ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-24-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 24

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОПРОВОДЫ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Смоленск 2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-24-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 24

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОПРОВОДЫ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ

Издание официальное

Смоленск 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Смоленская область ТЕР 81-02-24-2001 Часть 24. Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети

Смоленск, 2014 – 29 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 24. «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети»

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 24. Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы |  | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход |  | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
|  | Раздел 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ – НАРУЖНЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 1.1. ТРУБОПРОВОДЫ В КАНАЛАХ И НАДЗЕМНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 24-01-001. Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | давлении 0,6 МПа, температуре 115°С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-01-001-01 | 50 мм | 56739,76 | 3335,94 | 10685,16 | 869,02 | 42718,66 |  | 431 |  |
| 24-01-001-02 | 70 мм | 69759,46 | 3498,48 | 10773,01 | 888,04 | 55487,97 |  | 452 |  |
| 24-01-001-03 | 80 мм | 79368,15 | 3593,97 | 10995,21 | 896,83 | 64778,97 |  | 459 |  |
| 24-01-001-04 | 100 мм | 99187,15 | 3970,00 | 11849,65 | 915,96 | 83367,50 |  | 500 |  |
| 24-01-001-05 | 125 мм | 118776,33 | 4517,86 | 16371,95 | 1324,07 | 97886,52 |  | 569 |  |
| 24-01-001-06 | 150 мм | 151364,17 | 4994,26 | 17452,09 | 1346,24 | 128917,82 |  | 629 |  |
| 24-01-001-07 | 200 мм | 240951,23 | 5542,12 | 19714,11 | 1537,99 | 215695,00 |  | 698 |  |
| 24-01-001-08 | 250 мм | 316008,63 | 6431,40 | 23004,54 | 1786,24 | 286572,69 |  | 810 |  |
| 24-01-001-09 | 300 мм | 341233,47 | 7182,30 | 25596,01 | 2009,64 | 308455,16 |  | 890 |  |
| Таблица 24-01-002. Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | давлении 1,6 МПа, температуре 150°С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-01-002-01 | 50 мм | 57009,84 | 3509,48 | 10730,52 | 869,02 | 42769,84 |  | 442 |  |
| 24-01-002-02 | 70 мм | 70036,49 | 3684,16 | 10833,84 | 886,00 | 55518,49 |  | 464 |  |
| 24-01-002-03 | 80 мм | 79639,21 | 3755,62 | 11043,57 | 895,56 | 64840,02 |  | 473 |  |
| 24-01-002-04 | 100 мм | 98714,73 | 4156,05 | 11910,48 | 914,69 | 82648,20 |  | 515 |  |
| 24-01-002-05 | 125 мм | 116420,85 | 4850,07 | 14081,73 | 1087,41 | 97489,05 |  | 601 |  |
| 24-01-002-06 | 150 мм | 152112,75 | 5559,39 | 18003,82 | 1344,04 | 128549,54 |  | 669 |  |
| 24-01-002-07 | 200 мм | 244742,77 | 5958,27 | 20022,42 | 1536,79 | 218762,08 |  | 717 |  |
| 24-01-002-08 | 250 мм | 318321,78 | 7064,38 | 23343,02 | 1782,98 | 287914,38 |  | 839 |  |
| 24-01-002-09 | 300 мм | 349579,97 | 7586,42 | 27392,84 | 2161,20 | 314600,71 |  | 901 |  |
| 24-01-002-10 | 350 мм | 547048,16 | 9051,50 | 34259,57 | 2778,95 | 503737,09 |  | 1075 |  |
| 24-01-002-11 | 400 мм | 651343,21 | 9725,10 | 35880,91 | 2825,75 | 605737,20 |  | 1155 |  |
| 24-01-002-12 | 450 мм | 800149,14 | 12124,80 | 45028,14 | 3683,64 | 742996,20 |  | 1440 |  |
| 24-01-002-13 | 500 мм | 949054,86 | 12251,10 | 45360,62 | 3729,02 | 891443,14 |  | 1455 |  |
| 24-01-002-14 | 600 мм | 1406330,85 | 14204,54 | 45746,94 | 3793,32 | 1346379,37 |  | 1687 |  |
| 24-01-002-15 | 700 мм | 1510510,84 | 16747,38 | 53670,81 | 4481,99 | 1440092,65 |  | 1989 |  |
| 24-01-002-16 | 800 мм | 1714000,58 | 18768,18 | 65668,66 | 5114,47 | 1629563,74 |  | 2229 |  |

3

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 24. «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 24-01-002-17 | 900 мм | 1935126,91 | 22414,04 | 78231,82 | 5975,75 | 1834481,05 | 2662 |  |
| 24-01-002-18 | 1000 мм | 2175743,98 | 24973,72 | 89447,26 | 6654,67 | 2061323,00 | 2966 |  |
| 24-01-002-19 | 1200 мм | 2836843,73 | 31937,06 | 318833,47 | 8757,65 | 2486073,20 | 3793 |  |

Таблица 24-01-003. Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С

Измеритель: 1 км трубопровода

Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:

| 24-01-003-01 | 50 мм | 58341,99 | 3747,68 | 11824,47 | 966,09 | 42769,84 | 472 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-01-003-02 | 70 мм | 71410,02 | 3946,18 | 11945,35 | 984,63 | 55518,49 | 497 |
| 24-01-003-03 | 80 мм | 80585,19 | 4073,22 | 12109,15 | 994,26 | 64402,82 | 513 |
| 24-01-003-04 | 100 мм | 99706,19 | 4398,15 | 12989,52 | 1012,89 | 82318,52 | 545 |
| 24-01-003-05 | 125 мм | 120008,26 | 5116,38 | 17936,42 | 1433,98 | 96955,46 | 634 |
| 24-01-003-06 | 150 мм | 152815,51 | 5825,31 | 19208,34 | 1457,67 | 127781,86 | 701 |
| 24-01-003-07 | 200 мм | 252760,04 | 6382,08 | 21166,09 | 1667,08 | 225211,87 | 768 |
| 24-01-003-08 | 250 мм | 324856,11 | 7404,21 | 25055,33 | 1929,06 | 292396,57 | 891 |
| 24-01-003-09 | 300 мм | 367236,32 | 8019,15 | 29772,24 | 2364,31 | 329444,93 | 965 |
| 24-01-003-10 | 350 мм | 564957,21 | 9265,65 | 36779,77 | 3004,73 | 518911,79 | 1115 |
| 24-01-003-11 | 400 мм | 668978,99 | 10304,40 | 38296,28 | 3018,60 | 620378,31 | 1240 |
| 24-01-003-12 | 450 мм | 818831,44 | 12880,50 | 48441,17 | 3987,99 | 757509,77 | 1550 |
| 24-01-003-13 | 500 мм | 967118,99 | 12963,60 | 48587,46 | 4019,33 | 905567,93 | 1560 |
| 24-01-003-14 | 600 мм | 1425271,60 | 15190,68 | 49346,03 | 4114,04 | 1360734,89 | 1828 |
| 24-01-003-15 | 700 мм | 1548445,58 | 18057,63 | 58248,71 | 4888,82 | 1472139,24 | 2173 |
| 24-01-003-16 | 800 мм | 1746832,95 | 20384,43 | 71994,93 | 5600,74 | 1654453,59 | 2453 |
| 24-01-003-17 | 900 мм | 1985606,14 | 24603,24 | 85438,63 | 6525,26 | 1875564,27 | 2922 |
| 24-01-003-18 | 1000 мм | 2238403,72 | 27272,38 | 95085,76 | 7216,12 | 2116045,58 | 3239 |
| 24-01-003-19 | 1200 мм | 2936725,73 | 35229,28 | 360318,66 | 9675,30 | 2541177,79 | 4184 |

Таблица 24-01-004. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С

Измеритель: 1 км трубопровода

Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:

| 24-01-004-01 | 50 мм | 55644,40 | 3430,08 | 9016,58 | 795,98 | 43197,74 | 432 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-01-004-02 | 70 мм | 68651,11 | 3596,82 | 9138,86 | 815,03 | 55915,43 | 453 |
| 24-01-004-03 | 80 мм | 77752,49 | 3636,52 | 9286,84 | 824,14 | 64829,13 | 458 |
| 24-01-004-04 | 100 мм | 95082,88 | 3768,69 | 9543,57 | 843,23 | 81770,62 | 467 |
| 24-01-004-05 | 125 мм | 113240,29 | 4309,38 | 12957,68 | 1227,63 | 95973,23 | 534 |
| 24-01-004-06 | 150 мм | 144809,98 | 4768,94 | 13855,17 | 1250,10 | 126185,87 | 583 |
| 24-01-004-07 | 200 мм | 243632,29 | 5218,84 | 15485,58 | 1436,81 | 222927,87 | 638 |
| 24-01-004-08 | 250 мм | 315049,61 | 6249,12 | 18027,67 | 1676,77 | 290772,82 | 752 |
| 24-01-004-09 | 300 мм | 354454,78 | 7047,54 | 19523,42 | 1860,08 | 327883,82 | 837 |
| 24-01-004-10 | 350 мм | 551102,83 | 8167,40 | 25893,70 | 2585,47 | 517041,73 | 970 |
| 24-01-004-11 | 400 мм | 653028,80 | 8672,60 | 27066,62 | 2588,96 | 617289,58 | 1030 |
| 24-01-004-12 | 450 мм | 800200,53 | 10988,10 | 35293,40 | 3408,88 | 753919,03 | 1305 |
| 24-01-004-13 | 500 мм | 949475,64 | 11114,40 | 35575,51 | 3442,14 | 902785,73 | 1320 |
| 24-01-004-14 | 600 мм | 1407206,05 | 13008,90 | 35905,56 | 3505,39 | 1358291,59 | 1545 |
| 24-01-004-15 | 700 мм | 1527241,28 | 15417,02 | 42217,35 | 4160,25 | 1469606,91 | 1831 |
| 24-01-004-16 | 800 мм | 1716380,26 | 17564,12 | 46974,27 | 4701,86 | 1651841,87 | 2086 |
| 24-01-004-17 | 900 мм | 1950887,11 | 20957,38 | 56680,27 | 5489,41 | 1873249,46 | 2489 |
| 24-01-004-18 | 1000 мм | 2196636,58 | 23500,22 | 64375,72 | 6126,66 | 2108760,64 | 2791 |
| 24-01-004-19 | 1200 мм | 2646227,01 | 30000,46 | 77144,24 | 7346,79 | 2539082,31 | 3563 |

4

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 24. «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 24-01-005. Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С

Измеритель: 1 км трубопровода

Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб:

| 24-01-005-01 | 300 мм | 354624,83 | 7839,02 | 28943,90 | 2273,26 | 317841,91 | 931 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-01-005-02 | 350 мм | 553163,57 | 9556,70 | 36255,67 | 2905,39 | 507351,20 | 1135 |
| 24-01-005-03 | 400 мм | 665000,51 | 9809,30 | 37095,38 | 2954,75 | 618095,83 | 1165 |
| 24-01-005-04 | 450 мм | 824349,60 | 12124,80 | 45971,13 | 3815,72 | 766253,67 | 1440 |
| 24-01-005-05 | 500 мм | 973027,06 | 12209,00 | 46282,73 | 3862,25 | 914535,33 | 1450 |
| 24-01-005-06 | 600 мм | 1428602,93 | 14625,54 | 48401,13 | 3965,71 | 1365576,26 | 1737 |
| 24-01-005-07 | 700 мм | 1536742,90 | 17867,24 | 56898,93 | 4630,95 | 1461976,73 | 2122 |
| 24-01-005-08 | 800 мм | 1723876,35 | 20999,48 | 70851,09 | 5264,69 | 1632025,78 | 2494 |
| 24-01-005-09 | 900 мм | 1966386,64 | 24266,44 | 82760,97 | 6107,28 | 1859359,23 | 2882 |
| 24-01-005-10 | 1000 мм | 2208967,99 | 27188,18 | 91199,62 | 6679,20 | 2090580,19 | 3229 |
| 24-01-005-11 | 1200 мм | 2871002,46 | 33831,56 | 320833,90 | 8762,83 | 2516337,00 | 4018 |
| 24-01-005-12 | 1400 мм | 3865406,50 | 40096,04 | 403028,76 | 10498,49 | 3422281,70 | 4762 |

Таблица 24-01-006. Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С

Измеритель: 1 км трубопровода

Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб:

| 24-01-006-01 | 300 мм | 378388,96 | 8301,69 | 30987,69 | 2446,08 | 339099,58 | 999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-01-006-02 | 350 мм | 578277,76 | 10138,20 | 38911,03 | 3132,66 | 529228,53 | 1220 |
| 24-01-006-03 | 400 мм | 678341,05 | 10387,50 | 39719,45 | 3179,61 | 628234,10 | 1250 |
| 24-01-006-04 | 450 мм | 831747,90 | 12922,05 | 49320,98 | 4117,02 | 769504,87 | 1555 |
| 24-01-006-05 | 500 мм | 981030,20 | 12963,60 | 49637,78 | 4165,71 | 918428,82 | 1560 |
| 24-01-006-06 | 600 мм | 1443171,42 | 15863,28 | 51958,53 | 4285,25 | 1375349,61 | 1884 |
| 24-01-006-07 | 700 мм | 1557674,88 | 19366,00 | 61367,24 | 5033,18 | 1476941,64 | 2300 |
| 24-01-006-08 | 800 мм | 1760750,37 | 22548,76 | 77073,63 | 5744,39 | 1661127,98 | 2678 |
| 24-01-006-09 | 900 мм | 2000645,73 | 26405,12 | 90218,97 | 6671,41 | 1884021,64 | 3136 |
| 24-01-006-10 | 1000 мм | 2252738,77 | 29621,56 | 98626,58 | 7232,87 | 2124490,63 | 3518 |
| 24-01-006-11 | 1200 мм | 2948841,00 | 37073,26 | 361373,59 | 9662,57 | 2550394,15 | 4403 |
| 24-01-006-12 | 1400 мм | 3951904,37 | 43969,24 | 455627,91 | 11592,38 | 3452307,22 | 5222 |

Таблица 24-01-007. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С

Измеритель: 1 км трубопровода

Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб:

| 24-01-007-01 | 300 мм | 367610,30 | 7316,98 | 22509,04 | 2103,24 | 337784,28 | 869 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-01-007-02 | 350 мм | 565106,43 | 9009,40 | 28133,40 | 2703,65 | 527963,63 | 1070 |
| 24-01-007-03 | 400 мм | 663994,53 | 9135,70 | 29137,25 | 2794,13 | 625721,58 | 1085 |
| 24-01-007-04 | 450 мм | 814587,29 | 11367,00 | 36519,49 | 3528,04 | 766700,80 | 1350 |
| 24-01-007-05 | 500 мм | 964371,76 | 11451,20 | 36881,59 | 3574,60 | 916038,97 | 1360 |
| 24-01-007-06 | 600 мм | 1426312,17 | 13859,32 | 38970,35 | 3681,20 | 1373482,50 | 1646 |
| 24-01-007-07 | 700 мм | 1536926,33 | 16915,78 | 45375,48 | 4250,43 | 1474635,07 | 2009 |
| 24-01-007-08 | 800 мм | 1728420,21 | 19281,80 | 50991,31 | 4807,60 | 1658147,10 | 2290 |
| 24-01-007-09 | 900 мм | 1965303,00 | 22759,26 | 60291,08 | 5579,99 | 1882252,66 | 2703 |
| 24-01-007-10 | 1000 мм | 2214622,86 | 25588,38 | 67264,63 | 6098,84 | 2121769,85 | 3039 |
| 24-01-007-11 | 1200 мм | 2656525,12 | 31894,96 | 78638,74 | 7302,81 | 2545991,42 | 3788 |
| 24-01-007-12 | 1400 мм | 3577735,12 | 37881,58 | 93030,63 | 8680,10 | 3446822,91 | 4499 |

5

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 24. «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 24-01-008. Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре

150°С

Измеритель: 1 км трубопровода

Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:

| 24-01-008-01 | 50 мм | 282266,87 | 4656,17 | 10404,23 | 804,97 | 267206,47 | 586,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-01-008-02 | 70 мм | 324999,73 | 4924,55 | 10531,97 | 823,71 | 309543,21 | 620,22 |
| 24-01-008-03 | 80 мм | 398192,12 | 5187,84 | 10887,43 | 833,03 | 382116,85 | 653,38 |
| 24-01-008-04 | 100 мм | 454446,24 | 6814,95 | 19910,89 | 1584,63 | 427720,40 | 844,48 |
| 24-01-008-05 | 125 мм | 496045,23 | 7913,36 | 22265,59 | 1786,72 | 465866,28 | 980,59 |
| 24-01-008-06 | 150 мм | 554234,59 | 8226,90 | 27678,28 | 2220,54 | 518329,41 | 990 |
| 24-01-008-07 | 200 мм | 723998,22 | 9456,12 | 28798,13 | 2292,73 | 685743,97 | 1137,92 |
| 24-01-008-08 | 250 мм | 895715,21 | 11712,56 | 34671,50 | 2692,15 | 849331,15 | 1391,04 |
| 24-01-008-09 | 300 мм | 1065806,89 | 13178,14 | 35878,70 | 2779,74 | 1016750,05 | 1565,1 |

Таблица 24-01-009. Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С

Измеритель: 1 км трубопровода

Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:

| 24-01-009-01 | 50 мм | 246817,08 | 4336,43 | 8611,26 | 743,90 | 233869,39 | 546,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-01-009-02 | 70 мм | 286923,16 | 4497,77 | 8733,55 | 762,01 | 273691,84 | 566,47 |
| 24-01-009-03 | 80 мм | 360340,49 | 4788,69 | 8881,52 | 771,72 | 346670,28 | 603,11 |
| 24-01-009-04 | 100 мм | 411658,97 | 5617,37 | 14146,90 | 1385,11 | 391894,70 | 696,08 |
| 24-01-009-05 | 125 мм | 450677,24 | 6711,98 | 15866,04 | 1569,01 | 428099,22 | 831,72 |
| 24-01-009-06 | 150 мм | 507521,10 | 6917,99 | 19786,11 | 1951,03 | 480817,00 | 845,72 |
| 24-01-009-07 | 200 мм | 677989,49 | 8235,05 | 20243,96 | 2003,61 | 649510,48 | 1006,73 |
| 24-01-009-08 | 250 мм | 836198,74 | 10429,88 | 23614,20 | 2341,68 | 802154,66 | 1255,1 |
| 24-01-009-09 | 300 мм | 1006245,02 | 12216,58 | 24187,99 | 2421,69 | 969840,45 | 1450,9 |
| 24-01-009-16 | 700 мм | 3628195,98 | 22095,66 | 61081,49 | 6315,42 | 3545018,83 | 2449,63 |

Таблица 24-01-010. Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С

Измеритель: 100 м трубопровода

Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:

| 24-01-010-01 | 50 мм | 42112,89 | 1336,42 | 791,10 | 56,25 | 39985,37 | 158,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-01-010-02 | 70 мм | 48113,38 | 1769,72 | 817,07 | 58,61 | 45526,59 | 210,18 |
| 24-01-010-03 | 80 мм | 55391,61 | 1810,64 | 854,00 | 59,39 | 52726,97 | 215,04 |
| 24-01-010-04 | 100 мм | 60365,01 | 1996,38 | 935,56 | 61,45 | 57433,07 | 237,1 |
| 24-01-010-05 | 125 мм | 65857,85 | 2102,98 | 1063,58 | 73,01 | 62691,29 | 249,76 |
| 24-01-010-06 | 150 мм | 72108,23 | 2302,87 | 1112,01 | 75,14 | 68693,35 | 273,5 |
| 24-01-010-07 | 200 мм | 91177,26 | 2803,86 | 1430,99 | 80,79 | 86942,41 | 333 |
| 24-01-010-08 | 250 мм | 110664,28 | 3241,28 | 1629,34 | 91,23 | 105793,66 | 384,95 |
| 24-01-010-09 | 300 мм | 128306,85 | 3665,90 | 2162,15 | 96,41 | 122478,80 | 435,38 |

6

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 24. «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы |  | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход |  | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| Подраздел 1.2. БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 24-01-017. Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МПа, температуре 150°С, диаметр труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-01-017-01 | 50 мм | 126914,22 | 4835,46 | 10329,21 | 802,33 | 111749,55 |  | 609 |  |
| 24-01-017-02 | 70 мм | 147753,97 | 5153,06 | 10448,42 | 821,06 | 132152,49 |  | 649 |  |
| 24-01-017-03 | 80 мм | 163384,40 | 5407,14 | 10634,19 | 830,37 | 147343,07 |  | 681 |  |
| 24-01-017-04 | 100 мм | 197063,60 | 5826,54 | 11477,88 | 850,64 | 179759,18 |  | 722 |  |
| 24-01-017-05 | 125 мм | 223121,17 | 6698,10 | 12866,46 | 961,37 | 203556,61 |  | 830 |  |
| 24-01-017-06 | 150 мм | 308074,44 | 6773,04 | 19096,70 | 1475,38 | 282204,70 |  | 828 |  |
| 24-01-017-07 | 200 мм | 376455,17 | 7419,26 | 22186,11 | 1726,25 | 346849,80 |  | 907 |  |
| 24-01-017-08 | 250 мм | 483996,66 | 9430,40 | 28156,25 | 2125,55 | 446410,01 |  | 1120 |  |
| 24-01-017-09 | 300 мм | 533462,99 | 10525,00 | 30896,46 | 2365,93 | 492041,53 |  | 1250 |  |
| 24-01-017-10 | 400 мм | 887777,56 | 14103,50 | 39806,16 | 3085,24 | 833867,90 |  | 1675 |  |
| Таблица 24-01-018. Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметром до 250 мм в армопенобетонной изоляции при условном |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | давлении 1,6 МПа, температуре 150°С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-01-018-01 | 50 мм | 163815,07 | 5716,80 | 10439,89 | 808,86 | 147658,38 |  | 720 |  |
| 24-01-018-02 | 70 мм | 211531,46 | 6082,04 | 10557,56 | 827,62 | 194891,86 |  | 766 |  |
| 24-01-018-03 | 80 мм | 245025,26 | 6320,24 | 10901,19 | 837,74 | 227803,83 |  | 796 |  |
| 24-01-018-04 | 100 мм | 301866,43 | 6980,55 | 11627,05 | 857,41 | 283258,83 |  | 865 |  |
| 24-01-018-05 | 125 мм | 360893,99 | 8021,58 | 12984,27 | 969,41 | 339888,14 |  | 994 |  |
| 24-01-018-06 | 150 мм | 500693,13 | 7803,69 | 20523,58 | 1597,41 | 472365,86 |  | 967 |  |
| 24-01-018-07 | 200 мм | 581726,31 | 8796,30 | 22254,41 | 1724,43 | 550675,60 |  | 1090 |  |
| 24-01-018-08 | 250 мм | 685635,09 | 10715,80 | 29231,31 | 2225,84 | 645687,98 |  | 1310 |  |
| Таблица 24-01-019. Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметром свыше 300 мм в армопенобетонной изоляции при условном |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | давлении 1,6 МПа, температуре 150°С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-01-019-01 | 300 мм | 743446,17 | 12298,80 | 31119,06 | 2377,03 | 700028,31 |  | 1480 |  |
| 24-01-019-02 | 400 мм | 1112324,04 | 16038,30 | 40011,65 | 3094,03 | 1056274,09 |  | 1930 |  |
| 24-01-019-03 | 450 мм | 1303847,14 | 18323,55 | 49449,99 | 4048,51 | 1236073,60 |  | 2205 |  |
| 24-01-019-04 | 500 мм | 1831785,19 | 19528,50 | 50067,82 | 4095,54 | 1762188,87 |  | 2350 |  |
| 24-01-019-05 | 600 мм | 1938320,55 | 22827,57 | 51736,88 | 4228,26 | 1863756,10 |  | 2747 |  |
| 24-01-019-06 | 700 мм | 2191590,03 | 26616,93 | 60269,60 | 5013,17 | 2104703,50 |  | 3203 |  |
| 24-01-019-07 | 800 мм | 2481874,17 | 32375,76 | 76976,58 | 5654,41 | 2372521,83 |  | 3896 |  |
| 24-01-019-08 | 900 мм | 2793106,63 | 36613,86 | 88974,94 | 6644,55 | 2667517,83 |  | 4406 |  |
| 24-01-019-09 | 1000 мм | 3131196,65 | 43320,90 | 123431,94 | 9073,49 | 2964443,81 |  | 5145 |  |
| 24-01-019-10 | 1200 мм | 4097565,35 | 55858,28 | 461515,08 | 11756,66 | 3580191,99 |  | 6634 |  |
|  | Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-01-019-11 | 300 мм | 738246,55 | 11343,15 | 30976,47 | 2373,17 | 695926,93 |  | 1365 |  |
| 24-01-019-12 | 400 мм | 1106154,23 | 14542,50 | 39842,45 | 3089,26 | 1051769,28 |  | 1750 |  |
| 24-01-019-13 | 450 мм | 1298072,05 | 16869,30 | 49426,62 | 4045,61 | 1231776,13 |  | 2030 |  |
| 24-01-019-14 | 500 мм | 1824732,95 | 17783,40 | 49905,79 | 4091,90 | 1757043,76 |  | 2140 |  |

7

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 24. «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 24-01-019-15 | 600 мм | 1929973,62 | 20733,45 | 50875,91 | 4161,50 | 1858364,26 | 2495 |  |
| 24-01-019-16 | 700 мм | 2180905,76 | 24281,82 | 60068,37 | 5008,63 | 2096555,57 | 2922 |  |
| 24-01-019-17 | 800 мм | 2472256,48 | 29791,35 | 76771,54 | 5650,34 | 2365693,59 | 3585 |  |
| 24-01-019-18 | 900 мм | 2782941,98 | 33863,25 | 88760,02 | 6640,35 | 2660318,71 | 4075 |  |
| 24-01-019-19 | 1000 мм | 3119973,72 | 40112,88 | 123194,83 | 9068,67 | 2956666,01 | 4764 |  |
| 24-01-019-20 | 1200 мм | 4083339,62 | 52027,18 | 461299,95 | 11755,51 | 3570012,49 | 6179 |  |

Таблица 24-01-020. Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С

Измеритель: 1 км трубопровода

Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:

| 24-01-020-01 | 50 мм | 262314,42 | 4109,43 | 10208,61 | 799,61 | 247996,38 | 517,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-01-020-02 | 70 мм | 302955,19 | 4236,70 | 10326,28 | 818,34 | 288392,21 | 533,59 |
| 24-01-020-03 | 80 мм | 377531,65 | 4540,81 | 10651,63 | 827,64 | 362339,21 | 571,89 |
| 24-01-020-04 | 100 мм | 430472,41 | 5394,88 | 11356,35 | 847,05 | 413721,18 | 668,51 |
| 24-01-020-05 | 125 мм | 471408,59 | 6530,16 | 12668,96 | 956,70 | 452209,47 | 809,19 |
| 24-01-020-06 | 150 мм | 531422,10 | 6598,03 | 20187,44 | 1579,95 | 504636,63 | 817,6 |
| 24-01-020-07 | 200 мм | 701204,74 | 7899,56 | 21944,12 | 1713,91 | 671361,06 | 978,88 |
| 24-01-020-08 | 250 мм | 871732,39 | 10013,63 | 28904,84 | 2213,24 | 832813,92 | 1224,16 |
| 24-01-020-09 | 300 мм | 1031046,66 | 11631,59 | 30697,74 | 2362,07 | 988717,33 | 1399,71 |
| 24-01-020-10 | 400 мм | 1760119,56 | 14786,23 | 39590,97 | 3081,60 | 1705742,36 | 1779,33 |
| 24-01-020-11 | 500 мм | 2622972,21 | 17913,20 | 45804,35 | 4116,90 | 2559254,66 | 2155,62 |
| 24-01-020-12 | 600 мм | 3110563,53 | 20357,59 | 52182,10 | 4285,92 | 3038023,84 | 2449,77 |
| 24-01-020-13 | 700 мм | 3551475,64 | 23041,80 | 60826,87 | 5081,12 | 3467606,97 | 2772,78 |
| 24-01-020-14 | 800 мм | 4014385,58 | 29092,81 | 77488,83 | 5719,87 | 3907803,94 | 3500,94 |
| 24-01-020-15 | 900 мм | 4505953,82 | 32902,36 | 89991,71 | 6753,30 | 4383059,75 | 3959,37 |
| 24-01-020-16 | 1000 мм | 5003486,47 | 38730,65 | 124324,37 | 9181,27 | 4840431,45 | 4599,84 |

Таблица 24-01-021. Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С

Измеритель: 1 км трубопровода

Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:

| 24-01-021-01 | 50 мм | 242630,57 | 6426,64 | 10216,29 | 799,95 | 225987,64 | 809,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-01-021-02 | 70 мм | 283701,17 | 6540,73 | 10339,65 | 818,90 | 266820,79 | 823,77 |
| 24-01-021-03 | 80 мм | 360496,65 | 6818,87 | 10669,84 | 828,44 | 343007,94 | 858,8 |
| 24-01-021-04 | 100 мм | 417504,84 | 7723,88 | 11383,61 | 848,41 | 398397,35 | 957,11 |
| 24-01-021-05 | 125 мм | 458657,47 | 8717,86 | 12698,82 | 958,05 | 437240,79 | 1080,28 |
| 24-01-021-06 | 150 мм | 521377,36 | 9273,40 | 20219,28 | 1582,83 | 491884,68 | 1149,12 |
| 24-01-021-07 | 200 мм | 719481,09 | 10285,70 | 21977,94 | 1715,62 | 687217,45 | 1274,56 |
| 24-01-021-08 | 250 мм | 904089,76 | 12945,34 | 28947,46 | 2215,48 | 862196,96 | 1582,56 |
| 24-01-021-09 | 300 мм | 1062345,28 | 13946,84 | 30733,54 | 2363,94 | 1017664,90 | 1678,32 |
| 24-01-021-10 | 400 мм | 1799262,26 | 17719,50 | 39633,59 | 3083,86 | 1741909,17 | 2132,31 |
| 24-01-021-11 | 500 мм | 2692921,56 | 21233,88 | 50080,87 | 4119,16 | 2621606,81 | 2555,22 |
| 24-01-021-12 | 600 мм | 3177457,85 | 23595,25 | 52221,87 | 4288,05 | 3101640,73 | 2839,38 |
| 24-01-021-13 | 700 мм | 3638969,97 | 26196,44 | 60990,90 | 5095,05 | 3551782,63 | 3152,4 |
| 24-01-021-14 | 800 мм | 4108569,91 | 32229,01 | 77648,53 | 5729,41 | 3998692,37 | 3878,34 |
| 24-01-021-15 | 900 мм | 4607743,56 | 36130,80 | 90013,89 | 6754,44 | 4481598,87 | 4347,87 |
| 24-01-021-16 | 1000 мм | 5132494,33 | 42385,02 | 124354,23 | 9182,83 | 4965755,08 | 5033,85 |

8

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 24. «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Подраздел 1.3. УСТАНОВКА КОМПЕНСАТОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 24-01-027. Установка сальниковых компенсаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компенсатор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-01-027-01 | 100 мм | 555,25 | 26,05 |  | 24,80 | 1,71 | 504,40 | 3,05 |  |
| 24-01-027-02 | 150 мм | 961,67 | 44,92 |  | 195,93 | 16,60 | 720,82 | 5,26 |  |
| 24-01-027-03 | 200 мм | 1637,74 | 64,82 |  | 287,22 | 24,45 | 1285,70 | 7,59 |  |
| 24-01-027-04 | 250 мм | 2289,06 | 107,09 |  | 474,54 | 39,22 | 1707,43 | 12,54 |  |
| 24-01-027-05 | 300 мм | 2701,64 | 112,73 |  | 486,28 | 40,14 | 2102,63 | 13,2 |  |
| 24-01-027-06 | 350 мм | 3197,19 | 126,82 |  | 641,00 | 54,21 | 2429,37 | 14,85 |  |
| 24-01-027-07 | 400 мм | 3707,65 | 142,79 |  | 648,25 | 55,25 | 2916,61 | 16,72 |  |
| 24-01-027-08 | 450 мм | 4371,78 | 174,33 |  | 784,52 | 69,85 | 3412,93 | 20,13 |  |
| 24-01-027-09 | 500 мм | 4890,05 | 182,90 |  | 793,56 | 70,66 | 3913,59 | 21,12 |  |
| 24-01-027-10 | 600 мм | 5876,43 | 219,10 |  | 976,00 | 88,21 | 4681,33 | 25,3 |  |
| 24-01-027-11 | 700 мм | 6716,83 | 251,49 |  | 1130,85 | 103,19 | 5334,49 | 29,04 |  |
| 24-01-027-12 | 800 мм | 8184,72 | 283,87 |  | 1452,63 | 118,16 | 6448,22 | 32,78 |  |
| 24-01-027-13 | 900 мм | 9963,69 | 343,89 |  | 1671,58 | 133,14 | 7948,22 | 39,71 |  |
| 24-01-027-14 | 1000 мм | 11595,90 | 392,47 |  | 1873,50 | 148,23 | 9329,93 | 45,32 |  |
| 24-01-027-15 | 1200 мм | 22552,73 | 495,35 |  | 8489,23 | 202,90 | 13568,15 | 57,2 |  |
| 24-01-027-16 | 1400 мм | 27419,30 | 647,77 |  | 10533,67 | 237,00 | 16237,86 | 74,8 |  |
| Таблица 24-01-028. Установка П-образных компенсаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компенсатор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-01-028-01 | 50 мм | 305,64 | 22,90 |  | 25,07 | 3,64 | 257,67 | 2,8 |  |
| 24-01-028-02 | 70 мм | 396,89 | 24,54 |  | 30,72 | 5,01 | 341,63 | 3 |  |
| 24-01-028-03 | 80 мм | 464,29 | 25,84 |  | 36,54 | 5,46 | 401,91 | 3,11 |  |
| 24-01-028-04 | 100 мм | 708,06 | 27,42 |  | 141,02 | 16,00 | 539,62 | 3,3 |  |
| 24-01-028-05 | 125 мм | 1216,16 | 39,89 |  | 216,91 | 23,75 | 959,36 | 4,8 |  |
| 24-01-028-06 | 150 мм | 1653,11 | 63,82 |  | 259,57 | 25,48 | 1329,72 | 7,37 |  |
| 24-01-028-07 | 200 мм | 2720,47 | 82,18 |  | 336,29 | 33,23 | 2302,00 | 9,49 |  |
| 24-01-028-08 | 250 мм | 4452,29 | 147,14 |  | 565,67 | 51,63 | 3739,48 | 17,23 |  |
| 24-01-028-09 | 300 мм | 5641,37 | 159,01 |  | 594,85 | 55,43 | 4887,51 | 18,62 |  |
| 24-01-028-10 | 350 мм | 10175,23 | 170,69 |  | 690,91 | 68,88 | 9313,63 | 20,54 |  |
| 24-01-028-11 | 400 мм | 11643,16 | 200,10 |  | 748,54 | 72,67 | 10694,52 | 24,08 |  |
| 24-01-028-12 | 450 мм | 13156,49 | 225,87 |  | 894,46 | 89,06 | 12036,16 | 27,18 |  |
| 24-01-028-13 | 500 мм | 14551,26 | 248,97 |  | 925,67 | 92,98 | 13376,62 | 29,96 |  |
| 24-01-028-14 | 600 мм | 17445,23 | 300,53 |  | 1090,06 | 111,50 | 16054,64 | 37,24 |  |
| 24-01-028-15 | 700 мм | 20344,49 | 338,46 |  | 1276,22 | 131,90 | 18729,81 | 41,94 |  |
| 24-01-028-16 | 800 мм | 25349,22 | 672,44 |  | 3269,48 | 285,85 | 21407,30 | 84,69 |  |
| 24-01-028-17 | 900 мм | 28863,55 | 851,75 |  | 3934,13 | 337,05 | 24077,67 | 108,78 |  |
| 24-01-028-18 | 1000 мм | 32239,95 | 1007,09 |  | 4485,32 | 381,41 | 26747,54 | 128,62 |  |
| 24-01-028-19 | 1200 мм | 54222,60 | 1349,86 |  | 20793,08 | 534,59 | 32079,66 | 174,4 |  |
| 24-01-028-20 | 1400 мм | 67344,54 | 1862,33 |  | 28070,86 | 674,80 | 37411,35 | 246,34 |  |
| Таблица 24-01-029. Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компенсатор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-01-029-01 | 50 мм | 2480,80 | 23,52 |  | 14,04 | 1,04 | 2443,24 | 2,83 |  |
| 24-01-029-02 | 70 мм | 3324,63 | 24,43 |  | 16,04 | 1,38 | 3284,16 | 2,94 |  |
| 24-01-029-03 | 80 мм | 3745,17 | 25,84 |  | 20,60 | 1,63 | 3698,73 | 3,11 |  |
| 24-01-029-04 | 100 мм | 4588,44 | 29,04 |  | 26,68 | 1,97 | 4532,72 | 3,4 |  |
| 24-01-029-05 | 125 мм | 5044,15 | 40,48 |  | 28,89 | 2,43 | 4974,78 | 4,74 |  |
| 24-01-029-06 | 150 мм | 5575,17 | 44,15 |  | 123,69 | 13,62 | 5407,33 | 5,17 |  |
| 24-01-029-07 | 200 мм | 7145,83 | 69,69 |  | 203,15 | 20,53 | 6872,99 | 8,16 |  |

9

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 24. «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 24-01-029-08 | 250 мм | 10200,35 | 117,51 | 255,15 | 23,29 | 9827,69 | 13,76 |  |
| 24-01-029-09 | 300 мм | 12323,73 | 125,62 | 498,24 | 51,12 | 11699,87 | 14,71 |  |
| 24-01-029-10 | 400 мм | 16302,97 | 155,26 | 685,82 | 73,27 | 15461,89 | 18,18 |  |
| 24-01-029-11 | 500 мм | 20243,92 | 196,24 | 833,18 | 91,03 | 19214,50 | 22,66 |  |
| 24-01-029-12 | 600 мм | 24070,53 | 232,17 | 878,33 | 94,47 | 22960,03 | 26,81 |  |
| 24-01-029-13 | 700 мм | 27958,09 | 266,55 | 1009,63 | 109,19 | 26681,91 | 30,78 |  |
| 24-01-029-14 | 800 мм | 31855,34 | 332,02 | 1112,82 | 119,43 | 30410,50 | 38,34 |  |
| 24-01-029-15 | 900 мм | 35750,13 | 359,13 | 1244,01 | 127,89 | 34146,99 | 41,47 |  |
| 24-01-029-16 | 1000 мм | 39858,50 | 412,65 | 1567,20 | 164,96 | 37878,65 | 47,65 |  |
| 24-01-029-17 | 1200 мм | 47583,71 | 500,63 | 1721,64 | 180,20 | 45361,44 | 57,81 |  |

Подраздел 1.4. УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ СТАЛЬНЫХ, ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ, ГРЯЗЕВИКОВ

Таблица 24-01-032. Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара

Измеритель: 1 компл. задвижек или клапана

Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром:

| 24-01-032-01 | 50 мм | 826,49 | 15,33 | 72,79 | 6,42 | 738,37 | 1,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-01-032-02 | 80 мм | 987,02 | 24,53 | 117,95 | 10,40 | 844,54 | 3,04 |
| 24-01-032-03 | 100 мм | 1205,62 | 26,79 | 122,30 | 10,74 | 1056,53 | 3,32 |
| 24-01-032-04 | 150 мм | 4311,10 | 45,89 | 175,25 | 14,76 | 4089,96 | 5,61 |
| 24-01-032-05 | 200 мм | 5434,73 | 65,93 | 261,56 | 22,20 | 5107,24 | 8,06 |
| 24-01-032-06 | 250 мм | 5988,73 | 96,32 | 351,30 | 28,33 | 5541,11 | 11,44 |
| 24-01-032-07 | 300 мм | 7136,61 | 120,57 | 443,69 | 36,45 | 6572,35 | 14,74 |
| 24-01-032-08 | 400 мм | 10498,30 | 158,01 | 636,64 | 53,98 | 9703,65 | 19,58 |
| 24-01-032-09 | 500 мм | 13753,90 | 234,99 | 657,85 | 57,75 | 12861,06 | 30,36 |
| 24-01-032-10 | 600 мм | 17052,30 | 297,89 | 854,40 | 76,42 | 15900,01 | 38,94 |
| 24-01-032-11 | 800 мм | 27698,19 | 498,96 | 1483,90 | 120,31 | 25715,33 | 66 |
| 24-01-032-12 | 1000 мм | 34935,53 | 673,60 | 2106,22 | 166,72 | 32155,71 | 89,1 |
| 24-01-032-13 | 1200 мм | 49462,93 | 881,50 | 9999,64 | 236,06 | 38581,79 | 116,6 |

Таблица 24-01-033. Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых

Измеритель: 1 шт.

Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром:

| 24-01-033-01 | до 20 мм | 27,13 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 20,93 | 0,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-01-033-02 | до 32 мм | 45,71 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 37,81 | 1,07 |
| 24-01-033-03 | до 50 мм | 88,16 | 10,18 | 0,00 | 0,00 | 77,98 | 1,38 |

Таблица 24-01-034. Установка грязевиков

Измеритель: 1 грязевик

Установка грязевиков диаметром труб:

| 24-01-034-01 | 200 мм | 2433,96 | 58,67 | 172,64 | 17,60 | 2202,65 | 7,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-01-034-02 | 250 мм | 3826,72 | 74,37 | 207,70 | 18,77 | 3544,65 | 8,95 |
| 24-01-034-03 | 300 мм | 3755,61 | 81,85 | 220,60 | 19,84 | 3453,16 | 9,85 |
| 24-01-034-04 | 350 мм | 4595,21 | 87,24 | 271,53 | 28,31 | 4236,44 | 10,81 |
| 24-01-034-05 | 400 мм | 5758,38 | 92,40 | 276,64 | 26,71 | 5389,34 | 11,45 |
| 24-01-034-06 | 450 мм | 6315,07 | 107,82 | 294,88 | 28,15 | 5912,37 | 13,36 |
| 24-01-034-07 | 500 мм | 8258,39 | 124,58 | 332,82 | 32,41 | 7800,99 | 15,69 |
| 24-01-034-08 | 600 мм | 9520,70 | 140,24 | 386,93 | 39,02 | 8993,53 | 17,91 |
| 24-01-034-09 | 700 мм | 13723,62 | 165,11 | 445,20 | 46,01 | 13113,31 | 21,84 |
| 24-01-034-10 | 800 мм | 19366,74 | 218,41 | 579,48 | 61,90 | 18568,85 | 28,89 |
| 24-01-034-11 | 900 мм | 22993,85 | 241,84 | 632,01 | 63,62 | 22120,00 | 31,99 |
| 24-01-034-12 | 1000 мм | 27988,78 | 331,66 | 853,62 | 87,06 | 26803,50 | 43,87 |

10

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 24. «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Раздел 2. ГАЗОПРОВОДЫ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ

Подраздел 2.1. СБОРКА И СВАРКА ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

Таблица 24-02-001. Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом

Измеритель: 1 соединение

Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом:

| 24-02-001-01 | при ручном управлении | 18,73 | 7,58 | 11,15 | 0,00 | 0,00 | 0,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | процессом сварки, диаметр труб |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 мм |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-001-02 | при ручном управлении | 26,34 | 10,46 | 15,88 | 0,00 | 0,00 | 1,16 |
|  | процессом сварки, диаметр труб |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 мм |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-001-03 | при ручном управлении | 37,94 | 14,97 | 22,97 | 0,00 | 0,00 | 1,66 |
|  | процессом сварки, диаметр труб |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 мм |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-001-04 | при ручном управлении | 57,19 | 27,80 | 29,39 | 0,00 | 0,00 | 3,21 |
|  | процессом сварки, диаметр труб |  |  |  |  |  |  |
|  | 225 мм |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-001-05 | при полуавтоматическом | 19,14 | 6,49 | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |
|  | управлении процессом сварки, |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр труб 63 мм |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-001-06 | при полуавтоматическом | 27,90 | 9,38 | 18,52 | 0,00 | 0,00 | 1,04 |
|  | управлении процессом сварки, |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр труб 110 мм |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-001-07 | при полуавтоматическом | 42,35 | 13,89 | 28,46 | 0,00 | 0,00 | 1,54 |
|  | управлении процессом сварки, |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр труб 160 мм |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-001-08 | при полуавтоматическом | 62,58 | 25,98 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 3 |
|  | управлении процессом сварки, |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр труб 225 мм |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-001-09 | при автоматическом | 26,60 | 6,31 | 20,29 | 0,00 | 0,00 | 0,7 |
|  | управлении процессом сварки, |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр труб 63 мм |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-001-10 | при автоматическом | 39,26 | 9,20 | 30,06 | 0,00 | 0,00 | 1,02 |
|  | управлении процессом сварки, |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр труб 110 мм |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-001-11 | при автоматическом | 60,30 | 13,71 | 46,59 | 0,00 | 0,00 | 1,52 |
|  | управлении процессом сварки, |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр труб 160 мм |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-001-12 | при автоматическом | 86,10 | 25,98 | 60,12 | 0,00 | 0,00 | 3 |
|  | управлении процессом сварки, |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр труб 225 мм |  |  |  |  |  |  |

Таблица 24-02-002. Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями

Измеритель: 1 соединение

Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб:

| 24-02-002-01 | 32 мм | 83,08 | 6,13 | 10,07 | 0,00 | 66,88 | 0,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-02-002-02 | 63 мм | 162,66 | 11,37 | 21,59 | 0,00 | 129,70 | 1,26 |
| 24-02-002-03 | 110 мм | 329,81 | 17,86 | 44,91 | 0,00 | 267,04 | 1,98 |
| 24-02-002-04 | 160 мм | 486,16 | 28,14 | 90,24 | 0,00 | 367,78 | 3,12 |
| 24-02-002-05 | 225 мм | 710,43 | 46,76 | 109,70 | 0,00 | 553,97 | 5,4 |

11

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 24. «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | использованием двух комплектов оборудования, диаметр труб: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-002-06 | 32 мм | 82,00 | 5,05 | 10,07 | 0,00 | 66,88 | 0,56 |  |
| 24-02-002-07 | 63 мм | 160,13 | 8,84 | 21,59 | 0,00 | 129,70 | 0,98 |  |
| 24-02-002-08 | 110 мм | 325,12 | 13,17 | 44,91 | 0,00 | 267,04 | 1,46 |  |
| 24-02-002-09 | 160 мм | 473,17 | 15,15 | 90,24 | 0,00 | 367,78 | 1,68 |  |
| 24-02-002-10 | 225 мм | 689,65 | 25,98 | 109,70 | 0,00 | 553,97 | 3 |  |

Таблица 24-02-003. Выравнивание концов полиэтиленовых труб

Измеритель: 1 конец

Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб:

| 24-02-003-01 | до 63 мм | 4,32 | 1,57 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-02-003-02 | 110 мм | 9,61 | 2,35 | 7,26 | 0,00 | 0,00 | 0,3 |
| 24-02-003-03 | 160 мм | 12,81 | 3,13 | 9,68 | 0,00 | 0,00 | 0,4 |

Таблица 24-02-004. Механическая резка полиэтиленовых труб

Измеритель: 1 конец

Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб:

| 24-02-004-01 | до 63 мм | 0,60 | 0,31 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-02-004-02 | 110 мм | 3,35 | 0,63 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 24-02-004-03 | 160 мм | 4,83 | 0,94 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 24-02-004-04 | 225 мм | 6,31 | 1,25 | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |

Таблица 24-02-005. Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости

Измеритель: 1 отвод

Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода:

| 24-02-005-01 | 32 мм | 84,54 | 6,86 | 9,99 | 0,00 | 67,69 | 0,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (507-9502) | Детали соединительные из | - | - | - | - | (1) | - |
|  | полиэтилена с удлиненными |  |  |  |  |  |  |
|  | хвостовиками (тройники, |  |  |  |  |  |  |
|  | отводы, переходники, заглушки), |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-005-02 | 63 мм | 161,85 | 10,64 | 19,08 | 0,00 | 132,13 | 1,18 |
| (507-9502) | Детали соединительные из | - | - | - | - | (1) | - |
|  | полиэтилена с удлиненными |  |  |  |  |  |  |
|  | хвостовиками (тройники, |  |  |  |  |  |  |
|  | отводы, переходники, заглушки), |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-005-03 | 110 мм | 326,31 | 17,14 | 38,09 | 0,00 | 271,08 | 1,9 |
| (507-9502) | Детали соединительные из | - | - | - | - | (1) | - |
|  | полиэтилена с удлиненными |  |  |  |  |  |  |
|  | хвостовиками (тройники, |  |  |  |  |  |  |
|  | отводы, переходники, заглушки), |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-005-04 | 160 мм | 471,98 | 27,42 | 72,74 | 0,00 | 371,82 | 3,04 |
| (507-9502) | Детали соединительные из | - | - | - | - | (1) | - |
|  | полиэтилена с удлиненными |  |  |  |  |  |  |
|  | хвостовиками (тройники, |  |  |  |  |  |  |
|  | отводы, переходники, заглушки), |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-005-05 | 225 мм | 679,64 | 31,93 | 88,88 | 0,00 | 558,83 | 3,54 |
| (507-9502) | Детали соединительные из | - | - | - | - | (1) | - |
|  | полиэтилена с удлиненными |  |  |  |  |  |  |
|  | хвостовиками (тройники, |  |  |  |  |  |  |
|  | отводы, переходники, заглушки), |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |

12

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 24. «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 24-02-006. Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости

Измеритель: 1 тройник

Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода:

| 24-02-006-01 | 32 мм | 84,54 | 6,86 | 9,99 | 0,00 | 67,69 | 0,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (507-9502) | Детали соединительные из | - | - | - | - | (1) | - |
|  | полиэтилена с удлиненными |  |  |  |  |  |  |
|  | хвостовиками (тройники, |  |  |  |  |  |  |
|  | отводы, переходники, заглушки), |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-006-02 | 63 мм | 161,85 | 10,64 | 19,08 | 0,00 | 132,13 | 1,18 |
| (507-9502) | Детали соединительные из | - | - | - | - | (1) | - |
|  | полиэтилена с удлиненными |  |  |  |  |  |  |
|  | хвостовиками (тройники, |  |  |  |  |  |  |
|  | отводы, переходники, заглушки), |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-006-03 | 110 мм | 326,31 | 17,14 | 38,09 | 0,00 | 271,08 | 1,9 |
| (507-9502) | Детали соединительные из | - | - | - | - | (1) | - |
|  | полиэтилена с удлиненными |  |  |  |  |  |  |
|  | хвостовиками (тройники, |  |  |  |  |  |  |
|  | отводы, переходники, заглушки), |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-006-04 | 160 мм | 471,98 | 27,42 | 72,74 | 0,00 | 371,82 | 3,04 |
| (507-9502) | Детали соединительные из | - | - | - | - | (1) | - |
|  | полиэтилена с удлиненными |  |  |  |  |  |  |
|  | хвостовиками (тройники, |  |  |  |  |  |  |
|  | отводы, переходники, заглушки), |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-006-05 | 225 мм | 678,41 | 31,93 | 87,65 | 0,00 | 558,83 | 3,54 |
| (507-9502) | Детали соединительные из | - | - | - | - | (1) | - |
|  | полиэтилена с удлиненными |  |  |  |  |  |  |
|  | хвостовиками (тройники, |  |  |  |  |  |  |
|  | отводы, переходники, заглушки), |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 24-02-007. Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб

Измеритель: 1 соединение

Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб:

| 24-02-007-01 | 63х32 мм | 21,79 | 8,08 | 10,48 | 0,00 | 3,23 | 0,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (507-9503) | Седелка крановая полиэтиленовая | - | - | - | - | (1) | - |
|  | с закладными |  |  |  |  |  |  |
|  | электронагревателями, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-007-02 | 110х32, 110х63 мм | 29,24 | 11,79 | 14,22 | 0,00 | 3,23 | 1,4 |
| (507-9503) | Седелка крановая полиэтиленовая | - | - | - | - | (1) | - |
|  | с закладными |  |  |  |  |  |  |
|  | электронагревателями, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-007-03 | 160х32, 160х63 мм | 42,22 | 16,84 | 21,34 | 0,00 | 4,04 | 2 |
| (507-9503) | Седелка крановая полиэтиленовая | - | - | - | - | (1) | - |
|  | с закладными |  |  |  |  |  |  |
|  | электронагревателями, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-007-04 | 225х32, 225х63 мм | 54,87 | 21,89 | 27,32 | 0,00 | 5,66 | 2,6 |
| (507-9503) | Седелка крановая полиэтиленовая | - | - | - | - | (1) | - |
|  | с закладными |  |  |  |  |  |  |
|  | электронагревателями, (шт.) |  |  |  |  |  |  |

13

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 24. «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Подраздел 2.2. ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

Таблица 24-02-020. Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов

Измеритель: 1 стык

Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром:

| 24-02-020-01 | до 50 мм | 28,63 | 2,82 | 10,64 | 2,05 | 15,17 | 0,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-02-020-02 | до 80 мм | 33,99 | 2,82 | 10,64 | 2,05 | 20,53 | 0,36 |
| 24-02-020-03 | до 100 мм | 38,77 | 3,13 | 11,82 | 2,28 | 23,82 | 0,4 |
| 24-02-020-04 | до 125 мм | 43,19 | 3,13 | 11,82 | 2,28 | 28,24 | 0,4 |
| 24-02-020-05 | до 150 мм | 50,47 | 3,76 | 14,23 | 2,73 | 32,48 | 0,48 |
| 24-02-020-06 | до 200 мм | 64,83 | 3,45 | 18,44 | 3,00 | 42,94 | 0,44 |
| 24-02-020-07 | до 300 мм | 84,40 | 3,76 | 19,62 | 3,22 | 61,02 | 0,48 |
| 24-02-020-08 | до 350 мм | 93,22 | 3,76 | 19,62 | 3,22 | 69,84 | 0,48 |
| 24-02-020-09 | до 400 мм | 108,81 | 5,17 | 24,99 | 4,25 | 78,65 | 0,66 |
| 24-02-020-10 | до 500 мм | 129,34 | 5,79 | 27,40 | 4,70 | 96,15 | 0,74 |
| 24-02-020-11 | до 600 мм | 146,85 | 5,79 | 27,40 | 4,70 | 113,66 | 0,74 |

Таблица 24-02-021. Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов

Измеритель: 1 м²

Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов условным диаметром:

| 24-02-021-01 | 50-200 мм | 188,98 | 15,06 | 90,32 | 11,61 |  | 83,60 | 2,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-02-021-02 | 200-400 мм | 196,50 | 22,58 | 90,32 | 11,61 |  | 83,60 | 3,06 |
| Подраздел 2.3. ПОДЗЕМНАЯ УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 24-02-030. Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-030-01 | до 50 мм | 5591,39 | 146,53 | 737,68 | 82,88 |  | 4707,18 | 20,1 |
| 24-02-030-02 | до 80 мм | 9669,06 | 160,16 | 756,02 | 82,88 |  | 8752,88 | 21,44 |
| 24-02-030-03 | до 100 мм | 10998,87 | 212,60 | 1032,41 | 113,11 |  | 9753,86 | 28,46 |
| 24-02-030-04 | до 150 мм | 19343,75 | 316,41 | 1426,63 | 149,97 |  | 17600,71 | 40,88 |
| 24-02-030-05 | до 200 мм | 25791,00 | 427,89 | 1819,38 | 185,37 |  | 23543,73 | 53,89 |
| 24-02-030-06 | до 250 мм | 39598,51 | 514,12 | 1992,03 | 207,12 |  | 37092,36 | 64,75 |
| 24-02-030-07 | до 300 мм | 47352,06 | 540,95 | 2146,55 | 221,57 |  | 44664,56 | 68,13 |
| 24-02-030-08 | до 350 мм | 54730,02 | 592,88 | 2395,29 | 250,48 |  | 51741,85 | 74,67 |
| 24-02-030-09 | до 400 мм | 70392,56 | 731,35 | 2898,75 | 298,75 |  | 66762,46 | 92,11 |
| Таблица 24-02-031. Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стационарно установленного барабана |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м укладки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр газопровода: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-031-01 | 63 мм | 2472,10 | 49,36 | 54,53 | 0,00 |  | 2368,21 | 5,7 |
| 24-02-031-02 | 110 мм | 5945,89 | 51,96 | 59,41 | 0,00 |  | 5834,52 | 6 |
| 24-02-031-03 | 160 мм | 12329,62 | 59,75 | 73,33 | 0,00 |  | 12196,54 | 6,9 |

14

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 24. «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 24-02-032. Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана

Измеритель: 400 м укладываемой трубы

Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода:

| 24-02-032-01 | 63 мм | 9659,98 | 31,90 | 156,47 | 0,00 | 9471,61 | 3,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-02-032-02 | 110 мм | 23566,57 | 36,81 | 193,84 | 0,00 | 23335,92 | 4,5 |
| 24-02-032-03 | 160 мм | 49013,69 | 36,81 | 193,84 | 0,00 | 48783,04 | 4,5 |

Таблица 24-02-033. Опрессовка полиэтиленовых труб на барабане

Измеритель: 1 опрессовка

Опрессовка полиэтиленовых труб диаметром 63-160 мм на барабане, размер крановых полиэтиленовых седелок:

| 24-02-033-01 | 63х32 мм | 329,68 | 26,16 | 219,00 | 11,95 | 84,52 | 2,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (507-9503) | Седелка крановая полиэтиленовая | - | - | - | - | (1) | - |
|  | с закладными |  |  |  |  |  |  |
|  | электронагревателями, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-033-02 | 110х32, 110х63 мм | 468,43 | 37,88 | 261,24 | 12,29 | 169,31 | 4,2 |
| (507-9503) | Седелка крановая полиэтиленовая | - | - | - | - | (1) | - |
|  | с закладными |  |  |  |  |  |  |
|  | электронагревателями, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-033-03 | 160х32, 160х63 мм | 659,75 | 46,00 | 309,12 | 12,86 | 304,63 | 5,1 |
| (507-9503) | Седелка крановая полиэтиленовая | - | - | - | - | (1) | - |
|  | с закладными |  |  |  |  |  |  |
|  | электронагревателями, (шт.) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 24-02-034. Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею

Измеритель: 100 м газопровода

Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода:

| 24-02-034-01 | до 110 мм | 5957,83 | 7,35 | 0,00 | 0,00 | 5950,48 | 1,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-02-034-02 | до 225 мм | 26732,29 | 16,44 | 118,23 | 10,46 | 26597,62 | 2,28 |
| 24-02-034-03 | до 280 мм | 148,91 | 21,09 | 127,82 | 11,31 | 0,00 | 3 |
| (507-9110) | Трубы полиэтиленовые для | - | - | - | - | (102) | - |
|  | газопроводов, (м) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-034-04 | до 355 мм | 151,00 | 23,18 | 127,82 | 11,31 | 0,00 | 3,34 |
| (507-9110) | Трубы полиэтиленовые для | - | - | - | - | (102) | - |
|  | газопроводов, (м) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-034-05 | до 400 мм | 170,58 | 26,79 | 143,79 | 12,73 | 0,00 | 3,86 |
| (507-9110) | Трубы полиэтиленовые для | - | - | - | - | (102) | - |
|  | газопроводов, (м) |  |  |  |  |  |  |

Подраздел 2.4. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

Таблица 24-02-040. Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов

Измеритель: 100 м газопровода

Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой:

| 24-02-040-01 | 1 | м, условный диаметр до 50 | 1579,05 | 118,27 | 319,50 | 20,60 | 1141,28 | 15,46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-040-02 | 1 | м, условный диаметр до 65 | 1465,01 | 107,56 | 293,91 | 18,89 | 1063,54 | 14,06 |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-040-03 | 1 | м, условный диаметр до 80 | 1216,55 | 88,28 | 244,01 | 15,48 | 884,26 | 11,54 |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-040-04 | 1 | м, условный диаметр до 100 | 2300,35 | 139,92 | 258,28 | 13,77 | 1902,15 | 18,29 |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |

15

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 24. «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций |  |  | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика |  |  | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, |  |  | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов |  |  | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 24-02-040-05 | 1 | м, условный диаметр до 150 |  | 2052,82 | 121,79 | 229,30 | 12,06 | 1701,73 | 15,92 |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-040-06 | 1 | м, условный диаметр до 200 |  | 2383,45 | 125,70 | 219,77 | 10,24 | 2037,98 | 16,24 |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-040-07 | 1 | м, условный диаметр до 250 |  | 2411,69 | 126,24 | 220,61 | 10,24 | 2064,84 | 16,31 |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-040-08 | 1 | м, условный диаметр до 300 |  | 2049,79 | 105,96 | 186,64 | 8,54 | 1757,19 | 13,69 |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-040-09 | 2,2 |  | м, условный диаметр 50 мм | 2378,20 | 125,54 | 614,14 | 55,33 | 1638,52 | 16,41 |  |
| 24-02-040-10 | 2,2 |  | м, условный диаметр 65 мм | 2198,91 | 115,06 | 564,14 | 50,71 | 1519,71 | 15,04 |  |
| 24-02-040-11 | 2,2 |  | м, условный диаметр 80 мм | 1815,68 | 94,17 | 463,24 | 41,47 | 1258,27 | 12,31 |  |
| 24-02-040-12 | 2,2 |  | м, условный диаметр 100 | 3197,98 | 149,71 | 454,67 | 36,85 | 2593,60 | 19,57 |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-040-13 | 2,2 |  | м, условный диаметр 150 | 2899,21 | 132,96 | 460,85 | 39,37 | 2305,40 | 17,38 |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-040-14 | 2,2 |  | м, условный диаметр 200 | 3539,00 | 130,73 | 438,81 | 35,83 | 2969,46 | 16,89 |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-040-15 | 2,2 |  | м, условный диаметр 250 | 3567,09 | 131,12 | 439,65 | 35,83 | 2996,32 | 16,94 |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-040-16 | 2,2 |  | м, условный диаметр 300 | 3014,45 | 110,06 | 369,89 | 29,88 | 2534,50 | 14,22 |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-040-17 | 5 | м, условный диаметр 100 мм |  | 4974,51 | 172,74 | 570,97 | 47,85 | 4230,80 | 22,58 |  |
| 24-02-040-18 | 5 | м, условный диаметр 150 мм |  | 4396,61 | 151,70 | 504,25 | 42,03 | 3740,66 | 19,83 |  |
| 24-02-040-19 | 5 | м, условный диаметр 200 мм |  | 5871,66 | 161,11 | 537,34 | 44,06 | 5173,21 | 21,06 |  |
| 24-02-040-20 | 5 | м, условный диаметр 250 мм |  | 5899,73 | 161,49 | 538,17 | 44,06 | 5200,07 | 21,11 |  |
| 24-02-040-21 | 5 | м, условный диаметр 300 мм |  | 4957,54 | 135,41 | 452,25 | 36,78 | 4369,88 | 17,7 |  |

Таблица 24-02-041. Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах

Измеритель: 100 м газопровода

Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода:

| 24-02-041-01 | 50 мм | 4328,13 | 149,52 | 1914,90 | 166,84 | 2263,71 | 20,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-02-041-02 | 65 мм | 5292,37 | 158,15 | 1940,72 | 168,47 | 3193,50 | 21,43 |
| 24-02-041-03 | 80 мм | 8187,06 | 162,58 | 1961,38 | 169,94 | 6063,10 | 22,03 |
| 24-02-041-04 | 100 мм | 10263,10 | 216,38 | 2576,02 | 222,73 | 7470,70 | 29,32 |
| 24-02-041-05 | 150 мм | 14180,62 | 316,39 | 3364,67 | 286,49 | 10499,56 | 41,85 |
| 24-02-041-06 | 200 мм | 24409,66 | 396,27 | 4103,83 | 348,75 | 19909,56 | 51,8 |
| 24-02-041-07 | 250 мм | 30666,12 | 510,44 | 5331,90 | 455,68 | 24823,78 | 65,19 |
| 24-02-041-08 | 300 мм | 38404,32 | 563,98 | 5708,73 | 486,97 | 32131,61 | 71,03 |

Подраздел 2.5. УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРАНОВ И ЗАДВИЖЕК НА ГАЗОПРОВОДАХ

Таблица 24-02-050. Сборка и установка узла газового крана в колодцах

Измеритель: 1 узел газового крана

Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана:

| 24-02-050-01 | до 80 мм | 364,32 | 19,05 | 22,03 | 0,00 | 323,24 | 2,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-02-050-02 | до 150 мм | 647,89 | 39,78 | 151,98 | 12,60 | 456,13 | 5,08 |
| 24-02-050-03 | до 300 мм | 1084,48 | 87,58 | 331,06 | 30,76 | 665,84 | 11,03 |
| 24-02-050-04 | до 400 мм | 635,17 | 131,45 | 486,17 | 45,22 | 17,55 | 16,07 |
| (302-9124) | Задвижки стальные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |

16

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 24. «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 24-02-051. Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах

Измеритель: 1 задвижка

Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром:

| 24-02-051-01 | 50 мм | 415,94 | 49,76 | 49,94 | 0,00 | 316,24 | 5,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для | - | - | - | - | (1) | - |
|  | газа и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |
|  | фланцевые на давление Ру=1,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | МПа, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-051-02 | 80 мм | 790,17 | 72,08 | 69,08 | 0,00 | 649,01 | 8,56 |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для | - | - | - | - | (1) | - |
|  | газа и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |
|  | фланцевые на давление Ру=1,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | МПа, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-051-03 | 100 мм | 1021,70 | 90,26 | 111,33 | 3,05 | 820,11 | 10,72 |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для | - | - | - | - | (1) | - |
|  | газа и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |
|  | фланцевые на давление Ру=1,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | МПа, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-051-04 | 150 мм | 2105,52 | 161,25 | 486,30 | 38,06 | 1457,97 | 18,62 |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для | - | - | - | - | (1) | - |
|  | газа и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |
|  | фланцевые на давление Ру=1,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | МПа, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-051-05 | 200 мм | 4043,47 | 213,73 | 1773,24 | 185,64 | 2056,50 | 24,68 |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для | - | - | - | - | (1) | - |
|  | газа и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |
|  | фланцевые на давление Ру=1,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | МПа, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-051-06 | 250 мм | 5476,04 | 267,51 | 2028,57 | 210,04 | 3179,96 | 30,89 |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для | - | - | - | - | (1) | - |
|  | газа и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |
|  | фланцевые на давление Ру=1,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | МПа, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-051-07 | 300 мм | 7051,97 | 320,77 | 2331,43 | 241,33 | 4399,77 | 37,04 |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для | - | - | - | - | (1) | - |
|  | газа и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |
|  | фланцевые на давление Ру=1,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | МПа, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-051-08 | 400 мм | 11331,37 | 458,98 | 3231,05 | 332,96 | 7641,34 | 53 |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для | - | - | - | - | (1) | - |
|  | газа и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |
|  | фланцевые на давление Ру=1,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | МПа, (шт.) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 24-02-052. Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах

Измеритель: 1 задвижка

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром:

| 24-02-052-01 | до 50 мм | 318,99 | 46,88 | 50,53 | 0,00 | 221,58 | 5,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для | - | - | - | - | (1) | - |
|  | газа и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |
|  | фланцевые на давление Ру=1,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | МПа, (шт.) |  |  |  |  |  |  |

17

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 24. «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 24-02-052-02 | до 80 мм | 572,59 | 66,44 | 68,36 | 0,00 | 437,79 | 7,78 |  |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | газа и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фланцевые на давление Ру=1,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МПа, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-052-03 | до 100 мм | 795,97 | 84,20 | 111,77 | 3,05 | 600,00 | 9,86 |  |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | газа и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фланцевые на давление Ру=1,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МПа, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-052-04 | до 150 мм | 2008,90 | 151,72 | 635,49 | 55,82 | 1221,69 | 17,28 |  |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | газа и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фланцевые на давление Ру=1,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МПа, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-052-05 | до 200 мм | 3853,82 | 200,62 | 1958,08 | 207,52 | 1695,12 | 22,85 |  |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | газа и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фланцевые на давление Ру=1,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МПа, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-052-06 | до 250 мм | 5006,24 | 251,20 | 2255,18 | 236,69 | 2499,86 | 28,61 |  |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | газа и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фланцевые на давление Ру=1,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МПа, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-052-07 | до 300 мм | 6387,15 | 297,55 | 2574,23 | 270,37 | 3515,37 | 33,89 |  |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | газа и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фланцевые на давление Ру=1,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МПа, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-052-08 | до 400 мм | 10141,97 | 418,37 | 3545,78 | 371,41 | 6177,82 | 47,65 |  |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | газа и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фланцевые на давление Ру=1,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МПа, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

Подраздел 2.6. ВВОДЫ ГАЗОПРОВОДА В ЗДАНИЕ

Таблица 24-02-060. Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание

Измеритель: 10 вводов

Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода:

| 24-02-060-01 | до 50 мм | 6018,10 | 669,21 | 526,32 | 9,41 | 4822,57 | 88,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-02-060-02 | до 80 мм | 10782,08 | 867,21 | 707,53 | 11,01 | 9207,34 | 114,71 |
| 24-02-060-03 | до 100 мм | 12054,49 | 901,48 | 889,85 | 19,89 | 10263,16 | 117,84 |

Таблица 24-02-061. Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание

Измеритель: 10 вводов

Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание, диаметр газопровода:

| 24-02-061-01 | до 63 мм | 13007,21 | 908,77 | 1400,71 | 0,00 | 10697,73 | 107,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (507-9502) | Детали соединительные из | - | - | - | - | (10) | - |
|  | полиэтилена с удлиненными |  |  |  |  |  |  |
|  | хвостовиками (тройники, |  |  |  |  |  |  |
|  | отводы, переходники, заглушки), |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |

18

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 24. «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 24-02-061-02 | до 110 мм | 27863,31 | 1440,24 | 2829,81 | 0,00 | 23593,26 | 171,05 |  |
| (507-9502) | Детали соединительные из | - | - | - | - | (10) | - |  |
|  | полиэтилена с удлиненными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | хвостовиками (тройники, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отводы, переходники, заглушки), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-061-03 | до 160 мм | 46225,67 | 2209,81 | 5372,99 | 0,00 | 38642,87 | 258,76 |  |
| (507-9502) | Детали соединительные из | - | - | - | - | (10) | - |  |
|  | полиэтилена с удлиненными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | хвостовиками (тройники, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отводы, переходники, заглушки), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

Подраздел 2.7. УСТАНОВКА СБОРНИКА КОНДЕНСАТА, ГИДРОЗАТВОРОВ И КОМПЕНСАТОРОВ НА ГАЗОПРОВОДАХ

Таблица 24-02-070. Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов

Измеритель: 1 конденсатосборник

Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода:

| 24-02-070-01 | до 50 мм | 711,65 | 21,62 | 111,97 | 9,81 | 578,06 | 2,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-02-070-02 | до 65 мм | 768,21 | 21,87 | 114,00 | 9,81 | 632,34 | 3 |
| 24-02-070-03 | до 80 мм | 828,25 | 24,72 | 118,95 | 9,81 | 684,58 | 3,35 |
| 24-02-070-04 | до 100 мм | 927,64 | 26,05 | 122,50 | 9,81 | 779,09 | 3,53 |
| 24-02-070-05 | до 125 мм | 1025,92 | 33,24 | 151,95 | 12,73 | 840,73 | 4,45 |
| 24-02-070-06 | до 150 мм | 1101,14 | 34,29 | 154,91 | 12,73 | 911,94 | 4,59 |

Таблица 24-02-071. Установка гидравлического затвора на наружных сетях газопроводов

Измеритель: 1 гидрозатвор

Установка гидравлического затвора на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода:

| 24-02-071-01 | до 50 мм | 932,22 | 40,14 | 124,42 | 9,81 | 767,66 | 5,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-02-071-02 | до 65 мм | 1023,83 | 42,49 | 126,41 | 9,81 | 854,93 | 5,62 |
| 24-02-071-03 | до 80 мм | 1117,86 | 47,02 | 135,01 | 9,81 | 935,83 | 6,22 |
| 24-02-071-04 | до 100 мм | 1242,54 | 51,64 | 142,35 | 9,81 | 1048,55 | 6,75 |
| 24-02-071-05 | до 125 мм | 1489,51 | 58,98 | 172,48 | 12,73 | 1258,05 | 7,71 |
| 24-02-071-06 | до 150 мм | 1730,53 | 69,31 | 178,64 | 12,73 | 1482,58 | 9,06 |

Таблица 24-02-072. Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах

Измеритель: 1 компенсатор

Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах, условный диаметр компенсатора:

| 24-02-072-01 | до 100 мм | 350,13 | 28,74 | 78,95 | 6,10 | 242,44 | 3,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (301-9180) | Компенсаторы двухлинзовые, | - | - | - | - | (1) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-072-02 | до 150 мм | 617,12 | 47,45 | 111,96 | 7,56 | 457,71 | 5,88 |
| (301-9180) | Компенсаторы двухлинзовые, | - | - | - | - | (1) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-072-03 | до 200 мм | 882,49 | 58,91 | 134,19 | 9,02 | 689,39 | 7,3 |
| (301-9180) | Компенсаторы двухлинзовые, | - | - | - | - | (1) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-072-04 | до 300 мм | 1318,34 | 85,06 | 184,68 | 12,46 | 1048,60 | 10,54 |
| (301-9180) | Компенсаторы двухлинзовые, | - | - | - | - | (1) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-072-05 | до 400 мм | 1978,86 | 114,43 | 241,43 | 15,91 | 1623,00 | 14,18 |
| (301-9180) | Компенсаторы двухлинзовые, | - | - | - | - | (1) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-072-06 | до 500 мм | 2519,03 | 128,47 | 279,05 | 19,49 | 2111,51 | 15,92 |
| (301-9180) | Компенсаторы двухлинзовые, | - | - | - | - | (1) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |

19

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 24. «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций |  | Прямые |  |  |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика |  | затраты, |  | оплата |  |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  |  |  | труда |  |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, |  | руб. |  |  |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  |  |  | рабочих |  |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 24-02-072-07 | до 600 мм |  | 2998,15 |  | 146,18 |  | 312,91 | 22,67 | 2539,06 | 17,87 |  |
| (301-9180) | Компенсаторы двухлинзовые, |  | - |  | - |  | - | - | (1) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 2.8. ПРОЧИЕ УСТРОЙСТВА НА СЕТЯХ ГАЗОПРОВОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 24-02-080. Установка газовых свечей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 свеча |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-080-01 | Установка газовых свечей |  | 169,07 |  | 28,24 |  | 83,71 | 6,36 | 57,12 | 3,78 |  |
|  | условным диаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9062) | Трубы стальные электросварные |  | - |  | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | прямошовные, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 24-02-081. Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-081-01 | Устройство контрольной трубки |  | 230,23 |  | 11,78 |  | 54,52 | 3,32 | 163,93 | 1,54 |  |
|  | на кожухе перехода газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 2.9. ВРЕЗКА ПОД ГАЗОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГАЗОПРОВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 24-02-090. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | давления под газом со снижением давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 врезок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | давления, условный диаметр врезаемого газопровода: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-090-01 | до 50 мм |  | 820,48 |  | 272,93 |  | 308,51 | 0,00 | 239,04 | 33,82 |  |
| 24-02-090-02 | до 80 мм |  | 1326,39 |  | 393,74 |  | 455,93 | 0,00 | 476,72 | 48,79 |  |
| 24-02-090-03 | до 100 мм |  | 1628,72 |  | 444,75 |  | 535,88 | 0,00 | 648,09 | 54,37 |  |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) |  | - |  | - |  | - | - | (20) | - |  |
| 24-02-090-04 | до 125 мм |  | 2157,38 |  | 523,68 |  | 616,14 | 0,00 | 1017,56 | 64,02 |  |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) |  | - |  | - |  | - | - | (20) | - |  |
| 24-02-090-05 | до 150 мм |  | 2758,85 |  | 652,17 |  | 841,80 | 0,00 | 1264,88 | 78,48 |  |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) |  | - |  | - |  | - | - | (20) | - |  |
| 24-02-090-06 | до 200 мм |  | 4250,43 |  | 865,24 |  | 1104,41 | 0,00 | 2280,78 | 104,12 |  |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) |  | - |  | - |  | - | - | (20) | - |  |
| 24-02-090-07 | до 250 мм |  | 5639,19 |  | 1022,21 |  | 1272,40 | 0,00 | 3344,58 | 123,01 |  |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) |  | - |  | - |  | - | - | (20) | - |  |
| 24-02-090-08 | до 300 мм |  | 6872,53 |  | 1175,87 |  | 1450,31 | 0,00 | 4246,35 | 141,5 |  |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) |  | - |  | - |  | - | - | (20) | - |  |
| 24-02-090-09 | до 400 мм |  | 10427,20 |  | 1699,23 |  | 2215,49 | 0,00 | 6512,48 | 204,48 |  |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) |  | - |  | - |  | - | - | (20) | - |  |
| 24-02-090-10 | до 500 мм |  | 16809,51 |  | 2074,59 |  | 2650,41 | 0,00 | 12084,51 | 249,65 |  |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) |  | - |  | - |  | - | - | (20) | - |  |
| 24-02-090-11 | до 600 мм |  | 21179,76 |  | 2424,28 |  | 3081,19 | 0,00 | 15674,29 | 291,73 |  |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) |  | - |  | - |  | - | - | (20) | - |  |
| Таблица 24-02-091. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | давления под газом со снижением давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 врезок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | давления, условный диаметр врезаемого газопровода: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-091-01 | до 50 мм |  | 359,19 |  | 110,93 |  | 140,30 | 0,00 | 107,96 | 14,5 |  |
| 24-02-091-02 | до 80 мм |  | 598,03 |  | 166,15 |  | 217,92 | 0,00 | 213,96 | 21,22 |  |
| 24-02-091-03 | до 100 мм |  | 751,72 |  | 191,05 |  | 264,29 | 0,00 | 296,38 | 24,4 |  |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) |  | - |  | - |  | - | - | (20) | - |  |

20

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 24. «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 24-02-091-04 | до 125 мм | 974,46 | 219,79 | 297,45 | 0,00 | 457,22 | 28,07 |  |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |  |
| 24-02-091-05 | до 150 мм | 1320,00 | 303,43 | 452,04 | 0,00 | 564,53 | 37,6 |  |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |  |
| 24-02-091-06 | до 200 мм | 1944,56 | 405,11 | 590,49 | 0,00 | 948,96 | 50,2 |  |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |  |
| 24-02-091-07 | до 250 мм | 2538,31 | 488,48 | 706,37 | 0,00 | 1343,46 | 60,53 |  |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |  |
| 24-02-091-08 | до 300 мм | 3106,59 | 560,30 | 790,59 | 0,00 | 1755,70 | 69,43 |  |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |  |
| 24-02-091-09 | до 400 мм | 4581,77 | 799,66 | 1158,13 | 0,00 | 2623,98 | 99,09 |  |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |  |
| 24-02-091-10 | до 500 мм | 7141,29 | 977,68 | 1410,12 | 0,00 | 4753,49 | 121,15 |  |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |  |
| 24-02-091-11 | до 600 мм | 9145,11 | 1119,39 | 1611,94 | 0,00 | 6413,78 | 138,71 |  |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |  |
| 24-02-091-12 | до 700 мм | 11307,68 | 1189,36 | 1671,29 | 0,00 | 8447,03 | 147,38 |  |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |  |

Таблица 24-02-092. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления

Измеритель: 10 врезок

Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, условный диаметр врезаемого газопровода:

| 24-02-092-01 | до 50 мм | 614,25 | 211,92 | 215,34 | 0,00 | 186,99 | 26,69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-02-092-02 | до 70 мм | 824,57 | 270,52 | 284,36 | 0,00 | 269,69 | 34,07 |
| 24-02-092-03 | до 80 мм | 954,99 | 301,16 | 312,73 | 0,00 | 341,10 | 37,93 |
| 24-02-092-04 | до 100 мм | 1195,51 | 339,59 | 374,81 | 0,00 | 481,11 | 42,08 |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |

Таблица 24-02-093. Врезка патрубком в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления

Измеритель: 10 врезок

Врезка патрубком в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода:

| 24-02-093-01 | до 700 мм | 23424,17 | 4674,64 | 10874,51 | 1249,56 | 7875,02 | 525,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (301-9007) | Патрубки, (10 шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-093-02 | до 800 мм | 26917,22 | 5408,62 | 12320,66 | 1413,18 | 9187,94 | 607,71 |
| (301-9007) | Патрубки, (10 шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-093-03 | до 900 мм | 30618,93 | 5805,74 | 14965,86 | 1733,70 | 9847,33 | 652,33 |
| (301-9007) | Патрубки, (10 шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-093-04 | до 1000 мм | 33661,81 | 6340,72 | 16470,49 | 1909,02 | 10850,60 | 712,44 |
| (301-9007) | Патрубки, (10 шт.) | - | - | - | - | (1) | - |

Подраздел 2.10. ОТКЛЮЧЕНИЕ И ЗАГЛУШКА ПОД ГАЗОМ ДЕЙСТВУЮЩИХ ГАЗОПРОВОДОВ

Таблица 24-02-100. Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов

Измеритель: 10 отключений

Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода:

| 24-02-100-01 | до 50 мм | 850,24 | 245,53 | 344,46 | 0,00 | 260,25 | 29,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-02-100-02 | до 80 мм | 1302,65 | 332,08 | 478,81 | 0,00 | 491,76 | 39,44 |
| 24-02-100-03 | до 100 мм | 1620,69 | 403,74 | 570,08 | 0,00 | 646,87 | 47,95 |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |

21

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 24. «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 24-02-100-04 | до 125 мм | 1767,12 | 435,90 | 598,93 | 0,00 | 732,29 | 51,77 |  |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |  |
| 24-02-100-05 | до 150 мм | 2286,19 | 540,90 | 762,17 | 0,00 | 983,12 | 64,24 |  |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |  |
| 24-02-100-06 | до 200 мм | 3618,74 | 727,24 | 999,56 | 0,00 | 1891,94 | 86,37 |  |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |  |
| 24-02-100-07 | до 250 мм | 4606,63 | 813,63 | 1105,00 | 0,00 | 2688,00 | 97,91 |  |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |  |
| 24-02-100-08 | до 300 мм | 5775,07 | 897,90 | 1180,03 | 0,00 | 3697,14 | 108,05 |  |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |  |
| 24-02-100-09 | до 350 мм | 7607,93 | 1228,13 | 1749,77 | 0,00 | 4630,03 | 147,79 |  |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |  |
| 24-02-100-10 | до 400 мм | 9552,36 | 1422,17 | 2017,73 | 0,00 | 6112,46 | 171,14 |  |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |  |
| 24-02-100-11 | до 500 мм | 13252,23 | 1755,74 | 2456,55 | 0,00 | 9039,94 | 211,28 |  |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |  |
| 24-02-100-12 | до 600 мм | 19593,71 | 2126,36 | 2928,68 | 0,00 | 14538,67 | 255,88 |  |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |  |

Таблица 24-02-101. Установка и снятие передавливателей для отключения газопроводов из полиэтиленовых труб

Измеритель: 1 узел

Установка и снятие передавливателей для отключения газопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63-110 мм, размер седелок:

| 24-02-101-01 | 63х32 мм | 189,60 | 19,54 | 40,73 | 0,00 | 129,33 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (507-9503) | Седелка крановая полиэтиленовая | - | - | - | - | (1) | - |
|  | с закладными |  |  |  |  |  |  |
|  | электронагревателями, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-101-02 | 110х32 мм | 360,67 | 29,31 | 60,74 | 0,00 | 270,62 | 3 |
| (507-9503) | Седелка крановая полиэтиленовая | - | - | - | - | (1) | - |
|  | с закладными |  |  |  |  |  |  |
|  | электронагревателями, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-101-03 | 110х63 мм | 362,31 | 29,31 | 60,74 | 0,00 | 272,26 | 3 |
| (507-9503) | Седелка крановая полиэтиленовая | - | - | - | - | (1) | - |
|  | с закладными |  |  |  |  |  |  |
|  | электронагревателями, (шт.) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 24-02-102. Перекрытие полиэтиленовой трубы с помощью системы

«POLYSTOPP»

Измеритель: 1 узел

Перекрытие полиэтиленовой трубы с помощью системы «POLYSTOPP», диаметр труб:

| 24-02-102-01 | 110 мм | 204,43 | 73,75 | 43,17 | 0,00 | 87,51 | 8,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-02-102-02 | 160 мм | 244,07 | 85,34 | 54,56 | 0,00 | 104,17 | 9,72 |
| 24-02-102-03 | 225 мм | 336,25 | 98,34 | 66,12 | 0,00 | 171,79 | 11,2 |

22

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 24. «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Подраздел 2.11. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ

Таблица 24-02-110. Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения на газопроводах городов и поселков

Измеритель: 1 контрольно-измерительный пункт

| 24-02-110-01 | Установка и монтаж контрольно- | 219,37 | 52,32 | 20,98 | 0,00 | 146,07 | 7,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерительного пункта, электрода |  |  |  |  |  |  |
|  | сравнения и датчика потенциала |  |  |  |  |  |  |
|  | на газопроводах городов и |  |  |  |  |  |  |
|  | поселков |  |  |  |  |  |  |
| (301-9344) | Электроды сравнения с датчиком | - | - | - | - | (1) | - |
|  | потенциала, (шт.) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 24-02-111. Установка станции катодной защиты с устройством защитного заземления

Измеритель: 1 станция

| 24-02-111-01 | Установка станции катодной | 50595,98 | 142,96 | 505,72 | 43,59 | 49947,30 | 18,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | защиты с устройством защитного |  |  |  |  |  |  |
|  | заземления |  |  |  |  |  |  |

Таблица 24-02-112. Монтаж узла присоединения дренажной станции к рельсам

Измеритель: 1 узел

| 24-02-112-01 | Монтаж узла присоединения | 568,59 | 28,85 | 24,23 | 2,27 | 515,51 | 4,23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дренажной станции к рельсам |  |  |  |  |  |  |

Таблица 24-02-113. Устройство глубинного анодного заземлителя глубиной 50 м при сооружении электрохимической защиты подземных стальных газопроводов в населенных пунктах

Измеритель: 1 анодный заземлитель

| 24-02-113-01 | Устройство глубинного анодного | 31356,57 | 643,17 | 5336,14 | 451,19 | 25377,26 | 91,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | заземлителя глубиной 50 м при |  |  |  |  |  |  |
|  | сооружении электрохимической |  |  |  |  |  |  |
|  | защиты подземных стальных |  |  |  |  |  |  |
|  | газопроводов в населенных |  |  |  |  |  |  |
|  | пунктах |  |  |  |  |  |  |

Подраздел 2.12. ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ

Таблица 24-02-120. Очистка полости трубопровода продувкой воздухом

Измеритель: 100 м трубопровода

Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода:

| 24-02-120-01 | до 50 мм | 21,17 | 3,21 | 17,96 | 1,98 | 0,00 | 0,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-02-120-02 | до 100 мм | 21,17 | 3,21 | 17,96 | 1,98 | 0,00 | 0,41 |
| 24-02-120-03 | до 150 мм | 31,80 | 4,85 | 26,95 | 2,96 | 0,00 | 0,62 |
| 24-02-120-04 | до 200 мм | 31,80 | 4,85 | 26,95 | 2,96 | 0,00 | 0,62 |
| 24-02-120-05 | до 250 мм | 32,85 | 5,01 | 27,84 | 3,06 | 0,00 | 0,64 |
| 24-02-120-06 | до 300 мм | 37,08 | 5,64 | 31,44 | 3,46 | 0,00 | 0,72 |
| 24-02-120-07 | до 400 мм | 44,53 | 6,81 | 37,72 | 4,15 | 0,00 | 0,87 |
| 24-02-120-08 | до 500 мм | 63,60 | 9,71 | 53,89 | 5,93 | 0,00 | 1,24 |
| 24-02-120-09 | до 600 мм | 74,15 | 11,28 | 62,87 | 6,92 | 0,00 | 1,44 |

23

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 24. «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 24-02-121. Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода

Измеритель: 1 узел

Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода:

| 24-02-121-01 | до 50 мм | 79,06 | 24,43 | 28,06 | 0,00 | 26,57 | 3,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-02-121-02 | до 100 мм | 127,95 | 41,81 | 43,13 | 0,00 | 43,01 | 5,34 |
| 24-02-121-03 | до 150 мм | 210,55 | 72,41 | 77,80 | 0,00 | 60,34 | 9,12 |
| 24-02-121-04 | до 200 мм | 351,64 | 102,82 | 162,02 | 8,09 | 86,80 | 12,95 |
| 24-02-121-05 | до 250 мм | 408,71 | 124,66 | 172,29 | 6,76 | 111,76 | 15,7 |
| 24-02-121-06 | до 300 мм | 490,26 | 147,21 | 198,48 | 8,22 | 144,57 | 18,54 |
| 24-02-121-07 | до 400 мм | 705,94 | 199,85 | 270,84 | 11,54 | 235,25 | 25,17 |
| 24-02-121-08 | до 500 мм | 804,87 | 246,22 | 293,27 | 10,21 | 265,38 | 30,51 |
| 24-02-121-09 | до 600 мм | 923,78 | 286,73 | 337,03 | 12,86 | 300,02 | 35,53 |

Таблица 24-02-122. Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления

Измеритель: 100 м газопровода

Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром:

| 24-02-122-01 | до 50 мм | 8,51 | 0,63 | 7,88 | 0,40 | 0,00 | 0,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-02-122-02 | до 100 мм | 10,61 | 0,94 | 9,67 | 0,59 | 0,00 | 0,12 |
| 24-02-122-03 | до 200 мм | 14,86 | 1,25 | 13,61 | 0,79 | 0,00 | 0,16 |
| 24-02-122-04 | до 300 мм | 27,62 | 2,19 | 25,43 | 1,38 | 0,00 | 0,28 |
| 24-02-122-05 | до 400 мм | 38,23 | 3,13 | 35,10 | 1,98 | 0,00 | 0,4 |
| 24-02-122-06 | до 500 мм | 57,35 | 4,70 | 52,65 | 2,96 | 0,00 | 0,6 |
| 24-02-122-07 | до 600 мм | 76,47 | 6,26 | 70,21 | 3,95 | 0,00 | 0,8 |

Таблица 24-02-123. Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления

Измеритель: 100 м газопровода

Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром:

| 24-02-123-01 | до 50 мм | 8,51 | 0,63 | 7,88 | 0,40 | 0,00 |  | 0,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-02-123-02 | до 100 мм | 10,61 | 0,94 | 9,67 | 0,59 | 0,00 |  | 0,12 |
| 24-02-123-03 | до 200 мм | 23,37 | 1,88 | 21,49 | 1,19 | 0,00 |  | 0,24 |
| 24-02-123-04 | до 300 мм | 39,29 | 3,29 | 36,00 | 2,07 | 0,00 |  | 0,42 |
| 24-02-123-05 | до 400 мм | 62,66 | 5,17 | 57,49 | 3,26 | 0,00 |  | 0,66 |
| 24-02-123-06 | до 500 мм | 100,90 | 8,30 | 92,60 | 5,24 | 0,00 |  | 1,06 |
| 24-02-123-07 | до 600 мм | 139,13 | 11,43 | 127,70 | 7,21 | 0,00 |  | 1,46 |
|  | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-123-08 | до 50 мм | 13,02 | 0,63 | 12,39 | 0,40 | 0,00 |  | 0,08 |
| 24-02-123-09 | до 100 мм | 13,09 | 0,70 | 12,39 | 0,40 | 0,00 |  | 0,09 |
| 24-02-123-10 | до 200 мм | 15,20 | 0,78 | 14,42 | 0,49 | 0,00 |  | 0,1 |
| 24-02-123-11 | до 300 мм | 21,72 | 1,10 | 20,62 | 0,69 | 0,00 |  | 0,14 |
| 24-02-123-12 | до 400 мм | 28,23 | 1,41 | 26,82 | 0,89 | 0,00 |  | 0,18 |
| 24-02-123-13 | до 500 мм | 43,43 | 2,19 | 41,24 | 1,38 | 0,00 |  | 0,28 |
| 24-02-123-14 | до 600 мм | 54,31 | 2,82 | 51,49 | 1,78 | 0,00 |  | 0,36 |

Таблица 24-02-124. Выдержка газопровода под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность

Измеритель: 1 участок испытания газопровода

Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром:

| 24-02-124-01 | 50-300 мм | 1338,23 | 109,62 | 1228,61 | 69,16 | 0,00 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-02-124-02 | 400-500 мм | 2485,29 | 203,58 | 2281,71 | 128,44 | 0,00 | 26 |
| 24-02-124-03 | 600 мм | 4779,40 | 391,50 | 4387,90 | 247,00 | 0,00 | 50 |

24

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 24. «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 24-02-125. Выдержка газопровода под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность

Измеритель: 1 участок испытания газопровода

Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром:

| 24-02-125-01 | 50-300 мм | 2128,60 |  | 109,62 |  | 2018,98 |  | 69,16 | 0,00 |  | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-02-125-02 | 400-500 мм | 3953,12 |  | 203,58 |  | 3749,54 |  | 128,44 | 0,00 |  | 26 |
| 24-02-125-03 | 600 мм | 7602,15 |  | 391,50 |  | 7210,65 |  | 247,00 | 0,00 |  | 50 |
|  | Раздел 3. ЗОЛОШЛАКОПРОВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 24-03-001. Укладка лежневых опор для золошлакопроводов из сборных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | железобетонных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м³ сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка лежневых опор для золошлакопроводов из сборных железобетонных элементов массой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-03-001-01 | до 0,3 т | 22493,20 |  | 4268,28 |  | 18224,92 |  | 2384,55 | 0,00 |  | 600,32 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - |  | - |  | - |  | - | (100) |  | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-03-001-02 | до 0,5 т | 13802,34 |  | 2667,67 |  | 11134,67 |  | 1411,79 | 0,00 |  | 375,2 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - |  | - |  | - |  | - | (100) |  | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-03-001-03 | до 0,8 т | 10567,76 |  | 2189,88 |  | 8377,88 |  | 1085,33 | 0,00 |  | 308 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - |  | - |  | - |  | - | (100) |  | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-03-001-04 | до 1 т | 8617,59 |  | 1831,54 |  | 6786,05 |  | 866,94 | 0,00 |  | 257,6 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - |  | - |  | - |  | - | (100) |  | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-03-001-05 | до 1,2 т | 7134,07 |  | 1494,16 |  | 5639,91 |  | 726,91 | 0,00 |  | 204,96 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - |  | - |  | - |  | - | (100) |  | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-03-001-06 | до 1,3 т | 6194,24 |  | 1322,70 |  | 4871,54 |  | 621,50 | 0,00 |  | 181,44 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - |  | - |  | - |  | - | (100) |  | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-03-001-07 | до 1,5 т | 5588,83 |  | 1215,04 |  | 4373,79 |  | 553,21 | 0,00 |  | 164,64 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - |  | - |  | - |  | - | (100) |  | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 24-03-002. Укладка золошлакопроводов из стальных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км золошлакопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка золошлакопроводов из стальных труб диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-03-002-01 | 200 мм | 24227,29 |  | 6091,24 |  | 14843,13 |  | 1339,55 | 3292,92 |  | 754,8 |
| (103-9011) | Трубы стальные, (м) | - |  | - |  | - |  | - | (1004) |  | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - |  | - |  | - |  | - | (П) |  | - |
| 24-03-002-02 | 250 мм | 27707,12 |  | 6565,99 |  | 16942,45 |  | 1603,69 | 4198,68 |  | 813,63 |
| (103-9011) | Трубы стальные, (м) | - |  | - |  | - |  | - | (1004) |  | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - |  | - |  | - |  | - | (П) |  | - |
| 24-03-002-03 | 300 мм | 29945,05 |  | 6987,01 |  | 18332,01 |  | 1801,13 | 4626,03 |  | 865,8 |
| (103-9011) | Трубы стальные, (м) | - |  | - |  | - |  | - | (1004) |  | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - |  | - |  | - |  | - | (П) |  | - |
| 24-03-002-04 | 350 мм | 35828,23 |  | 8303,79 |  | 21812,63 |  | 2202,12 | 5711,81 |  | 1028,97 |
| (103-9011) | Трубы стальные, (м) | - |  | - |  | - |  | - | (1004) |  | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - |  | - |  | - |  | - | (П) |  | - |
| 24-03-002-05 | 400 мм | 41442,37 |  | 9477,25 |  | 23951,76 |  | 2253,58 | 8013,36 |  | 1174,38 |
| (103-9011) | Трубы стальные, (м) | - |  | - |  | - |  | - | (1004) |  | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - |  | - |  | - |  | - | (П) |  | - |

25

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 24. «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 24-03-002-06 | 450 мм | 48736,35 | 11062,76 | 29077,43 | 2854,16 | 8596,16 | 1370,85 |  |
| (103-9011) | Трубы стальные, (м) | - | - | - | - | (1004) | - |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 24-03-002-07 | 500 мм | 50589,23 | 11456,90 | 29953,68 | 2910,32 | 9178,65 | 1419,69 |  |
| (103-9011) | Трубы стальные, (м) | - | - | - | - | (1004) | - |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 24-03-002-08 | 600 мм | 60024,09 | 13688,33 | 34081,65 | 3390,21 | 12254,11 | 1696,2 |  |
| (103-9011) | Трубы стальные, (м) | - | - | - | - | (1004) | - |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 24-03-002-09 | 700 мм | 88286,64 | 21119,86 | 51158,03 | 5593,02 | 16008,75 | 2897,1 |  |
| (103-9011) | Трубы стальные, (м) | - | - | - | - | (1004) | - |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 24-03-002-10 | 800 мм | 100560,37 | 24113,86 | 57849,77 | 6391,98 | 18596,74 | 3307,8 |  |
| (103-9011) | Трубы стальные, (м) | - | - | - | - | (1004) | - |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 24-03-002-11 | 900 мм | 113072,45 | 27026,95 | 65356,42 | 7240,90 | 20689,08 | 3707,4 |  |
| (103-9011) | Трубы стальные, (м) | - | - | - | - | (1004) | - |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 24-03-002-12 | 1000 мм | 138361,33 | 30344,63 | 83845,49 | 8121,15 | 24171,21 | 4162,5 |  |
| (103-9011) | Трубы стальные, (м) | - | - | - | - | (1004) | - |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 24-03-002-13 | 1200 мм | 198827,20 | 36008,96 | 132140,38 | 10322,27 | 30677,86 | 4939,5 |  |
| (103-9011) | Трубы стальные, (м) | - | - | - | - | (1004) | - |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 24-03-003. Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов

Измеритель: 1 т фасонных частей

Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов диаметром:

| 24-03-003-01 | 200 мм | 8570,59 | 643,69 | 2274,31 | 305,35 | 5652,59 | 77,46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-03-003-02 | 250 мм | 7661,30 | 484,81 | 1668,44 | 215,87 | 5508,05 | 58,34 |
| 24-03-003-03 | 300 мм | 7265,26 | 402,70 | 1416,46 | 184,13 | 5446,10 | 48,46 |
| 24-03-003-04 | 350 мм | 6941,31 | 326,67 | 1220,17 | 165,13 | 5394,47 | 39,31 |
| 24-03-003-05 | 400 мм | 6710,34 | 282,62 | 1074,55 | 147,31 | 5353,17 | 34,01 |
| 24-03-003-06 | 450 мм | 6582,35 | 254,40 | 1016,08 | 142,92 | 5311,87 | 31,1 |
| 24-03-003-07 | 500 мм | 6476,08 | 230,35 | 923,53 | 128,04 | 5322,20 | 28,16 |
| 24-03-003-08 | 600 мм | 6261,09 | 191,41 | 778,46 | 107,34 | 5291,22 | 23,4 |
| 24-03-003-09 | 700 мм | 6220,21 | 185,00 | 682,04 | 98,15 | 5353,17 | 23,3 |
| 24-03-003-10 | 800 мм | 6104,62 | 167,61 | 614,81 | 88,56 | 5322,20 | 21,11 |
| 24-03-003-11 | 900 мм | 5569,79 | 154,72 | 575,71 | 82,98 | 4839,36 | 19,76 |
| 24-03-003-12 | 1000 мм | 5519,63 | 145,17 | 535,10 | 72,73 | 4839,36 | 18,54 |
| 24-03-003-13 | 1200 мм | 5432,09 | 121,71 | 512,31 | 63,25 | 4798,07 | 15,91 |

26

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 24. «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети»

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

27

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 24. «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети»

Содержание

Часть 24. Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети	3

Раздел 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ – НАРУЖНЫЕ СЕТИ	3

Подраздел 1.1. ТРУБОПРОВОДЫ В КАНАЛАХ И НАДЗЕМНЫЕ	3

Таблица 24-01-001. Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа,

температуре 115°С	3

Таблица 24-01-002. Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,

температуре 150°С	3

Таблица 24-01-003. Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа,

температуре 150°С	4

Таблица 24-01-004. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре

150°С	4

Таблица 24-01-005. Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа,

температуре 300°С	5

Таблица 24-01-006. Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа,

температуре 300°С	5

Таблица 24-01-007. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре

300°С	5

Таблица 24-01-008. Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана

(ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С	6

Таблица 24-01-009. Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при

условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С	6

Таблица 24-01-010. Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с

изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С	6

Подраздел 1.2. БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	7

Таблица 24-01-017. Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном

давлении 1,6 МПа, температуре 150°С	7

Таблица 24-01-018. Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов диаметром до 250 мм

в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С	7

Таблица 24-01-019. Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов диаметром свыше 300

мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С	7

Таблица 24-01-020. Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с

изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С	8

Таблица 24-01-021. Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с

изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С	8

Подраздел 1.3. УСТАНОВКА КОМПЕНСАТОРОВ	9

Таблица 24-01-027. Установка сальниковых компенсаторов	9

Таблица 24-01-028. Установка П-образных компенсаторов	9

Таблица 24-01-029. Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом	9

Подраздел 1.4. УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ СТАЛЬНЫХ, ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ

ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ, ГРЯЗЕВИКОВ	10

Таблица 24-01-032. Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара	10

Таблица 24-01-033. Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых	10

Таблица 24-01-034. Установка грязевиков	10

Раздел 2. ГАЗОПРОВОДЫ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ	11

Подраздел 2.1. СБОРКА И СВАРКА ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	11

Таблица 24-02-001. Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом	11

Таблица 24-02-002. Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными

нагревателями	11

Таблица 24-02-003. Выравнивание концов полиэтиленовых труб	12

Таблица 24-02-004. Механическая резка полиэтиленовых труб	12

Таблица 24-02-005. Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной

плоскости	12

Таблица 24-02-006. Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной

плоскости	13

Таблица 24-02-007. Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на

газопроводе из полиэтиленовых труб	13

Подраздел 2.2. ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ	14

Таблица 24-02-020. Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов	14

Таблица 24-02-021. Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам»

сварных стыков газопроводов	14

28

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 24. «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети»

Подраздел 2.3. ПОДЗЕМНАЯ УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	14

Таблица 24-02-030. Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов	14

Таблица 24-02-031. Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно

установленного барабана	14

Таблица 24-02-032. Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана	15

Таблица 24-02-033. Опрессовка полиэтиленовых труб на барабане	15

Таблица 24-02-034. Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею	15

Подраздел 2.4. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ	15

Таблица 24-02-040. Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов	15

Таблица 24-02-041. Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах	16

Подраздел 2.5. УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРАНОВ И ЗАДВИЖЕК НА ГАЗОПРОВОДАХ	16

Таблица 24-02-050. Сборка и установка узла газового крана в колодцах	16

Таблица 24-02-051. Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах	17

Таблица 24-02-052. Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на

газопроводах	17

Подраздел 2.6. ВВОДЫ ГАЗОПРОВОДА В ЗДАНИЕ	18

Таблица 24-02-060. Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание	18

Таблица 24-02-061. Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание	18

Подраздел 2.7. УСТАНОВКА СБОРНИКА КОНДЕНСАТА, ГИДРОЗАТВОРОВ И КОМПЕНСАТОРОВ НА

ГАЗОПРОВОДАХ	19

Таблица 24-02-070. Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов	19

Таблица 24-02-071. Установка гидравлического затвора на наружных сетях газопроводов	19

Таблица 24-02-072. Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах	19

Подраздел 2.8. ПРОЧИЕ УСТРОЙСТВА НА СЕТЯХ ГАЗОПРОВОДОВ	20

Таблица 24-02-080. Установка газовых свечей	20

Таблица 24-02-081. Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода	20

Подраздел 2.9. ВРЕЗКА ПОД ГАЗОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ	20

Таблица 24-02-090. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом

со снижением давления	20

Таблица 24-02-091. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со

снижением давления	20

Таблица 24-02-092. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом

без снижения давления	21

Таблица 24-02-093. Врезка патрубком в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом

со снижением давления	21

Подраздел 2.10. ОТКЛЮЧЕНИЕ И ЗАГЛУШКА ПОД ГАЗОМ ДЕЙСТВУЮЩИХ ГАЗОПРОВОДОВ	21

Таблица 24-02-100. Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов	21

Таблица 24-02-101. Установка и снятие передавливателей для отключения газопроводов из

полиэтиленовых труб	22

Таблица 24-02-102. Перекрытие полиэтиленовой трубы с помощью системы «POLYSTOPP»	22

Подраздел 2.11. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ	23

Таблица 24-02-110. Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения на

газопроводах городов и поселков	23

Таблица 24-02-111. Установка станции катодной защиты с устройством защитного заземления	23

Таблица 24-02-112. Монтаж узла присоединения дренажной станции к рельсам	23

Таблица 24-02-113. Устройство глубинного анодного заземлителя глубиной 50 м при сооружении

электрохимической защиты подземных стальных газопроводов в населенных пунктах	23

Подраздел 2.12. ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	23

Таблица 24-02-120. Очистка полости трубопровода продувкой воздухом	23

Таблица 24-02-121. Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода	24

Таблица 24-02-122. Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего

давления	24

Таблица 24-02-123. Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления	24

Таблица 24-02-124. Выдержка газопровода под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и

герметичность	24

Таблица 24-02-125. Выдержка газопровода под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность

и герметичность	25

Раздел 3. ЗОЛОШЛАКОПРОВОДЫ	25

Таблица 24-03-001. Укладка лежневых опор для золошлакопроводов из сборных железобетонных

элементов	25

Таблица 24-03-002. Укладка золошлакопроводов из стальных труб	25

Таблица 24-03-003. Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов	26

29