ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-37-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 37

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Смоленск 2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-37-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 37

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Издание официальное

Смоленск 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Смоленская область ТЕР 81-02-37-2001 Часть 37. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений

Смоленск, 2014 – 23 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 37. «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 37. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Раздел 1. КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ ПРИ ОБЪЕМЕ БЕТОНА ПО СООРУЖЕНИЮ В ЦЕЛОМ БОЛЕЕ 100 ТЫС.М3

Подраздел 1.1. ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ В БЛОКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОУЗЛОВ

Таблица 37-01-001. Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу

Измеритель: 100 м³ железобетона в конструкции

Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу:

| 37-01-001-01 | 25 т в железобетонные блоки | 90777,69 | 955,58 | 1251,03 | 112,84 | 88571,08 | 134,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высотой до 5 м |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-001-02 | 25 т в железобетонные блоки | 89201,50 | 785,23 | 901,24 | 80,36 | 87515,03 | 106,4 |
|  | высотой свыше 5 м |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-001-03 | 50-63 т в железобетонные | 92037,49 | 955,58 | 2510,83 | 207,39 | 88571,08 | 134,4 |
|  | блоки высотой до 5 м |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-001-04 | 50-63 т в железобетонные | 90105,03 | 785,23 | 1804,77 | 148,21 | 87515,03 | 106,4 |
|  | блоки высотой свыше 5 м |  |  |  |  |  |  |

Таблица 37-01-002. Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными

Измеритель: 100 м³ железобетона в конструкции

Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными:

| 37-01-002-01 | 10-25 т в железобетонные | 91910,24 | 973,22 | 2365,94 | 147,98 | 88571,08 | 136,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | блоки высотой до 5 м |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-002-02 | 10-25 т в железобетонные | 90135,70 | 840,79 | 1779,88 | 111,65 | 87515,03 | 107,38 |
|  | блоки высотой свыше 5 м |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-002-03 | 10-25 т в железобетонные | 103596,22 | 3550,37 | 8709,15 | 418,88 | 91336,70 | 464,1 |
|  | штрабы |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-002-04 | 25-50 т в железобетонные | 94159,75 | 973,22 | 4615,45 | 167,29 | 88571,08 | 136,88 |
|  | блоки высотой до 5 м |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-002-05 | 25-50 т в железобетонные | 91806,38 | 840,79 | 3450,56 | 125,96 | 87515,03 | 107,38 |
|  | блоки высотой свыше 5 м |  |  |  |  |  |  |

Таблица 37-01-003. Подача смеси бескрановая

Измеритель: 100 м³ железобетона в конструкции

Бескрановая подача бетонной смеси:

| 37-01-003-01 | виброхоботами | 89585,57 | 1351,77 | 275,70 | 13,79 | 87958,10 | 180,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 37. «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 37-01-003-02 | автобетононасосами в | 89914,48 | 539,98 | 2569,19 | 121,92 | 86805,31 | 81,2 |  |
|  | пределах радиуса действия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стрелы |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-003-03 | автобетононасосами с | 91670,58 | 945,89 | 3585,86 | 179,16 | 87138,83 | 134,55 |  |
|  | подсоединением к стационарному |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бетоноводу |  |  |  |  |  |  |  |

Подраздел 1.2. ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ В БЛОКИ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОУЗЛОВ

Таблица 37-01-007. Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу

Измеритель: 100 м³ бетона в конструкции

Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу:

| 37-01-007-01 | 25 т в бетонные блоки | 88322,30 | 470,90 | 593,23 | 52,38 | 87258,17 | 69,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадью до 150 м² |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-007-02 | 25 т в бетонные блоки | 88395,18 | 372,81 | 765,87 | 70,85 | 87256,50 | 57,18 |
|  | площадью свыше 150 м² |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-007-03 | 50-63 т в бетонные блоки | 88921,12 | 470,90 | 1192,05 | 97,33 | 87258,17 | 69,66 |
|  | площадью до 150 м² |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-007-04 | 50-63 т в бетонные блоки | 88971,26 | 372,81 | 1341,95 | 114,11 | 87256,50 | 57,18 |
|  | площадью свыше 150 м² |  |  |  |  |  |  |

Таблица 37-01-008. Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными

Измеритель: 100 м³ бетона в конструкции

Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными:

| 37-01-008-01 | 10-25 т в бетонные блоки | 89126,67 | 538,10 | 1193,67 | 71,60 | 87394,90 | 78,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадью до 150 м² |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-008-02 | 10-25 т в бетонные блоки | 89161,37 | 431,05 | 1337,09 | 88,86 | 87393,23 | 64,82 |
|  | площадью свыше 150 м² |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-008-03 | 25-50 т в бетонные блоки | 90310,62 | 538,10 | 2377,62 | 81,76 | 87394,90 | 78,9 |
|  | площадью до 150 м² |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-008-04 | 25-50 т в бетонные блоки | 90292,70 | 431,05 | 2468,42 | 98,54 | 87393,23 | 64,82 |
|  | площадью свыше 150 м² |  |  |  |  |  |  |

Таблица 37-01-009. Укладка бетонной смеси бетоновозами

Измеритель: 100 м³ бетона в конструкции

| 37-01-009-01 | Укладка бетонной смеси | 89384,89 | 491,63 | 674,43 | 49,23 | 88218,83 |  | 78,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бетоновозами при послойном |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бетонировании |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 1.3. УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ПОД СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 37-01-013. Механизированное устройство подготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м³ бетона |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-013-01 | Устройство бетонной подготовки | 91579,06 | 1271,38 | 215,78 | 6,50 | 90091,90 |  | 174,4 |
|  | при подаче бетонной смеси |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автосамосвалами |  |  |  |  |  |  |  |

4

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 37. «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Подраздел 1.4. ОПАЛУБКА

Таблица 37-01-014. Установка и разборка опалубки деревянной кранами на гусеничном ходу

Измеритель: 100 м² опалубливаемой поверхности

Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой:

| 37-01-014-01 | плоской с деревянными | 8313,91 | 436,60 | 2077,14 | 190,55 | 5800,17 |  | 59,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фермами-подкосами |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-014-02 | плоской с горизонтальными и | 16167,03 | 732,56 | 2012,69 | 180,73 | 13421,78 |  | 96,9 |
|  | наклонными тяжами |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-014-03 | криволинейной с | 22660,59 | 1015,38 | 2582,41 | 231,52 | 19062,80 |  | 134,31 |
|  | горизонтальными и наклонными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тяжами |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-014-04 | Установка и разборка кранами на | 10020,27 | 1009,15 | 744,41 | 61,13 | 8266,71 |  | 145,41 |
|  | гусеничном ходу 25 т опалубки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревянной из легких щитов с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвентарным каркасом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной стационарной: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-014-05 | простых массивных блоков | 11656,44 | 989,82 | 673,03 | 44,82 | 9993,59 |  | 140,8 |
| 37-01-014-06 | штраб для закладных частей и | 18958,43 | 2894,76 | 1063,32 | 65,77 | 15000,35 |  | 378,4 |
|  | пропуска арматуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-014-07 | штраб для сопряжения | 24789,13 | 696,05 | 5451,10 | 521,91 | 18641,98 |  | 96,54 |
|  | массивов, образования шпонок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 50-63 т опалубки деревянной крупнопанельной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | щитовой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-014-08 | плоской с деревянными | 8313,91 | 436,60 | 2077,14 | 190,55 | 5800,17 |  | 59,16 |
|  | фермами-подкосами |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-014-09 | плоской с горизонтальными и | 16168,37 | 732,56 | 2014,03 | 180,87 | 13421,78 |  | 96,9 |
|  | наклонными тяжами |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-014-10 | криволинейной с | 22660,59 | 1015,38 | 2582,41 | 231,52 | 19062,80 |  | 134,31 |
|  | горизонтальными и наклонными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тяжами |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-014-11 | Установка и разборка кранами на | 10112,71 | 1009,15 | 744,88 | 61,26 | 8358,68 |  | 145,41 |
|  | гусеничном ходу 50-63 т |  |  |  |  |  |  |  |
|  | опалубки деревянной из легких |  |  |  |  |  |  |  |
|  | щитов с инвентарным каркасом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 50-63 т опалубки деревянной стационарной: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-014-12 | простых массивных блоков | 11656,44 | 989,82 | 673,03 | 44,82 | 9993,59 |  | 140,8 |
| 37-01-014-13 | штраб для закладных частей и | 18828,34 | 2894,76 | 1063,32 | 65,77 | 14870,26 |  | 378,4 |
|  | пропуска арматуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-014-14 | штраб для сопряжения | 24789,13 | 696,05 | 5451,10 | 521,91 | 18641,98 |  | 96,54 |
|  | массивов, образования шпонок |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 37-01-015. Установка и разборка опалубки деревянной кранами башенными бетоноукладочными

Измеритель: 100 м² опалубливаемой поверхности

Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой:

| 37-01-015-01 | плоской с горизонтальными и | 17306,45 | 772,18 | 3102,17 | 191,08 | 13432,10 | 102,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наклонными тяжами |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-015-02 | криволинейной с | 24143,65 | 1070,27 | 4010,58 | 245,04 | 19062,80 | 141,57 |
|  | горизонтальными и наклонными |  |  |  |  |  |  |
|  | тяжами |  |  |  |  |  |  |

5

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 37. «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы |  | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход |  | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 37-01-015-03 | Установка и разборка кранами | 10427,03 | 1063,69 | 1106,95 | 64,58 | 8256,39 |  | 153,27 |  |
|  | башенными бетоноукладочными |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-25 т опалубки деревянной из |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | легких щитов с инвентарным |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т опалубки деревянной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стационарной: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-015-04 | простых массивных блоков | 11903,59 | 1016,82 | 882,86 | 46,68 | 10003,91 |  | 144,64 |  |
| 37-01-015-05 | штраб для закладных частей и | 22193,69 | 2973,71 | 1354,03 | 68,55 | 17865,95 |  | 388,72 |  |
|  | пропуска арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-015-06 | штраб для сопряжения | 28199,09 | 733,40 | 8823,71 | 553,87 | 18641,98 |  | 101,72 |  |
|  | массивов, образования шпонок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т опалубки деревянной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельной щитовой: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-015-07 | плоской с горизонтальными и | 17307,79 | 772,18 | 3103,51 | 191,21 | 13432,10 |  | 102,14 |  |
|  | наклонными тяжами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-015-08 | криволинейной с | 24143,65 | 1070,27 | 4010,58 | 245,04 | 19062,80 |  | 141,57 |  |
|  | горизонтальными и наклонными |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тяжами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-015-09 | Установка и разборка кранами | 10427,50 | 1063,69 | 1107,42 | 64,71 | 8256,39 |  | 153,27 |  |
|  | башенными бетоноукладочными |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25-50 т опалубки деревянной из |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | легких щитов с инвентарным |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т опалубки деревянной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стационарной: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-015-10 | простых массивных блоков | 11903,59 | 1016,82 | 882,86 | 46,68 | 10003,91 |  | 144,64 |  |
| 37-01-015-11 | штраб для закладных частей и | 22160,49 | 2973,71 | 1352,30 | 68,55 | 17834,48 |  | 388,72 |  |
|  | пропуска арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-015-12 | штраб для сопряжения | 28199,09 | 733,40 | 8823,71 | 553,87 | 18641,98 |  | 101,72 |  |
|  | массивов, образования шпонок |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 37-01-016. Установка и разборка кранами на автомобильном ходу грузоподъемностью до 10 т опалубки деревянной стационарной сопряжений со скальным основанием

Измеритель: 100 м² опалубливаемой поверхности

| 37-01-016-01 | Установка и разборка кранами на | 6541,82 | 1104,43 | 562,32 | 11,80 | 4875,07 | 159,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | автомобильном ходу |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемностью до 10 т |  |  |  |  |  |  |
|  | опалубки деревянной |  |  |  |  |  |  |
|  | стационарной сопряжений со |  |  |  |  |  |  |
|  | скальным основанием |  |  |  |  |  |  |

Таблица 37-01-017. Установка анкеров для крепления тяжей опалубки в скальные

|  | основания |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измеритель: 100 анкеров |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-017-01 | Установка анкеров для крепления | 2237,22 | 473,48 | 489,61 | 1,06 | 1274,13 | 68,82 |
|  | тяжей опалубки в скальные |  |  |  |  |  |  |
|  | основания |  |  |  |  |  |  |

Таблица 37-01-018. Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами на гусеничном ходу

Измеритель: 100 м² опалубливаемой поверхности

Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами на гусеничном ходу:

| 37-01-018-01 | 25 т | 14129,35 | 1478,17 | 730,09 | 20,02 | 11921,09 | 207,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37-01-018-02 | 50-63 т | 14274,88 | 1478,17 | 875,62 | 30,95 | 11921,09 | 207,9 |

6

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 37. «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 37-01-019. Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами башенными бетоноукладочными

Измеритель: 100 м² опалубливаемой поверхности

Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами башенными бетоноукладочными:

| 37-01-019-01 | 10-25 т | 14279,97 | 1518,48 | 840,40 | 20,82 | 11921,09 | 213,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37-01-019-02 | 25-50 т | 14503,60 | 1518,48 | 1064,03 | 22,73 | 11921,09 | 213,57 |

Таблица 37-01-020. Установка и разборка опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу

Измеритель: 100 м² опалубливаемой поверхности

Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу 25 т:

| 37-01-020-01 | деревометаллической | 8913,06 | 692,61 | 2152,70 | 208,05 | 6067,75 |  | 93,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадью щита до 10 м² |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-020-02 | консольной | 9175,12 | 699,26 | 2169,93 | 205,13 | 6305,93 |  | 95,92 |
|  | деревометаллической площадью |  |  |  |  |  |  |  |
|  | щита до 20 м² |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-020-03 | консольной металлической | 8036,37 | 671,97 | 2341,98 | 223,03 | 5022,42 |  | 93,2 |
|  | площадью щита до 10 м² |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9185) | Подкладки бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (32) |  | - |
|  | Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу 50-63 т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-020-04 | деревометаллической | 9251,12 | 692,61 | 2490,76 | 233,50 | 6067,75 |  | 93,85 |
|  | площадью щита до 10 м² |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-020-05 | консольной | 9498,03 | 699,26 | 2492,84 | 229,33 | 6305,93 |  | 95,92 |
|  | деревометаллической площадью |  |  |  |  |  |  |  |
|  | щита до 20 м² |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-020-06 | консольной металлической | 8330,47 | 671,97 | 2636,08 | 245,19 | 5022,42 |  | 93,2 |
|  | площадью щита до 10 м² |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9185) | Подкладки бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (32) |  | - |

Таблица 37-01-021. Установка и разборка опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными

Измеритель: 100 м² опалубливаемой поверхности

Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными

10-25 т:

| 37-01-021-01 | деревометаллической | 9114,71 | 698,96 | 2348,00 | 209,91 | 6067,75 | 94,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадью щита до 10 м² |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-021-02 | консольной | 9367,30 | 705,67 | 2355,70 | 206,86 | 6305,93 | 96,8 |
|  | деревометаллической площадью |  |  |  |  |  |  |
|  | щита до 20 м² |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-021-03 | консольной металлической | 8212,03 | 678,10 | 2511,51 | 224,62 | 5022,42 | 94,05 |
|  | площадью щита до 10 м² |  |  |  |  |  |  |
| (403-9185) | Подкладки бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (32) | - |
|  | Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными |  |  |  |  |  |  |
|  | 25-50 т: |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-021-04 | деревометаллической | 9634,33 | 698,96 | 2867,62 | 214,34 | 6067,75 | 94,71 |
|  | площадью щита до 10 м² |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-021-05 | консольной | 9862,80 | 705,67 | 2851,20 | 211,07 | 6305,93 | 96,8 |
|  | деревометаллической площадью |  |  |  |  |  |  |
|  | щита до 20 м² |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-021-06 | консольной металлической | 8663,69 | 678,10 | 2963,17 | 228,52 | 5022,42 | 94,05 |
|  | площадью щита до 10 м² |  |  |  |  |  |  |
| (403-9185) | Подкладки бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (32) | - |

7

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 37. «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 37-01-022. Установка и разборка при подаче деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций кранами башенными бетоноукладочными

Измеритель: 1 м³ древесины в конструкции

Установка и разборка деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т:

| 37-01-022-01 | спиральных камер | 1501,21 | 300,18 | 237,60 | 14,59 | 963,43 |  | 42,22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37-01-022-02 | подводящих устройств | 1673,30 | 356,82 | 379,60 | 23,60 | 936,88 |  | 49,49 |
| 37-01-022-03 | отсасывающих труб | 1760,41 | 377,95 | 446,48 | 27,85 | 935,98 |  | 52,42 |
|  | Установка и разборка деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций кранами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | башенными бетоноукладочными 25-50 т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-022-04 | спиральных камер | 1709,50 | 300,18 | 445,89 | 16,37 | 963,43 |  | 42,22 |
| 37-01-022-05 | подводящих устройств | 2032,01 | 356,82 | 738,31 | 26,68 | 936,88 |  | 49,49 |
| 37-01-022-06 | отсасывающих труб | 2193,31 | 381,12 | 876,21 | 31,52 | 935,98 |  | 52,86 |
|  | Подраздел 1.5. АРМАТУРА |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 37-01-026. Установка армокаркасов и армоферм кранами на гусеничном ходу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 т арматуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка кранами на гусеничном ходу: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-026-01 | 25 т армокаркасов и армоферм | 1292666,61 | 10960,10 | 22985,36 | 1896,18 | 1258721,15 |  | 1265,6 |
|  | массой до 1 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-026-02 | 25 т армокаркасов и армоферм | 1278212,80 | 7032,33 | 13052,44 | 1022,35 | 1258128,03 |  | 742,59 |
|  | массой до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-026-03 | 25 т армокаркасов и армоферм | 1269812,81 | 4862,30 | 7216,38 | 455,88 | 1257734,13 |  | 482,85 |
|  | массой свыше 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-026-04 | 50-63 т армокаркасов и | 1312872,72 | 10960,10 | 43190,61 | 3412,06 | 1258722,01 |  | 1265,6 |
|  | армоферм массой до 1 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-026-05 | 50-63 т армокаркасов и | 1288943,04 | 7032,33 | 23782,68 | 1827,80 | 1258128,03 |  | 742,59 |
|  | армоферм массой до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-026-06 | 50-63 т армокаркасов и | 1274343,21 | 4862,30 | 11746,78 | 806,28 | 1257734,13 |  | 482,85 |
|  | армоферм массой свыше 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 37-01-027. Установка армокаркасов и армоферм кранами башенными |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бетоноукладочными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 т арматуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка кранами башенными бетоноукладочными: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-027-01 | 10-25 т армокаркасов и | 1304801,16 | 11449,39 | 34629,76 | 2006,64 | 1258722,01 |  | 1322,1 |
|  | армоферм массой до 1 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-027-02 | 10-25 т армокаркасов и | 1284773,77 | 7412,45 | 19233,29 | 1081,09 | 1258128,03 |  | 782,73 |
|  | армоферм массой до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-027-03 | 10-25 т армокаркасов и | 1272755,00 | 5125,13 | 9895,74 | 481,47 | 1257734,13 |  | 508,95 |
|  | армоферм массой свыше 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-027-04 | 25-50 т армокаркасов и | 1335849,15 | 11449,39 | 65677,75 | 2272,98 | 1258722,01 |  | 1322,1 |
|  | армоферм массой до 1 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-027-05 | 25-50 т армокаркасов и | 1301263,56 | 7412,45 | 35723,08 | 1222,13 | 1258128,03 |  | 782,73 |
|  | армоферм массой до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-027-06 | 25-50 т армокаркасов и | 1279931,05 | 5125,13 | 17071,79 | 542,83 | 1257734,13 |  | 508,95 |
|  | армоферм массой свыше 5 т |  |  |  |  |  |  |  |

8

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 37. «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 37-01-028. Установка армосеток и армопакетов кранами на гусеничном ходу

Измеритель: 100 т арматуры

Установка кранами на гусеничном ходу:

| 37-01-028-01 | 25 т армосеток и армопакетов | 567314,91 | 8099,87 | 18572,52 | 1513,63 | 540642,52 | 897,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | горизонтальных массой до 1 т |  |  |  |  |  |  |
| (403-9185) | Подкладки бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (38) | - |
| 37-01-028-02 | 25 т армосеток и армопакетов | 560341,44 | 5488,59 | 11225,63 | 782,87 | 543627,22 | 570,54 |
|  | горизонтальных массой свыше 1 т |  |  |  |  |  |  |
| (403-9185) | Подкладки бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (28) | - |
| 37-01-028-03 | 25 т армосеток и армопакетов | 605449,74 | 13237,68 | 28958,87 | 2472,19 | 563253,19 | 1550,08 |
|  | вертикальных и наклонных |  |  |  |  |  |  |
|  | массой до 1 т |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-028-04 | 25 т армосеток и армопакетов | 590678,91 | 7277,77 | 14741,23 | 1082,28 | 568659,91 | 793,65 |
|  | вертикальных и наклонных |  |  |  |  |  |  |
|  | массой свыше 1 т |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-028-05 | 50-63 т армосеток и | 583215,41 | 8099,87 | 34473,02 | 2710,80 | 540642,52 | 897,99 |
|  | армопакетов горизонтальных |  |  |  |  |  |  |
|  | массой до 1 т |  |  |  |  |  |  |
| (403-9185) | Подкладки бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (38) | - |
| 37-01-028-06 | 50-63 т армосеток и | 567917,22 | 5488,59 | 18801,41 | 1351,85 | 543627,22 | 570,54 |
|  | армопакетов горизонтальных |  |  |  |  |  |  |
|  | массой свыше 1 т |  |  |  |  |  |  |
| (403-9185) | Подкладки бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (28) | - |
| 37-01-028-07 | 50-63 т армосеток и | 631970,64 | 13237,68 | 55479,77 | 4463,04 | 563253,19 | 1550,08 |
|  | армопакетов вертикальных и |  |  |  |  |  |  |
|  | наклонных массой до 1 т |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-028-08 | 50-63 т армосеток и | 600227,48 | 7277,77 | 24289,80 | 1785,65 | 568659,91 | 793,65 |
|  | армопакетов вертикальных и |  |  |  |  |  |  |
|  | наклонных массой свыше 1 т |  |  |  |  |  |  |

Таблица 37-01-029. Установка армосеток и армопакетов кранами башенными бетоноукладочными

Измеритель: 100 т арматуры

Установка кранами башенными бетоноукладочными:

| 37-01-029-01 | 10-25 т армосеток и | 577007,39 | 8537,70 | 27827,17 | 1595,97 | 540642,52 | 946,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | армопакетов горизонтальных |  |  |  |  |  |  |
|  | массой до 1 т |  |  |  |  |  |  |
| (403-9185) | Подкладки бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (38) | - |
| 37-01-029-02 | 10-25 т армосеток и | 565082,89 | 5735,83 | 15719,84 | 824,24 | 543627,22 | 596,24 |
|  | армопакетов горизонтальных |  |  |  |  |  |  |
|  | массой свыше 1 т |  |  |  |  |  |  |
| (403-9185) | Подкладки бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (28) | - |
| 37-01-029-03 | 10-25 т армосеток и | 621619,10 | 13946,84 | 44419,68 | 2617,26 | 563252,58 | 1633,12 |
|  | армопакетов вертикальных и |  |  |  |  |  |  |
|  | наклонных массой до 1 т |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-029-04 | 10-25 т армосеток и | 596182,03 | 7605,60 | 19916,52 | 1065,18 | 568659,91 | 829,4 |
|  | армопакетов вертикальных и |  |  |  |  |  |  |
|  | наклонных массой свыше 1 т |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-029-05 | 25-50 т армосеток и | 601538,35 | 8537,70 | 52358,13 | 1810,80 | 540642,52 | 946,53 |
|  | армопакетов горизонтальных |  |  |  |  |  |  |
|  | массой до 1 т |  |  |  |  |  |  |
| (403-9185) | Подкладки бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (38) | - |
| 37-01-029-06 | 25-50 т армосеток и | 576694,37 | 5735,83 | 27331,32 | 923,70 | 543627,22 | 596,24 |
|  | армопакетов горизонтальных |  |  |  |  |  |  |
|  | массой свыше 1 т |  |  |  |  |  |  |
| (403-9185) | Подкладки бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (28) | - |
| 37-01-029-07 | 25-50 т армосеток и | 662373,90 | 13946,84 | 85173,87 | 2966,62 | 563253,19 | 1633,12 |
|  | армопакетов вертикальных и |  |  |  |  |  |  |
|  | наклонных массой до 1 т |  |  |  |  |  |  |

9

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 37. «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 37-01-029-08 | 25-50 т армосеток и | 611492,26 | 7605,60 | 35226,75 | 1196,11 | 568659,91 | 829,4 |  |
|  | армопакетов вертикальных и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наклонных массой свыше 1 т |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 37-01-030. Установка арматуры

Измеритель: 100 т арматуры

Установка кранами на гусеничном ходу 25 т:

| 37-01-030-01 | арматуры из отдельных |  | 561255,12 | 13314,84 | 6605,35 | 264,54 | 541334,93 |  | 1452 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стержней в блоки массивные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-030-02 | арматуры из отдельных |  | 566654,13 | 21364,27 | 6556,59 | 319,43 | 538733,27 |  | 2329,8 |
|  | стержней в блоки тонкостенные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-030-03 | выпусков арматуры |  | 538399,18 | 8262,78 | 2892,40 | 285,09 | 527244,00 |  | 1133,44 |
|  | Установка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-030-04 | арматуры из отдельных |  | 562296,90 | 13556,93 | 7405,04 | 272,10 | 541334,93 |  | 1478,4 |
|  | стержней в блоки массивные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-030-05 | арматуры из отдельных |  | 567842,26 | 21752,71 | 7356,28 | 326,99 | 538733,27 |  | 2372,16 |
|  | стержней в блоки тонкостенные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-030-06 | выпусков арматуры |  | 540798,62 | 8779,20 | 4775,42 | 302,99 | 527244,00 |  | 1204,28 |
| 37-01-030-07 | Установка анкеров для |  | 929172,62 | 81013,92 | 226514,82 | 363,32 | 621643,88 |  | 10038,9 |
|  | сопряжения со скальным |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | основанием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 1.6. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 37-01-033. Установка балок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м³ сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка балок перекрытий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-033-01 | отсасывающих труб, щитовых |  | 27051,21 | 4430,45 | 15376,27 | 934,96 | 7244,49 |  | 541,62 |
|  | отделений, водосливов, галерей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | массой до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные |  | - | - | - | - | (100) |  | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-033-02 | отсасывающих труб, щитовых |  | 22835,86 | 2813,77 | 16283,08 | 718,30 | 3739,01 |  | 348,67 |
|  | отделений, водосливов, галерей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | массой до 15 т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные |  | - | - | - | - | (100) |  | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-033-03 | отсасывающих труб, щитовых |  | 24309,45 | 2170,73 | 20241,11 | 713,08 | 1897,61 |  | 265,37 |
|  | отделений, водосливов, галерей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | массой свыше 15 т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные |  | - | - | - | - | (100) |  | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-033-04 | спиральных камер массой до 5 |  | 47783,39 | 5904,01 | 20050,17 | 1211,30 | 21829,21 |  | 731,6 |
|  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные |  | - | - | - | - | (100) |  | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-033-05 | спиральных камер массой до |  | 34991,60 | 3716,48 | 21215,88 | 932,71 | 10059,24 |  | 460,53 |
|  | 15 т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные |  | - | - | - | - | (100) |  | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-033-06 | спиральных камер массой |  | 34836,11 | 2891,27 | 26287,07 | 925,34 | 5657,77 |  | 364,14 |
|  | свыше 15 т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные |  | - | - | - | - | (100) |  | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-033-07 | забральных стенок массой до 5 |  | 43295,35 | 7520,32 | 31521,22 | 1882,65 | 4253,81 |  | 820,1 |
|  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные |  | - | - | - | - | (100) |  | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 37. «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 37-01-033-08 | забральных стенок массой до | 34817,26 | 4074,80 | 29038,87 | 1269,11 | 1703,59 | 464,1 |  |
|  | 15 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-033-09 | забральных стенок массой | 30500,93 | 2716,53 | 26813,87 | 938,78 | 970,53 | 309,4 |  |
|  | свыше 15 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-033-10 | подкрановых массой до 5 т | 29129,97 | 3396,71 | 23175,50 | 1029,07 | 2557,76 | 403,41 |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-033-11 | подкрановых массой свыше 15 | 33685,44 | 2955,84 | 28829,68 | 1017,41 | 1899,92 | 351,05 |  |
|  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 37-01-034. Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом

Измеритель: 100 т конструкций

Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом,:

| 37-01-034-01 | с плоскими плитами массой до | 14649,71 | 3407,20 | 5326,03 | 271,56 | 5916,48 | 398,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 т |  |  |  |  |  |  |
| (204-9090) | Конструкции арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9001) | Плиты бетонные, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |
| 37-01-034-02 | с плоскими плитами массой до | 11024,40 | 2275,67 | 4976,71 | 197,54 | 3772,02 | 270,27 |
|  | 15 т |  |  |  |  |  |  |
| (204-9090) | Конструкции арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9001) | Плиты бетонные, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |
| 37-01-034-03 | с плоскими плитами массой до | 9061,77 | 1684,59 | 4609,07 | 150,80 | 2768,11 | 200,07 |
|  | 20 т |  |  |  |  |  |  |
| (204-9090) | Конструкции арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9001) | Плиты бетонные, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |
| 37-01-034-04 | с плоскими плитами массой 25 | 7716,00 | 1398,90 | 4035,96 | 133,29 | 2281,14 | 166,14 |
|  | т и свыше |  |  |  |  |  |  |
| (204-9090) | Конструкции арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9001) | Плиты бетонные, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |
| 37-01-034-05 | с криволинейными плитами | 25627,40 | 5087,03 | 14180,61 | 831,00 | 6359,76 | 604,16 |
|  | массой до 10 т |  |  |  |  |  |  |
| (204-9090) | Конструкции арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9001) | Плиты бетонные, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |
| 37-01-034-06 | с криволинейными плитами | 20143,85 | 3437,72 | 12843,33 | 547,63 | 3862,80 | 408,28 |
|  | массой до 15 т |  |  |  |  |  |  |
| (204-9090) | Конструкции арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9001) | Плиты бетонные, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |
| 37-01-034-07 | с криволинейными плитами | 17538,12 | 2529,38 | 12214,91 | 419,35 | 2793,83 | 296,18 |
|  | массой до 20 т |  |  |  |  |  |  |
| (204-9090) | Конструкции арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9001) | Плиты бетонные, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |
| 37-01-034-08 | с криволинейными плитами | 14195,70 | 1997,06 | 9988,17 | 343,60 | 2210,47 | 237,18 |
|  | массой 25 т и свыше |  |  |  |  |  |  |
| (204-9090) | Конструкции арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9001) | Плиты бетонные, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 37-01-035. Установка и устройство плит

Измеритель: 100 м³ сборных конструкций

Установка плит:

| 37-01-035-01 | перекрытий спиральных камер, | 13741,56 | 3115,40 | 5232,83 | 274,88 | 5393,33 | 397,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потерн массой до 5 т |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |

11

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 37. «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 37-01-035-02 | перекрытий спиральных камер, | 10781,15 | 1719,65 | 6672,57 | 284,00 | 2388,93 | 216,58 |  |
|  | потерн массой до 15 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-035-03 | перекрытий спиральных камер, | 9393,20 | 1304,48 | 6035,86 | 207,60 | 2052,86 | 166,6 |  |
|  | потерн массой до 25 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-035-04 | перекрытий спиральных камер, | 7484,86 | 1015,63 | 4970,22 | 170,86 | 1499,01 | 129,71 |  |
|  | потерн массой свыше 25 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-035-05 | забральных стенок массой 10 т | 13895,71 | 1920,66 | 10368,94 | 641,65 | 1606,11 | 238 |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-035-06 | криволинейных элементов | 44773,49 | 4075,67 | 17196,40 | 1056,16 | 23501,42 | 505,04 |  |
|  | потерн массой 10 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-035-07 | армопанельных площадью до | 75036,96 | 17046,28 | 38295,13 | 1994,44 | 19695,55 | 1829 |  |
|  | 10 м² |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-035-08 | армопанельных площадью до | 40641,54 | 9952,83 | 21887,45 | 1135,19 | 8801,26 | 1067,9 |  |
|  | 20 м² |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-035-09 | армопанельных площадью | 25488,32 | 6048,72 | 14417,60 | 773,59 | 5022,00 | 659,62 |  |
|  | свыше 20 м² |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-035-10 | межблочных опалубочных | 109281,95 | 16613,35 | 87601,78 | 5474,39 | 5066,82 | 1999,2 |  |
|  | (Токтогульский тип) площадью до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 м² |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-035-11 | межблочных опалубочных | 63625,60 | 9384,15 | 52205,41 | 3242,73 | 2036,04 | 1129,26 |  |
|  | (Токтогульский тип) площадью до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 м² |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 37-01-036. Установка балок из армопанельных блоков

Измеритель: 100 т сборных конструкций

Установка балок из армопанельных блоков массой:

| 37-01-036-01 | до 5 т | 22068,53 | 4265,52 | 12691,10 | 756,75 | 5111,91 | 513,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-036-02 | до 10 т | 14781,61 | 2664,06 | 9403,40 | 572,43 | 2714,15 | 325,68 |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |

12

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 37. «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 37-01-037. Установка плоских плит устоев из ячеистых конструкций

Измеритель: 100 м³ сборных конструкций

Установка плоских плит устоев из ячеистых конструкций площадью:

| 37-01-037-01 | до 10 м² | 11696,60 | 3328,82 | 5731,92 | 496,06 | 2635,86 | 430,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9100) | Бетон гидротехнический, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-037-02 | до 15 м² | 15023,35 | 3042,75 | 9501,87 | 760,27 | 2478,73 | 393,12 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9100) | Бетон гидротехнический, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-037-03 | до 20 м² | 14192,97 | 2921,39 | 8860,94 | 704,98 | 2410,64 | 377,44 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9100) | Бетон гидротехнический, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 37-01-038. Обетонированные конструкции закладных частей пазовых

Измеритель: 1 т обетонированных конструкций

Установка обетонированных конструкций закладных частей:

| 37-01-038-01 | однопазовых массой до 5 т | 3997,99 | 342,88 | 1456,42 | 89,01 | 2198,69 | 43,79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 37-01-038-02 | однопазовых массой до 10 т | 2624,75 | 229,28 | 758,62 | 41,15 | 1636,85 | 27,23 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 37-01-038-03 | однопазовых массой свыше 10 | 2881,72 | 172,34 | 492,58 | 30,22 | 2216,80 | 20,18 |
|  | т |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 37-01-038-04 | двухпазовых массой до 25 т | 3700,01 | 178,15 | 727,11 | 43,33 | 2794,75 | 20,29 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 37-01-038-05 | двухпазовых массой свыше 25 | 3190,41 | 125,63 | 618,97 | 36,59 | 2445,81 | 14,92 |
|  | т |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 37-01-039. Облицовка пола из обетонированных металлических конструкций

Измеритель: 1 т конструкций

| 37-01-039-01 | Облицовка пола из | 2049,37 | 219,97 | 745,72 | 60,28 | 1083,68 | 26,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обетонированных металлических |  |  |  |  |  |  |
|  | конструкций |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9100) | Бетон гидротехнический, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |

Подраздел 1.7. МОНТАЖ СИСТЕМ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ БЕТОНА В СООРУЖЕНИЯХ

Таблица 37-01-044. Монтаж змеевиков и стояков систем охлаждения в блоках бетонирования

Измеритель: 100 м змеевиков

Монтаж змеевиков и стояков систем охлаждения в блоках бетонирования при соединении стыков труб:

| 37-01-044-01 | муфтами | 3180,80 | 274,23 | 63,90 | 11,87 | 2842,67 | 35,43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37-01-044-02 | сваркой | 3088,44 | 312,10 | 82,75 | 11,87 | 2693,59 | 39,86 |

13

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 37. «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 37-01-045. Монтаж труб для охлаждения горизонтальных поверхностей бетона поливом

Измеритель: 100 м² поверхности блока

| 37-01-045-01 | Монтаж труб для охлаждения | 440,82 | 36,07 | 2,56 | 0,80 | 402,19 | 4,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | горизонтальных поверхностей |  |  |  |  |  |  |
|  | бетона поливом |  |  |  |  |  |  |

Таблица 37-01-046. Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин

Измеритель: 10 м² шва

Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин в блоках бетонирования с опалубкой деревянной или металлической, число монтируемых цементационных систем:

| 37-01-046-01 | одна, тип цементационных | 876,33 | 124,60 | 384,54 | 17,24 | 367,19 | 16,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выпусков (по кратности действия) |  |  |  |  |  |  |
|  | - однократный |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-046-02 | одна, тип цементационных | 2037,46 | 209,96 | 694,37 | 33,15 | 1133,13 | 28,45 |
|  | выпусков (по кратности действия) |  |  |  |  |  |  |
|  | - многократный |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-046-03 | две, тип цементационных | 1928,43 | 198,65 | 723,83 | 30,76 | 1005,95 | 27,25 |
|  | выпусков (по кратности действия) |  |  |  |  |  |  |
|  | - однократный |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-046-04 | Монтаж закладной | 845,58 | 92,57 | 257,14 | 10,61 | 495,87 | 12,1 |
|  | цементационной арматуры при |  |  |  |  |  |  |
|  | омоноличивании бетонных |  |  |  |  |  |  |
|  | плотин в блоках бетонирования с |  |  |  |  |  |  |
|  | опалубкой сборной |  |  |  |  |  |  |
|  | железобетонной, число |  |  |  |  |  |  |
|  | монтируемых цементационных |  |  |  |  |  |  |
|  | систем - две, тип цементационных |  |  |  |  |  |  |
|  | выпусков (по кратности действия) |  |  |  |  |  |  |
|  | - многократный |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин на поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | бетона, число монтируемых цементационных систем: |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-046-05 | одна, тип цементационных | 694,88 | 91,71 | 239,48 | 10,61 | 363,69 | 11,55 |
|  | выпусков (по кратности действия) |  |  |  |  |  |  |
|  | - однократный |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-046-06 | одна, тип цементационных | 1421,13 | 183,05 | 542,07 | 27,18 | 696,01 | 23,65 |
|  | выпусков (по кратности действия) |  |  |  |  |  |  |
|  | - многократный |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-046-07 | две, тип цементационных | 894,40 | 102,00 | 266,90 | 12,86 | 525,50 | 12,64 |
|  | выпусков (по кратности действия) |  |  |  |  |  |  |
|  | - однократный и многократный |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-046-08 | Монтаж закладной | 5737,38 | 326,88 | 957,15 | 45,08 | 4453,35 | 42,73 |
|  | цементационной арматуры при |  |  |  |  |  |  |
|  | омоноличивании бетонных |  |  |  |  |  |  |
|  | плотин на поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | металлической облицовки, число |  |  |  |  |  |  |
|  | монтируемых цементационных |  |  |  |  |  |  |
|  | систем - одна, тип |  |  |  |  |  |  |
|  | цементационных выпусков (по |  |  |  |  |  |  |
|  | кратности действия) - |  |  |  |  |  |  |
|  | многократный |  |  |  |  |  |  |

14

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 37. «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 37-01-047. Омоноличивание швов

Измеритель: 10 м² шва

Омоноличивание швов, цементация строительных швов:

| 37-01-047-01 | первичная при числе | 240,83 | 56,54 | 87,87 |  | 3,32 | 96,42 | 5,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | цементационных систем в карте - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | одна |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-047-02 | первичная при числе | 273,17 | 69,26 | 99,52 |  | 3,58 | 104,39 | 6,59 |
|  | цементационных систем в карте - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | две |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-047-03 | вторичная | 200,47 | 50,76 | 73,84 |  | 3,18 | 75,87 | 4,83 |
|  | Омоноличивание швов, дополнительное гидравлическое опробование швов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-047-04 | при числе цементационных | 75,42 | 27,85 | 17,94 |  | 0,00 | 29,63 | 2,65 |
|  | систем в карте - одна |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-047-05 | при числе цементационных | 93,30 | 36,15 | 22,62 |  | 0,00 | 34,53 | 3,44 |
|  | систем в карте - две |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-047-06 | Омоноличивание швов, | 54,07 | 12,51 | 19,87 |  | 1,86 | 21,69 | 1,19 |
|  | дополнительная перекачка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | раствора |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 2. КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

Таблица 37-02-001. Устройство причальных набережных уголкового профиля из сборного железобетона на объектах речного транспорта

Измеритель: 100 м³ сборных конструкций

Установка насухо фундаментных плит в причальных набережных уголкового профиля на объектах речного транспорта, масса плит:

| 37-02-001-01 | до 5 т |  | 6654,12 | 1001,95 | 5652,17 | 511,44 | 0,00 |  | 134,13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (403-9022) | Конструкции сборные |  | - | - | - | - | (100) |  | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-001-02 | до 10 т |  | 6280,00 | 642,25 | 5637,75 | 364,52 | 0,00 |  | 88,1 |
| (403-9022) | Конструкции сборные |  | - | - | - | - | (100) |  | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-001-03 | до 20 т |  | 8868,40 | 404,77 | 8463,63 | 299,03 | 0,00 |  | 56,93 |
| (403-9022) | Конструкции сборные |  | - | - | - | - | (100) |  | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка насухо вертикальных плит в причальных набережных уголкового профиля на объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | речного транспорта, масса плит: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-001-04 | до 5 т |  | 62612,69 | 5321,10 | 14792,40 | 1409,80 | 42499,19 |  | 687,48 |
| (204-9020) | Тяги анкерные, (т) |  | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (403-9022) | Конструкции сборные |  | - | - | - | - | (100) |  | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-001-05 | до 10 т |  | 71363,83 | 3400,43 | 10516,89 | 759,53 | 57446,51 |  | 444,5 |
| (204-9020) | Тяги анкерные, (т) |  | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (403-9022) | Конструкции сборные |  | - | - | - | - | (100) |  | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-001-06 | до 20 т |  | 68941,45 | 2727,80 | 12555,40 | 614,08 | 53658,25 |  | 360,82 |
| (204-9020) | Тяги анкерные, (т) |  | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (403-9022) | Конструкции сборные |  | - | - | - | - | (100) |  | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка в воду уголковых блоков в причальных набережных уголкового профиля на объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | речного транспорта, масса блоков: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-001-07 | до 15 т |  | 168972,85 | 6863,96 | 133639,83 | 17340,85 | 28469,06 |  | 897,25 |
| (204-9020) | Тяги анкерные, (т) |  | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (403-9022) | Конструкции сборные |  | - | - | - | - | (100) |  | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 37. «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 37-02-001-08 | до 40 т | 207653,56 | 4019,85 | 171296,51 | 11844,42 | 32337,20 | 525,47 |  |
| (204-9020) | Тяги анкерные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 37-02-002. Сборка массивов-гигантов на объектах речного транспорта

Измеритель: 100 м³ сборных конструкций

Сборка на объектах речного транспорта массивов-гигантов высотой:

| 37-02-002-01 | до 4,5 м | 41321,95 | 6427,54 | 15715,68 | 1053,11 | 19178,73 | 773,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (204-9180) | Детали закладные и накладные, | - | - | - | - | (3,76) | - |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-002-02 | до 5,5 м | 40108,20 | 6115,99 | 16040,12 | 1079,69 | 17952,09 | 735,98 |
| (204-9180) | Детали закладные и накладные, | - | - | - | - | (6,69) | - |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-002-03 | до 6,5 м | 33021,02 | 5277,93 | 13146,93 | 836,57 | 14596,16 | 635,13 |
| (204-9180) | Детали закладные и накладные, | - | - | - | - | (4,89) | - |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 37-02-003. Установка вертикальных элементов надстройки массивов-гигантов с воды на объектах речного транспорта

Измеритель: 100 м³ сборных конструкций

| 37-02-003-01 | Установка вертикальных | 151713,88 | 7872,60 | 65978,84 | 7686,85 | 77862,44 | 1005,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | элементов надстройки массивов- |  |  |  |  |  |  |
|  | гигантов с воды на объектах |  |  |  |  |  |  |
|  | речного транспорта |  |  |  |  |  |  |
| (204-9020) | Тяги анкерные, (т) | - | - | - | - | (5,05) | - |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 37-02-004. Установка массивов-гигантов на объектах речного транспорта

Измеритель: 1 массив-гигант

| 37-02-004-01 | Установка массивов-гигантов на | 30062,20 | 995,89 | 25880,54 | 3324,47 | 3185,77 | 143,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объектах речного транспорта |  |  |  |  |  |  |

Таблица 37-02-005. Погружение железобетонного шпунта таврового сечения причальных набережных и установка анкерных плит на объектах речного транспорта

Измеритель: 100 м³ сборных конструкций

Погружение на объектах речного транспорта железобетонного шпунта таврового сечения причальных набережных подмывом, масса шпунта:

| 37-02-005-01 | до 15 т | 71549,46 | 1877,51 | 69661,63 | 8961,44 | 10,32 | 251,34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-005-02 | свыше 15 т | 71289,91 | 1777,10 | 69502,49 | 8251,32 | 10,32 | 240,8 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |

16

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 37. «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы |  | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход |  | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 37-02-005-03 | Погружение на объектах речного | 334938,13 | 3079,70 | 331848,11 | 19438,16 | 10,32 |  | 393,32 |  |
|  | транспорта железобетонного |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шпунта таврового сечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | причальных набережных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вибропогружателем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) |  | - |  |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка на объектах речного транспорта анкерных плит причальных набережных кранами: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-005-04 | плавучими | 171344,23 | 3284,65 | 168059,58 | 21924,62 | 0,00 |  | 407,02 |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) |  | - |  |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-005-05 | на гусеничном ходу | 19044,45 | 2712,00 | 16332,45 | 2129,95 | 0,00 |  | 331,54 |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) |  | - |  |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 37-02-006. Перекрытие вертикальных швов между сборными железобетонными элементами причальных набережных на объектах речного транспорта

Измеритель: 100 м шва

Перекрытие вертикальных швов между сборными железобетонными элементами причальных набережных на объектах речного транспорта:

| 37-02-006-01 | полосами из геотекстиля | 2990,98 | 676,44 | 814,59 | 50,75 | 1499,95 | 97,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | насухо |  |  |  |  |  |  |
| (101-9067) | Геотекстиль для дренажных и | - | - | - | - | (80) | - |
|  | ландшафтных работ, (м²) |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-006-02 | фильтрами в металлических | 17925,12 | 1149,16 | 3459,71 | 206,36 | 13316,25 | 148,47 |
|  | сетчатых коробах насухо |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-006-03 | фильтрами в металлических | 81896,19 | 1488,25 | 53751,52 | 13211,66 | 26656,42 | 199,23 |
|  | сетчатых коробах в воду |  |  |  |  |  |  |

Таблица 37-02-007. Устройство сплошной завесы из полотнищ геотекстиля в причальных набережных при строительстве в воду на объектах речного транспорта

Измеритель: 100 м² поверхности стены

| 37-02-007-01 | Устройство сплошной завесы из | 34511,58 | 560,79 | 30750,32 | 5272,93 | 3200,47 | 84,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | полотнищ гидрорерина (резины) в |  |  |  |  |  |  |
|  | причальных набережных при |  |  |  |  |  |  |
|  | строительстве в воду на объектах |  |  |  |  |  |  |
|  | речного транспорта |  |  |  |  |  |  |
| (101-9067) | Геотекстиль для дренажных и | - | - | - | - | (127) | - |
|  | ландшафтных работ, (м²) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 37-02-008. Устройство шапочного бруса из монолитного железобетона с берега на объектах речного транспорта

Измеритель: 100 м³ бетона в конструкции

| 37-02-008-01 | Устройство шапочного бруса из | 27169,13 | 3796,60 | 14397,65 | 1159,41 | 8974,88 | 547,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | монолитного железобетона с |  |  |  |  |  |  |
|  | берега на объектах речного |  |  |  |  |  |  |
|  | транспорта |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9002) | Детали закладные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м³) | - | - | - | - | (101,5) | - |

17

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 37. «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 37-02-009. Устройство верхнего строения пал из монолитного железобетона с воды на объектах речного транспорта

Измеритель: 100 м³ бетона в конструкции

| 37-02-009-01 | Устройство верхнего строения | 182609,62 | 3902,99 | 141008,37 | 14072,62 | 37698,26 | 541,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пал из монолитного железобетона |  |  |  |  |  |  |
|  | с воды на объектах речного |  |  |  |  |  |  |
|  | транспорта |  |  |  |  |  |  |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м³) | - | - | - | - | (101,5) | - |

Таблица 37-02-010. Установка швартовных тумб на объектах речного транспорта

Измеритель: 1 тумба

Установка швартовных тумб на стенке из металлического шпунта на объектах речного транспорта на усилие:

| 37-02-010-01 | до 10 т | 1784,70 | 107,08 | 201,96 | 19,76 | 1475,66 |  | 13,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (204-9025) | Тумбы швартовные чугунные, (т) | - | - | - | - | (0,044) |  | - |
| 37-02-010-02 | до 15 т | 2101,78 | 110,10 | 203,07 | 19,89 | 1788,61 |  | 13,46 |
| (204-9025) | Тумбы швартовные чугунные, (т) | - | - | - | - | (0,076) |  | - |
| 37-02-010-03 | до 20 т | 2574,69 | 115,67 | 208,68 | 20,55 | 2250,34 |  | 14,14 |
| (204-9025) | Тумбы швартовные чугунные, (т) | - | - | - | - | (0,121) |  | - |
| 37-02-010-04 | до 25 т | 3179,66 | 123,11 | 216,39 | 21,35 | 2840,16 |  | 15,05 |
| (204-9025) | Тумбы швартовные чугунные, (т) | - | - | - | - | (0,208) |  | - |
|  | Установка швартовных тумб на бетонном основании на объектах речного транспорта на усилие: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-010-05 | до 10 т | 723,27 | 62,16 | 307,64 | 35,27 | 353,47 |  | 7,48 |
| (204-9025) | Тумбы швартовные чугунные, (т) | - | - | - | - | (0,044) |  | - |
| 37-02-010-06 | до 15 т | 938,74 | 66,23 | 318,54 | 36,33 | 553,97 |  | 7,97 |
| (204-9025) | Тумбы швартовные чугунные, (т) | - | - | - | - | (0,076) |  | - |
| 37-02-010-07 | до 20 т | 1219,99 | 68,06 | 319,54 | 36,33 | 832,39 |  | 8,19 |
| (204-9025) | Тумбы швартовные чугунные, (т) | - | - | - | - | (0,121) |  | - |
| 37-02-010-08 | до 25 т | 1435,35 | 65,48 | 294,97 | 33,42 | 1074,90 |  | 7,88 |
| (204-9025) | Тумбы швартовные чугунные, (т) | - | - | - | - | (0,208) |  | - |

Раздел 4. СООРУЖЕНИЯ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Таблица 37-04-001. Конструкции из монолитного бетона и железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м³

Измеритель: 100 м³ конструкций

Устройство из монолитного бетона и железобетона:

| 37-04-001-01 | плитных оснований | 73099,55 | 1549,98 | 1662,11 | 213,55 | 69887,46 | 218 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37-04-001-02 | откосов | 78189,41 | 3469,68 | 2044,80 | 264,86 | 72674,93 | 488 |
| 37-04-001-03 | бычков, устоев щитовых и | 85616,61 | 3526,56 | 3363,61 | 292,45 | 78726,44 | 496 |
|  | других стенок |  |  |  |  |  |  |
| 37-04-001-04 | входных и выходных | 145480,75 | 4685,49 | 6844,79 | 506,42 | 133950,47 | 659 |
|  | оголовков |  |  |  |  |  |  |
| 37-04-001-05 | опор акведуков и консольных | 85023,85 | 3348,81 | 3871,52 | 368,43 | 77803,52 | 471 |
|  | перепадов |  |  |  |  |  |  |
| 37-04-001-06 | лотков акведуков и | 100704,51 | 4457,97 | 4290,57 | 342,76 | 91955,97 | 627 |
|  | консольных перепадов |  |  |  |  |  |  |
| 37-04-001-07 | пролетных строений | 118431,37 | 11290,68 | 10479,17 | 897,15 | 96661,52 | 1588 |
|  | служебных мостиков |  |  |  |  |  |  |
| 37-04-001-08 | труб прямоугольных | 129905,40 | 3718,53 | 10261,07 | 700,03 | 115925,80 | 523 |

18

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 37. «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 37-04-002. Устройство конструкций из сборного железобетона

Измеритель: 100 м³ сборных конструкций

Устройство из сборного железобетона:

| 37-04-002-01 | фундаментных блоков, | 16043,13 | 2977,73 | 9724,83 | 1244,32 | 3340,57 | 413 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | опорных плит с постелью |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 37-04-002-02 | фундаментных блоков, | 12612,19 | 2083,69 | 9724,83 | 1244,32 | 803,67 | 289 |
|  | опорных плит без постели |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 37-04-002-03 | лотков с заделкой стыков | 15923,90 | 4597,65 | 10314,40 | 1325,20 | 1011,85 | 601 |
|  | цементным раствором |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 37-04-002-04 | лотков с заделкой стыков | 19105,78 | 4597,65 | 10319,33 | 1325,60 | 4188,80 | 601 |
|  | резиной |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 37-04-002-05 | лотков с заделкой стыков | 17250,71 | 4597,65 | 10389,07 | 1326,00 | 2263,99 | 601 |
|  | паклей |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 37-04-002-06 | стенок, открылок, диафрагм, | 36633,57 | 5332,23 | 16734,91 | 2148,12 | 14566,43 | 681 |
|  | оголовков с заделкой стыков |  |  |  |  |  |  |
|  | цементным раствором |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 37-04-002-07 | стенок, открылок, диафрагм, | 39782,56 | 6866,91 | 16821,64 | 2149,58 | 16094,01 | 877 |
|  | оголовков с заделкой стыков |  |  |  |  |  |  |
|  | паклей |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 37-04-002-08 | колодцев с заделкой стыков | 36296,92 | 6229,98 | 14112,34 | 1781,75 | 15954,60 | 834 |
|  | цементным раствором |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 37-04-002-09 | колодцев с заделкой стыков | 39370,82 | 8299,17 | 14496,21 | 1830,01 | 16575,44 | 1111 |
|  | паклей |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 37-04-002-10 | седел, насадок | 23329,15 | 5542,74 | 12698,95 | 1644,24 | 5087,46 | 742 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 37-04-002-11 | стоек, опор, рам | 48795,96 | 12198,51 | 34458,71 | 4614,08 | 2138,74 | 1633 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 37-04-002-12 | плит перекрытий | 11851,92 | 2509,92 | 7235,99 | 894,78 | 2106,01 | 336 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 37-04-002-13 | труб | 24413,54 | 4213,08 | 12270,61 | 1569,98 | 7929,85 | 564 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 37-04-003. Арматура для сооружений на оросительных и осушительных каналах

Измеритель: 100 т арматуры

Установка для сооружений на оросительных и осушительных каналах:

| 37-04-003-01 | армосеток и армокаркасов | 569950,50 | 12277,44 | 25135,25 | 3036,54 | 532537,81 | 1568 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

19

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 37. «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 37-04-003-02 | арматуры из отдельных | 615877,14 | 26896,05 | 54470,30 | 6974,76 | 534510,79 | 3435 |  |
|  | стержней |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-04-003-03 | выпусков и анкеров | 544403,75 | 14497,05 | 2559,45 | 225,42 | 527347,25 | 2283 |  |

Таблица 37-04-004. Конструкции подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона и железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м³

Измеритель: 100 м³ бетона в конструкции

Устройство конструкций подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона и железобетона:

| 37-04-004-01 | плитных (фундаментных) | 75964,26 | 3713,15 |  | 1859,61 |  | 208,39 | 70391,50 | 515 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оснований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-04-004-02 | стен | 89225,81 | 4311,58 |  | 4075,71 |  | 336,00 | 80838,52 | 598 |
| 37-04-004-03 | колонн | 135980,98 | 14830,97 |  | 10187,06 |  | 778,95 | 110962,95 | 2057 |
| 37-04-004-04 | перекрытий | 105229,49 | 9762,34 |  | 7224,78 |  | 599,42 | 88242,37 | 1354 |
|  | Раздел 5. ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 37-05-001. Заливка битумом шахтных шпонок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м³ битума, залитого в шпонку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-05-001-01 | Заливка битумом шахтных | 39,90 | 27,55 |  | 12,35 |  | 0,00 | 0,00 | 3,97 |
|  | шпонок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9024) | Битум горячий, (т) | - | - |  | - |  | - | (1,1) | - |
| Таблица 37-05-002. Шлакование аварийно-ремонтных затворов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шлакование аварийно-ремонтных затворов с использованием козловых кранов грузоподъемностью до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-05-002-01 | 50 т | 438,76 | 23,93 |  | 7,38 |  | 0,74 | 407,45 | 3,54 |
| 37-05-002-02 | 120 т | 441,18 | 23,93 |  | 9,80 |  | 0,80 | 407,45 | 3,54 |
| 37-05-002-03 | 250 т | 448,16 | 23,93 |  | 16,78 |  | 0,80 | 407,45 | 3,54 |

20

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 37. «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

21

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 37. «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»

Содержание

Часть 37. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений	3

Раздел 1. КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ ПРИ ОБЪЕМЕ БЕТОНА ПО СООРУЖЕНИЮ

В ЦЕЛОМ БОЛЕЕ 100 ТЫС.М3	3

Подраздел 1.1. ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ В БЛОКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОУЗЛОВ	3

Таблица 37-01-001. Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу	3

Таблица 37-01-002. Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными	3

Таблица 37-01-003. Подача смеси бескрановая	3

Подраздел 1.2. ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ В БЛОКИ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ГИДРОУЗЛОВ	4

Таблица 37-01-007. Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу	4

Таблица 37-01-008. Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными	4

Таблица 37-01-009. Укладка бетонной смеси бетоновозами	4

Подраздел 1.3. УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ПОД СООРУЖЕНИЯ	4

Таблица 37-01-013. Механизированное устройство подготовки	4

Подраздел 1.4. ОПАЛУБКА	5

Таблица 37-01-014. Установка и разборка опалубки деревянной кранами на гусеничном ходу	5

Таблица 37-01-015. Установка и разборка опалубки деревянной кранами башенными

бетоноукладочными	5

Таблица 37-01-016. Установка и разборка кранами на автомобильном ходу грузоподъемностью до 10 т

опалубки деревянной стационарной сопряжений со скальным основанием	6

Таблица 37-01-017. Установка анкеров для крепления тяжей опалубки в скальные основания	6

Таблица 37-01-018. Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами на гусеничном ходу	6

Таблица 37-01-019. Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами башенными

бетоноукладочными	7

Таблица 37-01-020. Установка и разборка опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу	7

Таблица 37-01-021. Установка и разборка опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными	7

Таблица 37-01-022. Установка и разборка при подаче деревянной опалубки конструкций зданий

гидроэлектростанций кранами башенными бетоноукладочными	8

Подраздел 1.5. АРМАТУРА	8

Таблица 37-01-026. Установка армокаркасов и армоферм кранами на гусеничном ходу	8

Таблица 37-01-027. Установка армокаркасов и армоферм кранами башенными бетоноукладочными	8

Таблица 37-01-028. Установка армосеток и армопакетов кранами на гусеничном ходу	9

Таблица 37-01-029. Установка армосеток и армопакетов кранами башенными бетоноукладочными	9

Таблица 37-01-030. Установка арматуры	10

Подраздел 1.6. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ	10

Таблица 37-01-033. Установка балок	10

Таблица 37-01-034. Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом	11

Таблица 37-01-035. Установка и устройство плит	11

Таблица 37-01-036. Установка балок из армопанельных блоков	12

Таблица 37-01-037. Установка плоских плит устоев из ячеистых конструкций	13

Таблица 37-01-038. Обетонированные конструкции закладных частей пазовых	13

Таблица 37-01-039. Облицовка пола из обетонированных металлических конструкций	13

Подраздел 1.7. МОНТАЖ СИСТЕМ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ БЕТОНА В СООРУЖЕНИЯХ	13

Таблица 37-01-044. Монтаж змеевиков и стояков систем охлаждения в блоках бетонирования	13

Таблица 37-01-045. Монтаж труб для охлаждения горизонтальных поверхностей бетона поливом	14

Таблица 37-01-046. Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных

плотин	14

Таблица 37-01-047. Омоноличивание швов	15

Раздел 2. КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА	15

Таблица 37-02-001. Устройство причальных набережных уголкового профиля из сборного железобетона

на объектах речного транспорта	15

Таблица 37-02-002. Сборка массивов-гигантов на объектах речного транспорта	16

Таблица 37-02-003. Установка вертикальных элементов надстройки массивов-гигантов с воды на

объектах речного транспорта	16

Таблица 37-02-004. Установка массивов-гигантов на объектах речного транспорта	16

Таблица 37-02-005. Погружение железобетонного шпунта таврового сечения причальных набережных и

установка анкерных плит на объектах речного транспорта	16

Таблица 37-02-006. Перекрытие вертикальных швов между сборными железобетонными элементами

причальных набережных на объектах речного транспорта	17

22

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 37. «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»

Таблица 37-02-007. Устройство сплошной завесы из полотнищ геотекстиля в причальных набережных

при строительстве в воду на объектах речного транспорта	17

Таблица 37-02-008. Устройство шапочного бруса из монолитного железобетона с берега на объектах

речного транспорта	17

Таблица 37-02-009. Устройство верхнего строения пал из монолитного железобетона с воды на объектах

речного транспорта	18

Таблица 37-02-010. Установка швартовных тумб на объектах речного транспорта	18

Раздел 4. СООРУЖЕНИЯ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ	18

Таблица 37-04-001. Конструкции из монолитного бетона и железобетона при объеме по сооружению в

целом до 10000 м³	18

Таблица 37-04-002. Устройство конструкций из сборного железобетона	19

Таблица 37-04-003. Арматура для сооружений на оросительных и осушительных каналах	19

Таблица 37-04-004. Конструкции подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного

бетона и железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м³	20

Раздел 5. ПРОЧИЕ РАБОТЫ	20

Таблица 37-05-001. Заливка битумом шахтных шпонок	20

Таблица 37-05-002. Шлакование аварийно-ремонтных затворов	20

23