ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕР-11-2001

# Часть 11. Полы

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Раздел 1. ПОЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 11-01-001. Уплотнение грунта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 площади уплотнения |  |  |  |  |  |  |
|  | Уплотнение грунта: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-001-01 | гравием | 605,80 | 52,51 | 86,14 | 9,08 | 467,15 | 7,7 |
| 11-01-001-02 | щебнем | 756,81 | 52,51 | 86,14 | 9,08 | 618,16 | 7,7 |
| #### Таблица 11-01-002. Устройство подстилающих слоев |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 подстилающего слоя |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство подстилающих слоев: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-002-01 | песчаных | 115,10 | 23,97 | 29,39 | 2,96 | 61,74 | 3,41 |
| 11-01-002-02 | шлаковых | 134,04 | 18,24 | 63,59 | 6,32 | 52,21 | 2,53 |
| 11-01-002-03 | гравийных | 204,28 | 24,07 | 54,52 | 5,43 | 125,69 | 3,56 |
| 11-01-002-04 | щебеночных | 281,14 | 26,89 | 54,52 | 5,43 | 199,73 | 3,73 |
| 11-01-002-05 | глинобитных без добавок | 226,33 | 53,81 | 82,12 | 12,35 | 90,40 | 7,89 |
| 11-01-002-06 | глинобитных с маслянистыми добавками | 337,91 | 53,81 | 82,12 | 12,35 | 201,98 | 7,89 |
| 11-01-002-07 | глинобитных с добавкой щебня | 260,90 | 59,49 | 83,91 | 12,55 | 117,50 | 8,8 |
| 11-01-002-08 | глинобетонных | 296,05 | 59,49 | 84,81 | 12,65 | 151,75 | 8,8 |
| 11-01-002-09 | бетонных | 581,70 | 24,96 | 0,24 | 0,00 | 556,50 | 3,66 |
| #### Таблица 11-01-003. Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 подстилающего слоя |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-003-01 | шлаковых | 101,00 | 9,98 | 38,81 | 3,74 | 52,21 | 1,5 |
| 11-01-003-02 | гравийных | 180,46 | 15,96 | 38,81 | 3,74 | 125,69 | 2,4 |
| 11-01-003-03 | щебеночных | 241,71 | 19,95 | 61,19 | 6,57 | 160,57 | 3 |
| #### Таблица 11-01-004. Устройство гидроизоляции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-004-01 | на мастике Битуминоль, первый слой | 2616,19 | 423,47 | 320,87 | 4,44 | 1871,85 | 46,18 |
| 11-01-004-02 | на мастике Битуминоль, последующий слой | 1663,50 | 255,48 | 158,25 | 2,62 | 1249,77 | 27,86 |
| 11-01-004-03 | на резино-битумной мастике, первый слой | 3012,31 | 268,79 | 54,60 | 2,62 | 2688,92 | 32,86 |
| 11-01-004-04 | на резино-битумной мастике, последующий слой | 2703,12 | 193,38 | 36,16 | 1,82 | 2473,58 | 23,64 |
|  | Устройство гидроизоляции обмазочной: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-004-05 | в один слой толщиной 2 мм | 1097,54 | 240,03 | 162,37 | 2,05 | 695,14 | 26,97 |
| 11-01-004-06 | на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 | 335,50 | 80,99 | 83,89 | 1,14 | 170,62 | 9,1 |
| 11-01-004-07 | холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм | 990,75 | 138,31 | 47,70 | 3,53 | 804,74 | 15,54 |
| 11-01-004-08 | на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-07 | 469,94 | 43,79 | 23,70 | 1,71 | 402,45 | 4,92 |
| 11-01-004-09 | в один слой праймером | 395,56 | 240,03 | 26,67 | 0,34 | 128,86 | 26,97 |
| #### Таблица 11-01-005. Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-005-01 | первый слой | 3804,01 | 1272,93 | 83,55 | 48,66 | 2447,53 | 153,18 |
| 11-01-005-02 | последующий слой | 2061,46 | 891,08 | 54,96 | 47,67 | 1115,42 | 107,23 |
| #### Таблица 11-01-006. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-006-01 | на ГКЖ-10 | 4593,89 | 624,91 | 1372,33 | 138,12 | 2596,65 | 79,81 |
| 11-01-006-02 | на латексе СКС-65-ГП | 4699,83 | 624,91 | 1372,33 | 138,12 | 2702,59 | 79,81 |
| #### Таблица 11-01-007. Затирка поверхности гидроизоляции песком |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 затирки |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-007-01 | Затирка поверхности гидроизоляции песком | 110,52 | 88,06 | 9,05 | 1,47 | 13,41 | 12,8 |
| #### Таблица 11-01-008. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-008-01 | песчаной | 105,56 | 19,43 | 29,84 | 4,72 | 56,29 | 2,8 |
| 11-01-008-02 | шлаковой | 89,00 | 15,27 | 29,84 | 4,72 | 43,89 | 2,2 |
| 11-01-008-03 | керамзитовой | 226,15 | 15,27 | 29,84 | 4,72 | 181,04 | 2,2 |
| #### Таблица 11-01-009. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-009-01 | или матов минераловатных или стекловолокнистых | 2416,22 | 206,89 | 90,41 | 2,05 | 2118,92 | 28,38 |
| 11-01-009-02 | древесноволокнистых | 1843,13 | 51,18 | 70,74 | 1,82 | 1721,21 | 8,06 |
| #### Таблица 11-01-010. Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 пола |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-010-01 | Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит | 524,39 | 29,21 | 20,59 | 0,57 | 474,59 | 4,48 |
| #### Таблица 11-01-011. Устройство стяжек |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 стяжки |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство стяжек: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-011-01 | цементных толщиной 20 мм | 1344,58 | 255,23 | 43,96 | 14,45 | 1045,39 | 39,51 |
| 11-01-011-02 | на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 270,28 | 3,23 | 7,68 | 2,39 | 259,37 | 0,5 |
| 11-01-011-03 | бетонных толщиной 20 мм | 1441,23 | 258,13 | 41,77 | 14,45 | 1141,33 | 40,65 |
| 11-01-011-04 | на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 | 294,22 | 3,18 | 7,68 | 2,39 | 283,36 | 0,5 |
| 11-01-011-05 | легкобетонных толщиной 20 мм | 1491,59 | 327,50 | 44,14 | 14,45 | 1119,95 | 50,23 |
| 11-01-011-06 | на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05 | 288,95 | 3,26 | 7,68 | 2,39 | 278,01 | 0,5 |
| 11-01-011-07 | из плит древесноволокнистых | 1655,55 | 50,93 | 60,41 | 1,25 | 1544,21 | 8,02 |
| #### Таблица 11-01-012. Укладка лаг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 пола |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка лаг: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-012-01 | по кирпичным столбикам | 3895,63 | 310,22 | 54,54 | 1,38 | 3530,87 | 44,7 |
| 11-01-012-02 | по кирпичным подкладкам | 3423,14 | 298,14 | 63,43 | 5,74 | 3061,57 | 42,96 |
| 11-01-012-03 | по плитам перекрытий | 1874,07 | 248,04 | 28,39 | 2,05 | 1597,64 | 35,74 |
| #### Таблица 11-01-013. Устройство покрытий земляных и щебеночных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытий: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-013-01 | земляных без добавок песка | 318,33 | 44,70 | 273,63 | 29,62 | 0,00 | 7,21 |
| 11-01-013-02 | земляных, улучшенных добавками песка (20%) | 708,46 | 95,51 | 379,88 | 40,78 | 233,07 | 14,9 |
| 11-01-013-03 | щебеночных с пропиткой битумом | 3149,25 | 190,28 | 396,93 | 41,27 | 2562,04 | 28,4 |
| #### Таблица 11-01-014. Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 пола |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство полов бетонных толщиной: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-014-01 | 100 мм | 6765,72 | 237,25 | 188,22 | 125,41 | 6340,25 | 30,3 |
| 11-01-014-02 | 150 мм | 9995,25 | 262,31 | 208,03 | 138,61 | 9524,91 | 33,5 |
| 11-01-014-03 | 200 мм | 13201,83 | 281,88 | 217,94 | 145,21 | 12702,01 | 36 |
| 11-01-014-04 | 250 мм | 16423,02 | 306,15 | 237,75 | 158,41 | 15879,12 | 39,1 |
| 11-01-014-05 | Устройство полов бетонных методом вакуумирования на гранитном щебне толщиной 100 мм | 8976,06 | 237,25 | 188,22 | 125,41 | 8550,59 | 30,3 |
| #### Таблица 11-01-015. Устройство покрытий бетонных, цементобетонных и металлоцементных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытий: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-015-01 | бетонных толщиной 30 мм | 2373,61 | 261,18 | 216,38 | 29,31 | 1896,05 | 40,43 |
| 11-01-015-02 | на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 328,68 | 7,69 | 6,30 | 2,16 | 314,69 | 1,19 |
| 11-01-015-03 | цементных толщиной 20 мм | 1554,21 | 194,64 | 202,76 | 27,22 | 1156,81 | 30,13 |
| 11-01-015-04 | на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03 | 300,76 | 7,43 | 6,30 | 2,16 | 287,03 | 1,15 |
| 11-01-015-05 | металлоцементных толщиной 15 мм | 2686,07 | 525,54 | 191,50 | 25,75 | 1969,03 | 72,09 |
| 11-01-015-06 | на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-05 | 662,96 | 3,65 | 5,90 | 2,16 | 653,41 | 0,5 |
| 11-01-015-07 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | 862,30 | 590,70 | 256,64 | 20,65 | 14,96 | 80,04 |
| 11-01-015-08 | Железнение цементных покрытий | 115,30 | 83,59 | 6,63 | 1,05 | 25,08 | 10,8 |
| #### Таблица 11-01-016. Устройство покрытий из бетона кислотоупорного и жароупорного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытий из бетона: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-016-01 | кислотоупорного толщиной 40 мм | 11832,17 | 1120,85 | 367,93 | 122,61 | 10343,39 | 109,78 |
| 11-01-016-02 | жароупорного толщиной 90 мм | 6319,87 | 439,33 | 77,86 | 25,89 | 5802,68 | 61,79 |
| (204-9004) | Сетка арматурная, (т) | - | - | - | - | (0,56) | - |
|  | На каждые 10 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-016-03 | 11-01-016-01 | 2817,76 | 232,79 | 82,60 | 27,27 | 2502,37 | 22,8 |
| 11-01-016-04 | 11-01-016-02 | 689,29 | 38,54 | 6,01 | 2,77 | 644,74 | 5,42 |
| #### Таблица 11-01-017. Устройство покрытий мозаичных («Брекчия» и терраццо) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытий мозаичных: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-017-01 | из боя мраморных плит (типа «Брекчия») | 18786,28 | 1051,95 | 358,72 | 53,86 | 17375,61 | 144,3 |
| 11-01-017-02 | терраццо толщиной 20 мм без рисунка | 2703,15 | 1270,43 | 224,10 | 22,15 | 1208,62 | 174,27 |
| 11-01-017-03 | терраццо толщиной 20 мм с рисунком | 2913,54 | 1480,82 | 224,10 | 22,15 | 1208,62 | 203,13 |
| 11-01-017-04 | на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к расценкам 11-01-017-02, 11-01-017-003 | 403,62 | 127,14 | 5,76 | 0,57 | 270,72 | 17,44 |
| #### Таблица 11-01-018. Установка жилок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м жилок |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка жилок: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-018-01 | стеклянных в мозаичные покрытия | 214,79 | 161,11 | 1,73 | 0,00 | 51,95 | 22,1 |
| 11-01-018-02 | латунных в мозаичные покрытия | 1062,50 | 142,88 | 0,87 | 0,00 | 918,75 | 19,6 |
| 11-01-018-03 | алюминиевых в мозаичные покрытия | 823,10 | 142,88 | 0,87 | 0,00 | 679,35 | 19,6 |
| 11-01-018-04 | дубовых в паркетные покрытия | 440,25 | 22,53 | 0,87 | 0,00 | 416,85 | 3,09 |
| #### Таблица 11-01-019. Устройство покрытий асфальтобетонных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытий асфальтобетонных: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-019-01 | литых толщиной 25 мм | 1988,07 | 193,65 | 18,86 | 0,00 | 1775,56 | 26,24 |
| 11-01-019-02 | на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01 | 344,59 | 21,99 | 0,00 | 0,00 | 322,60 | 2,98 |
| 11-01-019-03 | жестких толщиной 25 мм | 3004,86 | 111,18 | 227,82 | 24,83 | 2665,86 | 16,16 |
| 11-01-019-04 | на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-03 | 530,68 | 16,03 | 13,12 | 1,28 | 501,53 | 2,33 |
| #### Таблица 11-01-020. Устройство покрытий ксилолитовых и поливинилацетатных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытий ксилолитовых: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-020-01 | толщиной 15 мм | 7811,73 | 571,43 | 90,02 | 19,87 | 7150,28 | 80,37 |
| 11-01-020-02 | на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-020-01 | 1045,46 | 46,14 | 31,22 | 6,85 | 968,10 | 6,49 |
|  | Устройство покрытий поливинилацетатных: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-020-03 | толщиной 3 мм | 4366,57 | 526,91 | 150,90 | 76,70 | 3688,76 | 77,26 |
| 11-01-020-04 | на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-020-03 | 1232,45 | 98,07 | 46,27 | 23,11 | 1088,11 | 14,38 |
| #### Таблица 11-01-021. Устройство покрытий полимерцементных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытий полимерцементных: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-021-01 | однослойных наливных толщиной 4 мм | 2806,42 | 501,82 | 228,64 | 106,05 | 2075,96 | 69,6 |
| 11-01-021-02 | однослойных пластичных толщиной 8 мм | 7117,81 | 644,00 | 457,02 | 214,39 | 6016,79 | 89,32 |
| 11-01-021-03 | двухслойных наливных толщиной 12 мм | 6601,72 | 899,95 | 666,80 | 315,28 | 5034,97 | 124,82 |
| #### Таблица 11-01-022. Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-022-01 | Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм | 7207,15 | 918,35 | 247,21 | 34,13 | 6041,59 | 118,65 |
| #### Таблица 11-01-023. Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-023-01 | эпоксидно-полиэфирных | 25105,97 | 757,98 | 159,25 | 63,81 | 24188,74 | 80,04 |
| 11-01-023-02 | эпоксидно-полиамидных | 48591,95 | 763,47 | 161,83 | 65,21 | 47666,65 | 80,62 |
| 11-01-023-03 | эпоксидно-карбамидных | 22722,88 | 770,10 | 165,08 | 67,00 | 21787,70 | 81,32 |
| 11-01-023-04 | эпоксидно-фурановых | 13557,48 | 716,22 | 134,43 | 52,53 | 12706,83 | 75,63 |
| 11-01-023-05 | эпоксидно-каучуковых | 22172,74 | 765,65 | 162,75 | 65,80 | 21244,34 | 80,85 |
| #### Таблица 11-01-024. Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-024-01 | Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8 | 49977,82 | 1085,15 | 416,89 | 267,77 | 48475,78 | 109,39 |
| #### Таблица 11-01-025. Устройство покрытий из брусчатки и камня булыжного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытий: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-025-01 | из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | 27344,90 | 691,09 | 254,16 | 27,96 | 26399,65 | 94,8 |
| 11-01-025-02 | из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов | 29164,98 | 860,22 | 370,98 | 37,25 | 27933,78 | 118 |
| 11-01-025-03 | из камня булыжного по готовому подстилающему слою | 4377,29 | 581,01 | 216,44 | 23,81 | 3579,84 | 79,7 |
| #### Таблица 11-01-026. Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-026-01 | при укладке плашмя | 35329,39 | 2696,25 | 742,55 | 142,47 | 31890,59 | 307,09 |
| 11-01-026-02 | при укладке на ребро | 57328,74 | 4481,22 | 1249,88 | 240,28 | 51597,64 | 510,39 |
| #### Таблица 11-01-027. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-027-01 | бетонных, цементных или мозаичных | 8242,59 | 549,66 | 184,81 | 32,82 | 7508,12 | 81,31 |
| 11-01-027-02 | керамических для полов многоцветных | 8173,56 | 851,64 | 127,96 | 29,74 | 7193,96 | 119,78 |
| 11-01-027-03 | керамических для полов одноцветных с красителем | 8407,14 | 851,64 | 127,96 | 29,74 | 7427,54 | 119,78 |
| 11-01-027-04 | ковровых керамических толщиной 4-6 мм | 7566,75 | 602,68 | 127,80 | 31,89 | 6836,27 | 88,37 |
|  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-027-05 | рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 9701,87 | 851,64 | 147,01 | 45,15 | 8703,22 | 119,78 |
| 11-01-027-06 | гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 8453,39 | 851,64 | 147,01 | 45,15 | 7454,74 | 119,78 |
| #### Таблица 11-01-028. Устройство покрытий на битумной мастике из плиток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытий на битумной мастике из плиток: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-028-01 | асфальтобетонных | 8903,93 | 770,94 | 167,92 | 4,55 | 7965,07 | 98,46 |
| 11-01-028-02 | керамических многоцветных для полов | 8657,98 | 1039,09 | 153,14 | 3,07 | 7465,75 | 128,76 |
| 11-01-028-03 | керамических одноцветных с красителем для полов | 8891,56 | 1039,09 | 153,14 | 3,07 | 7699,33 | 128,76 |
| #### Таблица 11-01-029. Устройство покрытий из чугунных плит |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытий из чугунных плит на прослойке: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-029-01 | из песка | 62683,88 | 903,96 | 634,26 | 40,03 | 61145,66 | 124 |
| 11-01-029-02 | из бетона | 33342,95 | 453,44 | 185,12 | 0,00 | 32704,39 | 62,2 |
| #### Таблица 11-01-030. Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-030-01 | Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона | 22620,01 | 657,73 | 99,44 | 0,00 | 21862,84 | 95,6 |
| #### Таблица 11-01-031. Устройство покрытий из плит мраморных и гранитных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытий: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-031-01 | из мраморных плит при количестве плит на 1 м2до 2 шт. | 54068,34 | 1199,23 | 219,56 | 37,30 | 52649,55 | 172,8 |
| 11-01-031-02 | из мраморных плит при количестве плит на 1 м2до 3 шт. | 54546,72 | 1500,01 | 228,32 | 40,18 | 52818,39 | 216,14 |
| 11-01-031-03 | из мраморных плит при количестве плит на 1 м2до 4 шт. | 54859,95 | 1804,47 | 237,09 | 43,05 | 52818,39 | 260,01 |
| 11-01-031-04 | из мраморных плит при количестве плит на 1 м2до 10 шт. | 55821,72 | 2574,74 | 259,75 | 50,43 | 52987,23 | 371 |
| 11-01-031-05 | из мраморных плит при количестве плит на 1 м2до 20 шт. | 56941,16 | 3607,07 | 290,58 | 60,51 | 53043,51 | 519,75 |
| 11-01-031-06 | из мраморных плит при количестве плит на 1 м2до 30 шт. | 58424,24 | 5084,24 | 185,71 | 26,24 | 53154,29 | 732,6 |
| 11-01-031-07 | из гранитных плит при количестве плит на 1 м2до 3 шт. | 106321,75 | 1710,15 | 185,71 | 26,24 | 104425,89 | 246,42 |
| 11-01-031-08 | из гранитных плит при количестве плит на 1 м2до 4 шт. | 106965,85 | 2241,69 | 185,71 | 26,24 | 104538,45 | 323,01 |
| 11-01-031-09 | из гранитных плит при количестве плит на 1 м2до 10 шт. | 108313,31 | 3420,31 | 185,71 | 26,24 | 104707,29 | 492,84 |
| #### Таблица 11-01-032. Устройство покрытий из торцовой шашки на прослойке из мастики и песка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытий из торцовой шашки на прослойке: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-032-01 | из мастики | 18643,60 | 1175,73 | 248,28 | 1,59 | 17219,59 | 153,69 |
| 11-01-032-02 | из песка | 18394,69 | 1142,37 | 241,52 | 4,03 | 17010,80 | 149,33 |
| #### Таблица 11-01-033. Устройство покрытий дощатых и из брусков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытий: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-033-01 | дощатых толщиной 28 мм | 6474,56 | 421,40 | 97,13 | 6,60 | 5956,03 | 60,72 |
| 11-01-033-02 | дощатых толщиной 36 мм | 8374,62 | 462,97 | 125,29 | 8,65 | 7786,36 | 66,71 |
| 11-01-033-03 | из брусков | 14990,53 | 479,14 | 163,07 | 11,38 | 14348,32 | 69,04 |
| #### Таблица 11-01-034. Устройство покрытий из паркетных досок, паркета мозаичного, паркета штучного без жилок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытий: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-034-01 | из досок паркетных | 13340,35 | 269,20 | 89,44 | 5,35 | 12981,71 | 35,19 |
| 11-01-034-02 | из паркета мозаичного | 21071,31 | 347,31 | 56,15 | 3,41 | 20667,85 | 45,4 |
| 11-01-034-03 | из паркета штучного без жилок | 20643,58 | 874,62 | 83,37 | 4,78 | 19685,59 | 114,33 |
| #### Таблица 11-01-035. Устройство покрытий из щитов паркетных, деревянных реечных и из плит древесноволокнистых и древесностружечных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытий: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-035-01 | из щитов паркетных | 20221,00 | 791,46 | 74,48 | 3,98 | 19355,06 | 99,68 |
| 11-01-035-02 | из щитов деревянных реечных | 22557,29 | 481,24 | 59,92 | 4,32 | 22016,13 | 60,61 |
| 11-01-035-03 | из плит древесноволокнистых | 2373,25 | 387,85 | 71,44 | 2,16 | 1913,96 | 55,17 |
| 11-01-035-04 | из плит древесностружечных | 4134,51 | 336,32 | 90,25 | 6,60 | 3707,94 | 47,84 |
| #### Таблица 11-01-036. Устройство покрытий из линолеума |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытий: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-036-01 | из линолеума на клее «Бустилат» | 7122,39 | 286,62 | 54,14 | 3,98 | 6781,63 | 42,4 |
| 11-01-036-02 | из линолеума на клее КН-2 | 6256,11 | 286,62 | 54,14 | 3,98 | 5915,35 | 42,4 |
| 11-01-036-03 | из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 7087,03 | 116,27 | 52,10 | 3,87 | 6918,66 | 17,2 |
| 11-01-036-04 | из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 6613,37 | 212,33 | 70,12 | 3,87 | 6330,92 | 31,41 |
| #### Таблица 11-01-037. Устройство покрытий из релина и ковровых покрытий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытий: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-037-01 | из релина на клее «Бустилат» | 9113,86 | 323,77 | 56,18 | 4,10 | 8733,91 | 47,06 |
| 11-01-037-02 | из релина на клее КН-2 | 6131,43 | 323,77 | 56,18 | 4,10 | 5751,48 | 47,06 |
| 11-01-037-03 | из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем «Бустилат» | 9087,91 | 324,53 | 54,14 | 3,98 | 8709,24 | 47,17 |
| 11-01-037-04 | из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем КН-2 | 9074,94 | 324,53 | 54,14 | 3,98 | 8696,27 | 47,17 |
| 11-01-037-05 | из готовых ковров насухо на комнату | 8838,27 | 122,29 | 54,14 | 3,98 | 8661,84 | 17,2 |
| 11-01-037-06 | из готовых ковров на комнату на клее «Бустилат» | 9784,90 | 374,91 | 54,14 | 3,98 | 9355,85 | 52,73 |
| 11-01-037-07 | из готовых ковров на комнату на клее КН-2 | 9594,66 | 374,91 | 54,14 | 3,98 | 9165,61 | 52,73 |
| #### Таблица 11-01-038. Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-038-01 | на мастике «Изол» | 12142,75 | 396,64 | 16,09 | 1,14 | 11730,02 | 47,73 |
| 11-01-038-02 | на клее КН-2 | 11446,65 | 426,14 | 18,76 | 0,34 | 11001,75 | 51,28 |
| 11-01-038-03 | на мастике КН-3 | 12232,69 | 426,14 | 18,76 | 0,34 | 11787,79 | 51,28 |
| #### Таблица 11-01-039. Устройство плинтусов деревянных, цементных, из терраццевого раствора и из плиток керамических |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м плинтуса |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство плинтусов: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-039-01 | деревянных | 525,28 | 53,09 | 6,92 | 0,00 | 465,27 | 7,65 |
| 11-01-039-02 | цементных | 174,94 | 81,43 | 3,46 | 0,00 | 90,05 | 10,4 |
| 11-01-039-03 | из терраццевого раствора | 428,75 | 347,65 | 3,46 | 0,00 | 77,64 | 44,4 |
| 11-01-039-04 | из плиток керамических | 2759,47 | 182,66 | 5,19 | 0,00 | 2571,62 | 23,6 |
| #### Таблица 11-01-040. Устройство плинтусов поливинилхлоридных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м плинтуса |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-040-01 | на клее КН-2 | 504,09 | 71,38 | 2,60 | 0,00 | 430,11 | 8,99 |
| 11-01-040-02 | на мастике кумароно-каучуковой КН-3 | 581,94 | 71,38 | 2,60 | 0,00 | 507,96 | 8,99 |
| #### Таблица 11-01-041. Установка плинтусов из мраморных плит |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м2 плинтусов (облицованной поверхности) |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-041-01 | Установка плинтусов из мраморных плит | 583,33 | 76,01 | 0,87 | 0,00 | 506,45 | 8,54 |
| #### Таблица 11-01-042. Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м плинтуса |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-042-01 | Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке | 4484,77 | 459,01 | 94,20 | 17,98 | 3931,56 | 49,25 |
| #### Таблица 11-01-043. Укладка лаг и подкладок под обогреваемые полы над холодными (проветриваемыми) подпольями зданий, сооружаемых в северной климатической зоне |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 пола |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка под обогреваемые полы: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-043-01 | лаг по деревянным подкладкам | 3162,68 | 256,74 | 57,67 | 4,32 | 2848,27 | 36,52 |
| 11-01-043-02 | подкладок из кирпича по прокладкам из минераловатных плит или матов | 2031,54 | 194,35 | 31,93 | 2,50 | 1805,26 | 28,75 |
| #### Таблица 11-01-044. Нарезка швов в бетоне |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |
|  | Нарезка швов в бетоне: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-044-01 | при устройстве полов методом вакуумирования | 3783,59 | 65,64 | 688,01 | 37,13 | 3029,94 | 9,71 |
| 11-01-044-02 | с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов | 853,21 | 65,64 | 688,01 | 37,13 | 99,56 | 9,71 |
| #### Таблица 11-01-045. Устройство покрытий наливных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-045-01 | Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле ЭД 20 составом <Диапол 320> толщиной 3 мм и грунтовкой <Диапол 112> толщиной 0,5 мм | 19734,05 | 757,98 | 60,22 | 1,14 | 18915,85 | 80,04 |
| #### Таблица 11-01-046. Утюжка пола при устройстве пола из торцовой шашки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м2 |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-046-01 | Утюжка пола при устройстве пола из торцовой шашки | 9,05 | 2,71 | 6,34 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

СОДЕРЖАНИЕ:

@#@#C:\CCS\66\F\6-F-11.doc

Часть 11. Полы	3

Раздел 1. ПОЛЫ	3

Таблица 11-01-001. Уплотнение грунта	3

Таблица 11-01-002. Устройство подстилающих слоев	3

Таблица 11-01-003. Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев	3

Таблица 11-01-004. Устройство гидроизоляции	3

Таблица 11-01-005. Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом	4

Таблица 11-01-006. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм	4

Таблица 11-01-007. Затирка поверхности гидроизоляции песком	4

Таблица 11-01-008. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной	4

Таблица 11-01-009. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	4

Таблица 11-01-010. Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит	4

Таблица 11-01-011. Устройство стяжек	5

Таблица 11-01-012. Укладка лаг	5

Таблица 11-01-013. Устройство покрытий земляных и щебеночных	5

Таблица 11-01-014. Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования	5

Таблица 11-01-015. Устройство покрытий бетонных, цементобетонных и металлоцементных	5

Таблица 11-01-016. Устройство покрытий из бетона кислотоупорного и жароупорного	6

Таблица 11-01-017. Устройство покрытий мозаичных («Брекчия» и терраццо)	6

Таблица 11-01-018. Установка жилок	6

Таблица 11-01-019. Устройство покрытий асфальтобетонных	7

Таблица 11-01-020. Устройство покрытий ксилолитовых и поливинилацетатных	7

Таблица 11-01-021. Устройство покрытий полимерцементных	7

Таблица 11-01-022. Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм	7

Таблица 11-01-023. Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм	7

Таблица 11-01-024. Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8	7

Таблица 11-01-025. Устройство покрытий из брусчатки и камня булыжного	8

Таблица 11-01-026. Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке	8

Таблица 11-01-027. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток	8

Таблица 11-01-028. Устройство покрытий на битумной мастике из плиток	8

Таблица 11-01-029. Устройство покрытий из чугунных плит	8

Таблица 11-01-030. Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона	9

Таблица 11-01-031. Устройство покрытий из плит мраморных и гранитных	9

Таблица 11-01-032. Устройство покрытий из торцовой шашки на прослойке из мастики и песка	9

Таблица 11-01-033. Устройство покрытий дощатых и из брусков	9

Таблица 11-01-034. Устройство покрытий из паркетных досок, паркета мозаичного, паркета штучного без жилок	9

Таблица 11-01-035. Устройство покрытий из щитов паркетных, деревянных реечных и из плит древесноволокнистых и древесностружечных	10

Таблица 11-01-036. Устройство покрытий из линолеума	10

Таблица 11-01-037. Устройство покрытий из релина и ковровых покрытий	10

Таблица 11-01-038. Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных	10

Таблица 11-01-039. Устройство плинтусов деревянных, цементных, из терраццевого раствора и из плиток керамических	10

Таблица 11-01-040. Устройство плинтусов поливинилхлоридных	10

Таблица 11-01-041. Установка плинтусов из мраморных плит	11

Таблица 11-01-042. Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке	11

Таблица 11-01-043. Укладка лаг и подкладок под обогреваемые полы над холодными (проветриваемыми) подпольями зданий, сооружаемых в северной климатической зоне	11

Таблица 11-01-044. Нарезка швов в бетоне	11

Таблица 11-01-045. Устройство покрытий наливных	11

Таблица 11-01-046. Утюжка пола при устройстве пола из торцовой шашки	11