ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕР-09-2001

# Часть 9. Строительные металлические конструкции

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Раздел 1. ЗДАНИЯ И КАРКАСЫ ЗДАНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 1.1 КАРКАСЫ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 09-01-001. Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-001-01 | до 24 м, высотой до 15 м без кранов | 811,88 | 175,39 | 430,48 | 38,41 | 206,01 | 22,4 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-01-001-02 | до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т | 842,17 | 166,00 | 481,08 | 38,84 | 195,09 | 21,2 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-01-001-03 | до 36 м, высотой до 25 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 200 т | 982,35 | 156,13 | 634,99 | 56,39 | 191,23 | 19,94 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-01-001-04 | до 36 м, высотой до 30 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 360 т | 913,42 | 138,59 | 567,32 | 48,97 | 207,51 | 17,7 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-01-001-05 | до 48 м, высотой до 50 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 500 т | 1515,66 | 123,56 | 1166,00 | 32,97 | 226,10 | 15,78 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-01-001-06 | до 60 м, высотой до 60 м с подвесными кранами и без них | 1519,05 | 139,53 | 1259,00 | 51,27 | 120,52 | 17,82 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-01-001-07 | до 96 м, высотой до 60 м с подвесными кранами и без них | 1387,03 | 137,49 | 1014,30 | 40,77 | 235,24 | 17,56 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
|  | Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-001-08 | до 40 м | 743,62 | 132,09 | 454,70 | 33,62 | 156,83 | 16,87 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-01-001-09 | до 70 м | 1089,98 | 128,65 | 814,59 | 67,60 | 146,74 | 16,43 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-01-001-10 | до 50 м этажерочного типа | 1129,88 | 260,66 | 706,60 | 45,25 | 162,62 | 33,29 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-01-001-11 | до 100 м этажерочного типа | 1479,43 | 292,45 | 934,47 | 48,20 | 252,51 | 37,35 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
|  | Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно- и многоэтажных высотой: |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-001-12 | до 25 м | 754,32 | 193,79 | 389,29 | 34,87 | 171,24 | 24,75 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-01-001-13 | до 70 м | 997,39 | 178,21 | 620,47 | 55,29 | 198,71 | 22,76 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-01-001-14 | до 120 м | 1731,89 | 210,71 | 1219,23 | 55,13 | 301,95 | 26,91 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
|  | При применении высокопрочных болтов в узлах монтажных соединений исключаются затраты на электродуговую сварку: |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-001-15 | из расценок 09-01-001-01, 09-01-001-02, 09-01-001-03 | 29,74 | 11,93 | 5,11 | 0,00 | 12,70 | 1,26 |
| 09-01-001-16 | из расценок 09-01-001-08, 09-01-001-09, 09-01-001-10, 09-01-001-11, 09-01-001-12, 09-01-001-13, 09-01-001-14 | 49,06 | 20,72 | 9,55 | 0,00 | 18,79 | 2,26 |
| # Подраздел 1.2 КАРКАСЫ И ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 09-01-005. Монтаж каркасов зданий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж каркасов зданий: |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-005-01 | главных корпусов мусоросжигательных заводов | 1269,63 | 204,25 | 876,93 | 68,44 | 188,45 | 25,31 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-01-005-02 | арочных пролетом до 48 м | 1131,89 | 183,61 | 678,86 | 43,49 | 269,42 | 21,5 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-01-005-03 | рамных коробчатого сечения | 1112,26 | 200,62 | 520,29 | 47,60 | 391,35 | 24,86 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-01-005-04 | Колонны со связями | 560,48 | 158,89 | 297,39 | 24,93 | 104,20 | 18,87 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 09-01-006. Монтаж зданий и цехов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж зданий: |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-006-01 | машинного, котельного и бункерно-деаэраторного отделений ГРЭС мощностью 500 мВт | 1874,93 | 236,73 | 1383,12 | 69,45 | 255,08 | 27,72 |
| (101-1809) | Болты высокопрочные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-01-006-02 | машинного и деаэраторного отделений и помещений электроустройств АЭС | 2258,39 | 225,45 | 1762,39 | 75,63 | 270,55 | 27,13 |
| (101-1809) | Болты высокопрочные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-01-006-03 | машинного, котельного и бункерно-деаэраторного отделений ТЭЦ | 1685,48 | 250,63 | 1198,89 | 63,57 | 235,96 | 30,16 |
| (101-1809) | Болты высокопрочные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-01-006-04 | горно-обогатительных комбинатов | 1344,81 | 191,33 | 1006,92 | 51,48 | 146,56 | 23,39 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-1809) | Болты высокопрочные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
|  | Монтаж цехов: |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-006-05 | кислородно-конвертерных с конвертерами до 400 т | 2202,40 | 208,90 | 1864,42 | 49,22 | 129,08 | 26,31 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-1809) | Болты высокопрочные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-01-006-06 | сталеплавильных | 1135,55 | 167,04 | 857,72 | 30,46 | 110,79 | 20,42 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-1809) | Болты высокопрочные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| # Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 2.1 БУНКЕРЫ, СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ, СГУСТИТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 09-02-001. Монтаж бункеров и силосов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой: |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-001-01 | до 0,1 т | 1601,12 | 808,55 | 513,63 | 22,67 | 278,94 | 108,24 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-001-02 | до 0,25 т | 988,10 | 487,72 | 345,33 | 17,24 | 155,05 | 65,29 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-001-03 | свыше 0,25 т | 809,95 | 438,86 | 277,99 | 15,78 | 93,10 | 58,75 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-001-04 | Монтаж бункеров и силосов стационарных | 1992,66 | 275,09 | 1553,47 | 132,04 | 164,10 | 33,63 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 09-02-002. Защита листовой сталью бункеров |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Защита листовой сталью: |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-002-01 | сменной на болтах бункеров металлических | 909,95 | 360,08 | 170,01 | 14,72 | 379,86 | 47,63 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-002-02 | сменной на болтах бункеров железобетонных | 415,18 | 64,26 | 228,36 | 22,54 | 122,56 | 8,5 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-002-03 | на сварке бункеров металлических | 603,82 | 180,62 | 269,77 | 12,46 | 153,43 | 21,15 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 09-02-003. Монтаж корпусов и опорных конструкций декомпозеров и сгустителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж: |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-003-01 | корпусов и опорных конструкций декомпозеров | 2142,30 | 341,10 | 1176,85 | 72,95 | 624,35 | 38,85 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-003-02 | сгустителей | 1727,66 | 284,74 | 1306,46 | 60,39 | 136,46 | 32,43 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| # Подраздел 2.2 РЕЗЕРВУАРЫ, ГАЗГОЛЬДЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 09-02-009. Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-009-01 | без понтона вместимостью до 1000 м3 | 1504,87 | 190,23 | 837,69 | 81,42 | 476,95 | 21,09 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-009-02 | без понтона вместимостью до 5000 м3 | 1238,67 | 154,15 | 711,38 | 57,99 | 373,14 | 17,09 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-009-03 | без понтона вместимостью до 10000 м3 | 1177,08 | 153,16 | 643,45 | 55,89 | 380,47 | 16,98 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-009-04 | без понтона вместимостью до 20000 м3 | 1137,32 | 133,14 | 649,01 | 59,67 | 355,17 | 14,76 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-009-05 | с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 1000 м3 | 1546,35 | 231,27 | 853,43 | 80,10 | 461,65 | 25,64 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-009-06 | с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 5000 м3 | 1286,22 | 184,19 | 704,70 | 57,96 | 397,33 | 20,42 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-009-07 | с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 10000 м3 | 1264,56 | 184,19 | 684,30 | 58,83 | 396,07 | 20,42 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-009-08 | с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 20000 м3 | 1124,29 | 155,14 | 617,04 | 56,25 | 352,11 | 17,2 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-009-09 | с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 50000 м3 | 1567,89 | 155,60 | 1079,02 | 93,65 | 333,27 | 17,25 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 09-02-010. Монтаж резервуаров сферических |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж резервуаров сферических вместимостью: |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-010-01 | 600 м3 на давление 0,8 мПа | 3217,49 | 348,53 | 2406,74 | 126,39 | 462,22 | 38,64 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-010-02 | 600 м3 на давление 1,2 мПа | 2675,82 | 248,50 | 2100,88 | 75,05 | 326,44 | 27,55 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-010-03 | 2000 м3 на давление 0,25 мПа | 2568,94 | 248,50 | 1768,51 | 56,22 | 551,93 | 27,55 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-010-04 | 2000 м3 на давление 0,6 мПа | 2452,37 | 237,41 | 1635,30 | 51,85 | 579,66 | 26,32 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-010-05 | Монтаж резервуаров траншейного типа вместимостью до 5000 м3 | 990,32 | 252,02 | 498,96 | 24,94 | 239,34 | 27,94 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 09-02-011. Монтаж изотермических резервуаров |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж изотермических резервуаров: |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-011-01 | цилиндрических вместимостью 20000 м3 двухстенных | 2495,43 | 459,39 | 1488,93 | 114,34 | 547,11 | 48,51 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-011-02 | цилиндрических вместимостью 44000 м3 одностенных | 2646,65 | 570,25 | 1221,16 | 55,81 | 855,24 | 54,99 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-011-03 | сферических вместимостью 1400 м3 внутренний сосуд | 7315,05 | 1291,79 | 4330,58 | 161,24 | 1692,68 | 157,92 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-011-04 | сферических вместимостью 1400 м3 наружный кожух | 5183,55 | 1586,08 | 2864,32 | 182,81 | 733,15 | 183,15 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-011-05 | шаровых для криогенных продуктов вместимостью до 2000 м3 | 22265,24 | 1416,96 | 1830,62 | 86,23 | 19017,66 | 136,64 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 09-02-012. Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими вместимостью: |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-012-01 | до 1000 м3 | 1877,67 | 334,37 | 1216,10 | 100,48 | 327,20 | 37,07 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-012-02 | до 6000 м3 | 1497,21 | 237,41 | 940,82 | 68,42 | 318,98 | 26,32 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-012-03 | до 20000 м3 | 1657,05 | 213,23 | 1116,90 | 89,54 | 326,92 | 23,64 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 09-02-013. Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов методом полистовой сборки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью: |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-013-01 | до 1000 м3 | 6829,25 | 1136,52 | 2620,32 | 257,29 | 3072,41 | 126 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-013-02 | до 2000 м3 | 4984,83 | 927,26 | 2160,81 | 208,79 | 1896,76 | 102,8 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-013-03 | до 3000 м3 | 4775,81 | 859,61 | 1942,78 | 188,32 | 1973,42 | 95,3 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-013-04 | до 5000 м3 | 4385,97 | 784,47 | 2120,97 | 156,82 | 1480,53 | 86,97 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-013-05 | до 10000 м3 | 4402,71 | 575,39 | 2287,15 | 149,33 | 1540,17 | 63,79 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-013-06 | до 20000 м3 | 4355,59 | 500,97 | 2908,68 | 222,44 | 945,94 | 55,54 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-013-07 | до 30000 м3 | 3189,59 | 459,12 | 1942,46 | 133,73 | 788,01 | 50,9 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
|  | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов с плавающей крышей вместимостью: |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-013-08 | до 50000 м3 | 4038,12 | 447,66 | 2861,76 | 217,00 | 728,70 | 49,63 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-013-09 | до 100000 м3 | 2839,48 | 337,62 | 2067,58 | 158,95 | 434,28 | 37,43 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 09-02-014. Монтаж элементов конструкций резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3,: |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-014-01 | днище из рулонных заготовок | 1207,02 | 172,19 | 838,80 | 43,17 | 196,03 | 20,45 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-014-02 | днище из листовых заготовок | 2021,57 | 368,29 | 1539,67 | 116,56 | 113,61 | 43,74 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-014-03 | стенка из одного рулона | 2373,24 | 149,11 | 1874,21 | 80,26 | 349,92 | 17,46 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-014-04 | стенка из рулонных заготовок | 2428,14 | 151,33 | 1937,57 | 85,66 | 339,24 | 18,21 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-014-05 | кровля из щитовых заготовок | 9989,24 | 470,30 | 9149,88 | 257,87 | 369,06 | 55,07 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-014-06 | кровля комбинированная из щитовых заготовок и карт листового настила | 9336,03 | 560,56 | 8383,89 | 235,89 | 391,58 | 64,73 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-014-07 | кровля из рулонных заготовок | 7143,39 | 620,94 | 6181,59 | 196,81 | 340,86 | 72,71 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
|  | Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м3,: |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-014-08 | днище из рулонных заготовок | 3124,85 | 228,10 | 2771,66 | 112,60 | 125,09 | 26,34 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-014-09 | днище из листовых заготовок | 2197,82 | 418,56 | 1665,23 | 122,77 | 114,03 | 49,71 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-014-10 | стенка из двух рулонов | 1845,98 | 100,04 | 1674,13 | 79,56 | 71,81 | 12,6 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-014-11 | стенка из рулонных заготовок | 1773,30 | 164,37 | 1531,52 | 86,78 | 77,41 | 19,78 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-014-12 | кровля из щитовых заготовок | 3271,85 | 474,48 | 2585,37 | 194,36 | 212,00 | 55,56 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-014-13 | кровля комбинированная из щитовых заготовок и карт листового настила | 3587,91 | 556,15 | 2769,59 | 204,59 | 262,17 | 64,22 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| # Подраздел 2.3 ГАЛЕРЕИ, ЭСТАКАДЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 09-02-018. Монтаж пролетных строений галерей с опорами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж пролетных строений галерей с опорами: |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-018-01 | наклонного типа | 1552,82 | 250,64 | 1089,95 | 102,31 | 212,23 | 32,01 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-018-02 | горизонтального типа | 1541,11 | 246,33 | 1085,97 | 101,38 | 208,81 | 31,46 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-018-03 | транспортных оболочечного типа круглого сечения | 1495,72 | 180,01 | 1135,52 | 102,52 | 180,19 | 22,99 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-018-04 | транспортных оболочечного типа прямоугольного сечения | 942,00 | 115,73 | 731,49 | 63,53 | 94,78 | 14,78 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 09-02-019. Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-019-01 | одноярусных | 1375,86 | 347,26 | 747,02 | 55,71 | 281,58 | 44,35 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-019-02 | двухъярусных | 1295,81 | 290,26 | 760,31 | 56,50 | 245,24 | 37,07 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| # Подраздел 2.4 ШАХТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 09-02-023. Монтаж каркасов постоянных шахтных копров |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж каркасов постоянных шахтных копров высотой: |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-023-01 | до 40 м одноукосных | 1221,27 | 324,51 | 575,15 | 43,49 | 321,61 | 36,96 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-023-02 | до 50 м одноукосных | 1381,19 | 302,91 | 769,34 | 68,02 | 308,94 | 34,5 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-023-03 | до 50 м двухукосных | 1015,60 | 264,54 | 483,56 | 50,92 | 267,50 | 30,13 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-023-04 | до 70 м башенных | 1357,10 | 280,43 | 776,69 | 30,33 | 299,98 | 31,94 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-023-05 | до 125 м башенных | 1346,26 | 275,34 | 769,42 | 30,33 | 301,50 | 31,36 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| # Подраздел 2.5 СООРУЖЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 09-02-027. Монтаж каркасов складов карбамида пролетом до 60 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-027-01 | Монтаж каркасов складов карбамида пролетом до 60 м | 1340,81 | 162,69 | 801,25 | 54,69 | 376,87 | 21,02 |
| (101-1014) | Балки двутавровые № 60 из стали марки Ст6пс, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-1809) | Болты высокопрочные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 09-02-028. Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов: |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-028-01 | покрытий | 4758,99 | 621,51 | 2455,10 | 233,55 | 1682,38 | 82,21 |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-1811) | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (206-9003) | Алюминиевые конструкции, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-02-028-02 | стен | 3982,86 | 635,87 | 2103,53 | 200,91 | 1243,46 | 84,11 |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-1811) | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (206-9003) | Алюминиевые конструкции, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Раздел 3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 3.1 ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ, КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ, ПОДКРАНОВО-ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ, ПОДКРАНОВЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 09-03-001. Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-001-01 | до 0,1 т | 1524,32 | 179,78 | 1024,34 | 108,31 | 320,20 | 22,96 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-001-02 | до 0,5 т | 796,64 | 122,77 | 578,58 | 61,58 | 95,29 | 15,68 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-001-03 | до 1,0 т | 643,01 | 87,38 | 416,26 | 43,96 | 139,37 | 11,16 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-001-04 | более 1,0 т | 445,97 | 65,93 | 327,18 | 34,18 | 52,86 | 8,42 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 09-03-002. Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-002-01 | до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т | 386,70 | 78,21 | 269,30 | 25,52 | 39,19 | 10,47 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-002-02 | до 25 м цельного сечения массой до 3,0 т | 269,64 | 48,11 | 165,74 | 15,58 | 55,79 | 6,44 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-002-03 | до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т | 212,93 | 39,14 | 129,67 | 12,24 | 44,12 | 5,24 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-002-04 | до 25 м составного сечения массой до 3,0 т | 552,14 | 104,58 | 378,13 | 37,46 | 69,43 | 14 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-002-05 | до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | 415,83 | 85,31 | 282,01 | 28,06 | 48,51 | 11,42 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-002-06 | до 25 м составного сечения массой до 15,0 т | 397,46 | 63,05 | 285,93 | 22,25 | 48,48 | 8,44 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-002-07 | до 25 м составного сечения массой более 15,0 т | 500,94 | 81,27 | 372,17 | 32,04 | 47,50 | 10,88 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-002-08 | до 50 м составного сечения массой до15,0 т | 433,01 | 69,84 | 311,83 | 23,74 | 51,34 | 9,35 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-002-09 | до 50 м составного сечения массой более 15,0 т | 578,49 | 89,57 | 441,42 | 33,72 | 47,50 | 11,99 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
|  | Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения при высоте здания: |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-002-10 | до 25 м | 623,94 | 51,84 | 497,29 | 27,77 | 74,81 | 6,07 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-002-11 | до 50 м | 666,26 | 64,08 | 513,86 | 30,78 | 88,32 | 8,07 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
|  | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-002-12 | до 25 м | 731,20 | 151,66 | 474,00 | 38,52 | 105,54 | 18,25 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-002-13 | до 50 м | 778,26 | 153,89 | 523,53 | 41,67 | 100,84 | 19,07 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 09-03-003. Монтаж подкрановых балок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-003-01 | до 1,0 т | 692,49 | 119,67 | 449,16 | 44,62 | 123,66 | 16,02 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-003-02 | до 2,0 т | 548,62 | 90,39 | 341,72 | 32,67 | 116,51 | 12,1 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-003-03 | более 2,0 т | 415,66 | 68,05 | 260,43 | 24,83 | 87,18 | 9,11 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
|  | Монтаж блоков подкрановых балок полной заводской готовности на отметке до 25 м пролетом до 12 м массой: |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-003-04 | до 2,0 т | 863,52 | 134,31 | 635,85 | 46,65 | 93,36 | 17,98 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-003-05 | до 3,0 т | 737,11 | 104,51 | 539,24 | 39,37 | 93,36 | 13,99 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-003-06 | более 3,0 т | 618,22 | 79,78 | 456,08 | 33,35 | 82,36 | 10,68 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
|  | Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, на отметке: |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-003-07 | до 25 м пролетом до 12 м массой до 2,0 т | 1125,89 | 167,00 | 894,87 | 69,08 | 64,02 | 22,09 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-003-08 | до 25 м пролетом до 12 м массой до 3,0 т | 893,99 | 129,58 | 700,39 | 54,21 | 64,02 | 17,14 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-003-09 | до 25 м пролетом до 12 м массой более 3,0 т | 719,83 | 99,04 | 563,92 | 43,68 | 56,87 | 13,1 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-003-10 | до 25 м пролетом до 24 м | 669,47 | 74,03 | 479,57 | 39,15 | 115,87 | 9,91 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-003-11 | до 25 м пролетом до 30 м | 787,91 | 69,10 | 605,98 | 51,35 | 112,83 | 9,25 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-003-12 | Монтаж ограждений по подкрановым балкам | 1240,17 | 174,41 | 1019,72 | 81,25 | 46,04 | 24,53 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 09-03-004. Монтаж подкраново-подстропильных ферм пролетом более 30 м при поставке россыпью |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-004-01 | Монтаж подкраново-подстропильных ферм пролетом более 30 м при поставке россыпью | 1004,29 | 55,35 | 776,76 | 40,10 | 172,18 | 7,5 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 09-03-005. Монтаж подкрановых путей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м рельса в одну нитку |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж подкрановых путей: |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-005-01 | по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа Р | 7758,39 | 2240,80 | 5192,33 | 563,44 | 325,26 | 307,38 |
| (201-0631) | Детали крепления рельсов, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-03-005-02 | по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа КР | 12804,52 | 3762,72 | 7655,97 | 571,01 | 1385,83 | 486,14 |
| (201-0631) | Детали крепления рельсов, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-03-005-03 | по железобетонным подкрановым балкам | 12518,28 | 4126,67 | 8010,26 | 904,35 | 381,35 | 559,17 |
| (201-0631) | Детали крепления рельсов, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 09-03-006. Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м рельса в одну нитку |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-006-01 | прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М | 7146,28 | 902,00 | 5996,93 | 1063,09 | 247,35 | 120,75 |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-03-006-02 | прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 36 М | 9594,32 | 1228,44 | 8031,35 | 1436,37 | 334,53 | 164,45 |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-03-006-03 | прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 45 М | 21168,01 | 2559,97 | 18127,06 | 3252,05 | 480,98 | 342,7 |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-03-006-04 | прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М | 10063,07 | 1262,80 | 8279,57 | 1439,63 | 520,70 | 169,05 |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-03-006-05 | прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 36 М | 12984,60 | 1846,96 | 10306,59 | 1720,26 | 831,05 | 247,25 |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-03-006-06 | прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 45 М | 25470,09 | 3315,93 | 21177,68 | 3745,18 | 976,48 | 443,9 |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-03-006-07 | криволинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М | 12392,00 | 1703,16 | 10354,03 | 1573,22 | 334,81 | 228 |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-03-006-08 | криволинейных по металлическим опорам, номера балок 36 М | 12128,43 | 1726,69 | 9916,28 | 1724,50 | 485,46 | 231,15 |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-03-006-09 | криволинейных по металлическим опорам, номера балок 45 М | 19501,09 | 2273,72 | 16756,68 | 2914,15 | 470,69 | 304,38 |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-03-006-10 | криволинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М | 22599,13 | 3866,17 | 16340,28 | 2415,77 | 2392,68 | 517,56 |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-03-006-11 | криволинейных по железобетонным опорам, номера балок 36 М | 28435,19 | 4570,15 | 20607,81 | 3179,28 | 3257,23 | 611,8 |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-03-006-12 | криволинейных по железобетонным опорам, номера балок 45 М | 39003,73 | 5339,41 | 31341,17 | 5361,74 | 2323,15 | 714,78 |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Подраздел 3.2 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 09-03-012. Монтаж стропильных и подстропильных ферм, опорных стоек |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-012-01 | до 24 м массой до 3,0 т | 848,45 | 186,11 | 571,68 | 55,87 | 90,66 | 25,53 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-012-02 | до 24 м массой до 5,0 т | 602,75 | 126,26 | 391,06 | 37,95 | 85,43 | 17,32 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-012-03 | до 24 м массой более 5,0 т | 470,71 | 96,30 | 297,71 | 28,95 | 76,70 | 13,21 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-012-04 | до 36 м массой до 5,0 т | 1063,19 | 144,05 | 671,60 | 48,26 | 247,54 | 19,76 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-012-05 | до 36 м массой до 8,0 т | 758,29 | 103,59 | 478,03 | 34,75 | 176,67 | 14,21 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-012-06 | до 36 м массой до 10,0 т | 656,64 | 90,61 | 410,01 | 29,85 | 156,02 | 12,43 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-012-07 | до 36 м массой более 10,0 т | 493,40 | 72,83 | 319,03 | 23,80 | 101,54 | 9,99 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-012-08 | до 48 м массой до 8,0 т | 1246,42 | 117,59 | 888,70 | 74,84 | 240,13 | 16,13 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-012-09 | до 48 м массой до 10,0 т | 1056,96 | 101,26 | 757,53 | 64,09 | 198,17 | 13,89 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-012-10 | до 48 м массой до 15,0 т | 806,56 | 79,53 | 582,76 | 49,50 | 144,27 | 10,91 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-012-11 | до 48 м массой более 15,0 т | 677,69 | 68,74 | 494,03 | 42,33 | 114,92 | 9,43 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
|  | Монтаж опорных стоек для пролетов: |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-012-12 | до 24 м | 439,43 | 48,04 | 273,26 | 29,36 | 118,13 | 6,59 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-012-13 | до 48 м | 498,26 | 48,04 | 332,09 | 30,31 | 118,13 | 6,59 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 09-03-013. Монтаж вертикальных связей в виде ферм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-013-01 | до 24 м при высоте здания до 25 м | 875,08 | 398,94 | 311,16 | 32,68 | 164,98 | 56,11 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-013-02 | до 24 м при высоте здания до 50 м | 1085,94 | 439,54 | 473,31 | 37,73 | 173,09 | 61,82 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-013-03 | более 24 м при высоте здания до 25 м | 998,29 | 398,94 | 434,37 | 34,62 | 164,98 | 56,11 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-013-04 | более 24 м при высоте здания до 50 м | 1369,30 | 439,54 | 756,67 | 67,96 | 173,09 | 61,82 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 09-03-014. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-014-01 | до 24 м при высоте здания до 25 м | 1160,08 | 449,92 | 476,14 | 50,84 | 234,02 | 63,28 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-014-02 | до 24 м при высоте здания до 50 м | 1445,84 | 492,15 | 730,02 | 58,40 | 223,67 | 69,22 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-014-03 | более 24 м при высоте здания до 25 м | 1359,74 | 449,92 | 675,80 | 54,01 | 234,02 | 63,28 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-014-04 | более 24 м при высоте здания до 50 м | 1899,91 | 492,15 | 1184,09 | 106,77 | 223,67 | 69,22 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 09-03-015. Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-015-01 | до 25 м | 480,61 | 112,27 | 284,09 | 22,04 | 84,25 | 15,79 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-015-02 | до 50 м | 668,18 | 116,25 | 467,68 | 41,16 | 84,25 | 16,35 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| # Подраздел 3.3 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФОНАРЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 09-03-021. Монтаж каркасов фонарей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж каркасов фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм: |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-021-01 | до 6 м | 1156,32 | 191,91 | 924,87 | 104,13 | 39,54 | 24,51 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-021-02 | до 12 м | 1056,73 | 180,48 | 838,98 | 92,89 | 37,27 | 23,05 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 09-03-022. Монтаж оконных фонарных панелей и покрытий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж оконных фонарных панелей: |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-022-01 | одноярусных | 4142,47 | 1129,46 | 2885,43 | 301,22 | 127,58 | 151,2 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-03-022-02 | двухярусных | 5016,03 | 1338,62 | 3535,64 | 374,84 | 141,77 | 179,2 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-03-022-03 | Монтаж оконных фонарных остекленных покрытий из герметичных одно- и двухкамерных стеклопакетов в пластиковой и алюминиевой обвязке | 8073,06 | 3563,86 | 3899,54 | 423,13 | 609,66 | 435,68 |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (206-9001) | Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| 09-03-022-04 | Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками | 3092,97 | 864,53 | 2196,00 | 237,49 | 32,44 | 113,01 |
| (101-1703) | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная), (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9124) | Пластмассовые материалы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 09-03-023. Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей при площади: |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-023-01 | до 10 м2 | 8850,23 | 2163,67 | 6149,33 | 628,81 | 537,23 | 296,8 |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-03-023-02 | до 20 м2 | 5829,09 | 1494,16 | 3982,21 | 410,79 | 352,72 | 204,96 |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Подраздел 3.4 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 09-03-029. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1023,01 | 247,63 | 690,42 | 74,90 | 84,96 | 32,37 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 09-03-030. Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1013,45 | 292,30 | 636,19 | 62,78 | 84,96 | 39,13 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 09-03-031. Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-031-01 | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения | 656,39 | 184,32 | 375,57 | 25,21 | 96,50 | 22,18 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| # Подраздел 3.5 РАМЫ, АРКИ, ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 09-03-037. Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-037-01 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м | 1071,74 | 145,59 | 647,37 | 90,73 | 278,78 | 19,49 |
| (101-1809) | Болты высокопрочные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 09-03-038. Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-038-01 | Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката | 668,83 | 128,31 | 346,31 | 26,79 | 194,21 | 15,9 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 09-03-039. Монтаж опорных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж опорных конструкций: |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-039-01 | для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1123,27 | 592,02 | 299,28 | 1,46 | 231,97 | 80,22 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-039-02 | для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т | 582,40 | 365,24 | 116,01 | 1,46 | 101,15 | 49,49 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-039-03 | для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т | 731,85 | 372,47 | 188,23 | 1,46 | 171,15 | 50,47 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-039-04 | подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | 1110,04 | 793,81 | 89,19 | 1,59 | 227,04 | 108,89 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-039-05 | этажерочного типа | 841,61 | 148,26 | 259,29 | 17,16 | 434,06 | 19,38 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 09-03-040. Монтаж защитных ограждений оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-040-01 | Монтаж защитных ограждений оборудования | 916,28 | 679,83 | 64,55 | 1,59 | 171,90 | 94,29 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| # Подраздел 3.6 ПЕРЕГОРОДКИ, ПОТОЛКИ, ПОЛЫ, ПЛИНТУСЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 09-03-046. Монтаж перегородок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж перегородок: |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-046-01 | из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением | 3484,33 | 2657,03 | 572,99 | 29,17 | 254,31 | 324,82 |
| (101-1271) | Стекло армированное листовое бесцветное толщиной 5,5 мм гладкое, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-1279) | Стекло листовое прокатное для витражей бесцветное толщиной 3,5 мм, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-1851) | Резина прессованная, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (206-9003) | Алюминиевые конструкции, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-03-046-02 | из алюминиевых сплавов звукоизоляционных | 2550,31 | 1925,90 | 396,76 | 13,53 | 227,65 | 235,44 |
| (101-0691) | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком одноцветные, (1000 м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (206-9003) | Алюминиевые конструкции, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-03-046-03 | стальных, консольных, сетчатых | 708,53 | 389,19 | 51,95 | 4,11 | 267,39 | 52,1 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 09-03-047. Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-047-01 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | 1546,63 | 609,77 | 494,30 | 9,92 | 442,56 | 75,56 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 09-03-048. Монтаж потолков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж потолков подвесных: |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-048-01 | комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами | 5756,13 | 2011,05 | 1699,78 | 179,97 | 2045,30 | 272,5 |
| (201-9018) | Конструкции стальные (включая накладки и подвески) с облицовкой алюминием, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-03-048-02 | алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг) | 3100,61 | 2276,51 | 235,30 | 3,32 | 588,80 | 308,47 |
| (201-9018) | Конструкции стальные (включая накладки и подвески) с облицовкой алюминием, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (206-9003) | Алюминиевые конструкции, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 09-03-049. Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 пола |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-049-01 | стальных штампованных | 3652,86 | 3525,62 | 127,24 | 7,29 | 0,00 | 471,97 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-03-049-02 | алюминиевых | 3598,48 | 3493,05 | 105,43 | 5,83 | 0,00 | 467,61 |
| (206-9003) | Алюминиевые конструкции, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 09-03-050. Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м плинтуса |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 152,98 | 96,77 | 22,46 | 0,00 | 33,75 | 12,8 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Раздел 4. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 4.1 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 09-04-001. Монтаж щитов покрытий зданий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой: |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-001-01 | из гнутых профилей размером 3x12 м | 467,54 | 95,53 | 333,75 | 32,03 | 38,26 | 12,2 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-04-001-02 | из тонколистовой стали размером 3x6 м | 402,37 | 76,50 | 225,44 | 18,61 | 100,43 | 9,77 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-04-001-03 | из тонколистовой стали размером 3x12 м | 270,95 | 52,62 | 158,44 | 13,46 | 59,89 | 6,72 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 09-04-002. Монтаж кровельного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж кровельного покрытия: |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-002-01 | из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 878,61 | 252,41 | 479,64 | 36,75 | 146,56 | 35,5 |
| (101-9910) | Стальной гнутый профиль (профилированный настил), (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9911) | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-04-002-02 | из профилированного листа при высоте здания до 50 м | 1041,59 | 274,73 | 618,58 | 47,48 | 148,28 | 38,64 |
| (101-9910) | Стальной гнутый профиль (профилированный настил), (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9911) | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-04-002-03 | из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м | 1978,49 | 333,58 | 1499,60 | 133,34 | 145,31 | 45,2 |
| (201-9400) | Панели многослойные стеновые с обшивкой из профильного настила, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-04-002-04 | из профилированных алюминиевых листов при высоте здания до 50 м | 2523,73 | 292,22 | 544,89 | 48,38 | 1686,62 | 41,1 |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-1811) | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (206-9003) | Алюминиевые конструкции, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Подраздел 4.2 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕН |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 09-04-006. Монтаж ограждающих конструкций стен, монтаж фахверка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-006-01 | Монтаж фахверка | 1019,32 | 231,82 | 569,81 | 38,76 | 217,69 | 28,34 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
|  | Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж ограждающих конструкций стен: |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-006-02 | из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 3571,72 | 776,97 | 2504,35 | 223,37 | 290,40 | 105,28 |
| (101-9910) | Стальной гнутый профиль (профилированный настил), (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9911) | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9360) | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления, (т) | - | - | - | - | (0,0578) | - |
| 09-04-006-03 | из профилированного листа при высоте здания до 90 м | 3699,41 | 959,03 | 2399,88 | 224,28 | 340,50 | 129,95 |
| (101-9910) | Стальной гнутый профиль (профилированный настил), (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9911) | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9360) | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления, (т) | - | - | - | - | (0,0578) | - |
| 09-04-006-04 | из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м | 6927,58 | 1302,34 | 5210,31 | 458,53 | 414,93 | 170,24 |
| (201-9360) | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления, (т) | - | - | - | - | (0,273) | - |
| (201-9400) | Панели многослойные стеновые с обшивкой из профильного настила, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-04-006-05 | из профилированных алюминиевых листов при высоте здания до 90 м | 3906,25 | 991,87 | 1627,08 | 155,52 | 1287,30 | 134,4 |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-1811) | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (206-9003) | Алюминиевые конструкции, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Подраздел 4.3 ОКОННЫЕ БЛОКИ, ВИТРАЖИ, ВИТРИНЫ, ДВЕРИ, ВОРОТА |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 09-04-009. Монтаж оконных блоков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж оконных блоков: |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-009-01 | стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м | 2853,37 | 767,43 | 1072,57 | 81,11 | 1013,37 | 92,35 |
| (101-9900) | Элементы крепления нащельников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки т.д.), (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9291) | Конструкции стальные оконных блоков, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| (201-9360) | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-04-009-02 | стальных с нащельниками из алюминиевых сплавов при высоте здания до 50 м | 3072,25 | 706,27 | 1229,46 | 108,94 | 1136,52 | 84,99 |
| (101-9900) | Элементы крепления нащельников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки т.д.), (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9291) | Конструкции стальные оконных блоков, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| (206-9016) | Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-04-009-03 | алюминиевых с нащельниками из алюминия | 3659,22 | 1621,02 | 1810,05 | 216,19 | 228,15 | 219,65 |
| (101-9900) | Элементы крепления нащельников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки т.д.), (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (206-9015) | Блоки оконные из алюминиевых сплавов, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| (206-9016) | Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-009-04 | из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | 21437,85 | 3534,01 | 1973,25 | 260,89 | 15930,59 | 437,92 |
| (101-9900) | Элементы крепления нащельников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки т.д.), (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (206-9015) | Блоки оконные из алюминиевых сплавов, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (206-9016) | Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 09-04-010. Монтаж витражей, витрин и остекленных панелей фасадов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж витражей, витрин: |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-010-01 | с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий | 4036,36 | 2104,70 | 1380,10 | 94,01 | 551,56 | 268,8 |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (206-9001) | Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-04-010-02 | с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях | 3967,38 | 3298,78 | 451,54 | 1,59 | 217,06 | 421,3 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (206-9001) | Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-010-03 | Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке | 3437,21 | 2604,43 | 818,28 | 225,23 | 14,50 | 322,73 |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (206-9001) | Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Измеритель: 10 м2 витража |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-010-04 | Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса | 1429,88 | 202,74 | 40,93 | 0,00 | 1186,21 | 27,14 |
| (206-9001) | Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 09-04-011. Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-011-01 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | 3299,99 | 379,31 | 2455,75 | 123,08 | 464,93 | 46,37 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| # Раздел 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 5.1 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПОСТАНОВКА БОЛТОВ И ДРУГИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 09-05-001. Облицовка ворот стальным профилированным листом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-001-01 | Облицовка ворот стальным профилированным листом | 285,15 | 234,97 | 38,06 | 1,59 | 12,12 | 32,59 |
| (101-9910) | Стальной гнутый профиль (профилированный настил), (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 09-05-002. Электродуговая сварка при монтаже |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-002-01 | каркасов в целом | 1233,13 | 360,41 | 439,08 | 0,00 | 433,64 | 35,79 |
| 09-05-002-02 | опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) | 500,09 | 160,94 | 204,93 | 0,00 | 134,22 | 16,73 |
| 09-05-002-03 | ограждений | 8386,66 | 3273,71 | 4493,46 | 0,00 | 619,49 | 372,86 |
| 09-05-002-04 | покрытий (фермы, балки) | 2282,71 | 654,14 | 771,61 | 0,00 | 856,96 | 63,08 |
| #### Таблица 09-05-003. Постановка болтов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. болтов |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановка болтов: |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-003-01 | строительных с гайками и шайбами | 90,42 | 87,82 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 11,9 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-05-003-02 | высокопрочных | 350,04 | 126,06 | 12,68 | 0,00 | 211,30 | 16,1 |
| (101-1809) | Болты высокопрочные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 09-05-004. Ультразвуковой контроль качества сварных соединений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м шва |  |  |  |  |  |  |
|  | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-004-01 | нижнее и вертикальное толщиной металла до 10 мм | 32,08 | 24,91 | 5,71 | 0,00 | 1,46 | 2,63 |
| 09-05-004-02 | нижнее и вертикальное толщиной металла до 20 мм | 44,54 | 34,19 | 8,40 | 0,00 | 1,95 | 3,61 |
| 09-05-004-03 | нижнее и вертикальное толщиной металла до 30 мм | 56,29 | 42,90 | 10,75 | 0,00 | 2,64 | 4,53 |
| 09-05-004-04 | нижнее и вертикальное толщиной металла до 40 мм | 67,12 | 50,76 | 13,44 | 0,00 | 2,92 | 5,36 |
| 09-05-004-05 | потолочное толщиной металла до 10 мм | 56,57 | 43,94 | 10,75 | 0,00 | 1,88 | 4,64 |
| 09-05-004-06 | потолочное толщиной металла до 20 мм | 80,04 | 62,41 | 15,12 | 0,00 | 2,51 | 6,59 |
| 09-05-004-07 | потолочное толщиной металла до 30 мм | 102,64 | 80,02 | 19,49 | 0,00 | 3,13 | 8,45 |
| 09-05-004-08 | потолочное толщиной металла до 40 мм | 123,50 | 95,55 | 24,19 | 0,00 | 3,76 | 10,09 |
| #### Таблица 09-05-005. Контроль качества сварных соединений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м шва |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль качества сварных соединений: |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-005-01 | рентгеновскими лучами толщиной металла до 5 мм | 92,90 | 24,91 | 18,20 | 0,00 | 49,79 | 2,37 |
| 09-05-005-02 | рентгеновскими лучами толщиной металла до 10 мм | 104,21 | 29,74 | 24,68 | 0,00 | 49,79 | 2,83 |
| 09-05-005-03 | рентгеновскими лучами толщиной металла до 15 мм | 113,26 | 33,63 | 29,84 | 0,00 | 49,79 | 3,2 |
| 09-05-005-04 | рентгеновскими лучами толщиной металла до 20 мм | 121,39 | 37,52 | 34,08 | 0,00 | 49,79 | 3,57 |
| 09-05-005-05 | рентгеновскими лучами толщиной металла до 30 мм | 141,50 | 46,66 | 45,05 | 0,00 | 49,79 | 4,44 |
| 09-05-005-06 | рентгеновскими лучами толщиной металла до 40 мм | 164,11 | 56,33 | 57,99 | 0,00 | 49,79 | 5,36 |
| 09-05-005-07 | гамма-лучами толщиной металла до 5 мм | 92,76 | 22,60 | 20,37 | 0,00 | 49,79 | 2,15 |
| 09-05-005-08 | гамма-лучами толщиной металла до 10 мм | 102,82 | 26,49 | 26,54 | 0,00 | 49,79 | 2,52 |
| 09-05-005-09 | гамма-лучами толщиной металла до 15 мм | 110,57 | 28,69 | 32,09 | 0,00 | 49,79 | 2,73 |
| 09-05-005-10 | гамма-лучами толщиной металла до 20 мм | 120,44 | 33,00 | 37,65 | 0,00 | 49,79 | 3,14 |
| 09-05-005-11 | гамма-лучами толщиной металла до 30 мм | 143,64 | 40,15 | 53,70 | 0,00 | 49,79 | 3,82 |
| 09-05-005-12 | гамма-лучами толщиной металла до 40 мм | 166,27 | 49,82 | 66,66 | 0,00 | 49,79 | 4,74 |
| #### Таблица 09-05-006. Резка стального профилированного настила |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м реза |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила | 3,03 | 2,48 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| # Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 6.1 АВТОКОПТИЛКИ, ПАРОВАРОЧНЫЕ КАМЕРЫ, ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ, ЛОТКИ, РЕШЕТКИ, СТЕЛЛАЖИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 09-06-001. Монтаж дверей, люков, подвесных путей из полосовой стали и труб; лотков, решеток, стеллажей из стали различного профиля |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж: |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-001-01 | конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 786,83 | 621,06 | 131,04 | 6,50 | 34,73 | 89,49 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-001-02 | лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 566,03 | 352,48 | 132,77 | 1,59 | 80,78 | 50,79 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-001-03 | стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий | 875,73 | 718,64 | 91,02 | 2,12 | 66,07 | 103,55 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-001-04 | конструкций стопорных устройств и ограждений поворотов подвесных путей | 390,34 | 215,17 | 127,45 | 3,71 | 47,72 | 32,7 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 09-06-002. Монтаж подвесных путей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж подвесных путей с подвесками, стрелками и деталями крепления: |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-002-01 | из полосовой стали | 3095,36 | 1538,89 | 981,67 | 7,69 | 574,80 | 206,01 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-06-002-02 | из труб | 3029,09 | 1799,45 | 1047,99 | 7,69 | 181,65 | 240,89 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Подраздел 6.2 КОНСТРУКЦИИ СЦЕНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 09-06-006. Монтаж стационарных конструкций сцен и каркасов сценических устройств |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж стационарных конструкций сцены: |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-006-01 | колосники, штанкетные площадки, рабочие галереи, мостики | 1794,98 | 943,20 | 370,41 | 12,99 | 481,37 | 121,86 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-06-006-02 | балки подвеса огнезащитного занавеса | 1914,43 | 818,35 | 510,46 | 18,43 | 585,62 | 105,73 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-06-006-03 | направляющие с каркасами ограждений | 3014,05 | 1781,83 | 659,09 | 9,68 | 573,13 | 230,21 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Монтаж каркасов сценических устройств: |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-006-04 | огнезащитных дверей, занавесей и штор | 2796,75 | 1239,33 | 689,74 | 12,73 | 867,68 | 160,12 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-06-006-05 | клапанов дымовых люков, световых рам софитных ферм, кулис | 3523,36 | 1986,01 | 743,00 | 12,46 | 794,35 | 256,59 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-06-006-06 | вращающихся кругов всех типов | 2431,93 | 1064,71 | 695,14 | 15,65 | 672,08 | 137,56 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-06-006-07 | дорог раздвижных горизонтов, панорам, антрактно-раздвижных и поплановых занавесей, штанг декорационных подъемов | 2269,93 | 1368,43 | 377,54 | 10,08 | 523,96 | 176,8 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Подраздел 6.6 КАРКАСЫ, КОЖУХИ, ПАНЕЛИ И РАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И СУШИЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 09-06-024. Монтаж каркасов, кожухов, панелей и других конструкций промышленных печей и сушил |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж: |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-024-01 | каркасов нагревательных печей | 847,43 | 167,25 | 620,60 | 39,12 | 59,58 | 21,36 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-024-02 | каркасов прочих печей и выдвижные поды | 962,76 | 367,85 | 457,36 | 10,34 | 137,55 | 46,98 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-024-03 | каркасов конвейерных сушил (без панелей) | 906,93 | 291,90 | 486,11 | 12,73 | 128,92 | 37,28 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-024-04 | цилиндрических кожухов печей и сушил из листовой стали | 2132,96 | 545,36 | 1229,23 | 26,65 | 358,37 | 69,65 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-024-05 | рекуператоров, экранов, коробок, загрузочных и разгрузочных камер вращающихся печей и сушил из листовой стали | 1411,30 | 425,87 | 763,90 | 14,98 | 221,53 | 54,39 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-024-06 | подин стационарных | 404,27 | 217,67 | 157,40 | 5,57 | 29,20 | 27,8 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-024-07 | подин выдвижных | 312,83 | 145,95 | 137,68 | 5,57 | 29,20 | 18,64 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-024-08 | плит чугунных и стальных деталей обрамления каркасов и кладки нагревательных печей | 424,83 | 205,69 | 187,95 | 8,62 | 31,19 | 26,27 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-024-09 | подподовых рельсов со стальными шпалами и креплениями | 526,69 | 238,97 | 208,47 | 3,58 | 79,25 | 30,52 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-024-10 | лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой | 704,40 | 299,58 | 304,11 | 5,97 | 100,71 | 38,26 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-024-11 | закалочных баков (без стальных конструкций конвейеров) | 2049,34 | 636,66 | 989,19 | 3,85 | 423,49 | 81,31 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-024-12 | люлек, этажерок сушил и других деталей из сортовой стали | 1704,13 | 556,48 | 814,21 | 3,71 | 333,44 | 71,07 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-024-13 | кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2 | 662,96 | 309,83 | 316,39 | 13,26 | 36,74 | 39,57 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-024-14 | колосников с балками, топочных дверец, клапанов и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету более 0,5 м2 | 501,63 | 285,09 | 178,95 | 7,29 | 37,59 | 36,41 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| # Подраздел 6.7 КОНСТРУКЦИИ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 09-06-028. Монтаж конструкций башенных градирен |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж конструкций башенных градирен высотой: |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-028-01 | до 55 м | 1643,09 | 301,43 | 802,68 | 94,61 | 538,98 | 36,85 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-028-02 | до 70 м | 2085,07 | 305,28 | 1240,81 | 99,30 | 538,98 | 37,32 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-028-03 | до 80 м | 2104,53 | 335,96 | 1270,37 | 96,11 | 498,20 | 39,9 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-028-04 | до 110 м | 2951,00 | 336,88 | 2115,92 | 101,74 | 498,20 | 40,01 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 09-06-029. Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен при высоте: |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-029-01 | до 80 м | 6375,47 | 987,83 | 233,63 | 12,04 | 5154,01 | 132,24 |
| (506-1342) | Алюминий листовой, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-06-029-02 | до 110 м | 6620,24 | 987,83 | 478,40 | 13,69 | 5154,01 | 132,24 |
| (506-1342) | Алюминий листовой, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Подраздел 6.8 ВЫТЯЖНЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ, ОПОРЫ БАШЕННОГО И ПОРТАЛЬНОГО ТИПОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 09-06-033. Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб, опор башенного и портального типов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-033-01 | Монтаж каркасов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м | 754,54 | 267,44 | 124,39 | 4,38 | 362,71 | 33,14 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
|  | Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-033-02 | до 45 м | 1072,04 | 463,38 | 255,11 | 15,51 | 353,55 | 57,42 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-033-03 | до 250 м | 1035,33 | 349,51 | 381,30 | 30,63 | 304,52 | 41,51 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-033-04 | Монтаж опор отдельно стоящих башенного и портального типов высотой до 45 м | 1467,61 | 209,24 | 1151,98 | 123,17 | 106,39 | 24,85 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| # Раздел 7. КОНСТРУКЦИИ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 7.1 МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 09-07-001. Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС неподконтрольных Ростехнадзору |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Конструкции облицовок: |  |  |  |  |  |  |
| 09-07-001-01 | пол | 13746,26 | 3772,74 | 3759,62 | 224,81 | 6213,90 | 454 |
| 09-07-001-02 | стены | 14584,85 | 4462,47 | 4501,79 | 237,05 | 5620,59 | 537 |
| 09-07-001-03 | потолок | 12124,92 | 5260,23 | 3036,06 | 166,66 | 3828,63 | 633 |
| #### Таблица 09-07-002. Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Конструкции облицовок: |  |  |  |  |  |  |
| 09-07-002-01 | пол | 6867,62 | 2364,02 | 3558,45 | 278,90 | 945,15 | 289 |
| 09-07-002-02 | стены | 7610,16 | 3074,70 | 3502,27 | 213,90 | 1033,19 | 370 |
| 09-07-002-03 | потолок | 7599,77 | 4055,28 | 2560,10 | 161,21 | 984,39 | 488 |
| #### Таблица 09-07-003. Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Конструкции облицовок: |  |  |  |  |  |  |
| 09-07-003-01 | пол | 15346,26 | 4400,84 | 4443,59 | 239,12 | 6501,83 | 538 |
| 09-07-003-02 | стены | 16744,96 | 5194,30 | 5487,45 | 254,04 | 6063,21 | 635 |
| 09-07-003-03 | потолок | 14216,69 | 6265,88 | 3757,66 | 169,00 | 4193,15 | 766 |
| #### Таблица 09-07-004. Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Конструкции облицовок: |  |  |  |  |  |  |
| 09-07-004-01 | пол | 7960,70 | 3083,86 | 3586,68 | 212,31 | 1290,16 | 377 |
| 09-07-004-02 | стены | 9086,53 | 3606,54 | 4075,26 | 220,54 | 1404,73 | 434 |
| 09-07-004-03 | потолок | 9389,27 | 4836,42 | 3071,90 | 154,68 | 1480,95 | 582 |
| #### Таблица 09-07-005. Гидравлическое испытание помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 помещения |  |  |  |  |  |  |
| 09-07-005-01 | Гидравлическое испытание | 87,83 | 76,42 | 8,20 | 0,00 | 3,21 | 9,76 |
| #### Таблица 09-07-006. Гидравлическое испытание помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 помещения |  |  |  |  |  |  |
| 09-07-006-01 | Гидравлическое испытание | 104,47 | 91,45 | 9,81 | 0,00 | 3,21 | 11,68 |
| # Подраздел 7.2 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 09-07-010. Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |
| 09-07-010-01 | Конструкции облицовок (пол, стены, потолок) | 30166,84 | 928,98 | 867,17 | 4,11 | 28370,69 | 117 |
| #### Таблица 09-07-011. Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |
| 09-07-011-01 | Конструкции облицовок (пол, стены, потолок) | 7249,44 | 510,52 | 475,17 | 3,45 | 6263,75 | 65,2 |
| #### Таблица 09-07-012. Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |
| 09-07-012-01 | Конструкции облицовок (пол, стены, потолок) | 30466,44 | 992,50 | 958,49 | 4,11 | 28515,45 | 125 |
| #### Таблица 09-07-013. Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |
| 09-07-013-01 | Конструкции облицовок (пол, стены, потолок) | 7445,24 | 538,33 | 509,23 | 3,45 | 6397,68 | 67,8 |

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

СОДЕРЖАНИЕ:

@#@#C:\CCS\66\F\6-F-09.doc

Часть 9. Строительные металлические конструкции	3

Раздел 1. ЗДАНИЯ И КАРКАСЫ ЗДАНИЙ	3

Подраздел 1.1 КАРКАСЫ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	3

Таблица 09-01-001. Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей	3

Подраздел 1.2 КАРКАСЫ И ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	4

Таблица 09-01-005. Монтаж каркасов зданий	4

Таблица 09-01-006. Монтаж зданий и цехов	4

Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ	5

Подраздел 2.1 БУНКЕРЫ, СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ, СГУСТИТЕЛИ	5

Таблица 09-02-001. Монтаж бункеров и силосов	5

Таблица 09-02-002. Защита листовой сталью бункеров	5

Таблица 09-02-003. Монтаж корпусов и опорных конструкций декомпозеров и сгустителей	5

Подраздел 2.2 РЕЗЕРВУАРЫ, ГАЗГОЛЬДЕРЫ	6

Таблица 09-02-009. Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов	6

Таблица 09-02-010. Монтаж резервуаров сферических	6

Таблица 09-02-011. Монтаж изотермических резервуаров	6

Таблица 09-02-012. Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими	7

Таблица 09-02-013. Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов методом полистовой сборки	7

Таблица 09-02-014. Монтаж элементов конструкций резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов	7

Подраздел 2.3 ГАЛЕРЕИ, ЭСТАКАДЫ	8

Таблица 09-02-018. Монтаж пролетных строений галерей с опорами	8

Таблица 09-02-019. Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м	8

Подраздел 2.4 ШАХТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ	8

Таблица 09-02-023. Монтаж каркасов постоянных шахтных копров	8

Подраздел 2.5 СООРУЖЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ	9

Таблица 09-02-027. Монтаж каркасов складов карбамида пролетом до 60 м	9

Таблица 09-02-028. Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов	9

Раздел 3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	10

Подраздел 3.1 ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ, КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ, ПОДКРАНОВО-ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ, ПОДКРАНОВЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ	10

Таблица 09-03-001. Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью	10

Таблица 09-03-002. Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад	10

Таблица 09-03-003. Монтаж подкрановых балок	11

Таблица 09-03-004. Монтаж подкраново-подстропильных ферм пролетом более 30 м при поставке россыпью	11

Таблица 09-03-005. Монтаж подкрановых путей	11

Таблица 09-03-006. Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м	12

Подраздел 3.2 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЯ	13

Таблица 09-03-012. Монтаж стропильных и подстропильных ферм, опорных стоек	13

Таблица 09-03-013. Монтаж вертикальных связей в виде ферм	13

Таблица 09-03-014. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	14

Таблица 09-03-015. Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м	14

Подраздел 3.3 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФОНАРЕЙ	14

Таблица 09-03-021. Монтаж каркасов фонарей	14

Таблица 09-03-022. Монтаж оконных фонарных панелей и покрытий	14

Таблица 09-03-023. Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей	15

Подраздел 3.4 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК	15

Таблица 09-03-029. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	15

Таблица 09-03-030. Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	16

Таблица 09-03-031. Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения	16

Подраздел 3.5 РАМЫ, АРКИ, ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ	16

Таблица 09-03-037. Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	16

Таблица 09-03-038. Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката	16

Таблица 09-03-039. Монтаж опорных конструкций	16

Таблица 09-03-040. Монтаж защитных ограждений оборудования	17

Подраздел 3.6 ПЕРЕГОРОДКИ, ПОТОЛКИ, ПОЛЫ, ПЛИНТУСЫ	17

Таблица 09-03-046. Монтаж перегородок	17

Таблица 09-03-047. Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	17

Таблица 09-03-048. Монтаж потолков	17

Таблица 09-03-049. Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм	18

Таблица 09-03-050. Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	18

Раздел 4. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	18

Подраздел 4.1 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ	18

Таблица 09-04-001. Монтаж щитов покрытий зданий	18

Таблица 09-04-002. Монтаж кровельного покрытия	18

Подраздел 4.2 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕН	19

Таблица 09-04-006. Монтаж ограждающих конструкций стен, монтаж фахверка	19

Подраздел 4.3 ОКОННЫЕ БЛОКИ, ВИТРАЖИ, ВИТРИНЫ, ДВЕРИ, ВОРОТА	20

Таблица 09-04-009. Монтаж оконных блоков	20

Таблица 09-04-010. Монтаж витражей, витрин и остекленных панелей фасадов	21

Таблица 09-04-011. Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	21

Раздел 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ	22

Подраздел 5.1 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПОСТАНОВКА БОЛТОВ И ДРУГИЕ РАБОТЫ	22

Таблица 09-05-001. Облицовка ворот стальным профилированным листом	22

Таблица 09-05-002. Электродуговая сварка при монтаже	22

Таблица 09-05-003. Постановка болтов	22

Таблица 09-05-004. Ультразвуковой контроль качества сварных соединений	22

Таблица 09-05-005. Контроль качества сварных соединений	23

Таблица 09-05-006. Резка стального профилированного настила	23

Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	23

Подраздел 6.1 АВТОКОПТИЛКИ, ПАРОВАРОЧНЫЕ КАМЕРЫ, ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ, ЛОТКИ, РЕШЕТКИ, СТЕЛЛАЖИ	23

Таблица 09-06-001. Монтаж дверей, люков, подвесных путей из полосовой стали и труб; лотков, решеток, стеллажей из стали различного профиля	23

Таблица 09-06-002. Монтаж подвесных путей	24

Подраздел 6.2 КОНСТРУКЦИИ СЦЕНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ	24

Таблица 09-06-006. Монтаж стационарных конструкций сцен и каркасов сценических устройств	24

Подраздел 6.6 КАРКАСЫ, КОЖУХИ, ПАНЕЛИ И РАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И СУШИЛ	24

Таблица 09-06-024. Монтаж каркасов, кожухов, панелей и других конструкций промышленных печей и сушил	24

Подраздел 6.7 КОНСТРУКЦИИ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН	25

Таблица 09-06-028. Монтаж конструкций башенных градирен	25

Таблица 09-06-029. Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен	26

Подраздел 6.8 ВЫТЯЖНЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ, ОПОРЫ БАШЕННОГО И ПОРТАЛЬНОГО ТИПОВ	26

Таблица 09-06-033. Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб, опор башенного и портального типов	26

Раздел 7. КОНСТРУКЦИИ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ	26

Подраздел 7.1 МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	26

Таблица 09-07-001. Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС неподконтрольных Ростехнадзору	26

Таблица 09-07-002. Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору	26

Таблица 09-07-003. Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору	27

Таблица 09-07-004. Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору	27

Таблица 09-07-005. Гидравлическое испытание помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору	27

Таблица 09-07-006. Гидравлическое испытание помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору	27

Подраздел 7.2 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	27

Таблица 09-07-010. Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору	27

Таблица 09-07-011. Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору	27

Таблица 09-07-012. Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору	27

Таблица 09-07-013. Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору	28