ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕР-10-2001

# Часть 10. Деревянные конструкции

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Раздел 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 1.1 КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 10-01-001. Сборка и установка конструкций кровельных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 конструкция |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-001-01 | 18 м | 790,38 | 165,78 | 146,93 | 10,61 | 477,67 | 21,67 |
| (201-9160) | Элементы металлические, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (203-9051) | Конструкции деревянные клееные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-001-02 | 24 м | 1142,55 | 268,73 | 305,49 | 20,42 | 568,33 | 34,32 |
| (201-9160) | Элементы металлические, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (203-9051) | Конструкции деревянные клееные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка балок пролетом: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-001-03 | 9 м объемом до 0,5 м3 | 156,35 | 43,67 | 46,34 | 5,30 | 66,34 | 5,99 |
| (201-9160) | Элементы металлические, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (203-9051) | Конструкции деревянные клееные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-001-04 | 9 м объемом более 0,5 м3 | 241,35 | 49,94 | 62,45 | 6,10 | 128,96 | 6,85 |
| (201-9160) | Элементы металлические, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (203-9051) | Конструкции деревянные клееные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-001-05 | 12 м | 242,19 | 49,60 | 88,15 | 7,43 | 104,44 | 6,88 |
| (201-9160) | Элементы металлические, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (203-9051) | Конструкции деревянные клееные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-001-06 | 15 м объемом до 2 м3 | 296,10 | 52,12 | 91,43 | 7,56 | 152,55 | 7,15 |
| (201-9160) | Элементы металлические, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (203-9051) | Конструкции деревянные клееные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-001-07 | 15 м объемом более 2 м3 | 348,38 | 58,98 | 122,40 | 9,28 | 167,00 | 8,09 |
| (201-9160) | Элементы металлические, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (203-9051) | Конструкции деревянные клееные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-001-08 | 18 м одинарных объемом до 5 м3 | 545,75 | 94,63 | 195,23 | 12,73 | 255,89 | 13,31 |
| (201-9160) | Элементы металлические, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (203-9051) | Конструкции деревянные клееные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-001-09 | 18 м спаренных объемом до 10 м3 | 681,18 | 112,76 | 297,81 | 18,43 | 270,61 | 16,68 |
| (201-9160) | Элементы металлические, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (203-9051) | Конструкции деревянные клееные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-001-10 | Укладка панелей и покрытий длиной 6 м площадью до 10 м2 | 170,02 | 26,44 | 12,36 | 1,46 | 131,22 | 3,81 |
| (201-9160) | Элементы металлические, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (203-9020) | Панели покрытия, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 10-01-002. Установка стропил |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-002-01 | Установка стропил | 2073,30 | 162,85 | 38,04 | 1,99 | 1872,41 | 24,09 |
| #### Таблица 10-01-003. Устройство слуховых окон |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 слуховое окно |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 350,00 | 46,01 | 21,97 | 1,46 | 282,02 | 6,63 |
| (101-9084) | Приборы оконные, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Подраздел 1.2 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 10-01-007. Рубка стен |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Рубка стен: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-007-01 | из брусьев толщиной 100 мм | 18298,94 | 2062,06 | 309,81 | 33,68 | 15927,07 | 286 |
| 10-01-007-02 | из брусьев толщиной 150 мм | 26294,81 | 2098,11 | 462,91 | 51,85 | 23733,79 | 291 |
| 10-01-007-03 | из брусьев толщиной 180 мм | 31155,93 | 2134,16 | 554,54 | 62,72 | 28467,23 | 296 |
| 10-01-007-04 | из бревен диаметром 20 см | 19447,26 | 3261,44 | 812,01 | 91,63 | 15373,81 | 452,35 |
| 10-01-007-05 | из бревен диаметром 24 см | 21827,82 | 3300,74 | 956,52 | 108,47 | 17570,56 | 457,8 |
| 10-01-007-06 | из бревен диаметром 26 см | 23000,07 | 3316,46 | 956,52 | 108,47 | 18727,09 | 459,98 |
| 10-01-007-07 | из пластин | 8764,17 | 2051,17 | 408,19 | 43,10 | 6304,81 | 284,49 |
| #### Таблица 10-01-008. Дополнительные работы по устройству деревянных стен |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-008-01 | Обшивка стен рубленых | 3594,59 | 277,60 | 64,43 | 0,00 | 3252,56 | 40 |
|  | Острожка: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-008-02 | брусьев | 73,15 | 52,12 | 21,03 | 0,00 | 0,00 | 7,51 |
| 10-01-008-03 | бревен | 226,06 | 161,01 | 65,05 | 0,00 | 0,00 | 23,2 |
|  | Устройство: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-008-04 | фронтонов | 5048,20 | 471,92 | 91,52 | 0,00 | 4484,76 | 68 |
| 10-01-008-05 | карнизов | 4921,89 | 992,42 | 79,25 | 0,00 | 3850,22 | 143 |
|  | Обивка стен кровельной сталью: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-008-06 | неоцинкованной по войлоку | 5757,97 | 248,25 | 18,18 | 0,00 | 5491,54 | 36,4 |
| 10-01-008-07 | неоцинкованной по асбесту | 5587,86 | 189,28 | 19,91 | 0,00 | 5378,67 | 28 |
| 10-01-008-08 | оцинкованной по войлоку | 6449,67 | 223,78 | 18,18 | 0,00 | 6207,71 | 33,4 |
| 10-01-008-09 | оцинкованной по асбесту | 6281,16 | 166,92 | 19,91 | 0,00 | 6094,33 | 25,1 |
| #### Таблица 10-01-009. Установка сжимов для рубленых стен |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м сжимов |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-009-01 | Установка сжимов для рубленых стен | 4213,16 | 811,98 | 40,60 | 0,00 | 3360,58 | 117 |
| #### Таблица 10-01-010. Установка элементов каркаса |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка элементов каркаса: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-010-01 | из брусьев | 2224,08 | 153,45 | 33,29 | 0,00 | 2037,34 | 22,5 |
| 10-01-010-02 | из бревен и пластин | 934,62 | 137,08 | 34,81 | 0,00 | 762,73 | 20,1 |
| #### Таблица 10-01-011. Заполнение каркаса плитами фибролитовыми |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-011-01 | в 1 слой | 7725,09 | 703,50 | 147,51 | 7,69 | 6874,08 | 105 |
| 10-01-011-02 | в 2 слоя | 10227,30 | 991,60 | 221,02 | 11,54 | 9014,68 | 148 |
| #### Таблица 10-01-012. Обшивка каркасных стен |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Обшивка каркасных стен: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-012-01 | досками обшивки | 3382,31 | 255,19 | 48,81 | 0,00 | 3078,31 | 36,3 |
| 10-01-012-02 | плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм | 1340,90 | 122,61 | 45,18 | 0,00 | 1173,11 | 18,3 |
| 10-01-012-03 | плитами древесностружечными 16 мм | 2761,04 | 535,38 | 43,12 | 0,00 | 2182,54 | 75,3 |
| 10-01-012-04 | досками под штукатурку | 2457,67 | 153,67 | 64,28 | 0,00 | 2239,72 | 24,2 |
| 10-01-012-05 | пергамином | 430,32 | 58,87 | 3,46 | 0,00 | 367,99 | 8,28 |
| #### Таблица 10-01-013. Устройство перегородок под штукатурку |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство перегородок под штукатурку: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-013-01 | щитовых неодранкованных толщиной 48 мм | 1564,91 | 433,72 | 348,78 | 27,32 | 782,41 | 67,14 |
| (203-9052) | Щиты перегородок, (м2) | - | - | - | - | (96,4) | - |
| 10-01-013-02 | дощатых двухслойных с прокладкой толя | 7400,92 | 913,31 | 240,12 | 18,70 | 6247,49 | 137,34 |
| 10-01-013-03 | дощатых однослойных, забранных в обвязки | 7081,83 | 678,46 | 197,18 | 15,38 | 6206,19 | 103,11 |
| 10-01-013-04 | каркасных обшитых с двух сторон досками с засыпным утеплителем | 10694,12 | 809,76 | 456,32 | 38,10 | 9428,04 | 125,35 |
| 10-01-013-05 | каркасных обшитых с двух сторон досками без утеплителя | 9049,04 | 573,15 | 254,04 | 19,89 | 8221,85 | 84,04 |
| 10-01-013-06 | каркасных из фибролитовых плит толщиной 75 мм однослойных | 4880,61 | 578,05 | 145,09 | 11,27 | 4157,47 | 87,85 |
| 10-01-013-07 | каркасных из фибролитовых плит толщиной 50 мм двухслойных с воздушной прослойкой | 6885,93 | 831,98 | 186,09 | 14,45 | 5867,86 | 126,44 |
| #### Таблица 10-01-014. Устройство чистых перегородок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство чистых перегородок: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-014-01 | щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатых) | 2148,33 | 450,80 | 301,54 | 16,58 | 1395,99 | 66,1 |
| (203-9052) | Щиты перегородок, (м2) | - | - | - | - | (96,4) | - |
| 10-01-014-02 | дощатых однослойных | 7671,17 | 853,49 | 166,54 | 12,86 | 6651,14 | 129,71 |
| 10-01-014-03 | каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон | 5420,43 | 983,84 | 20,86 | 0,00 | 4415,73 | 143 |
| 10-01-014-04 | каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны | 3766,43 | 759,24 | 32,96 | 0,00 | 2974,23 | 108 |
| #### Таблица 10-01-015. Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок и барьеров |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-015-01 | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах | 2144,41 | 632,08 | 337,71 | 0,00 | 1174,62 | 88,9 |
| (101-9083) | Приборы дверные накладные, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (203-9052) | Щиты перегородок, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| 10-01-015-02 | Устройство барьеров в гардеробных | 5024,68 | 474,67 | 408,33 | 0,00 | 4141,68 | 69,6 |
| (101-9083) | Приборы дверные накладные, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (203-9052) | Щиты перегородок, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| # Подраздел 1.3 ПЕРЕКРЫТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 10-01-021. Устройство перекрытий с укладкой балок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перекрытий |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-021-01 | каменным с накатом из щитов | 8162,00 | 698,78 | 553,68 | 43,36 | 6909,54 | 102,46 |
| (104-0004) | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (203-9063) | Балки с черепными брусками, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-021-02 | каменным с накатом из горбыля | 5648,60 | 898,94 | 483,84 | 37,66 | 4265,82 | 132,98 |
| (104-0004) | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (203-9063) | Балки с черепными брусками, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-021-03 | каменным с накатом из досок | 5853,48 | 869,06 | 336,95 | 26,25 | 4647,47 | 129,71 |
| (104-0004) | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (203-9063) | Балки с черепными брусками, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-021-04 | каменным с несущей подшивкой из досок | 6934,82 | 817,41 | 365,41 | 28,51 | 5752,00 | 118,81 |
| (104-0004) | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (203-9063) | Балки с черепными брусками, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-021-05 | рубленым с накатом из щитов | 7330,79 | 1102,38 | 544,39 | 42,43 | 5684,02 | 160,23 |
| (104-0004) | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (203-9063) | Балки с черепными брусками, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-021-06 | рубленым с накатом из горбыля | 4823,94 | 1308,35 | 475,30 | 37,00 | 3040,29 | 191,84 |
| (104-0004) | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (203-9063) | Балки с черепными брусками, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-021-07 | рубленым с накатом из досок | 5040,81 | 1289,86 | 329,01 | 25,59 | 3421,94 | 187,48 |
| (104-0004) | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (203-9063) | Балки с черепными брусками, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-021-08 | рубленым с несущей подшивкой из досок | 6105,64 | 1233,03 | 354,38 | 27,58 | 4518,23 | 177,67 |
| (104-0004) | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (203-9063) | Балки с черепными брусками, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-021-09 | нерубленым с накатом из щитов | 6891,30 | 660,93 | 546,35 | 42,70 | 5684,02 | 97,77 |
| (104-0004) | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (203-9063) | Балки с черепными брусками, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-021-10 | нерубленым с накатом из горбыля | 4377,91 | 861,75 | 475,87 | 37,13 | 3040,29 | 128,62 |
| (104-0004) | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (203-9063) | Балки с черепными брусками, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-021-11 | нерубленым с накатом из досок | 4591,79 | 840,00 | 329,85 | 25,72 | 3421,94 | 124,26 |
| (104-0004) | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (203-9063) | Балки с черепными брусками, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-021-12 | нерубленым с несущей подшивкой из досок | 5652,88 | 780,55 | 354,10 | 27,58 | 4518,23 | 114,45 |
| (104-0004) | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (203-9063) | Балки с черепными брусками, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 10-01-022. Подшивка потолков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 потолка |  |  |  |  |  |  |
|  | Подшивка потолков: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-022-01 | досками обшивки | 4419,12 | 403,03 | 60,94 | 2,65 | 3955,15 | 57,33 |
| 10-01-022-02 | под штукатурку | 3292,04 | 282,61 | 84,20 | 3,58 | 2925,23 | 42,95 |
| 10-01-022-03 | плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм | 1752,74 | 471,71 | 47,37 | 0,00 | 1233,66 | 67,1 |
| 10-01-022-04 | сталью кровельной неоцинкованной по дереву | 3822,34 | 188,60 | 9,52 | 0,00 | 3624,22 | 27,9 |
| 10-01-022-05 | сталью кровельной неоцинкованной по асбесту | 5371,91 | 224,43 | 19,91 | 0,00 | 5127,57 | 33,2 |
| 10-01-022-06 | сталью кровельной оцинкованной по дереву | 4595,63 | 165,59 | 9,52 | 0,00 | 4420,52 | 24,9 |
| 10-01-022-07 | сталью кровельной оцинкованной по асбесту | 6144,60 | 200,83 | 19,91 | 0,00 | 5923,86 | 30,2 |
| #### Таблица 10-01-023. Укладка ходовых досок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м ходов |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-023-01 | Укладка ходовых досок | 277,98 | 25,92 | 12,40 | 1,06 | 239,66 | 3,8 |
| # Подраздел 1.4 ОКНА |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 10-01-027. Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 проемов |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-027-01 | спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 40591,27 | 1374,89 | 916,95 | 90,04 | 38299,43 | 188,6 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-027-02 | спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 39298,14 | 992,76 | 745,44 | 69,35 | 37559,94 | 134,52 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-027-03 | раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 43032,50 | 1948,50 | 1108,20 | 104,75 | 39975,80 | 270,25 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-027-04 | раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 41104,93 | 1315,10 | 881,44 | 79,96 | 38908,39 | 182,4 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-027-05 | спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2 | 47384,83 | 3591,36 | 393,49 | 0,00 | 43399,98 | 464 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-027-06 | спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м2 | 44097,32 | 2560,41 | 368,04 | 0,00 | 41168,87 | 327 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-027-07 | раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2 | 48715,73 | 3606,84 | 396,08 | 0,00 | 44712,81 | 466 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-027-08 | раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м2 | 45194,86 | 2560,41 | 367,18 | 0,00 | 42267,27 | 327 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-027-09 | спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 | 44878,70 | 1499,68 | 387,43 | 0,00 | 42991,59 | 208 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-027-10 | спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м2 | 42368,32 | 1057,05 | 363,72 | 0,00 | 40947,55 | 145 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-027-11 | раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 | 46569,75 | 1874,60 | 387,43 | 0,00 | 44307,72 | 260 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-027-12 | раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м2 | 43673,04 | 1261,17 | 363,72 | 0,00 | 42048,15 | 173 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 10-01-028. Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 проемов |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-028-01 | до 5 м2 | 43769,10 | 981,55 | 788,46 | 67,49 | 41999,09 | 145,2 |
| 10-01-028-02 | до 10 м2 | 41616,10 | 704,19 | 724,78 | 63,65 | 40187,13 | 104,17 |
| 10-01-028-03 | более 10 м2 | 41359,82 | 612,73 | 739,66 | 62,99 | 40007,43 | 90,64 |
| #### Таблица 10-01-029. Установка приборов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 компл. |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка приборов: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-029-01 | фрамужных | 3147,94 | 679,21 | 18,73 | 0,00 | 2450,00 | 75,3 |
| 10-01-029-02 | оконных | 9625,25 | 316,40 | 20,85 | 0,00 | 9288,00 | 44,5 |
| #### Таблица 10-01-030. Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 проемов |  |  |  |  |  |  |
|  | Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-030-01 | 1,215 м | 42240,80 | 817,89 | 804,78 | 72,13 | 40618,13 | 120,99 |
| 10-01-030-02 | 1,815 м | 41073,98 | 633,55 | 715,30 | 63,12 | 39725,13 | 93,72 |
| 10-01-030-03 | 2,415 м | 41849,44 | 730,82 | 797,75 | 72,27 | 40320,87 | 108,11 |
| 10-01-030-04 | 3,615 м | 40895,14 | 561,42 | 718,00 | 63,38 | 39615,72 | 83,05 |
| 10-01-030-05 | 4,215 м | 41205,15 | 603,26 | 762,78 | 69,22 | 39839,11 | 89,24 |
| #### Таблица 10-01-031. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 проемов |  |  |  |  |  |  |
|  | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-031-01 | глухие, площадь проема до 5 м2 | 21548,02 | 1279,67 | 514,05 | 32,62 | 19754,30 | 182,03 |
| 10-01-031-02 | глухие, площадь проема до 10 м2 | 15577,63 | 942,51 | 465,95 | 31,16 | 14169,17 | 134,07 |
| 10-01-031-03 | открывающиеся, площадь проема до 5 м2 | 22308,99 | 1854,09 | 514,05 | 32,62 | 19940,85 | 245,25 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-031-04 | открывающиеся, площадь проема до 10 м2 | 15920,62 | 1285,50 | 465,95 | 31,16 | 14169,17 | 170,04 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 10-01-032. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 проемов |  |  |  |  |  |  |
|  | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-032-01 | одинарные, площадь проема до 2 м2 | 34474,23 | 4636,26 | 399,56 | 0,00 | 29438,41 | 599 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-032-02 | одинарные, площадь проема более 2 м2 | 28126,73 | 3096,00 | 369,24 | 0,00 | 24661,49 | 400 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-032-03 | раздельные, площадь проема до 2 м2 | 42982,06 | 5708,86 | 399,56 | 0,00 | 36873,64 | 719 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-032-04 | раздельные, площадь проема более 2 м2 | 37320,64 | 3723,86 | 371,84 | 0,00 | 33224,94 | 469 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 10-01-033. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 проемов |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-033-01 | до 1 м | 7157,27 | 881,77 | 131,79 | 5,57 | 6143,71 | 125,43 |
| 10-01-033-02 | до 2 м | 3845,10 | 465,53 | 70,60 | 2,65 | 3308,97 | 66,22 |
| 10-01-033-03 | более 2 м | 2633,00 | 319,37 | 52,46 | 1,46 | 2261,17 | 45,43 |
| #### Таблица 10-01-034. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 проемов |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-034-01 | глухих с площадью проема до 2 м2 | 158068,51 | 1214,03 | 424,49 | 20,03 | 156429,99 | 170,75 |
| 10-01-034-02 | глухих с площадью проема более 2 м2 | 154882,69 | 977,13 | 389,16 | 7,51 | 153516,40 | 137,43 |
| 10-01-034-03 | поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 160988,57 | 1536,33 | 505,65 | 20,03 | 158946,59 | 216,08 |
| 10-01-034-04 | поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 156849,27 | 1147,06 | 424,15 | 7,51 | 155278,06 | 161,33 |
| 10-01-034-05 | поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 158448,02 | 1333,48 | 485,35 | 20,03 | 156629,19 | 187,55 |
| 10-01-034-06 | поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 155372,50 | 1036,07 | 406,86 | 7,51 | 153929,57 | 145,72 |
| 10-01-034-07 | поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 159173,95 | 1381,76 | 482,99 | 20,03 | 157309,20 | 194,34 |
| 10-01-034-08 | поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 155636,96 | 1060,53 | 411,43 | 7,51 | 154165,00 | 149,16 |
| #### Таблица 10-01-035. Установка подоконных досок из ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 п. м |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-035-01 | в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 3857,31 | 147,06 | 14,22 | 0,46 | 3696,03 | 21,19 |
| (101-1689) | Доски подоконные ПВХ, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-035-02 | в панельных стенах | 3160,41 | 147,54 | 18,00 | 0,57 | 2994,87 | 21,26 |
| (101-1689) | Доски подоконные ПВХ, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-035-03 | в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 5988,46 | 148,38 | 28,14 | 0,80 | 5811,94 | 21,38 |
| (101-1689) | Доски подоконные ПВХ, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Подраздел 1.5 ДВЕРИ, ВОРОТА |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 10-01-039. Установка блоков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 проемов |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-039-01 | в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 23362,47 | 778,97 | 1246,33 | 150,50 | 21337,17 | 104,28 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-039-02 | в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | 22415,88 | 710,84 | 981,57 | 112,05 | 20723,47 | 92,92 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-039-03 | в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 23550,55 | 838,35 | 337,55 | 0,00 | 22374,65 | 115 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-039-04 | в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 | 22516,43 | 737,29 | 332,35 | 0,00 | 21446,79 | 98,7 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-039-05 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | 49966,75 | 981,64 | 1224,98 | 144,80 | 47760,13 | 142,68 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 10-01-040. Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 проемов |  |  |  |  |  |  |
|  | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-040-01 | до 2 м2 | 33581,37 | 3509,48 | 386,88 | 0,00 | 29685,01 | 442 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-040-02 | до 3 м2 | 30035,55 | 2651,96 | 369,57 | 0,00 | 27014,02 | 334 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 10-01-041. Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 проемов |  |  |  |  |  |  |
|  | Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-041-01 | спаренными, площадь проема до 3 м2 | 43036,31 | 1154,18 | 1288,56 | 154,35 | 40593,57 | 160,08 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-041-02 | спаренными, площадь проема более 3 м2 | 41982,03 | 1082,63 | 1009,49 | 111,38 | 39889,91 | 141,52 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-041-03 | раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м2 | 45114,44 | 1919,09 | 1511,11 | 185,24 | 41684,24 | 263,25 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-041-04 | раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м2 | 43696,34 | 1871,06 | 1132,18 | 128,36 | 40693,10 | 238,96 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 10-01-042. Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 проемов |  |  |  |  |  |  |
|  | Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-042-01 | спаренными, площадь проема до 3 м2 | 46738,14 | 3241,62 | 382,30 | 0,00 | 43114,22 | 414 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-042-02 | спаренными, площадь проема более 3 м2 | 44030,86 | 2350,24 | 356,69 | 0,00 | 41323,93 | 296 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-042-03 | раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м2 | 47774,38 | 3593,97 | 386,63 | 0,00 | 43793,78 | 459 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-042-04 | раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м2 | 45076,62 | 2810,76 | 367,07 | 0,00 | 41898,79 | 354 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 10-01-043. Установка коробок в деревянных стенах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 проемов |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка коробок в деревянных стенах: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-043-01 | рубленых в оконных проемах площадью до 2 м2 | 13771,26 | 2928,42 | 90,88 | 0,00 | 10751,96 | 374 |
| 10-01-043-02 | рубленых в оконных проемах площадью более 2 м2 | 9437,72 | 2020,14 | 62,32 | 0,00 | 7355,26 | 258 |
| 10-01-043-03 | рубленых в дверных проемах площадью до 3 м2 | 13496,10 | 2755,44 | 96,07 | 0,00 | 10644,59 | 356 |
| 10-01-043-04 | рубленых в дверных проемах площадью более 3 м2 | 9817,20 | 2012,40 | 69,24 | 0,00 | 7735,56 | 260 |
| 10-01-043-05 | нерубленых в оконных проемах площадью до 2 м2 | 10956,21 | 533,32 | 80,49 | 0,00 | 10342,40 | 78,2 |
| 10-01-043-06 | нерубленых в оконных проемах площадью более 2 м2 | 7450,83 | 330,09 | 55,39 | 0,00 | 7065,35 | 48,4 |
| 10-01-043-07 | нерубленых в дверных проемах площадью до 3 м2 | 10600,40 | 514,91 | 80,49 | 0,00 | 10005,00 | 75,5 |
| 10-01-043-08 | нерубленых в дверных проемах площадью более 3 м2 | 7742,76 | 367,60 | 59,72 | 0,00 | 7315,44 | 53,9 |
| #### Таблица 10-01-044. Обивка дверей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 проемов |  |  |  |  |  |  |
|  | Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-044-01 | по войлоку с двух сторон | 14641,73 | 1168,48 | 59,96 | 3,32 | 13413,29 | 174,4 |
| 10-01-044-02 | по войлоку с одной стороны | 9745,85 | 701,09 | 30,72 | 1,59 | 9014,04 | 104,64 |
| 10-01-044-03 | по асбесту с двух сторон | 14033,15 | 978,55 | 53,15 | 2,92 | 13001,45 | 147,15 |
| 10-01-044-04 | по асбесту с одной стороны | 9342,46 | 587,13 | 30,72 | 1,59 | 8724,61 | 88,29 |
| 10-01-044-05 | по дереву с двух сторон | 10240,58 | 912,88 | 25,02 | 1,33 | 9302,68 | 136,25 |
| 10-01-044-06 | по дереву с одной стороны | 6823,52 | 547,73 | 17,34 | 0,93 | 6258,45 | 81,75 |
|  | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-044-07 | по войлоку с двух сторон | 16485,37 | 1139,27 | 52,28 | 2,92 | 15293,82 | 170,04 |
| 10-01-044-08 | по войлоку с одной стороны | 10998,63 | 683,53 | 35,80 | 1,99 | 10279,30 | 102,02 |
| 10-01-044-09 | по асбесту с двух сторон | 15888,14 | 949,55 | 56,61 | 2,92 | 14881,98 | 142,79 |
| 10-01-044-10 | по асбесту с одной стороны | 10590,30 | 569,71 | 30,72 | 1,59 | 9989,87 | 85,67 |
| 10-01-044-11 | по дереву с двух сторон | 12092,55 | 884,32 | 25,02 | 1,33 | 11183,21 | 132,98 |
| 10-01-044-12 | по дереву с одной стороны | 8073,21 | 530,60 | 17,34 | 0,93 | 7525,27 | 79,79 |
| #### Таблица 10-01-045. Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 проемов |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-045-01 | каменных, площадь проема до 3 м2 | 449,20 | 248,45 | 0,87 | 0,00 | 199,88 | 35,8 |
| 10-01-045-02 | каменных, площадь проема более 3 м2 | 303,55 | 174,89 | 0,87 | 0,00 | 127,79 | 25,2 |
| 10-01-045-03 | нерубленых, площадь проема до 3 м2 | 379,40 | 181,13 | 0,87 | 0,00 | 197,40 | 26,1 |
| 10-01-045-04 | нерубленых, площадь проема более 3 м2 | 255,46 | 128,39 | 0,87 | 0,00 | 126,20 | 18,5 |
| #### Таблица 10-01-046. Установка ворот |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 полотен и проемов |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-046-01 | Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками | 60339,55 | 1728,67 | 1579,62 | 121,06 | 57031,26 | 228,66 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-046-02 | Установка ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками | 43555,81 | 625,99 | 336,93 | 0,00 | 42592,89 | 90,2 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 10-01-047. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 проемов |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-047-01 | в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 156729,73 | 1449,21 | 471,30 | 11,95 | 154809,22 | 201 |
| 10-01-047-02 | в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 150452,09 | 888,11 | 386,98 | 5,92 | 149177,00 | 124,91 |
| 10-01-047-03 | балконных в каменных стенах | 174024,94 | 1564,48 | 490,24 | 18,89 | 171970,22 | 220,04 |
| 10-01-047-04 | в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | 147871,58 | 1128,46 | 524,12 | 11,95 | 146219,00 | 160,52 |
| 10-01-047-05 | в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2 | 145636,34 | 709,96 | 412,19 | 5,92 | 144514,19 | 100,99 |
| # Подраздел 1.6 ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 10-01-052. Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м2 горизонтальной проекции |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-052-01 | внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки | 465,45 | 38,37 | 6,06 | 0,00 | 421,02 | 4,9 |
| 10-01-052-02 | внутриквартирных лестниц без подшивки | 415,38 | 31,95 | 5,19 | 0,00 | 378,24 | 4,08 |
| 10-01-052-03 | крылец | 359,18 | 62,66 | 35,59 | 0,00 | 260,93 | 8,49 |
| 10-01-052-04 | козырьков | 97,57 | 36,16 | 1,73 | 0,00 | 59,68 | 4,9 |
| #### Таблица 10-01-053. Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-053-01 | Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец | 2596,39 | 337,53 | 35,81 | 1,86 | 2223,05 | 42,51 |
| # Подраздел 1.7 ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 10-01-057. Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 деталей |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка по месту шкафных и антресольных: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-057-01 | стенок | 23408,59 | 465,90 | 340,88 | 21,75 | 22601,81 | 70,06 |
| 10-01-057-02 | полок | 20831,92 | 931,80 | 336,85 | 21,75 | 19563,27 | 140,12 |
| #### Таблица 10-01-058. Установка шкафных и антресольных дверных блоков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 шт. блоков |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка дверных блоков: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-058-01 | шкафных | 196,15 | 48,00 | 41,46 | 2,78 | 106,69 | 7,1 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (203-9126) | Блоки дверные шкафные, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-058-02 | антресольных | 106,74 | 22,11 | 12,96 | 0,80 | 71,67 | 3,27 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (203-9127) | Блоки дверные антресольные, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 10-01-059. Установка штучных изделий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. изделий |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-059-01 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | 2268,80 | 489,98 | 267,48 | 19,69 | 1511,34 | 75,15 |
| (203-9130) | Изделия штучные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| #### Таблица 10-01-060. Установка и крепление наличников |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м коробок блоков |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 502,30 | 52,00 | 3,46 | 0,00 | 446,84 | 7,82 |
| # Подраздел 1.8 ЭСТАКАДЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 10-01-064. Устройство эстакад |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 древесины в конструкции |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство эстакад: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-064-01 | на сваях, высота до 3 м | 145438,31 | 11961,71 | 21427,44 | 1639,51 | 112049,16 | 1545,44 |
| 10-01-064-02 | на сваях, высота более 3 м | 121078,61 | 9977,39 | 23417,10 | 1795,78 | 87684,12 | 1319,76 |
| 10-01-064-03 | на лежнях, высота 1 м | 153906,25 | 18794,98 | 1941,29 | 78,10 | 133169,98 | 2456,86 |
| 10-01-064-04 | на лежнях, высота 2 м | 144098,09 | 15920,45 | 1992,85 | 78,10 | 126184,79 | 2105,88 |
| 10-01-064-05 | на лежнях, высота 3 м и более | 124957,27 | 14475,64 | 1925,71 | 79,56 | 108555,92 | 1892,24 |
| #### Таблица 10-01-065. Ограждение деревянных эстакад |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м ограждения |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-065-01 | Ограждение деревянных эстакад | 4002,00 | 1376,05 | 57,92 | 3,18 | 2568,03 | 184,21 |
| #### Таблица 10-01-066. Устройство моторных будок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 площади застройки |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-066-01 | Устройство моторных будок | 84900,52 | 5241,29 | 2047,42 | 110,32 | 77611,81 | 745,56 |
| (101-9083) | Приборы дверные накладные, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9084) | Приборы оконные, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Подраздел 1.9 ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 10-01-070. Устройство заборов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 забора |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство заборов (с установкой столбов): |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-070-01 | глухих | 8921,25 | 1336,01 | 786,08 | 76,11 | 6799,16 | 185,3 |
| 10-01-070-02 | решетчатых высотой до 1,2 м | 5591,46 | 960,99 | 154,66 | 5,04 | 4475,81 | 135,16 |
| 10-01-070-03 | решетчатых высотой до 1,6 м | 5548,92 | 914,49 | 153,55 | 5,30 | 4480,88 | 128,62 |
| 10-01-070-04 | решетчатых высотой до 2 м | 6087,84 | 891,24 | 724,03 | 72,93 | 4472,57 | 125,35 |
|  | Устройство заборов (при установленных столбах): |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-070-05 | глухих | 7338,22 | 1096,56 | 586,70 | 57,81 | 5654,96 | 150,42 |
| 10-01-070-06 | решетчатых высотой до 1,2 м | 4342,81 | 708,09 | 96,12 | 4,11 | 3538,60 | 98,21 |
| 10-01-070-07 | решетчатых высотой до 1,6 м | 4441,94 | 689,20 | 97,77 | 4,24 | 3654,97 | 95,59 |
| 10-01-070-08 | решетчатых высотой до 2 м | 4890,94 | 678,24 | 525,79 | 55,03 | 3686,91 | 94,07 |
| #### Таблица 10-01-071. Устройство калиток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 калиток |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство калиток (с установкой столбов): |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-071-01 | глухих | 15076,03 | 2722,21 | 503,94 | 14,45 | 11849,88 | 395,67 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-071-02 | решетчатых высотой до 1,2 м | 14799,75 | 2542,23 | 473,05 | 15,38 | 11784,47 | 369,51 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-071-03 | решетчатых высотой до 1,6 м | 14450,53 | 2384,75 | 471,93 | 16,44 | 11593,85 | 346,62 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-071-04 | решетчатых высотой до 2 м | 13073,38 | 2287,26 | 433,62 | 15,38 | 10352,50 | 332,45 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Устройство калиток (при установленных столбах): |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-071-05 | глухих | 10346,24 | 1807,31 | 268,28 | 5,17 | 8270,65 | 262,69 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-071-06 | решетчатых высотой до 1,2 м | 10948,19 | 1829,80 | 301,36 | 10,87 | 8817,03 | 265,96 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-071-07 | решетчатых высотой до 1,6 м | 10244,94 | 1814,81 | 264,80 | 9,95 | 8165,33 | 263,78 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-071-08 | решетчатых высотой до 2 м | 9131,48 | 1799,81 | 265,37 | 12,86 | 7066,30 | 261,6 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 10-01-072. Устройство ворот |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 ворот |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство ворот (с установкой столбов): |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-072-01 | глухих | 12250,31 | 2234,76 | 2153,48 | 232,45 | 7862,07 | 324,82 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-072-02 | решетчатых высотой до 1,2 м | 12940,39 | 2294,76 | 400,94 | 14,72 | 10244,69 | 333,54 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-072-03 | решетчатых высотой до 1,6 м | 12145,69 | 2219,76 | 376,58 | 13,92 | 9549,35 | 322,64 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-072-04 | решетчатых высотой до 2 м | 13113,27 | 2174,77 | 2241,39 | 236,96 | 8697,11 | 316,1 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Устройство ворот (при установленных столбах): |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-072-05 | глухих | 10564,54 | 1912,30 | 2061,90 | 229,53 | 6590,34 | 277,95 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-072-06 | решетчатых высотой до 1,2 м | 10289,57 | 1942,29 | 259,80 | 10,21 | 8087,48 | 282,31 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-072-07 | решетчатых высотой до 1,6 м | 9418,90 | 1927,29 | 225,18 | 9,15 | 7266,43 | 280,13 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-072-08 | решетчатых высотой до 2 м | 10485,45 | 1919,80 | 2089,56 | 232,32 | 6476,09 | 279,04 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 10-01-073. Устройство заборов из щитов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 забора |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство заборов из щитов (с установкой столбов): |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-073-01 | глухих | 10988,02 | 402,18 | 786,08 | 76,11 | 9799,76 | 58,97 |
| 10-01-073-02 | решетчатых высотой до 1,2 м | 8783,99 | 450,46 | 161,48 | 5,44 | 8172,05 | 66,05 |
| 10-01-073-03 | решетчатых высотой до 1,6 м | 8517,73 | 408,11 | 157,26 | 5,44 | 7952,36 | 59,84 |
| 10-01-073-04 | решетчатых высотой до 2 м | 8846,88 | 382,87 | 724,89 | 72,93 | 7739,12 | 56,14 |
|  | Устройство заборов из щитов (при установленных столбах): |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-073-05 | глухих | 9472,75 | 165,08 | 575,49 | 57,81 | 8732,18 | 24,42 |
| 10-01-073-06 | решетчатых высотой до 1,2 м | 7517,55 | 195,30 | 87,41 | 3,58 | 7234,84 | 28,89 |
| 10-01-073-07 | решетчатых высотой до 1,6 м | 7396,12 | 177,59 | 92,09 | 4,11 | 7126,44 | 26,27 |
| 10-01-073-08 | решетчатых высотой до 2 м | 7637,71 | 166,50 | 519,18 | 54,90 | 6952,03 | 24,63 |
| #### Таблица 10-01-074. Устройство калиток из готовых полотен |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 калиток |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство калиток из готовых полотен (с установкой столбов): |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-074-01 | глухих | 26132,09 | 1338,93 | 503,94 | 14,45 | 24289,22 | 192,93 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-074-02 | решетчатых высотой до 1,2 м | 26962,63 | 1157,38 | 473,05 | 15,38 | 25332,20 | 166,77 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-074-03 | решетчатых высотой до 1,6 м | 27118,97 | 998,53 | 471,93 | 16,44 | 25648,51 | 143,88 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-074-04 | решетчатых высотой до 2 м | 26007,05 | 892,62 | 433,62 | 15,38 | 24680,81 | 128,62 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах): |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-074-05 | глухих | 21389,05 | 410,78 | 268,28 | 5,17 | 20709,99 | 59,19 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-074-06 | решетчатых высотой до 1,2 м | 23100,37 | 434,24 | 301,36 | 10,87 | 22364,77 | 62,57 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-074-07 | решетчатых высотой до 1,6 м | 22904,66 | 419,87 | 264,80 | 9,95 | 22219,99 | 60,5 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-074-08 | решетчатых высотой до 2 м | 22068,47 | 408,49 | 265,37 | 12,86 | 21394,61 | 58,86 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 10-01-075. Устройство ворот из готовых полотен |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 ворот |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство ворот из готовых полотен (с установкой столбов): |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-075-01 | глухих | 37614,41 | 847,24 | 2153,48 | 232,45 | 34613,69 | 122,08 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-075-02 | решетчатых высотой до 1,2 м | 41781,70 | 900,19 | 400,94 | 14,72 | 40480,57 | 129,71 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-075-03 | решетчатых высотой до 1,6 м | 41653,80 | 824,54 | 376,58 | 13,92 | 40452,68 | 118,81 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-075-04 | решетчатых высотой до 2 м | 42668,06 | 779,15 | 2241,39 | 236,96 | 39647,52 | 112,27 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Устройство ворот из готовых полотен (при установленных столбах): |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-075-05 | глухих | 35455,66 | 525,63 | 2061,90 | 229,53 | 32868,13 | 74,77 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-075-06 | решетчатых высотой до 1,2 м | 39105,16 | 553,26 | 259,80 | 10,21 | 38292,10 | 78,7 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-075-07 | решетчатых высотой до 1,6 м | 38943,11 | 542,51 | 225,18 | 9,15 | 38175,42 | 77,17 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-075-08 | решетчатых высотой до 2 м | 40050,90 | 534,84 | 2089,56 | 232,32 | 37426,50 | 76,08 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Подраздел 1.10 ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 10-01-079. Установка стульев на лежнях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка стульев на лежнях глубиной заложения: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-079-01 | до 1,5 м | 859,02 | 116,38 | 48,23 | 2,73 | 694,41 | 17,85 |
| 10-01-079-02 | более 1,5 м | 881,60 | 140,05 | 46,28 | 2,39 | 695,27 | 21,06 |
| #### Таблица 10-01-080. Устройство ростверков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-080-01 | Устройство ростверков из брусьев по деревянным сваям | 2661,05 | 311,47 | 40,94 | 0,00 | 2308,64 | 41,2 |
| #### Таблица 10-01-081. Устройство цоколей с установкой забирки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 вертикальной проекции цоколя |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство цоколей с установкой забирки: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-081-01 | из горбыля с обшивкой досками и утеплением | 18061,47 | 2384,76 | 1147,98 | 82,62 | 14528,73 | 358,61 |
| 10-01-081-02 | из досок | 9234,27 | 1507,34 | 250,31 | 10,21 | 7476,62 | 219,09 |
| #### Таблица 10-01-082. Укладка по фермам прогонов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка по фермам прогонов: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-082-01 | из досок | 1712,44 | 111,38 | 35,06 | 1,99 | 1566,00 | 14,39 |
| 10-01-082-02 | из брусьев | 1817,25 | 117,76 | 35,07 | 1,99 | 1664,42 | 15,04 |
| #### Таблица 10-01-083. Устройство по фермам настила |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство по фермам настила: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-083-01 | из щитов деревянных с плитным утеплителем | 7168,21 | 249,38 | 407,12 | 27,45 | 6511,71 | 37,5 |
| 10-01-083-02 | рабочего толщиной 25 мм разреженного | 3378,35 | 168,21 | 79,10 | 6,10 | 3131,04 | 23,33 |
| 10-01-083-03 | рабочего толщиной 25 мм сплошного | 4222,27 | 210,60 | 99,69 | 7,82 | 3911,98 | 29,21 |
| 10-01-083-04 | рабочего толщиной 40 мм разреженного | 4985,13 | 176,68 | 122,87 | 9,55 | 4685,58 | 24,85 |
| 10-01-083-05 | рабочего толщиной 40 мм сплошного | 6251,49 | 220,91 | 152,25 | 11,80 | 5878,33 | 31,07 |
| 10-01-083-06 | рабочего толщиной 50 мм разреженного | 6070,60 | 184,43 | 152,25 | 11,80 | 5733,92 | 25,94 |
| 10-01-083-07 | рабочего толщиной 50 мм сплошного | 7621,23 | 230,93 | 198,26 | 15,51 | 7192,04 | 32,48 |
| 10-01-083-08 | защитного | 3634,57 | 212,98 | 72,29 | 5,70 | 3349,30 | 29,54 |
| # Подраздел 1.11 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 10-01-089. Антисептирование водными растворами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий |  |  |  |  |  |  |
|  | Антисептирование водными растворами: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-089-01 | стен | 266,68 | 44,51 | 9,41 | 0,40 | 212,76 | 6,26 |
| 10-01-089-02 | перегородок | 314,24 | 54,60 | 11,39 | 0,53 | 248,25 | 7,68 |
| 10-01-089-03 | покрытий по фермам | 196,45 | 31,21 | 5,70 | 0,27 | 159,54 | 4,39 |
| #### Таблица 10-01-090. Антисептирование пастами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий |  |  |  |  |  |  |
|  | Антисептирование пастами: |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-090-01 | стен рубленых | 332,14 | 44,80 | 2,60 | 0,00 | 284,74 | 6,07 |
| 10-01-090-02 | перекрытий по открытым прогонам | 1369,32 | 79,71 | 8,29 | 0,27 | 1281,32 | 10,42 |
| 10-01-090-03 | перекрытий прогонов, балок, накатов | 626,29 | 53,11 | 3,71 | 0,13 | 569,47 | 7,11 |
| 10-01-090-04 | перегородок с двух сторон | 1411,01 | 120,28 | 9,41 | 0,40 | 1281,32 | 15,91 |
| 10-01-090-05 | покрытий прогонов по фермам | 90,55 | 4,26 | 0,87 | 0,00 | 85,42 | 0,57 |
| #### Таблица 10-01-091. Антисептическая обработка деревянных конструкций составами "Пирилакс" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-091-01 | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 241,83 | 39,02 | 39,65 | 0,46 | 163,16 | 5,1 |
| #### Таблица 10-01-092. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном (антипиреном-антисептиком) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-092-01 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор" | 222,22 | 40,87 | 44,67 | 0,46 | 136,68 | 5,94 |
| #### Таблица 10-01-093. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-093-01 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" | 127,73 | 61,24 | 64,78 | 0,68 | 1,71 | 8,98 |
| (113-9004) | Антисептик, (кг) | - | - | - | - | (13,8) | - |
| #### Таблица 10-01-094. Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-094-01 | Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель" | 1072,01 | 134,32 | 70,23 | 0,68 | 867,46 | 18,2 |
| # Раздел 2. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 2.1 ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 10-02-001. Укладка щитов над подпольными каналами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-001-01 | Укладка щитов над подпольными каналами | 6597,85 | 157,48 | 333,37 | 18,30 | 6107,00 | 25,4 |
| # Подраздел 2.2 КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 10-02-004. Установка колонн клееных объемом до 1 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 колонна |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка колонн клееных объемом до 1 м3: |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-004-01 | на фундамент | 154,44 | 49,77 | 102,57 | 12,46 | 2,10 | 6,43 |
| (101-0783) | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (203-9141) | Колонны деревянные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-02-004-02 | на металлический башмак | 133,40 | 29,81 | 102,10 | 12,46 | 1,49 | 3,99 |
| (101-0783) | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (203-9141) | Колонны деревянные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Подраздел 2.3 ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 10-02-007. Сборка цокольных перекрытий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перекрытий |  |  |  |  |  |  |
|  | Сборка цокольных перекрытий: |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-007-01 | по балкам с дощатыми полами | 1379,43 | 674,01 | 219,55 | 10,74 | 485,87 | 97,12 |
| (301-1514) | Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-02-007-02 | по лагам с дощатыми полами | 1405,15 | 892,62 | 162,34 | 7,56 | 350,19 | 128,62 |
| 10-02-007-03 | по балкам с настилами из нестроганых досок | 1044,69 | 548,47 | 243,39 | 13,39 | 252,83 | 79,03 |
| #### Таблица 10-02-008. Утепление цоколя плитами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м утепляемого цоколя |  |  |  |  |  |  |
|  | Утепление цоколя плитами: |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-008-01 | минераловатными полужесткими толщиной 60 мм | 485,58 | 388,08 | 97,50 | 5,30 | 0,00 | 55,92 |
| 10-02-008-02 | фибролитовыми толщиной 75 мм | 574,35 | 434,24 | 140,11 | 7,69 | 0,00 | 62,57 |
| #### Таблица 10-02-009. Сборка перекрытий с настилкой полов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перекрытий |  |  |  |  |  |  |
|  | Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам: |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-009-01 | с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами | 2022,49 | 1088,10 | 533,83 | 27,98 | 400,56 | 154,78 |
| 10-02-009-02 | с подшивкой досками обшивки, с утеплением минераловатными плитами | 1987,92 | 1233,69 | 446,44 | 23,07 | 307,79 | 175,49 |
| 10-02-009-03 | с подшивкой досками обшивки | 1581,38 | 965,50 | 319,09 | 16,18 | 296,79 | 137,34 |
| 10-02-009-04 | открытых | 1256,76 | 662,86 | 319,09 | 16,18 | 274,81 | 94,29 |
| #### Таблица 10-02-010. Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перекрытий |  |  |  |  |  |  |
|  | Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам: |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-010-01 | с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами | 903,02 | 561,97 | 268,83 | 14,85 | 72,22 | 82,4 |
| 10-02-010-02 | с укладкой щитов наката, с утеплением термолитом | 5317,95 | 602,46 | 383,67 | 21,08 | 4331,82 | 91,56 |
| 10-02-010-03 | с несущей подшивкой досками, с утеплением минераловатными плитами | 1157,05 | 723,33 | 268,83 | 14,85 | 164,89 | 106,06 |
| #### Таблица 10-02-011. Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перекрытий |  |  |  |  |  |  |
|  | Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой щитов наката, с утеплением: |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-011-01 | минеральным войлоком | 782,85 | 437,44 | 298,69 | 16,44 | 46,72 | 65,29 |
| 10-02-011-02 | термолитом | 5949,56 | 454,72 | 410,68 | 22,54 | 5084,16 | 71,61 |
| #### Таблица 10-02-012. Сборка перекрытий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 панелей |  |  |  |  |  |  |
|  | Сборка перекрытий из панелей площадью: |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-012-01 | до 5 м2 | 991,57 | 335,20 | 571,86 | 50,65 | 84,51 | 50,03 |
| 10-02-012-02 | более 5 м2 | 648,80 | 262,85 | 292,87 | 30,23 | 93,08 | 37,39 |
| # Подраздел 2.4 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 10-02-018. Сборка стен щитовой конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 стен (без вычета проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Сборка стен щитовой конструкции: |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-018-01 | наружных с обшивкой досками строгаными | 1941,32 | 854,80 | 388,33 | 30,37 | 698,19 | 123,17 |
| 10-02-018-02 | наружных с обшивкой досками под штукатурку | 2219,27 | 669,50 | 356,71 | 27,85 | 1193,06 | 96,47 |
| 10-02-018-03 | внутренних несущих | 747,12 | 340,41 | 285,79 | 22,41 | 120,92 | 49,05 |
| #### Таблица 10-02-019. Сборка стен каркасной конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Сборка стен каркасной конструкции: |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-019-01 | наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой досками обшивки | 3380,14 | 1862,27 | 858,02 | 47,07 | 659,85 | 277,95 |
| 10-02-019-02 | наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой асбестоцементными листами | 3366,89 | 2181,05 | 470,86 | 24,40 | 714,98 | 322,64 |
| 10-02-019-03 | внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 1 слой | 3948,49 | 802,85 | 149,78 | 8,22 | 2995,86 | 117,72 |
| 10-02-019-04 | внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя | 7388,87 | 1168,48 | 326,56 | 17,90 | 5893,83 | 174,4 |
| 10-02-019-05 | с дополнительным утеплением древесноволокнистыми плитами | 214,04 | 135,14 | 51,42 | 2,92 | 27,48 | 20,17 |
| #### Таблица 10-02-020. Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 панелей |  |  |  |  |  |  |
|  | Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью: |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-020-01 | до 5 м2 | 2205,15 | 801,85 | 1157,55 | 135,92 | 245,75 | 115,54 |
| 10-02-020-02 | до 10 м2 | 1630,39 | 595,31 | 845,86 | 94,41 | 189,22 | 85,78 |
| 10-02-020-03 | более 10 м2 | 1293,90 | 493,99 | 657,79 | 73,33 | 142,12 | 71,18 |
| #### Таблица 10-02-021. Сборка стен для промышленных зданий из панелей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 панель |  |  |  |  |  |  |
|  | Сборка стен для промышленных зданий из панелей площадью: |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-021-01 | до 5 м2 | 104,84 | 17,29 | 72,65 | 9,02 | 14,90 | 2,46 |
| (101-0783) | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9154) | Панели стеновые прямоугольные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-02-021-02 | до 15 м2 | 128,51 | 21,16 | 91,47 | 11,01 | 15,88 | 3,01 |
| (101-0783) | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9154) | Панели стеновые прямоугольные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 10-02-022. Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 кладки стен |  |  |  |  |  |  |
|  | Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков: |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-022-01 | крупных | 85,63 | 13,71 | 50,76 | 5,30 | 21,16 | 2,01 |
| 10-02-022-02 | мелких | 94,56 | 26,33 | 19,22 | 1,46 | 49,01 | 3,93 |
| #### Таблица 10-02-023. Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-023-01 | Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей | 2326,98 | 452,87 | 1460,47 | 160,05 | 413,64 | 64,42 |
| #### Таблица 10-02-024. Сборка стен из брусьев |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Сборка стен из брусьев толщиной: |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-024-01 | 100 мм | 3158,91 | 1611,07 | 316,88 | 34,21 | 1230,96 | 223,45 |
| 10-02-024-02 | 150 мм | 3917,83 | 1642,51 | 469,97 | 52,38 | 1805,35 | 227,81 |
| 10-02-024-03 | 180 мм | 4371,71 | 1666,09 | 560,49 | 63,12 | 2145,13 | 231,08 |
| #### Таблица 10-02-025. Прибивка по стенам маячных реек |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-025-01 | Прибивка по стенам маячных реек | 223,96 | 134,89 | 12,12 | 0,00 | 76,95 | 20,5 |
| # Подраздел 2.5 ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 10-02-031. Сборка перегородок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 панелей и перегородок (без вычета проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Сборка перегородок: |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-031-01 | из панелей площадью до 5 м2 | 1763,82 | 461,44 | 1142,21 | 131,94 | 160,17 | 66,49 |
| 10-02-031-02 | из панелей площадью более 5 м2 | 905,02 | 254,14 | 574,04 | 65,24 | 76,84 | 36,62 |
| 10-02-031-03 | дощатых щитовых | 552,55 | 305,17 | 159,44 | 8,75 | 87,94 | 45,89 |
| # Подраздел 2.6 КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 10-02-035. Сборка кровли, карнизов, фронтонов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов |  |  |  |  |  |  |
|  | Сборка: |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-035-01 | кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами | 1001,81 | 396,24 | 193,19 | 8,35 | 412,38 | 58,1 |
| 10-02-035-02 | карнизов | 1388,85 | 1036,54 | 99,48 | 5,44 | 252,83 | 155,87 |
| 10-02-035-03 | фронтонов из строганых досок | 779,88 | 500,31 | 114,84 | 6,23 | 164,73 | 74,01 |
| 10-02-035-04 | фронтонов из готовых щитов | 525,55 | 224,65 | 169,10 | 9,28 | 131,80 | 32,37 |
| #### Таблица 10-02-036. Установка стропил |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-036-01 | Установка стропил | 267,60 | 89,25 | 35,80 | 1,99 | 142,55 | 12,86 |
| # Подраздел 2.7 ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 10-02-040. Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 горизонтальной проекции лестниц |  |  |  |  |  |  |
|  | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами: |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-040-01 | прямыми | 2162,87 | 1341,42 | 533,45 | 29,30 | 288,00 | 173,31 |
| 10-02-040-02 | с забежными ступенями | 2551,17 | 1449,33 | 753,71 | 41,37 | 348,13 | 194,02 |
| #### Таблица 10-02-041. Ограждение лестничных площадок перилами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м перил |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-041-01 | Ограждение лестничных площадок перилами | 404,37 | 207,50 | 113,11 | 6,23 | 83,76 | 28,78 |
| # Подраздел 2.8 ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 10-02-045. Сборка веранд и террас |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 пола |  |  |  |  |  |  |
|  | Сборка: |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-045-01 | веранд | 4173,24 | 1753,64 | 1109,84 | 59,27 | 1309,76 | 237,62 |
| 10-02-045-02 | террас | 1723,54 | 769,43 | 124,71 | 5,44 | 829,40 | 99,41 |
| #### Таблица 10-02-046. Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сборка: |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-046-01 | крыльца на 3 ступени | 53,32 | 26,14 | 5,20 | 0,00 | 21,98 | 3,8 |
| 10-02-046-02 | козырька над входом без покрытия | 25,96 | 12,37 | 2,60 | 0,00 | 10,99 | 1,76 |
| 10-02-046-03 | люфт-клозета | 37,69 | 18,71 | 0,87 | 0,00 | 18,11 | 2,72 |
| # Подраздел 2.9 СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 10-02-050. Установка блоков (контейнеров) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м3 блоков |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка блоков (контейнеров): |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-050-01 | без заделки стыков | 31,35 | 14,59 | 16,76 | 1,99 | 0,00 | 1,93 |
| 10-02-050-02 | с заделкой стыков | 85,88 | 28,88 | 16,76 | 1,99 | 40,24 | 3,82 |
| # Раздел 3. ГРАДИРНИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 10-03-001. Обшивка козырьков воздуховходных окон |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 обшивки |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-001-01 | Обшивка козырьков воздуховходных окон в градирнях с башней высотой до 80 м | 9984,49 | 975,83 | 139,25 | 7,69 | 8869,41 | 140,61 |
| #### Таблица 10-03-002. Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 щитов |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-002-01 | Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах | 5909,50 | 200,12 | 87,04 | 4,77 | 5622,34 | 26,16 |
| #### Таблица 10-03-003. Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 щитов |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-003-01 | Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок | 8057,53 | 197,66 | 977,86 | 109,79 | 6882,01 | 27,8 |
| #### Таблица 10-03-004. Устройство мостков на трубах водораспределения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 древесины в деле |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-004-01 | Устройство мостков на трубах водораспределения | 2653,11 | 155,71 | 37,67 | 1,86 | 2459,73 | 21,36 |
| # Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 4.1 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 10-04-001. Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-001-01 | в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм | 5931,81 | 1174,54 | 124,75 | 6,90 | 4632,52 | 172,22 |
| 10-04-001-02 | в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 108 мм | 6677,82 | 1300,92 | 135,28 | 7,43 | 5241,62 | 190,75 |
| 10-04-001-03 | в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм | 9276,59 | 1442,16 | 227,08 | 12,46 | 7607,35 | 211,46 |
| 10-04-001-04 | в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 136 мм | 10053,92 | 1546,23 | 236,74 | 12,99 | 8270,95 | 226,72 |
| 10-04-001-05 | в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм | 11329,42 | 2231,93 | 192,39 | 10,61 | 8905,10 | 309,56 |
| 10-04-001-06 | в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 108 мм | 14757,75 | 2939,23 | 229,93 | 12,60 | 11588,59 | 407,66 |
| 10-04-001-07 | в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 106 мм | 14679,85 | 2514,85 | 285,06 | 15,65 | 11879,94 | 348,8 |
| 10-04-001-08 | в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 136 мм | 18215,00 | 3222,15 | 331,39 | 18,17 | 14661,46 | 446,9 |
| #### Таблица 10-04-002. Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами: |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-002-01 | в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм | 6234,24 | 953,14 | 125,62 | 6,90 | 5155,48 | 137,34 |
| 10-04-002-02 | в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм | 10410,97 | 1240,59 | 229,93 | 12,60 | 8940,45 | 178,76 |
| 10-04-002-03 | в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм | 11020,73 | 1838,20 | 186,45 | 10,21 | 8996,08 | 264,87 |
| 10-04-002-04 | в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 98 мм | 15196,59 | 2125,65 | 289,89 | 15,91 | 12781,05 | 306,29 |
| 10-04-002-05 | в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 150 мм | 18790,13 | 2503,88 | 357,53 | 19,62 | 15928,72 | 360,79 |
| #### Таблица 10-04-003. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство перегородок на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной: |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-003-01 | 50 мм | 11039,39 | 1100,25 | 108,24 | 9,68 | 9830,90 | 152,6 |
| 10-04-003-02 | 75 мм | 12234,91 | 1351,73 | 213,23 | 10,08 | 10669,95 | 187,48 |
| 10-04-003-03 | 100 мм | 13789,86 | 1320,30 | 233,67 | 11,27 | 12235,89 | 183,12 |
| # Подраздел 4.2 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 10-04-009. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-009-01 | без изоляции | 9834,52 | 1644,74 | 136,88 | 7,29 | 8052,90 | 220,18 |
| 10-04-009-02 | с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм | 13957,28 | 1884,50 | 164,50 | 8,62 | 11908,28 | 246,34 |
| 10-04-009-03 | с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм | 15664,47 | 2067,95 | 179,00 | 9,41 | 13417,52 | 270,32 |
| 10-04-009-04 | с изоляционной прослойкой толщиной 90 мм | 16451,60 | 2059,61 | 187,54 | 9,81 | 14204,45 | 269,23 |
| 10-04-009-05 | с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм | 17024,75 | 2051,27 | 195,22 | 10,21 | 14778,26 | 268,14 |
| #### Таблица 10-04-010. Устройство перегородок в жилых зданиях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-010-01 | в один слой без изоляции | 8601,82 | 1697,33 | 128,48 | 6,63 | 6776,01 | 229,99 |
| 10-04-010-02 | в два слоя без изоляции | 12481,28 | 2340,86 | 231,35 | 11,93 | 9909,07 | 317,19 |
| 10-04-010-03 | в один слой с изоляцией | 12071,90 | 1866,25 | 159,45 | 8,35 | 10046,20 | 252,88 |
| 10-04-010-04 | в два слоя с изоляцией | 15952,49 | 2509,79 | 263,44 | 13,79 | 13179,26 | 340,08 |
| 10-04-010-05 | Устройство перегородок в жилых зданиях на двухрядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией | 18504,08 | 2847,65 | 283,63 | 14,85 | 15372,80 | 385,86 |
| #### Таблица 10-04-011. Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-011-01 | в один слой без изоляции | 4910,25 | 1375,56 | 134,39 | 6,90 | 3400,30 | 186,39 |
| (101-9165) | Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м2) | - | - | - | - | (210) | - |
| 10-04-011-02 | в два слоя без изоляции | 5816,56 | 2027,14 | 241,43 | 12,46 | 3547,99 | 274,68 |
| (101-9165) | Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м2) | - | - | - | - | (420) | - |
| 10-04-011-03 | в один слой без изоляции | 8957,84 | 1544,49 | 164,25 | 8,49 | 7249,10 | 209,28 |
| (101-9165) | Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м2) | - | - | - | - | (210) | - |
| 10-04-011-04 | в два слоя без изоляции | 9855,94 | 2196,07 | 271,28 | 14,06 | 7388,59 | 297,57 |
| (101-9165) | Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м2) | - | - | - | - | (420) | - |
| #### Таблица 10-04-012. Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. проемов |  |  |  |  |  |  |
|  | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-012-01 | жилых зданий | 1288,01 | 521,64 | 3,49 | 0,00 | 762,88 | 69 |
| 10-04-012-02 | зданий промышленных предприятий | 9699,26 | 617,65 | 28,32 | 0,00 | 9053,29 | 81,7 |
| 10-04-012-03 | общественных зданий | 3974,39 | 576,05 | 19,79 | 0,00 | 3378,55 | 75,3 |
| #### Таблица 10-04-013. Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 проемов |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка: |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-013-01 | деревянных дверных блоков | 20283,79 | 520,03 | 331,39 | 18,17 | 19432,37 | 73,14 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-04-013-02 | металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | 25571,78 | 1310,65 | 355,80 | 19,62 | 23905,33 | 162,41 |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (203-9061) | Коробки дверные металлические, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Раздел 5. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 10-05-001. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): |  |  |  |  |  |  |
| 10-05-001-01 | глухих | 6789,37 | 723,24 | 28,76 | 0,00 | 6037,37 | 98 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-05-001-02 | с одним дверным проемом | 7664,42 | 760,14 | 38,68 | 0,00 | 6865,60 | 103 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-05-001-03 | с двумя дверными проемами | 7915,95 | 767,52 | 38,62 | 0,00 | 7109,81 | 104 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-05-001-04 | с тремя дверными проемами и деформационным швом | 7684,55 | 767,52 | 43,57 | 0,00 | 6873,46 | 104 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| #### Таблица 10-05-002. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): |  |  |  |  |  |  |
| 10-05-002-01 | глухих | 9850,04 | 974,16 | 16,82 | 0,00 | 8859,06 | 132 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-05-002-02 | с одним дверным проемом | 10894,71 | 1003,68 | 20,50 | 0,00 | 9870,53 | 136 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-05-002-03 | с двумя дверными проемами | 11268,45 | 1011,06 | 19,93 | 0,00 | 10237,46 | 137 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-05-002-04 | с тремя дверными проемами и деформационным швом | 11143,48 | 1018,44 | 17,64 | 0,00 | 10107,40 | 138 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| #### Таблица 10-05-003. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113): |  |  |  |  |  |  |
| 10-05-003-01 | глухих | 13553,52 | 1269,36 | 21,02 | 0,00 | 12263,14 | 172 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-05-003-02 | с одним дверным проемом | 14789,14 | 1298,88 | 25,60 | 0,00 | 13464,66 | 176 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-05-003-03 | с двумя дверными проемами | 15278,56 | 1306,26 | 25,12 | 0,00 | 13947,18 | 177 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| #### Таблица 10-05-004. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1): |  |  |  |  |  |  |
| 10-05-004-01 | глухих | 12031,20 | 1343,16 | 21,64 | 0,00 | 10666,40 | 182 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (206) | - |
| 10-05-004-02 | с одним дверным проемом | 13739,29 | 1387,44 | 27,40 | 0,00 | 12324,45 | 188 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (206) | - |
| 10-05-004-03 | с двумя дверными проемами | 14288,55 | 1402,20 | 27,52 | 0,00 | 12858,83 | 190 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (206) | - |
| 10-05-004-04 | с тремя дверными проемами и деформационным швом | 14007,58 | 1409,58 | 22,11 | 0,00 | 12575,89 | 191 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (206) | - |
| #### Таблица 10-05-005. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2): |  |  |  |  |  |  |
| 10-05-005-01 | глухих | 13733,45 | 1571,94 | 23,14 | 0,00 | 12138,37 | 213 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (206) | - |
| 10-05-005-02 | с одним дверным проемом | 15539,39 | 1616,22 | 28,84 | 0,00 | 13894,33 | 219 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (206) | - |
| 10-05-005-03 | с двумя дверными проемами | 16166,96 | 1638,36 | 29,40 | 0,00 | 14499,20 | 222 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (206) | - |
| 10-05-005-04 | с тремя дверными проемами и деформационным швом | 15848,71 | 1638,36 | 23,91 | 0,00 | 14186,44 | 222 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (206) | - |
| #### Таблица 10-05-006. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
| 10-05-006-01 | Устройство глухих перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116) | 16711,72 | 1357,92 | 22,84 | 0,00 | 15330,96 | 184 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| #### Таблица 10-05-007. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118): |  |  |  |  |  |  |
| 10-05-007-01 | глухих | 35175,08 | 1675,26 | 33,30 | 0,00 | 33466,52 | 227 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-05-007-02 | с одним дверным проемом | 36395,37 | 1697,40 | 40,78 | 0,00 | 34657,19 | 230 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-05-007-03 | с двумя дверными проемами | 36983,30 | 1741,68 | 40,58 | 0,00 | 35201,04 | 236 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| #### Таблица 10-05-008. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): |  |  |  |  |  |  |
| 10-05-008-01 | одним слоем с оконным проемом | 4717,53 | 612,54 | 21,65 | 0,00 | 4083,34 | 83 |
| 10-05-008-02 | двумя слоями с оконным проемом | 6259,09 | 767,52 | 15,98 | 0,00 | 5475,59 | 104 |
| 10-05-008-03 | одним слоем с дверным проемом | 4722,93 | 597,78 | 25,95 | 0,00 | 4099,20 | 81 |
| 10-05-008-04 | двумя слоями с дверным проемом | 6328,06 | 730,62 | 16,87 | 0,00 | 5580,57 | 99 |
| #### Таблица 10-05-009. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): |  |  |  |  |  |  |
| 10-05-009-01 | оконным проемом | 5321,35 | 523,98 | 18,48 | 0,00 | 4778,89 | 71 |
| 10-05-009-02 | с дверным проемом | 5445,26 | 494,46 | 12,72 | 0,00 | 4938,08 | 67 |
| #### Таблица 10-05-010. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626): |  |  |  |  |  |  |
| 10-05-010-01 | с оконным проемом | 6986,78 | 656,82 | 23,37 | 0,00 | 6306,59 | 89 |
| 10-05-010-02 | с дверным проемом | 7156,05 | 619,92 | 14,12 | 0,00 | 6522,01 | 84 |
| #### Таблица 10-05-011. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 потолка |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: |  |  |  |  |  |  |
| 10-05-011-01 | двухуровневых (П 112) | 5358,47 | 678,96 | 11,97 | 0,00 | 4667,54 | 92 |
| (201-9010) | Тяга подвесов, (шт.) | - | - | - | - | (183) | - |
| 10-05-011-02 | одноуровневых (П 113) | 5401,28 | 715,86 | 20,05 | 0,00 | 4665,37 | 97 |
| (201-9010) | Тяга подвесов, (шт.) | - | - | - | - | (81) | - |
| # Раздел 6. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 10-06-031. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-031-01 | глухих | 9318,97 | 767,52 | 28,76 | 0,00 | 8522,69 | 104 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-06-031-02 | с одним дверным проемом | 10370,62 | 797,04 | 38,68 | 0,00 | 9534,90 | 108 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-06-031-03 | с двумя дверными проемами | 10720,81 | 804,42 | 38,62 | 0,00 | 9877,77 | 109 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-06-031-04 | с тремя дверными проемами и деформационным швом | 10447,33 | 811,80 | 43,69 | 0,00 | 9591,84 | 110 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| #### Таблица 10-06-032. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-032-01 | глухих | 13404,04 | 1062,72 | 16,82 | 0,00 | 12324,50 | 144 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-06-032-02 | с одним дверным проемом | 14672,88 | 1084,86 | 20,50 | 0,00 | 13567,52 | 147 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-06-032-03 | с двумя дверными проемами | 15198,60 | 1107,00 | 19,93 | 0,00 | 14071,67 | 150 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-06-032-04 | с тремя дверными проемами и деформационным швом | 15075,10 | 1107,00 | 17,64 | 0,00 | 13950,46 | 150 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| #### Таблица 10-06-033. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363): |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-033-01 | глухих | 20909,30 | 1387,44 | 21,02 | 0,00 | 19500,84 | 188 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-06-033-02 | с одним дверным проемом | 22606,79 | 1409,58 | 25,60 | 0,00 | 21171,61 | 191 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-06-033-03 | с двумя дверными проемами | 23432,38 | 1424,34 | 25,12 | 0,00 | 21982,92 | 193 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| #### Таблица 10-06-034. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365): |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-034-01 | глухих | 15540,92 | 1387,44 | 21,64 | 0,00 | 14131,84 | 188 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (206) | - |
| 10-06-034-02 | с одним дверным проемом | 17480,50 | 1431,72 | 27,34 | 0,00 | 16021,44 | 194 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (206) | - |
| 10-06-034-03 | с двумя дверными проемами | 18174,50 | 1453,86 | 27,60 | 0,00 | 16693,04 | 197 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (206) | - |
| 10-06-034-04 | с тремя дверными проемами и деформационным швом | 17894,92 | 1453,86 | 22,11 | 0,00 | 16418,95 | 197 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (206) | - |
| #### Таблица 10-06-035. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-035-01 | Устройство глухих перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336) | 18918,06 | 1372,68 | 22,84 | 0,00 | 17522,54 | 186 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| #### Таблица 10-06-036. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367): |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-036-01 | глухих | 42744,54 | 1749,06 | 33,30 | 0,00 | 40962,18 | 237 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-06-036-02 | с одним дверным проемом | 44470,67 | 1771,20 | 40,78 | 0,00 | 42658,69 | 240 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-06-036-03 | с двумя дверными проемами | 45327,06 | 1793,34 | 40,58 | 0,00 | 43493,14 | 243 |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| #### Таблица 10-06-037. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663): |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-037-01 | одним слоем с оконным проемом | 5776,79 | 642,06 | 21,65 | 0,00 | 5113,08 | 87 |
| 10-06-037-02 | двумя слоями с оконным проемом | 8246,77 | 885,60 | 15,98 | 0,00 | 7345,19 | 120 |
| 10-06-037-03 | одним слоем с дверным проемом | 5818,29 | 619,92 | 25,95 | 0,00 | 5172,42 | 84 |
| 10-06-037-04 | двумя слоями с дверным проемом | 8369,52 | 789,66 | 16,87 | 0,00 | 7562,99 | 107 |
| #### Таблица 10-06-038. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-038-01 | оконным проемом | 6231,42 | 531,36 | 18,48 | 0,00 | 5681,58 | 72 |
| 10-06-038-02 | с дверным проемом | 6396,54 | 509,22 | 12,72 | 0,00 | 5874,60 | 69 |
| #### Таблица 10-06-039. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666): |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-039-01 | с оконным проемом | 8788,35 | 715,86 | 23,37 | 0,00 | 8049,12 | 97 |
| 10-06-039-02 | с дверным проемом | 9062,29 | 678,96 | 14,12 | 0,00 | 8369,21 | 92 |
| #### Таблица 10-06-040. Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 потолка |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»: |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-040-01 | двухуровневых (П 212) | 6468,58 | 738,00 | 14,27 | 0,00 | 5716,31 | 100 |
| (201-9010) | Тяга подвесов, (шт.) | - | - | - | - | (148) | - |
| 10-06-040-02 | одноуровневых (П 213) | 6441,21 | 774,90 | 19,80 | 0,00 | 5646,51 | 105 |
| (201-9010) | Тяга подвесов, (шт.) | - | - | - | - | (67) | - |

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

СОДЕРЖАНИЕ:

@#@#C:\CCS\66\F\6-F-10.doc

Часть 10. Деревянные конструкции	3

Раздел 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ	3

Подраздел 1.1 КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА	3

Таблица 10-01-001. Сборка и установка конструкций кровельных покрытий	3

Таблица 10-01-002. Установка стропил	4

Таблица 10-01-003. Устройство слуховых окон	4

Подраздел 1.2 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ	4

Таблица 10-01-007. Рубка стен	4

Таблица 10-01-008. Дополнительные работы по устройству деревянных стен	4

Таблица 10-01-009. Установка сжимов для рубленых стен	4

Таблица 10-01-010. Установка элементов каркаса	4

Таблица 10-01-011. Заполнение каркаса плитами фибролитовыми	5

Таблица 10-01-012. Обшивка каркасных стен	5

Таблица 10-01-013. Устройство перегородок под штукатурку	5

Таблица 10-01-014. Устройство чистых перегородок	5

Таблица 10-01-015. Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных	6

Подраздел 1.3 ПЕРЕКРЫТИЯ	6

Таблица 10-01-021. Устройство перекрытий с укладкой балок	6

Таблица 10-01-022. Подшивка потолков	7

Таблица 10-01-023. Укладка ходовых досок	7

Подраздел 1.4 ОКНА	8

Таблица 10-01-027. Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами	8

Таблица 10-01-028. Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами	9

Таблица 10-01-029. Установка приборов	9

Таблица 10-01-030. Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий	9

Таблица 10-01-031. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий	9

Таблица 10-01-032. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах	9

Таблица 10-01-033. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах	10

Таблица 10-01-034. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей	10

Таблица 10-01-035. Установка подоконных досок из ПВХ	10

Подраздел 1.5 ДВЕРИ, ВОРОТА	11

Таблица 10-01-039. Установка блоков	11

Таблица 10-01-040. Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах	11

Таблица 10-01-041. Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками	11

Таблица 10-01-042. Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками	12

Таблица 10-01-043. Установка коробок в деревянных стенах	12

Таблица 10-01-044. Обивка дверей	12

Таблица 10-01-045. Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах	13

Таблица 10-01-046. Установка ворот	13

Таблица 10-01-047. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах	13

Подраздел 1.6 ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ	13

Таблица 10-01-052. Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков	13

Таблица 10-01-053. Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец	14

Подраздел 1.7 ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	14

Таблица 10-01-057. Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок	14

Таблица 10-01-058. Установка шкафных и антресольных дверных блоков	14

Таблица 10-01-059. Установка штучных изделий	14

Таблица 10-01-060. Установка и крепление наличников	14

Подраздел 1.8 ЭСТАКАДЫ	14

Таблица 10-01-064. Устройство эстакад	14

Таблица 10-01-065. Ограждение деревянных эстакад	14

Таблица 10-01-066. Устройство моторных будок	15

Подраздел 1.9 ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	15

Таблица 10-01-070. Устройство заборов	15

Таблица 10-01-071. Устройство калиток	15

Таблица 10-01-072. Устройство ворот	15

Таблица 10-01-073. Устройство заборов из щитов	16

Таблица 10-01-074. Устройство калиток из готовых полотен	16

Таблица 10-01-075. Устройство ворот из готовых полотен	17

Подраздел 1.10 ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ	17

Таблица 10-01-079. Установка стульев на лежнях	17

Таблица 10-01-080. Устройство ростверков	17

Таблица 10-01-081. Устройство цоколей с установкой забирки	17

Таблица 10-01-082. Укладка по фермам прогонов	18

Таблица 10-01-083. Устройство по фермам настила	18

Подраздел 1.11 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ	18

Таблица 10-01-089. Антисептирование водными растворами	18

Таблица 10-01-090. Антисептирование пастами	18

Таблица 10-01-091. Антисептическая обработка деревянных конструкций составами "Пирилакс"	18

Таблица 10-01-092. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном (антипиреном-антисептиком)	19

Таблица 10-01-093. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"	19

Таблица 10-01-094. Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель"	19

Раздел 2. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ	19

Подраздел 2.1 ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	19

Таблица 10-02-001. Укладка щитов над подпольными каналами	19

Подраздел 2.2 КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ	19

Таблица 10-02-004. Установка колонн клееных объемом до 1 м3	19

Подраздел 2.3 ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ	20

Таблица 10-02-007. Сборка цокольных перекрытий	20

Таблица 10-02-008. Утепление цоколя плитами	20

Таблица 10-02-009. Сборка перекрытий с настилкой полов	20

Таблица 10-02-010. Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам	20

Таблица 10-02-011. Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам	20

Таблица 10-02-012. Сборка перекрытий	21

Подраздел 2.4 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ	21

Таблица 10-02-018. Сборка стен щитовой конструкции	21

Таблица 10-02-019. Сборка стен каркасной конструкции	21

Таблица 10-02-020. Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей	21

Таблица 10-02-021. Сборка стен для промышленных зданий из панелей	21

Таблица 10-02-022. Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков	22

Таблица 10-02-023. Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей	22

Таблица 10-02-024. Сборка стен из брусьев	22

Таблица 10-02-025. Прибивка по стенам маячных реек	22

Подраздел 2.5 ПЕРЕГОРОДКИ	22

Таблица 10-02-031. Сборка перегородок	22

Подраздел 2.6 КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА	22

Таблица 10-02-035. Сборка кровли, карнизов, фронтонов	22

Таблица 10-02-036. Установка стропил	22

Подраздел 2.7 ЛЕСТНИЦЫ	23

Таблица 10-02-040. Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами	23

Таблица 10-02-041. Ограждение лестничных площадок перилами	23

Подраздел 2.8 ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ	23

Таблица 10-02-045. Сборка веранд и террас	23

Таблица 10-02-046. Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов	23

Подраздел 2.9 СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)	23

Таблица 10-02-050. Установка блоков (контейнеров)	23

Раздел 3. ГРАДИРНИ	23

Таблица 10-03-001. Обшивка козырьков воздуховходных окон	23

Таблица 10-03-002. Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах	24

Таблица 10-03-003. Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	24

Таблица 10-03-004. Устройство мостков на трубах водораспределения	24

Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ	24

Подраздел 4.1 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ	24

Таблица 10-04-001. Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий	24

Таблица 10-04-002. Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру	25

Таблица 10-04-003. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий	25

Подраздел 4.2 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	25

Таблица 10-04-009. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий	25

Таблица 10-04-010. Устройство перегородок в жилых зданиях	25

Таблица 10-04-011. Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях	26

Таблица 10-04-012. Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках	26

Таблица 10-04-013. Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	26

Раздел 5. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»	26

Таблица 10-05-001. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111)	26

Таблица 10-05-002. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112)	27

Таблица 10-05-003. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113)	27

Таблица 10-05-004. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1)	27

Таблица 10-05-005. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2)	28

Таблица 10-05-006. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116)	28

Таблица 10-05-007. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118)	28

Таблица 10-05-008. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623)	29

Таблица 10-05-009. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)	29

Таблица 10-05-010. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626)	29

Таблица 10-05-011. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»	29

Раздел 6. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»	30

Таблица 10-06-031. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361)	30

Таблица 10-06-032. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362)	30

Таблица 10-06-033. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363)	30

Таблица 10-06-034. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365)	31

Таблица 10-06-035. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336)	31

Таблица 10-06-036. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367)	31

Таблица 10-06-037. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663)	32

Таблица 10-06-038. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665)	32

Таблица 10-06-039. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666)	32

Таблица 10-06-040. Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»	32