ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕР-14-2001

# Часть 14. Конструкции в сельском строительстве

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Раздел 1. ЗДАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 14-01-001. Устройство деревянного надцокольного пояса |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |
| 14-01-001-01 | Устройство деревянного надцокольного пояса | 10904,49 | 909,14 | 78,98 | 0,00 | 9916,37 | 131 |
| #### Таблица 14-01-002. Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 стен |  |  |  |  |  |  |
| 14-01-002-01 | Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей | 28913,85 | 741,91 | 1724,42 | 174,90 | 26447,52 | 102,9 |
| #### Таблица 14-01-003. Установка деревянных клееных трехшарнирных арок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 арка |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка деревянных клееных трехшарнирных арок пролетом: |  |  |  |  |  |  |
| 14-01-003-01 | 9 м | 349,98 | 126,25 | 221,75 | 25,19 | 1,98 | 16,7 |
| (203-0412) | Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею КБ-3, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 14-01-003-02 | 12 м | 360,08 | 127,76 | 230,34 | 25,59 | 1,98 | 16,9 |
| (203-0412) | Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею КБ-3, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 14-01-003-03 | 18 м | 500,51 | 167,83 | 330,70 | 35,14 | 1,98 | 22,2 |
| (203-0412) | Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею КБ-3, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 14-01-004. Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 ферма |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм пролетом: |  |  |  |  |  |  |
| 14-01-004-01 | 12 м | 288,87 | 77,48 | 203,13 | 21,61 | 8,26 | 10,01 |
| (203-9050) | Конструкции ферм, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 14-01-004-02 | 18 м | 375,14 | 102,09 | 264,79 | 27,32 | 8,26 | 13,19 |
| (203-9050) | Конструкции ферм, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 14-01-005. Установка рам сборных железобетонных из двух полурам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 рама |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка рам сборных железобетонных из двух полурам пролетом: |  |  |  |  |  |  |
| 14-01-005-01 | 12 м | 292,92 | 51,86 | 185,08 | 20,42 | 55,98 | 6,34 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 14-01-005-02 | 18 м | 417,27 | 82,62 | 287,60 | 31,56 | 47,05 | 10,1 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 14-01-005-03 | 21 м | 470,52 | 87,61 | 334,03 | 36,86 | 48,88 | 10,71 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 14-01-006. Устройство покрытия из асбестоцементных плит |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
| 14-01-006-01 | Устройство покрытия из асбестоцементных плит | 27902,19 | 449,72 | 549,17 | 61,26 | 26903,30 | 61,69 |
| (204-9282) | Крепежные детали (анкера), (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 14-01-007. Устройство каналов навозоудаления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 сборных железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство каналов навозоудаления: |  |  |  |  |  |  |
| 14-01-007-01 | с Г-образным сечением блоков | 240,53 | 43,52 | 78,66 | 6,50 | 118,35 | 6,19 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-0009) | Бетон тяжелый, класс В25 (М350), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 14-01-007-02 | с лотковым сечением блоков | 241,71 | 34,91 | 117,63 | 11,80 | 89,17 | 4,73 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 14-01-008. Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 железобетона |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления: |  |  |  |  |  |  |
| 14-01-008-01 | одноячейковых | 82017,75 | 3597,96 | 2447,62 | 49,19 | 75972,17 | 527,56 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 14-01-008-02 | двухячейковых | 79836,27 | 3330,34 | 2598,78 | 82,61 | 73907,15 | 488,32 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 14-01-009. Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в каналах навозоудаления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 бетона |  |  |  |  |  |  |
| 14-01-009-01 | Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в каналах навозоудаления | 73447,03 | 2958,65 | 257,24 | 11,67 | 70231,14 | 433,82 |
| #### Таблица 14-01-010. Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях каналов навозоудаления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 бетона |  |  |  |  |  |  |
| 14-01-010-01 | Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях каналов навозоудаления | 78756,96 | 8183,76 | 300,42 | 16,31 | 70272,78 | 1164,12 |
| #### Таблица 14-01-011. Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции |  |  |  |  |  |  |
| 14-01-011-01 | Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка | 1480,38 | 69,09 | 89,52 | 0,00 | 1321,77 | 10,5 |
| #### Таблица 14-01-012. Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 |  |  |  |  |  |  |
| 14-01-012-01 | Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления | 2668,28 | 62,73 | 274,01 | 31,69 | 2331,54 | 8,7 |
| #### Таблица 14-01-013. Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 щитов |  |  |  |  |  |  |
| 14-01-013-01 | Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления | 6650,54 | 282,30 | 169,93 | 9,28 | 6198,31 | 44,04 |
| #### Таблица 14-01-014. Установка трапов бетонных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 трап |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка трапов бетонных размером: |  |  |  |  |  |  |
| 14-01-014-01 | 200х200 мм | 132,13 | 36,09 | 2,02 | 0,13 | 94,02 | 5,2 |
| 14-01-014-02 | 450х450 мм с гидравлическим затвором | 582,21 | 157,54 | 10,82 | 0,53 | 413,85 | 22,7 |
| #### Таблица 14-01-015. Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 внутренней поверхности шахты |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании: |  |  |  |  |  |  |
| 14-01-015-01 | с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 200х200 мм | 38056,08 | 2559,40 | 481,87 | 19,36 | 35014,81 | 382 |
| 14-01-015-02 | с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 400х400 мм | 27782,47 | 1802,30 | 345,68 | 12,86 | 25634,49 | 269 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 14-01-015-03 | с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 600х600 мм | 27491,68 | 1648,20 | 348,25 | 13,26 | 25495,23 | 246 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 14-01-015-04 | с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 1000х1000 мм | 26086,72 | 1554,40 | 318,86 | 11,67 | 24213,46 | 232 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 14-01-015-05 | с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 200х200 мм | 33250,73 | 2485,70 | 409,13 | 16,44 | 30355,90 | 371 |
| 14-01-015-06 | с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 400х400 мм | 30428,47 | 2110,50 | 392,08 | 16,04 | 27925,89 | 315 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 14-01-015-07 | с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 600х600 мм | 27226,24 | 1922,90 | 340,36 | 13,53 | 24962,98 | 287 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 14-01-015-08 | с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 1000х1000 мм | 25661,81 | 1788,90 | 316,52 | 12,33 | 23556,39 | 267 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 14-01-016. Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого скота |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 |  |  |  |  |  |  |
| 14-01-016-01 | Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого скота | 511,93 | 140,70 | 286,81 | 30,23 | 84,42 | 19,3 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 14-01-017. Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |
| 14-01-017-01 | Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота | 1501,41 | 460,40 | 513,66 | 0,00 | 527,35 | 60,9 |
| (103-9210) | Трубы водогазопроводные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 14-01-018. Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных панелей для содержания крупного рогатого скота |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 |  |  |  |  |  |  |
| 14-01-018-01 | Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных панелей для содержания крупного рогатого скота | 221,31 | 26,16 | 93,79 | 5,83 | 101,36 | 3,46 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 14-01-019. Устройство ограждения выгульных дворов из жердей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м ограждения |  |  |  |  |  |  |
| 14-01-019-01 | Устройство ограждения выгульных дворов из жердей | 206,55 | 29,81 | 87,74 | 9,04 | 89,00 | 4,41 |
| #### Таблица 14-01-020. Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания животных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 пола |  |  |  |  |  |  |
| 14-01-020-01 | Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания животных | 8289,79 | 442,56 | 158,31 | 8,62 | 7688,92 | 63,77 |
| #### Таблица 14-01-021. Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 подстилающего слоя |  |  |  |  |  |  |
| 14-01-021-01 | Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона | 570,99 | 13,34 | 0,28 | 0,00 | 557,37 | 2,1 |
| #### Таблица 14-01-022. Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок |  |  |  |  |  |  |
| 14-01-022-01 | Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок | 7463,65 | 806,76 | 127,69 | 0,00 | 6529,20 | 108 |
| # Раздел 2. ТЕПЛИЦЫ И ОВОЩЕХРАНИЛИЩА |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 2.1 ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 14-02-001. Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 конструкция |  |  |  |  |  |  |
| 14-02-001-01 | Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков | 14,97 | 9,23 | 0,87 | 0,00 | 4,87 | 1,25 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 14-02-002. Установка сборных железобетонных цокольных плит |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 конструкция |  |  |  |  |  |  |
| 14-02-002-01 | Установка сборных железобетонных цокольных плит | 139,22 | 14,52 | 50,04 | 4,64 | 74,66 | 1,92 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 14-02-003. Установка каркасов и ограждений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка каркасов и ограждений: |  |  |  |  |  |  |
| 14-02-003-01 | стальных блочных теплиц | 1001,45 | 950,93 | 36,78 | 1,99 | 13,74 | 131,89 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9006) | Конструкции металлические, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 14-02-003-02 | стальных ангарных теплиц | 1316,81 | 1005,94 | 288,17 | 29,84 | 22,70 | 139,52 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9006) | Конструкции металлические, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 14-02-003-03 | алюминиевых комбинированных теплиц | 1364,82 | 1328,15 | 36,67 | 1,99 | 0,00 | 184,21 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9006) | Конструкции металлические, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 14-02-004. Остекление мерным стеклом теплиц |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 остекления |  |  |  |  |  |  |
|  | Остекление мерным стеклом теплиц: |  |  |  |  |  |  |
| 14-02-004-01 | блочных | 3629,13 | 233,75 | 18,46 | 1,06 | 3376,92 | 33,25 |
| 14-02-004-02 | ангарных | 3627,07 | 478,93 | 17,34 | 0,93 | 3130,80 | 67,36 |
| #### Таблица 14-02-005. Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек: |  |  |  |  |  |  |
| 14-02-005-01 | привод сдвоенный | 262,69 | 234,52 | 15,58 | 0,00 | 12,59 | 30,3 |
| (509-9006) | Мотор-редуктор, (шт.) | - | - | - | - | (2) | - |
| (509-9007) | Редуктор цилиндрический, (шт.) | - | - | - | - | (2) | - |
| 14-02-005-02 | привод боковой и торцовый | 124,50 | 113,79 | 4,33 | 0,00 | 6,38 | 14,1 |
| (509-9006) | Мотор-редуктор, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (509-9007) | Редуктор цилиндрический, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 14-02-005-03 | цилиндрический редуктор (с двумя редукторами) | 82,18 | 73,11 | 1,73 | 0,00 | 7,34 | 10,4 |
| (509-9007) | Редуктор цилиндрический, (шт.) | - | - | - | - | (2) | - |
| 14-02-005-04 | торцовый цилиндрический редуктор | 55,72 | 51,17 | 0,87 | 0,00 | 3,68 | 5,58 |
| (509-9007) | Редуктор цилиндрический, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 14-02-005-05 | червячный редуктор | 48,14 | 37,97 | 1,73 | 0,00 | 8,44 | 5,34 |
| (509-9022) | Редуктор червячный, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 14-02-005-06 | передача реечная | 2,77 | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,37 |
| (509-9008) | Реечная передача, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 14-02-005-07 | выключатель конечный | 16,26 | 13,22 | 0,00 | 0,00 | 3,04 | 1,88 |
| (509-9005) | Выключатель путевой (конечный), (шт.) | - | - | - | - | (2) | - |
| #### Таблица 14-02-006. Установка валов механизмов открывания и закрывания форточек |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |
| 14-02-006-01 | Установка валов механизмов открывания и закрывания форточек | 1070,82 | 980,56 | 90,01 | 0,00 | 0,25 | 136 |
| (509-9004) | Валы, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 14-02-007. Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм с соединением: |  |  |  |  |  |  |
| 14-02-007-01 | на фланцах | 1441,47 | 155,30 | 1,73 | 0,00 | 1284,44 | 20,3 |
| 14-02-007-02 | на штуцерах | 1285,87 | 145,64 | 2,60 | 0,00 | 1137,63 | 20,2 |
| # Подраздел 2.2 ТЕПЛИЦЫ ПЛЕНОЧНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 14-02-012. Установка деревянных конструкций каркасов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка деревянных конструкций каркасов: |  |  |  |  |  |  |
| 14-02-012-01 | теплиц | 7662,70 | 382,28 | 32,89 | 0,00 | 7247,53 | 51,8 |
| 14-02-012-02 | перегородок из брусков | 2161,61 | 286,53 | 31,16 | 0,00 | 1843,92 | 40,3 |
| #### Таблица 14-02-013. Заполнение дверных проемов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м2 проемов |  |  |  |  |  |  |
| 14-02-013-01 | Заполнение дверных проемов | 60,37 | 14,56 | 3,46 | 0,00 | 42,35 | 2,02 |
| (101-9083) | Приборы дверные накладные, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 14-02-014. Установка металлических конструкций каркасов и ограждений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |
| 14-02-014-01 | Установка металлических конструкций каркасов и ограждений | 941,25 | 774,90 | 36,04 | 0,00 | 130,31 | 105 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 14-02-015. Покрытие пленкой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | Покрытие пленкой: |  |  |  |  |  |  |
| 14-02-015-01 | стен и кровель | 649,78 | 81,80 | 0,87 | 0,00 | 567,11 | 12,3 |
| 14-02-015-02 | перегородок и дверных полотен | 777,35 | 39,42 | 0,87 | 0,00 | 737,06 | 5,78 |
| # Подраздел 2.3 ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ И ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 14-02-020. Заполнение теплиц питательным компостом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 компоста в деле |  |  |  |  |  |  |
| 14-02-020-01 | Заполнение теплиц питательным компостом | 16367,14 | 60,57 | 2866,03 | 113,37 | 13440,54 | 9,29 |
| #### Таблица 14-02-021. Подвеска проволочных шпалерных опор |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м проволоки |  |  |  |  |  |  |
| 14-02-021-01 | Подвеска проволочных шпалерных опор | 135,97 | 17,82 | 0,87 | 0,00 | 117,28 | 2,33 |
| #### Таблица 14-02-022. Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
| 14-02-022-01 | Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления | 619,46 | 406,05 | 37,22 | 0,00 | 176,19 | 55,7 |
| (507-9024) | Стальные опоры, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 14-02-023. Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м труб оросителя |  |  |  |  |  |  |
| 14-02-023-01 | Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей | 491,25 | 403,16 | 4,33 | 0,00 | 83,76 | 52,7 |
| (101-9909) | Шланги, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (509-9003) | Ороситель, (м) | - | - | - | - | (100) | - |
| # Подраздел 2.4 ОВОЩЕХРАНИЛИЩА |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 14-02-028. Устройство стен секций из щитов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 разборной стены |  |  |  |  |  |  |
| 14-02-028-01 | Устройство стен секций из щитов | 16848,25 | 1240,59 | 312,99 | 9,95 | 15294,67 | 178,76 |

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

СОДЕРЖАНИЕ:

@#@#C:\CCS\66\F\6-F-14.doc

Часть 14. Конструкции в сельском строительстве	3

Раздел 1. ЗДАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ	3

Таблица 14-01-001. Устройство деревянного надцокольного пояса	3

Таблица 14-01-002. Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей	3

Таблица 14-01-003. Установка деревянных клееных трехшарнирных арок	3

Таблица 14-01-004. Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм	3

Таблица 14-01-005. Установка рам сборных железобетонных из двух полурам	3

Таблица 14-01-006. Устройство покрытия из асбестоцементных плит	4

Таблица 14-01-007. Устройство каналов навозоудаления	4

Таблица 14-01-008. Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления	4

Таблица 14-01-009. Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в каналах навозоудаления	4

Таблица 14-01-010. Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях каналов навозоудаления	4

Таблица 14-01-011. Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка	4

Таблица 14-01-012. Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления	5

Таблица 14-01-013. Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления	5

Таблица 14-01-014. Установка трапов бетонных	5

Таблица 14-01-015. Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана	5

Таблица 14-01-016. Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого скота	6

Таблица 14-01-017. Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота	6

Таблица 14-01-018. Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных панелей для содержания крупного рогатого скота	6

Таблица 14-01-019. Устройство ограждения выгульных дворов из жердей	6

Таблица 14-01-020. Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания животных	6

Таблица 14-01-021. Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона	6

Таблица 14-01-022. Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок	6

Раздел 2. ТЕПЛИЦЫ И ОВОЩЕХРАНИЛИЩА	7

Подраздел 2.1 ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ	7

Таблица 14-02-001. Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков	7

Таблица 14-02-002. Установка сборных железобетонных цокольных плит	7

Таблица 14-02-003. Установка каркасов и ограждений	7

Таблица 14-02-004. Остекление мерным стеклом теплиц	7

Таблица 14-02-005. Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек	7

Таблица 14-02-006. Установка валов механизмов открывания и закрывания форточек	8

Таблица 14-02-007. Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм	8

Подраздел 2.2 ТЕПЛИЦЫ ПЛЕНОЧНЫЕ	8

Таблица 14-02-012. Установка деревянных конструкций каркасов	8

Таблица 14-02-013. Заполнение дверных проемов	8

Таблица 14-02-014. Установка металлических конструкций каркасов и ограждений	8

Таблица 14-02-015. Покрытие пленкой	8

Подраздел 2.3 ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ И ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ	9

Таблица 14-02-020. Заполнение теплиц питательным компостом	9

Таблица 14-02-021. Подвеска проволочных шпалерных опор	9

Таблица 14-02-022. Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления	9

Таблица 14-02-023. Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей	9

Подраздел 2.4 ОВОЩЕХРАНИЛИЩА	9

Таблица 14-02-028. Устройство стен секций из щитов	9