ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕР-20-2001

# Часть 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Раздел 1. ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 20-01-001. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-01 | 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 1746,18 | 1193,48 | 142,72 | 6,90 | 409,98 | 167,86 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-001-02 | 0,5 мм, периметром до 600 мм | 1746,18 | 1193,48 | 142,72 | 6,90 | 409,98 | 167,86 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-001-03 | 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 1616,64 | 1092,74 | 114,33 | 5,44 | 409,57 | 153,69 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-001-04 | 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 1747,91 | 1193,48 | 144,45 | 6,90 | 409,98 | 167,86 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-001-05 | 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 1582,98 | 1092,74 | 117,43 | 5,70 | 372,81 | 153,69 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-001-06 | 0,6 мм, диаметром до 450 мм | 1416,87 | 945,49 | 106,87 | 5,04 | 364,51 | 132,98 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-001-07 | 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 1446,73 | 945,49 | 136,73 | 3,58 | 364,51 | 132,98 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-001-08 | 0,7 мм, диаметром до 800 мм | 1208,16 | 711,43 | 143,85 | 4,77 | 352,88 | 100,06 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-001-09 | 0,7 мм, периметром 900 мм | 1616,64 | 1092,74 | 114,33 | 5,44 | 409,57 | 153,69 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-001-10 | 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 1416,87 | 945,49 | 106,87 | 5,04 | 364,51 | 132,98 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-001-11 | 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 1176,12 | 711,43 | 111,81 | 3,71 | 352,88 | 100,06 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-001-12 | 0,7 мм, периметром до 3200 мм | 1004,79 | 575,06 | 116,89 | 4,11 | 312,84 | 80,88 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-001-13 | 0,7 мм, периметром до 3600 мм | 999,26 | 529,34 | 116,56 | 4,11 | 353,36 | 74,45 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-001-14 | 0,7 мм, периметром 4000 мм | 917,89 | 483,62 | 107,05 | 3,85 | 327,22 | 68,02 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-001-15 | 0,9 мм, периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм | 917,89 | 483,62 | 107,05 | 3,85 | 327,22 | 68,02 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-001-16 | 0,9 мм, периметром до 5200 мм | 1025,82 | 437,90 | 114,09 | 4,24 | 473,83 | 61,59 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-001-17 | 0,9 мм, периметром до 7200 мм | 993,64 | 337,87 | 111,74 | 4,51 | 544,03 | 47,52 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-001-18 | 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм | 997,64 | 575,06 | 109,74 | 3,71 | 312,84 | 80,88 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-001-19 | 1,0 мм, диаметром до 1250 мм | 992,44 | 529,34 | 109,74 | 3,71 | 353,36 | 74,45 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-001-20 | 1,2 мм, диаметром 1400 мм | 925,50 | 440,18 | 123,80 | 4,64 | 361,52 | 61,91 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-001-21 | 1,2 мм, диаметром 1600 мм | 865,27 | 409,18 | 120,52 | 4,51 | 335,57 | 57,55 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 20-01-002. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-01 | 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 3163,95 | 1193,48 | 142,72 | 6,90 | 1827,75 | 167,86 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-002-02 | 0,5 мм, периметром до 600 мм | 3163,95 | 1193,48 | 142,72 | 6,90 | 1827,75 | 167,86 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-002-03 | 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 3441,62 | 1092,74 | 114,33 | 5,44 | 2234,55 | 153,69 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-002-04 | 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 3165,68 | 1193,48 | 144,45 | 6,90 | 1827,75 | 167,86 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-002-05 | 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 3407,97 | 1092,74 | 117,43 | 5,70 | 2197,80 | 153,69 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-002-06 | 0,6 мм, диаметром до 450 мм | 2172,52 | 945,49 | 106,87 | 5,04 | 1120,16 | 132,98 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-002-07 | 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 2200,14 | 945,49 | 134,49 | 3,32 | 1120,16 | 132,98 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-002-08 | 0,7 мм, диаметром до 800 мм | 1871,36 | 711,43 | 142,12 | 4,77 | 1017,81 | 100,06 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-002-09 | 0,7 мм, периметром 900 мм | 3441,62 | 1092,74 | 114,33 | 5,44 | 2234,55 | 153,69 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-002-10 | 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 2172,52 | 945,49 | 106,87 | 5,04 | 1120,16 | 132,98 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-002-11 | 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 1841,05 | 711,43 | 111,81 | 3,71 | 1017,81 | 100,06 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-002-12 | 0,7 мм, периметром до 3200 мм | 1764,51 | 575,06 | 116,89 | 4,11 | 1072,56 | 80,88 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-002-13 | 0,7 мм, периметром до 3600 мм | 1815,08 | 529,34 | 116,56 | 4,11 | 1169,18 | 74,45 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-002-14 | 0,7 мм, периметром 4000 мм | 1589,55 | 483,62 | 107,05 | 3,85 | 998,88 | 68,02 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-002-15 | 0,9 мм, периметром 3700, 4100-4500 мм | 1615,28 | 483,62 | 107,05 | 3,85 | 1024,61 | 68,02 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-002-16 | 0,9 мм, периметром до 5200 мм | 1698,84 | 437,90 | 114,09 | 4,24 | 1146,85 | 61,59 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-002-17 | 0,9 мм, периметром до 7200 мм | 1649,34 | 337,87 | 111,74 | 4,51 | 1199,73 | 47,52 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-002-18 | 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм | 1757,36 | 575,06 | 109,74 | 3,71 | 1072,56 | 80,88 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-002-19 | 1,0 мм, диаметром до 1250 мм | 1808,26 | 529,34 | 109,74 | 3,71 | 1169,18 | 74,45 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-002-20 | 1,2 мм, диаметром 1400 мм | 1472,57 | 440,18 | 123,80 | 4,64 | 908,59 | 61,91 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-002-21 | 1,2 мм, диаметром 1600 мм | 1393,34 | 409,18 | 120,52 | 4,51 | 863,64 | 57,55 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-002-22 | 1,4 мм, диаметром 1800 мм | 1375,27 | 382,87 | 128,64 | 5,30 | 863,76 | 53,85 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-002-23 | 1,4 мм, диаметром 2000 мм | 1225,93 | 358,06 | 124,93 | 5,17 | 742,94 | 50,36 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 20-01-003. Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,0 и 1,2 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной: |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-003-01 | 1 мм, диаметром до 250 мм | 4027,16 | 1541,25 | 1900,22 | 198,70 | 585,69 | 211,42 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-003-02 | 1 мм, диаметром до 355 мм | 3998,00 | 1433,72 | 2046,28 | 217,31 | 518,00 | 196,67 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-003-03 | 1 мм, диаметром до 450 мм | 4116,38 | 1266,71 | 2331,67 | 248,80 | 518,00 | 173,76 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-003-04 | 1,2 мм, периметром до 600 мм | 3924,54 | 1603,44 | 1735,17 | 182,27 | 585,93 | 219,95 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-003-05 | 1,2 мм, периметром до 1000 мм | 3786,81 | 1500,14 | 1768,67 | 185,14 | 518,00 | 205,78 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 20-01-004. Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-004-01 | свыше 450 до 560 мм | 3539,51 | 1366,73 | 1703,58 | 178,54 | 469,20 | 187,48 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-004-02 | до 800 мм | 2834,36 | 1053,11 | 1319,35 | 137,00 | 461,90 | 144,46 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-004-03 | до 1000 мм | 2192,47 | 821,15 | 964,93 | 98,49 | 406,39 | 112,64 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-004-04 | до 1250 мм | 2085,72 | 744,31 | 930,60 | 94,77 | 410,81 | 102,1 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-004-05 | до 1400 мм | 1882,86 | 607,18 | 866,10 | 87,51 | 409,58 | 83,29 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-004-06 | до 1600 мм | 1772,46 | 567,89 | 829,95 | 83,68 | 374,62 | 77,9 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 20-01-005. Прокладка воздуховодов для АЭС из листовой стали толщиной 1,8 и 2,0 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной: |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-005-01 | 1,8 мм, периметром 1000 мм | 5524,75 | 2066,78 | 2314,37 | 183,00 | 1143,60 | 260,3 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-005-02 | 2 мм, диаметром до 250 мм | 6115,45 | 2194,46 | 2502,02 | 197,11 | 1418,97 | 276,38 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-005-03 | 2 мм, диаметром до 355 мм | 6166,39 | 2049,71 | 2694,43 | 213,76 | 1422,25 | 258,15 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-005-04 | 2 мм, диаметром до 560 мм | 5967,14 | 1794,12 | 3001,35 | 245,03 | 1171,67 | 225,96 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-005-05 | 2 мм, диаметром до 800 мм | 4548,18 | 1537,66 | 2030,59 | 162,56 | 979,93 | 193,66 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-005-06 | 2 мм, диаметром до 1000 мм | 3451,15 | 1170,28 | 1390,51 | 118,04 | 890,36 | 147,39 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-005-07 | 2 мм, диаметром до 1250 мм | 3214,65 | 1017,91 | 1335,12 | 113,89 | 861,62 | 128,2 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-005-08 | 2 мм, диаметром до 1400 мм | 2904,11 | 850,29 | 1236,21 | 106,29 | 817,61 | 107,09 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-01-005-09 | 2 мм, диаметром до 1600 мм | 2664,29 | 770,10 | 1157,37 | 100,30 | 736,82 | 96,99 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Раздел 2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОНТАЖА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 20-02-001. Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 воздухораспределитель |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-001-01 | в рабочую зону, массой до 20 кг | 20,39 | 9,59 | 4,03 | 0,00 | 6,77 | 1,33 |
| (301-9074) | Воздухораспределители, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-02-001-02 | в рабочую зону, массой до 50 кг | 26,46 | 11,75 | 4,35 | 0,00 | 10,36 | 1,63 |
| (301-9074) | Воздухораспределители, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-02-001-03 | в рабочую зону, массой до 70 кг | 51,28 | 16,66 | 7,16 | 0,13 | 27,46 | 2,31 |
| (301-9074) | Воздухораспределители, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-02-001-04 | в рабочую зону, массой до 100 кг | 54,88 | 20,98 | 9,85 | 0,27 | 24,05 | 2,91 |
| (301-9074) | Воздухораспределители, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-02-001-05 | в рабочую зону, массой до 125 кг | 65,36 | 26,39 | 11,51 | 0,27 | 27,46 | 3,66 |
| (301-9074) | Воздухораспределители, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-02-001-06 | в рабочую зону, массой до 150 кг | 85,81 | 32,45 | 12,24 | 0,27 | 41,12 | 4,5 |
| (301-9074) | Воздухораспределители, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-02-001-07 | в рабочую зону, массой до 250 кг | 88,66 | 41,31 | 13,45 | 0,27 | 33,90 | 5,73 |
| (301-9074) | Воздухораспределители, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-02-001-08 | в верхнюю зону, массой до 10 кг | 52,66 | 10,45 | 38,18 | 0,00 | 4,03 | 1,45 |
| (301-9074) | Воздухораспределители, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-02-001-09 | в верхнюю зону, массой до 30 кг | 65,99 | 12,91 | 45,22 | 0,00 | 7,86 | 1,79 |
| (301-9074) | Воздухораспределители, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-02-001-10 | в верхнюю зону, массой до 50 кг | 106,07 | 15,50 | 52,40 | 0,00 | 38,17 | 2,15 |
| (301-9074) | Воздухораспределители, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-02-001-11 | в верхнюю зону, массой до 100 кг | 139,35 | 21,99 | 77,68 | 3,71 | 39,68 | 3,05 |
| (301-9074) | Воздухораспределители, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-02-001-12 | в верхнюю зону, массой до 150 кг | 195,29 | 32,08 | 114,78 | 5,44 | 48,43 | 4,45 |
| (301-9074) | Воздухораспределители, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-02-001-13 | в верхнюю зону, массой до 250 кг | 280,16 | 51,19 | 188,87 | 9,02 | 40,10 | 7,1 |
| (301-9074) | Воздухораспределители, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-02-001-14 | в верхнюю зону, массой до 415 кг | 408,57 | 76,57 | 278,90 | 13,13 | 53,10 | 10,62 |
| (301-9074) | Воздухораспределители, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 20-02-002. Установка решеток жалюзийных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 решетка |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-002-01 | до 0,5 м2 | 16,93 | 10,64 | 2,36 | 0,00 | 3,93 | 1,46 |
| (301-9390) | Решетки жалюзийные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-002-02 | до 1,0 м2 | 24,23 | 12,98 | 3,64 | 0,13 | 7,61 | 1,78 |
| (301-9390) | Решетки жалюзийные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-002-03 | до 1,5 м2 | 31,26 | 15,38 | 4,62 | 0,13 | 11,26 | 2,11 |
| (301-9390) | Решетки жалюзийные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-002-04 | до 2,5 м2 | 41,15 | 19,32 | 5,75 | 0,13 | 16,08 | 2,65 |
| (301-9390) | Решетки жалюзийные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-002-05 | до 3,5 м2 | 48,56 | 23,84 | 6,81 | 0,13 | 17,91 | 3,27 |
| (301-9390) | Решетки жалюзийные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-002-06 | до 5,0 м2 | 75,53 | 38,13 | 9,20 | 0,27 | 28,20 | 5,23 |
| (301-9390) | Решетки жалюзийные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-002-07 | до 6,5 м2 | 90,68 | 51,83 | 10,65 | 0,40 | 28,20 | 7,11 |
| (301-9390) | Решетки жалюзийные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 20-02-003. Установка решеток жалюзийных стальных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 решетка |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка решеток жалюзийных стальных: |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-003-01 | неподвижных односекционных, размер 150х490 мм | 21,08 | 8,53 | 2,36 | 0,00 | 10,19 | 1,17 |
| 20-02-003-02 | неподвижных односекционных, размер 150х580 мм | 23,56 | 8,53 | 2,36 | 0,00 | 12,67 | 1,17 |
| 20-02-003-03 | штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200х200 мм | 18,41 | 8,53 | 2,36 | 0,00 | 7,52 | 1,17 |
| 20-02-003-04 | штампованных нерегулируемых (РШ), номер 200, размер 252х252 мм | 19,59 | 8,53 | 2,36 | 0,00 | 8,70 | 1,17 |
| 20-02-003-05 | регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм | 43,06 | 8,53 | 2,36 | 0,00 | 32,17 | 1,17 |
| 20-02-003-06 | регулирующих (РР), номер 2, размер 100х400 мм | 58,00 | 8,53 | 2,36 | 0,00 | 47,11 | 1,17 |
| 20-02-003-07 | регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм | 48,85 | 8,53 | 2,36 | 0,00 | 37,96 | 1,17 |
| 20-02-003-08 | регулирующих (РР), номер 4, размер 200х400 мм | 70,54 | 8,53 | 2,36 | 0,00 | 59,65 | 1,17 |
| 20-02-003-09 | регулирующих (РР), номер 5, размер 200х600 мм | 89,10 | 8,53 | 2,36 | 0,00 | 78,21 | 1,17 |
| 20-02-003-10 | щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм | 18,57 | 7,80 | 1,39 | 0,00 | 9,38 | 1,07 |
| 20-02-003-11 | щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм | 22,29 | 7,80 | 1,39 | 0,00 | 13,10 | 1,07 |
| #### Таблица 20-02-004. Установка клапанов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 клапан |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка клапанов обратных: |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-004-01 | диаметром до 355 мм | 16,08 | 7,43 | 1,68 | 0,00 | 6,97 | 1,03 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-004-02 | диаметром до 560 мм | 20,10 | 9,23 | 1,86 | 0,00 | 9,01 | 1,28 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-004-03 | диаметром до 800 мм | 32,90 | 15,00 | 3,48 | 0,13 | 14,42 | 2,08 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-004-04 | диаметром до 1000 мм | 75,28 | 23,79 | 5,22 | 0,13 | 46,27 | 3,3 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-004-05 | периметром до 1000 мм | 16,08 | 7,43 | 1,68 | 0,00 | 6,97 | 1,03 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-004-06 | периметром до 1600 мм | 20,10 | 9,23 | 1,86 | 0,00 | 9,01 | 1,28 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-004-07 | периметром до 2400 мм | 32,90 | 15,00 | 3,48 | 0,13 | 14,42 | 2,08 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-004-08 | периметром до 3200 мм | 75,28 | 23,79 | 5,22 | 0,13 | 46,27 | 3,3 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-004-09 | периметром до 4500 мм | 96,81 | 26,97 | 7,51 | 0,27 | 62,33 | 3,74 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
|  | Установка клапанов: |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-004-10 | лепестковых к осевым вентиляторам до 4 номера | 36,24 | 20,89 | 3,08 | 0,00 | 12,27 | 2,83 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-004-11 | лепестковых к осевым вентиляторам до 5 номера | 58,88 | 26,20 | 3,64 | 0,00 | 29,04 | 3,55 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-004-12 | лепестковых к осевым вентиляторам до 8 номера | 82,25 | 33,06 | 4,36 | 0,00 | 44,83 | 4,48 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-004-13 | лепестковых к осевым вентиляторам до 12,5 номера | 87,70 | 48,12 | 7,68 | 0,00 | 31,90 | 6,52 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-004-14 | перекидных утепленных в шахте | 189,24 | 20,98 | 2,99 | 0,00 | 165,27 | 2,71 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-004-15 | огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 193,32 | 29,67 | 4,02 | 0,00 | 159,63 | 4,02 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-004-16 | огнезадерживающих периметром до 3200 мм | 225,39 | 42,30 | 7,96 | 0,13 | 175,13 | 5,95 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-004-17 | огнезадерживающих периметром до 4500 мм | 265,97 | 55,46 | 13,26 | 0,40 | 197,25 | 7,8 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-004-18 | перекидных периметром до 1000 мм | 30,04 | 12,32 | 2,18 | 0,00 | 15,54 | 1,69 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-004-19 | перекидных периметром до 1600 мм | 35,89 | 15,97 | 2,58 | 0,00 | 17,34 | 2,19 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-004-20 | перекидных периметром до 2000 мм | 38,79 | 18,59 | 2,86 | 0,00 | 17,34 | 2,55 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-004-21 | перекидных периметром до 3600 мм | 79,36 | 31,71 | 5,97 | 0,13 | 41,68 | 4,35 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-004-22 | перекидных периметром до 4000 мм | 123,46 | 40,46 | 7,68 | 0,13 | 75,32 | 5,55 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 20-02-005. Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-005-01 | диаметром до 250 мм | 24,11 | 8,89 | 1,71 | 0,00 | 13,51 | 1,22 |
| (302-9130) | Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-005-02 | диаметром до 355 мм | 28,85 | 9,91 | 1,80 | 0,00 | 17,14 | 1,36 |
| (302-9130) | Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-005-03 | диаметром до 560 мм | 39,52 | 12,32 | 2,05 | 0,00 | 25,15 | 1,69 |
| (302-9130) | Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-005-04 | диаметром до 800 мм | 47,82 | 19,54 | 4,50 | 0,13 | 23,78 | 2,68 |
| (302-9130) | Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-005-05 | диаметром до 1000 мм | 58,26 | 24,42 | 4,56 | 0,13 | 29,28 | 3,35 |
| (302-9130) | Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-005-06 | периметром до 1000 мм | 24,08 | 8,89 | 1,68 | 0,00 | 13,51 | 1,22 |
| (302-9130) | Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-005-07 | периметром до 1600 мм | 28,85 | 9,91 | 1,80 | 0,00 | 17,14 | 1,36 |
| (302-9130) | Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-005-08 | периметром до 2400 мм | 40,41 | 12,32 | 2,02 | 0,00 | 26,07 | 1,69 |
| (302-9130) | Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-005-09 | периметром до 4000 мм | 68,48 | 24,42 | 4,56 | 0,13 | 39,50 | 3,35 |
| (302-9130) | Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 20-02-006. Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-006-01 | диаметром до 250 мм | 27,35 | 11,88 | 1,96 | 0,00 | 13,51 | 1,63 |
| (302-9130) | Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-006-02 | диаметром до 355 мм | 24,95 | 13,41 | 2,11 | 0,00 | 9,43 | 1,84 |
| (302-9130) | Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-006-03 | диаметром до 560 мм | 44,77 | 16,77 | 2,43 | 0,00 | 25,57 | 2,3 |
| (302-9130) | Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-006-04 | диаметром до 800 мм | 53,61 | 24,86 | 4,97 | 0,13 | 23,78 | 3,41 |
| (302-9130) | Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-006-05 | диаметром до 1000 мм | 67,44 | 32,88 | 5,28 | 0,13 | 29,28 | 4,51 |
| (302-9130) | Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-006-06 | периметром до 1000 мм | 27,35 | 11,88 | 1,96 | 0,00 | 13,51 | 1,63 |
| (302-9130) | Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-006-07 | периметром до 1600 мм | 24,95 | 13,41 | 2,11 | 0,00 | 9,43 | 1,84 |
| (302-9130) | Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-006-08 | периметром до 2400 мм | 49,20 | 18,30 | 4,41 | 0,13 | 26,49 | 2,51 |
| (302-9130) | Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-006-09 | периметром до 4000 мм | 79,65 | 32,88 | 7,27 | 0,27 | 39,50 | 4,51 |
| (302-9130) | Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 20-02-007. Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром: |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-007-01 | до 3200 мм | 78,24 | 27,83 | 8,19 | 0,27 | 42,22 | 4,01 |
| (301-9175) | Клапаны воздушные утепленные КВУ, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-007-02 | до 5600 мм | 116,62 | 37,75 | 8,20 | 0,27 | 70,67 | 5,44 |
| (301-9175) | Клапаны воздушные утепленные КВУ, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-007-03 | до 6800 мм | 145,45 | 44,55 | 12,79 | 0,53 | 88,11 | 6,42 |
| (301-9175) | Клапаны воздушные утепленные КВУ, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-007-04 | до 7600 мм | 154,12 | 49,90 | 16,11 | 0,66 | 88,11 | 7,19 |
| (301-9175) | Клапаны воздушные утепленные КВУ, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 20-02-008. Установка отсосов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 кг отсосов |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-008-01 | Установка отсосов от оборудования | 48,97 | 30,37 | 8,66 | 0,00 | 9,94 | 3,97 |
| (301-9280) | Отсосы, (кг) | - | - | - | - | (100) | - |
| 20-02-008-02 | Установка отсосов бортовых | 85,19 | 26,09 | 12,12 | 0,00 | 46,98 | 3,41 |
| (301-9280) | Отсосы, (кг) | - | - | - | - | (100) | - |
| #### Таблица 20-02-009. Установка зонтов над шахтами из листовой и оцинкованной стали круглого сечения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 зонт |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-009-01 | 200 мм | 7,13 | 3,51 | 1,55 | 0,00 | 2,07 | 0,47 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-009-02 | 250 мм | 7,13 | 3,51 | 1,55 | 0,00 | 2,07 | 0,47 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-009-03 | 315 мм | 9,51 | 4,78 | 1,73 | 0,00 | 3,00 | 0,64 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-009-04 | 400 мм | 10,50 | 5,53 | 1,87 | 0,00 | 3,10 | 0,74 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-009-05 | 450 мм | 12,60 | 7,47 | 2,03 | 0,00 | 3,10 | 1 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-009-06 | 500 мм | 12,97 | 7,47 | 2,19 | 0,00 | 3,31 | 1 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-009-07 | 630 мм | 17,20 | 8,65 | 2,56 | 0,00 | 5,99 | 1,2 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-009-08 | 710 мм | 22,51 | 12,76 | 3,76 | 0,00 | 5,99 | 1,77 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-009-09 | 800 мм | 25,56 | 12,76 | 5,04 | 0,13 | 7,76 | 1,77 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-009-10 | 1000 мм | 30,28 | 16,37 | 5,73 | 0,13 | 8,18 | 2,27 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-009-11 | 1250 мм | 39,35 | 23,43 | 7,43 | 0,13 | 8,49 | 3,25 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 20-02-010. Установка зонтов над шахтами из листовой и оцинкованной стали прямоугольного сечения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 зонт |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-010-01 | 1000 мм | 8,68 | 4,78 | 1,73 | 0,00 | 2,17 | 0,64 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-010-02 | 1300 мм | 12,78 | 7,47 | 2,11 | 0,00 | 3,20 | 1 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-010-03 | 1600 мм | 15,45 | 7,47 | 2,19 | 0,00 | 5,79 | 1 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-010-04 | 2000 мм | 17,20 | 8,65 | 2,56 | 0,00 | 5,99 | 1,2 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-010-05 | 2600 мм | 27,15 | 16,37 | 4,37 | 0,00 | 6,41 | 2,27 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-010-06 | 3200 мм | 30,28 | 16,37 | 5,73 | 0,13 | 8,18 | 2,27 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-010-07 | 3600 мм | 37,17 | 21,49 | 7,19 | 0,13 | 8,49 | 2,98 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-010-08 | 4000 мм | 42,62 | 26,32 | 7,71 | 0,13 | 8,59 | 3,65 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 20-02-011. Установка зонтов над оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м2 поверхности зонта |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-011-01 | Установка зонтов над оборудованием | 147,03 | 7,65 | 4,12 | 0,00 | 135,26 | 1 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 20-02-012. Установка дефлекторов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 дефлектор |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка дефлекторов диаметром патрубка: |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-012-01 | 280 мм | 27,08 | 20,26 | 2,92 | 0,00 | 3,90 | 2,92 |
| (201-9150) | Растяжки с талрепами, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9115) | Дефлекторы, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-012-02 | 400 мм | 31,64 | 23,94 | 3,33 | 0,00 | 4,37 | 3,45 |
| (201-9150) | Растяжки с талрепами, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9115) | Дефлекторы, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-012-03 | 500 мм | 49,50 | 37,06 | 5,45 | 0,13 | 6,99 | 5,34 |
| (201-9150) | Растяжки с талрепами, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9115) | Дефлекторы, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-012-04 | 630 мм | 73,10 | 56,56 | 7,29 | 0,13 | 9,25 | 8,15 |
| (201-9150) | Растяжки с талрепами, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9115) | Дефлекторы, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-012-05 | 710 мм | 107,63 | 84,04 | 13,59 | 0,27 | 10,00 | 12,11 |
| (201-9150) | Растяжки с талрепами, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9115) | Дефлекторы, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-012-06 | 800 мм | 111,27 | 84,04 | 13,59 | 0,27 | 13,64 | 12,11 |
| (201-9150) | Растяжки с талрепами, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9115) | Дефлекторы, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-012-07 | 900 мм | 157,20 | 118,19 | 23,59 | 0,66 | 15,42 | 17,03 |
| (201-9150) | Растяжки с талрепами, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9115) | Дефлекторы, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-012-08 | 1000 мм | 158,84 | 118,19 | 23,59 | 0,66 | 17,06 | 17,03 |
| (201-9150) | Растяжки с талрепами, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9115) | Дефлекторы, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 20-02-013. Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 узлов |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-013-01 | до 250 мм | 255,80 | 195,15 | 4,06 | 0,00 | 56,59 | 28,12 |
| (301-9620) | Узлы прохода, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| 20-02-013-02 | до 355 мм | 282,81 | 213,34 | 4,79 | 0,00 | 64,68 | 30,74 |
| (301-9620) | Узлы прохода, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| 20-02-013-03 | до 560 мм | 356,40 | 252,69 | 11,25 | 0,00 | 92,46 | 36,41 |
| (301-9620) | Узлы прохода, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| 20-02-013-04 | до 800 мм | 483,45 | 320,77 | 17,74 | 0,40 | 144,94 | 46,22 |
| (301-9620) | Узлы прохода, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| 20-02-013-05 | до 1000 мм | 662,69 | 402,45 | 34,13 | 0,93 | 226,11 | 57,99 |
| (301-9620) | Узлы прохода, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| 20-02-013-06 | до 1250 мм | 797,80 | 463,73 | 34,13 | 0,93 | 299,94 | 66,82 |
| (301-9620) | Узлы прохода, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| #### Таблица 20-02-014. Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-014-01 | ГТК 1-1, диаметр обечайки 125 мм | 14,08 | 7,86 | 1,71 | 0,00 | 4,51 | 1,09 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-014-02 | ГТК 1-2, диаметр обечайки 200 мм | 14,08 | 7,86 | 1,71 | 0,00 | 4,51 | 1,09 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-014-03 | ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм | 14,92 | 7,86 | 1,71 | 0,00 | 5,35 | 1,09 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-014-04 | ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм | 19,87 | 11,10 | 2,08 | 0,00 | 6,69 | 1,54 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-014-05 | ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм | 24,62 | 13,12 | 3,17 | 0,00 | 8,33 | 1,82 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-014-06 | ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм | 26,29 | 13,12 | 3,17 | 0,00 | 10,00 | 1,82 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-014-07 | ГТК 2-1, диаметр обечайки 125 мм | 14,08 | 7,86 | 1,71 | 0,00 | 4,51 | 1,09 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-014-08 | ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм | 14,08 | 7,86 | 1,71 | 0,00 | 4,51 | 1,09 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-014-09 | ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 мм | 14,92 | 7,86 | 1,71 | 0,00 | 5,35 | 1,09 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-014-10 | ГТК 2-4, диаметр обечайки 315 мм | 19,87 | 11,10 | 2,08 | 0,00 | 6,69 | 1,54 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-014-11 | ГТК 2-5, диаметр обечайки 400 мм | 24,62 | 13,12 | 3,17 | 0,00 | 8,33 | 1,82 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-014-12 | ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 мм | 26,29 | 13,12 | 3,17 | 0,00 | 10,00 | 1,82 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 20-02-015. Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-015-01 | ГТП 1-1 сечением 200х100 мм | 14,08 | 7,86 | 1,71 | 0,00 | 4,51 | 1,09 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-015-02 | ГТП 1-2 сечением 300х200 мм | 20,08 | 11,10 | 2,08 | 0,00 | 6,90 | 1,54 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-015-03 | ГТП 1-3 сечением 400х200 мм | 24,41 | 13,12 | 3,17 | 0,00 | 8,12 | 1,82 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-015-04 | ГТП 1-4 сечением 400х300 мм | 25,04 | 13,12 | 3,17 | 0,00 | 8,75 | 1,82 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-015-05 | ГТП 1-5 сечением 400х400 мм | 26,89 | 13,12 | 3,17 | 0,00 | 10,60 | 1,82 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-015-06 | ГТП 2-1 сечением 200х100 мм | 14,08 | 7,86 | 1,71 | 0,00 | 4,51 | 1,09 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-015-07 | ГТП 2-2 сечением 300х200 мм | 20,08 | 11,10 | 2,08 | 0,00 | 6,90 | 1,54 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-015-08 | ГТП 2-3 сечением 400х200 мм | 24,41 | 13,12 | 3,17 | 0,00 | 8,12 | 1,82 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-015-09 | ГТП 2-4 сечением 400х300 мм | 25,04 | 13,12 | 3,17 | 0,00 | 8,75 | 1,82 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-015-10 | ГТП 2-5 сечением 400х400 мм | 26,89 | 13,12 | 3,17 | 0,00 | 10,60 | 1,82 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 20-02-016. Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 пластина |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-016-01 | ПП 1-1, ВП 1-1, размер пластин 100х500х750 мм | 11,68 | 6,06 | 2,43 | 0,00 | 3,19 | 0,84 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9872) | Пластины шумопоглащающие, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-016-02 | ПП 1-2, ВП 1-2, размер пластин 100х500х1000 мм | 11,68 | 6,06 | 2,43 | 0,00 | 3,19 | 0,84 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9872) | Пластины шумопоглащающие, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-016-03 | ПП 1-3, ВП 1-3, размер пластин 100х1000х1000 мм | 11,68 | 6,06 | 2,43 | 0,00 | 3,19 | 0,84 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9872) | Пластины шумопоглащающие, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-016-04 | ПП 2-1, ВП 2-1, размер пластин 200х500х750 мм | 14,03 | 6,71 | 2,49 | 0,00 | 4,83 | 0,93 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9872) | Пластины шумопоглащающие, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-016-05 | ПП 2-2, ВП 2-2, размер пластин 200х500х1000 мм | 14,03 | 6,71 | 2,49 | 0,00 | 4,83 | 0,93 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9872) | Пластины шумопоглащающие, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-016-06 | ПП 2-3, ВП 2-3, размер пластин 200х1000х1000 мм | 14,03 | 6,71 | 2,49 | 0,00 | 4,83 | 0,93 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9872) | Пластины шумопоглащающие, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-016-07 | ПП 3-1, ВП 3-1, размер пластин 400х500х750 мм | 20,07 | 7,64 | 4,32 | 0,00 | 8,11 | 1,06 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9872) | Пластины шумопоглащающие, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-016-08 | ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм | 20,07 | 7,64 | 4,32 | 0,00 | 8,11 | 1,06 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9872) | Пластины шумопоглащающие, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-016-09 | ПП 3-3, ВП 3-3, размер пластин 400х1000х1000 мм | 20,07 | 7,64 | 4,32 | 0,00 | 8,11 | 1,06 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9872) | Пластины шумопоглащающие, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 20-02-017. Установка дверей и люков герметических |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка дверей герметических: |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-017-01 | штампованных размером 1250х500 мм | 280,79 | 16,62 | 12,00 | 0,00 | 252,17 | 2 |
| 20-02-017-02 | штампованных размером 900х400 мм | 230,67 | 16,62 | 10,30 | 0,00 | 203,75 | 2 |
| 20-02-017-03 | неутепленных размером 1250х500 мм | 311,22 | 16,62 | 12,00 | 0,00 | 282,60 | 2 |
| 20-02-017-04 | неутепленных размером 900х400 мм | 258,11 | 16,62 | 10,30 | 0,00 | 231,19 | 2 |
| 20-02-017-05 | утепленных размером 1250х500 мм | 378,09 | 16,62 | 12,00 | 0,00 | 349,47 | 2 |
| 20-02-017-06 | утепленных размером 900х400 мм | 278,17 | 16,62 | 10,30 | 0,00 | 251,25 | 2 |
| 20-02-017-07 | Установка люков герметических | 41,07 | 10,47 | 8,08 | 0,00 | 22,52 | 1,26 |
| (110-9120) | Люки герметические, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 20-02-018. Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м2 |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-018-01 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 45,26 | 40,88 | 0,87 | 0,00 | 3,51 | 5,75 |
| (301-9092) | Вставки гибкие, (м2) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 20-02-019. Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 кг изделия |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 864,54 | 44,97 | 12,04 | 0,00 | 807,53 | 6,02 |
| #### Таблица 20-02-020. Установка виброизоляторов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 виброизоляторов |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка виброизолятора: |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-020-01 | номер 38 | 57,34 | 29,86 | 0,87 | 0,00 | 26,61 | 3,7 |
| (301-9372) | Виброизоляторы пружинные, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| 20-02-020-02 | номер 39 | 69,25 | 35,51 | 0,87 | 0,00 | 32,87 | 4,4 |
| (301-9372) | Виброизоляторы пружинные, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| 20-02-020-03 | номер 40 | 80,82 | 38,74 | 0,87 | 0,00 | 41,21 | 4,8 |
| (301-9372) | Виброизоляторы пружинные, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| 20-02-020-04 | номер 41 | 102,70 | 43,58 | 1,73 | 0,00 | 57,39 | 5,4 |
| (301-9372) | Виброизоляторы пружинные, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| 20-02-020-05 | номер 42 | 143,29 | 50,03 | 2,60 | 0,00 | 90,66 | 6,2 |
| (301-9372) | Виброизоляторы пружинные, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| 20-02-020-06 | номер 43 | 160,65 | 54,88 | 2,60 | 0,00 | 103,17 | 6,8 |
| (301-9372) | Виброизоляторы пружинные, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| 20-02-020-07 | номер 44 | 214,43 | 69,40 | 5,19 | 0,00 | 139,84 | 8,6 |
| (301-9372) | Виброизоляторы пружинные, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| 20-02-020-08 | номер 45 | 276,88 | 79,09 | 5,19 | 0,00 | 192,60 | 9,8 |
| (301-9372) | Виброизоляторы пружинные, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| # Раздел 3. ВЕНТИЛЯТОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 20-03-001. Установка вентиляторов радиальных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 вентилятор |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой: |  |  |  |  |  |  |
| 20-03-001-01 | до 0,05 т | 65,06 | 45,39 | 6,66 | 0,13 | 13,01 | 6,54 |
| (301-9011) | Вентиляторы радиальные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-03-001-02 | до 0,12 т | 89,61 | 62,46 | 14,14 | 0,40 | 13,01 | 9 |
| (301-9011) | Вентиляторы радиальные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-03-001-03 | до 0,2 т | 116,06 | 70,79 | 25,76 | 1,06 | 19,51 | 10,2 |
| (301-9011) | Вентиляторы радиальные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-03-001-04 | до 0,4 т | 139,73 | 80,92 | 39,30 | 1,72 | 19,51 | 11,66 |
| (301-9011) | Вентиляторы радиальные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-03-001-05 | до 0,6 т | 192,18 | 99,10 | 63,35 | 2,92 | 29,73 | 14,28 |
| (301-9011) | Вентиляторы радиальные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-03-001-06 | до 0,9 т | 247,43 | 119,51 | 90,75 | 4,38 | 37,17 | 17,22 |
| (301-9011) | Вентиляторы радиальные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-03-001-07 | до 1,1 т | 300,28 | 142,96 | 120,15 | 5,83 | 37,17 | 20,6 |
| (301-9011) | Вентиляторы радиальные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-03-001-08 | до 2 т | 394,44 | 189,12 | 144,00 | 6,76 | 61,32 | 27,25 |
| (301-9011) | Вентиляторы радиальные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-03-001-09 | до 2,5 т | 580,10 | 255,67 | 263,11 | 12,99 | 61,32 | 36,84 |
| (301-9011) | Вентиляторы радиальные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-03-001-10 | до 3,5 т | 863,27 | 311,68 | 300,72 | 14,72 | 250,87 | 44,91 |
| (301-9011) | Вентиляторы радиальные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 20-03-002. Установка вентиляторов осевых |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 вентилятор |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка вентиляторов осевых массой: |  |  |  |  |  |  |
| 20-03-002-01 | до 0,025 т | 40,43 | 31,16 | 7,42 | 0,13 | 1,85 | 3,98 |
| (301-9005) | Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-03-002-02 | до 0,05 т | 58,15 | 42,36 | 13,64 | 0,13 | 2,15 | 5,41 |
| (301-9005) | Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-03-002-03 | до 0,1 т | 195,66 | 81,20 | 24,34 | 0,27 | 90,12 | 10,37 |
| (301-9005) | Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-03-002-04 | до 0,2 т | 248,69 | 112,67 | 46,79 | 0,53 | 89,23 | 14,39 |
| (301-9005) | Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-03-002-05 | до 0,3 т | 329,99 | 166,47 | 74,08 | 0,93 | 89,44 | 21,26 |
| (301-9005) | Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-03-002-06 | до 0,6 т | 473,59 | 260,35 | 122,65 | 1,46 | 90,59 | 33,25 |
| (301-9005) | Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 20-03-003. Установка вентиляторов крышных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 вентилятор |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка вентиляторов крышных массой: |  |  |  |  |  |  |
| 20-03-003-01 | до 0,1 т | 116,72 | 49,33 | 30,47 | 1,46 | 36,92 | 6,3 |
| (301-9004) | Вентиляторы крышные с электродвигателями, поддонами и клапанами самооткрывающимися, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-03-003-02 | до 0,2 т | 160,01 | 65,77 | 55,34 | 2,65 | 38,90 | 8,4 |
| (301-9004) | Вентиляторы крышные с электродвигателями, поддонами и клапанами самооткрывающимися, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-03-003-03 | до 0,4 т | 260,91 | 92,16 | 98,91 | 4,77 | 69,84 | 11,77 |
| (301-9004) | Вентиляторы крышные с электродвигателями, поддонами и клапанами самооткрывающимися, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-03-003-04 | до 0,7 т | 382,62 | 136,56 | 160,85 | 8,22 | 85,21 | 17,44 |
| (301-9004) | Вентиляторы крышные с электродвигателями, поддонами и клапанами самооткрывающимися, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 20-03-004. Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 агрегат |  |  |  |  |  |  |
| 20-03-004-01 | Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих | 300,25 | 40,40 | 18,46 | 0,00 | 241,39 | 6,03 |
| (301-9002) | Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| # Раздел 4. КАЛОРИФЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 20-04-001. Установка агрегатов воздушно-отопительных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 агрегат |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: |  |  |  |  |  |  |
| 20-04-001-01 | до 0,25 т | 143,87 | 58,16 | 27,88 | 0,66 | 57,83 | 8,18 |
| (301-9003) | Агрегаты воздушно-отопительные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-04-001-02 | до 0,4 т | 171,14 | 73,52 | 39,07 | 1,19 | 58,55 | 10,34 |
| (301-9003) | Агрегаты воздушно-отопительные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-04-001-03 | до 0,8 т | 329,61 | 144,90 | 104,11 | 4,24 | 80,60 | 20,38 |
| (301-9003) | Агрегаты воздушно-отопительные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 20-04-002. Установка калориферов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 калорифер |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка калориферов массой: |  |  |  |  |  |  |
| 20-04-002-01 | до 0,1 т | 103,87 | 36,85 | 13,43 | 0,40 | 53,59 | 5,31 |
| (301-9150) | Калориферы, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-04-002-02 | до 0,2 т | 121,98 | 43,44 | 21,27 | 0,66 | 57,27 | 6,26 |
| (301-9150) | Калориферы, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-04-002-03 | до 0,3 т | 141,47 | 51,56 | 32,64 | 1,19 | 57,27 | 7,43 |
| (301-9150) | Калориферы, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-04-002-04 | до 0,4 т | 162,67 | 59,06 | 45,39 | 1,86 | 58,22 | 8,51 |
| (301-9150) | Калориферы, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-04-002-05 | до 0,5 т | 169,63 | 61,70 | 45,67 | 1,86 | 62,26 | 8,89 |
| (301-9150) | Калориферы, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-04-002-06 | до 0,6 т | 193,26 | 70,65 | 59,50 | 2,65 | 63,11 | 10,18 |
| (301-9150) | Калориферы, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| # Раздел 5. ФИЛЬТРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 20-05-001. Установка фильтров |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м2 поверхности в свету |  |  |  |  |  |  |
| 20-05-001-01 | Установка фильтров ячейковых | 225,99 | 31,67 | 6,68 | 0,00 | 187,64 | 4,14 |
| (301-9500) | Фильтры, (м2) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-05-001-02 | Установка фильтров аэрозольных | 213,84 | 23,54 | 15,48 | 0,00 | 174,82 | 3,19 |
| (301-9500) | Фильтры, (м2) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 20-05-002. Установка скрубберов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 скрубберов |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка скрубберов массой: |  |  |  |  |  |  |
| 20-05-002-01 | до 0,15 т | 1890,63 | 751,66 | 874,04 | 101,17 | 264,93 | 91,89 |
| (301-9440) | Скрубберы, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| 20-05-002-02 | до 0,3 т | 2495,06 | 800,66 | 1087,58 | 115,63 | 606,82 | 97,88 |
| (301-9440) | Скрубберы, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| 20-05-002-03 | до 0,45 т | 2649,06 | 822,09 | 1172,51 | 125,70 | 654,46 | 100,5 |
| (301-9440) | Скрубберы, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| #### Таблица 20-05-003. Установка циклонов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 циклонов |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка циклонов массой: |  |  |  |  |  |  |
| 20-05-003-01 | до 0,3 т | 1722,18 | 300,44 | 1224,61 | 144,53 | 197,13 | 38,37 |
| (301-9510) | Циклоны, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| 20-05-003-02 | до 0,5 т | 2112,47 | 438,71 | 1418,00 | 164,82 | 255,76 | 56,03 |
| (301-9510) | Циклоны, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| 20-05-003-03 | до 1 т | 7211,70 | 1928,84 | 4802,10 | 565,14 | 480,76 | 246,34 |
| (301-9510) | Циклоны, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| 20-05-003-04 | до 1,2 т | 10770,36 | 2662,83 | 6954,86 | 819,47 | 1152,67 | 340,08 |
| (301-9510) | Циклоны, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| 20-05-003-05 | до 3 т | 20292,71 | 5026,94 | 13131,75 | 1517,61 | 2134,02 | 642,01 |
| (301-9510) | Циклоны, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| 20-05-003-06 | до 6 т | 33732,98 | 8355,47 | 22172,43 | 2572,71 | 3205,08 | 1067,11 |
| (301-9510) | Циклоны, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| 20-05-003-07 | более 6 т | 52125,20 | 12972,74 | 34525,90 | 4018,05 | 4626,56 | 1656,8 |
| (301-9510) | Циклоны, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| # Раздел 6. КОНДИЦИОНЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 20-06-001. Установка кондиционеров доводчиков эжекционных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 доводчиков |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-001-01 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 172,21 | 153,33 | 17,31 | 0,00 | 1,57 | 19 |
| (301-9561) | Кондиционеры доводчики эжекционные, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| #### Таблица 20-06-002. Установка камер приточных типовых |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 камера |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка камер приточных типовых: |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-002-01 | без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | 617,33 | 326,51 | 106,10 | 2,92 | 184,72 | 43,71 |
| (301-9001) | Камеры приточные, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-002-02 | без секции орошения производительностью до 20 тыс.м3/час | 909,89 | 454,33 | 172,09 | 6,10 | 283,47 | 60,82 |
| (301-9001) | Камеры приточные, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-002-03 | без секции орошения производительностью до 31,5 тыс.м3/час | 1078,52 | 505,64 | 220,76 | 7,69 | 352,12 | 67,69 |
| (301-9001) | Камеры приточные, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-002-04 | без секции орошения производительностью до 40 тыс.м3/час | 1788,09 | 887,51 | 362,44 | 15,12 | 538,14 | 118,81 |
| (301-9001) | Камеры приточные, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-002-05 | без секции орошения производительностью до 63 тыс.м3/час | 2665,87 | 1441,19 | 561,07 | 23,07 | 663,61 | 192,93 |
| (301-9001) | Камеры приточные, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-002-06 | без секции орошения производительностью до 80 тыс.м3/час | 2927,13 | 1555,18 | 709,08 | 30,37 | 662,87 | 208,19 |
| (301-9001) | Камеры приточные, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-002-07 | без секции орошения производительностью до 125 тыс.м3/час | 3907,38 | 2296,13 | 747,92 | 29,44 | 863,33 | 307,38 |
| (301-9001) | Камеры приточные, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-002-08 | без секции орошения производительностью до 150 тыс.м3/час | 4054,45 | 2353,12 | 836,07 | 29,04 | 865,26 | 315,01 |
| (301-9001) | Камеры приточные, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-002-09 | с секцией орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | 847,95 | 432,36 | 165,82 | 5,83 | 249,77 | 57,88 |
| (301-9001) | Камеры приточные, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (5) | - |
| 20-06-002-10 | с секцией орошения производительностью до 20 тыс.м3/час | 1219,98 | 587,89 | 275,32 | 11,54 | 356,77 | 78,7 |
| (301-9001) | Камеры приточные, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (5) | - |
| 20-06-002-11 | с секцией орошения производительностью до 31,5 тыс.м3/час | 1589,32 | 822,37 | 332,86 | 13,79 | 434,09 | 110,09 |
| (301-9001) | Камеры приточные, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (5) | - |
| 20-06-002-12 | с секцией орошения производительностью до 40 тыс.м3/час | 2343,96 | 1262,06 | 523,60 | 24,53 | 558,30 | 168,95 |
| (301-9001) | Камеры приточные, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (7) | - |
| 20-06-002-13 | с секцией орошения производительностью до 63 тыс.м3/час | 4179,66 | 1946,01 | 715,40 | 31,69 | 1518,25 | 260,51 |
| (301-9001) | Камеры приточные, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (5) | - |
| 20-06-002-14 | с секцией орошения производительностью до 80 тыс.м3/час | 4617,61 | 2149,57 | 949,79 | 43,10 | 1518,25 | 287,76 |
| (301-9001) | Камеры приточные, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (5) | - |
| 20-06-002-15 | с секцией орошения производительностью до 125 тыс.м3/час | 5934,53 | 3199,92 | 969,74 | 41,37 | 1764,87 | 428,37 |
| (301-9001) | Камеры приточные, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (7) | - |
| 20-06-002-16 | с секцией орошения производительностью до 150 тыс.м3/час | 6253,18 | 3509,33 | 976,49 | 36,60 | 1767,36 | 469,79 |
| (301-9001) | Камеры приточные, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (7) | - |
| #### Таблица 20-06-003. Установка камер орошения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 камер |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка камер орошения производительностью: |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-003-01 | до 10 тыс.м3/час | 2845,67 | 1254,60 | 640,09 | 26,65 | 950,98 | 160,23 |
| (301-9166) | Камеры орошения, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (60) | - |
| 20-06-003-02 | до 20 тыс.м3/час | 3487,62 | 1536,25 | 1000,39 | 45,35 | 950,98 | 196,2 |
| (301-9166) | Камеры орошения, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (60) | - |
| 20-06-003-03 | до 31,5 тыс.м3/час | 6759,18 | 3627,25 | 1666,35 | 74,79 | 1465,58 | 463,25 |
| (301-9166) | Камеры орошения, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (40) | - |
| 20-06-003-04 | до 40 тыс.м3/час | 7176,22 | 4002,77 | 1688,50 | 74,79 | 1484,95 | 511,21 |
| (301-9166) | Камеры орошения, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (40) | - |
| 20-06-003-05 | до 63 тыс.м3/час | 11404,77 | 5803,60 | 2899,57 | 136,31 | 2701,60 | 741,2 |
| (301-9166) | Камеры орошения, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (40) | - |
| 20-06-003-06 | до 80 тыс.м3/час | 12157,14 | 6511,98 | 2943,56 | 136,31 | 2701,60 | 831,67 |
| (301-9166) | Камеры орошения, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (40) | - |
| 20-06-003-07 | до 125 тыс.м3/час | 18508,87 | 10924,42 | 4407,37 | 209,64 | 3177,08 | 1395,2 |
| (301-9166) | Камеры орошения, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (60) | - |
| 20-06-003-08 | до 160 тыс.м3/час | 21573,61 | 13143,44 | 5233,72 | 248,63 | 3196,45 | 1678,6 |
| (301-9166) | Камеры орошения, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (60) | - |
| 20-06-003-09 | до 200 тыс.м3/час | 25774,95 | 15703,85 | 6540,72 | 316,52 | 3530,38 | 2005,6 |
| (301-9166) | Камеры орошения, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (60) | - |
| 20-06-003-10 | до 250 тыс.м3/час | 29605,94 | 18434,95 | 7640,61 | 371,41 | 3530,38 | 2354,4 |
| (301-9166) | Камеры орошения, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (60) | - |
| #### Таблица 20-06-004. Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 фильтр |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью: |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-004-01 | до 10 тыс.м3/час | 996,87 | 99,52 | 35,59 | 1,59 | 861,76 | 12,71 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-004-02 | до 20 тыс.м3/час | 1701,83 | 105,16 | 37,68 | 1,59 | 1558,99 | 13,43 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-004-03 | до 31,5 тыс.м3/час | 3762,48 | 278,20 | 91,27 | 4,38 | 3393,01 | 35,53 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-004-04 | до 40 тыс.м3/час | 3814,71 | 326,75 | 93,02 | 4,38 | 3394,94 | 41,73 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-004-05 | до 63 тыс.м3/час | 7410,68 | 447,80 | 162,05 | 7,56 | 6800,83 | 57,19 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-004-06 | до 80 тыс.м3/час | 7474,16 | 509,81 | 163,52 | 7,56 | 6800,83 | 65,11 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-004-07 | до 125 тыс.м3/час | 7667,95 | 648,72 | 218,40 | 8,49 | 6800,83 | 82,85 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-004-08 | до 160 тыс.м3/час | 7814,28 | 784,88 | 226,63 | 8,49 | 6802,77 | 100,24 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-004-09 | до 200 тыс.м3/час | 11199,95 | 976,40 | 354,13 | 12,99 | 9869,42 | 124,7 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-004-10 | до 250 тыс.м3/час | 11427,76 | 1173,56 | 384,78 | 14,45 | 9869,42 | 149,88 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 20-06-005. Установка фильтров воздушных (сухих) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 фильтр |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-005-01 | до 10 тыс.м3/час | 120,08 | 79,55 | 13,16 | 0,27 | 27,37 | 10,16 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-005-02 | до 20 тыс.м3/час | 145,30 | 99,83 | 18,10 | 0,40 | 27,37 | 12,75 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-005-03 | до 31,5 тыс.м3/час | 235,92 | 126,30 | 31,31 | 1,06 | 78,31 | 16,13 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-005-04 | до 40 тыс.м3/час | 261,50 | 143,37 | 37,89 | 1,33 | 80,24 | 18,31 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-005-05 | до 63 тыс.м3/час | 398,96 | 226,99 | 59,98 | 2,12 | 111,99 | 28,99 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-005-06 | до 80 тыс.м3/час | 424,65 | 242,42 | 70,24 | 2,65 | 111,99 | 30,96 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-005-07 | до 125 тыс.м3/час | 820,93 | 567,60 | 141,34 | 4,38 | 111,99 | 72,49 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-005-08 | до 160 тыс.м3/час | 920,33 | 646,05 | 160,36 | 5,04 | 113,92 | 82,51 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-005-09 | до 200 тыс.м3/час | 1400,90 | 1024,16 | 222,82 | 5,83 | 153,92 | 130,8 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-005-10 | до 250 тыс.м3/час | 1505,02 | 1092,44 | 258,66 | 7,29 | 153,92 | 139,52 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 20-06-006. Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 воздухонагреватель |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью: |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-006-01 | до 10 тыс.м3/час | 166,84 | 62,64 | 15,61 | 0,53 | 88,59 | 8 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-006-02 | до 20 тыс.м3/час | 185,18 | 74,78 | 21,81 | 1,06 | 88,59 | 9,55 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-006-03 | до 31,5 тыс.м3/час | 219,55 | 103,28 | 27,68 | 1,19 | 88,59 | 13,19 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-006-04 | до 40 тыс.м3/час | 317,18 | 136,16 | 36,19 | 1,46 | 144,83 | 17,39 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-006-05 | до 63 тыс.м3/час | 399,43 | 186,90 | 51,50 | 2,12 | 161,03 | 23,87 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-006-06 | до 80 тыс.м3/час | 584,19 | 238,42 | 72,16 | 2,92 | 273,61 | 30,45 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-006-07 | до 125 тыс.м3/час | 637,92 | 284,46 | 104,12 | 4,51 | 249,34 | 36,33 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-006-08 | до 160 тыс.м3/час | 870,91 | 377,41 | 131,67 | 5,44 | 361,83 | 48,2 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-006-09 | до 200 тыс.м3/час | 1008,66 | 464,71 | 182,12 | 8,09 | 361,83 | 59,35 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-006-10 | до 250 тыс.м3/час | 1350,29 | 600,87 | 219,23 | 9,41 | 530,19 | 76,74 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 20-06-007. Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 воздухонагреватель |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала производительностью: |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-007-01 | до 10 тыс.м3/час | 220,64 | 72,11 | 21,22 | 0,93 | 127,31 | 9,21 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-007-02 | до 20 тыс.м3/час | 244,06 | 87,85 | 28,90 | 1,33 | 127,31 | 11,22 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-007-03 | до 31,5 тыс.м3/час | 288,28 | 122,07 | 38,90 | 1,72 | 127,31 | 15,59 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-007-04 | до 40 тыс.м3/час | 433,13 | 160,52 | 50,34 | 2,12 | 222,27 | 20,5 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-007-05 | до 63 тыс.м3/час | 535,16 | 222,76 | 73,93 | 3,32 | 238,47 | 28,45 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-007-06 | до 80 тыс.м3/час | 671,28 | 295,74 | 101,93 | 4,51 | 273,61 | 37,77 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-007-07 | до 125 тыс.м3/час | 744,48 | 350,16 | 144,98 | 6,63 | 249,34 | 44,72 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-007-08 | до 160 тыс.м3/час | 1007,44 | 466,59 | 179,02 | 7,96 | 361,83 | 59,59 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-007-09 | до 200 тыс.м3/час | 1189,94 | 576,44 | 251,67 | 11,54 | 361,83 | 73,62 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-007-10 | до 250 тыс.м3/час | 1527,17 | 722,87 | 291,57 | 13,13 | 512,73 | 92,32 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 20-06-008. Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 воздухонагреватель |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала производительностью: |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-008-01 | до 31,5 тыс.м3/час | 333,55 | 127,71 | 51,92 | 2,25 | 153,92 | 16,31 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-008-02 | до 40 тыс.м3/час | 367,11 | 154,88 | 58,31 | 2,65 | 153,92 | 19,78 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-008-03 | до 63 тыс.м3/час | 618,62 | 228,17 | 103,69 | 4,64 | 286,76 | 29,14 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-008-04 | до 80 тыс.м3/час | 681,97 | 272,25 | 122,96 | 5,44 | 286,76 | 34,77 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-008-05 | до 125 тыс.м3/час | 834,87 | 351,10 | 145,30 | 6,23 | 338,47 | 44,84 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-008-06 | до 160 тыс.м3/час | 1077,72 | 461,89 | 167,53 | 6,76 | 448,30 | 58,99 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-008-07 | до 200 тыс.м3/час | 1303,21 | 574,57 | 220,88 | 9,41 | 507,76 | 73,38 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-008-08 | до 250 тыс.м3/час | 1636,58 | 712,53 | 247,10 | 9,95 | 676,95 | 91 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 20-06-009. Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 воздухонагреватель |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала производительностью: |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-009-01 | до 31,5 тыс.м3/час | 356,14 | 149,24 | 52,98 | 2,25 | 153,92 | 19,06 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-009-02 | до 40 тыс.м3/час | 396,43 | 183,07 | 59,44 | 2,65 | 153,92 | 23,38 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-009-03 | до 63 тыс.м3/час | 663,38 | 271,31 | 105,31 | 4,64 | 286,76 | 34,65 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-009-04 | до 80 тыс.м3/час | 750,79 | 338,88 | 125,15 | 5,44 | 286,76 | 43,28 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-009-05 | до 125 тыс.м3/час | 921,72 | 434,64 | 148,61 | 6,23 | 338,47 | 55,51 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-009-06 | до 160 тыс.м3/час | 1174,91 | 555,77 | 170,84 | 6,76 | 448,30 | 70,98 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-009-07 | до 200 тыс.м3/час | 1434,99 | 702,27 | 224,96 | 9,41 | 507,76 | 89,69 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-009-08 | до 250 тыс.м3/час | 1787,57 | 857,78 | 252,84 | 9,95 | 676,95 | 109,55 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 20-06-010. Установка камер обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 камера |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка камер обслуживания производительностью: |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-010-01 | до 10 тыс.м3/час | 87,43 | 51,13 | 12,16 | 0,40 | 24,14 | 6,53 |
| (301-9152) | Камеры обслуживания, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-010-02 | до 20 тыс.м3/час | 93,97 | 55,28 | 14,55 | 0,53 | 24,14 | 7,06 |
| (301-9152) | Камеры обслуживания, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-010-03 | до 31,5 тыс.м3/час | 97,88 | 58,88 | 14,86 | 0,53 | 24,14 | 7,52 |
| (301-9152) | Камеры обслуживания, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-010-04 | до 40 тыс.м3/час | 111,28 | 71,41 | 15,73 | 0,53 | 24,14 | 9,12 |
| (301-9152) | Камеры обслуживания, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-010-05 | до 63 тыс.м3/час | 161,47 | 102,34 | 23,43 | 0,93 | 35,70 | 13,07 |
| (301-9152) | Камеры обслуживания, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-010-06 | до 80 тыс.м3/час | 230,91 | 138,98 | 27,28 | 1,06 | 64,65 | 17,75 |
| (301-9152) | Камеры обслуживания, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-010-07 | до 125 тыс.м3/час | 244,86 | 147,36 | 32,85 | 1,19 | 64,65 | 18,82 |
| (301-9152) | Камеры обслуживания, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-010-08 | до 160 тыс.м3/час | 285,23 | 184,01 | 36,57 | 1,33 | 64,65 | 23,5 |
| (301-9152) | Камеры обслуживания, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-010-09 | до 200 тыс.м3/час | 404,30 | 262,85 | 56,68 | 2,52 | 84,77 | 33,57 |
| (301-9152) | Камеры обслуживания, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-010-10 | до 250 тыс.м3/час | 407,86 | 263,79 | 58,89 | 2,52 | 85,18 | 33,69 |
| (301-9152) | Камеры обслуживания, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 20-06-011. Установка камер воздушных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 камера |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка камер воздушных: |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-011-01 | ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс.м3/час | 88,58 | 50,97 | 13,47 | 0,40 | 24,14 | 6,51 |
| (301-9151) | Камеры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-011-02 | ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 20 тыс.м3/час | 94,57 | 56,53 | 13,90 | 0,40 | 24,14 | 7,22 |
| (301-9151) | Камеры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-011-03 | ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 31,5 тыс.м3/час | 96,15 | 57,79 | 14,22 | 0,40 | 24,14 | 7,38 |
| (301-9151) | Камеры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-011-04 | ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 63 тыс.м3/час | 158,95 | 103,28 | 19,97 | 0,53 | 35,70 | 13,19 |
| (301-9151) | Камеры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-011-05 | ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 160 тыс.м3/час | 262,92 | 191,52 | 31,52 | 0,93 | 39,88 | 24,46 |
| (301-9151) | Камеры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-011-06 | ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 250 тыс.м3/час | 332,89 | 252,52 | 38,56 | 1,06 | 41,81 | 32,25 |
| (301-9151) | Камеры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-011-07 | ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 40 тыс.м3/час | 112,72 | 64,75 | 23,83 | 1,06 | 24,14 | 8,27 |
| (301-9151) | Камеры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-011-08 | ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 80 тыс.м3/час | 197,62 | 129,59 | 32,33 | 1,33 | 35,70 | 16,55 |
| (301-9151) | Камеры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-011-09 | ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 160 тыс.м3/час | 262,20 | 179,31 | 43,01 | 1,59 | 39,88 | 22,9 |
| (301-9151) | Камеры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-011-10 | ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 250 тыс.м3/час | 331,83 | 236,54 | 53,48 | 1,86 | 41,81 | 30,21 |
| (301-9151) | Камеры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 20-06-012. Установка клапанов воздушных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 клапан |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка клапанов воздушных: |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-012-01 | К-0.5 (Н-503 мм) производительностью до 20 тыс.м3/час | 57,69 | 39,07 | 12,97 | 0,40 | 5,65 | 4,99 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-012-02 | К-0.5 (Н-503 мм) производительностью до 40 тыс.м3/час | 68,22 | 48,70 | 13,87 | 0,40 | 5,65 | 6,22 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-012-03 | К-0.5 (Н-503 мм) производительностью до 160 тыс.м3/час | 140,12 | 110,95 | 23,52 | 0,66 | 5,65 | 14,17 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-012-04 | К-0.5 (Н-503 мм) производительностью до 250 тыс.м3/час | 228,13 | 184,32 | 38,16 | 1,19 | 5,65 | 23,54 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-012-05 | К-1 (Н-1003 мм) производительностью до 40 тыс.м3/час | 81,32 | 57,71 | 14,68 | 0,40 | 8,93 | 7,37 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-012-06 | К-1 (Н-1003 мм) производительностью до 160 тыс.м3/час | 173,31 | 133,11 | 29,51 | 0,93 | 10,69 | 17 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-012-07 | К-1 (Н-1003 мм) производительностью до 200 тыс.м3/час | 268,00 | 210,78 | 45,39 | 1,46 | 11,83 | 26,92 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-012-08 | К-1 (Н-1003 мм) производительностью до 250 тыс.м3/час | 324,19 | 261,13 | 50,01 | 1,46 | 13,05 | 33,35 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-012-09 | для обвода воздухонагревателей производительностью до 40 тыс.м3/час | 77,38 | 48,70 | 13,87 | 0,40 | 14,81 | 6,22 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-012-10 | для обвода воздухонагревателей производительностью до 80 тыс.м3/час | 158,60 | 119,49 | 24,30 | 0,66 | 14,81 | 15,26 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-012-11 | для обвода воздухонагревателей производительностью до 160 тыс.м3/час | 183,44 | 132,33 | 33,38 | 1,19 | 17,73 | 16,9 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-012-12 | для обвода воздухонагревателей производительностью до 200 тыс.м3/час | 333,90 | 256,90 | 59,27 | 1,99 | 17,73 | 32,81 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-012-13 | для обвода воздухонагревателей производительностью до 250 тыс.м3/час | 396,30 | 314,06 | 64,51 | 1,99 | 17,73 | 40,11 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 20-06-013. Установка блоков тепломассообмена |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 блоков |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка блоков тепломассообмена производительностью: |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-013-01 | до 10 тыс.м3/час | 2327,48 | 1305,81 | 737,43 | 33,28 | 284,24 | 166,77 |
| (301-9621) | Блоки тепломассообмена, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (30) | - |
| 20-06-013-02 | до 20 тыс.м3/час | 2631,58 | 1587,45 | 759,89 | 33,28 | 284,24 | 202,74 |
| (301-9621) | Блоки тепломассообмена, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (30) | - |
| 20-06-013-03 | до 31,5 тыс.м3/час | 5716,80 | 3644,32 | 1709,23 | 83,80 | 363,25 | 465,43 |
| (301-9621) | Блоки тепломассообмена, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (30) | - |
| 20-06-013-04 | до 40 тыс.м3/час | 6708,36 | 4506,32 | 1745,50 | 82,34 | 456,54 | 575,52 |
| (301-9621) | Блоки тепломассообмена, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (50) | - |
| 20-06-013-05 | до 63 тыс.м3/час | 9580,09 | 6392,49 | 2556,47 | 122,92 | 631,13 | 816,41 |
| (301-9621) | Блоки тепломассообмена, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (50) | - |
| 20-06-013-06 | до 80 тыс.м3/час | 11197,52 | 7382,52 | 3029,61 | 144,53 | 785,39 | 942,85 |
| (301-9621) | Блоки тепломассообмена, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (90) | - |
| 20-06-013-07 | до 125 тыс.м3/час | 16652,58 | 12033,93 | 3603,53 | 171,98 | 1015,12 | 1536,9 |
| (301-9621) | Блоки тепломассообмена, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (90) | - |
| 20-06-013-08 | до 160 тыс.м3/час | 21669,19 | 15533,15 | 4976,06 | 245,71 | 1159,98 | 1983,8 |
| (301-9621) | Блоки тепломассообмена, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (130) | - |
| 20-06-013-09 | до 200 тыс.м3/час | 28697,25 | 21080,71 | 6161,36 | 304,98 | 1455,18 | 2692,3 |
| (301-9621) | Блоки тепломассообмена, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (130) | - |
| 20-06-013-10 | до 250 тыс.м3/час | 32047,26 | 23043,69 | 7227,86 | 355,50 | 1775,71 | 2943 |
| (301-9621) | Блоки тепломассообмена, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (190) | - |
| #### Таблица 20-06-014. Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 блоков |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена производительностью: |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-014-01 | до 20 тыс.м3/час | 445,61 | 202,25 | 81,35 | 0,00 | 162,01 | 25,83 |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-014-02 | до 31,5 тыс.м3/час | 460,14 | 215,09 | 82,60 | 0,00 | 162,45 | 27,47 |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-014-03 | до 63 тыс.м3/час | 611,56 | 295,27 | 125,06 | 0,00 | 191,23 | 37,71 |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-014-04 | до 125 тыс.м3/час | 899,87 | 456,65 | 182,70 | 0,00 | 260,52 | 58,32 |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-014-05 | до 200 тыс.м3/час | 1161,33 | 617,08 | 257,14 | 0,00 | 287,11 | 78,81 |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-014-06 | до 250 тыс.м3/час | 1699,03 | 862,00 | 422,28 | 0,00 | 414,75 | 110,09 |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 20-06-015. Установка агрегатов вентиляторных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 агрегат |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка агрегатов вентиляторных производительностью: |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-015-01 | до 10 тыс.м3/час | 173,81 | 92,16 | 24,04 | 0,93 | 57,61 | 11,77 |
| (301-9611) | Агрегаты вентиляторные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-015-02 | до 20 тыс.м3/час | 253,33 | 128,02 | 67,70 | 3,05 | 57,61 | 16,35 |
| (301-9611) | Агрегаты вентиляторные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-015-03 | до 40 тыс.м3/час | 479,33 | 297,85 | 123,87 | 5,30 | 57,61 | 38,04 |
| (301-9611) | Агрегаты вентиляторные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-015-04 | до 80 тыс.м3/час | 831,77 | 413,97 | 256,13 | 11,93 | 161,67 | 52,87 |
| (301-9611) | Агрегаты вентиляторные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-015-05 | до 125 тыс.м3/час | 1172,45 | 602,52 | 346,94 | 16,04 | 222,99 | 76,95 |
| (301-9611) | Агрегаты вентиляторные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-015-06 | до 160 тыс.м3/час | 1715,09 | 1143,65 | 458,09 | 19,36 | 113,35 | 146,06 |
| (301-9611) | Агрегаты вентиляторные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-015-07 | до 200 тыс.м3/час | 1896,22 | 1237,53 | 545,34 | 23,87 | 113,35 | 158,05 |
| (301-9611) | Агрегаты вентиляторные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-015-08 | до 250 тыс.м3/час | 2326,42 | 1425,29 | 723,67 | 32,62 | 177,46 | 182,03 |
| (301-9611) | Агрегаты вентиляторные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 20-06-016. Установка блоков присоединительных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 блок |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка блоков присоединительных: |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-016-01 | БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час | 117,72 | 61,31 | 11,21 | 0,40 | 45,20 | 7,83 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9612) | Блоки присоединительные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-016-02 | БП-1 производительностью до 20 тыс.м3/час | 128,15 | 67,49 | 15,46 | 0,53 | 45,20 | 8,62 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9612) | Блоки присоединительные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-016-03 | БП-1 производительностью до 31,5 тыс.м3/час | 161,25 | 90,44 | 25,61 | 1,06 | 45,20 | 11,55 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9612) | Блоки присоединительные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-016-04 | БП-1 производительностью до 40 тыс.м3/час | 171,73 | 98,19 | 28,34 | 1,19 | 45,20 | 12,54 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9612) | Блоки присоединительные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-016-05 | БП-1 производительностью до 63 тыс.м3/час | 355,05 | 227,85 | 47,00 | 1,33 | 80,20 | 29,1 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9612) | Блоки присоединительные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-016-06 | БП-1 производительностью до 80 тыс.м3/час | 374,08 | 239,83 | 54,05 | 1,72 | 80,20 | 30,63 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9612) | Блоки присоединительные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-016-07 | БП-1 производительностью до 125 тыс.м3/час | 586,00 | 400,27 | 86,24 | 2,52 | 99,49 | 51,12 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9612) | Блоки присоединительные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-016-08 | БП-2 производительностью до 200 тыс.м3/час | 4960,54 | 1881,94 | 2826,23 | 618,85 | 252,37 | 240,35 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9612) | Блоки присоединительные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-016-09 | БП-2 производительностью до 250 тыс.м3/час | 5459,61 | 2071,04 | 3098,53 | 681,17 | 290,04 | 264,5 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9612) | Блоки присоединительные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 20-06-017. Установка блоков приемных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 блок |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка блоков приемных производительностью: |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-017-01 | до 10 тыс.м3/час | 187,75 | 99,83 | 26,76 | 1,06 | 61,16 | 12,75 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9613) | Блоки приемные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-017-02 | до 20 тыс.м3/час | 204,87 | 112,67 | 31,04 | 1,19 | 61,16 | 14,39 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9613) | Блоки приемные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-017-03 | до 31,5 тыс.м3/час | 236,79 | 129,74 | 45,89 | 1,86 | 61,16 | 16,57 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9613) | Блоки приемные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-017-04 | до 40 тыс.м3/час | 262,21 | 149,40 | 51,65 | 1,99 | 61,16 | 19,08 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9613) | Блоки приемные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-017-05 | до 63 тыс.м3/час | 407,32 | 255,18 | 77,66 | 3,32 | 74,48 | 32,59 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9613) | Блоки приемные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-017-06 | до 80 тыс.м3/час | 447,91 | 286,73 | 86,70 | 3,45 | 74,48 | 36,62 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9613) | Блоки приемные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-017-07 | до 160 тыс.м3/час | 585,24 | 348,20 | 133,98 | 5,83 | 103,06 | 44,47 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9613) | Блоки приемные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-017-08 | до 250 тыс.м3/час | 723,36 | 399,41 | 192,87 | 8,62 | 131,08 | 51,01 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9613) | Блоки приемные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

СОДЕРЖАНИЕ:

@#@#C:\CCS\66\F\6-F-20.doc

Часть 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха	3

Раздел 1. ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	3

Таблица 20-01-001. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные)	3

Таблица 20-01-002. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные)	6

Таблица 20-01-003. Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,0 и 1,2 мм	10

Таблица 20-01-004. Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм	11

Таблица 20-01-005. Прокладка воздуховодов для АЭС из листовой стали толщиной 1,8 и 2,0 мм	12

Раздел 2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОНТАЖА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА	13

Таблица 20-02-001. Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха	13

Таблица 20-02-002. Установка решеток жалюзийных	14

Таблица 20-02-003. Установка решеток жалюзийных стальных	15

Таблица 20-02-004. Установка клапанов	15

Таблица 20-02-005. Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом	16

Таблица 20-02-006. Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом	17

Таблица 20-02-007. Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом	17

Таблица 20-02-008. Установка отсосов	18

Таблица 20-02-009. Установка зонтов над шахтами из листовой и оцинкованной стали круглого сечения	18

Таблица 20-02-010. Установка зонтов над шахтами из листовой и оцинкованной стали прямоугольного сечения	19

Таблица 20-02-011. Установка зонтов над оборудованием	19

Таблица 20-02-012. Установка дефлекторов	19

Таблица 20-02-013. Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт	20

Таблица 20-02-014. Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК	20

Таблица 20-02-015. Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП	21

Таблица 20-02-016. Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых	22

Таблица 20-02-017. Установка дверей и люков герметических	23

Таблица 20-02-018. Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	23

Таблица 20-02-019. Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	23

Таблица 20-02-020. Установка виброизоляторов	23

Раздел 3. ВЕНТИЛЯТОРЫ	24

Таблица 20-03-001. Установка вентиляторов радиальных	24

Таблица 20-03-002. Установка вентиляторов осевых	24

Таблица 20-03-003. Установка вентиляторов крышных	25

Таблица 20-03-004. Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих	25

Раздел 4. КАЛОРИФЕРЫ	25

Таблица 20-04-001. Установка агрегатов воздушно-отопительных	25

Таблица 20-04-002. Установка калориферов	25

Раздел 5. ФИЛЬТРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА	26

Таблица 20-05-001. Установка фильтров	26

Таблица 20-05-002. Установка скрубберов	26

Таблица 20-05-003. Установка циклонов	26

Раздел 6. КОНДИЦИОНЕРЫ	27

Таблица 20-06-001. Установка кондиционеров доводчиков эжекционных	27

Таблица 20-06-002. Установка камер приточных типовых	27

Таблица 20-06-003. Установка камер орошения	28

Таблица 20-06-004. Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных)	28

Таблица 20-06-005. Установка фильтров воздушных (сухих)	29

Таблица 20-06-006. Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала	29

Таблица 20-06-007. Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала	30

Таблица 20-06-008. Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала	31

Таблица 20-06-009. Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала	31

Таблица 20-06-010. Установка камер обслуживания	31

Таблица 20-06-011. Установка камер воздушных	32

Таблица 20-06-012. Установка клапанов воздушных	33

Таблица 20-06-013. Установка блоков тепломассообмена	34

Таблица 20-06-014. Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена	34

Таблица 20-06-015. Установка агрегатов вентиляторных	34

Таблица 20-06-016. Установка блоков присоединительных	35

Таблица 20-06-017. Установка блоков приемных	35