ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕР-18-2001

# Часть 18. Отопление – внутренние устройства

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Раздел 1. КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 18-01-001. Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 котел |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью: |  |  |  |  |  |  |
| 18-01-001-01 | до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) | 9021,88 | 200,19 | 56,44 | 1,99 | 8765,25 | 24,09 |
| (301-9224) | Каркас котла, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 18-01-001-02 | более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 14 | 12370,97 | 641,28 | 250,49 | 5,70 | 11479,20 | 77,17 |
| (301-9224) | Каркас котла, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 18-01-001-03 | более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 18 | 14507,58 | 699,29 | 257,83 | 6,90 | 13550,46 | 84,15 |
| (301-9224) | Каркас котла, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 18-01-001-04 | более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 22 | 16655,66 | 757,21 | 255,79 | 7,29 | 15642,66 | 91,12 |
| (301-9224) | Каркас котла, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 18-01-001-05 | более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 26 | 18700,90 | 815,21 | 264,86 | 8,49 | 17620,83 | 98,1 |
| (301-9224) | Каркас котла, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе паровых теплопроизводительностю более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций: |  |  |  |  |  |  |
| 18-01-001-06 | до 14 | 14649,68 | 710,17 | 282,29 | 6,50 | 13657,22 | 85,46 |
| (301-9224) | Каркас котла, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 18-01-001-07 | до 18 | 17328,90 | 768,09 | 289,89 | 7,82 | 16270,92 | 92,43 |
| (301-9224) | Каркас котла, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 18-01-001-08 | до 22 | 19722,50 | 826,10 | 299,02 | 9,55 | 18597,38 | 99,41 |
| (301-9224) | Каркас котла, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 18-01-001-09 | до 26 | 22137,59 | 884,02 | 309,21 | 10,87 | 20944,36 | 106,38 |
| (301-9224) | Каркас котла, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 18-01-001-10 | За каждые 4 полные и неполные секции сверх 26 секций добавлять к расценке 18-01-001-05; 18-01-001-09 | 100,52 | 57,75 | 14,86 | 0,53 | 27,91 | 6,95 |
| (301-9224) | Каркас котла, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 18-01-002. Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 котел |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью: |  |  |  |  |  |  |
| 18-01-002-01 | до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) | 37662,19 | 383,57 | 216,47 | 6,76 | 37062,15 | 50,14 |
| 18-01-002-02 | до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч) | 45921,41 | 445,31 | 273,04 | 9,15 | 45203,06 | 58,21 |
| 18-01-002-03 | до 0,46 МВт (0,40 Гкал/ч) | 46617,03 | 498,63 | 327,13 | 10,74 | 45791,27 | 65,18 |
| 18-01-002-04 | до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч) | 71530,92 | 627,91 | 421,61 | 14,32 | 70481,40 | 82,08 |
| 18-01-002-05 | до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч) | 75724,95 | 819,70 | 593,94 | 19,36 | 74311,31 | 107,15 |
|  | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью: |  |  |  |  |  |  |
| 18-01-002-06 | до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) | 121187,38 | 312,73 | 307,82 | 20,42 | 120566,83 | 40,88 |
| 18-01-002-07 | до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч) | 137498,20 | 373,55 | 348,36 | 23,74 | 136776,29 | 48,83 |
| 18-01-002-08 | до 0,46 МВт (0,40 Гкал/ч) | 142084,38 | 430,24 | 508,77 | 35,27 | 141145,37 | 56,24 |
| 18-01-002-09 | до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч) | 196200,53 | 557,00 | 609,58 | 43,10 | 195033,95 | 72,81 |
| 18-01-002-10 | до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч) | 204490,23 | 745,49 | 1055,72 | 74,26 | 202689,02 | 97,45 |
| # Раздел 2. ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 18-02-001. Установка водоподогревателей скоростных односекционных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 водоподогреватель |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: |  |  |  |  |  |  |
| 18-02-001-01 | до 4 м2 | 13738,00 | 72,43 | 62,19 | 0,40 | 13603,38 | 9,25 |
| 18-02-001-02 | до 8 м2 | 15888,60 | 107,51 | 86,55 | 1,33 | 15694,54 | 13,73 |
| 18-02-001-03 | до 12 м2 | 24998,32 | 140,00 | 121,39 | 1,86 | 24736,93 | 17,88 |
| 18-02-001-04 | до 20 м2 | 34475,35 | 198,02 | 162,36 | 2,12 | 34114,97 | 25,29 |
| 18-02-001-05 | до 30 м2 | 35726,86 | 226,99 | 243,16 | 3,18 | 35256,71 | 28,99 |
| #### Таблица 18-02-002. Установка секций водоподогревателей скоростных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 секция |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции: |  |  |  |  |  |  |
| 18-02-002-01 | до 4 м2 | 4260,24 | 16,18 | 29,91 | 0,27 | 4214,15 | 2,22 |
| 18-02-002-02 | до 8 м2 | 6896,48 | 25,95 | 54,89 | 1,06 | 6815,64 | 3,56 |
| 18-02-002-03 | до 12 м2 | 10834,24 | 33,53 | 74,15 | 1,59 | 10726,56 | 4,6 |
| 18-02-002-04 | до 20 м2 | 16329,42 | 46,44 | 108,08 | 2,25 | 16174,90 | 6,37 |
| 18-02-002-05 | до 30 м2 | 22100,41 | 58,03 | 151,41 | 3,18 | 21890,97 | 7,96 |
| #### Таблица 18-02-003. Установка водоподогревателей емкостных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 водоподогреватель |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: |  |  |  |  |  |  |
| 18-02-003-01 | до 1 м3 | 5408,00 | 110,45 | 64,68 | 3,05 | 5232,87 | 14,61 |
| 18-02-003-02 | до 2 м3 | 8056,05 | 168,97 | 108,24 | 5,04 | 7778,84 | 22,35 |
| 18-02-003-03 | до 4 м3 | 9853,22 | 231,56 | 153,46 | 7,43 | 9468,20 | 30,63 |
| 18-02-003-04 | до 6 м3 | 11657,12 | 291,74 | 194,46 | 9,41 | 11170,92 | 38,59 |
| # Раздел 3. ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 18-03-001. Установка радиаторов и конвекторов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 кВт радиаторов и конвекторов |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка радиаторов: |  |  |  |  |  |  |
| 18-03-001-01 | чугунных | 31603,59 | 551,85 | 385,21 | 31,23 | 30666,53 | 75,7 |
| 18-03-001-02 | стальных | 17288,73 | 478,22 | 231,26 | 14,73 | 16579,25 | 65,6 |
| (101-9102) | Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.) | - | - | - | - | (8,9) | - |
| 18-03-001-03 | Установка конвекторов | 19180,23 | 704,00 | 192,04 | 12,23 | 18284,19 | 96,57 |
| (101-9102) | Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.) | - | - | - | - | (8,9) | - |
| #### Таблица 18-03-002. Установка труб чугунных ребристых |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 труб ребристых |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка труб чугунных ребристых длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 18-03-002-01 | 0,5 м | 22217,93 | 848,33 | 590,70 | 58,24 | 20778,90 | 117,66 |
| (101-9680) | Шурупы строительные, (т) | - | - | - | - | (0,002) | - |
| 18-03-002-02 | 1 м | 34453,82 | 848,33 | 590,70 | 58,24 | 33014,79 | 117,66 |
| (101-9680) | Шурупы строительные, (т) | - | - | - | - | (0,002) | - |
| 18-03-002-03 | 1,5 м | 46893,82 | 848,33 | 590,70 | 58,24 | 45454,79 | 117,66 |
| (101-9680) | Шурупы строительные, (т) | - | - | - | - | (0,002) | - |
| 18-03-002-04 | 2 м | 43332,82 | 848,33 | 590,70 | 58,24 | 41893,79 | 117,66 |
| (101-9680) | Шурупы строительные, (т) | - | - | - | - | (0,002) | - |
| #### Таблица 18-03-003. Установка колен чугунных двойных к ребристым трубам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 колен |  |  |  |  |  |  |
| 18-03-003-01 | Установка колен чугунных двойных к ребристым трубам | 880,39 | 37,28 | 15,22 | 1,14 | 827,89 | 5,17 |
| #### Таблица 18-03-004. Установка регистров из стальных труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м труб нитки регистра |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регистров из стальных: |  |  |  |  |  |  |
| 18-03-004-01 | водогазопроводных труб диаметром нитки 20 мм | 1800,32 | 119,85 | 47,96 | 1,46 | 1632,51 | 16,24 |
| 18-03-004-02 | водогазопроводных труб диаметром нитки 25 мм | 2263,32 | 119,85 | 47,96 | 1,46 | 2095,51 | 16,24 |
| 18-03-004-03 | водогазопроводных труб диаметром нитки 32 мм | 2448,32 | 119,85 | 47,96 | 1,46 | 2280,51 | 16,24 |
| 18-03-004-04 | водогазопроводных труб диаметром нитки 40 мм | 3004,32 | 119,85 | 47,96 | 1,46 | 2836,51 | 16,24 |
| 18-03-004-05 | сварных труб диаметром нитки 50 мм | 5040,32 | 119,85 | 47,96 | 1,46 | 4872,51 | 16,24 |
| 18-03-004-06 | сварных труб диаметром нитки 70 мм | 6059,32 | 119,85 | 47,96 | 1,46 | 5891,51 | 16,24 |
| 18-03-004-07 | сварных труб диаметром нитки 80 мм | 6770,87 | 192,25 | 89,82 | 1,86 | 6488,80 | 26,05 |
| 18-03-004-08 | сварных труб диаметром нитки 100 мм | 8992,87 | 192,25 | 89,82 | 1,86 | 8710,80 | 26,05 |
| # Раздел 4. БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ И КОНДЕНСАЦИОННЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 18-04-001. Установка баков расширительных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 бак |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: |  |  |  |  |  |  |
| 18-04-001-01 | 0,1 м3 | 394,34 | 29,06 | 25,95 | 0,66 | 339,33 | 4,03 |
| 18-04-001-02 | 0,15 м3 | 454,25 | 29,06 | 25,95 | 0,66 | 399,24 | 4,03 |
| 18-04-001-03 | 0,2 м3 | 512,59 | 29,06 | 25,95 | 0,66 | 457,58 | 4,03 |
| 18-04-001-04 | 0,3 м3 | 666,30 | 29,06 | 25,95 | 0,66 | 611,29 | 4,03 |
| 18-04-001-05 | 0,4 м3 | 750,56 | 29,06 | 25,95 | 0,66 | 695,55 | 4,03 |
| 18-04-001-06 | 0,5 м3 | 829,51 | 68,78 | 30,53 | 0,80 | 730,20 | 9,54 |
| 18-04-001-07 | 0,6 м3 | 898,95 | 68,78 | 30,53 | 0,80 | 799,64 | 9,54 |
| 18-04-001-08 | 0,8 м3 | 1026,35 | 68,78 | 30,53 | 0,80 | 927,04 | 9,54 |
| 18-04-001-09 | 1 м3 | 1172,56 | 87,24 | 39,44 | 1,06 | 1045,88 | 12,1 |
| 18-04-001-10 | 1,2 м3 | 1266,08 | 87,24 | 39,44 | 1,06 | 1139,40 | 12,1 |
| 18-04-001-11 | 1,5 м3 | 1408,27 | 88,83 | 28,18 | 1,06 | 1291,26 | 12,32 |
| 18-04-001-12 | 2 м3 | 1622,34 | 114,86 | 26,95 | 1,59 | 1480,53 | 15,93 |
| 18-04-001-13 | 2,5 м3 | 1879,77 | 114,86 | 26,95 | 1,59 | 1737,96 | 15,93 |
| 18-04-001-14 | 3 м3 | 2059,38 | 132,09 | 45,62 | 1,99 | 1881,67 | 18,32 |
| 18-04-001-15 | 3,5 м3 | 2269,58 | 132,09 | 45,62 | 1,99 | 2091,87 | 18,32 |
| 18-04-001-16 | 4 м3 | 2502,07 | 132,09 | 44,76 | 1,99 | 2325,22 | 18,32 |
|  | Установка баков унифицированных с переливным бачком вместимостью: |  |  |  |  |  |  |
| 18-04-001-17 | 1 м3 | 3542,71 | 88,83 | 28,18 | 1,06 | 3425,70 | 12,32 |
| 18-04-001-18 | 1,5 м3 | 4285,36 | 88,83 | 28,18 | 1,06 | 4168,35 | 12,32 |
| 18-04-001-19 | 2 м3 | 4862,48 | 114,86 | 37,21 | 2,52 | 4710,41 | 15,93 |
| #### Таблица 18-04-002. Установка баков конденсационных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 бак |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка баков конденсационных вместимостью: |  |  |  |  |  |  |
| 18-04-002-01 | до 0,3 м3 | 924,50 | 86,61 | 33,66 | 0,93 | 804,23 | 11,88 |
| 18-04-002-02 | до 0,4 м3 | 1001,36 | 86,61 | 33,66 | 0,93 | 881,09 | 11,88 |
| 18-04-002-03 | до 0,6 м3 | 1209,71 | 86,61 | 33,66 | 0,93 | 1089,44 | 11,88 |
| 18-04-002-04 | до 0,8 м3 | 1435,66 | 86,61 | 33,66 | 0,93 | 1315,39 | 11,88 |
| 18-04-002-05 | до 1 м3 | 1543,83 | 109,64 | 44,07 | 1,33 | 1390,12 | 15,04 |
| 18-04-002-06 | до 1,25 м3 | 1741,73 | 109,64 | 44,07 | 1,33 | 1588,02 | 15,04 |
| 18-04-002-07 | до 1,5 м3 | 1937,11 | 109,64 | 44,07 | 1,33 | 1783,40 | 15,04 |
| 18-04-002-08 | до 2 м3 | 2455,78 | 135,08 | 61,27 | 2,25 | 2259,43 | 18,53 |
| 18-04-002-09 | до 3 м3 | 3321,15 | 150,17 | 74,04 | 3,05 | 3096,94 | 20,6 |
| #### Таблица 18-04-003. Установка поддонов металлических для баков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 поддон |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка поддонов металлических для баков вместимостью: |  |  |  |  |  |  |
| 18-04-003-01 | до 2 м3 | 763,19 | 10,38 | 6,92 | 0,13 | 745,89 | 1,46 |
| 18-04-003-02 | до 4 м3 | 1682,00 | 14,50 | 9,77 | 0,27 | 1657,73 | 2,04 |
| # Раздел 5. НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 18-05-001. Установка насосов центробежных с электродвигателем |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 насос |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: |  |  |  |  |  |  |
| 18-05-001-01 | до 0,1 т | 2489,50 | 107,13 | 12,40 | 0,66 | 2369,97 | 14,17 |
| 18-05-001-02 | до 0,2 т | 4195,94 | 134,34 | 24,77 | 1,33 | 4036,83 | 17,77 |
| 18-05-001-03 | до 0,3 т | 8870,12 | 152,49 | 43,20 | 1,99 | 8674,43 | 20,17 |
| 18-05-001-04 | до 0,5 т | 10412,15 | 209,34 | 71,43 | 2,65 | 10131,38 | 27,69 |
| 18-05-001-05 | до 0,75 т | 10597,39 | 255,45 | 80,60 | 3,58 | 10261,34 | 33,79 |
| #### Таблица 18-05-002. Установка вставок виброизолирующих к насосам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 вставок |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: |  |  |  |  |  |  |
| 18-05-002-01 | 1 МПа диаметром 125 мм | 6508,44 | 164,81 | 73,62 | 1,46 | 6270,01 | 21,8 |
| 18-05-002-02 | 1 МПа диаметром 150 мм | 8357,33 | 215,08 | 96,41 | 2,92 | 8045,84 | 28,45 |
| 18-05-002-03 | 1,6 МПа диаметром 50 мм | 3542,81 | 85,73 | 30,30 | 0,40 | 3426,78 | 11,34 |
| 18-05-002-04 | 1,6 МПа диаметром 65 мм | 4751,30 | 120,28 | 52,70 | 0,53 | 4578,32 | 15,91 |
| 18-05-002-05 | 1,6 МПа диаметром 80 мм | 5067,33 | 120,28 | 51,44 | 0,53 | 4895,61 | 15,91 |
| 18-05-002-06 | 1,6 МПа диаметром 100 мм | 6432,52 | 141,75 | 63,96 | 1,46 | 6226,81 | 18,75 |
| 18-05-002-07 | 1,6 МПа диаметром 150 мм | 9709,23 | 215,08 | 96,41 | 2,92 | 9397,74 | 28,45 |
| 18-05-002-08 | 1,6 МПа диаметром 200 мм | 13222,48 | 295,82 | 154,00 | 5,83 | 12772,66 | 39,13 |
| 18-05-002-09 | 1,6 МПа диаметром 300 мм | 21390,83 | 447,48 | 241,86 | 7,29 | 20701,49 | 59,19 |
| # Раздел 6. ВВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА СИСТЕМ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 18-06-001. Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 гребенка |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса: |  |  |  |  |  |  |
| 18-06-001-01 | 108 мм | 678,57 | 58,57 | 6,57 | 0,27 | 613,43 | 7,48 |
| 18-06-001-02 | 159 мм | 779,51 | 58,57 | 6,57 | 0,27 | 714,37 | 7,48 |
| 18-06-001-03 | 219 мм | 1292,56 | 75,48 | 14,76 | 0,53 | 1202,32 | 9,64 |
| 18-06-001-04 | 273 мм | 2254,49 | 104,14 | 30,92 | 1,33 | 2119,43 | 13,3 |
| 18-06-001-05 | 325 мм | 3231,13 | 104,14 | 30,92 | 1,33 | 3096,07 | 13,3 |
| #### Таблица 18-06-002. Установка грязевиков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: |  |  |  |  |  |  |
| 18-06-002-01 | до 45 мм | 516,87 | 21,77 | 8,30 | 0,13 | 486,80 | 2,88 |
| 18-06-002-02 | до 57 мм | 581,69 | 21,77 | 8,30 | 0,13 | 551,62 | 2,88 |
| 18-06-002-03 | до 89 мм | 1001,70 | 29,48 | 15,31 | 0,27 | 956,91 | 3,9 |
| 18-06-002-04 | до 108 мм | 1058,18 | 29,48 | 15,31 | 0,27 | 1013,39 | 3,9 |
| 18-06-002-05 | до 133 мм | 1361,18 | 63,05 | 21,32 | 0,53 | 1276,81 | 8,34 |
| 18-06-002-06 | до 159 мм | 1804,75 | 63,05 | 21,32 | 0,53 | 1720,38 | 8,34 |
| 18-06-002-07 | до 219 мм | 2840,23 | 93,14 | 40,16 | 1,33 | 2706,93 | 12,32 |
| 18-06-002-08 | до 273 мм | 4417,07 | 116,20 | 60,08 | 1,86 | 4240,79 | 15,37 |
| #### Таблица 18-06-003. Установка воздухосборников и воздухоотводчиков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка воздухосборников наружным диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 18-06-003-01 | 76 мм | 117,79 | 9,37 | 7,27 | 0,13 | 101,15 | 1,21 |
| 18-06-003-02 | 89 мм | 124,26 | 9,37 | 7,27 | 0,13 | 107,62 | 1,21 |
| 18-06-003-03 | 108 мм | 142,79 | 9,37 | 7,27 | 0,13 | 126,15 | 1,21 |
| 18-06-003-04 | 133 мм | 177,96 | 9,37 | 7,27 | 0,13 | 161,32 | 1,21 |
| 18-06-003-05 | 159 мм | 188,16 | 9,37 | 7,27 | 0,13 | 171,52 | 1,21 |
| 18-06-003-06 | 219 мм | 272,09 | 9,37 | 7,27 | 0,13 | 255,45 | 1,21 |
| 18-06-003-07 | 273 мм | 403,59 | 9,37 | 7,27 | 0,13 | 386,95 | 1,21 |
| 18-06-003-08 | 325 мм | 550,27 | 22,60 | 9,44 | 0,27 | 518,23 | 2,92 |
| 18-06-003-09 | 426 мм | 779,01 | 22,60 | 9,44 | 0,27 | 746,97 | 2,92 |
| 18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | 98,07 | 12,85 | 8,29 | 0,27 | 76,93 | 1,66 |
| #### Таблица 18-06-004. Установка узлов тепловых элеваторных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка узлов тепловых элеваторных номером: |  |  |  |  |  |  |
| 18-06-004-01 | 1, 2 | 4971,97 | 81,12 | 28,27 | 1,33 | 4862,58 | 10,36 |
| 18-06-004-02 | 3-5 | 6644,98 | 98,97 | 38,77 | 1,59 | 6507,24 | 12,64 |
| 18-06-004-03 | 6, 7 | 8226,11 | 113,54 | 58,87 | 2,12 | 8053,70 | 14,5 |
| #### Таблица 18-06-005. Установка элеваторов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка элеваторов номером: |  |  |  |  |  |  |
| 18-06-005-01 | 1, 2 | 7298,94 | 171,35 | 75,31 | 0,53 | 7052,28 | 21,58 |
| 18-06-005-02 | 3-5 | 8877,76 | 254,48 | 108,49 | 1,46 | 8514,79 | 32,05 |
| 18-06-005-03 | 6, 7 | 11319,82 | 449,17 | 129,29 | 2,92 | 10741,36 | 56,57 |
| #### Таблица 18-06-006. Установка узлов конденсатоотводчиков и ручных насосов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 18-06-006-01 | 15 мм | 315,85 | 22,71 | 5,41 | 0,13 | 287,73 | 2,9 |
| 18-06-006-02 | 20 мм | 382,82 | 22,71 | 5,41 | 0,13 | 354,70 | 2,9 |
| 18-06-006-03 | 25 мм | 448,10 | 22,71 | 5,41 | 0,13 | 419,98 | 2,9 |
| 18-06-006-04 | 32 мм | 659,47 | 37,11 | 17,18 | 0,53 | 605,18 | 4,74 |
| 18-06-006-05 | 40 мм | 798,22 | 37,11 | 17,18 | 0,53 | 743,93 | 4,74 |
| 18-06-006-06 | 50 мм | 1010,42 | 37,11 | 17,18 | 0,53 | 956,13 | 4,74 |
| 18-06-006-07 | Установка ручных насосов | 1282,53 | 48,23 | 9,51 | 0,27 | 1224,79 | 6,69 |
| #### Таблица 18-06-007. Установка фильтров |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 фильтров |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка фильтров диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 18-06-007-01 | 25 мм | 4578,14 | 62,58 | 53,93 | 0,13 | 4461,63 | 8,18 |
| 18-06-007-02 | 32 мм | 5320,29 | 62,58 | 53,05 | 0,40 | 5204,66 | 8,18 |
| 18-06-007-03 | 40 мм | 6548,44 | 75,00 | 74,95 | 0,40 | 6398,49 | 9,92 |
| 18-06-007-04 | 50 мм | 7788,27 | 75,00 | 76,45 | 0,66 | 7636,82 | 9,92 |
| 18-06-007-05 | 65 мм | 8885,58 | 91,48 | 99,94 | 1,46 | 8694,16 | 12,1 |
| 18-06-007-06 | 80 мм | 9779,49 | 113,70 | 129,67 | 2,92 | 9536,12 | 15,04 |
| 18-06-007-07 | 100 мм | 11470,77 | 134,34 | 163,22 | 4,38 | 11173,21 | 17,77 |
| 18-06-007-08 | 125 мм | 15113,22 | 323,04 | 244,68 | 7,29 | 14545,50 | 42,73 |
| 18-06-007-09 | 150 мм | 20058,12 | 398,87 | 329,49 | 10,08 | 19329,76 | 52,76 |
| # Раздел 7. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 18-07-001. Установка контрольно-измерительных приборов и кранов воздушных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |  |  |  |  |
| 18-07-001-01 | Установка указателей уровня кранового типа | 403,47 | 6,19 | 0,00 | 0,00 | 397,28 | 0,78 |
|  | Установка манометров: |  |  |  |  |  |  |
| 18-07-001-02 | с трехходовым краном | 209,70 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 207,92 | 0,22 |
| 18-07-001-03 | с трехходовым краном и трубкой-сифоном | 234,74 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 232,28 | 0,31 |
| 18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 313,52 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 311,15 | 0,31 |
| 18-07-001-05 | Установка кранов воздушных | 25,02 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24,02 | 0,12 |

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

СОДЕРЖАНИЕ:

@#@#C:\CCS\66\F\6-F-18.doc

Часть 18. Отопление – внутренние устройства	3

Раздел 1. КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	3

Таблица 18-01-001. Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе	3

Таблица 18-01-002. Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных	3

Раздел 2. ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ	4

Таблица 18-02-001. Установка водоподогревателей скоростных односекционных	4

Таблица 18-02-002. Установка секций водоподогревателей скоростных	4

Таблица 18-02-003. Установка водоподогревателей емкостных	4

Раздел 3. ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ	4

Таблица 18-03-001. Установка радиаторов и конвекторов	4

Таблица 18-03-002. Установка труб чугунных ребристых	5

Таблица 18-03-003. Установка колен чугунных двойных к ребристым трубам	5

Таблица 18-03-004. Установка регистров из стальных труб	5

Раздел 4. БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ И КОНДЕНСАЦИОННЫЕ	5

Таблица 18-04-001. Установка баков расширительных	5

Таблица 18-04-002. Установка баков конденсационных	6

Таблица 18-04-003. Установка поддонов металлических для баков	6

Раздел 5. НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ	6

Таблица 18-05-001. Установка насосов центробежных с электродвигателем	6

Таблица 18-05-002. Установка вставок виброизолирующих к насосам	6

Раздел 6. ВВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА СИСТЕМ	6

Таблица 18-06-001. Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб	6

Таблица 18-06-002. Установка грязевиков	7

Таблица 18-06-003. Установка воздухосборников и воздухоотводчиков	7

Таблица 18-06-004. Установка узлов тепловых элеваторных	7

Таблица 18-06-005. Установка элеваторов	7

Таблица 18-06-006. Установка узлов конденсатоотводчиков и ручных насосов	7

Таблица 18-06-007. Установка фильтров	8

Раздел 7. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ	8

Таблица 18-07-001. Установка контрольно-измерительных приборов и кранов воздушных	8