ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕР-05-2001

# Часть 5. Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Раздел 1. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 1.1 СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С ЗЕМЛИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 05-01-001. Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-001-01 | до 6 м в грунты группы 1 | 458,52 | 23,92 | 424,65 | 26,89 | 9,95 | 3,09 |
| (403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-001-02 | до 6 м в грунты группы 2 | 526,82 | 28,64 | 485,31 | 30,26 | 12,87 | 3,7 |
| (403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
| 05-01-001-03 | до 8 м в грунты группы 1 | 500,59 | 24,85 | 469,92 | 27,32 | 5,82 | 3,21 |
| (403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-001-04 | до 8 м в грунты группы 2 | 676,42 | 33,67 | 635,52 | 36,00 | 7,23 | 4,35 |
| (403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
| #### Таблица 05-01-002. Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-002-01 | до 6 м в грунты группы 1 | 501,28 | 29,18 | 463,46 | 32,69 | 8,64 | 3,77 |
| (403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-002-02 | до 6 м в грунты группы 2 | 572,75 | 33,05 | 526,83 | 36,87 | 12,87 | 4,27 |
| (403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
| 05-01-002-03 | до 8 м в грунты группы 1 | 488,25 | 27,17 | 453,95 | 30,07 | 7,13 | 3,51 |
| (403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-002-04 | до 8 м в грунты группы 2 | 645,32 | 36,30 | 599,18 | 39,07 | 9,84 | 4,69 |
| (403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
| 05-01-002-05 | до 12 м в грунты группы 1 | 355,77 | 20,90 | 329,81 | 20,51 | 5,06 | 2,7 |
| (403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-002-06 | до 12 м в грунты группы 2 | 537,73 | 30,81 | 499,59 | 30,65 | 7,33 | 3,98 |
| (403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| 05-01-002-07 | до 16 м в грунты группы 1 | 452,74 | 17,88 | 429,60 | 17,43 | 5,26 | 2,31 |
| (403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-002-08 | до 16 м в грунты группы 2 | 622,56 | 25,93 | 588,98 | 25,64 | 7,65 | 3,35 |
| (403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| #### Таблица 05-01-003. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-003-01 | до 6 м в грунты группы 1 | 493,07 | 29,18 | 455,91 | 32,69 | 7,98 | 3,77 |
| (403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-003-02 | до 6 м в грунты группы 2 | 563,85 | 33,05 | 517,93 | 36,87 | 12,87 | 4,27 |
| (403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
| 05-01-003-03 | до 8 м в грунты группы 1 | 479,94 | 27,17 | 446,30 | 30,07 | 6,47 | 3,51 |
| (403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-003-04 | до 8 м в грунты группы 2 | 634,70 | 36,30 | 588,56 | 39,07 | 9,84 | 4,69 |
| (403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
| 05-01-003-05 | до 12 м в грунты группы 1 | 340,35 | 20,90 | 314,39 | 20,51 | 5,06 | 2,7 |
| (403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-003-06 | до 12 м в грунты группы 2 | 512,93 | 30,81 | 474,79 | 30,65 | 7,33 | 3,98 |
| (403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| 05-01-003-07 | до 16 м в грунты группы 1 | 479,49 | 17,88 | 456,35 | 17,43 | 5,26 | 2,31 |
| (403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-003-08 | до 16 м в грунты группы 2 | 664,64 | 25,93 | 631,06 | 25,64 | 7,65 | 3,35 |
| (403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| #### Таблица 05-01-004. Погружение рельсовым копром железобетонных свай |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Погружение рельсовым копром железобетонных свай длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-004-01 | до 12 м в грунты группы 1 | 323,26 | 27,94 | 262,07 | 20,74 | 33,25 | 3,74 |
| (403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-004-02 | до 12 м в грунты группы 2 | 438,27 | 36,90 | 366,57 | 29,08 | 34,80 | 4,94 |
| (403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| 05-01-004-03 | до 16 м в грунты группы 1 | 591,83 | 24,95 | 530,08 | 42,89 | 36,80 | 3,34 |
| (403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-004-04 | до 16 м в грунты группы 2 | 849,43 | 34,06 | 776,19 | 68,76 | 39,18 | 4,56 |
| (403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| 05-01-004-05 | свыше 16 м в грунты группы 1 | 871,81 | 26,97 | 805,06 | 48,39 | 39,78 | 3,61 |
| (403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| #### Таблица 05-01-005. Погружение вибропогружателем железобетонных свай |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 железобетона свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Погружение вибропогружателем железобетонных свай: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-005-01 | сплошных длиной до 10 м | 367,49 | 51,13 | 311,53 | 35,94 | 4,83 | 6,53 |
| (403-9029) | Сваи железобетонные сплошные, (м3) | - | - | - | - | (1,015) | - |
| 05-01-005-02 | сплошных длиной свыше 10 м | 292,92 | 35,86 | 251,84 | 26,15 | 5,22 | 4,58 |
| (403-9029) | Сваи железобетонные сплошные, (м3) | - | - | - | - | (1,015) | - |
| 05-01-005-03 | полых с закрытым нижним концом диаметром до 0,8 м, длиной до 12 м | 1114,92 | 129,28 | 979,96 | 93,98 | 5,68 | 16,02 |
| (403-9028) | Сваи железобетонные полые с закрытым нижним концом, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| 05-01-005-04 | полых с закрытым нижним концом диаметром до 0,8 м, длиной свыше 12 м | 931,63 | 115,24 | 744,74 | 67,02 | 71,65 | 14,28 |
| (403-9028) | Сваи железобетонные полые с закрытым нижним концом, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| #### Таблица 05-01-006. Наращивание сплошных железобетонных свай квадратного сечения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 стык |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-006-01 | Наращивание сплошных железобетонных свай квадратного сечения | 1747,90 | 36,89 | 1665,70 | 122,12 | 45,31 | 4,51 |
| #### Таблица 05-01-007. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости диаметром до 2 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 железобетона свай-оболочек |  |  |  |  |  |  |
|  | Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-007-01 | до 12 м с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 2 м в грунты несвязные | 3396,09 | 132,57 | 3086,33 | 155,24 | 177,19 | 17,33 |
| (201-9356) | Конструкции стальные ножа и стыка, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9142) | Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки), (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-007-02 | до 12 м с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 2 м в грунты связные | 5371,91 | 161,34 | 4982,53 | 261,38 | 228,04 | 21,09 |
| (201-9356) | Конструкции стальные ножа и стыка, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9142) | Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки), (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-007-03 | свыше 12 м с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 2 м в грунты несвязные | 3718,10 | 149,56 | 3396,75 | 176,09 | 171,79 | 19,55 |
| (201-9356) | Конструкции стальные ножа и стыка, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9142) | Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки), (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-007-04 | свыше 12 м с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 2 м в грунты связные | 6601,46 | 181,53 | 6067,80 | 347,16 | 352,13 | 23,73 |
| (201-9356) | Конструкции стальные ножа и стыка, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9142) | Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки), (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| #### Таблица 05-01-008. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости диаметром до 3 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 железобетона свай-оболочек |  |  |  |  |  |  |
|  | Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 3 м в грунты: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-008-01 | несвязные | 3060,47 | 132,72 | 2648,92 | 150,43 | 278,83 | 16,95 |
| (201-9356) | Конструкции стальные ножа и стыка, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9142) | Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки), (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-008-02 | связные | 9357,95 | 196,48 | 8374,14 | 539,58 | 787,33 | 25,99 |
| (201-9356) | Конструкции стальные ножа и стыка, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9142) | Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки), (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| #### Таблица 05-01-009. Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 бетона полости сваи |  |  |  |  |  |  |
|  | Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-009-01 | до 80 см | 908,35 | 40,16 | 204,60 | 27,98 | 663,59 | 5,57 |
| 05-01-009-02 | свыше 80 см | 691,73 | 15,65 | 83,34 | 11,40 | 592,74 | 2,17 |
| #### Таблица 05-01-010. Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 свая |  |  |  |  |  |  |
|  | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-010-01 | свай площадью сечения до 0,1 м2 | 77,27 | 10,84 | 65,91 | 6,32 | 0,52 | 1,4 |
| 05-01-010-02 | свай площадью сечения свыше 0,1 м2 | 90,82 | 12,77 | 77,25 | 7,41 | 0,80 | 1,65 |
| 05-01-010-03 | полых свай диаметром до 0,8 м | 157,40 | 18,67 | 133,52 | 13,31 | 5,21 | 2,59 |
| 05-01-010-04 | полых свай диаметром свыше 0,8 м | 718,48 | 87,24 | 613,08 | 59,95 | 18,16 | 12,1 |
| 05-01-010-05 | свай-оболочек диаметром свыше 2 до 3 м | 1909,14 | 178,31 | 1694,03 | 133,72 | 36,80 | 23,87 |
| #### Таблица 05-01-011. Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-011-01 | до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 1 | 7550,38 | 117,27 | 977,30 | 62,79 | 6455,81 | 15,33 |
| 05-01-011-02 | до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 | 7819,03 | 137,32 | 1225,90 | 77,10 | 6455,81 | 17,95 |
| 05-01-011-03 | до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 1 | 7268,08 | 82,70 | 737,93 | 45,96 | 6447,45 | 10,81 |
| 05-01-011-04 | до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | 7787,20 | 114,60 | 927,08 | 55,61 | 6745,52 | 14,98 |
| 05-01-011-05 | до 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы 1 | 7399,18 | 99,60 | 850,65 | 53,97 | 6448,93 | 13,02 |
| 05-01-011-06 | до 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 | 7693,44 | 120,11 | 1124,40 | 69,77 | 6448,93 | 15,7 |
| 05-01-011-07 | до 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 1 | 7135,19 | 69,08 | 624,14 | 38,50 | 6441,97 | 9,03 |
| 05-01-011-08 | до 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | 7657,31 | 102,66 | 878,37 | 52,17 | 6676,28 | 13,42 |
| 05-01-011-09 | свыше 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы 1 | 7117,59 | 70,69 | 603,34 | 37,58 | 6443,56 | 9,24 |
| 05-01-011-10 | свыше 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 | 7307,18 | 84,30 | 779,32 | 47,71 | 6443,56 | 11,02 |
| 05-01-011-11 | свыше 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 1 | 6943,88 | 48,50 | 454,10 | 27,45 | 6441,28 | 6,34 |
| 05-01-011-12 | свыше 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | 7405,22 | 80,33 | 726,75 | 42,60 | 6598,14 | 10,5 |
| #### Таблица 05-01-012. Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-012-01 | до 50 кг на глубину до 5 м | 7109,76 | 121,52 | 536,75 | 62,73 | 6451,49 | 15,7 |
| 05-01-012-02 | до 50 кг на глубину до 10 м | 6814,72 | 77,79 | 294,37 | 33,91 | 6442,56 | 10,05 |
| 05-01-012-03 | до 50 кг на глубину до 15 м | 6773,41 | 69,12 | 264,83 | 30,92 | 6439,46 | 8,93 |
| 05-01-012-04 | до 60 кг на глубину до 5 м | 6997,57 | 99,23 | 443,78 | 51,38 | 6454,56 | 12,82 |
| 05-01-012-05 | до 60 кг на глубину до 10 м | 6745,86 | 63,78 | 245,09 | 27,97 | 6436,99 | 8,24 |
| 05-01-012-06 | до 60 кг на глубину до 15 м | 6712,24 | 56,35 | 222,42 | 25,63 | 6433,47 | 7,28 |
| 05-01-012-07 | до 70 кг на глубину до 5 м | 6874,85 | 81,04 | 359,67 | 42,42 | 6434,14 | 10,47 |
| 05-01-012-08 | до 70 кг на глубину до 10 м | 6679,66 | 52,17 | 195,89 | 22,70 | 6431,60 | 6,74 |
| 05-01-012-09 | до 70 кг на глубину до 15 м | 6653,99 | 46,05 | 177,88 | 20,79 | 6430,06 | 5,95 |
| 05-01-012-10 | свыше 70 кг на глубину до 5 м | 6776,41 | 60,37 | 273,42 | 31,10 | 6442,62 | 7,8 |
| 05-01-012-11 | свыше 70 кг на глубину до 10 м | 6633,79 | 38,93 | 158,66 | 17,16 | 6436,20 | 5,03 |
| 05-01-012-12 | свыше 70 кг на глубину до 15 м | 6623,40 | 34,44 | 143,87 | 15,65 | 6445,09 | 4,45 |
|  | Погружение вибропогружателем ICE-14RF стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-012-13 | свыше 70 кг на глубину до 8 м | 9788,28 | 106,67 | 3246,98 | 45,61 | 6434,63 | 13,04 |
| 05-01-012-14 | свыше 90 кг на глубину до 8 м | 9389,90 | 94,72 | 2860,55 | 40,18 | 6434,63 | 11,58 |
| 05-01-012-15 | свыше 70 кг на глубину до 12 м | 9428,49 | 98,00 | 2905,83 | 41,11 | 6424,66 | 11,98 |
| 05-01-012-16 | свыше 90 кг на глубину до 12 м | 9123,76 | 81,47 | 2610,51 | 36,20 | 6431,78 | 9,96 |
| 05-01-012-17 | свыше 70 кг на глубину свыше 12 м | 9306,78 | 97,25 | 2768,88 | 39,25 | 6440,65 | 11,55 |
| 05-01-012-18 | свыше 90 кг на глубину свыше 12 м | 9242,67 | 94,81 | 2707,21 | 45,35 | 6440,65 | 11,26 |
|  | Погружение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-012-19 | до 70 кг на глубину до 12 м с применением высокочастотного вибропогружателя РТС-23HF3A с гидроприводом Katerpiler-350 | 1549,16 | 63,76 | 1466,80 | 60,15 | 18,60 | 8,03 |
| (101-1145) | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-012-20 | свыше 70 кг на глубину до 12 м с применением высокочастотного вибропогружателя РТС-23HF3A с гидроприводом Katerpiler-350 | 1603,99 | 62,73 | 1522,54 | 62,38 | 18,72 | 7,9 |
| (101-1145) | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-013. Извлечение стальных свай шпунтового ряда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т извлеченных свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-013-01 | до 50 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 1 | 256,44 | 38,17 | 206,98 | 28,08 | 11,29 | 4,99 |
| 05-01-013-02 | до 50 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2 | 335,39 | 47,66 | 276,44 | 37,53 | 11,29 | 6,23 |
| 05-01-013-03 | до 50 кг, длиной до 15 м из грунтов группы 1 | 192,28 | 27,23 | 153,76 | 20,77 | 11,29 | 3,56 |
| 05-01-013-04 | до 50 кг, длиной до 15 м из грунтов группы 2 | 249,75 | 34,20 | 204,26 | 27,68 | 11,29 | 4,47 |
| 05-01-013-05 | до 50 кг, длиной более 15 м из грунтов 1 группы | 141,06 | 18,90 | 110,87 | 12,83 | 11,29 | 2,47 |
| 05-01-013-06 | до 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 1 | 202,40 | 29,38 | 161,73 | 21,87 | 11,29 | 3,84 |
| 05-01-013-07 | до 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2 | 260,92 | 38,17 | 211,46 | 28,62 | 11,29 | 4,99 |
| 05-01-013-08 | до 70 кг, длиной до 15 м из грунтов группы 1 | 152,37 | 21,88 | 119,20 | 16,05 | 11,29 | 2,86 |
| 05-01-013-09 | до 70 кг, длиной до 15 м из грунтов группы 2 | 191,93 | 27,85 | 152,79 | 20,64 | 11,29 | 3,64 |
| 05-01-013-10 | до 70 кг, длиной более 15 м из грунтов 1 группы | 117,15 | 15,30 | 90,56 | 10,39 | 11,29 | 2 |
| 05-01-013-11 | свыше 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 1 | 144,87 | 20,96 | 112,62 | 15,24 | 11,29 | 2,74 |
| 05-01-013-12 | свыше 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2 | 185,17 | 26,70 | 147,18 | 19,97 | 11,29 | 3,49 |
| 05-01-013-13 | свыше 70 кг, длиной до 15 м из грунтов группы 1 | 106,08 | 15,68 | 79,11 | 10,67 | 11,29 | 2,05 |
| 05-01-013-14 | свыше 70 кг, длиной до 15 м из грунтов группы 2 | 136,22 | 19,43 | 105,50 | 14,19 | 11,29 | 2,54 |
| 05-01-013-15 | свыше 70 кг, длиной более 15 м из грунтов 1 группы | 84,32 | 11,17 | 61,86 | 7,16 | 11,29 | 1,46 |
|  | Измеритель: 1 т свай |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-013-16 | свыше 70 кг на глубину до 12 м с применением высокочастотного вибропогружателя РТС-23HF3A с гидроприводом Katerpiler-350 | 1485,05 | 55,55 | 1429,50 | 58,96 | 0,00 | 5,96 |
| #### Таблица 05-01-014. Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов под опоры мостов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т металлоконструкций крепления |  |  |  |  |  |  |
|  | Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов под опоры мостов: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-014-01 | деревянного | 1491,59 | 152,71 | 226,16 | 13,81 | 1112,72 | 19,73 |
| 05-01-014-02 | стального | 1634,56 | 219,91 | 273,41 | 17,07 | 1141,24 | 27,25 |
| #### Таблица 05-01-015. Погружение деревянных свай в мостостроении |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Погружение в мостостроении в грунты 1-2 групп: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-015-01 | одиночных свай из бревен длиной до 8 м | 1521,01 | 51,17 | 588,57 | 33,57 | 881,27 | 6,85 |
| 05-01-015-02 | пакетных свай длиной до 16 м из брусьев | 3035,35 | 103,88 | 226,99 | 12,82 | 2704,48 | 14,25 |
| 05-01-015-03 | пакетных свай длиной до 16 м из бревен | 1797,19 | 138,00 | 274,78 | 15,64 | 1384,41 | 18,93 |
|  | Погружение в мостостроении пакетных свай из брусьев шпунтового ряда длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-015-04 | до 4 м в грунты группы 1 | 2459,68 | 177,51 | 1666,79 | 95,40 | 615,38 | 23,48 |
| (102-9150) | Брусья шпунтовые, (м3) | - | - | - | - | (1,1) | - |
| 05-01-015-05 | до 4 м в грунты группы 2 | 2864,93 | 204,20 | 1943,61 | 111,30 | 717,12 | 27,01 |
| (102-9150) | Брусья шпунтовые, (м3) | - | - | - | - | (1,1) | - |
| 05-01-015-06 | до 6 м в грунты группы 1 | 1347,81 | 90,42 | 780,52 | 44,32 | 476,87 | 11,96 |
| (102-9150) | Брусья шпунтовые, (м3) | - | - | - | - | (1,1) | - |
| 05-01-015-07 | до 6 м в грунты группы 2 | 1721,59 | 108,03 | 1046,45 | 59,63 | 567,11 | 14,29 |
| (102-9150) | Брусья шпунтовые, (м3) | - | - | - | - | (1,1) | - |
| 05-01-015-08 | Погружение в мостостроении свай из досок длиной до 13 м в грунты 1-2 группы | 6853,85 | 439,33 | 3824,46 | 230,59 | 2590,06 | 59,53 |
| #### Таблица 05-01-016. Обстройка деревянного шпунтового ряда (шапочный брус и парные схватки на шпунтовой стенке) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 древесины в деле |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-016-01 | Обстройка деревянного шпунтового ряда (шапочный брус и парные схватки на шпунтовой стенке) | 2623,74 | 186,82 | 52,54 | 1,19 | 2384,38 | 26,92 |
| #### Таблица 05-01-017. Устройство и разборка подмостей под копер |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 древесины в деле |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство и разборка подмостей под копер: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-017-01 | под опоры мостов на суше | 919,28 | 184,20 | 356,00 | 18,91 | 379,08 | 24,96 |
| 05-01-017-02 | под опоры мостов на воде | 804,68 | 155,05 | 278,19 | 14,72 | 371,44 | 21,01 |
| 05-01-017-03 | в котловане при глубине до 3 м | 751,85 | 180,37 | 259,20 | 13,92 | 312,28 | 24,44 |
| 05-01-017-04 | в котловане при глубине до 5 м | 711,99 | 165,02 | 227,71 | 11,83 | 319,26 | 22,36 |
| #### Таблица 05-01-018. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 6 м и до 8 м агрегатами копровыми |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 свай-колонн |  |  |  |  |  |  |
|  | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-018-01 | до 6 м на глубину до 3 м в грунты группы 1 | 758,46 | 33,13 | 551,39 | 40,69 | 173,94 | 4,28 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-018-02 | до 6 м на глубину до 3 м в грунты группы 2 | 752,91 | 35,53 | 555,61 | 40,99 | 161,77 | 4,59 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
| 05-01-018-03 | до 6 м на глубину до 4 м в грунты группы 1 | 763,57 | 34,98 | 551,39 | 40,69 | 177,20 | 4,52 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-018-04 | до 6 м на глубину до 4 м в грунты группы 2 | 797,25 | 38,39 | 590,25 | 43,26 | 168,61 | 4,96 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
| 05-01-018-05 | до 8 м на глубину до 4 м в грунты группы 1 | 604,41 | 23,76 | 418,79 | 29,46 | 161,86 | 3,07 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-018-06 | до 8 м на глубину до 4 м в грунты группы 2 | 604,92 | 26,01 | 425,77 | 29,93 | 153,14 | 3,36 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
| 05-01-018-07 | до 8 м на глубину до 6 м в грунты группы 1 | 644,78 | 27,55 | 455,37 | 31,73 | 161,86 | 3,56 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-018-08 | до 8 м на глубину до 6 м в грунты группы 2 | 671,65 | 30,03 | 488,48 | 33,81 | 153,14 | 3,88 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
| #### Таблица 05-01-019. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 6 м и до 8 м копрами гусеничными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 свай-колонн |  |  |  |  |  |  |
|  | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-019-01 | до 6 м на глубину до 3 м в грунты группы 1 | 750,64 | 33,13 | 543,57 | 40,69 | 173,94 | 4,28 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-019-02 | до 6 м на глубину до 3 м в грунты группы 2 | 745,04 | 35,53 | 547,74 | 40,99 | 161,77 | 4,59 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
| 05-01-019-03 | до 6 м на глубину до 4 м в грунты группы 1 | 755,75 | 34,98 | 543,57 | 40,69 | 177,20 | 4,52 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-019-04 | до 6 м на глубину до 4 м в грунты группы 2 | 788,62 | 38,39 | 581,62 | 43,26 | 168,61 | 4,96 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
| 05-01-019-05 | до 8 м на глубину до 4 м в грунты группы 1 | 599,68 | 23,76 | 414,06 | 29,61 | 161,86 | 3,07 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-019-06 | до 8 м на глубину до 4 м в грунты группы 2 | 600,08 | 26,01 | 420,93 | 30,06 | 153,14 | 3,36 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
| 05-01-019-07 | до 8 м на глубину до 6 м в грунты группы 1 | 639,30 | 27,55 | 449,89 | 31,86 | 161,86 | 3,56 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-019-08 | до 8 м на глубину до 6 м в грунты группы 2 | 665,52 | 30,03 | 482,35 | 33,94 | 153,14 | 3,88 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
| #### Таблица 05-01-020. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 10 м и до 12 м агрегатами копровыми |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 свай-колонн |  |  |  |  |  |  |
|  | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-020-01 | до 10 м на глубину до 6 м в грунты группы 1 | 580,54 | 21,36 | 397,33 | 28,88 | 161,85 | 2,76 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-020-02 | до 10 м на глубину до 6 м в грунты группы 2 | 608,87 | 23,14 | 426,96 | 30,76 | 158,77 | 2,99 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| 05-01-020-03 | до 10 м на глубину до 7 м в грунты группы 1 | 645,08 | 24,92 | 458,31 | 32,70 | 161,85 | 3,22 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-020-04 | до 10 м на глубину до 7 м в грунты группы 2 | 711,27 | 28,87 | 523,63 | 36,72 | 158,77 | 3,73 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| 05-01-020-05 | до 10 м на глубину до 8 м в грунты группы 1 | 710,86 | 28,48 | 518,41 | 36,40 | 163,97 | 3,68 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-020-06 | до 10 м на глубину до 8 м в грунты группы 2 | 816,64 | 34,37 | 609,86 | 42,05 | 172,41 | 4,44 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| 05-01-020-07 | до 12 м на глубину до 6 м в грунты группы 1 | 504,36 | 18,19 | 360,23 | 25,51 | 125,94 | 2,35 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-020-08 | до 12 м на глубину до 6 м в грунты группы 2 | 536,05 | 20,43 | 380,95 | 26,78 | 134,67 | 2,64 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| 05-01-020-09 | до 12 м на глубину до 8 м в грунты группы 1 | 571,41 | 22,91 | 422,56 | 29,21 | 125,94 | 2,96 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-020-10 | до 12 м на глубину до 8 м в грунты группы 2 | 653,74 | 27,01 | 492,06 | 33,37 | 134,67 | 3,49 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| 05-01-020-11 | до 12 м на глубину до 10 м в грунты группы 1 | 652,22 | 26,70 | 484,89 | 32,92 | 140,63 | 3,45 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-020-12 | до 12 м на глубину до 10 м в грунты группы 2 | 793,68 | 35,37 | 598,96 | 39,80 | 159,35 | 4,57 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| #### Таблица 05-01-021. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 10 м и до 12 м копрами гусеничными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 свай-колонн |  |  |  |  |  |  |
|  | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-021-01 | до 10 м на глубину до 6 м в грунты группы 1 | 576,23 | 21,36 | 393,02 | 28,88 | 161,85 | 2,76 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-021-02 | до 10 м на глубину до 6 м в грунты группы 2 | 604,02 | 23,14 | 422,11 | 30,76 | 158,77 | 2,99 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| 05-01-021-03 | до 10 м на глубину до 7 м в грунты группы 1 | 639,59 | 24,92 | 452,82 | 32,70 | 161,85 | 3,22 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-021-04 | до 10 м на глубину до 7 м в грунты группы 2 | 704,43 | 28,87 | 516,79 | 36,72 | 158,77 | 3,73 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| 05-01-021-05 | до 10 м на глубину до 8 м в грунты группы 1 | 677,74 | 28,48 | 511,67 | 36,40 | 137,59 | 3,68 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-021-06 | до 10 м на глубину до 8 м в грунты группы 2 | 781,63 | 34,37 | 601,23 | 42,05 | 146,03 | 4,44 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| 05-01-021-07 | до 12 м на глубину до 6 м в грунты группы 1 | 493,77 | 18,19 | 349,64 | 25,51 | 125,94 | 2,35 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-021-08 | до 12 м на глубину до 6 м в грунты группы 2 | 524,41 | 20,43 | 369,31 | 26,78 | 134,67 | 2,64 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| 05-01-021-09 | до 12 м на глубину до 8 м в грунты группы 1 | 580,15 | 22,68 | 431,53 | 30,66 | 125,94 | 2,93 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-021-10 | до 12 м на глубину до 8 м в грунты группы 2 | 635,90 | 27,01 | 474,22 | 33,37 | 134,67 | 3,49 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| 05-01-021-11 | до 12 м на глубину до 10 м в грунты группы 1 | 634,68 | 26,70 | 467,35 | 32,92 | 140,63 | 3,45 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-021-12 | до 12 м на глубину до 10 м в грунты группы 2 | 769,06 | 35,37 | 574,02 | 39,68 | 159,67 | 4,57 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| #### Таблица 05-01-022. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 14 м и до 16 м агрегатами копровыми |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 свай-колонн |  |  |  |  |  |  |
|  | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-022-01 | до 14 м на глубину до 8 м в грунты группы 1 | 487,13 | 16,25 | 329,77 | 21,36 | 141,11 | 2,1 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-022-02 | до 14 м на глубину до 8 м в грунты группы 2 | 540,73 | 18,89 | 362,77 | 23,11 | 159,07 | 2,44 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| 05-01-022-03 | до 14 м на глубину до 10 м в грунты группы 1 | 533,36 | 18,73 | 373,52 | 23,62 | 141,11 | 2,42 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-022-04 | до 14 м на глубину до 10 м в грунты группы 2 | 664,74 | 24,15 | 481,52 | 29,24 | 159,07 | 3,12 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| 05-01-022-05 | до 14 м на глубину до 12 м в грунты группы 1 | 559,83 | 20,20 | 398,52 | 24,90 | 141,11 | 2,61 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-022-06 | до 14 м на глубину до 12 м в грунты группы 2 | 702,06 | 27,09 | 515,90 | 31,01 | 159,07 | 3,5 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| 05-01-022-07 | до 16 м на глубину до 8 м в грунты группы 1 | 464,87 | 15,02 | 303,04 | 19,62 | 146,81 | 1,94 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-022-08 | до 16 м на глубину до 8 м в грунты группы 2 | 532,19 | 17,57 | 349,91 | 22,04 | 164,71 | 2,27 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| 05-01-022-09 | до 16 м на глубину до 10 м в грунты группы 1 | 488,13 | 16,41 | 324,91 | 20,75 | 146,81 | 2,12 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-022-10 | до 16 м на глубину до 10 м в грунты группы 2 | 604,51 | 21,13 | 418,67 | 25,59 | 164,71 | 2,73 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| 05-01-022-11 | до 16 м на глубину до 12 м в грунты группы 1 | 555,36 | 17,57 | 349,91 | 22,04 | 187,88 | 2,27 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-022-12 | до 16 м на глубину до 12 м в грунты группы 2 | 673,28 | 22,99 | 449,92 | 27,19 | 200,37 | 2,97 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| 05-01-022-13 | до 16 м на глубину до 14 м в грунты группы 1 | 607,84 | 20,05 | 399,91 | 24,61 | 187,88 | 2,59 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-022-14 | до 16 м на глубину до 14 м в грунты группы 2 | 728,95 | 25,54 | 503,04 | 29,93 | 200,37 | 3,3 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| #### Таблица 05-01-023. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 14 м и до 16 м копрами гусеничными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 свай-колонн |  |  |  |  |  |  |
|  | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-023-01 | до 14 м на глубину до 8 м в грунты группы 1 | 505,16 | 16,25 | 347,80 | 21,36 | 141,11 | 2,1 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-023-02 | до 14 м на глубину до 8 м в грунты группы 2 | 561,77 | 18,89 | 383,81 | 23,11 | 159,07 | 2,44 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| 05-01-023-03 | до 14 м на глубину до 10 м в грунты группы 1 | 555,60 | 18,73 | 395,76 | 23,62 | 141,11 | 2,42 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-023-04 | до 14 м на глубину до 10 м в грунты группы 2 | 697,21 | 24,15 | 513,99 | 29,24 | 159,07 | 3,12 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| 05-01-023-05 | до 14 м на глубину до 12 м в грунты группы 1 | 584,48 | 20,20 | 423,17 | 24,90 | 141,11 | 2,61 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-023-06 | до 14 м на глубину до 12 м в грунты группы 2 | 737,83 | 27,09 | 551,67 | 31,01 | 159,07 | 3,5 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| 05-01-023-07 | до 16 м на глубину до 8 м в грунты группы 1 | 482,00 | 15,02 | 320,17 | 19,62 | 146,81 | 1,94 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-023-08 | до 16 м на глубину до 8 м в грунты группы 2 | 553,84 | 17,57 | 371,56 | 22,04 | 164,71 | 2,27 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| 05-01-023-09 | до 16 м на глубину до 10 м в грунты группы 1 | 507,37 | 16,41 | 344,15 | 20,75 | 146,81 | 2,12 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-023-10 | до 16 м на глубину до 10 м в грунты группы 2 | 632,76 | 21,13 | 446,92 | 25,59 | 164,71 | 2,73 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| 05-01-023-11 | до 16 м на глубину до 12 м в грунты группы 1 | 577,01 | 17,57 | 371,56 | 22,04 | 187,88 | 2,27 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-023-12 | до 16 м на глубину до 12 м в грунты группы 2 | 704,54 | 22,99 | 481,18 | 27,19 | 200,37 | 2,97 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| 05-01-023-13 | до 16 м на глубину до 14 м в грунты группы 1 | 634,30 | 20,05 | 426,37 | 24,61 | 187,88 | 2,59 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-023-14 | до 16 м на глубину до 14 м в грунты группы 2 | 765,33 | 25,54 | 539,42 | 29,93 | 200,37 | 3,3 |
| (403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| #### Таблица 05-01-024. Погружение безростверковых железобетонных свай агрегатами копровыми |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Погружение агрегатами копровыми безростверковых железобетонных свай длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-024-01 | до 6 м в грунты группы 1 | 803,57 | 40,48 | 648,14 | 47,90 | 114,95 | 5,23 |
| (403-9133) | Сваи железобетонные безростверковые, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-024-02 | до 6 м в грунты группы 2 | 891,22 | 44,58 | 730,81 | 53,35 | 115,83 | 5,76 |
| (403-9133) | Сваи железобетонные безростверковые, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
| 05-01-024-03 | до 8 м в грунты группы 1 | 788,40 | 38,24 | 670,85 | 46,33 | 79,31 | 4,94 |
| (403-9133) | Сваи железобетонные безростверковые, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-024-04 | до 8 м в грунты группы 2 | 949,22 | 47,45 | 811,95 | 55,03 | 89,82 | 6,13 |
| (403-9133) | Сваи железобетонные безростверковые, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
| 05-01-024-05 | до 12 м в грунты группы 1 | 679,77 | 30,26 | 588,63 | 39,62 | 60,88 | 3,91 |
| (403-9133) | Сваи железобетонные безростверковые, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-024-06 | до 12 м в грунты группы 2 | 845,10 | 41,41 | 742,15 | 48,78 | 61,54 | 5,35 |
| (403-9133) | Сваи железобетонные безростверковые, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| 05-01-024-07 | до 16 м в грунты группы 1 | 487,07 | 21,98 | 415,98 | 25,32 | 49,11 | 2,84 |
| (403-9133) | Сваи железобетонные безростверковые, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-024-08 | до 16 м в грунты группы 2 | 623,34 | 28,56 | 544,11 | 31,91 | 50,67 | 3,69 |
| (403-9133) | Сваи железобетонные безростверковые, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| #### Таблица 05-01-025. Погружение безростверковых железобетонных свай копрами гусеничными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Погружение копрами гусеничными безростверковых железобетонных свай длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-025-01 | до 6 м в грунты группы 1 | 799,15 | 40,48 | 643,72 | 48,44 | 114,95 | 5,23 |
| (403-9133) | Сваи железобетонные безростверковые, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-025-02 | до 6 м в грунты группы 2 | 885,07 | 44,58 | 724,66 | 53,88 | 115,83 | 5,76 |
| (403-9133) | Сваи железобетонные безростверковые, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
| 05-01-025-03 | до 8 м в грунты группы 1 | 778,16 | 38,24 | 660,61 | 46,33 | 79,31 | 4,94 |
| (403-9133) | Сваи железобетонные безростверковые, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-025-04 | до 8 м в грунты группы 2 | 936,06 | 47,45 | 798,79 | 55,03 | 89,82 | 6,13 |
| (403-9133) | Сваи железобетонные безростверковые, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
| 05-01-025-05 | до 12 м в грунты группы 1 | 656,79 | 30,26 | 565,65 | 39,62 | 60,88 | 3,91 |
| (403-9133) | Сваи железобетонные безростверковые, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-025-06 | до 12 м в грунты группы 2 | 814,69 | 41,41 | 710,70 | 48,78 | 62,58 | 5,35 |
| (403-9133) | Сваи железобетонные безростверковые, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| 05-01-025-07 | до 16 м в грунты группы 1 | 515,63 | 21,98 | 444,54 | 25,32 | 49,11 | 2,84 |
| (403-9133) | Сваи железобетонные безростверковые, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-025-08 | до 16 м в грунты группы 2 | 664,23 | 28,56 | 585,00 | 31,91 | 50,67 | 3,69 |
| (403-9133) | Сваи железобетонные безростверковые, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| #### Таблица 05-01-026. Установка железобетонных насадок-стаканов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 насадка-стакан |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-026-01 | Установка железобетонных насадок-стаканов | 98,78 | 35,08 | 63,70 | 7,56 | 0,00 | 5,38 |
| (401-0006) | Бетон тяжелый, класс В15 (М200), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-027. Погружение одиночных составных железобетонных свай |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 составных свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Погружение одиночных составных железобетонных свай длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-027-01 | до 20 м в грунты группы 1 | 1820,22 | 47,56 | 1673,52 | 129,82 | 99,14 | 5,99 |
| (113-9050) | Материалы для гидроизоляции стыка, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9002) | Детали закладные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-027-02 | до 20 м в грунты группы 2 | 2052,64 | 52,32 | 1856,81 | 144,40 | 143,51 | 6,59 |
| (113-9050) | Материалы для гидроизоляции стыка, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9002) | Детали закладные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| 05-01-027-03 | свыше 20 м в грунты группы 1 | 1889,79 | 41,21 | 1525,43 | 120,93 | 323,15 | 5,19 |
| (113-9050) | Материалы для гидроизоляции стыка, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9002) | Детали закладные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-027-04 | свыше 20 м в грунты группы 2 | 2074,93 | 46,45 | 1702,46 | 134,06 | 326,02 | 5,85 |
| (113-9050) | Материалы для гидроизоляции стыка, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9002) | Детали закладные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| #### Таблица 05-01-028. Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах с бурением скважин вращательным (ковшовым) способом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах 1-3 групп с бурением скважин вращательным (ковшевым) способом диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-028-01 | до 1000 мм, длина свай до 12 м | 861,05 | 18,52 | 104,82 | 10,35 | 737,71 | 2,45 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-028-02 | до 1000 мм, длина свай до 24 м | 929,80 | 26,78 | 155,38 | 15,52 | 747,64 | 3,42 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-028-03 | до 1200 мм, длина свай до 12 м | 839,74 | 16,71 | 89,37 | 8,83 | 733,66 | 2,21 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-028-04 | до 1200 мм, длина свай до 24 м | 907,89 | 24,82 | 137,91 | 13,97 | 745,16 | 3,17 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-029. Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-029-01 | 1 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м | 956,15 | 20,94 | 134,42 | 10,78 | 800,79 | 2,77 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-029-02 | 1 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 24 м | 1038,97 | 32,79 | 224,54 | 18,07 | 781,64 | 4,13 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-029-03 | 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м | 992,32 | 24,42 | 167,11 | 12,77 | 800,79 | 3,23 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-029-04 | 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 24 м | 1084,83 | 37,24 | 265,95 | 20,59 | 781,64 | 4,69 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-029-05 | 3 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м | 1040,13 | 28,65 | 210,69 | 15,42 | 800,79 | 3,79 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-029-06 | 3 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 24 м | 1132,71 | 41,53 | 309,54 | 23,25 | 781,64 | 5,23 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-029-07 | 1 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 12 м | 1012,45 | 30,92 | 221,23 | 16,75 | 760,30 | 4,09 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-029-08 | 1 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 24 м | 1039,89 | 37,95 | 261,24 | 20,99 | 740,70 | 4,78 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-029-09 | 2 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 12 м | 1081,85 | 37,12 | 284,43 | 20,59 | 760,30 | 4,91 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-029-10 | 2 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 24 м | 1102,43 | 43,83 | 317,90 | 24,44 | 740,70 | 5,52 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-029-11 | 3 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 12 м | 1168,32 | 45,13 | 362,89 | 25,36 | 760,30 | 5,97 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-029-12 | 3 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 24 м | 1170,12 | 50,50 | 378,92 | 28,16 | 740,70 | 6,36 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-030. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-канатным способом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-030-01 | 1-2 | 859,46 | 63,50 | 777,91 | 67,28 | 18,05 | 8,11 |
| (103-9080) | Трубы стальные обсадные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-030-02 | 3 | 1464,81 | 109,15 | 1337,61 | 116,28 | 18,05 | 13,94 |
| (103-9080) | Трубы стальные обсадные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-030-03 | 4 | 2676,85 | 201,94 | 2456,86 | 214,13 | 18,05 | 25,79 |
| (103-9080) | Трубы стальные обсадные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-030-04 | 5 | 4736,45 | 360,73 | 4357,67 | 380,48 | 18,05 | 46,07 |
| (103-9080) | Трубы стальные обсадные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-030-05 | 6 | 7665,48 | 586,31 | 7061,12 | 617,04 | 18,05 | 74,88 |
| (103-9080) | Трубы стальные обсадные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-030-06 | 7 | 10359,15 | 789,89 | 9551,21 | 834,91 | 18,05 | 100,88 |
| (103-9080) | Трубы стальные обсадные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-031. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм с бурением скважин ударно-канатным способом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-031-01 | 1-2 | 663,99 | 45,96 | 596,08 | 48,86 | 21,95 | 5,87 |
| (103-9080) | Трубы стальные обсадные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-031-02 | 3 | 1183,62 | 83,86 | 1077,81 | 89,04 | 21,95 | 10,71 |
| (103-9080) | Трубы стальные обсадные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-031-03 | 4 | 2194,72 | 158,01 | 2014,76 | 167,28 | 21,95 | 20,18 |
| (103-9080) | Трубы стальные обсадные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-031-04 | 5 | 3998,05 | 289,87 | 3686,23 | 306,92 | 21,95 | 37,02 |
| (103-9080) | Трубы стальные обсадные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-031-05 | 6 | 6474,53 | 472,31 | 5980,27 | 498,49 | 21,95 | 60,32 |
| (103-9080) | Трубы стальные обсадные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-031-06 | 7 | 8800,79 | 643,31 | 8135,53 | 678,45 | 21,95 | 82,16 |
| (103-9080) | Трубы стальные обсадные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-032. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм с бурением скважин ударно-канатным способом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-032-01 | 1-2 | 595,32 | 39,62 | 511,01 | 41,79 | 44,69 | 5,06 |
| (103-9080) | Трубы стальные обсадные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-032-02 | 3 | 1003,28 | 68,98 | 889,61 | 73,43 | 44,69 | 8,81 |
| (103-9080) | Трубы стальные обсадные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-032-03 | 4 | 1782,68 | 126,22 | 1611,77 | 133,77 | 44,69 | 16,12 |
| (103-9080) | Трубы стальные обсадные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-032-04 | 5 | 3336,56 | 240,22 | 3051,65 | 254,05 | 44,69 | 30,68 |
| (103-9080) | Трубы стальные обсадные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-032-05 | 6 | 5691,00 | 412,88 | 5233,43 | 436,28 | 44,69 | 52,73 |
| (103-9080) | Трубы стальные обсадные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-032-06 | 7 | 7549,64 | 549,67 | 6955,28 | 580,06 | 44,69 | 70,2 |
| (103-9080) | Трубы стальные обсадные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-033. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020 мм с бурением скважин ударно-канатным способом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-033-01 | 1-2 | 522,74 | 33,51 | 435,91 | 35,51 | 53,32 | 4,28 |
| (103-9080) | Трубы стальные обсадные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9370) | Кондуктор инвентарный металлический, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-033-02 | 3 | 921,21 | 62,41 | 805,38 | 66,35 | 53,42 | 7,97 |
| (103-9080) | Трубы стальные обсадные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9370) | Кондуктор инвентарный металлический, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-033-03 | 4 | 1735,99 | 122,15 | 1560,24 | 129,50 | 53,60 | 15,6 |
| (103-9080) | Трубы стальные обсадные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9370) | Кондуктор инвентарный металлический, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-033-04 | 5 | 3198,86 | 229,65 | 2915,28 | 242,57 | 53,93 | 29,33 |
| (103-9080) | Трубы стальные обсадные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9370) | Кондуктор инвентарный металлический, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-033-05 | 6 | 5096,31 | 368,87 | 4673,08 | 389,42 | 54,36 | 47,11 |
| (103-9080) | Трубы стальные обсадные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9370) | Кондуктор инвентарный металлический, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-033-06 | 7 | 7252,39 | 517,88 | 6679,68 | 556,03 | 54,83 | 66,14 |
| (103-9080) | Трубы стальные обсадные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9370) | Кондуктор инвентарный металлический, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-034. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-034-01 | до 12 м | 1780,47 | 97,61 | 932,95 | 56,03 | 749,91 | 11,43 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-034-02 | до 25 м | 2000,92 | 111,96 | 1132,81 | 68,29 | 756,15 | 13,11 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-034-03 | более 25 м | 2140,52 | 122,81 | 1258,44 | 75,99 | 759,27 | 14,38 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-035. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-035-01 | до 12 м | 1533,80 | 68,06 | 698,86 | 41,67 | 766,88 | 7,97 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-035-02 | до 25 м | 1680,54 | 80,11 | 819,02 | 49,03 | 781,41 | 9,38 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-035-03 | более 25 м | 1767,25 | 87,11 | 890,56 | 53,41 | 789,58 | 10,2 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-036. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-036-01 | до 12 м | 1439,39 | 60,04 | 616,10 | 36,60 | 763,25 | 7,03 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-036-02 | до 25 м | 1599,24 | 72,93 | 744,90 | 44,48 | 781,41 | 8,54 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-036-03 | более 25 м | 1693,33 | 80,87 | 825,60 | 49,38 | 786,86 | 9,47 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-037. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-037-01 | до 12 м | 1769,74 | 91,12 | 926,37 | 55,68 | 752,25 | 10,67 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-037-02 | до 25 м | 1931,46 | 104,02 | 1069,34 | 64,44 | 758,10 | 12,18 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-037-03 | более 25 м | 2102,55 | 119,90 | 1223,77 | 73,89 | 758,88 | 14,04 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-038. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-038-01 | до 12 м | 1555,63 | 68,83 | 700,85 | 41,85 | 785,95 | 8,06 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-038-02 | до 25 м | 1707,27 | 80,96 | 826,74 | 49,55 | 799,57 | 9,48 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-038-03 | более 25 м | 1826,47 | 90,95 | 926,86 | 55,68 | 808,66 | 10,65 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-039. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-039-01 | до 12 м | 1433,55 | 59,10 | 606,66 | 36,07 | 767,79 | 6,92 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-039-02 | до 25 м | 1624,72 | 74,81 | 761,23 | 45,53 | 788,68 | 8,76 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-039-03 | более 25 м | 1662,96 | 77,29 | 787,00 | 47,10 | 798,67 | 9,05 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-040. Устройство железобетонных буронабивных свай в неустойчивых грунтах вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонных буронабивных свай вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-040-01 | 600 мм в неустойчивых грунтах группы 1 | 1257,76 | 52,17 | 389,66 | 43,59 | 815,93 | 6,82 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-040-02 | 600 мм в неустойчивых грунтах группы 2 | 1541,81 | 60,13 | 663,63 | 73,46 | 818,05 | 7,86 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-040-03 | 600 мм в неустойчивых грунтах группы 3 | 1792,05 | 70,92 | 908,39 | 100,47 | 812,74 | 9,27 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-040-04 | 800 мм в неустойчивых грунтах группы 1 | 1234,82 | 47,05 | 342,65 | 38,51 | 845,12 | 6,15 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-040-05 | 800 мм в неустойчивых грунтах группы 2 | 1383,45 | 52,48 | 485,85 | 54,59 | 845,12 | 6,86 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-040-06 | 800 мм в неустойчивых грунтах группы 3 | 1534,77 | 59,29 | 638,85 | 71,60 | 836,63 | 7,75 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-040-07 | до 600/1600 мм в неустойчивых грунтах группы 1 | 1352,84 | 53,17 | 474,27 | 52,58 | 825,40 | 6,95 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-040-08 | до 600/1600 мм в неустойчивых грунтах группы 2 | 1570,55 | 62,04 | 683,11 | 75,50 | 825,40 | 8,11 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-040-09 | до 600/1600 мм в неустойчивых грунтах группы 3 | 1851,30 | 72,14 | 953,76 | 105,29 | 825,40 | 9,43 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-040-10 | до 800/1600 мм в неустойчивых грунтах группы 1 | 1303,06 | 46,28 | 349,82 | 39,24 | 906,96 | 6,05 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-040-11 | до 800/1600 мм в неустойчивых грунтах группы 2 | 1437,68 | 51,18 | 479,54 | 53,86 | 906,96 | 6,69 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-040-12 | до 800/1600 мм в неустойчивых грунтах группы 3 | 1613,28 | 57,15 | 649,17 | 75,10 | 906,96 | 7,47 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-041. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-041-01 | до 12 м | 3351,28 | 152,52 | 2234,00 | 193,40 | 964,76 | 17,86 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-041-02 | до 25 м | 3735,93 | 175,33 | 2575,07 | 222,85 | 985,53 | 20,53 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-041-03 | более 25 м | 4192,62 | 204,11 | 2989,64 | 258,66 | 998,87 | 23,9 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-042. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-042-01 | до 12 м | 2830,20 | 117,85 | 1720,72 | 149,69 | 991,63 | 13,8 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-042-02 | до 25 м | 2995,78 | 127,76 | 1867,46 | 162,38 | 1000,56 | 14,96 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-042-03 | более 25 м | 3264,44 | 143,64 | 2096,44 | 182,11 | 1024,36 | 16,82 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-043. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-043-01 | до 12 м | 1818,08 | 105,04 | 1522,43 | 132,61 | 190,61 | 12,3 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9001) | Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3) | - | - | - | - | (1,26) | - |
| 05-01-043-02 | до 25 м | 2106,18 | 121,87 | 1772,94 | 154,24 | 211,37 | 14,27 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9001) | Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3) | - | - | - | - | (1,26) | - |
| 05-01-043-03 | более 25 м | 2319,12 | 134,76 | 1962,99 | 170,63 | 221,37 | 15,78 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9001) | Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3) | - | - | - | - | (1,26) | - |
| #### Таблица 05-01-044. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-044-01 | до 12 м | 3275,98 | 147,57 | 2155,23 | 186,46 | 973,18 | 17,28 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-044-02 | до 25 м | 3562,90 | 164,48 | 2405,64 | 208,10 | 992,78 | 19,26 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-044-03 | более 25 м | 3929,61 | 184,29 | 2733,33 | 236,32 | 1011,99 | 21,58 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-045. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-045-01 | до 12 м | 2859,73 | 116,91 | 1698,01 | 147,60 | 1044,81 | 13,69 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-045-02 | до 25 м | 3093,36 | 128,78 | 1879,32 | 163,23 | 1085,26 | 15,08 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-045-03 | более 25 м | 3370,96 | 143,64 | 2112,36 | 183,47 | 1114,96 | 16,82 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-046. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-046-01 | до 12 м | 2612,44 | 101,03 | 1469,79 | 128,08 | 1041,62 | 11,83 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-046-02 | до 25 м | 2849,30 | 112,90 | 1651,14 | 143,67 | 1085,26 | 13,22 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-046-03 | более 25 м | 3014,18 | 122,81 | 1797,63 | 156,34 | 1093,74 | 14,38 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-047. Бурение скальных пород 5 группы под основание свай-оболочек |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 разбуренной породы |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-047-01 | Бурение скальных пород 5 группы под основание свай-оболочек | 3434,13 | 126,39 | 3306,79 | 265,72 | 0,95 | 16,33 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (0,0183) | - |
| #### Таблица 05-01-048. Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 250; 300 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м скважины |  |  |  |  |  |  |
|  | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-048-01 | 250 мм в грунтах группы 1-2 | 69,10 | 7,38 | 48,56 | 4,38 | 13,16 | 0,93 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-048-02 | 250 мм в грунтах группы 3 | 129,87 | 15,17 | 101,54 | 9,15 | 13,16 | 1,91 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-048-03 | 250 мм в грунтах группы 4 | 248,28 | 30,57 | 204,55 | 18,43 | 13,16 | 3,85 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-048-04 | 250 мм в грунтах группы 5 | 501,81 | 63,36 | 425,29 | 38,32 | 13,16 | 7,98 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-048-05 | 250 мм в грунтах группы 6 | 853,33 | 108,78 | 731,39 | 65,90 | 13,16 | 13,7 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-048-06 | 250 мм в грунтах группы 7 | 1594,36 | 205,25 | 1375,95 | 123,98 | 13,16 | 25,85 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-048-07 | 300 мм в грунтах группы 1-2 | 79,15 | 8,34 | 55,92 | 5,04 | 14,89 | 1,05 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-048-08 | 300 мм в грунтах группы 3 | 145,11 | 16,91 | 113,31 | 10,21 | 14,89 | 2,13 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-048-09 | 300 мм в грунтах группы 4 | 299,04 | 36,92 | 247,23 | 22,28 | 14,89 | 4,65 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-048-10 | 300 мм в грунтах группы 5 | 562,83 | 71,14 | 476,80 | 42,96 | 14,89 | 8,96 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-048-11 | 300 мм в грунтах группы 6 | 912,47 | 116,16 | 781,42 | 70,41 | 14,89 | 14,63 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-048-12 | 300 мм в грунтах группы 7 | 1772,67 | 227,32 | 1530,46 | 137,90 | 14,89 | 28,63 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-049. Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 350; 400; 450 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м скважины |  |  |  |  |  |  |
|  | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-049-01 | 350 мм в грунтах группы 1-2 | 84,01 | 9,05 | 60,34 | 5,44 | 14,62 | 1,14 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-049-02 | 350 мм в грунтах группы 3 | 156,73 | 18,50 | 123,61 | 11,14 | 14,62 | 2,33 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-049-03 | 350 мм в грунтах группы 4 | 308,87 | 38,19 | 256,06 | 23,07 | 14,62 | 4,81 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-049-04 | 350 мм в грунтах группы 5 | 640,26 | 81,15 | 544,49 | 49,06 | 14,62 | 10,22 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-049-05 | 350 мм в грунтах группы 6 | 1050,82 | 134,11 | 902,09 | 81,28 | 14,62 | 16,89 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-049-06 | 350 мм в грунтах группы 7 | 2068,36 | 265,75 | 1787,99 | 161,11 | 14,62 | 33,47 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-049-07 | 400 мм в грунтах группы 1-2 | 96,28 | 10,32 | 69,17 | 6,23 | 16,79 | 1,3 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-049-08 | 400 мм в грунтах группы 3 | 175,45 | 20,33 | 138,33 | 12,46 | 16,79 | 2,56 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-049-09 | 400 мм в грунтах группы 4 | 349,81 | 43,11 | 289,91 | 26,12 | 16,79 | 5,43 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-049-10 | 400 мм в грунтах группы 5 | 701,48 | 88,69 | 596,00 | 53,70 | 16,79 | 11,17 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-049-11 | 400 мм в грунтах группы 6 | 1150,64 | 146,41 | 987,44 | 88,97 | 16,79 | 18,44 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-049-12 | 400 мм в грунтах группы 7 | 2262,23 | 291,16 | 1954,28 | 176,09 | 16,79 | 36,67 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-049-13 | 450 мм в грунтах группы 1-2 | 108,54 | 11,59 | 77,99 | 7,03 | 18,96 | 1,46 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-049-14 | 450 мм в грунтах группы 3 | 205,14 | 24,30 | 161,88 | 14,59 | 18,96 | 3,06 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-049-15 | 450 мм в грунтах группы 4 | 390,99 | 48,28 | 323,75 | 29,17 | 18,96 | 6,08 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-049-16 | 450 мм в грунтах группы 5 | 800,23 | 101,39 | 679,88 | 61,26 | 18,96 | 12,77 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-049-17 | 450 мм в грунтах группы 6 | 1288,49 | 164,36 | 1105,17 | 99,58 | 18,96 | 20,7 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-049-18 | 450 мм в грунтах группы 7 | 2945,71 | 379,45 | 2547,34 | 229,53 | 18,92 | 47,79 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-050. Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 500; 550; 600 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м скважины |  |  |  |  |  |  |
|  | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-050-01 | 500 мм в грунтах группы 1-2 | 116,34 | 12,39 | 83,88 | 7,56 | 20,07 | 1,56 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-050-02 | 500 мм в грунтах группы 3 | 237,94 | 28,03 | 189,84 | 17,11 | 20,07 | 3,53 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-050-03 | 500 мм в грунтах группы 4 | 449,68 | 55,82 | 373,79 | 33,68 | 20,07 | 7,03 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-050-04 | 500 мм в грунтах группы 5 | 860,24 | 108,78 | 731,39 | 65,90 | 20,07 | 13,7 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-050-05 | 500 мм в грунтах группы 6 | 1425,35 | 182,38 | 1222,90 | 110,19 | 20,07 | 22,97 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-050-06 | 500 мм в грунтах группы 7 | 3242,03 | 417,09 | 2804,87 | 252,74 | 20,07 | 52,53 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-050-07 | 550 мм в грунтах группы 1-2 | 125,18 | 13,58 | 91,24 | 8,22 | 20,36 | 1,71 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-050-08 | 550 мм в грунтах группы 3 | 255,40 | 30,49 | 204,55 | 18,43 | 20,36 | 3,84 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-050-09 | 550 мм в грунтах группы 4 | 490,28 | 60,82 | 409,10 | 36,86 | 20,36 | 7,66 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-050-10 | 550 мм в грунтах группы 5 | 958,11 | 121,01 | 816,74 | 73,59 | 20,36 | 15,24 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-050-11 | 550 мм в грунтах группы 6 | 1582,38 | 201,99 | 1359,76 | 122,52 | 20,63 | 25,44 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-050-12 | 600 мм в грунтах группы 1-2 | 132,11 | 15,40 | 103,01 | 9,28 | 13,70 | 1,94 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-050-13 | 600 мм в грунтах группы 3 | 275,97 | 33,11 | 222,21 | 20,02 | 20,65 | 4,17 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-050-14 | 600 мм в грунтах группы 4 | 548,23 | 68,44 | 459,14 | 41,37 | 20,65 | 8,62 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-050-15 | 600 мм в грунтах группы 5 | 1075,50 | 136,57 | 918,28 | 82,74 | 20,65 | 17,2 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-050-16 | 600 мм в грунтах группы 6 | 1780,89 | 229,78 | 1530,46 | 137,90 | 20,65 | 28,94 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-051. Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 650; 700 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м скважины |  |  |  |  |  |  |
|  | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-051-01 | 650 мм в грунтах группы 1-2 | 154,36 | 17,31 | 116,26 | 10,48 | 20,79 | 2,18 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-051-02 | 650 мм в грунтах группы 3 | 296,23 | 35,57 | 239,87 | 21,61 | 20,79 | 4,48 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-051-03 | 650 мм в грунтах группы 4 | 607,43 | 75,99 | 510,65 | 46,01 | 20,79 | 9,57 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-051-04 | 650 мм в грунтах группы 5 | 1173,30 | 148,88 | 1003,63 | 90,43 | 20,79 | 18,75 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-051-05 | 650 мм в грунтах группы 6 | 1971,75 | 252,73 | 1698,23 | 153,02 | 20,79 | 31,83 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-051-06 | 700 мм в грунтах группы 1-2 | 169,84 | 19,21 | 129,50 | 11,67 | 21,13 | 2,42 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-051-07 | 700 мм в грунтах группы 3 | 334,03 | 40,65 | 272,25 | 24,53 | 21,13 | 5,12 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-051-08 | 700 мм в грунтах группы 4 | 666,73 | 83,45 | 562,15 | 50,65 | 21,13 | 10,51 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-051-09 | 700 мм в грунтах группы 5 | 1349,55 | 171,74 | 1156,68 | 104,22 | 21,13 | 21,63 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-051-10 | 700 мм в грунтах группы 6 | 2163,71 | 278,06 | 1864,52 | 168,00 | 21,13 | 35,02 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-052. Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м скважины |  |  |  |  |  |  |
|  | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-052-01 | 1 | 56,43 | 3,25 | 46,75 | 3,76 | 6,43 | 0,37 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-052-02 | 2 | 85,74 | 5,62 | 73,69 | 6,34 | 6,43 | 0,64 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-052-03 | 3 | 138,02 | 9,92 | 121,67 | 10,73 | 6,43 | 1,13 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-052-04 | 4 | 213,58 | 15,80 | 191,35 | 17,44 | 6,43 | 1,8 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-052-05 | 5 | 314,75 | 23,97 | 284,35 | 26,10 | 6,43 | 2,73 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-052-06 | 6 | 484,03 | 38,11 | 439,49 | 40,20 | 6,43 | 4,34 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-052-07 | 7 | 700,98 | 55,67 | 638,88 | 59,13 | 6,43 | 6,34 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-052-08 | 8 | 1028,89 | 82,01 | 940,45 | 87,63 | 6,43 | 9,34 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-052-09 | 9 | 1635,44 | 131,79 | 1497,22 | 138,15 | 6,43 | 15,01 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-052-10 | 10 | 2243,88 | 182,10 | 2053,93 | 188,72 | 7,85 | 20,74 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-053. Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м скважины |  |  |  |  |  |  |
|  | Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-053-01 | 1 | 62,37 | 3,51 | 50,77 | 4,10 | 8,09 | 0,4 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-053-02 | 2 | 94,91 | 6,23 | 80,59 | 6,90 | 8,09 | 0,71 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-053-03 | 3 | 153,75 | 10,80 | 134,86 | 11,96 | 8,09 | 1,23 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-053-04 | 4 | 236,48 | 17,56 | 210,83 | 19,32 | 8,09 | 2 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-053-05 | 5 | 345,08 | 26,34 | 310,65 | 28,84 | 8,09 | 3 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-053-06 | 6 | 558,17 | 43,99 | 506,09 | 46,27 | 8,09 | 5,01 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-053-07 | 7 | 775,73 | 60,58 | 707,06 | 65,80 | 8,09 | 6,9 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-053-08 | 8 | 1139,84 | 90,87 | 1040,88 | 97,05 | 8,09 | 10,35 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-053-09 | 9 | 1817,76 | 146,54 | 1663,13 | 153,43 | 8,09 | 16,69 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-053-10 | 10 | 2533,18 | 204,84 | 2320,25 | 213,64 | 8,09 | 23,33 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-054. Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м скважины |  |  |  |  |  |  |
|  | Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-054-01 | 1 | 69,74 | 4,13 | 57,92 | 4,76 | 7,69 | 0,47 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-054-02 | 2 | 105,08 | 6,76 | 90,63 | 7,80 | 7,69 | 0,77 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-054-03 | 3 | 170,65 | 12,29 | 150,67 | 13,32 | 7,69 | 1,4 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-054-04 | 4 | 269,99 | 20,19 | 242,11 | 22,23 | 7,69 | 2,3 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-054-05 | 5 | 382,10 | 29,33 | 345,08 | 32,09 | 7,69 | 3,34 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-054-06 | 6 | 631,55 | 49,78 | 574,08 | 52,73 | 7,69 | 5,67 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-054-07 | 7 | 888,66 | 70,33 | 810,64 | 75,56 | 7,69 | 8,01 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-054-08 | 8 | 1280,73 | 102,37 | 1170,67 | 108,95 | 7,69 | 11,66 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-054-09 | 9 | 1998,19 | 161,20 | 1829,30 | 168,94 | 7,69 | 18,36 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-054-10 | 10 | 2783,81 | 219,76 | 2556,36 | 236,03 | 7,69 | 25,03 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-055. Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м скважины |  |  |  |  |  |  |
|  | Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-055-01 | 1 | 87,00 | 5,36 | 72,54 | 6,11 | 9,10 | 0,61 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-055-02 | 2 | 130,10 | 8,87 | 112,13 | 9,91 | 9,10 | 1,01 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-055-03 | 3 | 214,04 | 15,54 | 189,40 | 16,91 | 9,10 | 1,77 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-055-04 | 4 | 334,29 | 25,20 | 299,99 | 27,90 | 9,10 | 2,87 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-055-05 | 5 | 492,64 | 38,11 | 445,43 | 41,78 | 9,10 | 4,34 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-055-06 | 6 | 780,67 | 61,55 | 710,02 | 65,75 | 9,10 | 7,01 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-055-07 | 7 | 1106,49 | 87,89 | 1009,50 | 94,28 | 9,10 | 10,01 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-055-08 | 8 | 1643,53 | 131,79 | 1502,64 | 139,48 | 9,10 | 15,01 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-055-09 | 9 | 2467,83 | 199,22 | 2259,51 | 208,46 | 9,10 | 22,69 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-055-10 | 10 | 3443,33 | 278,41 | 3155,82 | 291,60 | 9,10 | 31,71 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-056. Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м скважины |  |  |  |  |  |  |
|  | Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-056-01 | 1 | 94,63 | 5,97 | 79,44 | 6,67 | 9,22 | 0,68 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-056-02 | 2 | 144,55 | 10,01 | 125,32 | 11,13 | 9,22 | 1,14 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-056-03 | 3 | 231,91 | 16,95 | 205,74 | 18,46 | 9,22 | 1,93 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-056-04 | 4 | 368,67 | 27,92 | 331,53 | 30,91 | 9,22 | 3,18 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-056-05 | 5 | 531,48 | 41,09 | 481,17 | 45,53 | 9,22 | 4,68 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-056-06 | 6 | 851,77 | 67,43 | 775,12 | 71,97 | 9,22 | 7,68 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-056-07 | 7 | 1215,91 | 96,76 | 1109,93 | 103,69 | 9,22 | 11,02 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-056-08 | 8 | 1788,81 | 143,55 | 1636,04 | 152,05 | 9,22 | 16,35 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-056-09 | 9 | 2774,75 | 276,66 | 2488,87 | 229,84 | 9,22 | 31,51 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-056-10 | 10 | 3800,02 | 307,65 | 3483,15 | 321,75 | 9,22 | 35,04 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-057. Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м скважины |  |  |  |  |  |  |
|  | Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-057-01 | 1 | 119,10 | 7,38 | 98,92 | 8,55 | 12,80 | 0,84 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-057-02 | 2 | 185,01 | 12,99 | 159,22 | 14,17 | 12,80 | 1,48 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-057-03 | 3 | 279,19 | 20,46 | 245,93 | 22,16 | 12,80 | 2,33 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-057-04 | 4 | 447,02 | 33,98 | 400,24 | 37,80 | 12,80 | 3,87 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-057-05 | 5 | 620,85 | 48,20 | 559,85 | 53,58 | 12,80 | 5,49 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-057-06 | 6 | 1029,54 | 81,48 | 935,26 | 86,88 | 12,80 | 9,28 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-057-07 | 7 | 1481,97 | 118,09 | 1351,08 | 126,11 | 12,80 | 13,45 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-057-08 | 8 | 2188,92 | 175,78 | 2000,34 | 185,86 | 12,80 | 20,02 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-057-09 | 9 | 3285,24 | 265,51 | 3006,93 | 277,31 | 12,80 | 30,24 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-057-10 | 10 | 4360,78 | 375,52 | 3972,46 | 367,55 | 12,80 | 42,77 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-058. Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м скважины |  |  |  |  |  |  |
|  | Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-058-01 | 1 | 136,98 | 8,87 | 114,99 | 10,01 | 13,12 | 1,01 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-058-02 | 2 | 237,54 | 16,95 | 207,47 | 18,46 | 13,12 | 1,93 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-058-03 | 3 | 332,24 | 24,67 | 294,45 | 26,57 | 13,12 | 2,81 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-058-04 | 4 | 537,99 | 41,44 | 483,43 | 45,72 | 13,12 | 4,72 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-058-05 | 5 | 722,52 | 56,19 | 653,21 | 62,88 | 13,12 | 6,4 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-058-06 | 6 | 1242,07 | 98,42 | 1130,53 | 104,79 | 13,12 | 11,21 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-058-07 | 7 | 1800,56 | 144,17 | 1643,27 | 152,39 | 13,12 | 16,42 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-058-08 | 8 | 2672,87 | 215,29 | 2444,46 | 226,04 | 13,12 | 24,52 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-058-09 | 9 | 3965,13 | 321,44 | 3630,57 | 334,08 | 13,12 | 36,61 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-058-10 | 10 | 5638,71 | 458,93 | 5166,66 | 473,45 | 13,12 | 52,27 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-059. Бурение скважин вращательным (ковшевым) способом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м скважины |  |  |  |  |  |  |
|  | Бурение скважин вращательным (ковшовым) способом диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-059-01 | 1000 мм в грунтах группы 1 | 63,83 | 7,40 | 56,43 | 4,81 | 0,00 | 0,99 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-059-02 | 1000 мм в грунтах группы 2 | 78,90 | 9,19 | 69,71 | 5,94 | 0,00 | 1,23 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-059-03 | 1000 мм в грунтах группы 3 | 92,01 | 10,68 | 81,33 | 6,93 | 0,00 | 1,43 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-059-04 | 1200 мм в грунтах группы 1 | 50,56 | 5,75 | 44,81 | 3,82 | 0,00 | 0,77 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-059-05 | 1200 мм в грунтах группы 2 | 61,94 | 7,17 | 54,77 | 4,67 | 0,00 | 0,96 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-059-06 | 1200 мм в грунтах группы 3 | 99,57 | 8,29 | 91,28 | 7,78 | 0,00 | 1,11 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-060. Бурение уширения основания скважины для буронабивных железобетонных свай |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 уширение |  |  |  |  |  |  |
|  | Бурение уширения основания скважины для буронабивных железобетонных свай в грунтах группы: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-060-01 | 1-2 | 344,10 | 23,83 | 320,27 | 36,34 | 0,00 | 3,39 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (411-0001) | Вода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-060-02 | 3 | 387,23 | 25,80 | 361,43 | 39,89 | 0,00 | 3,67 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (411-0001) | Вода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-061. Установка в скважину арматурного каркаса |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 скважина |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-061-01 | Установка в скважину арматурного каркаса | 432,25 | 27,16 | 392,70 | 44,55 | 12,39 | 3,55 |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-062. Бетонирование свай |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-062-01 | Бетонирование свай | 188,21 | 4,78 | 47,21 | 4,64 | 136,22 | 0,64 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-063. Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 конструктивного объема пустот |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-063-01 | Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи | 55,21 | 13,76 | 41,45 | 4,35 | 0,00 | 2 |
| (402-0055) | Раствор глинистый, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-064. Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 конструктивного объема траншей |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-064-01 | 400 мм в грунтах группы 1 | 381,39 | 16,28 | 272,15 | 32,12 | 92,96 | 2,43 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-064-02 | 400 мм в грунтах группы 2 | 457,60 | 18,96 | 345,68 | 38,30 | 92,96 | 2,83 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-064-03 | 400 мм в грунтах группы 3 | 738,83 | 27,27 | 618,60 | 67,94 | 92,96 | 4,07 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-064-04 | 600 мм в грунтах группы 1 | 265,88 | 12,46 | 199,22 | 23,74 | 54,20 | 1,86 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-064-05 | 600 мм в грунтах группы 2 | 306,12 | 14,14 | 237,78 | 25,97 | 54,20 | 2,11 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-064-06 | 600 мм в грунтах группы 3 | 482,20 | 19,30 | 408,70 | 44,45 | 54,20 | 2,88 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-064-07 | 800 мм в грунтах группы 1 | 227,36 | 10,92 | 168,43 | 20,10 | 48,01 | 1,63 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-064-08 | 800 мм в грунтах группы 2 | 250,54 | 11,93 | 190,60 | 20,60 | 48,01 | 1,78 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-064-09 | 800 мм в грунтах группы 3 | 379,73 | 15,68 | 316,04 | 34,19 | 48,01 | 2,34 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-065. Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 конструктивного объема траншей |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-065-01 | 400 мм в грунтах группы 1 | 387,67 | 16,28 | 284,83 | 33,43 | 86,56 | 2,43 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-065-02 | 400 мм в грунтах группы 2 | 472,82 | 19,16 | 367,10 | 40,48 | 86,56 | 2,86 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-065-03 | 400 мм в грунтах группы 3 | 783,45 | 28,27 | 668,62 | 73,14 | 86,56 | 4,22 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-065-04 | 600 мм в грунтах группы 1 | 270,07 | 12,40 | 203,74 | 24,21 | 53,93 | 1,85 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-065-05 | 600 мм в грунтах группы 2 | 319,60 | 14,27 | 251,40 | 27,42 | 53,93 | 2,13 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-065-06 | 600 мм в грунтах группы 3 | 514,07 | 19,97 | 440,17 | 47,88 | 53,93 | 2,98 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-065-07 | 800 мм в грунтах группы 1 | 231,61 | 10,85 | 172,97 | 20,57 | 47,79 | 1,62 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-065-08 | 800 мм в грунтах группы 2 | 259,47 | 11,99 | 199,69 | 21,56 | 47,79 | 1,79 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-065-09 | 800 мм в грунтах группы 3 | 401,46 | 16,21 | 337,46 | 36,50 | 47,79 | 2,42 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-066. Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 конструктивного объема траншей |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата» при ширине траншеи: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-066-01 | 400 мм в грунтах группы 1 | 268,72 | 13,44 | 163,91 | 20,84 | 91,37 | 1,97 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-066-02 | 400 мм в грунтах группы 2 | 293,30 | 13,50 | 188,43 | 25,13 | 91,37 | 1,98 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-066-03 | 400 мм в грунтах группы 3 | 324,57 | 13,64 | 219,56 | 31,24 | 91,37 | 2 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-066-04 | 400 мм в грунтах группы 4 | 331,66 | 13,98 | 226,31 | 33,40 | 91,37 | 2,05 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-066-05 | 600 мм в грунтах группы 1 | 192,45 | 10,71 | 127,67 | 15,66 | 54,07 | 1,57 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-066-06 | 600 мм в грунтах группы 2 | 202,59 | 10,57 | 137,95 | 17,59 | 54,07 | 1,55 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-066-07 | 600 мм в грунтах группы 3 | 219,52 | 10,71 | 154,74 | 20,82 | 54,07 | 1,57 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-066-08 | 600 мм в грунтах группы 4 | 230,61 | 10,78 | 165,76 | 23,02 | 54,07 | 1,58 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-066-09 | 800 мм в грунтах группы 1 | 170,72 | 9,41 | 111,77 | 13,01 | 49,54 | 1,38 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-066-10 | 800 мм в грунтах группы 2 | 183,38 | 9,62 | 124,22 | 15,23 | 49,54 | 1,41 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-066-11 | 800 мм в грунтах группы 3 | 196,78 | 9,68 | 137,56 | 17,84 | 49,54 | 1,42 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-066-12 | 800 мм в грунтах группы 4 | 202,84 | 9,75 | 143,55 | 19,16 | 49,54 | 1,43 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0002) | Глина, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-067. Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной 20 м широкозахватным грейфером на базе экскаватора |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 конструктивного объема траншей |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной 20 м широкозахватными грейферами на базе экскаватора в грунтах группы: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-067-01 | 1 | 48796,58 | 894,60 | 26406,25 | 1833,12 | 21495,73 | 112,67 |
| 05-01-067-02 | 2 | 65446,07 | 1276,91 | 42614,75 | 2963,10 | 21554,41 | 160,82 |
| 05-01-067-03 | 3 | 95682,95 | 2355,00 | 71773,54 | 4996,66 | 21554,41 | 296,6 |
| 05-01-067-04 | 4 | 129532,69 | 3387,28 | 104532,32 | 7284,66 | 21613,09 | 426,61 |
| #### Таблица 05-01-068. Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной до 50 м барражной машиной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 конструктивного объема траншей |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной до 50 м барражной машиной в грунтах группы: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-068-01 | 1 | 59826,01 | 405,09 | 39704,83 | 2187,00 | 19716,09 | 58,37 |
| 05-01-068-02 | 2 | 68420,50 | 476,29 | 48207,16 | 2660,75 | 19737,05 | 68,63 |
| 05-01-068-03 | 3 | 80467,62 | 549,09 | 60181,48 | 3328,70 | 19737,05 | 79,12 |
| 05-01-068-04 | 4 | 98581,36 | 666,93 | 78177,38 | 4332,17 | 19737,05 | 96,1 |
| 05-01-068-05 | 5 | 123727,79 | 822,81 | 103167,93 | 5724,76 | 19737,05 | 118,56 |
| 05-01-068-06 | 6 | 158617,78 | 1044,33 | 137836,40 | 7670,29 | 19737,05 | 150,48 |
| 05-01-068-07 | 7 | 212124,92 | 1234,21 | 191153,66 | 10624,90 | 19737,05 | 177,84 |
| #### Таблица 05-01-069. Укладка в траншею противофильтрационных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 конструктивного объема траншей |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка в траншею противофильтрационных материалов: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-069-01 | из бетона при ширине траншеи 400 мм | 941,98 | 7,97 | 49,32 | 6,50 | 884,69 | 1,08 |
| (101-1305) | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-069-02 | из бетона при ширине траншеи 600 мм | 881,96 | 7,16 | 45,13 | 5,97 | 829,67 | 0,97 |
| (101-1305) | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-069-03 | из бетона при ширине траншеи 800 мм | 852,22 | 6,86 | 43,20 | 5,70 | 802,16 | 0,93 |
| (101-1305) | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-069-04 | из цементно-глинистого раствора при ширине траншеи 400 мм | 110,53 | 12,69 | 97,84 | 9,19 | 0,00 | 1,86 |
| (101-1305) | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0001) | Глина, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-069-05 | из цементно-глинистого раствора при ширине траншеи 600 мм | 105,20 | 11,80 | 93,40 | 8,69 | 0,00 | 1,73 |
| (101-1305) | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0001) | Глина, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-069-06 | из цементно-глинистого раствора при ширине траншеи 800 мм | 101,80 | 11,39 | 90,41 | 8,50 | 0,00 | 1,67 |
| (101-1305) | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0001) | Глина, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-069-07 | из комовой глины при ширине траншеи 400 мм | 140,99 | 2,46 | 62,85 | 5,08 | 75,68 | 0,36 |
| (101-1305) | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-069-08 | из комовой глины при ширине траншеи 600 мм | 109,12 | 1,36 | 37,35 | 3,14 | 70,41 | 0,2 |
| (101-1305) | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-069-09 | из комовой глины при ширине траншеи 800 мм | 104,75 | 0,95 | 35,78 | 3,00 | 68,02 | 0,14 |
| (101-1305) | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-070. Устройство завес |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 железобетонных свай или панелей |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство завес из железобетонных: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-070-01 | свай, толщина завес до 300 мм | 1477,36 | 145,30 | 511,31 | 55,82 | 820,75 | 18,3 |
| (403-9029) | Сваи железобетонные сплошные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 05-01-070-02 | свай, толщина завес до 500 мм | 758,28 | 61,69 | 250,24 | 22,81 | 446,35 | 7,77 |
| (403-9029) | Сваи железобетонные сплошные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 05-01-070-03 | свай, толщина завес до 700 мм | 544,38 | 39,30 | 214,16 | 14,99 | 290,92 | 4,95 |
| (403-9029) | Сваи железобетонные сплошные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 05-01-070-04 | панелей, толщина завес до 400 мм | 1400,40 | 73,84 | 340,57 | 24,62 | 985,99 | 9,3 |
| (403-9013) | Панели сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 05-01-070-05 | панелей, толщина завес более 400 мм | 906,52 | 47,88 | 192,23 | 13,54 | 666,41 | 6,03 |
| (403-9013) | Панели сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 05-01-071. Наращивание железобетонных свай и панелей завес |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 железобетонных свай и панелей второго яруса |  |  |  |  |  |  |
|  | Наращивание железобетонных: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-071-01 | свай при толщине завесы до 300 мм | 1560,65 | 131,30 | 581,15 | 68,55 | 848,20 | 16,27 |
| (403-9029) | Сваи железобетонные сплошные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 05-01-071-02 | свай при толщине завесы до 500 мм | 867,22 | 51,89 | 310,75 | 30,10 | 504,58 | 6,43 |
| (403-9029) | Сваи железобетонные сплошные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 05-01-071-03 | свай при толщине завесы до 700 мм | 634,62 | 28,41 | 269,08 | 19,65 | 337,13 | 3,52 |
| (403-9029) | Сваи железобетонные сплошные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 05-01-071-04 | панелей при толщине завесы до 400 мм | 1528,45 | 67,78 | 427,19 | 31,71 | 1033,48 | 8,86 |
| (403-9013) | Панели сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 05-01-071-05 | панелей при толщине завесы более 400 мм | 1015,16 | 41,85 | 274,19 | 20,19 | 699,12 | 5,47 |
| (403-9013) | Панели сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 05-01-072. Установка и извлечение железобетонных ограничителей захваток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 ограничитель |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка и извлечение железобетонных ограничителей захваток при толщине завесы: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-072-01 | до 600 мм | 271,25 | 44,21 | 227,04 | 28,77 | 0,00 | 5,32 |
| (403-9301) | Ограничители захваток железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (0,05) | - |
| 05-01-072-02 | до 800 мм | 369,03 | 57,01 | 312,02 | 32,62 | 0,00 | 6,86 |
| (403-9301) | Ограничители захваток железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (0,05) | - |
| #### Таблица 05-01-073. Установка свай в скважину |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 свая |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка в скважину свай массой: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-073-01 | до 5 т | 257,72 | 43,59 | 193,89 | 21,13 | 20,24 | 5,98 |
| (403-9141) | Сваи железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 05-01-073-02 | свыше 5 т | 575,81 | 58,61 | 496,96 | 26,75 | 20,24 | 8,04 |
| (403-9141) | Сваи железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 05-01-075. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 750 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 750 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-075-01 | в грунтах 1 группы | 13476,41 | 50,27 | 12939,22 | 119,79 | 486,92 | 6,42 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-075-02 | в грунтах 2 группы | 16716,24 | 53,87 | 16175,45 | 146,89 | 486,92 | 6,88 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-075-03 | в грунтах 3 группы | 32952,72 | 71,49 | 31853,21 | 277,98 | 1028,02 | 9,13 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-075-04 | в грунтах 4 группы | 49626,96 | 81,28 | 40627,00 | 351,55 | 8918,68 | 10,38 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-075-05 | в грунтах 5 группы | 71014,21 | 104,14 | 60979,31 | 521,77 | 9930,76 | 13,3 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-075-06 | в грунтах 6 группы | 87776,13 | 121,44 | 76441,31 | 651,30 | 11213,38 | 15,51 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-075-07 | в грунтах 7 группы | 116306,27 | 146,89 | 99094,95 | 841,09 | 17064,43 | 18,76 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-076. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1000 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1000 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-076-01 | в грунтах 1 группы | 8861,47 | 34,69 | 8436,99 | 80,11 | 389,79 | 4,43 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-076-02 | в грунтах 2 группы | 12076,19 | 38,05 | 11457,48 | 105,39 | 580,66 | 4,86 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-076-03 | в грунтах 3 группы | 22124,72 | 49,09 | 21310,01 | 187,81 | 765,62 | 6,27 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-076-04 | в грунтах 4 группы | 35663,05 | 57,86 | 29076,97 | 252,78 | 6528,22 | 7,39 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-076-05 | в грунтах 5 группы | 56573,81 | 80,41 | 49213,53 | 421,27 | 7279,87 | 10,27 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-076-06 | в грунтах 6 группы | 73715,67 | 98,58 | 65394,70 | 556,83 | 8222,39 | 12,59 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-076-07 | в грунтах 7 группы | 99879,99 | 123,09 | 87257,26 | 739,38 | 12499,64 | 15,72 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-077. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-077-01 | в грунтах 1 группы | 10885,78 | 29,91 | 8345,83 | 78,47 | 2510,04 | 3,82 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-077-02 | в грунтах 2 группы | 14485,66 | 33,98 | 11941,64 | 108,57 | 2510,04 | 4,34 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-077-03 | в грунтах 3 группы | 25542,49 | 45,96 | 22657,17 | 198,31 | 2839,36 | 5,87 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-077-04 | в грунтах 4 группы | 37656,15 | 53,95 | 29776,89 | 257,84 | 7825,31 | 6,89 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-077-05 | в грунтах 5 группы | 58945,12 | 77,05 | 50344,95 | 429,94 | 8523,12 | 9,84 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-077-06 | в грунтах 6 группы | 76560,44 | 95,92 | 67173,36 | 570,93 | 9291,16 | 12,25 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-077-07 | в грунтах 7 группы | 102700,72 | 120,97 | 89539,33 | 757,68 | 13040,42 | 15,45 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-078. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-078-01 | в грунтах 1 группы | 7201,01 | 23,72 | 6891,51 | 65,57 | 285,78 | 3,03 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-078-02 | в грунтах 2 группы | 8856,96 | 25,60 | 8545,58 | 79,38 | 285,78 | 3,27 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-078-03 | в грунтах 3 группы | 18091,37 | 35,55 | 17463,21 | 154,01 | 592,61 | 4,54 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-078-04 | в грунтах 4 группы | 29311,57 | 42,99 | 24079,51 | 209,36 | 5189,07 | 5,49 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-078-05 | в грунтах 5 группы | 37241,45 | 51,13 | 31414,97 | 270,87 | 5775,35 | 6,53 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-078-06 | в грунтах 6 группы | 41456,15 | 54,97 | 34866,95 | 299,56 | 6534,23 | 7,02 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-078-07 | в грунтах 7 группы | 54870,28 | 66,24 | 44863,32 | 383,31 | 9940,72 | 8,46 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-079. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1700 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1700 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-079-01 | в грунтах 1 группы | 7320,82 | 21,85 | 7031,98 | 66,78 | 266,99 | 2,79 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-079-02 | в грунтах 2 группы | 8904,70 | 23,57 | 8614,14 | 79,98 | 266,99 | 3,01 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-079-03 | в грунтах 3 группы | 18152,31 | 33,51 | 17531,76 | 154,62 | 587,04 | 4,28 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-079-04 | в грунтах 4 группы | 29149,22 | 41,11 | 24291,90 | 211,17 | 4816,21 | 5,25 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-079-05 | в грунтах 5 группы | 37095,40 | 49,49 | 31771,19 | 273,88 | 5274,72 | 6,32 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-079-06 | в грунтах 6 группы | 41223,32 | 53,40 | 35151,26 | 301,97 | 6018,66 | 6,82 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-079-07 | в грунтах 7 группы | 54143,50 | 64,36 | 44931,87 | 383,91 | 9147,27 | 8,22 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-080. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 2000 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 2000 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-080-01 | в грунтах 1 группы | 7270,27 | 19,34 | 7026,27 | 66,36 | 224,66 | 2,47 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-080-02 | в грунтах 2 группы | 8926,23 | 21,22 | 8680,35 | 80,22 | 224,66 | 2,71 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-080-03 | в грунтах 3 группы | 18179,48 | 31,40 | 17741,80 | 156,07 | 406,28 | 4,01 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-080-04 | в грунтах 4 группы | 28414,26 | 39,15 | 24645,77 | 213,82 | 3729,34 | 5 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-080-05 | в грунтах 5 группы | 36163,27 | 47,29 | 31909,31 | 274,50 | 4206,67 | 6,04 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-080-06 | в грунтах 6 группы | 39833,90 | 50,90 | 35145,55 | 301,61 | 4637,45 | 6,5 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-080-07 | в грунтах 7 группы | 52278,40 | 62,01 | 45069,99 | 384,76 | 7146,40 | 7,92 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-084. Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной до 20 м в грунтах 2-й категории на суше |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-084-01 | Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной до 20 м универсальными буровыми комплексами мощностью 350-500 кВт в грунтах 2-й категории на суше | 7671,26 | 43,33 | 6265,75 | 66,37 | 1362,18 | 5,8 |
| (109-9181) | Трубошпунт Л-V, L-11,6 м (труба стальная электросварная диаметром 720 мм толщина 10 мм, длинной 11,6 м), (т) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-084-02 | Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной 11,6 м в грунтах 2-й категории на суше | 1803,97 | 27,71 | 495,38 | 34,87 | 1280,88 | 3,58 |
| (109-9181) | Трубошпунт Л-V, L-11,6 м (труба стальная электросварная диаметром 720 мм толщина 10 мм, длинной 11,6 м), (т) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| #### Таблица 05-01-085. Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной до 20 м в грунтах 2-й категории в речных условиях с плавсредств |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-085-01 | Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной до 20 м универсальными буровыми комплексами мощностью 350-500 кВт в грунтах 2-й категории в речных условиях с плавсредств | 9314,04 | 22,34 | 7967,46 | 118,69 | 1324,24 | 2,99 |
| (109-9181) | Трубошпунт Л-V, L-11,6 м (труба стальная электросварная диаметром 720 мм толщина 10 мм, длинной 11,6 м), (т) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-085-02 | Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной 11,6 м в грунтах 2-й категории в речных условиях с плавсредств | 3658,46 | 42,65 | 2330,81 | 184,19 | 1285,00 | 5,51 |
| (109-9181) | Трубошпунт Л-V, L-11,6 м (труба стальная электросварная диаметром 720 мм толщина 10 мм, длинной 11,6 м), (т) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| #### Таблица 05-01-090. Вытрамбовывание (пробивка) скважин для устройства свай |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 скважины |  |  |  |  |  |  |
|  | Вытрамбовывание (пробивка) скважин для устройства свай диаметром до 800 мм в грунтах: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-090-01 | устойчивых 2-й категории | 629,93 | 54,31 | 573,11 | 19,23 | 2,51 | 6,73 |
| 05-01-090-02 | неустойчивых | 1185,32 | 90,30 | 1073,59 | 42,37 | 21,43 | 11,19 |
| #### Таблица 05-01-091. Втрамбовывание щебня для устройства уширения основания скважин под сваи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 щебня |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-091-01 | Втрамбовывание щебня для устройства уширения основания скважин под сваи | 986,46 | 65,71 | 879,95 | 31,39 | 40,80 | 8,49 |
| (408-0007) | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-01-092. Задавливание свай при усилении фундаментов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м сваи |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-092-01 | Задавливание свай диаметром 219 мм при усилении фундаментов | 762,68 | 97,14 | 293,57 | 38,78 | 371,97 | 11,69 |
| # Подраздел 1.3 СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ С ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 05-01-117. Изготовление свай из стальных труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление свай из стальных труб диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-117-01 | до 800 мм, длиной до 20 м | 94,30 | 29,54 | 51,08 | 2,12 | 13,68 | 3,72 |
| (103-9012) | Трубы стальные, (т) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-117-02 | свыше 800 мм, длиной свыше 20 м | 56,83 | 17,79 | 30,46 | 0,93 | 8,58 | 2,24 |
| (103-9012) | Трубы стальные, (т) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| #### Таблица 05-01-120. Сборка пакетов из свай |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т свай |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-120-01 | Сборка пакетов из 11 свай массой 1 м свыше 70 кг, длиной 24 м | 6496,12 | 15,27 | 54,32 | 3,71 | 6426,53 | 1,95 |
| #### Таблица 05-01-122. Изготовление коробчатых свай длиной до 30 м из стального шпунта массой 1 м свыше 70 кг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление коробчатых свай длиной до 30 м из стального шпунта массой 1 м свыше 70 кг: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-122-01 | из двух шпунтин | 6614,46 | 29,03 | 61,74 | 1,19 | 6523,69 | 3,75 |
| 05-01-122-02 | из четырех шпунтин | 6737,13 | 43,27 | 85,05 | 1,06 | 6608,81 | 5,59 |
| #### Таблица 05-01-127. Изготовление маячных свай из швеллеров |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т свай |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-127-01 | Изготовление маячных свай из швеллеров | 5207,53 | 63,70 | 128,96 | 2,52 | 5014,87 | 8,23 |
| # Подраздел 1.4 СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ С ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 05-01-171. Погружение плавучим копром свай железобетонных одиночных в речных условиях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Погружение в речных условиях плавучим копром свай железобетонных одиночных длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-171-01 | до 12 м в грунты 1 группы | 4762,04 | 44,40 | 2669,10 | 400,60 | 2048,54 | 5,67 |
| 05-01-171-02 | до 12 м в грунты 2 группы | 5225,12 | 51,21 | 3107,27 | 467,79 | 2066,64 | 6,54 |
| 05-01-171-03 | до 20 м в грунты 1 группы | 3519,70 | 25,85 | 1559,95 | 235,02 | 1933,90 | 3,34 |
| 05-01-171-04 | до 20 м в грунты 2 группы | 3761,98 | 30,19 | 1779,79 | 265,49 | 1952,00 | 3,9 |
| 05-01-171-05 | до 24 м в грунты 1 группы | 2858,24 | 17,65 | 927,54 | 140,66 | 1913,05 | 2,28 |
| 05-01-171-06 | до 24 м в грунты 2 группы | 3251,77 | 22,29 | 1298,33 | 198,41 | 1931,15 | 2,88 |
| #### Таблица 05-01-172. Погружение вибропогружателем свай железобетонных одиночных в речных условиях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Погружение в речных условиях вибропогружателями: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-172-01 | с применением плавучего кондуктора железобетонных одиночных свай длиной до 14 м | 2732,10 | 22,15 | 872,27 | 89,85 | 1837,68 | 2,93 |
| 05-01-172-02 | с применением плавучего кондуктора железобетонных одиночных свай длиной свыше 14 м | 2458,85 | 16,18 | 604,99 | 62,04 | 1837,68 | 2,14 |
| 05-01-172-03 | без применения плавучего кондуктора железобетонных одиночных свай длиной до 14 м | 4599,60 | 62,33 | 2614,56 | 219,36 | 1922,71 | 7,96 |
| 05-01-172-04 | без применения плавучего кондуктора железобетонных одиночных свай длиной свыше 14 м | 3582,53 | 40,40 | 1657,18 | 138,89 | 1884,95 | 5,16 |
| #### Таблица 05-01-173. Погружение вибропогружателем с извлечением грунта железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м в речных условиях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Погружение в речных условиях вибропогружателем с извлечением грунта свай-оболочек железобетонных диаметром до 2 м, длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-173-01 | до 16 м | 4963,01 | 43,93 | 3060,76 | 269,98 | 1858,32 | 5,61 |
| 05-01-173-02 | до 12 м | 4918,34 | 41,89 | 3002,99 | 264,33 | 1873,46 | 5,35 |
| #### Таблица 05-01-174. Заполнение свай-оболочек бетоном при строительстве гидротехнических сооружений в речных условиях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 бетона в деле |  |  |  |  |  |  |
|  | Заполнение в речных условиях бетоном свай-оболочек диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-174-01 | до 1000 мм | 5991,77 | 115,57 | 4688,50 | 394,79 | 1187,70 | 15,66 |
| 05-01-174-02 | до 2000 мм | 2432,56 | 37,32 | 1557,04 | 126,16 | 838,20 | 5,12 |
| #### Таблица 05-01-175. Срубка «голов» железобетонных свай и свай-оболочек в речных условиях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 свая |  |  |  |  |  |  |
|  | Срубка в речных условиях «голов» железобетонных: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-175-01 | свай площадью поперечного сечения до 0,1 м2 | 767,20 | 17,84 | 748,90 | 96,93 | 0,46 | 2,57 |
| 05-01-175-02 | свай площадью поперечного сечения до 0,15 м2 | 963,18 | 22,49 | 940,23 | 122,69 | 0,46 | 3,24 |
| 05-01-175-03 | свай площадью поперечного сечения свыше 0,15 м2 | 1382,12 | 36,37 | 1345,29 | 179,18 | 0,46 | 5,24 |
| 05-01-175-04 | свай-оболочек диаметром до 0,8 м | 979,90 | 20,11 | 959,42 | 90,09 | 0,37 | 2,86 |
| 05-01-175-05 | свай-оболочек диаметром до 2,0 м | 1818,14 | 40,28 | 1776,71 | 166,80 | 1,15 | 5,73 |
| 05-01-175-06 | свай-оболочек диаметром до 3,0 м | 2694,69 | 59,68 | 2633,00 | 247,23 | 2,01 | 8,49 |
| #### Таблица 05-01-176. Погружение плавучим копром стальных шпунтовых свай в речных условиях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Погружение в речных условиях плавучим копром стальных шпунтовых свай длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-176-01 | до 15 м, массой 1 м до 65 кг в грунты 1 группы | 8823,63 | 105,90 | 2047,58 | 400,93 | 6670,15 | 14,35 |
| 05-01-176-02 | до 15 м, массой 1 м до 65 кг в грунты 2 группы | 8914,95 | 108,41 | 2136,39 | 418,55 | 6670,15 | 14,69 |
| 05-01-176-03 | до 15 м, массой 1 м до 75 кг в грунты 1 группы | 8493,47 | 92,77 | 1769,59 | 346,09 | 6631,11 | 12,57 |
| 05-01-176-04 | до 15 м, массой 1 м до 75 кг в грунты 2 группы | 8571,83 | 94,76 | 1845,96 | 361,57 | 6631,11 | 12,84 |
| 05-01-176-05 | до 24 м, массой 1 м до 100 кг в грунты 1 группы | 7603,79 | 59,85 | 1004,45 | 195,38 | 6539,49 | 8,21 |
| 05-01-176-06 | до 24 м, массой 1 м до 100 кг в грунты 2 группы | 7780,13 | 64,59 | 1176,05 | 228,88 | 6539,49 | 8,86 |
| #### Таблица 05-01-177. Извлечение стальных шпунтовых свай в речных условиях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т извлеченных свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Извлечение в речных условиях стальных шпунтовых свай массой 1 м: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-177-01 | до 50 кг, длиной до 10 м | 2061,54 | 45,66 | 2014,50 | 175,05 | 1,38 | 5,75 |
| 05-01-177-02 | до 50 кг, длиной свыше 10 м | 1882,15 | 41,76 | 1839,21 | 159,62 | 1,18 | 5,26 |
| 05-01-177-03 | до 70 кг, длиной до 10 м | 1657,53 | 36,84 | 1619,24 | 140,77 | 1,45 | 4,64 |
| 05-01-177-04 | до 70 кг, длиной свыше 10 м | 1516,55 | 33,59 | 1481,75 | 128,64 | 1,21 | 4,23 |
| 05-01-177-05 | свыше 70 кг, длиной до 10 м | 1031,31 | 22,87 | 1007,07 | 87,53 | 1,37 | 2,88 |
| 05-01-177-06 | свыше 70 кг, длиной свыше 10 м | 952,40 | 20,88 | 930,40 | 80,81 | 1,12 | 2,63 |
| #### Таблица 05-01-178. Погружение плавучим копром деревянных свай в речных условиях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Погружение в речных условиях плавучим копром деревянных свай длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-178-01 | до 8 м | 1945,39 | 77,75 | 1064,47 | 126,79 | 803,17 | 11,06 |
| 05-01-178-02 | свыше 8 м | 1563,78 | 66,91 | 623,77 | 71,88 | 873,10 | 9,41 |
| #### Таблица 05-01-179. Установка подводных тяжей по деревянным сваям в речных условиях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т металлоконструкций тяжей |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-179-01 | Установка подводных тяжей по деревянным сваям в речных условиях | 23002,31 | 274,55 | 10420,12 | 3324,07 | 12307,64 | 39,56 |
| #### Таблица 05-01-180. Устройство направляющих рам в речных условиях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м направляющей рамы |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство направляющих рам в речных условиях для погружения: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-180-01 | стальных свай | 3620,29 | 53,07 | 1428,66 | 176,64 | 2138,56 | 7,36 |
| 05-01-180-02 | железобетонных свай | 7400,56 | 182,41 | 4766,76 | 643,93 | 2451,39 | 25,3 |
| 05-01-180-03 | свай-оболочек | 5885,93 | 125,53 | 2597,59 | 329,73 | 3162,81 | 17,41 |
| #### Таблица 05-01-181. Погружение и извлечение маячных свай в речных условиях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т свай |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-181-01 | Погружение и извлечение маячных свай в речных условиях | 8500,38 | 122,72 | 2023,91 | 182,61 | 6353,75 | 17,26 |
| #### Таблица 05-01-182. Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай в речных условиях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Погружение в речных условиях вибропогружателем стальных шпунтовых свай длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-182-01 | до 15 м, массой 1 м до 65 кг в грунты 1 группы | 8592,03 | 98,89 | 1906,37 | 187,90 | 6586,77 | 13,4 |
| 05-01-182-02 | до 15 м, массой 1 м до 65 кг в грунты 2 группы | 8756,66 | 102,43 | 2067,46 | 203,75 | 6586,77 | 13,88 |
| 05-01-182-03 | до 15 м, массой 1 м до 75 кг в грунты 1 группы | 8367,48 | 88,57 | 1720,76 | 169,48 | 6558,15 | 12,15 |
| 05-01-182-04 | до 15 м, массой 1 м до 75 кг в грунты 2 группы | 8554,37 | 92,36 | 1903,86 | 187,47 | 6558,15 | 12,67 |
| 05-01-182-05 | до 24 м, массой 1 м до 100 кг в грунты 1 группы | 7508,62 | 57,97 | 936,83 | 91,17 | 6513,82 | 8,04 |
| 05-01-182-06 | до 24 м, массой 1 м до 100 кг в грунты 2 группы | 7574,53 | 58,04 | 1002,67 | 97,09 | 6513,82 | 8,05 |
| #### Таблица 05-01-183. Погружение плавучим копром свай из стальных труб в речных условиях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Погружение в речных условиях плавучим копром свай из стальных труб длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-183-01 | до 20 м, диаметром до 800 мм | 1218,84 | 40,81 | 1092,12 | 213,69 | 85,91 | 5,53 |
| (101-9280) | Сваи из стальных труб, (т) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-183-02 | более 20 м, диаметром более 800 мм | 528,33 | 23,83 | 460,96 | 87,84 | 43,54 | 3,39 |
| (101-9280) | Сваи из стальных труб, (т) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| #### Таблица 05-01-184. Погружение вибропогружателем свай из стальных труб в речных условиях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т свай |  |  |  |  |  |  |
|  | Погружение в речных условиях вибропогружателем свай из стальных труб длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 05-01-184-01 | до 20 м, диаметром до 800 мм | 1110,31 | 28,94 | 1035,06 | 87,41 | 46,31 | 4,17 |
| (101-9280) | Сваи из стальных труб, (т) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| 05-01-184-02 | более 20 м, диаметром более 800 мм | 547,40 | 20,75 | 503,95 | 41,62 | 22,70 | 2,99 |
| (101-9280) | Сваи из стальных труб, (т) | - | - | - | - | (1,01) | - |
| # Раздел 2. ОПУСКНЫЕ КОЛОДЦЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 05-02-001. Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м3 железобетона |  |  |  |  |  |  |
|  | Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев площадью: |  |  |  |  |  |  |
| 05-02-001-01 | до 300 м2 в щитовой опалубке | 12517,29 | 875,95 | 2788,20 | 296,43 | 8853,14 | 123,2 |
| (101-1627) | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9060) | Армосетки, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9008) | Патрубки стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-02-001-02 | свыше 300 м2 в щитовой опалубке | 8336,03 | 452,49 | 923,29 | 126,25 | 6960,25 | 62,07 |
| (101-1627) | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9060) | Армосетки, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-02-001-03 | свыше 300 м2 в опалубке из плит-оболочек | 7119,18 | 375,54 | 703,59 | 92,97 | 6040,05 | 49,09 |
| (101-1627) | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (104-9150) | Плиты-оболочки, (м3) | - | - | - | - | (0,9) | - |
| (204-9060) | Армосетки, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-02-002. Устройство дренирующего слоя |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 дренирующего слоя |  |  |  |  |  |  |
| 05-02-002-01 | Устройство дренирующего слоя | 150,91 | 12,92 | 21,61 | 3,25 | 116,38 | 1,65 |
| #### Таблица 05-02-003. Устройство монолитного днища колодца |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м3 железобетона |  |  |  |  |  |  |
| 05-02-003-01 | Устройство монолитного днища колодца | 8138,94 | 354,65 | 902,62 | 102,06 | 6881,67 | 42,12 |
| (204-9060) | Армосетки, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-02-004. Возведение стен сборных железобетонных опускных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м3 сборных железобетонных панелей |  |  |  |  |  |  |
| 05-02-004-01 | Возведение стен сборных железобетонных опускных колодцев | 5694,23 | 673,79 | 1796,13 | 121,57 | 3224,31 | 84,86 |
| (101-9350) | Сталь листовая, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (10) | - |
| #### Таблица 05-02-005. Устройство форшахты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м3 бетона опорного кольца форшахты |  |  |  |  |  |  |
| 05-02-005-01 | Устройство форшахты | 54107,76 | 278,60 | 1503,54 | 106,12 | 52325,62 | 39,63 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-02-006. Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта экскаватором и выдачей грунта башенным краном в бункер |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца |  |  |  |  |  |  |
|  | Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта экскаватором и выдачей грунта башенным краном в бункер, площадь колодца: |  |  |  |  |  |  |
| 05-02-006-01 | до 500 м2, группа грунтов 1 | 6486,03 | 1099,02 | 4762,03 | 775,98 | 624,98 | 140,36 |
| 05-02-006-02 | до 500 м2, группа грунтов 2 | 6948,08 | 1254,40 | 5068,70 | 826,63 | 624,98 | 155,44 |
| 05-02-006-03 | до 500 м2, группа грунтов 3 | 7460,87 | 1422,90 | 5412,99 | 883,38 | 624,98 | 176,32 |
| 05-02-006-04 | до 500 м2, группа грунтов 4 | 7860,91 | 1582,04 | 5653,89 | 923,29 | 624,98 | 196,04 |
| 05-02-006-05 | свыше 500 м2, группа грунтов 1 | 5607,70 | 896,46 | 4237,97 | 694,43 | 473,27 | 114,49 |
| 05-02-006-06 | свыше 500 м2, группа грунтов 2 | 6183,96 | 1026,36 | 4684,33 | 768,15 | 473,27 | 131,08 |
| 05-02-006-07 | свыше 500 м2, группа грунтов 3 | 6820,96 | 1162,60 | 5185,09 | 850,89 | 473,27 | 148,48 |
| 05-02-006-08 | свыше 500 м2, группа грунтов 4 | 7154,11 | 1244,34 | 5436,50 | 892,40 | 473,27 | 158,92 |
| #### Таблица 05-02-007. Опускание колодцев с разработкой грунта способом гидромеханизации, краном с грейфером |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца |  |  |  |  |  |  |
|  | Опускание колодцев с разработкой грунта: |  |  |  |  |  |  |
| 05-02-007-01 | способом гидромеханизации, площадь свыше 300 м2, глубина до 10 м | 1938,34 | 523,18 | 674,64 | 72,55 | 740,52 | 53,55 |
| 05-02-007-02 | способом гидромеханизации, площадь свыше 300 м2, глубина свыше 10 м | 2861,00 | 471,89 | 1690,10 | 134,99 | 699,01 | 48,3 |
| 05-02-007-03 | краном с грейфером, площадь до 100 м2, группа грунтов 1 | 5372,89 | 1195,96 | 3561,64 | 468,74 | 615,29 | 124,32 |
| 05-02-007-04 | краном с грейфером, площадь до 100 м2, группа грунтов 2 | 6521,04 | 1612,41 | 4293,34 | 566,60 | 615,29 | 167,61 |
| 05-02-007-05 | краном с грейфером, площадь до 300 м2, группа грунтов 1 | 5871,40 | 750,43 | 4505,68 | 666,67 | 615,29 | 76,81 |
| 05-02-007-06 | краном с грейфером, площадь до 300 м2, группа грунтов 2 | 7465,18 | 1110,53 | 5739,36 | 856,70 | 615,29 | 115,44 |
| #### Таблица 05-02-008. Приготовление и подача глинистого раствора в застенное пространство колодца при его опускании |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 глинистого раствора |  |  |  |  |  |  |
| 05-02-008-01 | Приготовление и подача глинистого раствора в застенное пространство колодца при его опускании | 60,02 | 8,51 | 48,78 | 9,95 | 2,73 | 1,21 |
| (101-9720) | Реактивы, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0001) | Глина, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Раздел 3. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 05-03-001. Цементация грунтов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м цементируемой части скважины |  |  |  |  |  |  |
|  | Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка: |  |  |  |  |  |  |
| 05-03-001-01 | до 200 кг | 9550,21 | 1022,28 | 5492,01 | 671,75 | 3035,92 | 128,75 |
| (101-1305) | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9020) | Песок, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (411-0001) | Вода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-03-001-02 | до 400 кг | 14878,75 | 1562,04 | 8320,86 | 1137,05 | 4995,85 | 196,73 |
| (101-1305) | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9020) | Песок, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (411-0001) | Вода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-03-001-03 | до 800 кг | 17275,13 | 1889,16 | 10068,13 | 1424,65 | 5317,84 | 237,93 |
| (101-1305) | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9020) | Песок, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (411-0001) | Вода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-03-001-04 | до 1200 кг | 22342,91 | 2494,35 | 13223,83 | 1944,71 | 6624,73 | 314,15 |
| (101-1305) | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9020) | Песок, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (411-0001) | Вода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-03-001-05 | до 2000 кг | 32835,44 | 3982,78 | 20986,17 | 3229,47 | 7866,49 | 501,61 |
| (101-1305) | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9020) | Песок, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (411-0001) | Вода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-03-001-06 | на каждую 1000 свыше 2000 кг добавлять к расценке 05-03-001-05 | 8763,40 | 1324,87 | 6948,32 | 1147,65 | 490,21 | 166,86 |
| (101-1305) | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9020) | Песок, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (411-0001) | Вода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: |  |  |  |  |  |  |
| 05-03-001-07 | до 200 кг | 25372,49 | 814,55 | 4347,78 | 589,80 | 20210,16 | 104,03 |
| (101-1305) | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9020) | Песок, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (411-0001) | Вода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-03-001-08 | до 400 кг | 12980,15 | 1338,77 | 7177,49 | 1055,10 | 4463,89 | 170,98 |
| (101-1305) | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9020) | Песок, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (411-0001) | Вода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-03-002. Ликвидация скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м скважины |  |  |  |  |  |  |
| 05-03-002-01 | Ликвидация скважин диаметром от 76 до 200 мм | 51,50 | 3,76 | 18,69 | 2,78 | 29,05 | 0,48 |
| (101-9540) | Цемент, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (411-0001) | Вода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-03-003. Забивка и извлечение инъекторов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м забивки и извлечения |  |  |  |  |  |  |
|  | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: |  |  |  |  |  |  |
| 05-03-003-01 | 1 группы при глубине до 4 м | 6339,68 | 995,78 | 4890,49 | 41,56 | 453,41 | 134,93 |
| 05-03-003-02 | 1 группы при глубине до 5 м | 6539,18 | 927,37 | 5063,00 | 43,25 | 548,81 | 125,66 |
| 05-03-003-03 | 1 группы при глубине до 6 м | 6843,14 | 889,36 | 5302,20 | 45,63 | 651,58 | 120,51 |
| 05-03-003-04 | 1 группы при глубине до 7 м | 7227,94 | 866,56 | 5615,08 | 49,45 | 746,30 | 117,42 |
| 05-03-003-05 | 1 группы при глубине до 10 м | 8581,33 | 866,56 | 6682,65 | 60,71 | 1032,12 | 117,42 |
| 05-03-003-06 | 1 группы при глубине до 15 м | 10219,01 | 896,97 | 7931,13 | 75,00 | 1390,91 | 121,54 |
| 05-03-003-07 | 1 группы при глубине до 30 м | 14458,61 | 1003,38 | 10821,12 | 99,99 | 2634,11 | 135,96 |
| 05-03-003-08 | 2 группы при глубине до 4 м | 8565,15 | 1094,60 | 6976,06 | 41,56 | 494,49 | 148,32 |
| 05-03-003-09 | 2 группы при глубине до 5 м | 9307,85 | 1048,99 | 7658,86 | 43,25 | 600,00 | 142,14 |
| 05-03-003-10 | 2 группы при глубине до 6 м | 10420,12 | 1041,39 | 8666,60 | 45,63 | 712,13 | 141,11 |
| 05-03-003-11 | 2 группы при глубине до 7 м | 12094,99 | 1079,40 | 10199,18 | 49,45 | 816,41 | 146,26 |
| 05-03-003-12 | 2 группы при глубине до 10 м | 17960,41 | 1269,43 | 15560,62 | 60,71 | 1130,36 | 172,01 |
| 05-03-003-13 | 2 группы при глубине до 15 м | 30459,06 | 1771,13 | 27161,06 | 75,00 | 1526,87 | 239,99 |
| 05-03-003-14 | 2 группы при глубине до 30 м | 54026,58 | 2713,70 | 48414,26 | 99,99 | 2898,62 | 367,71 |
| 05-03-003-15 | 3 группы при глубине до 4 м | 11652,07 | 1223,83 | 9891,54 | 41,56 | 536,70 | 165,83 |
| 05-03-003-16 | 3 группы при глубине до 5 м | 13715,68 | 1239,03 | 11825,15 | 43,25 | 651,50 | 167,89 |
| 05-03-003-17 | 3 группы при глубине до 6 м | 16804,78 | 1306,51 | 14724,63 | 45,63 | 773,64 | 179,22 |
| 05-03-003-18 | 3 группы при глубине до 7 м | 22318,47 | 1520,28 | 19910,17 | 49,45 | 888,02 | 206 |
| 05-03-003-19 | 3 группы при глубине до 10 м | 44103,00 | 2409,64 | 40461,96 | 60,71 | 1231,40 | 326,51 |
| 05-03-003-20 | 3 группы при глубине до 15 м | 118673,17 | 5625,04 | 111383,15 | 75,00 | 1664,98 | 762,2 |
| 05-03-003-21 | 3 группы при глубине до 30 м | 253363,55 | 11424,90 | 238782,05 | 99,99 | 3156,60 | 1548,09 |
| #### Таблица 05-03-004. Силикатизация и смолизация |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 закрепляемого грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Силикатизация: |  |  |  |  |  |  |
| 05-03-004-01 | однорастворная без предварительной активизации | 71,25 | 25,38 | 45,87 | 0,00 | 0,00 | 3,52 |
| (101-9720) | Реактивы, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (411-0001) | Вода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-03-004-02 | однорастворная с предварительной активизацией | 134,42 | 46,27 | 88,15 | 0,00 | 0,00 | 6,12 |
| (101-9720) | Реактивы, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (411-0001) | Вода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-03-004-03 | двухрастворная | 90,48 | 25,09 | 65,39 | 0,00 | 0,00 | 3,4 |
| (101-9720) | Реактивы, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (411-0001) | Вода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-03-004-04 | газовая без предварительной активизации | 50,12 | 20,34 | 29,78 | 0,00 | 0,00 | 2,69 |
| (101-9720) | Реактивы, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (411-0001) | Вода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-03-004-05 | газовая с предварительной активизацией | 62,46 | 26,62 | 35,84 | 0,00 | 0,00 | 3,48 |
| (101-9720) | Реактивы, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (411-0001) | Вода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-03-004-06 | лессовых грунтов | 60,10 | 16,18 | 43,92 | 0,00 | 0,00 | 2,14 |
| (101-9720) | Реактивы, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (411-0001) | Вода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Смолизация: |  |  |  |  |  |  |
| 05-03-004-07 | без предварительной активизации | 120,32 | 31,14 | 89,18 | 0,00 | 0,00 | 4,22 |
| (101-9720) | Реактивы, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (411-0001) | Вода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-03-004-08 | с предварительной активизацией | 161,71 | 46,87 | 114,84 | 0,00 | 0,00 | 6,2 |
| (101-9720) | Реактивы, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (411-0001) | Вода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-03-005. Укрепление грунта методом устройства горизонтальных грунтоцементных свай по технологии «Jet grouting» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м сваи |  |  |  |  |  |  |
| 05-03-005-01 | Укрепление грунта методом устройства горизонтальных грунтоцементных свай по технологии «Jet grouting» | 7798,96 | 12,62 | 7654,15 | 147,91 | 132,19 | 1,71 |
| (101-1305) | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-2433) | Добавка КДСЦ, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (411-0001) | Вода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 05-04-003. Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине траншеи от 600 до 800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 конструктивного объема траншей |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине траншеи от 600 до 800 мм: |  |  |  |  |  |  |
| 05-04-003-01 | в грунтах группы 1 | 3427,54 | 29,20 | 3346,68 | 58,71 | 51,66 | 3,57 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (103-9040) | Трубы стальные бетонолитные инвентарные, (м) | - | - | - | - | (0,0201) | - |
| (103-9081) | Трубы стальные обсадные инвентарные, (м) | - | - | - | - | (0,0247) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0005) | Глина бентонитовая, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-04-003-02 | в грунтах группы 2 | 4505,54 | 33,29 | 4420,59 | 75,61 | 51,66 | 4,07 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (103-9040) | Трубы стальные бетонолитные инвентарные, (м) | - | - | - | - | (0,0201) | - |
| (103-9081) | Трубы стальные обсадные инвентарные, (м) | - | - | - | - | (0,0247) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0005) | Глина бентонитовая, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-04-003-03 | в грунтах группы 3 | 8428,72 | 43,03 | 8334,03 | 110,70 | 51,66 | 5,26 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (103-9040) | Трубы стальные бетонолитные инвентарные, (м) | - | - | - | - | (0,0201) | - |
| (103-9081) | Трубы стальные обсадные инвентарные, (м) | - | - | - | - | (0,0247) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0005) | Глина бентонитовая, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-04-003-04 | в грунтах группы 4 | 11055,45 | 49,57 | 10954,22 | 134,81 | 51,66 | 6,06 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (103-9040) | Трубы стальные бетонолитные инвентарные, (м) | - | - | - | - | (0,0201) | - |
| (103-9081) | Трубы стальные обсадные инвентарные, (м) | - | - | - | - | (0,0247) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0005) | Глина бентонитовая, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-04-003-05 | в грунтах группы 5 | 3339,05 | 28,30 | 3272,51 | 56,42 | 38,24 | 3,46 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (103-9040) | Трубы стальные бетонолитные инвентарные, (м) | - | - | - | - | (0,0195) | - |
| (103-9081) | Трубы стальные обсадные инвентарные, (м) | - | - | - | - | (0,0235) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0005) | Глина бентонитовая, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-04-003-06 | в грунтах группы 6 | 4324,26 | 31,82 | 4254,20 | 71,19 | 38,24 | 3,89 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (103-9040) | Трубы стальные бетонолитные инвентарные, (м) | - | - | - | - | (0,0195) | - |
| (103-9081) | Трубы стальные обсадные инвентарные, (м) | - | - | - | - | (0,0235) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0005) | Глина бентонитовая, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-04-003-07 | в грунтах группы 7 | 8632,69 | 42,13 | 8552,32 | 108,85 | 38,24 | 5,15 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (103-9040) | Трубы стальные бетонолитные инвентарные, (м) | - | - | - | - | (0,0195) | - |
| (103-9081) | Трубы стальные обсадные инвентарные, (м) | - | - | - | - | (0,0235) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0005) | Глина бентонитовая, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-04-003-08 | в грунтах группы 8 | 11308,15 | 48,43 | 11221,48 | 131,81 | 38,24 | 5,92 |
| (101-9700) | Химреагенты, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (103-9040) | Трубы стальные бетонолитные инвентарные, (м) | - | - | - | - | (0,0195) | - |
| (103-9081) | Трубы стальные обсадные инвентарные, (м) | - | - | - | - | (0,0235) | - |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-0005) | Глина бентонитовая, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

СОДЕРЖАНИЕ:

@#@#C:\CCS\66\F\6-F-05.doc

Часть 5. Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов	3

Раздел 1. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ	3

Подраздел 1.1 СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С ЗЕМЛИ	3

Таблица 05-01-001. Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай	3

Таблица 05-01-002. Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай	3

Таблица 05-01-003. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай	4

Таблица 05-01-004. Погружение рельсовым копром железобетонных свай	4

Таблица 05-01-005. Погружение вибропогружателем железобетонных свай	4

Таблица 05-01-006. Наращивание сплошных железобетонных свай квадратного сечения	4

Таблица 05-01-007. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости диаметром до 2 м	5

Таблица 05-01-008. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости диаметром до 3 м	5

Таблица 05-01-009. Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек	5

Таблица 05-01-010. Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай	6

Таблица 05-01-011. Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда	6

Таблица 05-01-012. Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда	6

Таблица 05-01-013. Извлечение стальных свай шпунтового ряда	7

Таблица 05-01-014. Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов под опоры мостов	8

Таблица 05-01-015. Погружение деревянных свай в мостостроении	8

Таблица 05-01-016. Обстройка деревянного шпунтового ряда (шапочный брус и парные схватки на шпунтовой стенке)	8

Таблица 05-01-017. Устройство и разборка подмостей под копер	8

Таблица 05-01-018. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 6 м и до 8 м агрегатами копровыми	9

Таблица 05-01-019. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 6 м и до 8 м копрами гусеничными	9

Таблица 05-01-020. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 10 м и до 12 м агрегатами копровыми	10

Таблица 05-01-021. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 10 м и до 12 м копрами гусеничными	11

Таблица 05-01-022. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 14 м и до 16 м агрегатами копровыми	12

Таблица 05-01-023. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 14 м и до 16 м копрами гусеничными	13

Таблица 05-01-024. Погружение безростверковых железобетонных свай агрегатами копровыми	14

Таблица 05-01-025. Погружение безростверковых железобетонных свай копрами гусеничными	14

Таблица 05-01-026. Установка железобетонных насадок-стаканов	15

Таблица 05-01-027. Погружение одиночных составных железобетонных свай	15

Таблица 05-01-028. Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах с бурением скважин вращательным (ковшовым) способом	15

Таблица 05-01-029. Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом	16

Таблица 05-01-030. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-канатным способом	17

Таблица 05-01-031. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм с бурением скважин ударно-канатным способом	17

Таблица 05-01-032. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм с бурением скважин ударно-канатным способом	18

Таблица 05-01-033. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020 мм с бурением скважин ударно-канатным способом	19

Таблица 05-01-034. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ	20

Таблица 05-01-035. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ	20

Таблица 05-01-036. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ	20

Таблица 05-01-037. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ	21

Таблица 05-01-038. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ	21

Таблица 05-01-039. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ	21

Таблица 05-01-040. Устройство железобетонных буронабивных свай в неустойчивых грунтах вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора	22

Таблица 05-01-041. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ	23

Таблица 05-01-042. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ	23

Таблица 05-01-043. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ	24

Таблица 05-01-044. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ	24

Таблица 05-01-045. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ	24

Таблица 05-01-046. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ	25

Таблица 05-01-047. Бурение скальных пород 5 группы под основание свай-оболочек	25

Таблица 05-01-048. Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 250; 300 мм	25

Таблица 05-01-049. Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 350; 400; 450 мм	26

Таблица 05-01-050. Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 500; 550; 600 мм	27

Таблица 05-01-051. Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 650; 700 мм	28

Таблица 05-01-052. Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом	28

Таблица 05-01-053. Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом	29

Таблица 05-01-054. Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом	30

Таблица 05-01-055. Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом	31

Таблица 05-01-056. Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом	32

Таблица 05-01-057. Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом	33

Таблица 05-01-058. Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом	34

Таблица 05-01-059. Бурение скважин вращательным (ковшевым) способом	35

Таблица 05-01-060. Бурение уширения основания скважины для буронабивных железобетонных свай	35

Таблица 05-01-061. Установка в скважину арматурного каркаса	35

Таблица 05-01-062. Бетонирование свай	35

Таблица 05-01-063. Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи	35

Таблица 05-01-064. Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером	36

Таблица 05-01-065. Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером	36

Таблица 05-01-066. Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата»	37

Таблица 05-01-067. Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной 20 м широкозахватным грейфером на базе экскаватора	37

Таблица 05-01-068. Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной до 50 м барражной машиной	37

Таблица 05-01-069. Укладка в траншею противофильтрационных материалов	38

Таблица 05-01-070. Устройство завес	39

Таблица 05-01-071. Наращивание железобетонных свай и панелей завес	39

Таблица 05-01-072. Установка и извлечение железобетонных ограничителей захваток	39

Таблица 05-01-073. Установка свай в скважину	39

Таблица 05-01-075. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 750 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм	40

Таблица 05-01-076. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1000 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм	40

Таблица 05-01-077. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм	40

Таблица 05-01-078. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм	41

Таблица 05-01-079. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1700 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм	41

Таблица 05-01-080. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 2000 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм	41

Таблица 05-01-084. Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной до 20 м в грунтах 2-й категории на суше	42

Таблица 05-01-085. Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной до 20 м в грунтах 2-й категории в речных условиях с плавсредств	42

Таблица 05-01-090. Вытрамбовывание (пробивка) скважин для устройства свай	43

Таблица 05-01-091. Втрамбовывание щебня для устройства уширения основания скважин под сваи	43

Таблица 05-01-092. Задавливание свай при усилении фундаментов	43

Подраздел 1.3 СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ С ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ	43

Таблица 05-01-117. Изготовление свай из стальных труб	43

Таблица 05-01-120. Сборка пакетов из свай	43

Таблица 05-01-122. Изготовление коробчатых свай длиной до 30 м из стального шпунта массой 1 м свыше 70 кг	43

Таблица 05-01-127. Изготовление маячных свай из швеллеров	43

Подраздел 1.4 СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ С ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ	44

Таблица 05-01-171. Погружение плавучим копром свай железобетонных одиночных в речных условиях	44

Таблица 05-01-172. Погружение вибропогружателем свай железобетонных одиночных в речных условиях	44

Таблица 05-01-173. Погружение вибропогружателем с извлечением грунта железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м в речных условиях	44

Таблица 05-01-174. Заполнение свай-оболочек бетоном при строительстве гидротехнических сооружений в речных условиях	44

Таблица 05-01-175. Срубка «голов» железобетонных свай и свай-оболочек в речных условиях	44

Таблица 05-01-176. Погружение плавучим копром стальных шпунтовых свай в речных условиях	45

Таблица 05-01-177. Извлечение стальных шпунтовых свай в речных условиях	45

Таблица 05-01-178. Погружение плавучим копром деревянных свай в речных условиях	45

Таблица 05-01-179. Установка подводных тяжей по деревянным сваям в речных условиях	45

Таблица 05-01-180. Устройство направляющих рам в речных условиях	45

Таблица 05-01-181. Погружение и извлечение маячных свай в речных условиях	46

Таблица 05-01-182. Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай в речных условиях	46

Таблица 05-01-183. Погружение плавучим копром свай из стальных труб в речных условиях	46

Таблица 05-01-184. Погружение вибропогружателем свай из стальных труб в речных условиях	46

Раздел 2. ОПУСКНЫЕ КОЛОДЦЫ	46

Таблица 05-02-001. Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев	46

Таблица 05-02-002. Устройство дренирующего слоя	47

Таблица 05-02-003. Устройство монолитного днища колодца	47

Таблица 05-02-004. Возведение стен сборных железобетонных опускных колодцев	47

Таблица 05-02-005. Устройство форшахты	47

Таблица 05-02-006. Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта экскаватором и выдачей грунта башенным краном в бункер	47

Таблица 05-02-007. Опускание колодцев с разработкой грунта способом гидромеханизации, краном с грейфером	48

Таблица 05-02-008. Приготовление и подача глинистого раствора в застенное пространство колодца при его опускании	48

Раздел 3. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ	48

Таблица 05-03-001. Цементация грунтов	48

Таблица 05-03-002. Ликвидация скважин	49

Таблица 05-03-003. Забивка и извлечение инъекторов	49

Таблица 05-03-004. Силикатизация и смолизация	50

Таблица 05-03-005. Укрепление грунта методом устройства горизонтальных грунтоцементных свай по технологии «Jet grouting»	50

Таблица 05-04-003. Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине траншеи от 600 до 800 мм	50