Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы «I. Общие положения» внесены следующие изменения и дополнения:

Пункт 1.1.80. читать в следующей редакции:

1.1.80. Затраты на устройство водопонизительных скважин определяются по проектным данным.

Пункт 1.5.2.1 изложить в следующей редакции:

1.5.2.1. для случаев погружения свай молотами:

1-я группа - пески рыхлые, супеси пластичные, суглинки и глины мягко- и тугопластичные, ил, растительный грунт, торф, лесс мягкопластичный, а также перечисленные грунты с содержанием в них гравия и щебня крупностью фракций не более 100 мм до 10%;

2-я группа - песок плотный, гравий, супеси твердые, суглинки и глины полутвердые и твердые, лесс отвердевший, песок пылеватый, насыщенный водой, а также перечисленные грунты с содержанием в них до 30% гравия и щебня крупностью фракций не более 100 мм или крупностью более 100 мм до 10% и грунты 1-й группы с содержанием щебня и гравия от 10 до 30%.

Затраты на погружение свай молотами (плавучими копрами) в морских и речных условиях усреднены для 1-й и 2-й групп грунтов.

Пункт 1.5.4 изложить в следующей редакции:

1.5.4. Затраты на выполнение работ по погружению свай из стального проката (двутавры, швеллеры) следует определять по расценкам на выполнение работ по погружению стальных шпунтовых свай соответствующей массы.

Пункт 1.5.23. читать в следующей редакции:

1.5.23. В расценках табл. 05-01-030÷05-01-033, 05-01-048÷05-01-059 не учтен расход бурового инструмента, который следует принимать по приложению 5.3 с применением коэффициентов, приведенных в п. 3.10 приложения 5.9.

Пункт 1.5.41 изложить в следующей редакции:

1.5.41. В расценках табл. 05-01-045÷05-01-058 предусмотрено выполнение работ по бурению скважин под сваи глубиной до 50 м, диаметром до 700 мм.

Затраты на выполнение работ по бурению скважин глубиной до 10, 20 и 30 м определяются по этим же расценкам с применением к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей коэффициента 0,8 и к стоимости эксплуатации строительных машин - 0,9.

Затраты на выполнение работ по бурению скважин диаметром более 700 до 900 мм определяется по этим же нормам с применением к ним коэффициента 1,1 на каждые последующие 50 мм, а для скважин диаметром более 900 мм – коэффициента 1,05.

Пункт 1.5.51 удалить.

Пункт 1.5.80 изложить в следующей редакции:

1.5.80. В расценках табл. 05-01- 075 – 05-01-080 учтена оборачиваемость обсадных труб, приведенная в приложении 5.13. Оборачиваемость обсадных труб при устройстве буронабивных свай может быть уточнена проектом исходя из конкретных условий производства работ.

Пункт 1.5.82 изложить в следующей редакции:

1.5.82. В расценках табл. 05-01-075 – 05-01-080 не учтен расход навесного бурового оборудования.

3

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

Дополнить раздел «I. Общие положения» пунктами 1.5.83, 1.5.84 и 1.5.85:

- В расценках табл. 05-01-075 – 05-01-080 не учтены работы по доставке материалов и конструкций от приобъектного склада до места производства работ.

- В расценках табл. 05-01-075 – 05-01-080 не учтены затраты на погрузку и отвозку шлама, устройство оснований под механизмы. Данные затраты учитываются дополнительно в соответствии с проектом производства работ.

- Расценками табл. 05-01-075 – 05-01-080 предусмотрено выполнение работ с учетом 1,5-сменного годового режима работы буровых установок. В случае, когда проектом предусмотрена организация строительства, предусматривающая иные значения их годового режима работы, к стоимости эксплуатации машин и механизмов указанных расценок допускается применение следующих поправочных коэффициентов: при 1-сменном год. режиме – к=1,1; при 2-сменном год. режиме – к=0,9; при 2,5-сменном год. режиме к=0,8, при 3-сменном год. режиме – к=0,7.

Пункт 1.6.26. читать в следующей редакции:

1.6.26. Расценки на возведение конструкций стен табл. 06-01-090, 06-01-098 разработаны на 10 м2 площади конструктивного элемента «брутто», т.е. без вычета проемов.

Пункты 1.6.36, 1.6.40 изложить в следующей редакции:

1.6.36. Арматурные заготовки — это конструктивные элементы, изготовленные из арматурных

стержней с применением гнутья, резки, сварки, нарезки резьбовых соединений и накрутки муфт.

При составлении смет расход и вид арматурных заготовок следует принимать по проектным данным без корректировки затрат труда, оплаты труда рабочих-строителей и стоимости эксплуатации машин и механизмов на их установку.

1.6.40. Если проектом организации строительства или проектом производства работ предусмотрено при бетонировании монолитных конструкций применение резервных бетононасосов, то затраты на их эксплуатацию следует учитывать дополнительно. В расценках 06-01-144–06-01-147 работа резервных

бетононасосов учтена.

Дополнить раздел «I. Общие положения» пунктами 1.6.48, 1.6.49, 1.6.50, 1.6.51:

- В таблицах ТЕР 06-01-144–06-01-147 нормы расхода муфт следует принимать по проектным данным без корректировки затрат труда, оплаты труда рабочих-строителей и стоимости эксплуатации машин и механизмов на их установку.

- В расценках таблицы ТЕР 06-01-145 предусмотрено возведение безбалочных перекрытий. При устройстве ребристых (балочных) перекрытий к затратам труда, оплате труда рабочих-строителей и стоимости эксплуатации машин и механизмов таблиц 06-01-145-03–06-01-145-06 применяется коэффициент К=1,3.

- Расценками таблиц ТЕР 06-01-144–06-01-147 предусмотрено выполнение работ с лесов, подмостей и

лестниц.

- Расценками таблиц ТЕР 06-01-144–06-01-147 учтена установка, перестановка и снятие легких подмостей массой до 50 кг, приставных лестниц длиной до 5 м.

Пункт 1.7.34. читать в следующей редакции:

1.7.34. При герметизации и уплотнении межпанельных швов, устройстве деформационных швов взамен цементных заполнителей, гермитовых шнуров или пакли может применяться пенополиуретановая (ППУ) монтажная пена. При замене указанных в расценках материалов на другие расход последних определяется по проектно-технологическим данным, при этом затраты труда не корректируются. При составлении смет должен приниматься только один из взаимозаменяемых материалов.

Пункт 1.8.15. читать в следующей редакции:

1.8.15. Расценки табл. 08-06-001 распространяются на работы по устройству мусоропроводов в стенах, специальных шахтах и лестничных клетках жилых и общественных зданий со стволом из хризотилцементных безнапорных труб диаметров 400 мм и учитывают весь комплекс работ, включая установку оборудования и антикоррозийную окраску металлических деталей.

При необходимости выделения для взаиморасчетов норм на окраску металлических деталей мусоропровода следует пользоваться расценками 1–3 табл. 08-06-002. Общестроительные и санитарно-технические работы по устройству мусоросборных камер надлежит расценивать дополнительно.

4

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

Пункт 1.8.18 исключить.

Пункт 1.9.17 изложить в следующей редакции:

1.9.17. Расценки табл. 09-03-003, 09-03-004, 09-03-006, 09-03-012, 09-03-021÷09-03-023, 09-03-029÷09-03-031, 09-04-001 предусматривают монтаж конструктивных элементов на высоте до 25 м. При высоте более 25 м к расценкам применяются коэффициенты приложения 9.3.

Пункты 1.9.38, 1.9.39 изложить в следующей редакции:

- ТЕР части 9 раздела 7 предназначены для определения затрат на выполнение работ по монтажу и изготовлению простых (однослойных) облицовок помещений атомных электрических станций.

- ТЕР части 9 раздела 7 учтены затраты на выполнение комплекса работ по монтажу и изготовлению простых (однослойных) облицовок помещений атомных электрических станций.

Пункт 1.10.12. читать в следующей редакции:

1.10.12. При заполнении оконных и дверных проемов блоками дерево- алюминиевыми, пластиковыми и металлопластиковыми применяются расценки таблиц 10-01-034, 10-01-035 и 10-01-047.

Пункт 1.11.2 изложить в следующей редакции:

1.11.2. При устройстве стяжек (табл. 11-01-011 расценки 1, 3, 5) для учета агрессии грунта к бетону следует добавлять:

а) к ресурсам графы 4 – 7,04 руб., в том числе к ресурсам графы 8 – 1,09 чел.-ч;

б) к ресурсам графы 5 –32,7 руб., (за счет включения ресурса 121011 «Котлы битумные передвижные 400 л» – 1,09 маш.-ч);

в) к ресурсам графы 7 – 412,95 руб. (за счет включения ресурса 101-0594 «Мастика битумная кровельная горячая» – 0,134 т.)

Пункт 1.11.6 изложить в следующей редакции:

1.11.6. Расценки 7 и 8 табл. 11-01-015 допускается применять только при наличии указаний в проекте.

Пункт 1.12.11. читать в следующей редакции:

1.12.11. Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ТЕР части 12, приведены в приложении 12.1.

Пункт 1.15.12 изложить в следующей редакции:

1.15.12. В расценках табл. с 15-02-001 по 15-02-007 не учтено оштукатуривание отдельных элементов фасада по сетке. Затраты на выполнение этих работ следует определять по расценкам табл. 15-02-036.

Пункт 1.15.27. читать в следующей редакции:

1.15.27. В расценках на окраску фасадов известковыми, силикатными, цементными и эмульсионными красками (табл. с 15 -04-011 по 15-04-018, с 15-04-048-01 по 15-04-048 -04 ) учтены затраты на выполнение работ по окраске простых фасадов. Затраты на окраску сложных фасадов ( с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен) следует определять по этим же расценкам с применением к ним коэффициентов, приведенных в п. 3.21 приложения 15.10.

Пункт 1.18.6. читать в следующей редакции:

1.18.6. Расценки на установку водоподогревателей скоростных представлены двумя таблицами: табл. 18-02-001 «Установка водоподогревателей скоростных односекционных» и табл. 18-02-002 «Установка секции водоподогревателей скоростных». Затраты на установку многосекционных водоподогревателей определяются как сумма затрат по табл. 18-02-001 и на каждую последующую секцию по табл. 18-02-002.

5

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

Пункт 1.18.16 изложить в следующей редакции:

1.18.16. Затраты на тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов принимаются в размере 3% от заработной платы рабочих-строителей и стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в расценках на выполнение работ по устройству указанных систем.

Пункт 1.20.5. читать в следующей редакции:

1.20.5. В расценках на прокладку воздуховодов учтена установка дроссель-клапанов в патрубках, шиберов, сеток в рамках, заглушек питометражных лючков и скоб и креплений. Количество, типы и размеры указанных изделий принимать по проектным данным , а их стоимость определять дополнительно. При применении расценок с 20-01-001-09 по 20-01-001-21, с 20-01-002-09 по 20-01-002-23, с 20-01-004-01 по 20-01-004-06 в

соответствии с проектными решениями следует дополнительно учитывать стоимость шиберов (код 301-9520). Тип применяемых шиберов и их количество определять по проекту.

Пункт 1.26.3. читать в следующей редакции:

1.26.3. Расценки табл. 26-01-037÷01-041 предназначены для определения затрат на изоляцию холодных поверхностей. Расценки табл. 26-01-042 предусматривают установку дверей с тепловой изоляцией.

Расценки табл. 26-01-038 предусматривают применение изделий из ячеистых материалов (пенобетон, газобетон, керамзитобетон), табл. 26-01-037, 26-01-039, 26-01-040 изделий из волокнистых и зернистых материалов (жесткие минераловатные, перлитобитумные, асбестовермикулитовые и перлитогелиевые плиты), в расценках табл. 26-01-041 - изделий из пенопласта.

Расценки табл. 26-01-038 разработаны с учетом применения пенобетонных плит, в случае применения газобетонных или керамзитобетонных плит к затратам труда следует применять коэффициент 1,03.

Изоляцию холодных поверхностей трубопроводов и оборудования следует принимать по соответствующим расценкам на изоляцию горячих поверхностей трубопроводов и оборудования.

ТЕР части 26 на изоляцию холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями не учитывают затраты на устройство пароизоляционного слоя.

Устройство пароизоляционного слоя следует принимать:

а) при изоляции стен и колонн – по ТЕР части 8 «Конструкции из кирпича и блоков»; б) при изоляции перекрытий – по ТЕР части 11 «Полы»; в) при изоляции покрытий – по ТЕРчасти 12 «Кровли»;

г) при изоляции трубопроводов и оборудования – по расценкам табл. 26-01-054 - рулонные материалыв (рубероид, пергамин), по расценкам табл. 26-01-055 - полиэтиленовая пленка.

Расценками 1, 3, 4 табл. 26-01-037 и табл. 26-01-041 учтены затраты на устройство деревянного каркаса для крепления теплоизоляции.

Пункт 1.26.12. читать в следующей редакции:

1.26.12. Расценки табл. 26-01-005, 26-01-024 на изоляцию плоских и криволинейных поверхностей плитами известково-кремнеземистыми и асбоперлитовую изоляцию котлоагрегатов и вспомогательного оборудования методом напыления не учитывают изготовление и устройство крепежных каркасов. Устройство каркасов, предусмотренных проектом, следует принимать дополнительно.

Пункт 1.27.1 изложить в следующей редакции:

1.27.1. Расценками табл. 27-03-010, 27-03-004, 27-03-008 следует пользоваться во всех случаях, кроме ремонтных работ на городских проездах. В этом случае необходимо пользоваться ТЕРр части 68 «Благоустройство». Перемощение мостовой и разборку тротуаров определять по ТЕРр части 68 «Благоустройство».

Пункт 1.27.8. читать в следующей редакции:

1.27.8. Доставка к месту работ битума, битумной эмульсии расценками не учтена, в связи, с чем при доставке 1 т битума и битумной эмульсии следует добавлять стоимость эксплуатации автогудронатора вместимостью 3500 л (код 120101) – 2,76руб. на каждый километр доставки.

Пункт 1.27.20. читать в следующей редакции:

1.27.20. Затраты на устройство оснований и покрытий по расценкам табл. 27-03-001; 27-03-002; 27-03-004; 27-04-001; 27-04-005; 27-06-013; 27-06-019; 27-06-022÷27-06-024 с предусмотренными проектом

6

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

дополнительными работами следует определять по расценкам табл. 27-06-026÷27-06-028. Затраты по введению добавок в виде водных растворов в расценках табл. 27-01-001; 27-01-003 учтены.

Пункт 1.27.28. читать в следующей редакции:

1.27.28. В расценках 1-8 табл. 27-06-016 и в расценках 1-16 табл. 27-06-002 предусмотрено устройство оснований и покрытий шириной 7,5 м. При устройстве их двумя полосами по 3,5 – 4 м следует учитывать дополнительно ресурсы по табл. 27-06-004.

В расценках 1-10 табл. 27-06-016 и расценках 1-16 табл. 27-06-002 предусмотрен уход за цементобетонным основанием или покрытием с применением пленкообразующих материалов, при уходе за цементобетонным основанием или покрытием засыпкой песком с поливкой водой из указанных расценок следует исключать пленкообразующие материалы и машины по нанесению пленкообразующих материалов и добавлять затраты по табл. 27-06-005.

Дополнить раздел «I. Общие положения» пунктом 1.27.47:

1.27.47. В расценке 27-06-033 стоимость сжиженного газа, используемого для разогрева асфальтобетона при работе комплекса машин «REMIXER 4500 и нагреватель НМ 4500 фирмы WIRTGEN» (код 122006), следует учитывать дополнительно.

Пункт 1.28.13. читать в следующей редакции:

1.28.13. Объем работ по укладке, разборке, передвижке и послеосадочному ремонту путей следует исчислять по их длине за вычетом длины:

обыкновенных стрелочных переводов - между передним стыком рамного рельса и задним стыком крестовины;

двойных перекрестных стрелочных переводов и глухих пересечений - между крайними стыками рубок, укладываемых за хвостом крестовины.

При этом, нормирование материальных ресурсов при укладке стрелочных переводов должно производиться за вычетом количества шпал на участке за хвостом крестовины, занятом переводными брусьями. По расценкам 1-5 табл. 28-01-023, 1-7 табл. 28-01-024, 1-7 табл. 28-01-025 следует исключить расход шпал, приведенных в приложении 28.1.

При врезке стрелочных переводов в существующий путь с укладкой одного дополнительного пути количество шпал за хвостом крестовины, приведенное в приложении 28.1, учитывается в размере 50%. При врезке стрелочных переводов в существующие пути без укладки дополнительного пути количество шпал, укладываемых за хвостом крестовины, не исключается.

Пункт 1.28.36. читать в следующей редакции:

1.28.36. Расценками на установку опор и подвеску проводов линий автоблокировки (табл. 28-03-001, 28-03-003, с 28-03-011 по 28-03-013) учтено производство работ в обычных условиях. Увеличение затрат на установку опор и подвеску проводов в усложненных условиях следует учитывать дополнительно коэффициентами п.2.13 приложения 28.2.

Пункт 1.28.39. читать в следующей редакции:

1.28.39. Расценки предусматривают работы на незакрытых для движения поездов перегонах и путях станций при ограждении места работ сигналами, и учитывают затраты, связанные с движением поездов. При отсутствии движения поездов в условиях новостроящихся линий к расценкам следует применять коэффициенты п. 2.16 приложения 28.2.

Пункт 1.28.41. читать в следующей редакции:

1.28.41. Окраска металлоконструкций учитывается коэффициентами п.2.18 приложения 28.2.

Исключить пункт 1.33.14:

1.33.14. Для ВЛ 500 кВ при применении опор стальных оцинкованных в расценках 5-9, 13 табл. 33-01-016 ресурс 201-9024 «Опоры стальные» следует заменять на 201-9025 «Опоры стальные оцинкованные».

7

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

Пункт 1.33.19 изложить в следующей редакции:

1.33.19. В расценках табл. 33-01-027÷33-01-029 при подвеске проводов и грозозащитных тросов с пересечением препятствий учтено преодоление одного препятствия в пролетах, ограничивающих пересечение.

Если в одном пролете пересечения встречается несколько препятствий, расценки следует принимать по наиболее сложному препятствию с добавлением на каждое последующее препятствие затрат с применением коэффициентов, указанных в п.п.3.7 и 3.8 приложения 33.3.

Пункт 1.33.35 изложить в следующей редакции:

1.33.35. ТЕР части 33 раздела 4 не учтены и дополнительно учитываются по ТЕР части 33 раздела 1: затраты на устройство переходов ВЛ 35 кВ через препятствия и забивку электродов заземления; поправочные коэффициенты к расценкам при строительстве ВЛ 35 кВ в усложненных условиях.

Пункт 1.37.18 изложить в следующей редакции:

1.37.18. В расценках табл. 37-04-001, 37-04 -004 затраты на доставку воды до сооружения и увлажнения грунта не учтены и должны определяться дополнительно в соответствии с проектом организации строительства. При этом количество воды необходимо определять по данным табл. 37-04-001, 37-04-004.

Исключить пункт 1.37.33:

1.37.33. На работу водолазных станций, учтенных в расценках данного сборника, распространяются требования п. 1.44.1. ТЕР части 44 «Подводно-строительные (водолазные) работы».

Пункт 1.37.35 удалить.

Пункт 1.38.15 изложить в следующей редакции:

1.38.15. В расценках табл. 38-01-010 затраты по устройству перфораций в хризотилцементных трубах не учтены и должны определяться дополнительно.

Пункты 1.44.4, 1.44.6, 1.44.7 изложить в следующей редакции:

1.44.4. Расценки табл. 44-01-001÷44-01-011, 44-01-020, 44-01-025, 44-01-026, 44-01-030÷44-01-032, 44-01-040÷44-01-042, 44-01-050÷44-01-053, 44-01 -060, 44-01-061, 44-01-065,44-01-070, 44-01-073, 44-01-077, 44-01-080, 44-01-083, 44-01 -087 предусматривают производство работ в условиях защищенной акватории судоходных рек, водохранилищ и озер (раздел 1).

При производстве работ в условиях, предусмотренных таблицами отдела 1 с применением строительных и плавучих средств необходимо предусматривать охранные буксиры, количество и мощность которых должны быть обоснованы в проекте организации строительства, и, при необходимости, согласованы со службами, несущими ответственность за безопасность плавания в районе строительства.

1.44.6. Расценками не предусмотрены затраты на перебазировку плавучих технических средств на объекты работ и с объектов. Эти затраты должны учитываться в локальных (объектных) сметах дополнительно . Затраты на мобилизацию и демобилизацию самоотвозных землесосов (180400–180418) учитываются по таблице приложения 44.9 в соответствии с фактическим расстоянием перебазировки.

Затраты на мобилизацию и демобилизацию самоходных свайно-папильонажных земснарядов с фрезерным разрыхлителем (180700–180708) учитываются по таблице приложения 44.10 в соответствии с фактическим расстоянием перебазировки.

Затраты на мобилизацию и демобилизацию несамоходных свайно-папильонажных земснарядов с фрезерным разрыхлителем (180800–180803) учитываются по таблице приложения 44.11 в соответствии с фактическим расстоянием перебазировки.

Затраты на мобилизацию и демобилизацию многочерпаковых и одночерпаковых земснарядов (180500– 180608) учитываются по таблицам приложений 44.12 и 44.13 в соответствии с фактическим расстоянием перебазировки.

Затраты на мобилизацию и демобилизацию буксиров (210930–210963) учитываются по таблице приложения 44.14 в соответствии с фактическим расстоянием перебазировки.

Затраты на мобилизацию и демобилизацию, приведенные в приложениях 44.9–44.14, не учитывают затраты по привлечению дополнительных механизмов для перебазировки дноуглубительной техники.

Фактическое расстояние перебазировки судов дноуглубительного флота определяется при разработке ПОС в зависимости от типа, мощности и места приписки (порт страны владельца) выбранного земснаряда на производство дноуглубительных работ.

8

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

1.44.7. Расценками отдела 1 на разработку грунта различными средствами механизации учтена частичная засоренность грунтов в забоях, которая не превышает 5%. При засоренности более 5% от объема засоренного грунта к расценкам следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 44.6.

Пункт 1.44.19 изложить в следующей редакции:

1.44.19. Расценками 11-16 табл. 44-01-005 и 1-12 табл. 44-01-006 предусмотрена разработка грунта под водой при глубине забора грунта от 15 до 20м; расценками 5-10 табл. 44-01-005 - при глубине забора грунта от

10 до 15м.

Пункт 1.44.25 изложить в следующей редакции:

1.44.25. Расценки табл. 44-01-040, 44-02-040, 44-03-040 предусматривают подводную сварку металлических конструкций в неответственных соединениях, не требующих герметизации. Расценки установлены для нижнего положения шва. При других положениях шва к расценкам следует применять коэффициенты, предусмотренные в приложении 44.6.

Дополнить раздел «I. Общие положения» пунктом 1.46.34:

1.46.34. Расценками таблиц 46- 08-001 и 46- 08-002 раздела 8 «Прочие работы» предусмотрены работы, выполняемые при реконструкции и техническом перевооружении объектов подземных сооружений на отметке ниже 20 м.

Пункт 1.47.3 изложить в следующей редакции:

1.47.3. Расценки предусматривают:

применение готового дерна, внесение растительной земли и перегноя (готовых), затраты на заготовку дерна, растительной земли и перегноя;

подвозку и отвозку растительной земли и перегноя на тачках при подготовке посадочных мест для деревьев и кустарников на расстояние до 20м в объеме 20% вносимого количества, для газонов и цветников на расстояние до 20м в объеме 50% вносимого количества;

выкашивание травы в альпинариях или роккариях на 80% площади газона; стрижку травы шпалерными ножницами на 20% площади газона;

поливку при посадке деревьев и кустарников с комом земли - 1 раз; кустарников и деревьев-саженцев - 3 раза; газонов обыкновенных и партерных - 10 раз в течение 10 дней после посева; цветников - 30 раз в течение

15 дней по два раза в день (за исключением расценок таблицы 47-01-054).

Пункт 1.47.22 изложить в следующей редакции:

1.47.22. В основу разработки расценок принята классификация почв по механическому составу: легкие - равнинные пески, песчаные, супесчаные и подобные им разновидности почв;

средние - легкие суглинки, суглинки, галечники в долинах рек с незначительным включением в них валунов, щебня и гальки;

тяжелые - тяжелые суглинки, глины, щебенчатые почвы, галечники со значительным включением в них валунов и гальки.

Тип рельефа песков всхолмленный - с высотой рельефа до 1м и уклонами до 5 град.; степень засоренности почв при ручном рыхлении - слабая (1 - 50 шт. сорняков на 1м2);

расстояние подъезда агрегата на заправку при опрыскивании и опыливании лесных культур от 300 до 1000

м.

9

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

В Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы «II. Исчисление объемов работ» внесены следующие изменения и дополнения:

Пункт 2.1.19. читать в следующей редакции:

2.1.19. Объем грунта для отсыпки насыпей на болотах высотой до 3 м и шириной по верху 11 м и менее следует определять с учетом устройства уширений для разъезда и разворота транспортных средств на насыпи.

Дополнительный объем грунта на уширение следует учитывать коэффициентами к профильному объему насыпи, приведенными в приложении 1.11.

Пункт 2.5.1 изложить в следующей редакции:

2.5.1. Объем работ по погружению всех видов свай принимается по проектным данным. Объем работ по

погружению полых железобетонных свай определяется за вычетом объема полости (кроме полых железобетонных свай с закрытым нижним концом, объем работ по погружению которых следует определять без вычета объема полости).

Пункт 2.15.13. читать в следующей редакции:

2.15.13. Объемы работ по оштукатуриванию боковых и верхних оконных заглушин и откосов, ниш отопления в расценках табл. 15-02-015 (расценки 1, 3, 5, 7, 9, 11), 15-02-016 (расценки 1, 3, 5), 15-02-017 и 15-02-018 учтены; объемы работ по устройству нижних оконных заглушин определяются дополнительно по их площади, а затраты на их выполнение следует определять по расценкам табл. 15-02-031 (расценка 3).

Пункт 2.30.8 изложить в следующей редакции:

2.30.8. Объемы работ по надвижке пролетного строения до первой (постоянной) опоры (расценка 1 табл. 30-04-009) определяются по весу первого надвигаемого блока.

Пункты 2.37.7, 2.37.8, 2.37.9, 2.37.10, 2.37.11, 2.37.12 удалить.

Пункты 2.38. и 2.39. читать в следующей редакции:

Каменные конструкции гидротехнических сооружений

2.38. Исчисление объемов работ при использовании ТЕР части 38 «Каменные конструкции гидротехнических сооружений».

- Объемы конструкций должны определяться по проектным профилям и в тех же измерителях, которые приняты в ТЕР.

- Приведенный в ТЕР расход материалов, а также установленный порядок определения расхода грунтов и скальных пород для разных условий отсыпки учитывают необходимые добавки на уплотнение, потери при транспортировке и укладке в сооружение, а также на вынос материалов водой.

Металлические конструкции гидротехнических сооружений

2.39. Исчисление объемов работ при использовании ТЕР части 39 «Металлические конструкции гидротехнических сооружений».

  - Массу металлических конструкций следует принимать по спецификации к рабочим чертежам с исключением массы металлоконструкций монтажного назначения.

  - Массу металлических конструкций морских сооружений следует принимать по спецификации

- чертежам с исключением болтов, гаек и шайб.

  - Массу металлических конструкций подкрановых путей морских причальных набережных (табл. 39-01-017) из специальных крановых рельсов следует принимать по спецификациям к чертежам с добавлением массы креплений и упоров, анкерных болтов и закладных деталей (противоугонных устройств, фундаментов под подъемные домкраты, монтажных опор и др.).

Пункт 2.47.8 изложить в следующей редакции:

2.47.8. Длина гонов в расценках принята усредненная, и вносить в них корректировки не допускается.

10

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

В Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы внесены следующие изменения и дополнения:

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

В Части 1 «Земляные работы» таблицы 01-01-003, 01-01-009, 01-01-013, 01-01-021, 01-01-022, 01-01-042, 01-01-043, 01-01-044 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-01-003. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3

Измеритель: 1000 м3 грунта Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью:

| 01-01-003-01 | 1 (1-1,2) м , группа грунтов 1 | 1540,85 | 35,81 | 1505,04 | 162,70 | 0,00 | 5,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-003-02 | 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1882,42 | 43,75 | 1838,67 | 198,77 | 0,00 | 6,89 |
| 01-01-003-03 | 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 3 | 2340,80 | 54,42 | 2286,38 | 247,17 | 0,00 | 8,57 |
| 01-01-003-07 | 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов | 2317,26 | 52,71 | 2264,55 | 239,34 | 0,00 | 8,3 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-003-08 | 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов | 2923,27 | 66,55 | 2856,72 | 301,93 | 0,00 | 10,48 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-003-09 | 0,65 (0,5-1) м , группа грунтов | 3711,00 | 83,95 | 3627,05 | 383,35 | 0,00 | 13,22 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-003-13 | 0,5 (0,5-0,63) м , группа | 2398,65 | 68,26 | 2330,39 | 309,75 | 0,00 | 10,75 |
|  | грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-003-14 | 0,5 (0,5-0,63) м , группа | 3029,09 | 86,17 | 2942,92 | 391,17 | 0,00 | 13,57 |
|  | грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-003-15 | 0,5 (0,5-0,63) м3, группа | 3841,43 | 109,41 | 3732,02 | 496,06 | 0,00 | 17,23 |
|  | грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 01-01-009. Разработка грунта в траншеях экскаваторами «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м3 в отвал

Измеритель: 1000 м3 грунта Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов:

| 01-01-009-01 | 1 | 1881,60 | 0,00 | 1881,60 | 203,41 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-009-02 | 2 | 2171,08 | 0,00 | 2171,08 | 234,70 | 0,00 |
| 01-01-009-03 | 3 | 2894,78 | 0,00 | 2894,78 | 312,94 | 0,00 |
|  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м , группа |  |  |  |  |  |
|  | грунтов: |  |  |  |  |  |
| 01-01-009-07 | 1 | 2516,73 | 0,00 | 2516,73 | 266,00 | 0,00 |
| 01-01-009-08 | 2 | 3506,61 | 0,00 | 3506,61 | 370,62 | 0,00 |
| 01-01-009-09 | 3 | 4145,20 | 0,00 | 4145,20 | 438,11 | 0,00 |
|  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м , в отвал |  |  |  |  |  |
|  | группа грунтов: |  |  |  |  |  |
| 01-01-009-13 | 1 | 2472,05 | 0,00 | 2472,05 | 328,58 | 0,00 |
| 01-01-009-14 | 2 | 3001,78 | 0,00 | 3001,78 | 398,99 | 0,00 |
| 01-01-009-15 | 3 | 3943,51 | 0,00 | 3943,51 | 524,17 | 0,00 |
|  | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м, группа грунтов: |  |  |  |  |  |
| 01-01-009-19 | 1 | 3031,42 | 0,00 | 3031,42 | 391,17 | 0,00 |
| 01-01-009-20 | 2 | 3971,67 | 0,00 | 3971,67 | 512,50 | 0,00 |
| 01-01-009-21 | 3 | 5395,93 | 0,00 | 5395,93 | 696,28 | 0,00 |
|  | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м , группа грунтов: |  |  |  |  |  |
| 01-01-009-22 | 1 | 2882,33 | 0,00 | 2882,33 | 469,99 | 0,00 |
| 01-01-009-23 | 2 | 3705,85 | 0,00 | 3705,85 | 604,28 | 0,00 |
| 01-01-009-24 | 3 | 5215,41 | 0,00 | 5215,41 | 850,43 | 0,00 |

11

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 01-01-013. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3

Измеритель: 1000 м3 грунта Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью:

| 01-01-013-01 | 1 (1-1,2) м , группа грунтов 1 | 2132,04 | 40,64 | 2087,77 |  | 250,00 | 3,63 | 6,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-013-02 | 1 (1-1,2) м , группа грунтов 2 | 2665,35 | 50,80 | 2609,71 |  | 312,50 | 4,84 | 8 |
| 01-01-013-03 | 1 (1-1,2) м , группа грунтов 3 | 3322,82 | 63,37 | 3253,39 |  | 389,55 | 6,06 | 9,98 |
| 01-01-013-07 | 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов | 3147,06 | 58,93 | 3084,50 |  | 362,48 | 3,63 | 9,28 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-013-08 | 0,65 (0,5-1) м , группа грунтов | 3870,40 | 72,45 | 3793,11 |  | 445,72 | 4,84 | 11,41 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-013-09 | 0,65 (0,5-1) м , группа грунтов | 5064,49 | 95,00 | 4963,43 |  | 583,25 | 6,06 | 14,96 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-013-13 | 0,5 (0,5-0,63) м3, группа | 3476,68 | 78,11 | 3394,94 |  | 481,28 | 3,63 | 12,3 |
|  | грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-013-14 | 0,5 (0,5-0,63) м3, группа | 4245,23 | 95,76 | 4144,63 |  | 587,56 | 4,84 | 15,08 |
|  | грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-013-15 | 0,5 (0,5-0,63) м , группа | 5510,28 | 201,74 | 5302,48 |  | 751,63 | 6,06 | 31,77 |
|  | грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой в | автомобили- | самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", |  |  |  |  |  |
|  | "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-013-19 | 1 | 2678,08 | 29,78 | 2648,30 |  | 321,43 | 0,00 | 4,69 |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - |  | - | (0,1) | - |
| 01-01-013-20 | 2 | 3347,79 | 37,21 | 3310,58 |  | 401,79 | 0,00 | 5,86 |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - |  | - | (0,12) | - |
| 01-01-013-21 | 3 | 4295,95 | 47,75 | 4248,20 |  | 515,59 | 0,00 | 7,52 |
| (408-9080) | Щебень, (м 3) | - | - | - |  | - | (0,14) | - |
|  | Разработка грунта с погрузкой в | автомобили- | самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", |  |  |  |  |  |
|  | "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-013-25 | 1 | 2100,68 | 29,78 | 2070,90 |  | 178,61 | 0,00 | 4,69 |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - |  | - | (0,1) | - |
| 01-01-013-26 | 2 | 4080,96 | 57,85 | 4023,11 |  | 346,99 | 0,00 | 9,11 |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - |  | - | (0,12) | - |
| 01-01-013-27 | 3 | 5340,73 | 75,76 | 5264,97 |  | 454,07 | 0,00 | 11,93 |
| (408-9080) | Щебень, (м 3) | - | - | - |  | - | (0,14) | - |
|  | Разработка грунта с погрузкой в | автомобили- | самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", |  |  |  |  |  |
|  | "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-013-31 | 1 | 4029,40 | 62,42 | 3966,98 |  | 374,20 | 0,00 | 9,83 |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - |  | - | (0,1) | - |
| 01-01-013-32 | 2 | 4915,21 | 76,14 | 4839,07 |  | 456,50 | 0,00 | 11,99 |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - |  | - | (0,12) | - |
| 01-01-013-33 | 3 | 6296,19 | 97,54 | 6198,65 |  | 584,73 | 0,00 | 15,36 |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - |  | - | (0,14) | - |

Таблица 01-01-021. Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3

Измеритель: 1000 м3 грунта Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м , группа грунтов:

| 01-01-021-01 | 1 | 2750,04 | 0,00 | 2750,04 | 297,29 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-021-02 | 2 | 3184,25 | 0,00 | 3184,25 | 344,23 | 0,00 |
| 01-01-021-03 | 3 | 4052,69 | 0,00 | 4052,69 | 438,11 | 0,00 |
|  | Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |
| 01-01-021-07 | 1 | 3553,03 | 0,00 | 3553,03 | 375,52 | 0,00 |
| 01-01-021-08 | 2 | 4293,24 | 0,00 | 4293,24 | 453,76 | 0,00 |
| 01-01-021-09 | 3 | 5181,50 | 0,00 | 5181,50 | 547,64 | 0,00 |
|  | Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |
| 01-01-021-13 | 1 | 3354,93 | 0,00 | 3354,93 | 445,93 | 0,00 |

12

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 01-01-021-14 | 2 | 4061,23 | 0,00 | 4061,23 | 539,81 | 0,00 |  |  |
| 01-01-021-15 | 3 | 5179,54 | 0,00 | 5179,54 | 688,46 | 0,00 |  |  |

Таблица 01-01-022. Разработка грунта в траншеях экскаваторами «обратная лопата» вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы

Измеритель: 1000 м3 грунта Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м , группа грунтов:

| 01-01-022-01 | 1 | 2315,82 | 0,00 | 2315,82 | 250,35 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-022-02 | 2 | 2750,04 | 0,00 | 2750,04 | 297,29 | 0,00 |
| 01-01-022-03 | 3 | 3618,47 | 0,00 | 3618,47 | 391,17 | 0,00 |
|  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа |  |  |  |  |  |
|  | грунтов: |  |  |  |  |  |
| 01-01-022-07 | 1 | 3553,03 | 0,00 | 3553,03 | 375,52 | 0,00 |
| 01-01-022-08 | 2 | 3775,09 | 0,00 | 3775,09 | 398,99 | 0,00 |
| 01-01-022-09 | 3 | 4959,43 | 0,00 | 4959,43 | 524,17 | 0,00 |
|  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа |  |  |  |  |  |
|  | грунтов: |  |  |  |  |  |
| 01-01-022-13 | 1 | 3001,78 | 0,00 | 3001,78 | 398,99 | 0,00 |
| 01-01-022-14 | 2 | 3708,08 | 0,00 | 3708,08 | 492,87 | 0,00 |
| 01-01-022-15 | 3 | 4826,39 | 0,00 | 4826,39 | 641,52 | 0,00 |
|  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м , группа грунтов: |  |  |  |  |  |
| 01-01-022-19 | 1 | 3850,42 | 0,00 | 3850,42 | 496,85 | 0,00 |
| 01-01-022-20 | 2 | 5092,79 | 0,00 | 5092,79 | 657,17 | 0,00 |
| 01-01-022-21 | 3 | 6275,55 | 0,00 | 6275,55 | 809,79 | 0,00 |
|  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |
| 01-01-022-22 | 1 | 3376,44 | 0,00 | 3376,44 | 550,56 | 0,00 |
| 01-01-022-23 | 2 | 4364,67 | 0,00 | 4364,67 | 711,71 | 0,00 |
| 01-01-022-24 | 3 | 6011,71 | 0,00 | 6011,71 | 980,27 | 0,00 |

Таблица 01-01-042. Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3

Измеритель: 1000 м3 грунта Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью:

| 01-01-042-01 | 1 м3, группа грунтов 1 | 2959,03 | 22,54 | 2936,49 | 385,33 | 0,00 | 3,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-042-02 | 1 м3, группа грунтов 2 | 3407,65 | 27,24 | 3380,41 | 437,20 | 0,00 | 4,29 |
| 01-01-042-03 | 1 м , группа грунтов 3 | 4164,87 | 34,10 | 4130,77 | 529,18 | 0,00 | 5,37 |
| 01-01-042-05 | 0,65 м группа грунтов 1 | 3408,56 | 27,24 | 3381,32 | 427,58 | 0,00 | 4,29 |
| 01-01-042-06 | 0,65 м группа грунтов 2 | 3864,66 | 31,75 | 3832,91 | 479,10 | 0,00 | 5 |
| 01-01-042-07 | 0,65 м группа грунтов 3 | 4636,58 | 38,54 | 4598,04 | 571,30 | 0,00 | 6,07 |
| 01-01-042-09 | 0,5 м3 группа грунтов 1 | 4206,72 | 45,85 | 4160,87 | 596,87 | 0,00 | 7,22 |
| 01-01-042-10 | 0,5 м3 группа грунтов 2 | 5226,65 | 59,44 | 5167,21 | 732,77 | 0,00 | 9,36 |
| 01-01-042-11 | 0,5 м3 группа грунтов 3 | 6352,04 | 73,22 | 6278,82 | 887,55 | 0,00 | 11,53 |

Таблица 01-01-043. Разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1 м3 с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи

Измеритель: 1000 м3 грунта Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными

составами широкой колеи, вместимость ковша:

| 01-01-043-01 | 2,5 м , группа грунтов 1 | 22678,88 | 3819,42 | 18655,53 | 1137,70 | 203,93 | 585,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-043-02 | 2,5 м3, группа грунтов 2 | 26435,53 | 3970,68 | 22227,54 | 1350,43 | 237,31 | 609 |
| 01-01-043-03 | 2,5 м3, группа грунтов 3 | 29235,15 | 4318,59 | 24638,15 | 1493,82 | 278,41 | 662,36 |
| 01-01-043-05 | 1 м3, группа грунтов 1 | 31474,60 | 4931,21 | 25965,69 | 1576,96 | 577,70 | 756,32 |
| 01-01-043-06 | 1 м3, группа грунтов 2 | 36283,20 | 5142,98 | 30479,80 | 1840,90 | 660,42 | 788,8 |
| 01-01-043-07 | 1 м , группа грунтов 3 | 41453,41 | 5702,65 | 34974,56 | 2099,30 | 776,20 | 874,64 |

13

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 01-01-044. Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3

Измеритель: 1000 м3 грунта Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью:

| 01-01-044-01 | 1 м , группа грунтов 1 | 2882,38 | 19,81 | 2862,57 | 388,26 | 0,00 | 3,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-044-02 | 1 м , группа грунтов 2 | 3286,21 | 23,88 | 3262,33 | 435,12 | 0,00 | 3,76 |
| 01-01-044-03 | 1 м , группа грунтов 3 | 4041,57 | 29,85 | 4011,72 | 531,92 | 0,00 | 4,7 |
| 01-01-044-05 | 0,65 м3, группа грунтов 1 | 3280,75 | 23,81 | 3256,94 | 425,78 | 0,00 | 3,75 |
| 01-01-044-06 | 0,65 м3, группа грунтов 2 | 3693,63 | 27,75 | 3665,88 | 472,90 | 0,00 | 4,37 |
| 01-01-044-07 | 0,65 м3, группа грунтов 3 | 4459,63 | 33,72 | 4425,91 | 569,74 | 0,00 | 5,31 |
| 01-01-044-09 | 0,5 м3, группа грунтов 1 | 3981,70 | 40,01 | 3941,69 | 574,67 | 0,00 | 6,3 |
| 01-01-044-10 | 0,5 м , группа грунтов 2 | 4894,79 | 52,51 | 4842,28 | 696,82 | 0,00 | 8,27 |
| 01-01-044-11 | 0,5 м , группа грунтов 3 | 5982,97 | 64,64 | 5918,33 | 849,78 | 0,00 | 10,18 |
| 01-01-044-12 | 0,5 м , группа грунтов 4 | 7564,09 | 86,93 | 7477,16 | 1057,55 | 0,00 | 13,69 |

Часть 1 «Земляные работы» дополнить таблицами 01-01-050, 01-01-051, 01-01-052

Таблица 01-01-050. Укрепление откосов с использованием сетки геотехнической пластиковой противоэрозийной

|  | Измеритель: 1000 м2 поверхности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-050-01 | Укрепление откосов с | 20150,51 | 848,72 | 1496,19 | 224,19 | 17805,60 | 123,36 |
|  | использованием сетки |  |  |  |  |  |  |
|  | геотехнической пластиковой |  |  |  |  |  |  |
|  | противоэрозийной |  |  |  |  |  |  |
| (101-9246) | Сетка геотехническая | - | - | - | - | (1428,3) | - |
|  | пластиковая противоэрозийная, |  |  |  |  |  |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 01-01-051. Удержание грунта и растительного слоя с использованием противоэрозийного материала

|  | Измеритель: 1000 м2 поверхности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-051-01 | Удержание грунта и | 19076,17 | 926,21 | 344,36 | 39,91 | 17805,60 | 138,24 |
|  | растительного слоя с |  |  |  |  |  |  |
|  | использованием |  |  |  |  |  |  |
|  | противоэрозийного материала |  |  |  |  |  |  |
| (101-9246) | Сетка геотехническая | - | - | - | - | (1132,67) | - |
|  | пластиковая противоэрозийная, |  |  |  |  |  |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 01-01-052. Устройство площадок с естественным растительным слоем с использованием газонной решетки

Измеритель: 100 м2 поверхности Устройство площадок с естественным растительным слоем с использованием газонной решетки площадью:

| 01-01-052-01 | до 50 м2 | 2012,61 | 198,73 | 33,32 | 2,78 | 1780,56 | 30,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9245) | Решетка газонная, (м2) | - | - | - | - | (142,83) | - |
|  | Измеритель: 1000 м2 поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-052-02 | свыше 50 м2 | 16357,67 | 891,70 | 374,97 | 45,83 | 15091,00 | 133,09 |
| (101-9245) | Решетка газонная, (м2) | - | - | - | - | (1132,67) | - |

Таблицы 01-01-061, 01-01-071, 01-01-093, 01-01-125 изложить в следующей редакции:

14

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 01-01-061. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3

Измеритель: 1 км траншей Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с

ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов:

| 01-01-061-01 | 1 | 29913,76 | 2088,58 | 27825,18 | 2641,39 | 0,00 | 331,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-061-02 | 2 | 33822,70 | 2876,08 | 30946,62 | 2951,68 | 0,00 | 456,52 |
| 01-01-061-03 | 3 | 36459,11 | 3609,33 | 32849,78 | 3148,85 | 0,00 | 572,91 |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-061-05 | к расценке 01-01-061-01 | 5613,43 | 489,51 | 5123,92 | 479,22 | 0,00 | 77,7 |
| 01-01-061-06 | к расценке 01-01-061-02 | 6126,66 | 585,65 | 5541,01 | 519,92 | 0,00 | 92,96 |
| 01-01-061-07 | к расценке 01-01-061-03 | 6190,50 | 740,88 | 5449,62 | 515,68 | 0,00 | 117,6 |

Таблица 01-01-071. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3

|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м |  |  |  |  |  |  |  | для |
|  | трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затопляемых участках, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-071-01 | 1 | 40577,18 | 2631,89 | 37945,29 |  | 3600,49 | 0,00 |  | 417,76 |
| 01-01-071-02 | 2 | 46068,03 | 3623,57 | 42444,46 |  | 4048,01 | 0,00 |  | 575,17 |
| 01-01-071-03 | 3 | 48775,23 | 3837,14 | 44938,09 |  | 4307,11 | 0,00 |  | 609,07 |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-071-05 | к расценке 01-01-071-01 | 6845,78 | 601,40 | 6244,38 |  | 583,97 | 0,00 |  | 95,46 |
| 01-01-071-06 | к расценке 01-01-071-02 | 7476,28 | 719,71 | 6756,57 |  | 633,96 | 0,00 |  | 114,24 |
| 01-01-071-07 | к расценке 01-01-071-03 | 7557,99 | 910,22 | 6647,77 |  | 629,05 | 0,00 |  | 144,48 |

Таблица 01-01-093. Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1; 0,65; 0,4; 0,25 м3

Измеритель: 1000 м3 грунта Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью:

| 01-01-093-01 | 2,5 | м в грунтах группы 1 |  | 2037,23 | 24,89 | 2012,34 | 215,61 | 0,00 | 3,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-093-02 | 2,5 | м в грунтах группы 2 |  | 2618,52 | 31,94 | 2586,58 | 277,13 | 0,00 | 5,03 |
| 01-01-093-03 | 2,5 | м3 в грунтах группы 3 |  | 3340,27 | 40,83 | 3299,44 | 353,51 | 0,00 | 6,43 |
| 01-01-093-06 | 1 (1-1,75) м3 в грунтах группы |  |  | 2017,62 | 46,29 | 1971,33 | 192,40 | 0,00 | 7,29 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-093-07 | 1 (1-1,75) м3 в грунтах группы |  |  | 2391,10 | 50,23 | 2340,87 | 228,47 | 0,00 | 7,91 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-093-08 | 1 (1-1,75) м в грунтах группы |  |  | 3111,64 | 65,66 | 3045,98 | 297,29 | 0,00 | 10,34 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-093-11 | 0,65 (0,5-0,8) м |  | в грунтах | 3909,30 | 80,90 | 3828,40 | 367,70 | 0,00 | 12,74 |
|  | группы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-093-12 | 0,65 (0,5-0,8) м3 в грунтах |  |  | 4956,87 | 102,68 | 4854,19 | 466,22 | 0,00 | 16,17 |
|  | группы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-093-13 | 0,65 (0,5-0,8) м3 в грунтах |  |  | 6370,82 | 131,89 | 6238,93 | 599,22 | 0,00 | 20,77 |
|  | группы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-093-16 | 0,4 | (0,3-0,4) м3 в грунтах |  | 4567,12 | 58,29 | 4508,83 | 528,81 | 0,00 | 9,18 |
|  | группы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-093-17 | 0,4 | (0,3-0,4) м | в грунтах | 5878,30 | 74,93 | 5803,37 | 680,64 | 0,00 | 11,8 |
|  | группы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-093-18 | 0,4 | (0,3-0,4) м | в грунтах | 7973,16 | 101,92 | 7871,24 | 923,16 | 0,00 | 16,05 |
|  | группы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-093-20 | 0,25 м в грунтах группы 1 |  |  | 4849,76 | 74,80 | 4774,96 | 715,11 | 0,00 | 11,78 |

15

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 01-01-093-21 | 0,25 м3 в грунтах группы 2 | 6727,06 | 103,38 | 6623,68 | 991,98 | 0,00 | 16,28 |  |
| 01-01-093-22 | 0,25 м3 в грунтах группы 3 | 8669,49 | 133,35 | 8536,14 | 1278,40 | 0,00 | 21 |  |

Таблица 01-01-125. Уплотнение откосов каналов, уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3

|  | Измеритель: 1000 м2 уплотненной поверхности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-125-01 | Уплотнение откосов каналов | 3422,31 | 0,00 | 3422,31 | 334,02 | 0,00 |  |
|  | экскаваторами с ковшом |  |  |  |  |  |  |
|  | вместимостью 1 м3, |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудованными вальцовыми |  |  |  |  |  |  |
|  | трамбовками |  |  |  |  |  |  |
|  | Уплотнение грунта, отсыпаемого в | дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, |  |  |  |  |  |
|  | оборудованными трамбующими плитами: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-125-02 | при 6 ударах плиты | 5033,61 | 0,00 | 5033,61 | 491,28 | 0,00 |  |
| 01-01-125-03 | добавлять на каждый | 830,10 | 0,00 | 830,10 | 81,02 | 0,00 |  |
|  | последующий удар к расценке 01- |  |  |  |  |  |  |
|  | 01-125-02 |  |  |  |  |  |  |

Часть 1 «Земляные работы» дополнить таблицами 01-02-035, 01-02-036, 01-02-037, 01-02-038

Таблица 01-02-035. Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением торфопесчаной смесью

Измеритель: 1000 м2 укрепляемой поверхности Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением торфопесчаной смесью, высотой ячеек:

| 01-02-035-01 | 10 см | 167105,55 | 1483,43 | 788,57 | 61,27 | 164833,55 | 227,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-02-035-02 | 15 см | 210230,97 | 1706,41 | 834,09 | 64,39 | 207690,47 | 261,72 |

Таблица 01-02-036. Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением щебнем

Измеритель: 1000 м2 укрепляемой поверхности Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением щебнем, с высотой ячеек:

| 01-02-036-01 | 10 см | 134368,17 | 1832,71 | 1247,77 | 107,65 | 131287,69 | 281,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (195) | - |
| 01-02-036-02 | 15 см | 166466,24 | 2125,52 | 1380,70 | 120,01 | 162960,02 | 326 |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (260) | - |

Таблица 01-02-037. Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением растительным грунтом с посевом трав

Измеритель: 1000 м2 укрепляемой поверхности Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с

заполнением растительным грунтом с посевом трав,высотой ячеек:

| 01-02-037-01 | 10 см | 155816,19 | 1449,85 | 485,09 | 42,18 | 153881,25 | 222,37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (414-9260) | Семена трав, (кг) | - | - | - | - | (20) | - |
| 01-02-037-02 | 15 см | 195295,14 | 1689,66 | 525,61 | 44,82 | 193079,87 | 259,15 |
| (414-9260) | Семена трав, (кг) | - | - | - | - | (20) | - |

16

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 01-02-038. Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением бетоном

Измеритель: 1000 м2 укрепляемой поверхности укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением бетоном, высотой ячеек:

| 01-02-038-01 | 10 см | 134099,14 | 751,38 | 2071,37 | 109,90 | 131276,39 | 112,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (102) | - |
| 01-02-038-02 | 15 см | 166705,23 | 804,38 | 2960,04 | 152,15 | 162940,81 | 120,96 |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (153) | - |

В Части 4 «Скважины» таблицы 04-02-012, 04-03-001, 04-03 -003, 04-03-004, 04-04-004, 04-04-008, 04-06-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 04-02-012. Установка кондуктора при колонковом бурении

|  | Измеритель: 100 м бурения скважины |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04-02-012-01 | Установка кондуктора при |  | 1639,53 | 145,64 | 1483,04 | 228,63 | 10,85 | 18,6 |
|  | колонковом бурении |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) |  | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 04-03-001. Цементация затрубного пространства при роторном и ударно-канатном

|  | бурении |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измеритель: 1 колонна |  |  |  |  |  |  |
|  | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой: |  |  |  |  |  |  |
| 04-03-001-01 | при роторном бурении, | 11441,99 | 1104,89 | 10337,10 | 645,00 | 0,00 | 141,11 |
|  | глубина посадки цементируемой |  |  |  |  |  |  |
|  | колонны до 50 м |  |  |  |  |  |  |
| 04-03-001-02 | при роторном бурении, | 12705,67 | 1208,56 | 11497,11 | 727,30 | 0,00 | 154,35 |
|  | глубина посадки цементируемой |  |  |  |  |  |  |
|  | колонны до 100 м |  |  |  |  |  |  |
| 04-03-001-03 | при роторном бурении, | 16540,30 | 1455,21 | 15085,09 | 955,42 | 0,00 | 185,85 |
|  | глубина посадки цементируемой |  |  |  |  |  |  |
|  | колонны до 200 м |  |  |  |  |  |  |
| 04-03-001-04 | при роторном бурении, | 27684,88 | 2141,66 | 25543,22 | 1618,32 | 0,00 | 273,52 |
|  | глубина посадки цементируемой |  |  |  |  |  |  |
|  | колонны до 400 м |  |  |  |  |  |  |
| 04-03-001-05 | при роторном бурении, | 69551,12 | 3045,56 | 66505,56 | 3640,71 | 0,00 | 388,96 |
|  | глубина посадки цементируемой |  |  |  |  |  |  |
|  | колонны до 700 м |  |  |  |  |  |  |
| 04-03-001-06 | при ударно-канатном бурении, | 7179,19 | 725,37 | 6453,82 | 728,23 | 0,00 | 94,82 |
|  | глубина посадки цементируемой |  |  |  |  |  |  |
|  | колонны до 50 м |  |  |  |  |  |  |
| 04-03-001-07 | при ударно-канатном бурении, | 7827,99 | 763,93 | 7064,06 | 795,36 | 0,00 | 99,86 |
|  | глубина посадки цементируемой |  |  |  |  |  |  |
|  | колонны до 100 м |  |  |  |  |  |  |
| 04-03-001-08 | при ударно-канатном бурении, | 10092,29 | 903,69 | 9188,60 | 1031,41 | 0,00 | 118,13 |
|  | глубина посадки цементируемой |  |  |  |  |  |  |
|  | колонны до 200 м |  |  |  |  |  |  |
| 04-03-001-09 | при ударно-канатном бурении, | 16854,06 | 1320,70 | 15533,36 | 1738,61 | 0,00 | 172,64 |
|  | глубина посадки цементируемой |  |  |  |  |  |  |
|  | колонны до 500 м |  |  |  |  |  |  |

17

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 04-03-003. Подбашмачный тампонаж цементом при роторном и ударно-канатном бурении

Измеритель: 1 м тампонажа Подбашмачный тампонаж цементом:

| 04-03-003-01 | при роторном бурении, | 359,70 | 25,29 | 334,41 | 13,30 | 0,00 | 3,23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | глубина скважины до 500 м |  |  |  |  |  |  |
| 04-03-003-02 | при роторном бурении, | 659,64 | 25,29 | 634,35 | 26,02 | 0,00 | 3,23 |
|  | глубина скважины до 600 м |  |  |  |  |  |  |
| 04-03-003-03 | при ударно-канатном бурении | 365,26 | 16,68 | 348,58 | 13,83 | 0,00 | 2,18 |

Таблица 04-03-004. Цементация затрубного пространства при колонковом бурении

Измеритель: 1 колонна Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой с

|  | расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части скважины до 400 или более 400 кг при колонковом бурении, |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | глубина посадки цементируемой колонны: |  |  |  |  |  |  |
| 04-03-004-01 | до 50 м | 4621,88 | 1072,71 | 3549,17 | 562,20 | 0,00 | 137 |
| 04-03-004-02 | до 100 м | 4999,44 | 1151,01 | 3848,43 | 594,54 | 0,00 | 147 |
| 04-03-004-03 | до 200 м | 6103,81 | 1385,91 | 4717,90 | 702,29 | 0,00 | 177 |

Таблица 04-04-004. Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном и ударно-канатном бурении

Измеритель: 1 сутки откачки Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном бурении с компрессором, работающим:

| 04-04-004-01 | от двигателя внутреннего | 10593,86 | 511,11 | 10082,75 | 592,86 | 0,00 | 59,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сгорания, при глубине скважины |  |  |  |  |  |  |
|  | до 300 м |  |  |  |  |  |  |
| 04-04-004-02 | от двигателя внутреннего | 10593,86 | 511,11 | 10082,75 | 592,86 | 0,00 | 59,02 |
|  | сгорания, при глубине скважины |  |  |  |  |  |  |
|  | до 500 м |  |  |  |  |  |  |
| 04-04-004-03 | от двигателя внутреннего | 17929,96 | 511,11 | 17418,85 | 903,88 | 0,00 | 59,02 |
|  | сгорания, при глубине скважины |  |  |  |  |  |  |
|  | до 700 м |  |  |  |  |  |  |
| 04-04-004-04 | от электродвигателя, при | 9451,06 | 511,11 | 8939,95 | 555,75 | 0,00 | 59,02 |
|  | глубине скважины до 300 м |  |  |  |  |  |  |
| 04-04-004-05 | от электродвигателя, при | 9451,06 | 511,11 | 8939,95 | 555,75 | 0,00 | 59,02 |
|  | глубине скважины до 500 м |  |  |  |  |  |  |
| 04-04-004-06 | от электродвигателя, при | 16787,15 | 511,11 | 16276,04 | 866,61 | 0,00 | 59,02 |
|  | глубине скважины до 700 м |  |  |  |  |  |  |
|  | Откачка воды из скважины эрлифтом при ударно-канатном бурении с компрессором, работающим: |  |  |  |  |  |  |
| 04-04-004-07 | от двигателя внутреннего | 6631,61 | 511,11 | 6120,50 | 636,72 | 0,00 | 59,02 |
|  | сгорания, при глубине скважины |  |  |  |  |  |  |
|  | до 50 м |  |  |  |  |  |  |
| 04-04-004-08 | от двигателя внутреннего | 6631,61 | 511,11 | 6120,50 | 636,72 | 0,00 | 59,02 |
|  | сгорания, при глубине скважины |  |  |  |  |  |  |
|  | до 200 м |  |  |  |  |  |  |
| 04-04-004-09 | от двигателя внутреннего | 6631,61 | 511,11 | 6120,50 | 636,72 | 0,00 | 59,02 |
|  | сгорания, при глубине скважины |  |  |  |  |  |  |
|  | до 300 м |  |  |  |  |  |  |
| 04-04-004-10 | от электродвигателя, при | 5488,81 | 511,11 | 4977,70 | 599,61 | 0,00 | 59,02 |
|  | глубине скважины до 50 м |  |  |  |  |  |  |
| 04-04-004-11 | от электродвигателя, при | 5488,81 | 511,11 | 4977,70 | 599,61 | 0,00 | 59,02 |
|  | глубине скважины до 200 м |  |  |  |  |  |  |
| 04-04-004-12 | от электродвигателя, при | 5488,81 | 511,11 | 4977,70 | 599,61 | 0,00 | 59,02 |
|  | глубине скважины до 300 м |  |  |  |  |  |  |

Таблица 04-04-008. Откачка воды из скважины эрлифтом при колонковом бурении

Измеритель: 1 сутки откачки

18

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Откачка воды из скважины эрлифтом при колонковом бурении с компрессором, работающим: |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-04-008-01 | от двигателя внутреннего | 3946,82 | 448,66 | 3498,16 | 505,19 | 0,00 | 57,3 |  |
|  | сгорания |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-04-008-02 | от электродвигателя | 2837,30 | 448,66 | 2388,64 | 469,10 | 0,00 | 57,3 |  |

Таблица 04-06-002. Реагентная обработка скважин

Измеритель: 100 м скважины Реагентная обработка скважин глубиной:

| 04-06-002-01 | до 100 м | 29876,20 | 1612,67 | 28242,24 | 1035,63 | 21,29 | 205,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9150) | Кислота, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (3) | - |
| (109-9060) | Оголовок-герметизатор для | - | - | - | - | (0,05) | - |
|  | реагентной обработки скважин, |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 04-06-002-02 | до 400 м | 34043,43 | 1804,74 | 32217,40 | 1111,81 | 21,29 | 230,49 |
| (101-9150) | Кислота, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (3) | - |
| (109-9060) | Оголовок-герметизатор для | - | - | - | - | (0,05) | - |
|  | реагентной обработки скважин, |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 04-06-002-03 | до 700 м | 56456,00 | 1810,84 | 54623,87 | 2105,56 | 21,29 | 231,27 |
| (101-9150) | Кислота, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (3) | - |
| (109-9060) | Оголовок-герметизатор для | - | - | - | - | (0,05) | - |
|  | реагентной обработки скважин, |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |

В Части 5 «Свайные работы. опускные колодцы. закрепление грунтов» таблицы 05-01-075, 05-01-076, 05-01-077, 05-01-078 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-075. Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм

Измеритель: 1 м3 свай

Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм:

| 05-01-075-01 | в грунтах 1 группы | 11271,63 | 34,15 | 10149,79 | 126,13 | 1087,69 | 4,11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-075-02 | в грунтах 2 группы | 14544,12 | 49,36 | 13407,07 | 163,87 | 1087,69 | 5,78 |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-075-03 | в грунтах 3 группы | 26141,21 | 102,37 | 24924,20 | 297,09 | 1114,64 | 11,66 |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-075-04 | в грунтах 4 группы | 35768,09 | 143,29 | 33619,67 | 397,89 | 2005,13 | 16,1 |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-075-05 | в грунтах 5 группы | 47362,76 | 190,91 | 44053,50 | 518,86 | 3118,35 | 21,45 |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-075-06 | в грунтах 6 группы | 63530,37 | 252,05 | 57510,90 | 674,64 | 5767,42 | 28,32 |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-075-07 | в грунтах 7 группы | 79811,90 | 324,41 | 73416,88 | 858,46 | 6070,61 | 36,45 |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |

19

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 05-01-076. Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм

Измеритель: 1 м3 сваи

Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм:

| 05-01-076-01 | в грунтах 1 группы | 6657,43 | 20,03 | 5860,27 | 75,59 | 777,13 | 2,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-076-02 | в грунтах 2 группы | 8442,84 | 28,35 | 7637,36 | 96,07 | 777,13 | 3,32 |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-076-03 | в грунтах 3 группы | 14774,16 | 57,33 | 13922,98 | 168,82 | 793,85 | 6,53 |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-076-04 | в грунтах 4 группы | 20188,54 | 78,67 | 18660,45 | 223,78 | 1449,42 | 8,96 |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-076-05 | в грунтах 5 группы | 26763,95 | 105,82 | 24403,77 | 290,32 | 2254,36 | 11,89 |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-076-06 | в грунтах 6 группы | 36021,83 | 139,11 | 31696,52 | 374,86 | 4186,20 | 15,63 |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-076-07 | в грунтах 7 группы | 45042,99 | 178,89 | 40464,70 | 476,39 | 4399,40 | 20,1 |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 05-01-077. Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм

Измеритель: 1 м3 сваи

Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм:

| 05-01-077-01 | в грунтах 1 группы | 6059,16 | 14,46 | 5390,32 | 55,58 | 654,38 | 1,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-077-02 | в грунтах 2 группы | 7639,64 | 20,07 | 6965,19 | 69,45 | 654,38 | 2,35 |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-077-03 | в грунтах 3 группы | 13264,94 | 40,12 | 12555,58 | 118,72 | 669,24 | 4,57 |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-077-04 | в грунтах 4 группы | 18067,71 | 54,26 | 16775,61 | 155,97 | 1237,84 | 6,18 |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-077-05 | в грунтах 5 группы | 23912,24 | 72,80 | 21913,55 | 201,43 | 1925,89 | 8,18 |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-077-06 | в грунтах 6 группы | 32061,34 | 95,23 | 28377,09 | 258,61 | 3589,02 | 10,7 |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-077-07 | в грунтах 7 группы | 40044,85 | 122,29 | 36160,20 | 327,30 | 3762,36 | 13,74 |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |

20

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 05-01-078. Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм

Измеритель: 1 м3 сваи

Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм:

| 05-01-078-01 | в грунтах 1 группы | 4153,28 | 9,81 | 3552,25 | 39,02 | 591,22 | 1,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-078-02 | в грунтах 2 группы | 5122,10 | 13,39 | 4517,49 | 47,51 | 591,22 | 1,59 |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-078-03 | в грунтах 3 группы | 8600,84 | 25,20 | 7970,73 | 77,90 | 604,91 | 2,91 |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-078-04 | в грунтах 4 группы | 11772,10 | 34,51 | 10615,90 | 101,27 | 1121,69 | 3,93 |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-078-05 | в грунтах 5 группы | 15523,64 | 45,30 | 13723,05 | 128,85 | 1755,29 | 5,16 |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-078-06 | в грунтах 6 группы | 21120,23 | 59,90 | 17785,92 | 164,61 | 3274,41 | 6,73 |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 05-01-078-07 | в грунтах 7 группы | 26030,50 | 76,45 | 22522,20 | 206,60 | 3431,85 | 8,59 |
| (204-9120) | Каркасы арматурные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблицы: 05-01-079, 05-01-080 удалить

Часть 5 «Свайные работы. опускные колодцы. закрепление грунтов» дополнить таблицами 05-01-093, 05-01-094

Таблица 05-01-093. Погружение железобетонных свай вдавливанием статической нагрузкой 80 т, сваи длиной 12 м

|  | Измеритель: 1 м3 свай |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05-01-093-01 | Погружение железобетонных свай | 278,37 | 10,71 | 267,37 | 9,95 | 0,29 | 1,4 |
|  | вдавливанием статической |  |  |  |  |  |  |
|  | нагрузкой 80 т, сваи длиной 12 м |  |  |  |  |  |  |
| (403-9141) | Сваи железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 05-01-094. Погружение вдавливанием статической нагрузкой 150 т стальных свай шпунтового ряда массой до 100 кг на глубину до 15 м

|  | Измеритель: 1 т свай |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05-01-094-01 | Погружение вдавливанием | 11732,49 |  | 15,55 | 5287,19 | 42,59 | 6429,75 | 2,26 |
|  | статической нагрузкой 150 т |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стальных свай шпунтового ряда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | массой до 100 кг на глубину до 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таблицу 05-03-001 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 05-03-001. Цементация грунтов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м цементируемой части скважины |  |  |  |  |  |  |  |

21

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов |  | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Цементация грунтов нисходящим | способом при | поглощении | цемента и песка: |  |  |  |  |  |
| 05-03-001-01 | до 200 кг | 9550,21 | 1022,28 | 5492,01 |  | 671,75 | 3035,92 | 128,75 |  |
| (101-1305) | Портландцемент | - | - | - |  | - | (П) | - |  |
|  | общестроительного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бездобавочный, марки 400, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9020) | Песок, (м3) | - | - | - |  | - | (П) | - |  |
| (411-0001) | Вода, (м3) | - | - | - |  | - | (П) | - |  |
| 05-03-001-02 | до 400 кг | 14361,08 | 1562,04 | 8320,86 |  | 1137,05 | 4478,18 | 196,73 |  |
| (101-1305) | Портландцемент | - | - | - |  | - | (П) | - |  |
|  | общестроительного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бездобавочный, марки 400, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9020) | Песок, (м3) | - | - | - |  | - | (П) | - |  |
| (411-0001) | Вода, (м3) | - | - | - |  | - | (П) | - |  |
| 05-03-001-03 | до 800 кг | 17275,13 | 1889,16 | 10068,13 |  | 1424,65 | 5317,84 | 237,93 |  |
| (101-1305) | Портландцемент | - | - | - |  | - | (П) | - |  |
|  | общестроительного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бездобавочный, марки 400, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9020) | Песок, (м3) | - | - | - |  | - | (П) | - |  |
| (411-0001) | Вода, (м3) | - | - | - |  | - | (П) | - |  |
| 05-03-001-04 | до 1200 кг | 22342,91 | 2494,35 | 13223,83 |  | 1944,71 | 6624,73 | 314,15 |  |
| (101-1305) | Портландцемент | - | - | - |  | - | (П) | - |  |
|  | общестроительного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бездобавочный, марки 400, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9020) | Песок, (м3) | - | - | - |  | - | (П) | - |  |
| (411-0001) | Вода, (м3) | - | - | - |  | - | (П) | - |  |
| 05-03-001-05 | до 2000 кг | 32835,69 | 3982,78 | 20986,17 |  | 3229,47 | 7866,74 | 501,61 |  |
| (101-1305) | Портландцемент | - | - | - |  | - | (П) | - |  |
|  | общестроительного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бездобавочный, марки 400, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9020) | Песок, (м3) | - | - | - |  | - | (П) | - |  |
| (411-0001) | Вода, (м3) | - | - | - |  | - | (П) | - |  |
| 05-03-001-06 | на каждую 1000 свыше 2000 кг | 8763,40 | 1324,87 | 6948,32 |  | 1147,65 | 490,21 | 166,86 |  |
|  | добавлять к расценке 05-03-001- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1305) | Портландцемент | - | - | - |  | - | (П) | - |  |
|  | общестроительного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бездобавочный, марки 400, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9020) | Песок, (м3) | - | - | - |  | - | (П) | - |  |
| (411-0001) | Вода, (м3) | - | - | - |  | - | (П) | - |  |
|  | Цементация грунтов восходящим | способом при | поглощении | цемента и песка: |  |  |  |  |  |
| 05-03-001-07 | до 200 кг | 25372,62 | 814,55 | 4347,78 |  | 589,80 | 20210,29 | 104,03 |  |
| (101-1305) | Портландцемент | - | - | - |  | - | (П) | - |  |
|  | общестроительного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бездобавочный, марки 400, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9020) | Песок, (м3) | - | - | - |  | - | (П) | - |  |
| (411-0001) | Вода, (м3) | - | - | - |  | - | (П) | - |  |
| 05-03-001-08 | до 400 кг | 12980,15 | 1338,77 | 7177,49 |  | 1055,10 | 4463,89 | 170,98 |  |
| (101-1305) | Портландцемент | - | - | - |  | - | (П) | - |  |
|  | общестроительного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бездобавочный, марки 400, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9020) | Песок, (м3) | - | - | - |  | - | (П) | - |  |
| (411-0001) | Вода, (м3) | - | - | - |  | - | (П) | - |  |

22

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблицу 05-03-005 удалить

В Части 6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» таблицы

06-01-074, 06-01-075, 06-01-090, 06-01-091, 06-01-092, 06-01-098, 06-01-103, 06-01-107, 06-01-119, 06-01-121, 06-01-122 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-074. Возведение оболочки градирен высотой до 90 м в скользящей опалубке

|  | Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06-01-074-01 | Возведение оболочки градирен | 360495,47 | 36802,28 | 256232,18 | 4926,15 | 67461,01 | 4309,4 |
|  | высотой до 90 м в скользящей |  |  |  |  |  |  |
|  | опалубке |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 06-01-075. Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 м в переставной фанерной опалубке с помощью самоподъемных подмостей

|  | Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06-01-075-01 | Возведение оболочек | 392220,70 | 73134,15 | 233454,51 | 11895,92 | 85632,04 | 8800,74 |
|  | гиперболических градирен |  |  |  |  |  |  |
|  | высотой до 150 м в переставной |  |  |  |  |  |  |
|  | фанерной опалубке с помощью |  |  |  |  |  |  |
|  | самоподъемных подмостей |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 06-01-090. Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов)

Измеритель: 10 м2 конструкций Бетонирование конструкций наружных стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и

блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной:

| 06-01-090-01 | до 16 см | 169,49 |  | 27,77 | 135,58 | 20,55 | 6,14 |  | 3,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - |  | - | - | - | (П) |  | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - |  | - | - | - | (П) |  | - |
| 06-01-090-02 | до 20 см | 162,51 |  | 26,36 | 130,01 | 19,62 | 6,14 |  | 3,75 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - |  | - | - | - | (П) |  | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - |  | - | - | - | (П) |  | - |
| 06-01-090-03 | до 30 см | 187,82 |  | 30,51 | 151,17 | 22,67 | 6,14 |  | 4,34 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - |  | - | - | - | (П) |  | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - |  | - | - | - | (П) |  | - |
| 06-01-090-04 | свыше 30 см | 188,96 |  | 30,51 | 152,31 | 22,67 | 6,14 |  | 4,34 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - |  | - | - | - | (П) |  | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - |  | - | - | - | (П) |  | - |
|  | Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-090-05 | до 16 см | 188,69 |  | 31,21 | 151,34 | 22,94 | 6,14 |  | 4,44 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - |  | - | - | - | (П) |  | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - |  | - | - | - | (П) |  | - |
| 06-01-090-06 | до 20 см | 180,85 |  | 29,60 | 145,11 | 21,88 | 6,14 |  | 4,21 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - |  | - | - | - | (П) |  | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - |  | - | - | - | (П) |  | - |
| 06-01-090-07 | до 30 см | 213,65 |  | 34,38 | 173,13 | 25,99 | 6,14 |  | 4,89 |

23

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы |  | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | Бетонирование конструкций наружных стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-090-08 | до 16 см | 92,30 | 9,00 | 77,16 | 10,47 | 6,14 |  | 1,28 |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| 06-01-090-09 | до 20 см | 116,16 | 11,60 | 98,42 | 13,37 | 6,14 |  | 1,65 |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| 06-01-090-10 | до 30 см | 174,40 | 25,73 | 142,53 | 19,33 | 6,14 |  | 3,66 |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| 06-01-090-11 | свыше 30 см | 219,84 | 22,64 | 191,06 | 25,94 | 6,14 |  | 3,22 |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-090-12 | до 16 см | 101,83 | 10,19 | 85,50 | 11,60 | 6,14 |  | 1,45 |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| 06-01-090-13 | до 20 см | 129,65 | 13,08 | 110,43 | 14,98 | 6,14 |  | 1,86 |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| 06-01-090-14 | до 30 см | 185,34 | 18,91 | 160,29 | 21,75 | 6,14 |  | 2,69 |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |

Таблица 06-01-091. Бетонирование перекрытий в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках

Измеритель: 10 м2 конструкций Бетонирование перекрытий с помощью бадьи в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной:

| 06-01-091-01 | до 12 см | 77,87 | 11,60 | 55,74 | 8,49 | 10,53 | 1,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-091-02 | до 16 см | 89,38 | 13,57 | 65,28 | 9,95 | 10,53 | 1,93 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-091-03 | до 20 см | 111,58 | 17,50 | 83,55 | 12,73 | 10,53 | 2,49 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-091-04 | свыше 20 см | 143,18 | 21,30 | 111,35 | 16,97 | 10,53 | 3,03 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П ) | - |
|  | Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-091-05 | до 12 см | 100,58 | 9,70 | 80,35 | 11,12 | 10,53 | 1,38 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |

24

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 06-01-091-06 | до 16 см | 116,12 | 11,32 | 94,27 | 13,05 | 10,53 | 1,61 |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 06-01-091-07 | до 20 см | 146,12 | 14,55 | 121,04 | 16,75 | 10,53 | 2,07 |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 06-01-091-08 | свыше 20 см | 175,02 | 17,79 | 146,70 | 20,30 | 10,53 | 2,53 |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 06-01-092. Установка каркасов и сеток в стенах и перекрытиях

Измеритель: 1 т арматуры, закладных деталей Установка каркасов и сеток:

| 06-01-092-01 | в стенах массой одного | 5669,71 |  | 212,02 | 71,28 | 8,88 | 5386,41 | 32,82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | элемента до 20 кг |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-092-02 | в стенах массой одного | 5580,34 |  | 141,60 | 52,33 | 5,97 | 5386,41 | 21,92 |
|  | элемента до 50 кг |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-092-03 | в стенах массой одного | 5513,05 |  | 55,36 | 71,28 | 8,88 | 5386,41 | 8,57 |
|  | элемента до 300 кг |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-092-04 | в перекрытиях массой одного | 5607,63 |  | 149,94 | 71,28 | 8,88 | 5386,41 | 23,21 |
|  | элемента до 20 кг |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-092-05 | в перекрытиях массой одного | 5494,30 |  | 55,56 | 52,33 | 5,97 | 5386,41 | 8,6 |
|  | элемента до 50 кг |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-092-06 | в перекрытиях массой одного | 5500,71 |  | 43,02 | 71,28 | 8,88 | 5386,41 | 6,66 |
|  | элемента до 200 кг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка отдельных стержней: |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-092-07 | в стенах диаметром до 8 мм | 5759,20 |  | 300,00 | 54,31 | 6,10 | 5404,89 | 46,44 |
| 06-01-092-08 | в стенах диаметром свыше 8 | 5603,80 |  | 155,82 | 52,33 | 5,97 | 5395,65 | 24,12 |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-092-09 | в перекрытиях диаметром до 8 | 5785,13 |  | 337,15 | 52,33 | 5,97 | 5395,65 | 52,19 |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-092-10 | в перекрытиях диаметром | 5642,47 |  | 183,27 | 54,31 | 6,10 | 5404,89 | 28,37 |
|  | свыше. 8 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка закладных деталей при | массе элементов: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-092-11 | до 5 кг | 6104,11 |  | 585,34 | 73,26 | 9,02 | 5445,51 | 90,61 |
| 06-01-092-12 | до 20 кг | 5684,67 |  | 176,23 | 62,93 | 7,43 | 5445,51 | 27,28 |

Таблица 06-01-098. Бетонирование конструкций стен

Измеритель: 10 м2 конструкций стен (без вычета проемов) Бетонирование (с помощью бадьи) конструкций:

| 06-01-098-01 | наружных стен толщиной до | 646,54 | 160,74 | 233,47 | 33,15 | 252,33 | 21,78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 см |  |  |  |  |  |  |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-098-02 | наружных стен толщиной до | 717,49 | 170,40 | 294,76 | 42,56 | 252,33 | 23,09 |
|  | 20 см |  |  |  |  |  |  |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-098-03 | наружных стен толщиной до | 743,48 | 175,64 | 315,51 | 45,75 | 252,33 | 23,8 |
|  | 30 см |  |  |  |  |  |  |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |

25

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 06-01-098-04 | наружных стен толщиной | 730,48 | 172,99 |  | 305,16 | 44,16 | 252,33 | 23,44 |  |
|  | свыше 30 см |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| 06-01-098-05 | внутренних стен толщиной до | 711,62 | 163,32 |  | 294,68 | 42,56 | 253,62 | 22,13 |  |
|  | 20 см |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| 06-01-098-06 | внутренних стен толщиной до | 749,80 | 170,40 |  | 325,78 | 47,34 | 253,62 | 23,09 |  |
|  | 30 см |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-098-07 | наружных стен толщиной до | 583,15 | 95,87 |  | 248,11 | 15,65 | 239,17 | 12,99 |  |
|  | 10 см |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| 06-01-098-08 | наружных стен толщиной до | 666,29 | 127,82 |  | 299,30 | 20,16 | 239,17 | 17,32 |  |
|  | 20 см |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| 06-01-098-09 | наружных стен толщиной до | 705,42 | 146,27 |  | 319,98 | 23,34 | 239,17 | 19,82 |  |
|  | 30 см |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| 06-01-098-10 | наружных стен толщиной | 745,29 | 165,46 |  | 340,66 | 26,52 | 239,17 | 22,42 |  |
|  | свыше 30 см |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| 06-01-098-11 | внутренних стен толщиной до | 662,51 | 130,63 |  | 278,26 | 20,29 | 253,62 | 17,7 |  |
|  | 20 см |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| 06-01-098-12 | внутренних стен толщиной до | 733,75 | 149,81 |  | 330,32 | 24,93 | 253,62 | 20,3 |  |
|  | 30 см |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |

Таблица 06-01-103. Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке

Измеритель: 10 м2 конструкций перекрытий Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью бадьи), толщина перекрытий:

| 06-01-103-01 | до 12 см | 358,79 | 129,22 | 154,23 | 23,74 | 75,34 | 20,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-103-02 | до 16 см | 368,26 | 129,22 | 163,70 | 25,19 | 75,34 | 20,35 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-103-03 | до 20 см | 381,65 | 132,27 | 174,04 | 26,79 | 75,34 | 20,83 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |

26

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 06-01-103-04 | свыше 20 см | 393,45 | 133,73 | 184,38 | 28,38 | 75,34 | 21,06 |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью автобетононасоса), толщина перекрытий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-103-05 | до 12 см | 492,93 | 127,06 | 290,53 | 20,16 | 75,34 | 20,01 |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 06-01-103-06 | до 16 см | 537,25 | 127,06 | 334,85 | 23,34 | 75,34 | 20,01 |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 06-01-103-07 | до 20 см | 615,64 | 129,98 | 410,32 | 27,98 | 75,34 | 20,47 |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 06-01-103-08 | свыше 20 см | 671,83 | 131,51 | 464,98 | 32,75 | 75,34 | 20,71 |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 06-01-107. Устройство колонн

Измеритель: 100 м3 железобетона в деле Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «Дока» высотой:

| 06-01-107-01 | до 4 м, периметром до 2 м | 226215,11 | 9378,09 | 11908,79 | 1746,10 | 204928,23 | 1319 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-107-02 | до 6 м, периметром до 2 м | 229671,89 | 12961,53 | 11595,31 | 1665,33 | 205115,05 | 1823 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-107-03 | до 6 м, периметром до 4 м | 158185,50 | 9058,14 | 8900,09 | 1262,27 | 140227,27 | 1274 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-107-04 | более 6 м, периметром до 3 м | 195853,92 | 8991,45 | 10614,92 | 1531,07 | 176247,55 | 1264,62 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 06-01-119. Устройство монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр»)

|  | Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06-01-119-01 | Установка монолитных | 107459,46 | 21446,07 | 21624,42 | 3124,11 | 64388,97 | 3050,65 |
|  | лестничных площадок в |  |  |  |  |  |  |
|  | мелкощитовой опалубке (типа |  |  |  |  |  |  |
|  | «Модостр») |  |  |  |  |  |  |
| (101-9721) | Добавка поверхностно-активная, | - | - | - | - | (300) | - |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |

27

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (204-9038) | Горячекатаная арматурная | - | - | - | - | (17,75) | - |  |
|  | сталь класса А-I, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (204-9040) | Горячекатаная арматурная | - | - | - | - | (0,75) | - |  |
|  | сталь класса А-III, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м3) | - | - | - | - | (101,5) | - |  |

Таблица 06-01-121. Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ»

Измеритель: 100 м3 стен Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом):

| 06-01-121-01 | высотой до 3 м, толщиной до | 26332,41 | 11905,69 | 12576,01 | 1674,86 | 1850,71 | 1593,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150 мм |  |  |  |  |  |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (4,418) | - |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м3) | - | - | - | - | (101,5) | - |
| 06-01-121-02 | высотой до 6 м, толщиной до | 25411,27 | 10132,08 | 13498,13 | 1834,13 | 1781,06 | 1356,37 |
|  | 150 мм |  |  |  |  |  |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (6,6285) | - |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м3) | - | - | - | - | (101,5) | - |
| 06-01-121-03 | высотой до 3 м, толщиной до | 16884,92 | 6658,76 | 8967,55 | 1478,71 | 1258,61 | 891,4 |
|  | 300 мм |  |  |  |  |  |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (13,6) | - |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м3) | - | - | - | - | (101,5) | - |

Таблица 06-01-122. Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ»

|  | Измеритель: 100 м3 перекрытий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06-01-122-01 | Устройство железобетонных | 16907,65 | 5422,67 | 4124,00 | 480,68 | 7360,98 | 743,85 |
|  | перекрытий в опалубке типа |  |  |  |  |  |  |
|  | «ПЕРИ» (подача бетона |  |  |  |  |  |  |
|  | автобетононасосом) толщиной до |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 мм |  |  |  |  |  |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (24,32) | - |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м3) | - | - | - | - | (101,5) | - |

В Части 7 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные» таблицы 07-01-020, 07-01-055, 07-06-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-01-020. Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий, балок, стропильных конструкций

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т:

| 07-01-020-01 | прямоугольных, длиной до 6 м | 37588,34 | 10698,91 | 9614,63 | 916,93 | 17274,80 | 1252,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (403-9020) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |
|  | железобетонные, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-020-02 | с полками, длиной до 6 м | 42780,47 | 11194,23 | 10558,49 | 977,93 | 21027,75 | 1310,8 |
| (403-9020) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |
|  | железобетонные, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-020-03 | с полками, длиной до 9 м | 46361,58 | 12601,62 | 10297,79 | 1090,64 | 23462,17 | 1475,6 |

28

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (403-9020) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | железобетонные, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-020-04 | с полками, длиной до 12 м | 61773,11 | 16768,29 | 13340,34 | 1401,45 | 31664,48 | 1963,5 |  |
| (403-9020) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | железобетонные, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка в многоэтажных зданиях | балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при |  |  |  |  |  |  |
|  | наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-020-05 | до 2 т | 5524,26 | 1344,05 | 3112,25 | 353,38 | 1067,96 | 173,65 |  |
| (402-0001) | Раствор готовый кладочный | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | цементный марки 25, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9020) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | железобетонные, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-020-06 | до 5 т | 12543,25 | 3088,57 | 8343,61 | 986,41 | 1111,07 | 399,04 |  |
| (402-0001) | Раствор готовый кладочный | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | цементный марки 25, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9020) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | железобетонные, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-020-07 | Укладка в многоэтажных зданиях | 38180,54 | 11374,73 | 25463,59 | 3146,33 | 1342,22 | 1368,8 |  |
|  | стропильных конструкций при |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наибольшей массе монтажных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | элементов в здании до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9020) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | железобетонные, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка в многоэтажных зданиях | ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе |  |  |  |  |  |  |
|  | монтажных элементов в здании до 8 т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-020-08 | прямоугольных, длиной до 6 м | 36066,98 | 10698,91 | 9943,48 | 920,11 | 15424,59 | 1252,8 |  |
| (403-9020) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | железобетонные, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-020-09 | с полками, длиной до 6 м | 41209,78 | 11194,23 | 10843,49 | 978,32 | 19172,06 | 1310,8 |  |
| (403-9020) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | железобетонные, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-020-10 | с полками, длиной до 9 м | 48975,90 | 12495,73 | 13018,00 | 1396,28 | 23462,17 | 1463,2 |  |
| (403-9020) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | железобетонные, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-020-11 | с полками, длиной до 12 м | 62413,84 | 16768,29 | 13977,46 | 1423,86 | 31668,09 | 1963,5 |  |
| (403-9020) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | железобетонные, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка в многоэтажных зданиях | балок при | свободном | опирании (под | технологическое оборудование) |  |  |  |
|  | при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-020-12 | до 2 т | 5643,80 | 1344,05 | 3208,48 | 353,38 | 1091,27 | 173,65 |  |
| (402-0001) | Раствор готовый кладочный | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | цементный марки 25, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9020) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | железобетонные, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-020-13 | до 5 т | 12830,69 | 3088,57 | 8620,06 | 986,41 | 1122,06 | 399,04 |  |
| (402-0001) | Раствор готовый кладочный | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | цементный марки 25, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9020) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | железобетонные, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-020-14 | Укладка в многоэтажных зданиях | 39156,46 | 11374,73 | 26385,13 | 3146,33 | 1396,60 | 1368,8 |  |
|  | стропильных конструкций при |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наибольшей массе монтажных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | элементов в здании до 8 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9020) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | железобетонные, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка в многоэтажных зданиях | ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе |  |  |  |  |  |  |
|  | монтажных элементов в здании более 8 т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-020-15 | прямоугольных, длиной до 6 м | 50860,95 | 10698,91 | 24737,45 | 1094,28 | 15424,59 | 1252,8 |  |
| (403-9020) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | железобетонные, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-020-16 | с полками, длиной до 6 м | 56402,44 | 11194,23 | 26038,92 | 1157,61 | 19169,29 | 1310,8 |  |
| (403-9020) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | железобетонные, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

29

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 07-01-020-17 | с полками, длиной до 9 м | 74442,70 | 12495,73 | 38484,80 | 1696,38 | 23462,17 | 1463,2 |  |
| (403-9020) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | железобетонные, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-020-18 | с полками, длиной до 12 м | 88383,66 | 16768,29 | 39947,28 | 1729,89 | 31668,09 | 1963,5 |  |
| (403-9020) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | железобетонные, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка в многоэтажных зданиях | балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при |  |  |  |  |  |  |
|  | наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-020-19 | до 2 т | 11024,96 | 1344,05 | 8589,64 | 416,81 | 1091,27 | 173,65 |  |
| (402-0001) | Раствор готовый кладочный | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | цементный марки 25, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9020) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | железобетонные, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-020-20 | до 5 т | 28026,13 | 3088,57 | 23815,50 | 1165,69 | 1122,06 | 399,04 |  |
| (402-0001) | Раствор готовый кладочный | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | цементный марки 25, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9020) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | железобетонные, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-020-21 | Укладка в многоэтажных зданиях | 89809,52 | 11374,73 | 77038,19 | 3744,28 | 1396,60 | 1368,8 |  |
|  | стропильных конструкций при |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наибольшей массе монтажных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | элементов в здании более 8 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9020) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | железобетонные, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 07-01-055. Устройство ворот и калиток

Измеритель: 100 шт.

Устройство ворот распашных с установкой столбов:

| 07-01-055-01 | металлических | 46581,95 | 15405,19 | 13039,72 | 1431,64 | 18137,04 | 1940,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (201-9100) | Полотна ворот, (шт.) | - | - | - | - | (200) | - |
| (201-9212) | Стойки металлические опорные, | - | - | - | - | (200) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-055-02 | металлических и бетонных | 44513,11 | 10630,12 | 23267,69 | 2479,12 | 10615,30 | 1373,4 |
| (201-9100) | Полотна ворот, (шт.) | - | - | - | - | (200) | - |
| (201-9212) | Стойки металлические опорные, | - | - | - | - | (100) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (403-9120) | Столбы бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-055-03 | бетонных | 40137,12 | 6945,38 | 30907,90 | 3393,66 | 2283,84 | 929,77 |
| (201-9100) | Полотна ворот, (шт.) | - | - | - | - | (200) | - |
| (403-9120) | Столбы бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (200) | - |
|  | Устройство ворот распашных: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-055-04 | без фундаментов | 50330,55 | 7902,54 | 25748,14 | 2983,29 | 16679,87 | 1045,31 |
| (201-9100) | Полотна ворот, (шт.) | - | - | - | - | (200) | - |
| (403-9012) | Панели, (шт.) | - | - | - | - | (200) | - |
| 07-01-055-05 | с фундаментами | 57828,78 | 10779,23 | 43408,38 | 4994,43 | 3641,17 | 1460,6 |
|  | железобетонными |  |  |  |  |  |  |
| (201-9100) | Полотна ворот, (шт.) | - | - | - | - | (200) | - |
| (403-9012) | Панели, (шт.) | - | - | - | - | (200) | - |
| (403-9025) | Фундаменты железобетонные, | - | - | - | - | (200) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-055-06 | с фундаментами | 61410,32 | 12294,87 | 45474,28 | 5179,38 | 3641,17 | 1645,9 |
|  | железобетонными и ложными |  |  |  |  |  |  |
|  | калитками |  |  |  |  |  |  |
| (201-9100) | Полотна ворот, (шт.) | - | - | - | - | (200) | - |
| (201-9120) | Полотна ложных калиток, (шт.) | - | - | - | - | (200) | - |
| (403-9012) | Панели, (шт.) | - | - | - | - | (200) | - |
| (403-9025) | Фундаменты железобетонные, | - | - | - | - | (200) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство калиток: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-055-07 | с установкой столбов | 28305,88 | 4271,47 | 22982,04 | 2658,23 | 1052,37 | 578,79 |
|  | бетонных |  |  |  |  |  |  |
| (201-9110) | Полотна калиток, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |

30

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (403-9120) | Столбы бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| 07-01-055-08 | с установкой столбов | 10319,66 | 6905,10 | 362,27 | 0,91 | 3052,29 | 855,65 |  |
|  | металлических |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9110) | Полотна калиток, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (201-9212) | Стойки металлические опорные, | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-055-09 | без установки столбов при | 866,98 | 537,09 | 123,39 | 0,00 | 206,50 | 77,39 |  |
|  | металлических оградах и оградах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из панелей |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9110) | Полотна калиток, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| 07-01-055-10 | без установки столбов при | 5138,30 | 662,36 | 4166,20 | 449,78 | 309,74 | 97,12 |  |
|  | железобетонных оградах со |  |  |  |  |  |  |  |
|  | столбами |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9110) | Полотна калиток, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| 07-01-055-11 | Установка дополнительных | 16436,74 | 3216,21 | 12064,91 | 1355,46 | 1155,62 | 430,55 |  |
|  | бетонных столбов |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9120) | Столбы бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |  |

Таблица 07-06-001. Устройство непроходных каналов

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций Устройство непроходных каналов:

| 07-06-001-01 | одноячейковых, | 17443,16 | 2786,01 | 7430,23 | 739,91 | 7226,92 | 372,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | перекрываемых или опирающихся |  |  |  |  |  |  |
|  | на плиту |  |  |  |  |  |  |
| (402-9050) | Раствор цементный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |
|  | железобетонные, (м3) |  |  |  |  |  |  |
| 07-06-001-02 | одноячейковых, собираемых | 16747,18 | 2276,56 | 7045,35 | 696,81 | 7425,27 | 286,72 |
|  | из верхних и нижних лотковых |  |  |  |  |  |  |
|  | элементов |  |  |  |  |  |  |
| (402-9050) | Раствор цементный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |
|  | железобетонные, (м 3) |  |  |  |  |  |  |
| 07-06-001-03 | двухъячейковых, собираемых | 21377,40 | 2565,13 | 8161,31 | 807,28 | 10650,96 | 351,87 |
|  | из верхних и нижних лотковых |  |  |  |  |  |  |
|  | элементов |  |  |  |  |  |  |
| (402-9050) | Раствор цементный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |
|  | железобетонные, (м3) |  |  |  |  |  |  |

В Части 8 «Конструкции из кирпича и блоков» таблицу 08-01-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 08-01-002. Устройство основания под фундаменты

Измеритель: 1 м3 основания Устройство основания под фундаменты:

| 08-01-002-01 | песчаного | 117,93 | 15,30 | 35,53 | 2,98 | 67,10 | 2,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08-01-002-02 | щебеночного | 234,39 | 15,96 | 58,26 | 5,45 | 160,17 | 2,4 |
| 08-01-002-03 | гравийного | 236,89 | 16,63 | 58,26 | 5,45 | 162,00 | 2,5 |

Часть 8 «Конструкции из кирпича и блоков » дополнить таблицами 08-01-005, 08-01-006

Таблица 08-01-005. Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ"

Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности

31

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Устройство боковой обмазочной | изоляции стен, | фундаментов | из сухих смесей типа " |  | АкваНАСТ": |  |  |
| 08-01-005-01 | толщиной слоя 2 мм | 10947,84 | 70,54 | 19,50 | 1,28 | 10857,80 | 10,92 |  |
| 08-01-005-02 | толщиной слоя 3 мм, | 17308,13 | 174,94 | 36,91 | 2,47 | 17096,28 | 27,08 |  |
|  | усиленной армирующей сеткой |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-005-03 | При изменении толщины | 2764,81 | 3,07 | 4,31 | 0,40 | 2757,43 | 0,45 |  |
|  | покрытия на 0,5 мм добавлять к |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расценкам 08-01-005-01, 08-01- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 005-02 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 08-01-006. Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей типа "АкваНАСТ-ГШ"

|  | Измеритель: 100 м2 поверхности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08-01-006-01 | Устройство штукатурной | 11223,87 | 163,51 | 165,25 | 59,77 | 10895,11 | 23,56 |
|  | гидроизоляции |  |  |  |  |  |  |
|  | механизированным способом из |  |  |  |  |  |  |
|  | сухих смесей типа "АкваНАСТ- |  |  |  |  |  |  |
|  | ГШ" толщиной слоя 10 мм |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-006-02 | При изменении толщины | 5268,73 | 38,73 | 55,02 | 12,94 | 5174,98 | 5,58 |
|  | покрытия на 0,5 мм добавлять к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 08-01-006-01 |  |  |  |  |  |  |

Таблицу 08-02-010 изложить в следующей редакции:

Таблица 08-02-010. Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой лицевым кирпичом, камнями керамическими или силикатными

Измеритель: 1 м3 кладки

Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом:

| 08-02-010-01 | толщиной 380 мм при высоте | 893,47 | 54,25 | 31,88 | 4,91 |  | 807,34 | 7,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | этажа до 4 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-010-02 | толщиной 380 мм при высоте | 885,73 | 53,40 | 24,99 | 3,85 |  | 807,34 | 7,51 |
|  | этажа свыше 4 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-010-03 | толщиной 510 мм при высоте | 875,74 | 46,78 | 28,43 | 4,38 |  | 800,53 | 6,58 |
|  | этажа до 4 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-010-04 | толщиной 510 мм при высоте | 868,64 | 46,57 | 21,54 | 3,32 |  | 800,53 | 6,55 |
|  | этажа свыше 4 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-010-05 | толщиной 640 мм при высоте | 863,77 | 42,87 | 27,57 | 4,24 |  | 793,33 | 6,03 |
|  | этажа до 4 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-010-06 | толщиной 640 мм при высоте | 856,24 | 42,23 | 20,68 | 3,18 |  | 793,33 | 5,94 |
|  | этажа свыше 4 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка наружных стен из камней | с облицовкой | лицевым | кирпичом: |  |  |  |  |
| 08-02-010-07 | толщиной 380 мм при высоте | 693,94 | 48,56 | 31,88 | 4,91 |  | 613,50 | 6,83 |
|  | этажа до 4 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-010-08 | толщиной 380 мм при высоте | 687,13 | 47,78 | 25,85 | 3,98 |  | 613,50 | 6,72 |
|  | этажа свыше 4 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-010-09 | толщиной 510 мм при высоте | 678,73 | 46,14 | 30,16 | 4,64 |  | 602,43 | 6,49 |
|  | этажа до 4 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-010-10 | толщиной 510 мм при высоте | 670,26 | 45,43 | 22,40 | 3,45 |  | 602,43 | 6,39 |
|  | этажа свыше 4 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-010-11 | толщиной 640 мм при высоте | 657,25 | 40,53 | 27,57 | 4,24 |  | 589,15 | 5,7 |
|  | этажа до 4 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-010-12 | толщиной 640 мм при высоте | 650,65 | 39,96 | 21,54 | 3,32 |  | 589,15 | 5,62 |
|  | этажа свыше 4 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка наружных стен из камней | с облицовкой | камнями | керамическими | лицевыми | : |  |  |
| 08-02-010-13 | толщиной 380 мм при высоте | 658,75 | 43,16 | 31,88 | 4,91 |  | 583,71 | 6,07 |
|  | этажа до 4 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-010-14 | толщиной 380 мм при высоте | 652,01 | 42,45 | 25,85 | 3,98 |  | 583,71 | 5,97 |
|  | этажа свыше 4 м |  |  |  |  |  |  |  |

32

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 08-02-010-15 | толщиной 510 мм при высоте | 636,02 |  | 37,68 | 31,02 | 4,77 | 567,32 | 5,3 |  |
|  | этажа до 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-010-16 | толщиной 510 мм при высоте | 626,76 |  | 37,04 | 22,40 | 3,45 | 567,32 | 5,21 |  |
|  | этажа свыше 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-010-17 | толщиной 640 мм при высоте | 619,73 |  | 34,41 | 27,57 | 4,24 | 557,75 | 4,84 |  |
|  | этажа до 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-010-18 | толщиной 640 мм при высоте | 612,27 |  | 33,84 | 20,68 | 3,18 | 557,75 | 4,76 |  |
|  | этажа свыше 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка наружных стен из лицевого кирпича : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-010-19 | толщиной 250 мм при высоте | 928,53 |  | 60,72 | 33,60 | 5,17 | 834,21 | 8,54 |  |
|  | этажа до 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-010-20 | толщиной 250 мм при высоте | 920,72 |  | 59,80 | 26,71 | 4,11 | 834,21 | 8,41 |  |
|  | этажа свыше 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка наружных стен из кирпича | с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-010-21 | толщиной 380 мм при высоте | 886,15 |  | 54,25 | 31,88 | 4,91 | 800,02 | 7,63 |  |
|  | этажа до 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-010-22 | толщиной 380 мм при высоте | 878,41 |  | 53,40 | 24,99 | 3,85 | 800,02 | 7,51 |  |
|  | этажа свыше 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-010-23 | толщиной 510 мм при высоте | 870,13 |  | 46,78 | 28,43 | 4,38 | 794,92 | 6,58 |  |
|  | этажа до 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-010-24 | толщиной 510 мм при высоте | 863,03 |  | 46,57 | 21,54 | 3,32 | 794,92 | 6,55 |  |
|  | этажа свыше 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-010-25 | толщиной 640 мм при высоте | 858,28 |  | 42,87 | 27,57 | 4,24 | 787,84 | 6,03 |  |
|  | этажа до 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-010-26 | толщиной 640 мм при высоте | 850,75 |  | 42,23 | 20,68 | 3,18 | 787,84 | 5,94 |  |
|  | этажа свыше 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка наружных стен из кирпича | с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-010-27 | толщиной 380 мм при высоте | 922,53 |  | 59,23 | 31,88 | 4,91 | 831,42 | 8,33 |  |
|  | этажа до 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-010-28 | толщиной 380 мм при высоте | 913,93 |  | 57,52 | 24,99 | 3,85 | 831,42 | 8,09 |  |
|  | этажа свыше 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-010-29 | толщиной 510 мм при высоте | 899,05 |  | 51,76 | 28,43 | 4,38 | 818,86 | 7,28 |  |
|  | этажа до 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-010-30 | толщиной 510 мм при высоте | 891,95 |  | 51,55 | 21,54 | 3,32 | 818,86 | 7,25 |  |
|  | этажа свыше 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-010-31 | толщиной 640 мм при высоте | 882,52 |  | 47,92 | 27,57 | 4,24 | 807,03 | 6,74 |  |
|  | этажа до 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-010-32 | толщиной 640 мм при высоте | 874,92 |  | 47,21 | 20,68 | 3,18 | 807,03 | 6,64 |  |
|  | этажа свыше 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |

Часть 8 «Конструкции из кирпича и блоков» дополнить таблицей 08-02-017

Таблица 08-02-017. Облицовка стен по газобетону

Измеритель: 100 м2 облицовки Облицовка стен по газобетону:

| 08-02-017-01 | в 1/2 кирпича при высоте | 13049,63 | 1000,68 | 111,26 | 10,08 | 11937,69 | 144,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | этажа до 4 м |  |  |  |  |  |  |
| (101-9266) | Проволока вязальная, (кг) | - | - | - | - | (9,6) | - |
| 08-02-017-02 | в 1 кирпич при высоте этажа | 26020,88 | 1321,72 | 230,14 | 20,82 | 24469,02 | 190,45 |
|  | до 4 м |  |  |  |  |  |  |
| (101-9266) | Проволока вязальная, (кг) | - | - | - | - | (19,1) | - |
| 08-02-017-03 | в 1/2 кирпича при высоте | 12849,04 | 800,09 | 111,26 | 10,08 | 11937,69 | 112,53 |
|  | этажа свыше 4 м |  |  |  |  |  |  |
| (101-9266) | Проволока вязальная, (кг) | - | - | - | - | (9,6) | - |
| 08-02-017-04 | в 1 кирпич при высоте этажа | 25815,81 | 1116,65 | 230,14 | 20,82 | 24469,02 | 158,84 |
|  | свыше 4 м |  |  |  |  |  |  |
| (101-9266) | Проволока вязальная, (кг) | - | - | - | - | (19,1) | - |

33

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Таблицу 08-03-002 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 08-03-002. Кладка стен из камней легкобетонных, заполнение проемов и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фахверков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-002-01 | при высоте этажа до 4 м | 776,47 | 31,14 |  | 37,91 | 5,83 | 707,42 | 4,43 |  |
| 08-03-002-02 | при высоте этажа свыше 4 м | 767,39 | 29,81 |  | 30,16 | 4,64 | 707,42 | 4,24 |  |
|  | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки с заполнением каркасов и фахверков: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-002-03 | при высоте этажа до 4 м | 769,98 | 24,89 |  | 32,74 | 5,04 | 712,35 | 3,65 |  |
| 08-03-002-04 | при высоте этажа свыше 4 м | 760,94 | 23,60 |  | 24,99 | 3,85 | 712,35 | 3,46 |  |
|  | Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-002-05 | толщиной 320 мм при высоте | 818,26 | 41,10 |  | 44,80 | 6,90 | 732,36 | 5,7 |  |
|  | этажа до 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-002-06 | толщиной 320 мм при высоте | 808,70 | 39,29 |  | 37,05 | 5,70 | 732,36 | 5,45 |  |
|  | этажа свыше 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-002-07 | толщиной 520 мм при высоте | 798,16 | 34,39 |  | 43,11 | 5,57 | 720,66 | 4,77 |  |
|  | этажа до 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| 08-03-002-08 | толщиной 520 мм при высоте | 787,32 | 32,16 |  | 34,50 | 4,24 | 720,66 | 4,46 |  |
|  | этажа свыше 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| 08-03-002-09 | толщиной 720 мм при высоте | 787,11 | 29,42 |  | 43,97 | 5,70 | 713,72 | 4,08 |  |
|  | этажа до 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| 08-03-002-10 | толщиной 720 мм при высоте | 776,84 | 27,76 |  | 35,36 | 4,38 | 713,72 | 3,85 |  |
|  | этажа свыше 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| 08-03-002-11 | Засыпка пустот в камнях | 69,80 | 10,02 |  | 21,12 | 2,78 | 38,66 | 1,39 |  |
|  | Кладка стен наружных из легкобетонных стеновых камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/2 кирпича): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-002-12 | толщиной 630 мм при | 889,91 | 33,77 |  | 17,20 | 1,46 | 838,94 | 4,75 |  |
|  | высоте этажа до 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-002-13 | толщиной 630 мм при | 885,13 | 29,15 |  | 17,04 | 1,46 | 838,94 | 4,1 |  |
|  | высоте этажа свыше 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка стен наружных из легкобетонных стеновых камней с воздушной прослойкой и облицовкой в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-002-14 | толщиной 670 мм при | 819,22 | 31,42 |  | 16,99 | 1,46 | 770,81 | 4,47 |  |
|  | высоте этажа до 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-002-15 | толщиной 670 мм при | 814,95 | 27,30 |  | 16,84 | 1,46 | 770,81 | 3,84 |  |
|  | высоте этажа свыше 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка стен наружных из легкобетонных стеновых блоков с утеплением минераловатными плитами и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-002-16 | толщиной 555 мм при | 1035,37 | 38,18 |  | 20,00 | 1,72 | 977,19 | 5,37 |  |
|  | высоте этажа до 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-002-17 | толщиной 555 мм при | 1030,80 | 33,81 |  | 19,80 | 1,72 | 977,19 | 4,69 |  |
|  | высоте этажа свыше 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |

Часть 8 «Конструкции из кирпича и блоков» дополнить таблицей 08-03-004

Таблица 08-03-004. Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки

Измеритель: 1 м3 кладки Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной:

| 08-03-004-01 | 400 | мм при высоте этажа до 4 | 599,58 | 25,66 | 12,47 | 1,06 | 561,45 | 3,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-004-02 | 400 | мм при высоте этажа | 593,80 | 20,26 | 12,47 | 1,06 | 561,07 | 2,81 |
|  | свыше 4 м |  |  |  |  |  |  |  |

34

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы |  | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 08-03-004-03 | 500 мм при высоте этажа до 4 | 621,47 | 31,42 | 12,51 | 1,06 | 577,54 |  | 4,47 |  |
|  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-004-04 | 500 мм при высоте этажа | 612,28 | 24,44 | 12,51 | 1,06 | 575,33 |  | 3,39 |  |
|  | свыше 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблицы 08-04-001, 08-04-002 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 08-04-001. Установка перегородок из гипсовых и легкобетонных плит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка перегородок из гипсовых плит: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-04-001-01 | в 1 слой при высоте этажа до 4 | 19385,08 | 723,32 | 276,99 | 28,38 | 18384,77 |  | 96,83 |  |
|  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-04-001-02 | в 1 слой при высоте этажа | 19363,64 | 701,88 | 276,99 | 28,38 | 18384,77 |  | 93,96 |  |
|  | свыше 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-04-001-03 | в 2 слоя при высоте этажа до 4 | 39314,55 | 1305,76 | 631,64 | 64,71 | 37377,15 |  | 174,8 |  |
|  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-04-001-04 | в 2 слоя при высоте этажа | 39271,59 | 1262,80 | 631,64 | 64,71 | 37377,15 |  | 169,05 |  |
|  | свыше 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка перегородок из легкобетонных плит: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-04-001-05 | в 1 слой при высоте этажа до 4 | 12820,88 | 687,24 | 261,52 | 24,80 | 11872,12 |  | 92 |  |
|  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-04-001-06 | в 1 слой при высоте этажа | 12800,26 | 666,62 | 261,52 | 24,80 | 11872,12 |  | 89,24 |  |
|  | свыше 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-04-001-07 | в 2 слоя при высоте этажа до 4 | 25541,25 | 1305,76 | 489,27 | 49,86 | 23746,22 |  | 174,8 |  |
|  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-04-001-08 | в 2 слоя при высоте этажа | 25498,29 | 1262,80 | 489,27 | 49,86 | 23746,22 |  | 169,05 |  |
|  | свыше 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка перегородок из гипсовых | пазогребневых | плит: |  |  |  |  |  |  |
| 08-04-001-09 | в 1 слой при высоте этажа до 4 | 16252,55 | 770,43 | 253,70 | 25,86 | 15228,42 |  | 100,71 |  |
|  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-04-001-10 | в 1 слой при высоте этажа | 16229,30 | 747,18 | 253,70 | 25,86 | 15228,42 |  | 97,67 |  |
|  | свыше 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-04-001-11 | в 2 слоя при высоте этажа до 4 | 32307,96 | 1390,54 | 549,70 | 55,16 | 30367,72 |  | 181,77 |  |
|  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-04-001-12 | в 2 слоя при высоте этажа | 32230,65 | 1313,23 | 549,70 | 55,16 | 30367,72 |  | 175,8 |  |
|  | свыше 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 08-04-002. Установка перегородок из стеклянных блоков и заполнение проемов стеклянными блоками

Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

|  | Установка перегородок из стеклянных блоков: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08-04-002-01 | при высоте этажа до 4 м | 20396,60 | 941,76 | 254,56 | 25,99 | 19200,28 | 135,7 |
| 08-04-002-02 | при высоте этажа свыше 4 м | 20380,64 | 925,80 | 254,56 | 25,99 | 19200,28 | 133,4 |
|  | Измеритель: 100 м2 проемов |  |  |  |  |  |  |
|  | Заполнение проемов стеклянными блоками: |  |  |  |  |  |  |
| 08-04-002-03 | при высоте этажа до 4 м | 20582,48 | 1127,64 | 254,56 | 25,99 | 19200,28 | 156,4 |
| 08-04-002-04 | при высоте этажа свыше 4 м | 20557,61 | 1102,77 | 254,56 | 25,99 | 19200,28 | 152,95 |

Часть 8 «Конструкции из кирпича и блоков» дополнить таблицей 08-04-003

Таблица 08-04-003. Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее

Измеритель: 100 м2 перегородок Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной:

| 08-04-003-01 | 100 | мм при высоте этажа до 4 | 6340,26 | 421,82 | 121,41 | 10,34 | 5797,03 | 62,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-04-003-02 | 100 | мм при высоте этажа | 6125,73 | 203,17 | 121,41 | 10,34 | 5801,15 | 28,9 |
|  | свыше 4 м |  |  |  |  |  |  |  |

35

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  |  | эксплуатация машин |  | материалы |  | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  |  | в т.ч. |  |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  |  | расход |  |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |  |
|  |  |  | рабочих |  |  | труда |  |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 08-04-003-03 | 200 мм при высоте этажа до 4 | 12135,24 | 551,71 |  | 240,09 | 20,55 | 11343,44 |  | 80,19 |  |
|  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-04-003-04 | 200 мм при высоте этажа | 11950,87 | 374,91 |  | 240,09 | 20,55 | 11335,87 |  | 53,33 |  |
|  | свыше 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблицы 08-06-001, 08-07-001 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 08-06-001. Монтаж мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 мусоропровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-06-001-01 | Монтаж мусоропровода со | 10117,29 | 506,27 |  | 1187,70 | 164,16 | 8423,32 |  | 72,95 |  |
|  | стволом из хризотилцементных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | труб в 9-этажных зданиях с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пятью клапанами общей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | высотой 25 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-0782) | Поковки из квадратных | - | - |  | - | - | (П) |  | - |  |
|  | заготовок, масса 1,8 кг, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (404-9010) | Кирпич керамический, (1000 шт.) | - | - |  | - | - | (П) |  | - |  |
| 08-06-001-02 | На каждый этаж сверх или менее | 622,53 | 41,29 |  | 118,68 | 16,31 | 462,56 |  | 5,95 |  |
|  | девяти добавлять или исключать к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 08-06-001-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-0782) | Поковки из квадратных | - | - |  | - | - | (П) |  | - |  |
|  | заготовок, масса 1,8 кг, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-06-001-03 | На 1 м удлинения ствола | 155,20 | 9,58 |  | 41,37 | 5,83 | 104,25 |  | 1,38 |  |
|  | мусоропровода при высоте этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | более 2,8 м добавлять или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исключать к расценке 08-06-001- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-06-001-04 | На один дополнительный | 286,96 | 17,63 |  | 1,73 | 0,00 | 267,60 |  | 2,54 |  |
|  | приемный клапан добавлять к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 08-06-001-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 08-07-001. Установка и разборка наружных инвентарных лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-07-001-01 | трубчатых для кладки | 567,02 | 305,10 |  | 6,06 | 0,00 | 255,86 |  | 43,4 |  |
|  | облицовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-07-001-02 | трубчатых для прочих | 634,06 | 305,81 |  | 6,06 | 0,00 | 322,19 |  | 43,5 |  |
|  | отделочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-07-001-03 | подвесных | 787,48 | 458,36 |  | 6,92 | 0,00 | 322,20 |  | 65,2 |  |
|  | На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-07-001-04 | к расценкам 08-07-001-01, 08- | 46,40 | 46,40 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6,6 |  |
|  | 07-001-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-07-001-05 | к расценке 08-07-001-03 | 68,82 | 68,82 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9,79 |  |

Часть 8 «Конструкции из кирпича и блоков» дополнить таблицей 08-07-006

Таблица 08-07-006. Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада

|  | Измеритель: 100 м2 сетки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08-07-006-01 | Устройство защитной | 9,02 | 9,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3 |
|  | декоративной сетки на время |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонта фасада |  |  |  |  |  |  |
| (101-9431) | Сетка фасадная защитно- | - | - | - | - | (П) | - |
|  | декоративная, (м2) |  |  |  |  |  |  |

36

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

В Части 9 «Строительные металлические конструкции» таблицы 09-02-013, 09-02-019, 09-04-010 изложить в следующей редакции:

Таблица 09-02-013. Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов методом полистовой сборки

Измеритель: 1 т конструкций Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью:

| 09-02-013-01 | до 1000 м | 6835,05 | 1136,52 | 2620,32 | 257,29 | 3078,21 | 126 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-013-02 | до 2000 м3 | 4989,08 | 927,26 | 2160,81 | 208,79 | 1901,01 | 102,8 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-013-03 | до 3000 м3 | 4780,26 | 859,61 | 1942,78 | 188,32 | 1977,87 | 95,3 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-013-04 | до 5000 м3 | 4390,42 | 784,47 | 2120,97 | 156,82 | 1484,98 | 86,97 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-013-05 | до 10000 м | 4408,52 | 575,39 | 2287,15 | 149,33 | 1545,98 | 63,79 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-013-06 | до 20000 м | 4359,85 | 500,97 | 2908,68 | 222,44 | 950,20 | 55,54 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-013-07 | до 30000 м3 | 3193,46 | 459,12 | 1942,46 | 133,73 | 791,88 | 50,9 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
|  | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов с плавающей крышей |  |  |  |  |  |  |
|  | вместимостью: |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-013-08 | до 50000 м3 | 4044,32 | 447,66 | 2861,76 | 217,00 | 734,90 | 49,63 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-013-09 | до 100000 м | 2845,28 | 337,62 | 2067,58 | 158,95 | 440,08 | 37,43 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |

Таблица 09-02-019. Монтаж эстакад под технологические трубопроводы

Измеритель: 1 т конструкций Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м:

| 09-02-019-01 | одноярусных | 1375,86 | 347,26 | 747,02 | 55,71 | 281,58 | 44,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-019-02 | двухъярусных | 1295,81 | 290,26 | 760,31 | 56,50 | 245,24 | 37,07 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-019-03 | Монтаж эстакад четырех- | 2831,24 | 294,48 | 1915,00 | 70,51 | 621,76 | 36 |
|  | восьмиярусных высотой более |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 м |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9350) | Сталь листовая, (т) | - | - | - | - | (0,0038) | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |

Таблица 09-04-010. Монтаж витражей, витрин и остекленных панелей фасадов

Измеритель: 1 т конструкций Монтаж витражей, витрин:

| 09-04-010-01 | с двойным или одинарным | 4036,36 | 2104,70 | 1380,10 | 94,01 | 551,56 | 268,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | остеклением для высотных зданий |  |  |  |  |  |  |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | крепления профилированного |  |  |  |  |  |  |
|  | настила и панелей к несущим |  |  |  |  |  |  |
|  | конструкциям, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9001) | Витражи из алюминиевых | - | - | - | - | (П) | - |
|  | сплавов с нащельниками и |  |  |  |  |  |  |
|  | сливами, (м2) |  |  |  |  |  |  |

37

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 09-04-010-02 | с одинарным остеклением в | 3967,38 | 3298,78 | 451,54 | 1,59 | 217,06 | 421,3 |  |
|  | одноэтажных зданиях |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | крепления профилированного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | настила и панелей к несущим |  |  |  |  |  |  |  |
|  | конструкциям, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (206-9001) | Витражи из алюминиевых | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | сплавов с нащельниками и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сливами, (м2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-010-03 | Монтаж навесных панелей | 3437,21 | 2604,43 | 818,28 | 225,23 | 14,50 | 322,73 |  |
|  | фасадов из герметичных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стеклопакетов в пластиковой или |  |  |  |  |  |  |  |
|  | алюминиевой обвязке |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | крепления профилированного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | настила и панелей к несущим |  |  |  |  |  |  |  |
|  | конструкциям, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (206-9001) | Витражи из алюминиевых | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | сплавов с нащельниками и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сливами, (м2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м витража |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-010-04 | Устройство балконных | 1430,98 | 202,74 | 40,93 | 0,00 | 1187,31 | 27,14 |  |
|  | светопрозрачных ограждений на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | основе алюминиевых профилей и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перильных ограждений на основе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стального каркаса |  |  |  |  |  |  |  |
| (206-9001) | Витражи из алюминиевых | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | сплавов с нащельниками и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сливами, (м2) |  |  |  |  |  |  |  |

Часть 9 «Строительные металлические конструкции» дополнить таблицами

09-04-012, 09-04-013

Таблица 09-04-012. Установка металлических дверных блоков в готовые проемы

|  | Измеритель: 1 м2 проема |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09-04-012-01 | Установка металлических | 62,44 | 19,37 | 18,96 | 0,00 | 24,11 | 2,4 |
|  | дверных блоков в готовые проемы |  |  |  |  |  |  |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (203-9066) | Блоки дверные металлические, | - | - | - | - | (1) | - |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-012-02 | Установка дверного доводчика к | 12,55 | 8,96 | 2,87 | 0,00 | 0,72 | 1,11 |
|  | металлическим дверям |  |  |  |  |  |  |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 09-04-013. Установка противопожарных дверей

Измеритель: 1 м2 проема Установка противопожарных дверей:

| 09-04-013-01 | однопольных глухих | 83,52 | 17,20 | 10,19 | 0,00 | 56,13 | 2,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (203-8116) | Дверь противопожарная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | металлическая однопольная |  |  |  |  |  |  |
|  | ДПМ-01/30, размером 900х2100 |  |  |  |  |  |  |
|  | мм, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-013-02 | двупольных глухих | 82,28 | 22,74 | 11,47 | 0,00 | 48,07 | 2,78 |

38

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (203-8126) | Дверь противопожарная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | металлическая двупольная ДПМ- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02/30, размером 1300х2100 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-013-03 | однопольных остекленных | 83,52 | 17,20 | 10,19 | 0,00 | 56,13 | 2,07 |  |
| (203-8134) | Дверь противопожарная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | металлическая остекленная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | однопольная ДПМО-01/30, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | размером 900х2100 мм, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-013-04 | двупольных остекленных | 76,81 | 19,30 | 9,44 | 0,00 | 48,07 | 2,36 |  |
| (203-8138) | Дверь противопожарная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | металлическая остекленная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | двупольная ДПМО-02/30, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | размером 1300х2100 мм, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

В Части 10 «Деревянные конструкции» таблицы 10-01- 021, 10-01 -023, 10-01 - 027, 10-01-028, 10-01-030, 10-01-031, 10-01-032, 10-01-034, 10-01-035 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-021. Устройство перекрытий с укладкой балок

Измеритель: 100 м2 перекрытий Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам:

| 10-01-021-01 | каменным с накатом из щитов | 8162,00 | 698,78 | 553,68 | 43,36 | 6909,54 | 102,46 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (104-0004) | Плиты из минеральной ваты на | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | синтетическом связующем М- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 (ГОСТ 9573-96), (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (203-9063) | Балки с черепными брусками, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 10-01-021-02 | каменным с накатом из | 5648,60 | 898,94 | 483,84 | 37,66 | 4265,82 | 132,98 |  |
| (104-0004) | горбыля | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Плиты из минеральной ваты на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | синтетическом связующем М- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 (ГОСТ 9573-96), (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (203-9063) | Балки с черепными брусками, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 10-01-021-03 | каменным с накатом из досок | 5853,48 | 869,06 | 336,95 | 26,25 | 4647,47 | 129,71 |  |
| (104-0004) | Плиты из минеральной ваты на | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | синтетическом связующем М- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 (ГОСТ 9573-96), (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (203-9063) | Балки с черепными брусками, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 10-01-021-04 | каменным с несущей | 6934,82 | 817,41 | 365,41 | 28,51 | 5752,00 | 118,81 |  |
| (104-0004) | подшивкой из досок | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Плиты из минеральной ваты на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | синтетическом связующем М- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 (ГОСТ 9573-96), (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (203-9063) | Балки с черепными брусками, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 10-01-021-05 | рубленым с накатом из щитов | 7330,79 | 1102,38 | 544,39 | 42,43 | 5684,02 | 160,23 |  |
| (104-0004) | Плиты из минеральной ваты на | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | синтетическом связующем М- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 (ГОСТ 9573-96), (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (203-9063) | Балки с черепными брусками, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 10-01-021-06 | рубленым с накатом из | 4823,94 | 1308,35 | 475,30 | 37,00 | 3040,29 | 191,84 |  |
| (104-0004) | горбыля | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Плиты из минеральной ваты на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | синтетическом связующем М- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 (ГОСТ 9573-96), (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (203-9063) | Балки с черепными брусками, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 10-01-021-07 | рубленым с накатом из досок | 5040,81 | 1289,86 | 329,01 | 25,59 | 3421,94 | 187,48 |  |
| (104-0004) | Плиты из минеральной ваты на | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | синтетическом связующем М- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 (ГОСТ 9573-96), (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (203-9063) | Балки с черепными брусками, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |  |

39

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 10-01-021-08 | рубленым с несущей | 6105,64 | 1233,03 | 354,38 | 27,58 | 4518,23 | 177,67 |  |
| (104-0004) | подшивкой из досок | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Плиты из минеральной ваты на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | синтетическом связующем М- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 (ГОСТ 9573-96), (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (203-9063) | Балки с черепными брусками, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 10-01-021-09 | нерубленым с накатом из | 6891,30 | 660,93 | 546,35 | 42,70 | 5684,02 | 97,77 |  |
| (104-0004) | щитов | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Плиты из минеральной ваты на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | синтетическом связующем М- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 (ГОСТ 9573-96), (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (203-9063) | Балки с черепными брусками, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 10-01-021-10 | нерубленым с накатом из | 4377,91 | 861,75 | 475,87 | 37,13 | 3040,29 | 128,62 |  |
| (104-0004) | горбыля | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Плиты из минеральной ваты на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | синтетическом связующем М- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 (ГОСТ 9573-96), (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (203-9063) | Балки с черепными брусками, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 10-01-021-11 | нерубленым с накатом из | 4591,79 | 840,00 | 329,85 | 25,72 | 3421,94 | 124,26 |  |
| (104-0004) | досок | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Плиты из минеральной ваты на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | синтетическом связующем М- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 (ГОСТ 9573-96), (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (203-9063) | Балки с черепными брусками, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 10-01-021-12 | нерубленым с несущей | 5652,88 | 780,55 | 354,10 | 27,58 | 4518,23 | 114,45 |  |
| (104-0004) | подшивкой из досок | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Плиты из минеральной ваты на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | синтетическом связующем М- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 (ГОСТ 9573-96), (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (203-9063) | Балки с черепными брусками, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 10-01-023. Укладка ходовых досок

| Измеритель: 100 м ходов | 975,18 |  |  |  | 936,86 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-01-023-01 Укладка ходовых досок |  | 25,92 | 12,40 | 1,06 |  | 3,8 |  |

Таблица 10-01-027. Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами

Измеритель: 100 м2 проемов Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами:

| 10-01-027-01 | спаренными в стенах | 41443,64 | 1374,89 | 916,95 | 90,04 | 39151,80 | 188,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | каменных площадью проема до 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 |  |  |  |  |  |  |
| (101-9411) | Скобяные изделия , (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-027-02 | спаренными в стенах | 39889,38 | 992,76 | 745,44 | 69,35 | 38151,18 | 134,52 |
|  | каменных площадью проема |  |  |  |  |  |  |
|  | более 2 м2 |  |  |  |  |  |  |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-027-03 | раздельными (раздельно- | 44313,52 | 1948,50 | 1108,20 | 104,75 | 41256,82 | 270,25 |
|  | спаренными) в стенах каменных |  |  |  |  |  |  |
|  | площадью проема до 2 м2 |  |  |  |  |  |  |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-027-04 | раздельными (раздельно- | 41991,79 | 1315,10 | 881,44 | 79,96 | 39795,25 | 182,4 |
|  | спаренными) в стенах каменных |  |  |  |  |  |  |
|  | площадью проема более 2 м2 |  |  |  |  |  |  |
| (101-9411) | Скобяные изделия , (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-027-05 | спаренными в стенах | 48237,20 | 3591,36 | 393,49 | 0,00 | 44252,35 | 464 |
|  | деревянных рубленых площадью |  |  |  |  |  |  |
|  | проема до 2 м2 |  |  |  |  |  |  |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |

40

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 10-01-027-06 | спаренными в стенах | 44688,56 | 2560,41 | 368,04 | 0,00 | 41760,11 | 327 |  |
|  | деревянных рубленых площадью |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проема более 2 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 10-01-027-07 | раздельными (раздельно- | 49996,75 | 3606,84 | 396,08 | 0,00 | 45993,83 | 466 |  |
|  | спаренными) в стенах деревянных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рубленых площадью проема до 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 10-01-027-08 | раздельными (раздельно- | 46081,72 | 2560,41 | 367,18 | 0,00 | 43154,13 | 327 |  |
|  | спаренными) в стенах деревянных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рубленых площадью проема |  |  |  |  |  |  |  |
|  | более 2 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9411) | Скобяные изделия , (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 10-01-027-09 | спаренными в стенах | 45731,07 | 1499,68 | 387,43 | 0,00 | 43843,96 | 208 |  |
|  | деревянных нерубленых |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадью проема до 2 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9411) | Скобяные изделия , (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 10-01-027-10 | спаренными в стенах | 42959,56 | 1057,05 | 363,72 | 0,00 | 41538,79 | 145 |  |
|  | деревянных нерубленых |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадью проема более 2 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 10-01-027-11 | раздельными (раздельно- | 47850,77 | 1874,60 | 387,43 | 0,00 | 45588,74 | 260 |  |
|  | спаренными) в стенах деревянных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нерубленых площадью проема до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 10-01-027-12 | раздельными (раздельно- | 44559,90 | 1261,17 | 363,72 | 0,00 | 42935,01 | 173 |  |
|  | спаренными) в стенах деревянных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нерубленых площадью проема |  |  |  |  |  |  |  |
|  | более 2 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 10-01-028. Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами

Измеритель: 100 м2 проемов Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема:

| 10-01-028-01 | до 5 м2 | 44439,18 | 981,55 | 788,46 | 67,49 | 42669,17 | 145,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-01-028-02 | до 10 м | 42064,46 | 704,19 | 724,78 | 63,65 | 40635,49 | 104,17 |
| 10-01-028-03 | более 10 м | 41635,24 | 612,73 | 739,66 | 62,99 | 40282,85 | 90,64 |

Таблица 10-01-030. Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий

Измеритель: 100 м2 проемов Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема:

| 10-01-030-01 | 1,215 м | 42782,77 | 817,89 | 804,78 | 72,13 | 41160,10 | 120,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-01-030-02 | 1,815 м | 41463,22 | 633,55 | 715,30 | 63,12 | 40114,37 | 93,72 |
| 10-01-030-03 | 2,415 м | 42307,27 | 730,82 | 797,75 | 72,27 | 40778,70 | 108,11 |
| 10-01-030-04 | 3,615 м | 41236,31 | 561,42 | 718,00 | 63,38 | 39956,89 | 83,05 |
| 10-01-030-05 | 4,215 м | 41578,44 | 603,26 | 762,78 | 69,22 | 40212,40 | 89,24 |

Таблица 10-01-031. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий

Измеритель: 100 м2 проемов Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные:

41

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 10-01-031-01 | глухие, площадь проема до 5 | 22218,09 | 1279,67 | 514,05 | 32,62 | 20424,37 | 182,03 |  |
|  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-031-02 | глухие, площадь проема до 10 | 16025,98 | 942,51 | 465,95 | 31,16 | 14617,52 | 134,07 |  |
|  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-031-03 | открывающиеся, площадь | 22979,06 | 1854,09 | 514,05 | 32,62 | 20610,92 | 245,25 |  |
|  | проема до 5 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 10-01-031-04 | открывающиеся, площадь | 16368,97 | 1285,50 | 465,95 | 31,16 | 14617,52 | 170,04 |  |
|  | проема до 10 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 10-01-032. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

Измеритель: 100 м2 проемов Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты:

| 10-01-032-01 | одинарные, площадь проема | 34465,20 | 4636,26 | 399,56 | 0,00 | 29429,38 | 599 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 2 м2 |  |  |  |  |  |  |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-032-02 | одинарные, площадь проема | 28122,21 | 3096,00 | 369,24 | 0,00 | 24656,97 | 400 |
|  | более 2 м2 |  |  |  |  |  |  |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-032-03 | раздельные, площадь проема | 42973,03 | 5708,86 | 399,56 | 0,00 | 36864,61 | 719 |
|  | до 2 м2 |  |  |  |  |  |  |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-01-032-04 | раздельные, площадь проема | 37316,12 | 3723,86 | 371,84 | 0,00 | 33220,42 | 469 |
|  | более 2 м2 |  |  |  |  |  |  |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 10-01-034. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей

Измеритель: 100 м2 проемов Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей:

| 10-01-034-01 | глухих с площадью проема до | 155802,11 | 1214,03 | 424,49 | 20,03 | 154163,59 | 170,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 м2 |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-034-02 | глухих с площадью проема | 134689,69 | 977,13 | 389,16 | 7,51 | 133323,40 | 137,43 |
|  | более 2 м2 |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-034-03 | поворотных (откидных, | 285171,47 | 1536,33 | 505,65 | 20,03 | 283129,49 | 216,08 |
|  | поворотно-откидных) с площадью |  |  |  |  |  |  |
|  | проема до 2 м2 одностворчатых |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-034-04 | поворотных (откидных, | 281110,27 | 1147,06 | 424,15 | 7,51 | 279539,06 | 161,33 |
|  | поворотно-откидных) с площадью |  |  |  |  |  |  |
|  | проема более 2 м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | одностворчатых |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-034-05 | поворотных (откидных, | 281605,62 | 1333,48 | 485,35 | 20,03 | 279786,79 | 187,55 |
|  | поворотно-откидных) с площадью |  |  |  |  |  |  |
|  | проема до 2 м2 двухстворчатых |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-034-06 | поворотных (откидных, | 232799,90 | 1036,07 | 406,86 | 7,51 | 231356,97 | 145,72 |
|  | поворотно-откидных) с площадью |  |  |  |  |  |  |
|  | проема более 2 м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | двухстворчатых |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-034-07 | поворотных (откидных, | 416060,95 | 1381,76 | 482,99 | 20,03 | 414196,20 | 194,34 |
|  | поворотно-откидных) с площадью |  |  |  |  |  |  |
|  | проема до 2 м2 трехстворчатых, в |  |  |  |  |  |  |
|  | том числе при наличии створок |  |  |  |  |  |  |
|  | глухого остекления |  |  |  |  |  |  |

42

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 10-01-034-08 | поворотных (откидных, | 202465,06 | 1060,53 | 411,43 | 7,51 | 200993,10 | 149,16 |  |
|  | поворотно-откидных) с площадью |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проема более 2 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трехстворчатых, в том числе при |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наличии створок глухого |  |  |  |  |  |  |  |
|  | остекления |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10-01-035. Установка подоконных досок из ПВХ

Измеритель: 100 п. м Установка подоконных досок из ПВХ:

| 10-01-035-01 | в каменных стенах толщиной |  | 3857,31 | 147,06 |  | 14,22 | 0,46 | 3696,03 |  | 21,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,51 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9138) | Доски подоконные ПВХ, (м) |  | - | - |  | - | - | (П) |  | - |
| 10-01-035-02 | в панельных стенах |  | 3160,41 | 147,54 |  | 18,00 | 0,57 | 2994,87 |  | 21,26 |
| (101-9138) | Доски подоконные ПВХ, (м) |  | - | - |  | - | - | (П) |  | - |
| 10-01-035-03 | в каменных стенах толщиной |  | 5988,46 | 148,38 |  | 28,14 | 0,80 | 5811,94 |  | 21,38 |
|  | свыше 0,51 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9138) | Доски подоконные ПВХ, (м) |  | - | - |  | - | - | (П) |  | - |
| Часть 10 «Деревянные конструкции» дополнить таблицей 10-01-036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 10-01-036. Установка уголков ПВХ на клее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 п. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее |  | 355,32 | 46,50 |  | 0,00 | 0,00 | 308,82 |  | 6,7 |
| Таблицы 10-01-039, 10-01-041, 10-01-047 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 10-01-039. Установка блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 проемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-039-01 | в каменных стенах, площадь |  | 23894,59 | 778,97 |  | 1246,33 | 150,50 | 21869,29 |  | 104,28 |
|  | проема до 3 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) |  | - | - |  | - | - | (П) |  | - |
| 10-01-039-02 | в каменных стенах, площадь |  | 22780,48 | 710,84 |  | 981,57 | 112,05 | 21088,07 |  | 92,92 |
|  | проема более 3 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) |  | - | - |  | - | - | (П) |  | - |
| 10-01-039-03 | в перегородках и деревянных |  | 23550,55 | 838,35 |  | 337,55 | 0,00 | 22374,65 |  | 115 |
|  | нерубленых стенах, площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проема до 3 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) |  | - | - |  | - | - | (П) |  | - |
| 10-01-039-04 | в перегородках и деревянных |  | 22516,43 | 737,29 |  | 332,35 | 0,00 | 21446,79 |  | 98,7 |
|  | нерубленых стенах, площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проема более 3 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) |  | - | - |  | - | - | (П) |  | - |
| 10-01-039-05 | Установка люков в перекрытиях, |  | 49966,75 | 981,64 |  | 1224,98 | 144,80 | 47760,13 |  | 142,68 |
|  | площадь проема до 2 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) |  | - | - |  | - | - | (П) |  | - |
| Таблица 10-01-041. Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественных зданий блоками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 проемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полотнами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-041-01 | спаренными, площадь проема |  | 43859,12 | 1154,18 |  | 1288,56 | 154,35 | 41416,38 |  | 160,08 |
|  | до 3 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) |  | - | - |  | - | - | (П) |  | - |

43

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 10-01-041-02 | спаренными, площадь проема | 42509,22 | 1082,63 | 1009,49 | 111,38 | 40417,10 | 141,52 |  |
|  | более 3 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 10-01-041-03 | раздельными (раздельно- | 46351,11 | 1919,09 | 1511,11 | 185,24 | 42920,91 | 263,25 |  |
|  | спаренными), площадь проема до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 10-01-041-04 | раздельными (раздельно- | 44489,59 | 1871,06 | 1132,18 | 128,36 | 41486,35 | 238,96 |  |
|  | спаренными), площадь проема |  |  |  |  |  |  |  |
|  | более 3 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 10-01-047. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах

Измеритель: 100 м2 проемов Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:

| 10-01-047-01 | в каменных стенах площадью | 156407,43 | 1449,21 | 471,30 | 11,95 | 154486,92 |  | 201 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проема до 3 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-047-02 | в каменных стенах площадью | 150285,99 | 888,11 | 386,98 | 5,92 | 149010,90 |  | 124,91 |
|  | проема более 3 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-047-03 | балконных в каменных стенах | 173702,64 | 1564,48 | 490,24 | 18,89 | 171647,92 |  | 220,04 |
| 10-01-047-04 | в перегородках и деревянных | 147871,58 | 1128,46 | 524,12 | 11,95 | 146219,00 |  | 160,52 |
|  | нерубленных стенах площадью |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проема до 3 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-047-05 | в перегородках и деревянных | 145636,34 | 709,96 | 412,19 | 5,92 | 144514,19 |  | 100,99 |
|  | нерубленных стенах площадью |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проема более 3 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Часть 10 «Деревянные конструкции» дополнить таблицей 10-02-017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 10-02-017. Устройство наружных стен с использованием цементной плиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Аквапанель" с прямым креплением плит |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 облицовки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство наружных стен с использованием цементной плиты "Аквапанель" с прямым креплением плит: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-017-01 | к стальному одинарному | 76536,90 | 1906,92 | 27,60 | 0,00 | 74602,38 |  | 261,58 |
|  | каркасу |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2496) | Лента двухсторонняя, (кг) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (104-9090) | Плиты теплоизоляционные, (м2) | - | - | - | - | (206) |  | - |
| 10-02-017-02 | к стальному двойному каркасу | 85656,31 | 2617,98 | 28,80 | 0,00 | 83009,53 |  | 354,74 |
| (101-2496) | Лента двухсторонняя, (кг) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (101-5866) | Лента соединительная "Ютавол | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | СП1" самоклеящаяся |  |  |  |  |  |  |  |
|  | двусторонняя, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (104-9090) | Плиты теплоизоляционные, (м2) | - | - | - | - | (412) |  | - |
| 10-02-017-03 | к деревянному каркасу | 69455,02 | 2120,79 | 28,80 | 0,00 | 67305,43 |  | 287,37 |
| (101-2496) | Лента двухсторонняя, (кг) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (101-5866) | Лента соединительная "Ютавол | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | СП1" самоклеящаяся |  |  |  |  |  |  |  |
|  | двусторонняя, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (104-9090) | Плиты теплоизоляционные, (м2) | - | - | - | - | (206) |  | - |
| 10-02-017-04 | Устройство мелких покрытий | 29541,71 | 1334,43 | 20,20 | 0,00 | 28187,08 |  | 183,05 |
|  | (свесов) с использованием |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наружной цементной плиты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Аквапанель" по деревянному |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасу |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9040) | Лента уплотнительная типа | - | - | - | - | (182) |  | - |
|  | Дихтунгсбанд, (м) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблицы 10-02-020, 10-04-011, 10-04-013 изложить в следующей редакции:

44

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 10-02-020. Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей

Измеритель: 100 м2 панелей Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью:

| 10-02-020-01 | до 5 м2 | 2205,15 | 801,85 | 1157,55 | 135,92 | 245,75 |  | 115,54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-02-020-02 | до 10 м2 | 1630,39 | 595,31 | 845,86 | 94,41 | 189,22 |  | 85,78 |
| 10-02-020-03 | более 10 м | 1293,90 | 493,99 | 657,79 | 73,33 | 142,12 |  | 71,18 |
|  | Сборка стен для жилых и общественных зданий из наружных многослойных стеновых панелей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-020-04 | до 10 м | 6947,17 | 817,69 | 1212,21 | 156,34 | 4917,27 |  | 108,16 |
| (101-9926) | Конструкции и детали | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | крепежные для многослойных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стеновых панелей (анкеры, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголки, саморезы, подкладки), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (203-9021) | Панели стеновые наружные | - | - | - | - | (100) |  | - |
|  | каркасные деревянные, с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заполнением утеплителем, (м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-020-05 | более 10 м | 6310,79 | 681,53 | 1017,29 | 128,49 | 4611,97 |  | 90,15 |
| (101-9926) | Конструкции и детали | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | крепежные для многослойных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стеновых панелей (анкеры, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголки, саморезы, подкладки), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (203-9021) | Панели стеновые наружные | - | - | - | - | (100) |  | - |
|  | каркасные деревянные, с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заполнением утеплителем, (м2) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10-04-011. Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях

Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:

| 10-04-011-01 | в один слой без изоляции | 4910,25 | 1375,56 | 134,39 | 6,90 | 3400,30 | 186,39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9165) | Листы гипсокартонные | - | - | - | - | (210) | - |
|  | толщиной 14 мм или плиты |  |  |  |  |  |  |
|  | гипсоволокнистые толщиной 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | мм, (м2) |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-011-02 | в два слоя без изоляции | 5816,56 | 2027,14 | 241,43 | 12,46 | 3547,99 | 274,68 |
| (101-9165) | Листы гипсокартонные | - | - | - | - | (420) | - |
|  | толщиной 14 мм или плиты |  |  |  |  |  |  |
|  | гипсоволокнистые толщиной 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | мм, (м2) |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-011-03 | в один слой с изоляцией | 8957,84 | 1544,49 | 164,25 | 8,49 | 7249,10 | 209,28 |
| (101-9165) | Листы гипсокартонные | - | - | - | - | (210) | - |
|  | толщиной 14 мм или плиты |  |  |  |  |  |  |
|  | гипсоволокнистые толщиной 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | мм, (м2) |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-011-04 | в два слоя с изоляцией | 9855,94 | 2196,07 | 271,28 | 14,06 | 7388,59 | 297,57 |
| (101-9165) | Листы гипсокартонные | - | - | - | - | (420) | - |
|  | толщиной 14 мм или плиты |  |  |  |  |  |  |
|  | гипсоволокнистые толщиной 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | мм, (м2) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10-04-013. Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен

Измеритель: 100 м2 проемов Установка:

| 10-04-013-01 | деревянных дверных блоков | 20283,79 | 520,03 | 331,39 | 18,17 | 19432,37 | 73,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |

45

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 10-04-013-02 | металлических дверных | 25571,78 | 1310,65 | 355,80 | 19,62 | 23905,33 | 162,41 |  |
|  | коробок с навеской деревянных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дверных полотен |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (203-9061) | Коробки дверные металлические, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |

Часть 10 «Деревянные конструкции» дополнить разделом 7 следующего содержания:

Раздел 7. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ АРМИРОВАННЫХ ЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ АКВАПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЯЯ ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»

Таблица 10-07-001. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381)

|  | Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-07-001-01 | Устройство перегородок из | 40667,69 | 826,56 | 42,10 | 4,78 | 39799,03 | 112 |
|  | армированных цементно- |  |  |  |  |  |  |
|  | минеральных плит |  |  |  |  |  |  |
|  | АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по |  |  |  |  |  |  |
|  | системе «КНАУФ» с одинарным |  |  |  |  |  |  |
|  | металлическим каркасом и |  |  |  |  |  |  |
|  | однослойной обшивкой с обеих |  |  |  |  |  |  |
|  | сторон (С 381) |  |  |  |  |  |  |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные | - | - | - | - | (103) | - |
|  | из минеральных волокон, (м2) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10-07-002. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382)

|  | Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-07-002-01 | Устройство перегородок из | 79171,27 | 1121,76 | 44,31 | 9,33 | 78005,20 | 152 |
|  | армированных цементно- |  |  |  |  |  |  |
|  | минеральных плит |  |  |  |  |  |  |
|  | АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по |  |  |  |  |  |  |
|  | системе «КНАУФ» с одинарным |  |  |  |  |  |  |
|  | металлическим каркасом и |  |  |  |  |  |  |
|  | двухслойной обшивкой с обеих |  |  |  |  |  |  |
|  | сторон (С 382) |  |  |  |  |  |  |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные | - | - | - | - | (103) | - |
|  | из минеральных волокон, (м2) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10-07-003. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 385-1)

Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

46

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 10-07-003-01 | Устройство перегородок из | 42568,52 | 952,02 | 31,33 | 5,12 | 41585,17 | 129 |  |
|  | армированных цементно- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | минеральных плит |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по |  |  |  |  |  |  |  |
|  | системе «КНАУФ» с двойным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | металлическим каркасом и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | однослойной обшивкой с обеих |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сторон (С 385-1) |  |  |  |  |  |  |  |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные | - | - | - | - | (103) | - |  |
|  | из минеральных волокон, (м2) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10-07-004. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 385-2)

|  | Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-07-004-01 | Устройство перегородок из | 81258,28 | 1416,96 | 49,98 | 9,67 | 79791,34 | 192 |
|  | армированных цементно- |  |  |  |  |  |  |
|  | минеральных плит |  |  |  |  |  |  |
|  | АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по |  |  |  |  |  |  |
|  | системе «КНАУФ» с двойным |  |  |  |  |  |  |
|  | металлическим каркасом и |  |  |  |  |  |  |
|  | двухслойной обшивкой с обеих |  |  |  |  |  |  |
|  | сторон (С 385-2) |  |  |  |  |  |  |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные | - | - | - | - | (103) | - |
|  | из минеральных волокон, (м2) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10-07-005. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ » с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 386-1)

|  | Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-07-005-01 | Устройство перегородок из | 48280,95 | 1196,30 | 36,23 | 5,23 | 47048,42 | 162,1 |
|  | армированных цементно- |  |  |  |  |  |  |
|  | минеральных плит |  |  |  |  |  |  |
|  | АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по |  |  |  |  |  |  |
|  | системе «КНАУФ» с двойным |  |  |  |  |  |  |
|  | разнесенным металлическим |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасом и однослойной |  |  |  |  |  |  |
|  | обшивкой с обеих сторон (С 386- |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) |  |  |  |  |  |  |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные | - | - | - | - | (103) | - |
|  | из минеральных волокон, (м2) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10-07-006. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ » с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2)

Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

47

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 10-07-006-01 | Устройство перегородок из | 86660,81 | 1347,59 | 58,63 | 9,79 | 85254,59 | 182,6 |  |
|  | армированных цементно- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | минеральных плит |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по |  |  |  |  |  |  |  |
|  | системе «КНАУФ» с двойным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разнесенным металлическим |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасом и двухслойной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обшивкой с обеих сторон (С 386- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные | - | - | - | - | (103) | - |  |
|  | из минеральных волокон, (м2) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10-07-007. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388)

|  | Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-07-007-01 | Устройство перегородок из | 40764,22 | 723,24 | 23,95 | 5,58 | 40017,03 | 98 |
|  | армированных цементно- |  |  |  |  |  |  |
|  | минеральных плит |  |  |  |  |  |  |
|  | АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по |  |  |  |  |  |  |
|  | системе «КНАУФ» с деревянным |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасом и однослойной |  |  |  |  |  |  |
|  | обшивкой с обеих сторон (С 388) |  |  |  |  |  |  |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные | - | - | - | - | (103) | - |
|  | из минеральных волокон, (м2) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10-07-008. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 389)

|  | Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-07-008-01 | Устройство перегородок из | 79215,64 | 952,02 | 43,22 | 10,01 | 78220,40 | 129 |
|  | армированных цементно- |  |  |  |  |  |  |
|  | минеральных плит |  |  |  |  |  |  |
|  | АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по |  |  |  |  |  |  |
|  | системе «КНАУФ» с деревянным |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасом и двухслойной |  |  |  |  |  |  |
|  | обшивкой с обеих сторон (С 389) |  |  |  |  |  |  |
| (104-9016) | Материалы теплоизоляционные | - | - | - | - | (103) | - |
|  | из минеральных волокон, (м2) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10-07-009. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями плит (С 683)

Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов)

Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля:

| 10-07-009-01 | одним слоем | 21083,08 | 612,54 | 17,07 | 2,73 | 20453,47 | 83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-07-009-02 | двумя слоями | 40360,80 | 782,28 | 27,50 | 4,78 | 39551,02 | 106 |

Таблица 10-07-010. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)

Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов)

48

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 10-07-010-01 | Облицовка стен армированными | 21303,14 | 479,70 | 15,86 | 2,73 | 20807,58 | 65 |  |
|  | цементно-минеральными плитами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по |  |  |  |  |  |  |  |
|  | системе «КНАУФ» по |  |  |  |  |  |  |  |
|  | одинарному металлическому |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасу из ПН и ПС профилей в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | один слой (С 685) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10-07-011. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686)

|  | Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-07-011-01 | Облицовка стен армированными | 40707,84 | 708,48 | 24,99 | 4,78 | 39974,37 | 96 |
|  | цементно-минеральными плитами |  |  |  |  |  |  |
|  | АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по |  |  |  |  |  |  |
|  | системе «КНАУФ» по |  |  |  |  |  |  |
|  | одинарному металлическому |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасу из ПН и ПС профилей в |  |  |  |  |  |  |
|  | два слоя (С 686 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10-07-012. Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ»

Измеритель: 100 м2 потолка Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ»:

| 10-07-012-01 | на деревянном каркасе (П 281) | 23323,29 | 811,80 | 19,90 | 2,85 | 22491,59 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9187) | Герметик силиконовый, (л) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-07-012-02 | на стальном каркасе | 23663,22 | 760,14 | 23,65 | 2,85 | 22879,43 | 103 |
|  | двухуровневых (П 282) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9187) | Герметик силиконовый, (л) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0831) | ПП- удлинитель профилей 60*27, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |

В Части 11 «Полы» таблицы 11-01-011, 11-01-015, 11-01-020, 11-01-023, 11-01-033, 11-01-034, 11-01-040, 11-01-045 изложить в следующей редакции:

Таблица 11-01-011. Устройство стяжек

Измеритель: 100 м2 стяжки Устройство стяжек:

| 11-01-011-01 | цементных толщиной 20 мм | 1344,58 | 255,23 | 43,96 | 14,45 | 1045,39 | 39,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-01-011-02 | на каждые 5 мм изменения | 270,28 | 3,23 | 7,68 | 2,39 | 259,37 | 0,5 |
|  | толщины стяжки добавлять или |  |  |  |  |  |  |
|  | исключать к расценке 11-01-011- |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-011-03 | бетонных толщиной 20 мм | 1441,23 | 258,13 | 41,77 | 14,45 | 1141,33 | 40,65 |
| 11-01-011-04 | на каждые 5 мм изменения | 294,22 | 3,18 | 7,68 | 2,39 | 283,36 | 0,5 |
|  | толщины стяжки добавлять или |  |  |  |  |  |  |
|  | исключать к расценке 11-01-011- |  |  |  |  |  |  |
|  | 03 |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-011-05 | легкобетонных толщиной 20 | 1491,59 | 327,50 | 44,14 | 14,45 | 1119,95 | 50,23 |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-011-06 | на каждые 5 мм изменения | 288,95 | 3,26 | 7,68 | 2,39 | 278,01 | 0,5 |
|  | толщины стяжки добавлять или |  |  |  |  |  |  |
|  | исключать к расценке 11-01-011- |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-011-07 | из плит древесноволокнистых | 1655,55 | 50,93 | 60,41 | 1,25 | 1544,21 | 8,02 |

49

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 11-01-011-08 | из выравнивающей смеси | 10191,51 | 261,43 | 20,69 | 1,48 | 9909,39 | 37,67 |  |
|  | типа «Ветонит» 5000, толщиной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-011-09 | из выравнивающей смеси | 5520,79 | 213,27 | 14,00 | 0,80 | 5293,52 | 30,73 |  |
|  | типа «Ветонит» 3000, толщиной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-011-10 | на каждый последующий | 1916,35 | 16,79 | 2,41 | 0,23 | 1897,15 | 2,42 |  |
|  | слой толщиной 1 мм добавлять |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к расценке 11-01-011-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-011-11 | на каждый последующий | 1641,37 | 16,17 | 1,92 | 0,23 | 1623,28 | 2,33 |  |
|  | слой толщиной 1 мм добавлять |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к расценке 11-01-011-09 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11-01-015. Устройство покрытий бетонных, цементобетонных и металлоцементных

Измеритель: 100 м2 покрытия Устройство покрытий:

| 11-01-015-01 | бетонных толщиной 30 мм | 2369,79 | 261,18 | 216,38 | 29,31 | 1892,23 | 40,43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-01-015-02 | на каждые 5 мм изменения | 328,04 | 7,69 | 6,30 | 2,16 | 314,05 | 1,19 |
|  | толщины покрытия добавлять или |  |  |  |  |  |  |
|  | исключать к расценке 11-01-015- |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-015-03 | цементных толщиной 20 мм | 1554,21 | 194,64 | 202,76 | 27,22 | 1156,81 | 30,13 |
| 11-01-015-04 | на каждые 5 мм изменения | 300,76 | 7,43 | 6,30 | 2,16 | 287,03 | 1,15 |
|  | толщины покрытия добавлять или |  |  |  |  |  |  |
|  | исключать к расценке 11-01-015- |  |  |  |  |  |  |
|  | 03 |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-015-05 | металлоцементных толщиной | 2686,07 | 525,54 | 191,50 | 25,75 | 1969,03 | 72,09 |
|  | 15 мм |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-015-06 | на каждые 5 мм изменения | 662,96 | 3,65 | 5,90 | 2,16 | 653,41 | 0,5 |
|  | толщины покрытия добавлять или |  |  |  |  |  |  |
|  | исключать к расценке 11-01-015- |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-015-07 | Шлифовка бетонных или | 862,30 | 590,70 | 256,64 | 20,65 | 14,96 | 80,04 |
|  | металлоцементных покрытий |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-015-08 | Железнение цементных покрытий | 115,30 | 83,59 | 6,63 | 1,05 | 25,08 | 10,8 |

Таблица 11-01-020. Устройство покрытий ксилолитовых и поливинилацетатных

Измеритель: 100 м2 покрытия Устройство покрытий ксилолитовых:

| 11-01-020-01 | толщиной 15 мм | 7811,73 | 571,43 | 90,02 | 19,87 | 7150,28 | 80,37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-01-020-02 | на каждые 5 мм изменения | 1045,46 | 46,14 | 31,22 | 6,85 | 968,10 | 6,49 |
|  | толщины добавлять или |  |  |  |  |  |  |
|  | исключать к расценке 11-01-020- |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытий поливинилацетатных: |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-020-03 | толщиной 3 мм | 4807,03 | 526,91 | 150,90 | 76,70 | 4129,22 | 77,26 |
| 11-01-020-04 | на каждый 1 мм изменения | 1374,95 | 98,07 | 46,27 | 23,11 | 1230,61 | 14,38 |
|  | толщины добавлять или |  |  |  |  |  |  |
|  | исключать к расценке 11-01-020- |  |  |  |  |  |  |
|  | 03 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11-01-023. Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм

Измеритель: 100 м2 покрытия Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм:

| 11-01-023-01 | эпоксидно-полиэфирных | 25742,37 | 757,98 | 159,25 | 63,81 | 24825,14 | 80,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-01-023-02 | эпоксидно-полиамидных | 48591,95 | 763,47 | 161,83 | 65,21 | 47666,65 | 80,62 |
| 11-01-023-03 | эпоксидно-карбамидных | 22722,88 | 770,10 | 165,08 | 67,00 | 21787,70 | 81,32 |
| 11-01-023-04 | эпоксидно-фурановых | 13557,48 | 716,22 | 134,43 | 52,53 | 12706,83 | 75,63 |

50

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 11-01-023-05 | эпоксидно-каучуковых | 22925,74 | 765,65 | 162,75 | 65,80 | 21997,34 | 80,85 |  |

Таблица 11-01-033. Устройство покрытий дощатых и из брусков

Измеритель: 100 м2 покрытия Устройство покрытий:

| 11-01-033-01 | дощатых толщиной 28 мм | 6474,56 | 421,40 | 97,13 | 6,60 | 5956,03 | 60,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-01-033-02 | дощатых толщиной 36 мм | 8184,11 | 462,97 | 125,29 | 8,65 | 7595,85 | 66,71 |
| 11-01-033-03 | из брусков | 14990,53 | 479,14 | 163,07 | 11,38 | 14348,32 | 69,04 |

Таблица 11-01-034. Устройство покрытий из паркетных досок, паркета мозаичного, паркета штучного без жилок

Измеритель: 100 м2 покрытия Устройство покрытий:

| 11-01-034-01 | из досок паркетных | 13340,35 | 269,20 | 89,44 | 5,35 | 12981,71 | 35,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-01-034-02 | из паркета мозаичного | 21071,31 | 347,31 | 56,15 | 3,41 | 20667,85 | 45,4 |
| 11-01-034-03 | из паркета штучного без | 20643,58 | 874,62 | 83,37 | 4,78 | 19685,59 | 114,33 |
|  | жилок |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-034-04 | из досок ламинированных | 9508,14 | 195,92 | 9,44 | 0,00 | 9302,78 | 25,61 |
|  | замковым способом |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11-01-040. Устройство плинтусов поливинилхлоридных

Измеритель: 100 м плинтуса Устройство плинтусов поливинилхлоридных:

| 11-01-040-01 | на клее КН-2 | 1263,61 | 71,38 | 2,60 | 0,00 | 1189,63 | 8,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-01-040-02 | на мастике кумароно- | 1341,46 | 71,38 | 2,60 | 0,00 | 1267,48 | 8,99 |
|  | каучуковой КН-3 |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-040-03 | на винтах самонарезающих | 1317,66 | 49,75 | 11,22 | 0,00 | 1256,69 | 6,66 |

Таблица 11-01-045. Устройство покрытий наливных

|  | Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-01-045-01 | Устройство покрытий | 19734,05 | 757,98 | 60,22 | 1,14 | 18915,85 | 80,04 |
|  | наливных составом на |  |  |  |  |  |  |
|  | эпоксидной смоле толщиной 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | мм и грунтовкой толщиной 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |

Часть 11 «Полы» дополнить таблицами 11-01- 047, 11-01 -048, 11-01-049, 11-01-050, 11-01-051, 11-01-052, 11-01-053

Таблица 11-01-047. Устройство покрытий из плит керамогранитных

Измеритель: 100 м2 покрытия Устройство покрытий из плит керамогранитных размером:

| 11-01-047-01 | 40х40 см | 19681,15 | 2207,09 | 24,54 | 17,08 | 17449,52 | 310,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (203-9007) | Рейки деревянные, (м3) | - | - | - | - | (0,01) | - |
| 11-01-047-02 | 60х60 см | 24924,01 | 1670,28 | 24,54 | 17,08 | 23229,19 | 234,92 |
| (203-9007) | Рейки деревянные, (м3) | - | - | - | - | (0,01) | - |

Таблица 11-01-048. Устройство сборных оснований полов из малоформатных гипсокартонных листов (ГВЛ) и элементов пола

Измеритель: 100 м2 покрытия Устройство сборных оснований из элементов полов:

| 11-01-048-01 | на пенополистирольных | 9697,79 | 858,06 | 121,64 | 0,00 | 8718,09 | 119,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | плитах толщиной слоя до 50 мм |  |  |  |  |  |  |

51

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 11-01-048-02 | на сухой засыпке толщиной | 9886,00 | 787,69 | 261,85 | 0,00 | 8836,46 | 109,25 |  |
|  | слоя 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство сборных оснований из | малоформатных | ГВЛ: |  |  |  |  |  |
| 11-01-048-03 | на пенополистирольных | 9200,35 | 1009,90 | 128,33 | 0,00 | 8062,12 | 142,04 |  |
|  | плитах толщиной слоя до 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-048-04 | на сухой засыпке толщиной | 9422,64 | 971,01 | 271,14 | 0,00 | 8180,49 | 136,57 |  |
|  | слоя 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11-01-049. Укладка металлического накладного профиля (порога)

|  | Измеритель: 100 м профиля |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-01-049-01 | Укладка металлического | 215,12 | 118,31 | 23,11 | 0,00 | 73,70 | 16,64 |
|  | накладного профиля (порога) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9002) | Профили стыкоперекрывающие | - | - | - | - | (105) | - |
|  | из алюминиевых сплавов |  |  |  |  |  |  |
|  | (порожки) с покрытием, (м) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11-01-050. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо

|  | Измеритель: 100 м2 поверхности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-01-050-01 | Устройство пароизоляции из | 1407,57 | 23,94 | 1,73 | 0,00 | 1381,90 | 3,45 |
|  | полиэтиленовой пленки в один |  |  |  |  |  |  |
|  | слой насухо |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11-01-051. Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") по готовому основанию

Измеритель: 100 м2 пола Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе:

| 11-01-051-01 | нагревательного кабеля по | 401,78 | 220,96 | 23,73 | 0,00 | 157,09 | 28,22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | готовому основанию |  |  |  |  |  |  |
| (101-9238) | Секция нагревательная для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | электрообогрева полов, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (503-0545) | Разветвительная коробка У-196, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (509-9050) | Терморегулятор с датчиком | - | - | - | - | (П) | - |
|  | температуры пола, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-051-02 | нагревательного мата по | 154,97 | 150,10 | 3,52 | 0,00 | 1,35 | 19,17 |
|  | готовому основанию |  |  |  |  |  |  |
| (101-9237) | Мат нагревательный для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | электрообогрева полов, (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (503-0545) | Разветвительная коробка У-196, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (509-9050) | Терморегулятор с датчиком | - | - | - | - | (П) | - |
|  | температуры пола, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-051-03 | термопленки по готовому | 284,34 | 137,73 | 3,06 | 0,00 | 143,55 | 17,59 |
|  | основанию |  |  |  |  |  |  |
| (101-9239) | Пол теплый пленочный | - | - | - | - | (П) | - |
|  | инфракрасный (термопленка), |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (503-0545) | Разветвительная коробка У-196, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (509-9050) | Терморегулятор с датчиком | - | - | - | - | (П) | - |
|  | температуры пола, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-051-04 | Устройство теплоизоляционного | 1184,18 | 28,66 | 0,00 | 0,00 | 1155,52 | 4,13 |
|  | слоя из рулонных материалов с |  |  |  |  |  |  |
|  | отражающим эффектом для |  |  |  |  |  |  |
|  | систем электрического обогрева |  |  |  |  |  |  |
|  | полов |  |  |  |  |  |  |

52

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 11-01-052. Устройство полимерных наливных полов из полиуретана

Измеритель: 100 м2 пола Устройство полимерных наливных полов из полиуретана:

| 11-01-052-01 | с толщиной покрытия 2 мм | 17136,63 | 376,96 | 43,05 | 0,00 | 16716,62 | 54,79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-01-052-02 | усиленных стеклотканью с | 16094,71 | 581,09 | 53,68 | 0,00 | 15459,94 | 83,73 |
|  | толщиной покрытия 3 мм |  |  |  |  |  |  |
| (101-9732) | Грунтовка, (т) | - | - | - | - | (0,08) | - |
| (113-9012) | Лак финишный полиуретановый | - | - | - | - | (20) | - |
|  | двухкомпанентный, (кг) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11-01-053. Устройство оснований полов из фанеры

Измеритель: 100 м2 пола Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью:

| 11-01-053-01 | до 20 | м2 |  | 5907,79 | 248,98 | 671,09 | 66,20 | 4987,72 | 37,44 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-01-053-02 | свыше 20 |  | м | 5860,69 | 207,88 | 665,09 | 66,20 | 4987,72 | 31,26 |  |
|  | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-053-03 | до 20 | м | м2 | 11138,18 | 456,92 | 744,24 | 66,20 | 9937,02 | 68,71 |  |
| 11-01-053-04 | свыше 20 |  |  | 11024,29 | 361,03 | 726,24 | 66,20 | 9937,02 | 54,29 |  |

В Части 12 «Кровли» таблицы 12-01-001, 12-01-002, 12-01-004, 12-01-005, 12-01-006, 12-01-007, 12-01-013, 12-01-019 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-01-001. Устройство кровель скатных

Измеритель: 100 м2 кровли Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов:

| 12-01-001-01 | на битумной мастике | 4647,27 | 127,30 | 217,72 | 4,38 | 4302,25 | 16,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-01-001-02 | на битумной мастике с | 5862,84 | 208,54 | 375,23 | 16,14 | 5279,07 | 27,26 |
|  | защитным слоем из гравия на |  |  |  |  |  |  |
|  | битумной мастике |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство кровель скатных из | наплавляемых | материалов: |  |  |  |  |
| 12-01-001-03 | в три слоя с защитным слоем | 13836,73 | 249,85 | 253,63 | 19,18 | 13333,25 | 32,66 |
|  | из гравия на битумной мастике |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-001-04 | в три слоя | 13091,99 | 170,90 | 64,34 | 4,11 | 12856,75 | 22,34 |
| 12-01-001-05 | в два слоя | 8993,23 | 120,33 | 43,10 | 2,65 | 8829,80 | 15,73 |
| 12-01-001-06 | в один слой | 4893,18 | 69,77 | 24,37 | 1,46 | 4799,04 | 9,12 |
| 12-01-001-07 | Защита ковра скатных кровель | 1299,93 | 78,95 | 185,51 | 14,27 | 1035,47 | 10,32 |
|  | гравием на битумной мастике |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12-01-002. Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов

Измеритель: 100 м2 кровли Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике:

| 12-01-002-01 | с защитным слоем из гравия | 7539,09 | 227,36 | 417,38 | 10,43 | 6894,35 |  | 29,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на битумной антисептированной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мастике |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-002-02 | антисептированной с | 7626,70 | 224,45 | 406,26 | 9,24 | 6995,99 |  | 29,34 |
|  | защитным слоем из гравия на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | битумной антисептированной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мастике |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем: |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-002-03 | из раствора цементного | 9822,15 | 611,77 | 559,25 | 25,72 | 8651,13 |  | 79,97 |
| 12-01-002-04 | из асфальтобетона песчаного | 10396,32 | 379,52 | 639,76 | 32,88 | 9377,04 |  | 49,61 |
| 12-01-002-05 | из плит бетонных на | 15844,72 | 623,25 | 807,28 | 52,46 | 14414,19 |  | 81,47 |
|  | кварцевом песке |  |  |  |  |  |  |  |

53

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 12-01-002-06 | из плит армоцементных на | 19189,30 | 623,25 | 807,28 | 52,46 | 17758,77 | 81,47 |  |
|  | кварцевом песке |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-002-07 | Устройство кровель плоских | 3896,07 | 200,58 | 234,25 | 4,38 | 3461,24 | 26,22 |  |
|  | трехслойных из рулонных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кровельных материалов на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | битумно-полимерной мастике |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство кровель плоских из | наплавляемых | материалов: |  |  |  |  |  |
| 12-01-002-08 | в три слоя | 13218,43 | 155,22 | 63,29 | 4,11 | 12999,92 | 20,29 |  |
| 12-01-002-09 | в два слоя | 9045,52 | 109,85 | 42,40 | 2,65 | 8893,27 | 14,36 |  |
| 12-01-002-10 | в один слой | 4927,42 | 64,57 | 22,97 | 1,46 | 4839,88 | 8,44 |  |
| 12-01-002-11 | Защита ковра плоских кровель | 1304,12 | 71,91 | 187,49 | 14,41 | 1044,72 | 9,4 |  |
|  | гравием на битумной мастике |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12-01-004. Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам

Измеритель: 100 м примыканий Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой:

| 12-01-004-01 | до 600 мм без фартуков | 4062,90 | 194,97 | 181,57 | 3,18 | 3686,36 | 26,1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-01-004-02 | более 600 мм с одним | 6864,73 | 354,53 | 160,36 | 4,77 | 6349,84 | 47,46 |  |
|  | фартуком |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-004-03 | более 600 мм с двумя | 10070,98 | 463,51 | 178,16 | 5,44 | 9429,31 | 62,05 |  |
|  | фартуками |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-004-04 | до 600 мм без фартуков | 11120,49 | 265,19 | 95,13 | 9,41 | 10760,17 | 35,5 |  |
| 12-01-004-05 | более 600 мм с одним | 11314,16 | 390,01 | 92,36 | 8,88 | 10831,79 | 52,21 |  |
|  | фартуком | 13648,58 |  |  |  | 13045,40 |  |  |
| 12-01-004-06 | более 600 мм с двумя |  | 503,40 | 99,78 | 9,41 |  | 67,39 |  |
|  | фартуками |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12-01-005. Защита ендов

Измеритель: 100 м ендовы Защита ендов:

| 12-01-005-01 | дополнительным | 4690,70 | 106,69 | 208,91 | 3,05 | 4375,10 | 13,22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | двухслойным ковром из |  |  |  |  |  |  |
|  | рулонных материалов на |  |  |  |  |  |  |
|  | битумной мастике |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-005-02 | слоем гравия | 1865,59 | 113,05 | 198,80 | 8,74 | 1553,74 | 15,9 |
| 12-01-005-03 | дополнительным | 12506,20 | 136,94 | 67,94 | 4,51 | 12301,32 | 17,9 |
|  | двухслойным ковром из |  |  |  |  |  |  |
|  | рулонных наплавляемых |  |  |  |  |  |  |
|  | материалов |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-005-04 | дополнительным одним слоем | 6277,19 | 67,40 | 37,72 | 2,25 | 6172,07 | 8,81 |
|  | рулонных наплавляемых |  |  |  |  |  |  |
|  | материалов |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12-01-006. Устройство деформационных швов

|  | Измеритель: 100 м деформационных швов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-01-006-01 | Устройство деформационных | 12401,68 | 625,85 | 193,24 | 5,97 | 11582,59 | 81,81 |
|  | швов с наклейкой |  |  |  |  |  |  |
|  | дополнительных слоев рулонного |  |  |  |  |  |  |
|  | кровельного материала на |  |  |  |  |  |  |
|  | битумной мастике |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-006-02 | Устройство деформационных | 22932,30 | 665,40 | 72,24 | 5,83 | 22194,66 | 86,98 |
|  | швов с наплавлением |  |  |  |  |  |  |
|  | дополнительных слоев рулонного |  |  |  |  |  |  |
|  | кровельного материала |  |  |  |  |  |  |

54

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 12-01-007. Устройство кровель различных типов

Измеритель: 100 м2 кровли Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов:

| 12-01-007-01 | обыкновенного профиля по | 4673,62 | 336,81 | 156,07 | 14,72 | 4180,74 |  | 47,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | деревянной обрешетке с ее |  |  |  |  |  |  |  |
|  | устройством |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-007-02 | среднего профиля по | 4804,57 | 336,81 | 151,50 | 14,32 | 4316,26 |  | 47,91 |
|  | деревянной обрешетке с ее |  |  |  |  |  |  |  |
|  | устройством |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-007-03 | унифицированного профиля | 3960,22 | 332,03 | 110,11 | 10,48 | 3518,08 |  | 47,23 |
|  | по готовым прогонам |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-007-04 | На герметизацию соединений | 248,18 | 12,79 | 0,87 | 0,00 | 234,52 |  | 1,82 |
|  | между асбестоцементными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | листами добавлять к расценкам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 007-03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство кровель из черепицы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-007-05 | пазовой штампованной или | 6188,56 | 712,91 | 206,74 | 22,81 | 5268,91 |  | 96,6 |
|  | прессованной (керамической и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементно-песчаной (бетонной)) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-007-06 | полимернаполненной | 17042,71 | 687,45 | 184,22 | 21,22 | 16171,04 |  | 93,15 |
|  | (полимерпесчаной) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-007-07 | полосной битумной на | 17539,46 | 468,63 | 41,99 | 4,38 | 17028,84 |  | 63,5 |
|  | скатной кровле по сплошной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обшивке без ее устройства |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9005) | Конструкции металлические | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | мелкие, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство кровель из оцинкованной | стали: |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-007-08 | без настенных желобов | 12514,98 | 670,47 | 56,38 | 6,63 | 11788,13 |  | 90,85 |
| 12-01-007-09 | с настенными желобами | 13787,79 | 727,67 | 60,08 | 7,16 | 13000,04 |  | 98,6 |
|  | Комплекс работ по наплавляемым | рулонным | материалам | для зданий | шириной от | 12 до 24 метров: |  |  |
| 12-01-007-10 | в два слоя | 13900,31 | 528,20 | 140,98 | 14,85 | 13231,13 |  | 74,29 |
| 12-01-007-11 | в один слой | 9945,41 | 369,72 | 99,36 | 10,48 | 9476,33 |  | 52 |
|  | Устройство кровель из волнистых | листов типа "Ондулин" с устройством деревянной обрешетки: |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-007-12 | при уклоне кровли до 10 | 5711,62 | 221,87 | 88,79 | 10,08 | 5400,96 |  | 31,56 |
|  | градусов |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-3180) | Фартук покрывающий типа | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | "Ондулин", (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-3181) | Короб карнизный универсальный | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | типа "Ондулин", (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-3182) | Заполнитель карниза типа | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | "Ондулин", (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9134) | Ондулин ( листы волнистые), | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9135) | Элементы ендовы типа | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | "Ондулин", (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9136) | Элементы коньковые типа | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | "Ондулин", (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9137) | Элементы щипцовые типа | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | "Ондулин", (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9139) | Лента самоклеющаяся | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | герметизирующая "Ондуфлеш", |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9159) | Гвозди оцинкованные с | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | закрывающимися |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пластмассовыми шляпками, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (100 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-007-13 | при уклоне кровли более 10 | 1331,40 | 271,92 | 29,09 | 0,53 | 1030,39 |  | 38,68 |
|  | градусов |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-3180) | Фартук покрывающий типа | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | "Ондулин", (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

55

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (101-3181) | Короб карнизный универсальный | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | типа "Ондулин", (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-3182) | Заполнитель карниза типа | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | "Ондулин", (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9134) | Ондулин ( листы волнистые), | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9135) | Элементы ендовы типа | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | "Ондулин", (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9136) | Элементы коньковые типа | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | "Ондулин", (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9137) | Элементы щипцовые типа | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | "Ондулин", (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9139) | Лента самоклеющаяся | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | герметизирующая "Ондуфлеш", |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9159) | Гвозди оцинкованные с | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | закрывающимися |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пластмассовыми шляпками, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (100 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12-01-013. Утепление покрытий плитами

Измеритель: 100 м2 утепляемого покрытия Утепление покрытий плитами:

| 12-01-013-01 | из пенопласта | 4932,23 | 145,88 | 135,65 | 7,69 | 4650,70 | 21,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | полистирольного на битумной |  |  |  |  |  |  |
|  | мастике в один слой |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-013-02 | на каждый последующий слой | 4701,52 | 104,31 | 129,95 | 7,69 | 4467,26 | 15,03 |
|  | добавлять к расценке 12-01-013- |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-013-03 | из минеральной ваты или | 4477,28 | 352,48 | 131,94 | 7,29 | 3992,86 | 45,54 |
|  | перлита на битумной мастике в |  |  |  |  |  |  |
|  | один слой |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-013-04 | на каждый последующий слой | 4208,57 | 272,91 | 126,24 | 7,29 | 3809,42 | 35,26 |
|  | добавлять к расценке 12-01-013- |  |  |  |  |  |  |
|  | 03 |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-013-05 | из легких (ячеистых) бетонов | 3279,56 | 235,27 | 265,57 | 25,33 | 2778,72 | 33,9 |
|  | или фибролита насухо |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12-01-019. Приготовление кровельных битумных мастик

|  | Измеритель: 1 т мастики |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-01-019-01 | Приготовление кровельных | 2292,08 | 150,02 | 215,50 | 2,25 | 1926,56 | 22,56 |
|  | битумных мастик |  |  |  |  |  |  |

Часть 12 «Кровли» дополнить таблицами 12-01-026, 12-01-027, 12-01-028, 12-01-029, 12-01-030, 12-01-031

Таблица 12-01-026. Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски

Измеритель: 100 м2 кровли Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при:

| 12-01-026-01 | простой кровле | 9588,97 | 317,07 | 176,74 | 1,72 | 9095,16 | 48,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-01-026-02 | кровле средней сложности | 10918,47 | 438,46 | 203,13 | 2,12 | 10276,88 | 63,73 |
| 12-01-026-03 | сложной кровле | 11458,99 | 521,47 | 214,86 | 2,25 | 10722,66 | 70,66 |

Таблица 12-01-027. Устройство кровель из рулонной стали по основанию из цементно-стружечных плит по металлической обрешетке

Измеритель: 100 м2 кровли

56

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы |  | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
|  | Устройство кровель из рулонной | стали по основанию из цементно-стружечных плит по металлической |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обрешетке при: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-027-01 | простой кровле | 34722,69 | 584,71 | 255,73 | 1,86 | 33882,25 |  | 87,27 |  |
| (104-9100) | Плиты теплоизоляционные, (м3) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| 12-01-027-02 | кровле средней сложности | 35106,90 | 686,14 | 273,88 | 1,86 | 34146,88 |  | 99,73 |  |
| (104-9100) | Плиты теплоизоляционные, (м3) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| 12-01-027-03 | сложной кровле | 35418,18 | 768,08 | 283,78 | 1,86 | 34366,32 |  | 106,53 |  |
| (104-9100) | Плиты теплоизоляционные, (м3) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |

Таблица 12-01-028. Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по готовому основанию со сваркой стыков

Измеритель: 100 м2 кровли Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по утеплителю или разделительному слою с несущим основанием из:

| 12-01-028-01 | металлического листа со | 5471,47 | 50,40 | 14,01 | 0,40 | 5407,06 | 6,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сваркой полотен |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-028-02 | бетона со сваркой полотен | 5533,16 | 38,43 | 14,07 | 0,40 | 5480,66 | 5,33 |

Таблица 12-01-029. Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам

Измеритель: 100 м примыканий Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам:

| 12-01-029-01 | высотой до 450 мм с одним | 8020,84 | 286,28 | 71,55 | 3,05 | 7663,01 | 39,27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фартуком |  |  |  |  |  |  |
| (101-4189) | Лист оцинкованный, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | ламинированный гомогенной |  |  |  |  |  |  |
|  | мембраной, размером |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000х1000х1,4мм, (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-029-02 | высотой до 600 мм без | 5896,51 | 123,98 | 15,90 | 0,27 | 5756,63 | 16,8 |
|  | фартука |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-029-03 | при изменении высоты на 100 | 504,22 | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 496,64 | 1,04 |
|  | мм добавлять или исключать к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 12-01-029-02 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12-01-030. Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию

|  | Измеритель: 10 м2 примыканий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-01-030-01 | Устройство примыканий из ПВХ | 1612,94 | 291,20 | 386,65 | 0,00 | 935,09 | 41,96 |
|  | мембран к трубам по готовому |  |  |  |  |  |  |
|  | основанию |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12-01-031. Устройство покрытия из ПВХ мембран к парапетной стойке со сваркой стыков внахлест по готовому основанию

|  | Измеритель: 10 м2 примыканий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-01-031-01 | Устройство покрытия из ПВХ | 659,94 | 148,59 | 10,81 | 0,00 | 500,54 | 21,41 |
|  | мембран к парапетной стойке со |  |  |  |  |  |  |
|  | сваркой стыков внахлест по |  |  |  |  |  |  |
|  | готовому основанию |  |  |  |  |  |  |
| (101-9068) | Геотекстиль, (м2) | - | - | - | - | (10) | - |

В Части 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии» таблицы 13-06-002, 13-08-010 изложить в следующей редакции:

Таблица 13-06-002. Очистка кварцевым песком

Измеритель: 1 м2 очищаемой поверхности Очистка кварцевым песком:

57

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 13-06-002-01 | сплошных наружных | 51,60 | 2,71 | 40,57 | 2,87 | 8,32 | 0,39 |  |
|  | поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-06-002-02 | решетчатых поверхностей | 60,97 | 5,27 | 45,82 | 3,36 | 9,88 | 0,76 |  |

Таблица 13-08-010. Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя кварцевым песком

|  | Измеритель: 1 м2 поверхности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-08-010-01 | Посыпка мастичного или | 5,11 | 1,39 | 2,65 | 0,10 | 1,07 | 0,2 |
|  | лакокрасочного лицевого слоя |  |  |  |  |  |  |
|  | кварцевым песком |  |  |  |  |  |  |

Часть 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии» дополнить разделом 11 следующего содержания:

Раздел 11. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

Таблица 13-11-001. Антикоррозионная защита технологических трубопроводов материалами Jotun

Измеритель: 1 м2 защищаемой поверхности

Антикоррозионная защита технологических трубопроводов материалами Jotun:

| 13-11-001-01 | изолированных | 372,84 | 17,79 | 64,62 | 3,19 | 290,43 | 2,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | трубопроводов с температурой |  |  |  |  |  |  |
|  | рабочей среды до 120° С |  |  |  |  |  |  |
| 13-11-001-02 | изолированных | 331,67 | 17,86 | 64,65 | 3,19 | 249,16 | 2,54 |
|  | трубопроводов с температурой |  |  |  |  |  |  |
|  | рабочей среды до 200° С |  |  |  |  |  |  |
| 13-11-001-03 | изолированных | 1250,83 | 18,00 | 64,65 | 3,19 | 1168,18 | 2,56 |
|  | трубопроводов с температурой |  |  |  |  |  |  |
|  | рабочей среды до 650° С |  |  |  |  |  |  |
| 13-11-001-04 | неизолированных | 525,79 | 17,86 | 66,01 | 3,26 | 441,92 | 2,54 |
|  | трубопроводов |  |  |  |  |  |  |

В Части 14 «Конструкции в сельском строительстве» таблицу 14-02-020 изложить в следующей редакции:

Таблица 14-02-020. Заполнение теплиц питательным компостом

|  | Измеритель: 100 м3 компоста в деле |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-02-020-01 | Заполнение теплиц питательным |  | 16345,48 | 60,57 | 2844,37 | 113,37 | 13440,54 | 9,29 |
|  | компостом |  |  |  |  |  |  |  |

В Части 15 «Отделочные работы» таблицы 15-01-001, 15-01-035 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м :

| 15-01-001-01 | до 2 | 153880,41 | 10318,26 | 231,71 | 47,65 | 143330,44 | 1175,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 15-01-001-02 | до 3 | 156192,01 | 12600,18 | 239,72 | 47,65 | 143352,11 | 1435,1 |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 15-01-001-03 | до 4 | 158395,12 | 14683,67 | 249,05 | 47,65 | 143462,40 | 1672,4 |

58

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 15-01-001-04 | до 6 | 161078,96 | 17164,02 | 266,93 | 47,83 | 143648,01 | 1954,9 |  |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 15-01-001-05 | более 6 | 164996,62 | 20834,94 | 286,79 | 47,83 | 143874,89 | 2373 |  |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м : |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-01-001-06 | до 2 | 244957,12 | 5951,26 | 1307,90 | 177,60 | 237697,96 | 706,8 |  |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 15-01-001-07 | до 3 | 243915,11 | 7295,09 | 1304,24 | 176,76 | 235315,78 | 866,4 |  |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 15-01-001-08 | до 4 | 245162,95 | 8542,93 | 1304,24 | 176,76 | 235315,78 | 1014,6 |  |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 15-01-001-09 | до 6 | 246434,93 | 9790,78 | 1304,24 | 176,76 | 235339,91 | 1162,8 |  |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 15-01-001-10 | более 6 | 245661,36 | 11425,94 | 1296,99 | 175,50 | 232938,43 | 1357 |  |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-01-001-11 | до 2 | 78754,23 | 6157,71 | 1452,92 | 213,93 | 71143,60 | 741 |  |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 15-01-001-12 | до 3 | 80082,00 | 7483,99 | 1452,92 | 213,93 | 71145,09 | 900,6 |  |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 15-01-001-13 | до 4 | 80595,11 | 8715,53 | 1448,64 | 212,87 | 70430,94 | 1048,8 |  |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 15-01-001-14 | до 6 | 81204,45 | 10041,80 | 1444,36 | 211,81 | 69718,29 | 1208,4 |  |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 15-01-001-15 | более 6 | 81910,47 | 11462,81 | 1440,08 | 210,55 | 69007,58 | 1379,4 |  |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы

Измеритель: 100 м2 пола Устройство полов из полированных плит различной формы:

| 15-01-035-01 | мраморных типа «брекчия» | 55993,89 | 7167,38 | 149,48 | 61,17 | 48677,03 | 862,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-01-035-02 | гранитных типа «брекчия» | 116308,00 | 9843,20 | 153,13 | 62,05 | 106311,67 | 1184,5 |
| 15-01-035-03 | мраморно-гранитных типа | 104266,51 | 8027,46 | 151,61 | 61,74 | 96087,44 | 966 |
|  | «брекчия» |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м2: |  |  |  |  |  |  |
| 15-01-035-04 | до 4 | 131960,64 | 7218,07 | 3906,61 | 1292,05 | 120835,96 | 868,6 |
| 15-01-035-05 | до 6 | 135212,66 | 9232,41 | 4941,80 | 1632,05 | 121038,45 | 1111 |
| 15-01-035-06 | до 10 | 140387,23 | 12049,50 | 7036,96 | 2320,99 | 121300,77 | 1450 |
| 15-01-035-07 | более 10 | 143216,00 | 13877,70 | 7917,87 | 2610,76 | 121420,43 | 1670 |

Часть 15 «Отделочные работы» дополнить таблицей 15-01-045

Таблица 15-01-045. Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм

|  | Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-01-045-01 | Облицовка ступеней | 18657,12 | 2824,93 | 72,48 | 22,68 | 15759,71 | 378,17 |
|  | керамогранитными плитками |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной до 15 мм |  |  |  |  |  |  |
| (203-9007) | Рейки деревянные, (м3) | - | - | - | - | (0,01) | - |

Таблицы 15-01-048, 15-01-049, 15-01-050 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм:

| 15-01-048-01 | с нулевым швом | 42622,18 | 8446,06 | 1814,32 | 159,07 | 32361,80 | 989 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-01-048-02 | с расшивкой швов | 41755,19 | 8446,06 | 1813,42 | 158,97 | 31495,71 | 989 |
|  | Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм: |  |  |  |  |  |  |

59

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 15-01-048-03 | с нулевым швом | 46026,36 | 5401,55 | 2660,33 | 236,67 | 37964,48 | 632,5 |  |
| 15-01-048-04 | с расшивкой швов | 45351,23 | 5401,55 | 2659,43 | 236,57 | 37290,25 | 632,5 |  |
| 15-01-048-05 | Облицовка стен доломитовыми | 63589,41 | 10803,10 | 2498,30 | 248,19 | 50288,01 | 1265 |  |
|  | плитами «под скалу» 150 мм (200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм) толщиной 80-100 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Облицовка цоколей, стилобатов, | крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм: |  |  |  |  |  |  |
| 15-01-048-06 | с нулевым швом | 46026,36 | 5401,55 | 2660,33 | 236,67 | 37964,48 | 632,5 |  |
| 15-01-048-07 | с расшивкой швов | 45351,23 | 5401,55 | 2659,43 | 236,57 | 37290,25 | 632,5 |  |
|  | Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пиленая: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-01-048-08 | с нулевым швом | 45021,36 | 10704,89 | 1701,40 | 159,07 | 32615,07 | 1253,5 |  |
| 15-01-048-09 | с расшивкой швов | 44169,63 | 10704,89 | 1700,50 | 158,97 | 31764,24 | 1253,5 |  |
|  | Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поверхность пиленая: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-01-048-10 | с нулевым швом | 50358,94 | 9624,58 | 2507,45 | 229,80 | 38226,91 | 1127 |  |
| 15-01-048-11 | с расшивкой швов | 49663,46 | 9624,58 | 2506,55 | 229,69 | 37532,33 | 1127 |  |

Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)

Измеритель: 100 м2 облицовки стен Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит:

| 15-01-049-01 | покрытых эмалями | 4359,69 | 382,54 | 123,38 | 2,50 | 3853,77 | 50,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-01-049-02 | обтянутых винилискожей | 6730,61 | 391,64 | 134,76 | 3,19 | 6204,21 | 50,6 |
| 15-01-049-03 | облицованных слоистым | 15871,67 | 2383,92 | 140,57 | 3,41 | 13347,18 | 308 |
|  | пластиком |  |  |  |  |  |  |
| 15-01-049-04 | фанерованных шпоном | 9676,74 | 391,64 | 123,38 | 2,50 | 9161,72 | 50,6 |

Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов

Измеритель: 100 м2 облицовки Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов:

| 15-01-050-01 | по деревянной обрешетке | 9420,35 | 374,62 | 98,31 | 1,25 | 8947,42 | 50,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-01-050-02 | с печатным рисунком по | 10189,98 | 576,53 | 140,77 | 1,71 | 9472,68 | 77,18 |
|  | деревянной обрешетке |  |  |  |  |  |  |
| 15-01-050-03 | по сплошному основанию на | 8984,04 | 290,36 | 44,27 | 0,91 | 8649,41 | 38,87 |
|  | клее |  |  |  |  |  |  |
| 15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных | 10260,93 | 1243,53 | 46,01 | 0,91 | 8971,39 | 166,47 |
|  | откосов декоративным бумажно- |  |  |  |  |  |  |
|  | слоистым пластиком или листами |  |  |  |  |  |  |
|  | из синтетических материалов на |  |  |  |  |  |  |
|  | клее |  |  |  |  |  |  |

Часть 15 «Отделочные работы» дополнить таблицами 15-01-051, 15-01-052, 15-01-053, 15-01-054

Таблица 15-01-051. Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом

Измеритель: 100 м2 облицовки Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью:

| 15-01-051-01 | до 10 м2 | 516,33 | 433,59 | 82,74 | 0,00 | 0,00 | 48,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-2064) | Шуруп строительный с потайной | - | - | - | - | (П) | - |
|  | головкой, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9102) | Дюбели распорные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | полиэтиленовые, (10 шт.) |  |  |  |  |  |  |

60

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (201-9019) | Багет (фиксирующий профиль) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | стеновой для натяжного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потолка, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9022) | Вставка декоративная, стеновая | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | для натяжного потолка, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9039) | Полотно натяжного потолка с | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | бортиком из ПВХ (гарпун), (м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-01-051-02 | от 10 до 50 м2 | 284,29 | 234,88 | 49,41 | 0,00 | 0,00 | 26,04 |  |
| (101-2064) | Шуруп строительный с потайной | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | головкой, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9102) | Дюбели распорные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | полиэтиленовые, (10 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9019) | Багет (фиксирующий профиль) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | стеновой для натяжного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потолка, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9022) | Вставка декоративная, стеновая | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | для натяжного потолка, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9039) | Полотно натяжного потолка с | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | бортиком из ПВХ (гарпун), (м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-01-051-03 | более 50 м2 | 205,04 | 166,51 | 38,53 | 0,00 | 0,00 | 18,46 |  |
| (101-2064) | Шуруп строительный с потайной | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | головкой, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9102) | Дюбели распорные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | полиэтиленовые, (10 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9019) | Багет (фиксирующий профиль) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | стеновой для натяжного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потолка, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9020) | Багет (фиксирующий профиль) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | разделительный для натяжного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потолка, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9022) | Вставка декоративная, стеновая | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | для натяжного потолка, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9023) | Вставка декоративная, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | разделительная для натяжного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потолка, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9039) | Полотно натяжного потолка с | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | бортиком из ПВХ (гарпун), (м2) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 15-01-052. Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий

|  | Измеритель: 100 отверстий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-01-052-01 | Устройство в натяжном потолке | 329,50 | 329,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,53 |
|  | монтажных отверстий |  |  |  |  |  |  |
| (101-2885) | Клей цианакрилатный Permabond | - | - | - | - | (П) | - |
|  | С791, (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (101-4169) | Пластик поливинилхлоридный | - | - | - | - | (П) | - |
|  | листовой толщиной 3-4 мм, (м2) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 15-01-053. Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E

Измеритель: 100 м2

Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E:

| 15-01-053-01 | без относа | 39941,29 | 642,45 | 6,74 | 0,46 | 39292,10 | 84,98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (201-8261) | Уголок торцевой теневой | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Connect, цвет белый, (м) |  |  |  |  |  |  |
| 15-01-053-02 | с относом до 15 см | 37214,19 | 805,35 | 12,47 | 0,46 | 36396,37 | 104,05 |
| (201-8261) | Уголок торцевой теневой | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Connect, цвет белый, (м) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 15-01-054. Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых

Измеритель: 100 отверстий

61

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 15-01-054-01 | Устройство монтажных отверстий | 19,67 | 17,23 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 1,91 |  |
|  | в потолках реечных алюминиевых |  |  |  |  |  |  |  |

Таблицы 15-02-001, 15-02-024, 15-04- 001, 15-04-002, 15-04-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:

| 15-02-001-01 | стен | 1529,32 | 554,99 | 61,25 | 34,25 | 913,08 | 70,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-02-001-02 | колонн круглых | 3237,40 | 2309,14 | 10,36 | 0,00 | 917,90 | 263 |
|  | (цилиндрических и переменного |  |  |  |  |  |  |
|  | сечения) |  |  |  |  |  |  |
| 15-02-001-03 | колонн прямоугольных | 1844,42 | 916,16 | 10,36 | 0,00 | 917,90 | 112 |
| 15-02-001-04 | пилястр переменного сечения | 2384,30 | 1456,04 | 10,36 | 0,00 | 917,90 | 178 |
| 15-02-001-05 | пилястр прямых | 2098,00 | 1169,74 | 10,36 | 0,00 | 917,90 | 143 |
| 15-02-001-06 | карнизов, тяг и наличников | 7911,50 | 3166,02 | 60,22 | 0,00 | 4685,26 | 351 |
|  | прямолинейных |  |  |  |  |  |  |
| 15-02-001-07 | карнизов, тяг и наличников | 11565,68 | 6820,20 | 60,22 | 0,00 | 4685,26 | 810 |
|  | криволинейных |  |  |  |  |  |  |
| 15-02-001-08 | стен по камню и бетону сухой | 8656,88 | 363,78 | 494,89 | 290,75 | 7798,21 | 46,46 |
|  | смесью КНАУФ-МП75 толщиной |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 мм (внутренняя) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами

Измеритель: 100 м2 отделываемой поверхности Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами:

| 15-02-024-01 | стен при отделке под окраску | 2646,77 | 504,95 | 76,95 | 22,98 | 2064,87 | 71,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-02-024-02 | стен при отделке под оклейку | 2447,82 | 432,00 | 76,95 | 22,98 | 1938,87 | 60,76 |
|  | обоями |  |  |  |  |  |  |
| 15-02-024-03 | откосов при отделке под | 3359,88 | 1232,02 | 76,95 | 22,98 | 2050,91 | 173,28 |
|  | окраску |  |  |  |  |  |  |
| 15-02-024-04 | Облицовка | 1780,81 | 450,22 | 44,18 | 3,19 | 1286,41 | 66,6 |
|  | древесноволокнистыми листами |  |  |  |  |  |  |
|  | стен при отделке под оклейку |  |  |  |  |  |  |
|  | обоями |  |  |  |  |  |  |
| 15-02-024-05 | Облицовка стен листами сухой | 2814,04 | 659,60 | 94,36 | 12,66 | 2060,08 | 88,3 |
|  | штукатурки при отделке под |  |  |  |  |  |  |
|  | окраску и оклейку обоями с |  |  |  |  |  |  |
|  | креплением на пристенный |  |  |  |  |  |  |
|  | металлический каркас |  |  |  |  |  |  |

Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности Окраска водными составами внутри помещений клеевая:

| 15-04-001-01 | простая | 105,69 | 44,58 | 2,91 | 0,11 | 58,20 | 6,27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-04-001-02 | улучшенная | 212,62 | 80,99 | 3,77 | 0,11 | 127,86 | 11,11 |
| 15-04-001-03 | высококачественная по | 776,38 | 475,53 | 8,97 | 0,11 | 291,88 | 65,23 |
|  | штукатурке |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-001-04 | высококачественная по | 487,71 | 285,48 | 6,37 | 0,11 | 195,86 | 39,16 |
|  | сборным конструкциям, |  |  |  |  |  |  |
|  | подготовленным под окраску |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска водными составами внутри | помещений | казеиновая: |  |  |  |  |
| 15-04-001-05 | улучшенная | 393,63 | 133,12 | 2,91 | 0,11 | 257,60 | 18,26 |
| 15-04-001-06 | высококачественная по | 1159,40 | 513,22 | 8,10 | 0,11 | 638,08 | 70,4 |
|  | штукатурке |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-001-07 | высококачественная по | 826,84 | 368,87 | 4,64 | 0,11 | 453,33 | 50,6 |
|  | сборным конструкциям, |  |  |  |  |  |  |
|  | подготовленным под окраску |  |  |  |  |  |  |

62

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности Известковая окраска водными составами внутри помещений:

| 15-04-002-01 | по штукатурке | 146,15 | 67,90 | 2,04 | 0,11 | 76,21 | 10,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-04-002-02 | по кирпичу и бетону | 54,75 | 32,45 | 2,04 | 0,11 | 20,26 | 4,88 |
| 15-04-002-03 | по дереву | 48,85 | 28,79 | 2,04 | 0,11 | 18,02 | 4,33 |
|  | Силикатная окраска водными составами внутри помещений: |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-002-04 | по штукатурке и кирпичу | 189,12 | 94,36 | 2,91 | 0,11 | 91,85 | 14,19 |
| 15-04-002-05 | по дереву | 103,10 | 39,83 | 2,04 | 0,11 | 61,23 | 5,99 |

Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям:

| 15-04-005-01 | стен, подготовленным под | 939,53 | 110,66 | 7,23 |  | 0,11 | 821,64 |  | 15,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | окраску |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-005-02 | потолков, подготовленным | 1032,39 | 123,49 | 8,10 |  | 0,11 | 900,80 |  | 16,94 |
|  | под окраску |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска поливинилацетатными | водоэмульсионными | составами | улучшенная | : |  |  |  |  |
| 15-04-005-03 | по штукатурке стен | 1544,23 | 312,74 | 13,60 |  | 0,23 | 1217,89 |  | 42,9 |
| 15-04-005-04 | по штукатурке потолков | 1732,40 | 392,93 | 14,47 |  | 0,23 | 1325,00 |  | 53,9 |
| 15-04-005-05 | по сборным конструкциям | 1216,35 | 185,24 | 8,97 |  | 0,11 | 1022,14 |  | 25,41 |
|  | стен, подготовленным под |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | окраску |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-005-06 | по сборным конструкциям | 1331,81 | 208,49 | 8,97 |  | 0,11 | 1114,35 |  | 28,6 |
|  | потолков, подготовленным под |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | окраску |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска поливинилацетатными | водоэмульсионными | составами | высококачественная: |  |  |  |  |  |
| 15-04-005-07 | по штукатурке стен | 1896,27 | 538,31 | 18,24 |  | 0,34 | 1339,72 |  | 68,75 |
| 15-04-005-08 | по штукатурке потолков | 2205,34 | 700,24 | 19,97 |  | 0,34 | 1485,13 |  | 89,43 |
| 15-04-005-09 | по сборным конструкциям | 1523,56 | 363,47 | 11,87 |  | 0,23 | 1148,22 |  | 46,42 |
|  | стен, подготовленным под |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | окраску |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-005-10 | по сборным конструкциям | 1701,36 | 437,54 | 12,74 |  | 0,23 | 1251,08 |  | 55,88 |
|  | потолков, подготовленным под |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | окраску |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Часть 15 «Отделочные работы» дополнить таблицей 15-04-007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 15-04-007. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами внутри |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-007-01 | по штукатурке стен | 1322,00 | 309,71 | 13,53 |  | 0,23 | 998,76 |  | 43,56 |
| 15-04-007-02 | по штукатурке потолков | 1543,86 | 447,93 | 14,40 |  | 0,23 | 1081,53 |  | 63 |
| 15-04-007-03 | по сборным конструкциям | 758,20 | 235,98 | 8,93 |  | 0,11 | 513,29 |  | 32,73 |
|  | стен, подготовленным под |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | окраску |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-007-04 | по сборным конструкциям | 856,31 | 288,26 | 8,93 |  | 0,11 | 559,12 |  | 39,98 |
|  | потолков, подготовленным под |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | окраску |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска водно-дисперсионными | акриловыми | составами | высококачественная | : |  |  |  |  |
| 15-04-007-05 | по штукатурке стен | 1801,18 | 486,11 | 18,13 |  | 0,34 | 1296,94 |  | 68,37 |
| 15-04-007-06 | по штукатурке потолков | 1942,62 | 448,07 | 19,86 |  | 0,34 | 1474,69 |  | 63,02 |
| 15-04-007-07 | по сборным конструкциям | 1179,37 | 345,55 | 11,80 |  | 0,23 | 822,02 |  | 48,6 |
|  | стен, подготовленным под |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | окраску |  |  |  |  |  |  |  |  |

63

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 15-04-007-08 | по сборным конструкциям | 1354,77 | 447,86 | 12,67 | 0,23 | 894,24 | 62,99 |  |
|  | потолков, подготовленным под |  |  |  |  |  |  |  |
|  | окраску |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблицы 15-04-012, 15-04-014, 15-04-016, 15-04-018 изложить в следующей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | редакции: |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | составами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-012-01 | перхлорвиниловая | 1603,31 | 106,20 | 10,79 | 0,00 | 1486,32 | 14,39 |  |
| 15-04-012-02 | кремнийорганическая | 2807,47 | 102,95 | 10,86 | 0,00 | 2693,66 | 13,95 |  |
| 15-04-012-03 | поливинилацетатная | 694,38 | 70,77 | 4,67 | 0,00 | 618,94 | 9,59 |  |
| Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | составами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-014-01 | перхлорвиниловая | 1387,08 | 76,13 | 9,74 | 0,00 | 1301,21 | 10,07 |  |
| 15-04-014-02 | кремнийорганическая | 2748,42 | 74,01 | 9,74 | 0,00 | 2664,67 | 9,79 |  |
| 15-04-014-03 | поливинилацетатная | 645,49 | 50,95 | 4,60 | 0,00 | 589,94 | 6,74 |  |
| Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | составами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-016-01 | перхлорвиниловая | 2202,55 | 149,69 | 566,54 | 0,00 | 1486,32 | 19,8 |  |
| 15-04-016-02 | кремнийорганическая | 3388,11 | 145,15 | 549,30 | 0,00 | 2693,66 | 19,2 |  |
| 15-04-016-03 | поливинилацетатная | 1191,13 | 120,20 | 451,99 | 0,00 | 618,94 | 15,9 |  |
| Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | составами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-018-01 | перхлорвиниловая | 1809,42 | 107,59 | 400,62 | 0,00 | 1301,21 | 13,9 |  |
| 15-04-018-02 | кремнийорганическая | 3158,46 | 104,49 | 389,30 | 0,00 | 2664,67 | 13,5 |  |
| 15-04-018-03 | поливинилацетатная | 992,62 | 85,91 | 316,77 | 0,00 | 589,94 | 11,1 |  |
| Часть 15 «Отделочные работы» дополнить таблицей 15-04-019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 15-04-019. Окраска фасадов акриловыми составами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска фасадов акриловыми составами: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-019-01 | с люлек вручную с | 1139,18 | 133,66 | 483,13 | 0,00 | 522,39 | 17,68 |  |
|  | подготовкой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-019-02 | с люлек краскопультами с | 1067,34 | 114,76 | 430,19 | 0,00 | 522,39 | 14,22 |  |
|  | подготовкой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |

64

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 15-04-019-03 | с люлек вручную по | 1007,77 |  | 126,55 | 456,08 | 0,00 | 425,14 | 16,74 |  |
|  | подготовленной поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-019-04 | с люлек краскопультом по | 936,83 |  | 108,55 | 403,14 | 0,00 | 425,14 | 13,27 |  |
|  | подготовленной поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-019-05 | с лесов вручную с | 633,80 |  | 104,33 | 7,08 | 0,00 | 522,39 | 13,8 |  |
|  | подготовкой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-019-06 | с лесов краскопультами с | 650,30 |  | 85,06 | 42,85 | 0,00 | 522,39 | 10,54 |  |
|  | подготовкой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-019-07 | с лесов вручную по | 528,28 |  | 97,83 | 5,31 | 0,00 | 425,14 | 12,94 |  |
|  | подготовленной поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-019-08 | с лесов краскопультом по | 545,41 |  | 79,18 | 41,09 | 0,00 | 425,14 | 9,68 |  |
|  | подготовленной поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблицы 15-04-024, 15-04-025, 15-04-026, 15-04-040 изложить в следующей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-024-01 | стен | 851,93 |  | 199,44 | 4,64 | 0,11 | 647,85 | 28,05 |  |
| 15-04-024-02 | потолков | 1113,74 |  | 231,50 | 4,64 | 0,11 | 877,60 | 32,56 |  |
| 15-04-024-03 | полов | 735,50 |  | 170,50 | 3,77 | 0,11 | 561,23 | 23,98 |  |
| 15-04-024-04 | заполнений дверных проемов | 757,98 |  | 254,18 | 3,77 | 0,11 | 500,03 | 35,75 |  |
| 15-04-024-05 | заполнений оконных проемов | 820,55 |  | 316,75 | 3,77 | 0,11 | 500,03 | 44,55 |  |
| 15-04-024-06 | дверных блоков, | 237,30 |  | 82,05 | 1,18 | 0,11 | 154,07 | 11,54 |  |
|  | подготовленных под вторую |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | окраску |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-024-07 | оконных блоков, | 267,30 |  | 112,05 | 1,18 | 0,11 | 154,07 | 15,76 |  |
|  | подготовленных под вторую |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | окраску |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-024-08 | стен, подготовленных под | 833,85 |  | 150,16 | 4,64 | 0,11 | 679,05 | 21,12 |  |
|  | окраску |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-024-09 | потолков, подготовленных под | 1031,98 |  | 162,68 | 4,64 | 0,11 | 864,66 | 22,88 |  |
|  | окраску |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-025-01 | стен | 1200,61 |  | 431,88 | 7,23 | 0,11 | 761,50 | 58,52 |  |
| 15-04-025-02 | потолков | 1536,77 |  | 526,12 | 9,83 | 0,11 | 1000,82 | 71,29 |  |
| 15-04-025-03 | полов | 1311,02 |  | 379,11 | 10,14 | 0,23 | 921,77 | 51,37 |  |
| 15-04-025-04 | заполнений дверных проемов | 1325,49 |  | 684,35 | 8,10 | 0,11 | 633,04 | 92,73 |  |
| 15-04-025-05 | заполнений оконных проемов | 1661,34 |  | 1022,87 | 8,10 | 0,11 | 630,37 | 138,6 |  |
| 15-04-025-06 | дверных блоков, | 493,47 |  | 191,66 | 2,04 | 0,11 | 299,77 | 25,97 |  |
|  | подготовленных под вторую |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | окраску |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-025-07 | оконных блоков, | 597,05 |  | 295,72 | 2,04 | 0,11 | 299,29 | 40,07 |  |
|  | подготовленных под вторую |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | окраску |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная окраска масляными | составами по | штукатурке: |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-025-08 | стен | 1291,36 |  | 376,45 | 9,83 | 0,11 | 905,08 | 51,01 |  |
| 15-04-025-09 | потолков | 1604,81 |  | 462,73 | 10,14 | 0,23 | 1131,94 | 62,7 |  |
|  | Улучшенная окраска масляными | составами по | сборным конструкциям: |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-025-10 | стен, подготовленных под | 1032,08 |  | 251,66 | 3,77 | 0,11 | 776,65 | 34,1 |  |
|  | окраску |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-025-11 | потолков, подготовленных под | 1272,99 |  | 276,01 | 4,64 | 0,11 | 992,34 | 37,4 |  |
|  | окраску |  |  |  |  |  |  |  |  |

65

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности Высококачественная окраска масляными составами по дереву:

| 15-04-026-01 | стен | 1523,70 | 668,37 | 10,14 | 0,23 | 845,19 | 85,36 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-04-026-02 | потолков | 1940,64 | 842,35 | 11,87 | 0,23 | 1086,42 | 107,58 |  |
| 15-04-026-03 | полов | 1707,66 | 606,36 | 13,60 | 0,23 | 1087,70 | 77,44 |  |
| 15-04-026-04 | заполнений дверных проемов | 1871,38 | 1162,76 | 10,14 | 0,23 | 698,48 | 148,5 |  |
| 15-04-026-05 | заполнений оконных проемов | 2369,41 | 1653,70 | 10,14 | 0,23 | 705,57 | 211,2 |  |
|  | Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-026-06 | стен | 1690,43 | 629,61 | 12,74 | 0,23 | 1048,08 | 80,41 |  |
| 15-04-026-07 | потолков | 2104,33 | 782,06 | 14,47 | 0,23 | 1307,80 | 99,88 |  |
|  | Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-026-08 | стен, подготовленных под | 1385,32 | 454,77 | 8,10 | 0,11 | 922,45 | 58,08 |  |
|  | окраску | 1675,52 |  |  |  | 1148,06 |  |  |
| 15-04-026-09 | потолков, подготовленных под |  | 519,36 | 8,10 | 0,11 |  | 66,33 |  |
|  | окраску |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности Окраска по металлу за 1 раз печным лаком:

| 15-04-040-01 | стен |  | 160,38 | 104,39 | 1,18 | 0,11 | 54,81 | 14,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-04-040-02 | заполнений дверных проемов |  | 192,75 | 136,76 | 1,18 | 0,11 | 54,81 | 18,76 |
|  | и печей |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-040-03 | заполнений оконных проемов, |  | 344,89 | 288,90 | 1,18 | 0,11 | 54,81 | 39,63 |
|  | решеток и печных труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-040-04 | стен |  | 161,31 | 89,01 | 1,18 | 0,11 | 71,12 | 12,21 |
| 15-04-040-05 | заполнений дверных проемов |  | 188,79 | 116,49 | 1,18 | 0,11 | 71,12 | 15,98 |
|  | и печей |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-040-06 | заполнений оконных проемов |  | 333,65 | 261,35 | 1,18 | 0,11 | 71,12 | 35,85 |
|  | и решеток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска по металлу графитом за 2 | раза: |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-040-07 | стен |  | 243,11 | 214,65 | 1,18 | 0,11 | 27,28 | 30,19 |
| 15-04-040-08 | заполнений дверных проемов |  | 305,47 | 277,01 | 1,18 | 0,11 | 27,28 | 38,96 |
|  | и печей |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-040-09 | заполнений оконных проемов |  | 471,98 | 443,52 | 1,18 | 0,11 | 27,28 | 62,38 |
|  | и решеток |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-040-10 | Окраска по металлу за 1 раз |  | 541,87 | 415,09 | 1,18 | 0,11 | 125,60 | 56,94 |
|  | металлическим порошком |  |  |  |  |  |  |  |
|  | решеток |  |  |  |  |  |  |  |

Часть 15 «Отделочные работы» дополнить таблицами 15-04-043, 15-04-044, 15-04-045, 15-04-049, 15-06-004

Таблица 15-04-043. Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов

Измеритель: 100 м2 поверхности Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов:

| 15-04-043-01 | вручную | 1247,66 | 81,55 | 1,73 | 0,00 | 1164,38 | 10,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-04-043-02 | с применением распылителя | 1265,68 | 63,79 | 37,51 | 0,00 | 1164,38 | 7,47 |

Таблица 15-04-044. Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен

Измеритель: 100 м2 поверхности Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен:

| 15-04-044-01 | вручную | 1248,18 | 82,07 | 1,73 | 0,00 | 1164,38 | 9,61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-04-044-02 | с применением распылителя | 1246,69 | 50,39 | 31,92 | 0,00 | 1164,38 | 5,9 |

66

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 15-04-045. Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей

Измеритель: 100 м2 поверхности Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей:

| 15-04-045-01 | из гранита вручную | 1331,43 | 65,79 | 1,73 | 0,00 | 1263,91 | 9,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-04-045-02 | из гранита с применением | 1340,49 | 44,66 | 31,92 | 0,00 | 1263,91 | 5,77 |
|  | распылителя |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-045-03 | из известняка и мрамора | 1334,17 | 65,93 | 4,33 | 0,00 | 1263,91 | 9,5 |
|  | вручную |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-045-04 | из известняка и мрамора с | 1342,71 | 44,29 | 34,51 | 0,00 | 1263,91 | 5,79 |
|  | применением распылителя |  |  |  |  |  |  |

Таблица 15-04-049. Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием

Измеритель: 100 м2 отделываемой поверхности Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием:

| 15-04-049-01 | Терракоат Микро | 1970,81 | 88,56 | 47,68 | 0,23 | 1834,57 | 11,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | механизированным способом |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-049-02 | Терракоат Мелкозернистый | 2783,34 | 88,17 | 42,22 | 0,11 | 2652,95 | 11,26 |
|  | механизированным способом |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-049-03 | Терракоат Стандарт | 3408,10 | 89,03 | 52,29 | 0,34 | 3266,78 | 11,37 |
|  | механизированным способом |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-049-04 | Терракоат Микро вручную | 2152,94 | 303,97 | 14,40 | 0,23 | 1834,57 | 37,16 |
| 15-04-049-05 | Терракоат Мелкозернистый | 2965,36 | 303,48 | 8,93 | 0,11 | 2652,95 | 37,1 |
|  | вручную |  |  |  |  |  |  |
| 15-04-049-06 | Терракоат Стандарт вручную | 3590,08 | 304,30 | 19,00 | 0,34 | 3266,78 | 37,2 |
| 15-04-049-07 | Терракоат Декор вручную | 5034,97 | 305,44 | 30,52 | 0,46 | 4699,01 | 37,34 |
| 15-04-049-08 | Терракоат XL вручную | 5143,61 | 339,99 | 23,33 | 0,34 | 4780,29 | 42,13 |

Таблица 15-06-004. Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками

|  | Измеритель: 100 м2 поверхности стен |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-06-004-01 | Вторая окраска стен, оклееных |  | 65,62 | 65,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,38 |
|  | стеклообоями, красками |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9851) | Краска, (т) |  | - | - | - | - | (0,016) | - |

Таблицу 15-07-016 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клее

|  | Измеритель: 100 м2 отделываемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-07-016-01 | Облицовка стен гипсокартонными | 2589,70 | 364,28 | 4,35 | 1,59 | 2221,07 | 49,36 |
|  | листами на клее |  |  |  |  |  |  |

В Части 16 «Трубопроводы внутренние» таблицы 16-02-006, 16-03-001, 16-03-002, 16-04-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 16-02-006. Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб

Измеритель: 100 м трубопровода Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром:

| 16-02-006-01 | до 40 мм | 5051,59 | 329,59 | 42,40 | 2,52 | 4679,60 | 41,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (302-9008) | Арматура трубопроводная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | муфтовая, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-006-02 | до 50 мм | 7448,90 | 439,32 | 118,55 | 2,78 | 6891,03 | 55,33 |

67

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (302-9008) | Арматура трубопроводная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | муфтовая, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-006-03 | до 80 мм | 12727,41 | 634,09 | 180,74 | 3,71 | 11912,58 | 79,86 |  |
| (302-9008) | Арматура трубопроводная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | муфтовая , (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-006-04 | до 100 мм | 15332,89 | 653,30 | 217,88 | 6,36 | 14461,71 | 82,28 |  |
| (302-9008) | Арматура трубопроводная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | муфтовая , (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-006-05 | до 150 мм | 23098,04 | 953,65 | 309,93 | 9,95 | 21834,46 | 123,21 |  |
| (302-9008) | Арматура трубопроводная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | муфтовая , (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-006-06 | до 200 мм | 40573,00 | 1379,27 | 458,49 | 13,79 | 38735,24 | 178,2 |  |
| (302-9008) | Арматура трубопроводная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | муфтовая, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 16-03-001. Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб

Измеритель: 100 м трубопровода Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром:

| 16-03-001-01 | до 15 мм | 2118,35 | 778,12 | 47,17 | 0,93 | 1293,06 |  | 98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (103-9910) | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | части к многослойным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1224) | Крепления для трубопроводов: | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | кронштейны, планки, хомуты, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |  |
| (302-9912) | Арматура запорная к | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | многослойным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-001-02 | 20 мм | 3075,49 | 881,34 | 47,71 | 0,93 | 2146,44 |  | 111 |
| (103-9910) | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | части к многослойным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1224) | Крепления для трубопроводов: | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | кронштейны, планки, хомуты, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |  |
| (302-9912) | Арматура запорная к | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | многослойным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-001-03 | 25 мм | 3642,59 | 794,00 | 48,38 | 0,93 | 2800,21 |  | 100 |
| (103-9910) | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | части к многослойным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1224) | Крепления для трубопроводов: | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | кронштейны, планки, хомуты, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |  |
| (302-9912) | Арматура запорная к | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | многослойным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка трубопроводов отопления | при коллекторной системе из многослойных металл-полимерных труб |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-001-04 | до 15 мм | 1824,79 | 468,46 | 47,17 | 0,93 | 1309,16 |  | 59 |

68

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (103-9910) | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | части к многослойным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1224) | Крепления для трубопроводов: | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | кронштейны, планки, хомуты, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |  |
| (302-9912) | Арматура запорная к | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | многослойным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-001-05 | 20 мм | 2960,95 | 738,42 | 47,71 | 0,93 | 2174,82 | 93 |  |
| (103-9910) | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | части к многослойным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1224) | Крепления для трубопроводов: | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | кронштейны, планки, хомуты, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |  |
| (302-9912) | Арматура запорная к | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | многослойным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-001-06 | 25 мм | 3691,14 | 825,76 | 48,38 | 0,93 | 2817,00 | 104 |  |
| (103-9910) | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | части к многослойным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1224) | Крепления для трубопроводов: | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | кронштейны, планки, хомуты, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |  |
| (302-9912) | Арматура запорная к | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | многослойным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 16-03-002. Прокладка водопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб

Измеритель: 100 м трубопровода Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром:

| 16-03-002-01 | 15 мм | 2579,45 | 889,28 | 47,17 | 0,93 | 1643,00 | 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (103-9910) | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | части к многослойным |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (301-1224) | Крепления для трубопроводов: | - | - | - | - | (П) | - |
|  | кронштейны, планки, хомуты, |  |  |  |  |  |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (302-9912) | Арматура запорная к | - | - | - | - | (П) | - |
|  | многослойным |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-002-02 | 20 мм | 2884,58 | 817,82 | 47,71 | 0,93 | 2019,05 | 103 |
| (103-9910) | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | части к многослойным |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (301-1224) | Крепления для трубопроводов: | - | - | - | - | (П) | - |
|  | кронштейны, планки, хомуты, |  |  |  |  |  |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |

69

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (302-9912) | Арматура запорная к | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | многослойным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-002-03 | 25 мм | 3601,16 | 817,82 | 48,38 | 0,93 | 2734,96 | 103 |  |
| (103-9910) | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | части к многослойным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1224) | Крепления для трубопроводов: | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | кронштейны, планки, хомуты, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |  |
| (302-9912) | Арматура запорная к | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | многослойным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения в типовых сантехкабинах из многослойных металл-полимерных труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-002-04 | 15 мм | 2676,97 | 1000,44 | 47,17 | 0,93 | 1629,36 | 126 |  |
| (103-9910) | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | части к многослойным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1224) | Крепления для трубопроводов: | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | кронштейны, планки, хомуты, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |  |
| (302-9912) | Арматура запорная к | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | многослойным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-002-05 | 20 мм | 2926,07 | 881,34 | 47,71 | 0,93 | 1997,02 | 111 |  |
| (103-9910) | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | части к многослойным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1224) | Крепления для трубопроводов: | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | кронштейны, планки, хомуты, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |  |
| (302-9912) | Арматура запорная к | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | многослойным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-002-06 | 25 мм | 3645,95 | 881,34 | 48,38 | 0,93 | 2716,23 | 111 |  |
| (103-9910) | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | части к многослойным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1224) | Крепления для трубопроводов: | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | кронштейны, планки, хомуты, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |  |
| (302-9912) | Арматура запорная к | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | многослойным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 16-04-001. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности

Измеритель: 100 м трубопровода Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром:

| 16-04-001-01 | 50 мм | 2841,37 | 518,42 | 2,84 | 0,27 | 2320,11 | 64,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (302-9120) | Задвижки, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |

70

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 16-04-001-02 | 110 мм | 13037,78 | 497,11 | 6,55 | 0,66 | 12534,12 | 61,6 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (302-9120) | Задвижки, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 16-04-001-03 | 160 мм | 27091,64 | 449,90 | 9,40 | 0,93 | 26632,34 | 59,51 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (302-9120) | Задвижки, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 16-04-001-04 | 200 мм | 41931,40 | 428,12 | 13,96 | 1,46 | 41489,32 | 56,63 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (302-9120) | Задвижки, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Часть 16 «Трубопроводы внутренние» дополнить таблицами 16-04-003, 16-04-004

Таблица 16-04-003. Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ)

Измеритель: 100 м трубопровода Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром:

| 16-04-003-01 | до 32 мм | 3701,01 | 267,71 | 42,68 | 0,53 | 3390,62 | 34,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (103-9071) | Фасонные и соеденительные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | части к трубам ХПВХ, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (103-9140) | Арматура муфтовая, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9026) | Опоры скользящие, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9027) | Опоры неподвижные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-04-003-02 | до 63 мм | 15023,46 | 237,25 | 45,34 | 0,80 | 14740,87 | 30,3 |
| (103-9071) | Фасонные и соеденительные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | части к трубам ХПВХ, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (103-9140) | Арматура муфтовая, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9026) | Опоры скользящие, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9027) | Опоры неподвижные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-04-003-03 | до 110 мм | 33960,18 | 205,77 | 52,05 | 1,46 | 33702,36 | 26,28 |
| (103-9071) | Фасонные и соеденительные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | части к трубам ХПВХ, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9026) | Опоры скользящие, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9027) | Опоры неподвижные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (302-9009) | Арматура трубопроводная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | фланцевая, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 16-04-004. Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб

Измеритель: 100 м трубопровода Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром:

| 16-04-004-01 |  | 50 мм | 1453,16 | 458,39 | 9,49 | 0,72 | 985,28 | 59,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (301-9240) | Крепления, (кг) |  | - | - | - | - | (П) | - |
| (302-9120) | Задвижки, (шт.) |  | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-04-004-02 |  | 110 мм | 4543,50 | 427,10 | 40,43 | 3,37 | 4075,97 | 55,83 |
| (301-9240) |  | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (302-9120) |  | Задвижки, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблицы 16-05-002, 16-05-003, 16-05-004, 16-07-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 16-05-002. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб

Измеритель: 1 шт.

71

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | напорных фланцевых труб диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-05-002-01 | до 65 мм | 272,00 | 6,64 | 1,73 | 0,00 | 263,63 | 0,9 |  |
| 16-05-002-02 | до 100 мм | 497,09 | 13,06 | 3,71 | 0,27 | 480,32 | 1,77 |  |
| 16-05-002-03 | до 125 мм | 696,93 | 34,69 | 8,29 | 0,53 | 653,95 | 4,7 |  |
| 16-05-002-04 | до 150 мм | 907,21 | 34,69 | 8,29 | 0,53 | 864,23 | 4,7 |  |
| 16-05-002-05 | до 200 мм | 1295,38 | 44,50 | 14,59 | 0,93 | 1236,29 | 6,03 |  |
| 16-05-002-06 | до 250 мм | 1937,70 | 56,02 | 20,03 | 1,33 | 1861,65 | 7,41 |  |
| 16-05-002-07 | до 300 мм | 2225,04 | 66,07 | 28,06 | 1,59 | 2130,91 | 8,74 |  |
| 16-05-002-08 | до 350 мм | 4605,44 | 79,30 | 40,92 | 2,39 | 4485,22 | 10,49 |  |
| 16-05-002-09 | до 400 мм | 4747,46 | 87,24 | 46,22 | 2,39 | 4614,00 | 11,54 |  |

Таблица 16-05-003. Установка клапанов предохранительных

Измеритель: 1 шт.

Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром:

| 16-05-003-01 | 25 мм | 164,58 | 14,06 | 3,11 | 0,00 | 147,41 | 1,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-05-003-02 | 40 мм | 215,30 | 14,06 | 3,11 | 0,00 | 198,13 | 1,86 |
| 16-05-003-03 | 50 мм | 234,66 | 14,06 | 3,11 | 0,00 | 217,49 | 1,86 |
| 16-05-003-04 | 100 мм | 535,87 | 24,65 | 5,97 | 0,13 | 505,25 | 3,26 |
|  | Установка клапанов предохранительных двухрычажных диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 16-05-003-05 | 80 (50х2) мм | 506,10 | 31,60 | 6,67 | 0,13 | 467,83 | 4,18 |
| 16-05-003-06 | 150 (100х2) мм | 1245,23 | 72,80 | 10,90 | 0,53 | 1161,53 | 9,63 |
| 16-05-003-07 | Установка клапанов | 597,39 | 19,58 | 5,57 | 0,27 | 572,24 | 2,59 |
|  | предохранительных |  |  |  |  |  |  |
|  | самопритирающихся |  |  |  |  |  |  |

Таблица 16-05-004. Установка клапанов приемных

Измеритель: 1 шт.

Установка клапанов приемных диаметром:

| 16-05-004-01 | 50 мм | 236,66 | 9,68 | 2,24 | 0,00 | 224,74 | 1,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-05-004-02 | 80 мм | 344,81 | 16,86 | 4,24 | 0,00 | 323,71 | 2,23 |
| 16-05-004-03 | 100 мм | 557,12 | 16,86 | 4,24 | 0,00 | 536,02 | 2,23 |
| 16-05-004-04 | 150 мм | 860,69 | 28,35 | 6,94 | 0,13 | 825,40 | 3,75 |
| 16-05-004-05 | 200 мм | 1502,88 | 39,16 | 10,54 | 0,27 | 1453,18 | 5,18 |
| 16-05-004-06 | 250 мм | 1910,04 | 64,34 | 18,09 | 0,53 | 1827,61 | 8,51 |
| 16-05-004-07 | 300 мм | 5712,27 | 77,04 | 24,50 | 1,06 | 5610,73 | 10,19 |
| 16-05-004-08 | 400 мм | 6437,04 | 99,04 | 33,88 | 1,33 | 6304,12 | 13,1 |

Таблица 16-07-002. Установка воронок

|  | Измеритель: 1 воронка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-07-002-01 | Установка воронок водосточных |  | 360,43 | 23,34 | 14,69 | 0,13 | 322,40 | 2,94 |
|  | Установка воронок сливных диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-07-002-02 | 50 мм |  | 37,58 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 33,18 | 0,61 |
| 16-07-002-03 | 100 мм |  | 54,00 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 48,02 | 0,83 |
| 16-07-002-04 | 150 мм |  | 86,56 | 9,81 | 0,87 | 0,00 | 75,88 | 1,36 |

В Части 17 «Водопровод и канализация - внутренние устройства» таблицу 17-01-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников

Измеритель: 10 компл.

Установка нагревателей индивидуальных:

| 17-01-008-01 | водоводяных | 22737,76 | 668,30 | 104,85 | 11,92 | 21964,61 | 87,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-01-008-02 | пароводяных | 25352,41 | 725,68 | 33,22 | 4,97 | 24593,51 | 94,86 |

72

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 17-01-008-03 | Установка колонок для ванн на | 7944,90 | 263,01 | 73,88 | 10,20 | 7608,01 | 34,38 |  |
|  | твердом топливе |  |  |  |  |  |  |  |
| 17-01-008-04 | Установка кипятильников на | 6800,41 | 315,33 | 33,22 | 4,97 | 6451,86 | 41,22 |  |
|  | твердом топливе |  |  |  |  |  |  |  |

В Части 18 «Отопление – внутренние устройства» таблицу 18-06-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 18-06-006. Установка узлов конденсатоотводчиков и ручных насосов

Измеритель: 1 узел Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром:

| 18-06-006-01 | 15 мм | 100,02 | 22,71 | 5,41 | 0,13 | 71,90 | 2,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-06-006-02 | 20 мм | 138,47 | 22,71 | 5,41 | 0,13 | 110,35 | 2,9 |
| 18-06-006-03 | 25 мм | 193,30 | 22,71 | 5,41 | 0,13 | 165,18 | 2,9 |
| 18-06-006-04 | 32 мм | 197,30 | 37,11 | 17,18 | 0,53 | 143,01 | 4,74 |
| 18-06-006-05 | 40 мм | 207,51 | 37,11 | 17,18 | 0,53 | 153,22 | 4,74 |
| 18-06-006-06 | 50 мм | 216,30 | 37,11 | 17,18 | 0,53 | 162,01 | 4,74 |
| 18-06-006-07 | Установка ручных насосов | 1282,53 | 48,23 | 9,51 | 0,27 | 1224,79 | 6,69 |

В Части 20 «Вентиляция и кондиционирование воздуха» таблицу 20-01-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 20-01-002. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные)

Измеритель: 100 м2 поверхности воздуховодов Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной:

| 20-01-002-01 | 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 2984,79 | 1193,48 | 142,72 | 6,90 | 1648,59 | 167,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-02 | 0,5 мм, периметром до 600 мм | 2984,79 | 1193,48 | 142,72 | 6,90 | 1648,59 | 167,86 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-03 | 0,5 мм, периметром до 800, | 2723,00 | 1092,74 | 114,33 | 5,44 | 1515,93 | 153,69 |
|  | 1000 мм |  |  |  |  |  |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-04 | 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 2986,52 | 1193,48 | 144,45 | 6,90 | 1648,59 | 167,86 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |

73

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-05 | 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 2689,34 | 1092,74 | 117,43 | 5,70 | 1479,17 | 153,69 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-06 | 0,6 мм, диаметром до 450 мм | 2066,11 | 945,49 | 106,87 | 5,04 | 1013,75 | 132,98 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-07 | 0,7 мм, диаметром от 500 до | 2093,73 | 945,49 | 134,49 | 3,32 | 1013,75 | 132,98 |  |
|  | 560 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-08 | 0,7 мм, диаметром до 800 мм | 1394,52 | 711,43 | 142,12 | 4,77 | 540,97 | 100,06 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-09 | 0,7 мм, периметром 900 мм | 2723,00 | 1092,74 | 114,33 | 5,44 | 1515,93 | 153,69 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-10 | 0,7 мм, периметром от 1100 до | 2066,11 | 945,49 | 106,87 | 5,04 | 1013,75 | 132,98 |  |
|  | 1600 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-11 | 0,7 мм, периметром до 2400 | 1364,21 | 711,43 | 111,81 | 3,71 | 540,97 | 100,06 |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |  |

74

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-12 | 0,7 мм, периметром до 3200 | 1229,08 | 575,06 | 116,89 | 4,11 | 537,13 | 80,88 |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-13 | 0,7 мм, периметром до 3600 | 1250,68 | 529,34 | 116,56 | 4,11 | 604,78 | 74,45 |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-14 | 0,7 мм, периметром 4000 мм | 1118,77 | 483,62 | 107,05 | 3,85 | 528,10 | 68,02 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-15 | 0,9 мм, периметром 3700, | 1144,50 | 483,62 | 107,05 | 3,85 | 553,83 | 68,02 |  |
|  | 4100-4500 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-16 | 0,9 мм, периметром до 5200 | 1209,21 | 437,90 | 114,09 | 4,24 | 657,22 | 61,59 |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-17 | 0,9 мм, периметром до 7200 | 1185,30 | 337,87 | 111,74 | 4,51 | 735,69 | 47,52 |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-18 | 1,0 мм, диаметром от 900 до | 1221,93 | 575,06 | 109,74 | 3,71 | 537,13 | 80,88 |  |
|  | 1000 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  |

75

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-19 | 1,0 мм, диаметром до 1250 мм | 1243,86 | 529,34 | 109,74 | 3,71 | 604,78 | 74,45 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-20 | 1,2 мм, диаметром 1400 мм | 1071,17 | 440,18 | 123,80 | 4,64 | 507,19 | 61,91 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-21 | 1,2 мм, диаметром 1600 мм | 1003,38 | 409,18 | 120,52 | 4,51 | 473,68 | 57,55 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-22 | 1,4 мм, диаметром 1800 мм | 1010,91 | 382,87 | 128,64 | 5,30 | 499,40 | 53,85 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-23 | 1,4 мм, диаметром 2000 мм | 907,37 | 358,06 | 124,93 | 5,17 | 424,38 | 50,36 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

В Части 22 «Водопровод - наружные сети» наименование подрaзделa 1.1 рaзделa 1 изложить в следующей редакции:

Подраздел 1.1 ТРУБЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ

Таблицы 22-01-001, 22-01-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-01-001. Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт

Измеритель: 1 км трубопровода

Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром:

| 22-01-001-01 | 100 мм | 26098,90 | 2708,02 | 535,42 | 24,32 | 22855,46 | 362,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

76

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 22-01-001-02 | 150 мм | 40445,73 | 3140,09 | 566,40 | 26,03 | 36739,24 | 420,36 |  |
| 22-01-001-03 | 200 мм | 64365,41 | 2988,15 | 3049,30 | 224,73 | 58327,96 | 400,02 |  |
| 22-01-001-04 | 250 мм | 83950,32 | 3597,55 | 3666,80 | 278,12 | 76685,97 | 481,6 |  |
| 22-01-001-05 | 300 мм | 109353,28 | 3965,67 | 3952,73 | 301,70 | 101434,88 | 530,88 |  |
| 22-01-001-06 | 350 мм | 132891,07 | 4986,37 | 8909,78 | 694,88 | 118994,92 | 667,52 |  |
| 22-01-001-07 | 400 мм | 186916,64 | 5003,11 | 9957,66 | 784,89 | 171955,87 | 669,76 |  |
| 22-01-001-08 | 500 мм | 271890,53 | 6383,56 | 13641,45 | 1130,49 | 251865,52 | 854,56 |  |

Таблица 22-01-002. Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами

Измеритель: 1 км трубопровода

Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами диаметром:

| 22-01-002-01 | 100 мм | 34447,59 | 2708,02 | 541,12 | 24,57 | 31198,45 | 362,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22-01-002-02 | 150 мм | 52422,99 | 3140,09 | 593,40 | 27,49 | 48689,50 | 420,36 |
| 22-01-002-03 | 200 мм | 75889,68 | 2961,71 | 3062,68 | 225,41 | 69865,29 | 396,48 |
| 22-01-002-04 | 250 мм | 102528,95 | 3597,55 | 3733,58 | 281,73 | 95197,82 | 481,6 |
| 22-01-002-05 | 300 мм | 133548,60 | 3965,67 | 4037,72 | 306,26 | 125545,21 | 530,88 |
| 22-01-002-06 | 350 мм | 167219,93 | 4986,37 | 9043,08 | 701,92 | 153190,48 | 667,52 |
| 22-01-002-07 | 400 мм | 225641,37 | 5003,11 | 10105,46 | 792,71 | 210532,80 | 669,76 |
| 22-01-002-08 | 500 мм | 312252,60 | 6383,56 | 13771,90 | 1137,94 | 292097,14 | 854,56 |

Часть 22 «Водопровод - наружные сети» дополнить подразделом 1.6 следующего содержания:

Подраздел 1.6 ТРУБЫ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ

Таблица 22-01-027. Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб

Измеритель: 1 км трубопровода Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром:

| 22-01-027-01 | 500 мм | 10270,40 | 2974,33 | 6852,43 | 652,07 | 443,64 | 398,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (103-9056) | Трубы напорные | - | - | - | - | (1010) | - |
|  | стеклопластиковые, (м) |  |  |  |  |  |  |
| 22-01-027-02 | 600 мм | 11603,39 | 3293,82 | 7670,89 | 728,89 | 638,68 | 440,94 |
| (103-9056) | Трубы напорные | - | - | - | - | (1010) | - |
|  | стеклопластиковые, (м) |  |  |  |  |  |  |
| 22-01-027-03 | 700 мм | 12898,49 | 3602,03 | 8427,04 | 805,70 | 869,42 | 482,2 |
| (103-9056) | Трубы напорные | - | - | - | - | (1010) | - |
|  | стеклопластиковые, (м) |  |  |  |  |  |  |
| 22-01-027-04 | 800 мм | 14178,43 | 3916,52 | 9126,49 | 870,57 | 1135,42 | 524,3 |
| (103-9056) | Трубы напорные | - | - | - | - | (1010) | - |
|  | стеклопластиковые, (м) |  |  |  |  |  |  |
| 22-01-027-05 | 900 мм | 15857,62 | 4319,45 | 10101,04 | 952,51 | 1437,13 | 578,24 |
| (103-9056) | Трубы напорные | - | - | - | - | (1010) | - |
|  | стеклопластиковые, (м) |  |  |  |  |  |  |
| 22-01-027-06 | 1000 мм | 17444,84 | 4647,54 | 11023,20 | 1035,81 | 1774,10 | 622,16 |
| (103-9056) | Трубы напорные | - | - | - | - | (1010) | - |
|  | стеклопластиковые, (м) |  |  |  |  |  |  |
| 22-01-027-07 | 1200 мм | 20961,65 | 5386,84 | 13020,11 | 1207,19 | 2554,70 | 721,13 |
| (103-9056) | Трубы напорные | - | - | - | - | (1010) | - |
|  | стеклопластиковые, (м) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 22-03-005. Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт

Измеритель: 10 шт.

Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт:

| 22-03-005-01 | 400 мм | 358,97 | 108,19 | 250,78 | 29,82 | 0,00 | 15,59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

77

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (101-9660) | Болты с гайками, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (507-9109) | Муфта стальная, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |  |
| 22-03-005-02 | 500 мм | 416,62 | 127,28 | 289,34 | 34,14 | 0,00 | 18,34 |  |
| (101-9660) | Болты с гайками, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (507-9109) | Муфта стальная, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |  |
| 22-03-005-03 | 600 мм | 479,68 | 147,48 | 332,20 | 38,35 | 0,00 | 21,25 |  |
| (101-9660) | Болты с гайками, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (507-9109) | Муфта стальная, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |  |
| 22-03-005-04 | 800 мм | 611,69 | 219,17 | 392,52 | 43,81 | 0,00 | 31,58 |  |
| (101-9660) | Болты с гайками, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (507-9109) | Муфта стальная, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |  |
| 22-03-005-05 | 900 мм | 725,47 | 264,62 | 460,85 | 51,32 | 0,00 | 38,13 |  |
| (101-9660) | Болты с гайками, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (507-9109) | Муфта стальная, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |  |
| 22-03-005-06 | 1000 мм | 800,29 | 297,45 | 502,84 | 55,42 | 0,00 | 42,86 |  |
| (101-9660) | Болты с гайками, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (507-9109) | Муфта стальная, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |  |
| 22-03-005-07 | 1200 мм | 942,78 | 335,13 | 607,65 | 64,18 | 0,00 | 48,29 |  |
| (101-9660) | Болты с гайками, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (507-9109) | Муфта стальная, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |  |
| Таблицы 22-05-004, 22-06-005, 22-06-006 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 22-05-004. Заделка битумом и прядью концов футляра |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 футляр |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-05-004-01 | 400 мм | 204,25 | 21,07 | 44,54 | 0,00 | 138,64 | 2,89 |  |
| (101-0782) | Поковки из квадратных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | заготовок, масса 1,8 кг, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-05-004-02 | 500 мм | 291,23 | 31,42 | 64,32 | 0,00 | 195,49 | 4,31 |  |
| (101-0782) | Поковки из квадратных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | заготовок, масса 1,8 кг, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-05-004-03 | 600 мм | 376,30 | 41,77 | 84,24 | 0,00 | 250,29 | 5,73 |  |
| (101-0782) | Поковки из квадратных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | заготовок, масса 1,8 кг, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-05-004-04 | 700 мм | 461,45 | 52,12 | 105,03 | 0,00 | 304,30 | 7,15 |  |
| (101-0782) | Поковки из квадратных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | заготовок, масса 1,8 кг, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-05-004-05 | 800 мм | 541,72 | 58,25 | 130,09 | 0,00 | 353,38 | 7,99 |  |
| (101-0782) | Поковки из квадратных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | заготовок, масса 1,8 кг, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-05-004-06 | 900 мм | 635,15 | 66,56 | 161,23 | 0,00 | 407,36 | 9,13 |  |
| (101-0782) | Поковки из квадратных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | заготовок, масса 1,8 кг, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-05-004-07 | 1000 мм | 711,61 | 66,70 | 178,47 | 0,00 | 466,44 | 9,15 |  |
| (101-0782) | Поковки из квадратных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | заготовок, масса 1,8 кг, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-05-004-08 | 1200 мм | 856,58 | 77,27 | 217,78 | 0,00 | 561,53 | 10,6 |  |
| (101-0782) | Поковки из квадратных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | заготовок, масса 1,8 кг, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-05-004-09 | 1400 мм | 1033,18 | 86,02 | 257,58 | 0,00 | 689,58 | 11,8 |  |
| (101-0782) | Поковки из квадратных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | заготовок, масса 1,8 кг, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-05-004-10 | 1600 мм | 1254,33 | 95,50 | 293,80 | 0,00 | 865,03 | 13,1 |  |
| (101-0782) | Поковки из квадратных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | заготовок, масса 1,8 кг, (т) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 22-06-005. Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков)

Измеритель: 1 врезка

78

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Врезка в существующие сети из | стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 22-06-005-01 | 50 мм | 87,65 | 12,64 | 59,11 | 4,91 | 15,90 | 1,46 |  |
| 22-06-005-02 | 80 мм | 124,52 | 18,01 | 84,02 | 7,03 | 22,49 | 2,08 |  |
| 22-06-005-03 | 100 мм | 158,20 | 19,31 | 107,11 | 8,62 | 31,78 | 2,23 |  |
| 22-06-005-04 | 150 мм | 261,43 | 27,92 | 180,55 | 15,51 | 52,96 | 3,18 |  |
| 22-06-005-05 | 200 мм | 370,91 | 36,58 | 239,91 | 21,22 | 94,42 | 4,11 |  |
| 22-06-005-06 | 250 мм | 539,59 | 50,91 | 360,21 | 32,62 | 128,47 | 5,72 |  |
| 22-06-005-07 | 300 мм | 693,62 | 57,23 | 471,89 | 42,38 | 164,50 | 6,43 |  |
| 22-06-005-08 | 400 мм | 938,94 | 70,40 | 615,19 | 55,46 | 253,35 | 7,91 |  |
| 22-06-005-09 | 500 мм | 1249,95 | 90,34 | 754,94 | 69,64 | 404,67 | 10,15 |  |
| 22-06-005-10 | 600 мм | 1964,08 | 95,14 | 1304,29 | 121,30 | 564,65 | 10,69 |  |
| 22-06-005-11 | 700 мм | 2206,62 | 105,29 | 1314,99 | 122,40 | 786,34 | 11,83 |  |
| 22-06-005-12 | 800 мм | 2821,63 | 123,09 | 1645,32 | 144,34 | 1053,22 | 13,83 |  |
| 22-06-005-13 | 900 мм | 3326,84 | 138,93 | 1861,16 | 163,29 | 1326,75 | 15,61 |  |
| 22-06-005-14 | 1000 мм | 4061,43 | 159,93 | 2148,34 | 190,00 | 1753,16 | 17,97 |  |
| 22-06-005-15 | 1200 мм | 8780,00 | 183,61 | 6238,72 | 217,42 | 2357,67 | 20,63 |  |
| 22-06-005-16 | 1400 мм | 11430,89 | 225,17 | 8595,84 | 286,79 | 2609,88 | 25,3 |  |

Таблица 22-06-006. Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников

Измеритель: 1 врезка Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром:

| 22-06-006-01 | 50 мм | 194,94 | 23,96 | 10,39 | 0,00 | 160,59 | 3,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22-06-006-02 | 75 мм | 284,15 | 32,02 | 11,25 | 0,00 | 240,88 | 4,09 |
| 22-06-006-03 | 100 мм | 368,44 | 35,68 | 12,12 | 0,00 | 320,64 | 4,72 |
| 22-06-006-04 | 125 мм | 627,22 | 53,56 | 160,09 | 13,28 | 413,57 | 7,17 |
| 22-06-006-05 | 150 мм | 778,09 | 59,54 | 163,67 | 13,56 | 554,88 | 7,97 |
| 22-06-006-06 | 200 мм | 1027,29 | 63,05 | 202,02 | 16,96 | 762,22 | 8,44 |
| 22-06-006-07 | 250 мм | 1550,36 | 82,45 | 501,17 | 43,38 | 966,74 | 11,31 |
| 22-06-006-08 | 300 мм | 2005,24 | 102,86 | 626,18 | 54,40 | 1276,20 | 14,11 |
| 22-06-006-09 | 350 мм | 2508,39 | 119,99 | 731,91 | 63,73 | 1656,49 | 16,46 |
| 22-06-006-10 | 400 мм | 3120,86 | 146,97 | 873,76 | 76,16 | 2100,13 | 20,16 |
| 22-06-006-11 | 450 мм | 3927,94 | 190,27 | 1072,19 | 98,20 | 2665,48 | 26,1 |
| 22-06-006-12 | 500 мм | 4050,61 | 190,56 | 1175,12 | 107,67 | 2684,93 | 26,43 |
| 22-06-006-13 | 600 мм | 5231,14 | 219,62 | 1256,64 | 114,94 | 3754,88 | 30,46 |
| 22-06-006-14 | 700 мм | 7385,53 | 291,50 | 1656,09 | 151,65 | 5437,94 | 40,43 |
| 22-06-006-15 | 800 мм | 9630,62 | 355,31 | 2148,03 | 171,84 | 7127,28 | 49,28 |
| 22-06-006-16 | 900 мм | 12189,81 | 413,42 | 2636,63 | 211,09 | 9139,76 | 57,34 |
| 22-06-006-17 | 1000 мм | 14987,64 | 473,19 | 2954,35 | 236,34 | 11560,10 | 65,63 |
|  | Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 22-06-006-18 | 50 мм | 194,90 | 9,08 | 25,23 | 0,00 | 160,59 | 1,16 |
| 22-06-006-19 | 75 мм | 277,65 | 9,79 | 26,98 | 0,00 | 240,88 | 1,25 |
| 22-06-006-20 | 100 мм | 359,88 | 10,21 | 29,03 | 0,00 | 320,64 | 1,35 |
| 22-06-006-21 | 125 мм | 611,33 | 18,97 | 178,79 | 13,28 | 413,57 | 2,54 |
| 22-06-006-22 | 150 мм | 757,86 | 19,72 | 183,26 | 13,56 | 554,88 | 2,64 |
| 22-06-006-23 | 200 мм | 1020,81 | 26,89 | 231,70 | 16,96 | 762,22 | 3,6 |
| 22-06-006-24 | 250 мм | 1545,71 | 43,67 | 535,30 | 43,38 | 966,74 | 5,99 |
| 22-06-006-25 | 300 мм | 2000,07 | 55,55 | 668,32 | 54,40 | 1276,20 | 7,62 |
| 22-06-006-26 | 350 мм | 2507,17 | 68,31 | 782,37 | 63,73 | 1656,49 | 9,37 |
| 22-06-006-27 | 400 мм | 3113,63 | 82,16 | 931,34 | 76,16 | 2100,13 | 11,27 |
| 22-06-006-28 | 450 мм | 3912,13 | 103,52 | 1143,13 | 98,20 | 2665,48 | 14,2 |
| 22-06-006-29 | 500 мм | 4048,67 | 114,13 | 1249,61 | 107,67 | 2684,93 | 15,83 |
| 22-06-006-30 | 600 мм | 5267,62 | 162,01 | 1350,73 | 114,94 | 3754,88 | 22,47 |
| 22-06-006-31 | 700 мм | 7413,55 | 208,22 | 1767,39 | 151,65 | 5437,94 | 28,88 |
| 22-06-006-32 | 800 мм | 9649,02 | 248,17 | 2273,57 | 171,84 | 7127,28 | 34,42 |
| 22-06-006-33 | 900 мм | 12213,16 | 299,94 | 2773,46 | 211,09 | 9139,76 | 41,6 |
| 22-06-006-34 | 1000 мм | 15009,87 | 347,02 | 3102,75 | 236,34 | 11560,10 | 48,13 |

79

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

В Части 23 «Канализация - наружные сети» наименование подрaзделa 1.2 рaзделa 1 изложить в следующей редакции:

Подраздел 1.2 ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ТРУБЫ

Таблицы 23-01-003, 23-01-010 изложить в следующей редакции:

Таблица 23-01-003. Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб

Измеритель: 1 км трубопровода

Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром:

| 23-01-003-01 | 150 мм | 36071,59 | 2258,28 | 94,65 | 5,17 | 33718,66 | 306 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23-01-003-02 | 200 мм | 49261,43 | 2656,80 | 2119,43 | 183,85 | 44485,20 | 360 |
| 23-01-003-03 | 300 мм | 79249,48 | 3321,00 | 3003,54 | 259,58 | 72924,94 | 450 |
| 23-01-003-04 | 400 мм | 121896,72 | 4044,24 | 8059,97 | 701,41 | 109792,51 | 548 |

Таблица 23-01-010. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб большого диаметра с жестким соединением

Измеритель: 100 м трубопровода Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб большого диаметра с жестким соединением диаметром:

| 23-01-010-01 | 3000 мм | 406564,81 | 7993,94 | 53321,52 | 1112,72 | 345249,35 | 1044,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23-01-010-02 | 3500 мм | 485285,15 | 10178,78 | 59111,19 | 1232,90 | 415995,18 | 1330,56 |

Часть 23 «Канализация - наружные сети» дополнить подразделом 1.6 следующего содержания:

Подраздел 1.6 ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (ПВХ) БЕЗНАПОРНЫЕ РАСТРУБНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ

Таблица 23-01-020. Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ)

Измеритель: 100 м трубопроводов Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром:

| 23-01-020-01 | 250 мм | 582,19 | 202,59 | 368,53 | 46,09 | 11,07 |  | 27,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (103-9069) | Трубы ПВХ безнапорные, | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | раструбные, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-020-02 | 315 мм | 644,67 | 221,71 | 405,33 | 50,19 | 17,63 |  | 29,68 |
| (103-9069) | Трубы ПВХ безнапорные, | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | раструбные, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-020-03 | 400 мм | 775,01 | 259,21 | 487,32 | 58,72 | 28,48 |  | 34,7 |
| (103-9069) | Трубы ПВХ безнапорные, | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | раструбные, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-020-04 | 500 мм | 888,27 | 298,35 | 545,62 | 65,89 | 44,30 |  | 39,94 |
| (103-9069) | Трубы ПВХ безнапорные, | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | раструбные, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 1.7 ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ТРУБЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 23-01-030. Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |

80

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы |  | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 23-01-030-01 | 200 мм | 4577,34 | 264,15 | 4306,18 | 185,63 | 7,01 |  | 34,53 |  |
| (103-9068) | Трубы безнапорные | - | - | - | - | (101) |  | - |  |
|  | полиэтиленовые, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-030-02 | 250 мм | 5489,10 | 295,83 | 5182,20 | 228,30 | 11,07 |  | 38,67 |  |
| (103-9068) | Трубы безнапорные | - | - | - | - | (101) |  | - |  |
|  | полиэтиленовые, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-030-03 | 300 мм | 6871,05 | 343,26 | 6511,74 | 294,33 | 16,05 |  | 44,87 |  |
| (103-9068) | Трубы безнапорные | - | - | - | - | (101) |  | - |  |
|  | полиэтиленовые, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-030-04 | 400 мм | 9868,57 | 443,39 | 9396,70 | 439,83 | 28,48 |  | 57,96 |  |
| (103-9068) | Трубы безнапорные | - | - | - | - | (101) |  | - |  |
|  | полиэтиленовые, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-030-05 | 500 мм | 12486,98 | 542,23 | 11900,45 | 561,51 | 44,30 |  | 70,88 |  |
| (103-9068) | Трубы безнапорные | - | - | - | - | (101) |  | - |  |
|  | полиэтиленовые, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-030-06 | 600 мм | 13476,97 | 616,90 | 12796,11 | 601,23 | 63,96 |  | 80,64 |  |
| (103-9068) | Трубы безнапорные | - | - | - | - | (101) |  | - |  |
|  | полиэтиленовые, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-030-07 | 800 мм | 18817,24 | 794,61 | 17909,18 | 856,23 | 113,45 |  | 103,87 |  |
| (103-9068) | Трубы безнапорные | - | - | - | - | (101) |  | - |  |
|  | полиэтиленовые, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-030-08 | 900 мм | 20818,57 | 884,37 | 19790,46 | 947,72 | 143,74 |  | 114,26 |  |
| (103-9068) | Трубы безнапорные | - | - | - | - | (101) |  | - |  |
|  | полиэтиленовые, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-030-09 | 1000 мм | 22935,86 | 967,11 | 21791,34 | 1045,83 | 177,41 |  | 124,95 |  |
| (103-9068) | Трубы безнапорные | - | - | - | - | (101) |  | - |  |
|  | полиэтиленовые, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-030-10 | 1200 мм | 27584,22 | 1140,33 | 26188,51 | 1264,68 | 255,38 |  | 147,33 |  |
| (103-9068) | Трубы безнапорные | - | - | - | - | (101) |  | - |  |
|  | полиэтиленовые, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 1.8 СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ТРУБЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 23-01-040. Устройство безнапорных канализационных трубопроводов из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стеклопластиковых труб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство безнапорных канализационных трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-040-01 | 500 мм | 888,27 | 298,35 | 545,62 | 65,89 | 44,30 |  | 39,94 |  |
| (103-9057) | Трубы безнапорные | - | - | - | - | (101) |  | - |  |
|  | стеклопластиковые, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-040-02 | 600 мм | 1164,15 | 330,55 | 769,64 | 85,92 | 63,96 |  | 44,25 |  |
| (103-9057) | Трубы безнапорные | - | - | - | - | (101) |  | - |  |
|  | стеклопластиковые, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-040-03 | 700 мм | 1286,52 | 361,55 | 837,96 | 93,88 | 87,01 |  | 48,4 |  |
| (103-9057) | Трубы безнапорные | - | - | - | - | (101) |  | - |  |
|  | стеклопластиковые, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-040-04 | 800 мм | 1423,75 | 393,00 | 917,30 | 102,63 | 113,45 |  | 52,61 |  |
| (103-9057) | Трубы безнапорные | - | - | - | - | (101) |  | - |  |
|  | стеклопластиковые, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-040-05 | 900 мм | 1591,79 | 433,56 | 1014,49 | 112,58 | 143,74 |  | 58,04 |  |
| (103-9057) | Трубы безнапорные | - | - | - | - | (101) |  | - |  |
|  | стеклопластиковые, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-040-06 | 1000 мм | 1755,97 | 466,88 | 1111,68 | 122,52 | 177,41 |  | 62,5 |  |
| (103-9057) | Трубы безнапорные | - | - | - | - | (101) |  | - |  |
|  | стеклопластиковые, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-040-07 | 1200 мм | 2114,99 | 541,65 | 1317,96 | 143,21 | 255,38 |  | 72,51 |  |
| (103-9057) | Трубы безнапорные | - | - | - | - | (101) |  | - |  |
|  | стеклопластиковые, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблицы 23-04-004, 23-04-005 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

81

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 23-04-004. Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных

Измеритель: 1 км трубопровода Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных диаметром:

| 23-04-004-01 | до 150 мм | 46027,75 | 610,11 | 375,99 | 20,69 | 45041,65 | 96,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23-04-004-02 | 200 мм | 85241,09 | 742,51 | 556,49 | 30,50 | 83942,09 | 106,99 |
| 23-04-004-03 | 250 мм | 85514,09 | 845,29 | 726,71 | 39,91 | 83942,09 | 121,8 |

Таблица 23-04-005. Укладка на иловых площадках труб хризотилцементных дренажных

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка на иловых площадках труб хризотилцементных дренажных диаметром:

| 23-04-005-01 | 100 мм | 2568,37 | 86,24 | 4,47 | 0,00 | 2477,66 | 11,83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23-04-005-02 | 150 мм | 3955,02 | 93,75 | 4,66 | 0,00 | 3856,61 | 12,86 |
| 23-04-005-03 | 200 мм | 5374,47 | 99,80 | 4,85 | 0,00 | 5269,82 | 13,69 |

В Части 24 «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети» таблицы 24-01-008, 24-01-009, 24-01-034, 24-02-032, 24-02-034, 24-02-051, 24-02-052 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-01-008. Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре

150°С

Измеритель: 1 км трубопровода Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:

| 24-01-008-01 | 50 мм | 282412,01 | 4656,17 | 10549,37 | 804,97 | 267206,47 | 586,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-01-008-02 | 70 мм | 325144,88 | 4924,55 | 10677,12 | 823,71 | 309543,21 | 620,22 |
| 24-01-008-03 | 80 мм | 398337,26 | 5187,84 | 11032,57 | 833,03 | 382116,85 | 653,38 |
| 24-01-008-04 | 100 мм | 454591,39 | 6814,95 | 20056,04 | 1584,63 | 427720,40 | 844,48 |
| 24-01-008-05 | 125 мм | 496219,40 | 7913,36 | 22439,76 | 1786,72 | 465866,28 | 980,59 |
| 24-01-008-06 | 150 мм | 554408,76 | 8226,90 | 27852,45 | 2220,54 | 518329,41 | 990 |
| 24-01-008-07 | 200 мм | 724172,39 | 9456,12 | 28972,30 | 2292,73 | 685743,97 | 1137,92 |
| 24-01-008-08 | 250 мм | 895918,41 | 11712,56 | 34874,70 | 2692,15 | 849331,15 | 1391,04 |
| 24-01-008-09 | 300 мм | 1066010,10 | 13178,14 | 36081,91 | 2779,74 | 1016750,05 | 1565,1 |

Таблица 24-01-009. Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С

Измеритель: 1 км трубопровода Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:

| 24-01-009-01 | 50 мм |  | 246962,23 | 4336,43 | 8756,41 | 743,90 | 233869,39 | 546,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-01-009-02 | 70 мм |  | 287068,30 | 4497,77 | 8878,69 | 762,01 | 273691,84 | 566,47 |
| 24-01-009-03 | 80 мм |  | 360485,64 | 4788,69 | 9026,67 | 771,72 | 346670,28 | 603,11 |
| 24-01-009-04 | 100 | мм | 411804,11 | 5617,37 | 14292,04 | 1385,11 | 391894,70 | 696,08 |
| 24-01-009-05 | 125 | мм | 450851,41 | 6711,98 | 16040,21 | 1569,01 | 428099,22 | 831,72 |
| 24-01-009-06 | 150 | мм | 507695,28 | 6917,99 | 19960,29 | 1951,03 | 480817,00 | 845,72 |
| 24-01-009-07 | 200 | мм | 678163,66 | 8235,05 | 20418,13 | 2003,61 | 649510,48 | 1006,73 |
| 24-01-009-08 | 250 | мм | 836401,94 | 10429,88 | 23817,40 | 2341,68 | 802154,66 | 1255,1 |
| 24-01-009-09 | 300 | мм | 1006448,22 | 12216,58 | 24391,19 | 2421,69 | 969840,45 | 1450,9 |
| 24-01-009-16 | 700 | мм | 3628573,35 | 22095,66 | 61458,86 | 6315,42 | 3545018,83 | 2449,63 |

Таблица 24-01-034. Установка грязевиков

Измеритель: 1 грязевик

82

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Установка грязевиков диаметром | труб: |  |  |  |  |  |  |
| 24-01-034-01 | 200 мм | 2433,96 | 58,67 | 172,64 | 17,60 | 2202,65 | 7,06 |  |
| 24-01-034-02 | 250 мм | 3826,72 | 74,37 | 207,70 | 18,77 | 3544,65 | 8,95 |  |
| 24-01-034-03 | 300 мм | 3755,61 | 81,85 | 220,60 | 19,84 | 3453,16 | 9,85 |  |
| 24-01-034-04 | 350 мм | 4595,21 | 87,24 | 271,53 | 28,31 | 4236,44 | 10,81 |  |
| 24-01-034-05 | 400 мм | 5758,38 | 92,40 | 276,64 | 26,71 | 5389,34 | 11,45 |  |
| 24-01-034-06 | 450 мм | 6315,07 | 107,82 | 294,88 | 28,15 | 5912,37 | 13,36 |  |
| 24-01-034-07 | 500 мм | 8258,39 | 124,58 | 332,82 | 32,41 | 7800,99 | 15,69 |  |
| 24-01-034-08 | 600 мм | 9520,70 | 140,24 | 386,93 | 39,02 | 8993,53 | 17,91 |  |
| 24-01-034-09 | 700 мм | 13723,62 | 165,11 | 445,20 | 46,01 | 13113,31 | 21,84 |  |
| 24-01-034-10 | 800 мм | 19366,74 | 218,41 | 579,48 | 61,90 | 18568,85 | 28,89 |  |
| 24-01-034-11 | 900 мм | 22993,85 | 241,84 | 632,01 | 63,62 | 22120,00 | 31,99 |  |
| 24-01-034-12 | 1000 мм | 27988,78 | 331,66 | 853,62 | 87,06 | 26803,50 | 43,87 |  |

Таблица 24-02-032. Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана

Измеритель: 400 м укладываемой трубы Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода:

| 24-02-032-01 | 63 мм | 9659,98 | 31,90 | 156,47 | 0,00 | 9471,61 | 3,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-02-032-02 | 110 мм | 23566,57 | 36,81 | 193,84 | 0,00 | 23335,92 | 4,5 |
| 24-02-032-03 | 160 мм | 49013,69 | 36,81 | 193,84 | 0,00 | 48783,04 | 4,5 |

Таблица 24-02-034. Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею

Измеритель: 100 м газопровода Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода:

| 24-02-034-01 | до 110 мм |  | 5957,83 | 7,35 | 0,00 | 0,00 | 5950,48 | 1,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-02-034-02 | до 225 | мм | 26732,29 | 16,44 | 118,23 | 10,46 | 26597,62 | 2,28 |
| 24-02-034-03 | до 280 | мм | 148,91 | 21,09 | 127,82 | 11,31 | 0,00 | 3 |
| (507-9110) | Трубы полиэтиленовые для |  | - | - | - | - | (102) | - |
|  | газопроводов, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-034-04 | до 355 | мм | 151,00 | 23,18 | 127,82 | 11,31 | 0,00 | 3,34 |
| (507-9110) | Трубы полиэтиленовые для |  | - | - | - | - | (102) | - |
|  | газопроводов, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-034-05 | до 400 | мм | 170,58 | 26,79 | 143,79 | 12,73 | 0,00 | 3,86 |
| (507-9110) | Трубы полиэтиленовые для |  | - | - | - | - | (102) | - |
|  | газопроводов, (м) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 24-02-051. Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах

Измеритель: 1 задвижка Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром:

| 24-02-051-01 | 50 мм | 415,94 | 49,76 | 49,94 | 0,00 | 316,24 | 5,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для | - | - | - | - | (1) | - |
|  | газа и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |
|  | фланцевые на давление Ру=1,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | МПа, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-051-02 | 80 мм | 790,17 | 72,08 | 69,08 | 0,00 | 649,01 | 8,56 |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для | - | - | - | - | (1) | - |
|  | газа и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |
|  | фланцевые на давление Ру=1,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | МПа, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-051-03 | 100 мм | 1021,70 | 90,26 | 111,33 | 3,05 | 820,11 | 10,72 |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для | - | - | - | - | (1) | - |
|  | газа и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |
|  | фланцевые на давление Ру=1,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | МПа, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-051-04 | 150 мм | 2105,52 | 161,25 | 486,30 | 38,06 | 1457,97 | 18,62 |

83

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | газа и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фланцевые на давление Ру=1,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МПа, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-051-05 | 200 мм | 4043,47 | 213,73 | 1773,24 | 185,64 | 2056,50 | 24,68 |  |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | газа и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фланцевые на давление Ру=1,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МПа, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-051-06 | 250 мм | 5476,04 | 267,51 | 2028,57 | 210,04 | 3179,96 | 30,89 |  |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | газа и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фланцевые на давление Ру=1,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МПа, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-051-07 | 300 мм | 7051,97 | 320,77 | 2331,43 | 241,33 | 4399,77 | 37,04 |  |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | газа и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фланцевые на давление Ру=1,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МПа, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-051-08 | 400 мм | 11331,37 | 458,98 | 3231,05 | 332,96 | 7641,34 | 53 |  |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | газа и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фланцевые на давление Ру=1,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МПа, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 24-02-052. Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах

Измеритель: 1 задвижка Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром:

| 24-02-052-01 | до 50 мм | 318,99 | 46,88 | 50,53 | 0,00 | 221,58 | 5,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для | - | - | - | - | (1) | - |
|  | газа и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |
|  | фланцевые на давление Ру=1,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | МПа, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-052-02 | до 80 мм | 572,59 | 66,44 | 68,36 | 0,00 | 437,79 | 7,78 |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для | - | - | - | - | (1) | - |
|  | газа и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |
|  | фланцевые на давление Ру=1,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | МПа, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-052-03 | до 100 мм | 795,97 | 84,20 | 111,77 | 3,05 | 600,00 | 9,86 |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для | - | - | - | - | (1) | - |
|  | газа и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |
|  | фланцевые на давление Ру=1,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | МПа, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-052-04 | до 150 мм | 2008,90 | 151,72 | 635,49 | 55,82 | 1221,69 | 17,28 |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для | - | - | - | - | (1) | - |
|  | газа и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |
|  | фланцевые на давление Ру=1,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | МПа, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-052-05 | до 200 мм | 3853,82 | 200,62 | 1958,08 | 207,52 | 1695,12 | 22,85 |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для | - | - | - | - | (1) | - |
|  | газа и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |
|  | фланцевые на давление Ру=1,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | МПа, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-052-06 | до 250 мм | 5006,24 | 251,20 | 2255,18 | 236,69 | 2499,86 | 28,61 |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для | - | - | - | - | (1) | - |
|  | газа и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |
|  | фланцевые на давление Ру=1,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | МПа, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-052-07 | до 300 мм | 6387,15 | 297,55 | 2574,23 | 270,37 | 3515,37 | 33,89 |

84

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | газа и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фланцевые на давление Ру=1,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МПа, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-052-08 | до 400 мм | 10141,97 | 418,37 | 3545,78 | 371,41 | 6177,82 | 47,65 |  |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | газа и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фланцевые на давление Ру=1,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МПа, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

Часть 24 «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети» дополнить таблицей 24-02-093

Таблица 24-02-093. Врезка патрубком в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления

Измеритель: 10 врезок Врезка патрубком в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления,

условный диаметр врезаемого газопровода:

| 24-02-093-01 | до 700 мм |  | 23433,17 | 4674,64 | 10883,51 | 1249,56 | 7875,02 |  | 525,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (301-9007) | Патрубки, (10 шт.) |  | - | - | - | - | (1) |  | - |
| 24-02-093-02 | до 800 мм |  | 26927,23 | 5408,62 | 12330,67 | 1413,18 | 9187,94 |  | 607,71 |
| (301-9007) | Патрубки, (10 шт.) |  | - | - | - | - | (1) |  | - |
| 24-02-093-03 | до 900 мм |  | 30629,94 | 5805,74 | 14976,87 | 1733,70 | 9847,33 |  | 652,33 |
| (301-9007) | Патрубки, (10 шт.) |  | - | - | - | - | (1) |  | - |
| 24-02-093-04 | до 1000 мм |  | 33674,82 | 6340,72 | 16483,50 | 1909,02 | 10850,60 |  | 712,44 |
| (301-9007) | Патрубки, (10 шт.) |  | - | - | - | - | (1) |  | - |
| Таблицы 24-02-122, 24-02-123, 24-02-124, 24-02-125 изложить в следующей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | редакции: |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 24-02-122. Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | среднего давления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-122-01 | до 50 мм |  | 8,91 | 0,63 | 8,28 | 0,40 | 0,00 |  | 0,08 |
| 24-02-122-02 | до 100 мм |  | 11,21 | 0,94 | 10,27 | 0,59 | 0,00 |  | 0,12 |
| 24-02-122-03 | до 200 мм |  | 15,66 | 1,25 | 14,41 | 0,79 | 0,00 |  | 0,16 |
| 24-02-122-04 | до 300 мм |  | 29,02 | 2,19 | 26,83 | 1,38 | 0,00 |  | 0,28 |
| 24-02-122-05 | до 400 мм |  | 40,24 | 3,13 | 37,11 | 1,98 | 0,00 |  | 0,4 |
| 24-02-122-06 | до 500 мм |  | 60,36 | 4,70 | 55,66 | 2,96 | 0,00 |  | 0,6 |
| 24-02-122-07 | до 600 мм |  | 80,47 | 6,26 | 74,21 | 3,95 | 0,00 |  | 0,8 |
| Таблица 24-02-123. Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | давления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-123-01 | до 50 мм |  | 8,91 | 0,63 | 8,28 | 0,40 | 0,00 |  | 0,08 |
| 24-02-123-02 | до 100 мм |  | 11,21 | 0,94 | 10,27 | 0,59 | 0,00 |  | 0,12 |
| 24-02-123-03 | до 200 мм |  | 24,57 | 1,88 | 22,69 | 1,19 | 0,00 |  | 0,24 |
| 24-02-123-04 | до 300 мм |  | 41,39 | 3,29 | 38,10 | 2,07 | 0,00 |  | 0,42 |
| 24-02-123-05 | до 400 мм |  | 65,97 | 5,17 | 60,80 | 3,26 | 0,00 |  | 0,66 |
| 24-02-123-06 | до 500 мм |  | 106,20 | 8,30 | 97,90 | 5,24 | 0,00 |  | 1,06 |
| 24-02-123-07 | до 600 мм |  | 146,44 | 11,43 | 135,01 | 7,21 | 0,00 |  | 1,46 |
|  | Подъем давления при испытании | воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-123-08 | до 50 мм |  | 13,02 | 0,63 | 12,39 | 0,61 | 0,00 |  | 0,08 |

85

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 24-02-123-09 | до 100 мм | 13,09 | 0,70 | 12,39 | 0,61 | 0,00 | 0,09 |  |
| 24-02-123-10 | до 200 мм | 15,20 | 0,78 | 14,42 | 0,76 | 0,00 | 0,1 |  |
| 24-02-123-11 | до 300 мм | 21,72 | 1,10 | 20,62 | 1,06 | 0,00 | 0,14 |  |
| 24-02-123-12 | до 400 мм | 28,23 | 1,41 | 26,82 | 1,36 | 0,00 | 0,18 |  |
| 24-02-123-13 | до 500 мм | 43,43 | 2,19 | 41,24 | 2,12 | 0,00 | 0,28 |  |
| 24-02-123-14 | до 600 мм | 54,31 | 2,82 | 51,49 | 2,73 | 0,00 | 0,36 |  |

Таблица 24-02-124. Выдержка газопровода под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность

Измеритель: 1 участок испытания газопровода Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром:

| 24-02-124-01 | 50-300 мм | 1408,30 | 109,62 | 1298,68 | 69,16 | 0,00 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-02-124-02 | 400-500 мм | 2615,42 | 203,58 | 2411,84 | 128,44 | 0,00 | 26 |
| 24-02-124-03 | 600 мм | 5029,65 | 391,50 | 4638,15 | 247,00 | 0,00 | 50 |

Таблица 24-02-125. Выдержка газопровода под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность

Измеритель: 1 участок испытания газопровода Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром:

| 24-02-125-01 | 50-300 мм | 2128,60 | 109,62 | 2018,98 | 105,98 | 0,00 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-02-125-02 | 400-500 мм | 3953,12 | 203,58 | 3749,54 | 196,82 | 0,00 | 26 |
| 24-02-125-03 | 600 мм | 7602,15 | 391,50 | 7210,65 | 378,50 | 0,00 | 50 |

В Части 26 «Теплоизоляционные работы» таблицы 26-01-005, 26-01-006, 26-01-007, 26-01-017, 26-01-018, 26-01-019 изложить в следующей редакции:

Таблица 26-01-005. Изоляция поверхностей штучными теплоизоляционными изделиями: перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми

Измеритель: 1 м3 Изоляция трубопроводов штучными теплоизоляционными изделиями (перлитоцементными, перлитовыми,

вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми):

| 26-01-005-01 | сегментами | 2498,54 | 162,57 | 59,72 | 0,00 | 2276,25 | 22,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-01-005-02 | полуцилиндрами | 2456,48 | 231,73 | 59,72 | 0,00 | 2165,03 | 31,4 |
| 26-01-005-03 | сегментами из плит | 11709,57 | 271,35 | 62,32 | 0,00 | 11375,90 | 39,1 |
| 26-01-005-04 | Изоляция плоских и | 9997,89 | 150,04 | 59,72 | 0,00 | 9788,13 | 22 |
|  | криволинейных поверхностей |  |  |  |  |  |  |
|  | плитами |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-006. Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т

|  | Измеритель: 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-01-006-01 | Изоляция трубопроводов | 841,91 | 702,78 | 34,47 | 0,00 | 104,66 | 94,08 |
|  | холстами стекловолокнистыми, |  |  |  |  |  |  |
|  | полотном холстопрошивным |  |  |  |  |  |  |
|  | стекловолокнистым марки ПХС- |  |  |  |  |  |  |
|  | Т, полотном иглопробивным |  |  |  |  |  |  |
|  | стеклянным марки ИПС-Т |  |  |  |  |  |  |
| (104-9220) | Материалы теплоизоляционные, | - | - | - | - | (1,03) | - |
|  | (м3) |  |  |  |  |  |  |

86

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 26-01-007. Изоляция трубопроводов шнурами

Измеритель: 1 м3 изоляции Изоляция трубопроводов шнурами:

| 26-01-007-01 | асбестовыми | 19140,74 | 846,64 | 77,78 | 0,00 | 18216,32 | 106,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-01-007-02 | асбестовыми пуховыми | 9379,34 | 428,44 | 41,20 | 0,00 | 8909,70 | 53,96 |

Таблица 26-01-017. Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)

Измеритель: 10 м трубопровода

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»):

| 26-01-017-01 | трубками | 1946,59 | 28,41 | 22,48 | 0,00 | 1895,70 | 3,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-01-017-02 | пластинами (плитами) | 2632,63 | 28,41 | 22,48 | 0,00 | 2581,74 | 3,52 |

Таблица 26-01-018. Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)

|  | Измеритель: 10 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-01-018-01 | Изоляция плоских и | 4609,66 | 53,83 | 37,22 | 0,00 | 4518,61 | 6,67 |
|  | криволинейных поверхностей |  |  |  |  |  |  |
|  | пластинами (плитами) из |  |  |  |  |  |  |
|  | вспененного каучука |  |  |  |  |  |  |
|  | («Армофлекс»), вспененного |  |  |  |  |  |  |
|  | полиэтилена («Термофлекс») |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-019. Изоляция арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)

|  | Измеритель: 10 шт. арматуры и фланцевых соединений |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-01-019-01 | Изоляция арматуры и фланцевых | 7701,69 | 90,47 | 63,18 | 0,00 | 7548,04 | 10,03 |
|  | соединений пластинами |  |  |  |  |  |  |
|  | (плитами) из вспененного каучука |  |  |  |  |  |  |
|  | («Армофлекс»), вспененного |  |  |  |  |  |  |
|  | полиэтилена («Термофлекс») |  |  |  |  |  |  |

Часть 26 «Теплоизоляционные работы» дополнить таблицами 26-01-025, 26-01-036, 26-01-043, 26-01-044, 26-01-045, 26-01-046, 26-01-047

Таблица 26-01-025. Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием

Измеритель: 100 м трубопровода Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием, диаметр трубы:

| 26-01-025-01 | 25 мм | 1845,72 | 37,54 | 1,47 | 0,00 | 1806,71 | 5,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-01-025-02 | 32 мм | 2355,50 | 48,13 | 1,65 | 0,00 | 2305,72 | 6,77 |
| 26-01-025-03 | 40 мм | 2945,32 | 60,01 | 1,84 | 0,00 | 2883,47 | 8,44 |
| 26-01-025-04 | 50 мм | 3654,17 | 47,49 | 2,96 | 0,00 | 3603,72 | 6,68 |
| 26-01-025-05 | 75 мм | 5487,29 | 71,17 | 4,43 | 0,00 | 5411,69 | 10,01 |
| 26-01-025-06 | 100 мм | 7318,37 | 94,92 | 5,05 | 0,00 | 7218,40 | 13,35 |
| 26-01-025-07 | 125 мм | 9140,61 | 118,67 | 6,52 | 0,00 | 9015,42 | 16,69 |
| 26-01-025-08 | 150 мм | 10972,54 | 142,41 | 8,01 | 0,00 | 10822,12 | 20,03 |
| 26-01-025-09 | На каждый 0,5 мм изменения | 3899,41 | 29,84 | 1,33 | 0,00 | 3868,24 | 3,9 |
|  | толщины покрытия добавлять к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 26-01-025-08 |  |  |  |  |  |  |

87

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 26-01-036. Изоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями

Измеритель: 100 м2 поверхности Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей:

| 26-01-036-01 | наружных стен | 300,39 | 107,60 | 9,34 | 0,40 | 183,45 | 16,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (104-9100) | Плиты теплоизоляционные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 26-01-036-02 | внутренних стен и | 228,20 | 93,53 | 8,62 | 0,40 | 126,05 | 13,96 |
|  | перегородок |  |  |  |  |  |  |
| (104-9100) | Плиты теплоизоляционные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 26-01-043. Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием с лесов

|  | Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-01-043-01 | Изоляция деревянных наружных | 11827,53 | 111,96 | 11,75 | 0,00 | 11703,82 | 14,81 |
|  | ограждающих конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | жидким теплоизоляционным |  |  |  |  |  |  |
|  | покрытием с лесов |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-043-02 | На каждый 0,5 мм изменения | 4128,27 | 31,63 | 3,16 | 0,00 | 4093,48 | 4,04 |
|  | толщины покрытия добавлять к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 26-01-043-01 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-044. Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием с люлек

|  | Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-01-044-01 | Изоляция деревянных наружных | 11884,51 | 166,15 | 14,54 | 0,00 | 11703,82 | 21,22 |
|  | ограждающих конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | жидким теплоизоляционным |  |  |  |  |  |  |
|  | покрытием с люлек |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-044-02 | На каждый 0,5 мм изменения | 4157,90 | 59,41 | 5,01 | 0,00 | 4093,48 | 6,86 |
|  | толщины покрытия добавлять к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 26-01-044-01 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-045. Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием с лесов

|  | Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-01-045-01 | Изоляция кирпичных и бетонных | 11410,12 | 100,38 | 11,75 | 0,00 | 11297,99 | 12,82 |
|  | наружных ограждающих |  |  |  |  |  |  |
|  | конструкций жидким |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоизоляционным покрытием с |  |  |  |  |  |  |
|  | лесов |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-045-02 | На каждый 0,5 мм изменения | 4131,14 | 34,50 | 3,16 | 0,00 | 4093,48 | 4,04 |
|  | толщины покрытия добавлять к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 26-01-045-01 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-046. Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием с люлек

|  | Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-01-046-01 | Изоляция кирпичных и бетонных | 11467,51 | 155,02 | 14,50 | 0,00 | 11297,99 | 19,21 |
|  | наружных ограждающих |  |  |  |  |  |  |
|  | конструкций жидким |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоизоляционным покрытием с |  |  |  |  |  |  |
|  | люлек |  |  |  |  |  |  |

88

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 26-01-046-02 | На каждый 0,5 мм изменения | 4156,06 | 58,04 | 4,54 | 0,00 | 4093,48 | 6,61 |  |
|  | толщины покрытия добавлять к |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 26-01-046-01 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-047. Изоляция по деревянным полам жидким теплоизоляционным покрытием

|  | Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-01-047-01 | Изоляция по деревянным полам | 11733,87 | 77,93 | 10,10 | 0,00 | 11645,84 | 10,69 |
|  | жидким теплоизоляционным |  |  |  |  |  |  |
|  | покрытием |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-047-02 | На каждый 0,5 мм изменения | 4116,51 | 20,69 | 2,34 | 0,00 | 4093,48 | 2,49 |
|  | толщины покрытия добавлять к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 26-01-047-01 |  |  |  |  |  |  |

Таблицу 26-01-053 изложить в следующей редакции:

Таблица 26-01-053. Покрытие изоляции плоских (криволинейных) и фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия

|  | Измеритель: 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-01-053-01 | Покрытие изоляции плоских | 9677,77 |  | 1029,88 | 577,79 | 0,00 | 8070,10 | 139,55 |
|  | (криволинейных) поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | листовым металлом с заготовкой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-053-02 | Покрытие изоляции фасонных | 12621,06 |  | 2453,44 | 2124,65 | 0,00 | 8042,97 | 272 |
|  | поверхностей листовым металлом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с заготовкой покрытия |  |  |  |  |  |  |  |

Часть 26 «Теплоизоляционные работы» дополнить таблицами 26-01-060, 26-01-061, 26-01-062, 26-01-063, 26-01-064, 26-01-065

Таблица 26-01-060. Изоляция по железобетонным полам жидким теплоизоляционным покрытием

|  | Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-01-060-01 | Изоляция по железобетонным | 11373,86 | 65,77 | 10,10 | 0,00 | 11297,99 | 8,7 |
|  | полам жидким |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоизоляционным покрытием |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-060-02 | На каждый 0,5 мм изменения | 4116,51 | 20,69 | 2,34 | 0,00 | 4093,48 | 2,49 |
|  | толщины покрытия добавлять к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 26-01-060-01 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-061. Изоляция по деревянным потолкам жидким теплоизоляционным покрытием

|  | Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-01-061-01 | Изоляция по деревянным | 11815,90 | 157,54 | 12,52 | 0,00 | 11645,84 | 21,09 |
|  | потолкам жидким |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоизоляционным покрытием |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-061-02 | На каждый 0,5 мм изменения | 4138,25 | 41,22 | 3,55 | 0,00 | 4093,48 | 4,76 |
|  | толщины покрытия добавлять к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 26-01-061-01 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-062. Изоляция по железобетонным потолкам жидким теплоизоляционным покрытием

Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности

89

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 26-01-062-01 | Изоляция по железобетонным | 11418,80 | 109,17 | 11,64 | 0,00 | 11297,99 | 14,27 |  |
|  | потолкам жидким |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоизоляционным покрытием |  |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-062-02 | На каждый 0,5 мм изменения | 4130,15 | 33,56 | 3,11 | 0,00 | 4093,48 | 3,93 |  |
|  | толщины покрытия добавлять к |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 26-01-062-01 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-063. Изоляция внутренних стен по дереву жидким теплоизоляционным покрытием

|  | Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-01-063-01 | Изоляция внутренних стен по | 11792,83 | 135,28 | 11,75 | 0,00 | 11645,80 | 18,11 |
|  | дереву жидким |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоизоляционным покрытием |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-063-02 | На каждый 0,5 мм изменения | 4131,12 | 34,50 | 3,16 | 0,00 | 4093,46 | 4,04 |
|  | толщины покрытия добавлять к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 26-01-063-01 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-064. Изоляция внутренних стен по штукатурке жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм

|  | Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-01-064-01 | Изоляция внутренних стен по | 11400,72 | 91,80 | 10,98 | 0,00 | 11297,94 | 12 |
|  | штукатурке жидким |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоизоляционным покрытием |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной 1 мм |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-064-02 | На каждый 0,5 мм изменения | 4124,59 | 28,35 | 2,78 | 0,00 | 4093,46 | 3,32 |
|  | толщины покрытия добавлять к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 26-01-064-01 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-065. Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием типа "ТЗП", "Астратек", "TSM Ceramic", "Thermal-Coat"

Измеритель: 100 шт. арматуры и фланцевых соединений Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием

типа "ТЗП", "Астратек", "TSM Ceramic", "Thermal-Coat", арматура для трубопроводов условным диаметром:

| 26-01-065-01 | 25 мм | 1039,65 | 108,34 | 1,08 | 0,00 | 930,23 | 14,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-01-065-02 | 32 мм | 1646,20 | 166,79 | 1,20 | 0,00 | 1478,21 | 22,6 |
| 26-01-065-03 | 50 мм | 1721,10 | 174,68 | 1,22 | 0,00 | 1545,20 | 23,67 |
| 26-01-065-04 | 80 мм | 3456,07 | 331,74 | 1,57 | 0,00 | 3122,76 | 44,41 |
| 26-01-065-05 | 100 мм | 4043,49 | 388,22 | 1,68 | 0,00 | 3653,59 | 51,97 |
| 26-01-065-06 | 150 мм | 7928,11 | 760,45 | 4,20 | 0,00 | 7163,46 | 101,8 |
| 26-01-065-07 | 200 мм | 10385,40 | 996,87 | 4,68 | 0,00 | 9383,85 | 133,45 |
| 26-01-065-08 | 250 мм | 14527,92 | 1393,90 | 7,25 | 0,00 | 13126,77 | 186,6 |
| 26-01-065-09 | 300 мм | 18384,08 | 1764,41 | 8,90 | 0,00 | 16610,77 | 236,2 |
| 26-01-065-10 | 350 мм | 21141,79 | 2029,08 | 10,33 | 0,00 | 19102,38 | 271,63 |
| 26-01-065-11 | 400 мм | 23444,15 | 2249,59 | 11,64 | 0,00 | 21182,92 | 301,15 |
| 26-01-065-12 | 450 мм | 27853,42 | 2673,14 | 14,27 | 0,00 | 25166,01 | 357,85 |
| 26-01-065-13 | 500 мм | 32724,76 | 3140,69 | 16,13 | 0,00 | 29567,94 | 420,44 |
| 26-01-065-14 | 600 мм | 39708,18 | 3811,12 | 20,13 | 0,00 | 35876,93 | 510,19 |
| 26-01-065-15 | 800 мм | 59383,79 | 5699,01 | 29,28 | 0,00 | 53655,50 | 762,92 |
|  | На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке: |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-065-16 | к расценке 26-01-065-01 | 354,07 | 28,34 | 0,94 | 0,00 | 324,79 | 3,62 |
| 26-01-065-17 | к расценке 26-01-065-02 | 561,80 | 45,02 | 0,98 | 0,00 | 515,80 | 5,75 |
| 26-01-065-18 | к расценке 26-01-065-03 | 587,41 | 46,98 | 0,98 | 0,00 | 539,45 | 6 |
| 26-01-065-19 | к расценке 26-01-065-04 | 1186,27 | 95,06 | 1,12 | 0,00 | 1090,09 | 12,14 |
| 26-01-065-20 | к расценке 26-01-065-05 | 1387,93 | 111,26 | 1,16 | 0,00 | 1275,51 | 14,21 |
| 26-01-065-21 | к расценке 26-01-065-06 | 2718,82 | 217,99 | 1,45 | 0,00 | 2499,38 | 27,84 |
| 26-01-065-22 | к расценке 26-01-065-07 | 3563,86 | 285,72 | 1,63 | 0,00 | 3276,51 | 36,49 |
| 26-01-065-23 | к расценке 26-01-065-08 | 4983,62 | 399,56 | 2,80 | 0,00 | 4581,26 | 51,03 |

90

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы |  | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 26-01-065-24 | к расценке 26-01-065-09 | 6307,72 | 505,74 | 3,08 | 0,00 | 5798,90 |  | 64,59 |  |
| 26-01-065-25 | к расценке 26-01-065-10 | 7254,49 | 581,61 | 4,14 | 0,00 | 6668,74 |  | 74,28 |  |
| 26-01-065-26 | к расценке 26-01-065-11 | 8042,79 | 644,88 | 4,31 | 0,00 | 7393,60 |  | 82,36 |  |
| 26-01-065-27 | к расценке 26-01-065-12 | 9556,34 | 766,24 | 4,64 | 0,00 | 8785,46 |  | 97,86 |  |
| 26-01-065-28 | к расценке 26-01-065-13 | 11228,45 | 900,29 | 5,86 | 0,00 | 10322,30 |  | 114,98 |  |
| 26-01-065-29 | к расценке 26-01-065-14 | 13625,18 | 1092,44 | 7,23 | 0,00 | 12525,51 |  | 139,52 |  |
| 26-01-065-30 | к расценке 26-01-065-15 | 20374,77 | 1633,65 | 10,41 | 0,00 | 18730,71 |  | 208,64 |  |
|  | Таблицу 26-02-010 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 26-02-010. Подготовка поверхности металлических конструкций к нанесению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | огнезащитного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-010-01 | Очистка поверхности | 10552,41 | 2559,55 | 5,16 | 0,00 | 7987,70 |  | 355 |  |
|  | металлических конструкций от |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лакокрасочных покрытий с |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | применением смывки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (протравочного состава) «Radical- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Abbeizer» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-010-02 | Очистка и огрунтовка | 384,92 | 18,25 | 57,93 | 2,89 | 308,74 |  | 2,63 |  |
|  | поверхности металлических |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | конструкций материалами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jotun перед нанесением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | огнезащитного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Часть 26 «Теплоизоляционные работы» дополнить таблицей 26-02-011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 26-02-011. Нанесение огнезащитной краски на металлические огрунтованные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нанесение огнезащитной краски на металлические огрунтованные поверхности с пределом огнестойкости: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-011-01 | 0,5 часа толщиной слоя 0,58 | 2448,51 | 652,29 | 248,98 | 0,00 | 1547,24 |  | 94,81 |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-011-02 | 0,75 часа толщиной слоя 1,15 | 3691,81 | 845,00 | 332,55 | 0,00 | 2514,26 |  | 122,82 |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-011-03 | 1 час толщиной слоя 1,55 мм | 5636,13 | 990,65 | 390,58 | 0,00 | 4254,90 |  | 143,99 |  |
| Таблицы 26-02-022, 26-02-031 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 26-02-022. Огнезащитное покрытие кабелей составом «КЛ-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие кабелей | 10698,73 | 460,59 | 194,37 | 0,00 | 10043,77 |  | 62,41 |  |
|  | составом «КЛ-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 26-02-031. Огнезащитное покрытие стволов выхлопных труб и газоходов из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стеклопластика составом «КЛ-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-031-01 | Огнезащитное покрытие | 8228,75 | 444,28 | 193,50 | 0,00 | 7590,97 |  | 60,2 |  |
|  | газоотводящих стволов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выхлопных труб и газоходов из |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стеклопластика составом «КЛ-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |

91

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

В Части 27 «Автомобильные дороги» таблицы 27-02-001, 27-03-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-02-001. Устройство дренажей

Измеритель: 100 м дренажа Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос:

| 27-02-001-01 | из хризотилцементных труб | 2789,33 | 168,87 | 185,82 | 61,82 | 2434,64 | 25,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-02-001-02 | из трубофильтров | 5309,03 | 259,55 | 56,07 | 5,94 | 4993,41 | 36,92 |
|  | Устройство дренажей поперечных: |  |  |  |  |  |  |
| 27-02-001-03 | с односторонним выпуском | 3627,44 | 262,83 | 178,90 | 47,08 | 3185,71 | 38,88 |
| 27-02-001-04 | с двусторонним выпуском | 4681,23 | 294,06 | 252,79 | 83,63 | 4134,38 | 43,5 |

Таблица 27-03-003. Расценки для корректировки таблицы 27-03-002 при изменении толщины слоя основания или покрытия

Измеритель: 1000 м2 покрытия и основания На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать:

| 27-03-003-01 | к расценке 27-03-002-01 | 204,04 | 0,00 | 203,27 | 25,03 | 0,77 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9010) | Битум, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9282) | Смесь песчано-гравийная, (м 3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 27-03-003-02 | к расценкам 27-03-002-02, 27- | 187,07 | 0,00 | 186,30 | 23,16 | 0,77 |  |
|  | 03-002-05 |  |  |  |  |  |  |
| (101-9010) | Битум, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9282) | Смесь песчано-гравийная, (м 3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 27-03-003-03 | к расценкам 27-03-002-03, 27- | 170,01 | 0,00 | 169,24 | 21,29 | 0,77 |  |
|  | 03-002-06 |  |  |  |  |  |  |
| (101-9010) | Битум, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9282) | Смесь песчано-гравийная, (м 3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 27-03-003-04 | к расценкам 27-03-002-04, 27- | 152,05 | 0,00 | 151,28 | 19,31 | 0,77 |  |
|  | 03-002-07 |  |  |  |  |  |  |
| (101-9010) | Битум, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9282) | Смесь песчано-гравийная, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 27-03-003-05 | к расценке 27-03-002-08 | 505,45 | 0,00 | 314,24 | 31,34 | 191,21 |  |
| (101-1797) | Эмульсия битумно-дорожная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9282) | Смесь песчано-гравийная, (м 3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 27-03-003-06 | к расценкам 27-03-002-09, 27- | 496,76 | 0,00 | 305,55 | 30,88 | 191,21 |  |
|  | 03-002-12 |  |  |  |  |  |  |
| (101-1797) | Эмульсия битумно-дорожная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9282) | Смесь песчано-гравийная, (м 3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 27-03-003-07 | к расценкам 27-03-002-10, 27- | 479,70 | 0,00 | 288,49 | 28,99 | 191,21 |  |
|  | 03-002-13 |  |  |  |  |  |  |
| (101-1797) | Эмульсия битумно-дорожная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9282) | Смесь песчано-гравийная, (м 3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 27-03-003-08 | к расценкам 27-03-002-11, 27- | 461,73 | 0,00 | 270,52 | 27,01 | 191,21 |  |
|  | 03-002-14 |  |  |  |  |  |  |
| (101-1797) | Эмульсия битумно-дорожная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9282) | Смесь песчано-гравийная, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |

Часть 27 «Автомобильные дороги» дополнить таблицами 27-03-011, 27-03-012

Таблица 27-03-011. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм

Измеритель: 100 м2 асфальтобетонного покрытия

92

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм, толщина: |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-03-011-01 | до 5 см | 436,30 | 1,79 | 434,34 | 6,77 | 0,17 | 0,26 |  |
| 27-03-011-02 | до 10 см | 713,69 | 2,89 | 710,40 | 11,19 | 0,40 | 0,42 |  |
| 27-03-011-03 | до 15 см | 1119,27 | 4,51 | 1113,96 | 17,82 | 0,80 | 0,65 |  |
| 27-03-011-04 | до 20 см | 1845,67 | 7,15 | 1836,84 | 29,72 | 1,68 | 1,03 |  |
| 27-03-011-05 | до 25 см | 3200,09 | 12,15 | 3184,50 | 52,02 | 3,44 | 1,75 |  |

Таблица 27-03-012. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200

мм

Измеритель: 100 м2 асфальтобетонного покрытия Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных

пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200

|  | мм, толщина: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-03-012-01 | до 5 см | 773,76 | 1,91 | 771,73 |  | 3,57 | 0,12 |  | 0,25 |
| 27-03-012-02 | до 10 см | 1269,95 | 3,17 | 1266,54 |  | 5,78 | 0,24 |  | 0,41 |
| 27-03-012-03 | до 15 см | 1933,96 | 4,80 | 1928,76 |  | 8,86 | 0,40 |  | 0,62 |
| 27-03-012-04 | до 20 см | 3039,92 | 7,51 | 3031,74 |  | 13,90 | 0,67 |  | 0,97 |
| 27-03-012-05 | до 25 см | 4808,38 | 11,69 | 4795,57 |  | 22,02 | 1,12 |  | 1,51 |
| 27-03-012-06 | до 30 см | 6681,72 | 15,63 | 6664,21 |  | 30,85 | 1,88 |  | 2,02 |
| Таблицы | 27-06-002, 27-06-004, | 27-06-008, 27-06-010, 27-06-011, 27-06-015, 27-06- |  |  |  |  |  |  |  |
| 017, 27-06-018, 27-06-022, 27-06-029 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 27-06-002. Устройство цементобетонных покрытий, устраиваемых машинами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бетоноукладочного комплекта на рельс-формах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мостика, толщина слоя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-002-01 | 18 см | 165314,50 | 1448,65 | 10303,43 |  | 1391,96 | 153562,42 |  | 162,77 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - |  | - | (П) |  | - |
| 27-06-002-02 | 20 см | 181602,44 | 1448,65 | 10304,55 |  | 1392,09 | 169849,24 |  | 162,77 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - |  | - | (П) |  | - |
|  | Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-002-03 | 18 см | 162776,03 | 1378,38 | 7835,23 |  | 1023,26 | 153562,42 |  | 173,6 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - |  | - | (П) |  | - |
| 27-06-002-04 | 20 см | 179063,97 | 1378,38 | 7836,35 |  | 1023,39 | 169849,24 |  | 173,6 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - |  | - | (П) |  | - |
|  | Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мостика, толщина слоя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-002-05 | 22 см | 199037,64 | 1545,56 | 11356,01 |  | 1542,07 | 186136,07 |  | 197,39 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - |  | - | (П) |  | - |
| 27-06-002-06 | 24 см | 216138,86 | 1545,56 | 11357,13 |  | 1542,20 | 203236,17 |  | 197,39 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - |  | - | (П) |  | - |
|  | Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-002-07 | 22 см | 196065,93 | 1485,10 | 8444,76 |  | 1107,08 | 186136,07 |  | 187,04 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - |  | - | (П) |  | - |
| 27-06-002-08 | 24 см | 213167,14 | 1485,10 | 8445,87 |  | 1107,21 | 203236,17 |  | 187,04 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - |  | - | (П) |  | - |
|  | Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мостика, толщина слоя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-002-09 | 18 см | 157523,26 | 1539,72 | 11150,43 |  | 1515,12 | 144833,11 |  | 193,92 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - |  | - | (П) |  | - |
| 27-06-002-10 | 20 см | 172391,80 | 1539,72 | 11151,55 |  | 1515,25 | 159700,53 |  | 193,92 |

93

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со |  |  |  |  |  |  |  |
|  | смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя: |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-002-11 | 18 см | 154614,13 | 1459,13 | 8321,89 | 1090,16 | 144833,11 | 183,77 |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 27-06-002-12 | 20 см | 169481,55 | 1459,13 | 8321,89 | 1090,16 | 159700,53 | 183,77 |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мостика, толщина слоя: |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-002-13 | 22 см | 188745,90 | 1683,76 | 12457,22 | 1702,80 | 174604,92 | 215,04 |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 27-06-002-14 | 24 см | 204358,98 | 1683,76 | 12460,57 | 1703,19 | 190214,65 | 215,04 |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со |  |  |  |  |  |  |  |
|  | смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя: |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-002-15 | 22 см | 184989,12 | 1543,45 | 8840,75 | 1165,25 | 174604,92 | 197,12 |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 27-06-002-16 | 24 см | 200569,72 | 1543,45 | 8841,61 | 1165,25 | 190184,66 | 197,12 |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 27-06-002-17 | Устройство цементобетонных | 177732,12 | 2368,65 | 4068,99 | 551,32 | 171294,48 | 344,28 |  |
|  | покрытий однослойных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средствами малой механизации, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина слоя 20 см |  |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения | 8424,71 | 41,90 | 44,75 | 13,87 | 8338,06 | 6,09 |  |
|  | толщины слоя добавлять или |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исключать к расценке 27-06-002- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 27-06-004. Расценки для корректировки таблиц 27-06-002 и 27-06-016 при устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5–4 м

|  | Измеритель: 1000 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-06-004-01 | При устройстве покрытий и | 905,20 | 240,09 | 665,11 | 82,99 | 0,00 | 31,02 |
|  | оснований двумя полосами по |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,5-4 м добавлять к расценкам |  |  |  |  |  |  |
|  | таблиц 27-06-002, 27-06-016 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 27-06-008. Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии

|  | Измеритель: 100 м шва |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в | 3317,70 | 145,57 | 2772,91 | 161,65 | 399,22 | 21,89 |
|  | асфальтобетонном покрытии |  |  |  |  |  |  |

Таблица 27-06-010. Устройство однослойных покрытий, устраиваемых машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта со скользящими формами

Измеритель: 1000 м2 покрытия Устройство однослойных покрытий, устраиваемых машинами высокопроизводительного бетоноукладочного

комплекта со скользящими формами, толщина слоя:

| 27-06-010-01 | 20 см | 171650,13 | 218,03 | 2330,76 | 99,63 | 169101,34 | 31,69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 27-06-010-02 | 22 см | 187815,29 | 191,40 | 2460,91 | 107,83 | 185162,98 | 27,82 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 27-06-010-03 | 24 см | 205080,46 | 199,24 | 2637,04 | 115,49 | 202244,18 | 28,96 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

94

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 27-06-011. Устройство швов расширения

| Измеритель: 1000 м2 покрытия | 300,60 |  |  |  | 250,36 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-06-011-01 Устройство швов расширения |  | 30,69 | 19,55 | 0,93 |  | 4,58 |  |

Таблица 27-06-015. Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей типа "Сларри Сил" толщиной:

| 27-06-015-01 | 5 мм | 2560,49 | 26,08 | 1440,71 | 46,50 | 1093,70 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9132) | Эмульсия битумно-катионная, | - | - | - | - | (1,84) | - |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-015-02 | 10 мм | 4959,97 | 49,49 | 2744,75 | 87,82 | 2165,73 | 7,72 |
| (101-9132) | Эмульсия битумно-катионная, | - | - | - | - | (3,69) | - |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-015-03 | 15 мм | 7914,00 | 76,02 | 4578,60 | 159,50 | 3259,38 | 11,86 |
| (101-9132) | Эмульсия битумно-катионная, | - | - | - | - | (5,53) | - |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 27-06-017. Устройство оснований городских проездов

|  | Измеритель: 1000 м2 основания |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-06-017-01 | Устройство оснований городских | 133946,59 | 2145,16 | 2364,33 | 178,32 | 129437,10 | 301,71 |
|  | проездов толщиной слоя 16 см |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-017-02 | На каждый 1 см изменения | 8011,34 | 40,10 | 4,83 | 0,27 | 7966,41 | 5,64 |
|  | толщины слоя добавлять к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 27-06-017-01 |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-017-03 | Устройство оснований | 9232,74 | 1940,39 | 3737,35 | 348,14 | 3555,00 | 272,91 |
|  | городских проездов из жесткого |  |  |  |  |  |  |
|  | (малоцементного) |  |  |  |  |  |  |
|  | укатываемого бетона толщиной |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 см |  |  |  |  |  |  |
| (401-9015) | Бетон жесткий | - | - | - | - | (194) | - |
|  | (малоцементный) укатываемый, |  |  |  |  |  |  |
|  | (м3) |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-017-04 | При изменении толщины слоя на | 81,59 | 36,26 | 4,83 | 0,27 | 40,50 | 5,1 |
|  | каждый 1,0 см добавлять |  |  |  |  |  |  |
|  | (уменьшать) к расценке 27-06- |  |  |  |  |  |  |
|  | 017-03 |  |  |  |  |  |  |
| (401-9015) | Бетон жесткий | - | - | - | - | (12,1) | - |
|  | (малоцементный) укатываемый, |  |  |  |  |  |  |
|  | (м3) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 27-06-018. Устройство оснований и покрытий из черного щебня

Измеритель: 1000 м2 Устройство покрытия из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов:

| 27-06-018-01 | 2,5-2,9 т/м3 |  | 43479,43 | 423,25 | 3068,77 | 316,19 | 39987,41 | 56,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-06-018-02 | 3 | т/м3 и более | 50041,22 | 423,25 | 3068,77 | 316,19 | 46549,20 | 56,66 |
|  | Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-018-03 | 2,5-2,9 т/м3 |  | 39966,78 | 342,35 | 2275,19 | 224,07 | 37349,24 | 45,83 |
| 27-06-018-04 | 3 | т/м и более | 46198,99 | 342,35 | 2275,19 | 224,07 | 43581,45 | 45,83 |

Таблица 27-06-022. Поверхностная обработка покрытий органическими вяжущими

Измеритель: 1000 м2 покрытия

95

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 27-06-022-01 | Двойная поверхностная обработка | 11982,97 | 190,09 | 1345,20 | 167,57 | 10447,68 | 27,04 |  |
|  | новых щебеночных (гравийных) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | покрытий битумом с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | применением щебня |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Двойная поверхностная обработка | существующих | малоизношенных щебеночных (гравийных) покрытий |  |  |  |  |  |
|  | битумом с применением щебня: |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-022-02 | с нормальной поверхностью | 13702,64 | 191,43 | 1392,20 | 174,99 | 12119,01 | 27,23 |  |
| 27-06-022-03 | с деформированной | 12172,24 | 220,46 | 1804,73 | 219,59 | 10147,05 | 31,36 |  |
|  | поверхностью |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тройная поверхностная обработка | битумом с | применением | щебня: |  |  |  |  |
| 27-06-022-04 | существующих сильно | 14152,33 | 225,94 | 1939,82 | 237,04 | 11986,57 | 32,14 |  |
|  | изношенных щебеночных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (гравийных) покрытий и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мостовых с нормальной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поверхностью |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-022-05 | мостовых с деформированной | 17599,89 | 228,33 | 2032,96 | 251,75 | 15338,60 | 32,48 |  |
|  | поверхностью |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-022-06 | Двойная поверхностная обработка | 8987,68 | 195,29 | 1398,38 | 175,26 | 7394,01 | 27,78 |  |
|  | песчано-гравийной смесью |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-022-07 | Одиночная поверхностная | 4524,45 | 116,04 | 690,33 | 85,80 | 3718,08 | 16,72 |  |
|  | обработка усовершенствованных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | покрытий битумом с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | применением щебня |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одиночная поверхностная обработка | усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня, |  |  |  |  |  |  |
|  | плотность каменных материалов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-022-08 | 2,5-2,9 т/м3 | 8386,74 | 166,91 | 945,05 | 90,72 | 7274,78 | 24,05 |  |
| 27-06-022-09 | 3 т/м и более | 9311,13 | 166,91 | 945,05 | 90,72 | 8199,17 | 24,05 |  |
| 27-06-022-10 | Двойная поверхностная обработка | 9152,19 | 148,83 | 1270,83 | 155,71 | 7732,53 | 21,17 |  |
|  | усовершенствованных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | битумом с применением щебня |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Двойная поверхностная обработка | усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня, |  |  |  |  |  |  |
|  | плотность каменных материалов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-022-11 | 2,5-2,9 т/м | 17098,39 | 246,86 | 1748,56 | 162,26 | 15102,97 | 35,57 |  |
| 27-06-022-12 | 3 т/м3 и более | 19046,12 | 246,86 | 1748,56 | 162,26 | 17050,70 | 35,57 |  |
|  | Измеритель: 1000 м2 готового покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 5-10 мм при ширине |  |  |  |  |  |  |  |
|  | покрытия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-022-13 | 7,0 м | 867,81 | 34,15 | 828,85 | 48,20 | 4,81 | 5,19 |  |
| (101-9132) | Эмульсия битумно-катионная, | - | - | - | - | (1,59) | - |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9135) | Щебень из природного камня для | - | - | - | - | (10) | - |  |
|  | строительных работ, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-022-14 | 7,5 м | 867,62 | 33,43 | 828,85 | 48,20 | 5,34 | 5,08 |  |
| (101-9132) | Эмульсия битумно-катионная, | - | - | - | - | (1,59) | - |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9135) | Щебень из природного камня для | - | - | - | - | (10) | - |  |
|  | строительных работ, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-022-15 | 8,0 м | 849,25 | 32,83 | 810,92 | 47,60 | 5,50 | 4,99 |  |
| (101-9132) | Эмульсия битумно-катионная, | - | - | - | - | (1,59) | - |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9135) | Щебень из природного камня для | - | - | - | - | (10) | - |  |
|  | строительных работ, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-022-16 | 9,0 м | 926,36 | 37,84 | 883,76 | 50,13 | 4,76 | 5,75 |  |
| (101-9132) | Эмульсия битумно-катионная, | - | - | - | - | (1,59) | - |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9135) | Щебень из природного камня для | - | - | - | - | (10) | - |  |
|  | строительных работ, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-022-17 | 11,5 м | 829,53 | 31,58 | 792,98 | 46,99 | 4,97 | 4,8 |  |
| (101-9132) | Эмульсия битумно-катионная, | - | - | - | - | (1,59) | - |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9135) | Щебень из природного камня для | - | - | - | - | (10) | - |  |
|  | строительных работ, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |

96

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 10-15 мм при ширине |  |  |  |  |  |  |  |
|  | покрытия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-022-18 | 7,0 м | 1015,87 | 41,06 | 968,79 | 54,19 | 6,02 | 6,24 |  |
| (101-9132) | Эмульсия битумно-катионная, | - | - | - | - | (2,04) | - |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9135) | Щебень из природного камня для | - | - | - | - | (13) | - |  |
|  | строительных работ, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-022-19 | 7,5 м | 1005,37 | 40,47 | 958,72 | 53,75 | 6,18 | 6,15 |  |
| (101-9132) | Эмульсия битумно-катионная, | - | - | - | - | (2,04) | - |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9135) | Щебень из природного камня для | - | - | - | - | (13) | - |  |
|  | строительных работ, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-022-20 | 8,0 м | 996,16 | 39,81 | 949,75 | 53,44 | 6,60 | 6,05 |  |
| (101-9132) | Эмульсия битумно-катионная, | - | - | - | - | (2,04) | - |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9135) | Щебень из природного камня для | - | - | - | - | (13) | - |  |
|  | строительных работ, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-022-21 | 9,0 м | 1078,97 | 45,47 | 1027,16 | 55,82 | 6,34 | 6,91 |  |
| (101-9132) | Эмульсия битумно-катионная, | - | - | - | - | (2,04) | - |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9135) | Щебень из природного камня для | - | - | - | - | (13) | - |  |
|  | строительных работ, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-022-22 | 11,5 м | 966,45 | 37,84 | 922,85 | 52,52 | 5,76 | 5,75 |  |
| (101-9132) | Эмульсия битумно-катионная, | - | - | - | - | (2,04) | - |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9135) | Щебень из природного камня для | - | - | - | - | (13) | - |  |
|  | строительных работ, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 15-20 мм при ширине |  |  |  |  |  |  |  |
|  | покрытия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-022-23 | 7,0 | 1068,78 | 43,63 | 1018,87 | 56,06 | 6,28 | 6,63 |  |
| (101-9132) | Эмульсия битумно-катионная, | - | - | - | - | (2,25) | - |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9135) | Щебень из природного камня для | - | - | - | - | (14) | - |  |
|  | строительных работ, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-022-24 | 7,5 | 1059,43 | 43,03 | 1009,90 | 55,75 | 6,50 | 6,54 |  |
| (101-9132) | Эмульсия битумно-катионная, | - | - | - | - | (2,25) | - |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9135) | Щебень из природного камня для | - | - | - | - | (14) | - |  |
|  | строительных работ, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-022-25 | 8,0 | 1050,48 | 42,31 | 1000,94 | 55,44 | 7,23 | 6,43 |  |
| (101-9132) | Эмульсия битумно-катионная, | - | - | - | - | (2,25) | - |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9135) | Щебень из природного камня для | - | - | - | - | (14) | - |  |
|  | строительных работ, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-022-26 | 9,0 | 1136,32 | 48,03 | 1081,64 | 58,20 | 6,65 | 7,3 |  |
| (101-9132) | Эмульсия битумно-катионная, | - | - | - | - | (2,25) | - |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9135) | Щебень из природного камня для | - | - | - | - | (14) | - |  |
|  | строительных работ, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-022-27 | 11,5 | 1020,57 | 40,47 | 974,03 | 54,56 | 6,07 | 6,15 |  |
| (101-9132) | Эмульсия битумно-катионная, | - | - | - | - | (2,25) | - |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9135) | Щебень из природного камня для | - | - | - | - | (14) | - |  |
|  | строительных работ, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 27-06-029. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей с применением асфальтоукладчика «Титан-325» и перегружателя «Шаттл-Багги SB-2500С»

Измеритель: 1000 м2 покрытия Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов:

97

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы |  | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 27-06-029-01 | 2,5-2,9 т/м3 | 60908,21 | 148,31 | 7734,43 | 328,70 | 53025,47 |  | 20,86 |  |
| 27-06-029-02 | 3 т/м3 и более | 54685,30 | 148,31 | 7734,43 | 328,70 | 46802,56 |  | 20,86 |  |
|  | Устройство покрытия толщиной 4 | см из горячих | асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых |  |  |  | , |  |  |
|  | плотность каменных материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-029-03 | 2,5-2,9 т/м3 | 51026,54 | 148,31 | 7734,43 | 328,70 | 43143,80 |  | 20,86 |  |
| 27-06-029-04 | 3 т/м3 и более | 52643,30 | 148,31 | 7734,43 | 328,70 | 44760,56 |  | 20,86 |  |

Часть 27 «Автомобильные дороги» дополнить таблицами 27-06-038, 27-06-039

Таблица 27-06-038. Установка защитных ограждений тротуаров

Измеритель: 1 полусфера Установка защитных ограждений тротуаров:

| 27-06-038-01 | бетонных полусфер | 142,45 | 3,35 | 3,90 | 0,41 | 135,20 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измеритель: 1 тумба |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-038-02 | бетонных тумб | 407,76 | 8,40 | 16,04 | 1,60 | 383,32 | 1,21 |

Таблица 27-06-039. Одновременное устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия по технологии "Компакт-асфальт" асфальтоукладочным комплексом

DYNAPAC

|  | Измеритель: 1000 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-06-039-01 | Одновременное устройство | 123291,05 | 190,64 | 11615,40 | 365,41 | 111485,01 | 27,47 |
|  | двухслойного асфальтобетонного |  |  |  |  |  |  |
|  | покрытия по технологии |  |  |  |  |  |  |
|  | "Компакт-асфальт" |  |  |  |  |  |  |
|  | асфальтоукладочным комплексом |  |  |  |  |  |  |
|  | DYNAPAC с толщиной верхнего |  |  |  |  |  |  |
|  | слоя покрытия из щебеночно- |  |  |  |  |  |  |
|  | мастичного асфальтобетона 2,5 см |  |  |  |  |  |  |
|  | и нижнего слоя из горячей |  |  |  |  |  |  |
|  | плотной крупнозернистой смеси |  |  |  |  |  |  |
|  | типа А толщиной 7 см |  |  |  |  |  |  |
|  | При изменении толщины: |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-039-02 | верхнего слоя покрытия из | 5489,72 | 5,27 | 544,02 | 10,16 | 4940,43 | 0,76 |
|  | щебеночно- мастичной |  |  |  |  |  |  |
|  | асфальтобетонной смеси на 0,5 см |  |  |  |  |  |  |
|  | добавлять или исключать к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 27-06-039-01 |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-039-03 | нижнего слоя покрытия из | 6729,75 | 5,27 | 544,02 | 10,16 | 6180,46 | 0,76 |
|  | крупнозернистой |  |  |  |  |  |  |
|  | асфальтобетонной смеси типа А |  |  |  |  |  |  |
|  | на 0,5 см добавлять или |  |  |  |  |  |  |
|  | исключать к расценке 27-06-039- |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  |  |  |  |  |  |
| Таблицы 27-06-040, 27-06-041, 27-06-042 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 27-06-040. Регенерация дорожного полотна с применением дорожной фрезы RX- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 700 ROADTEC с добавлением битумной эмульсии |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | Регенерация дорожного полотна с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением битумной |  |  |  |  |  |  |
|  | эмульсии: |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-040-01 | на глубину 20 см | 18715,45 | 270,14 | 18371,22 | 380,56 | 74,09 | 39,61 |
| (101-1797) | Эмульсия битумно-дорожная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 27-06-040-02 | на каждый сантиметр | 758,03 | 3,14 | 754,32 | 17,10 | 0,57 | 0,46 |
|  | изменения глубины регенерации |  |  |  |  |  |  |
|  | добавлять или исключать к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 27-06-040-01 |  |  |  |  |  |  |
| (101-1797) | Эмульсия битумно-дорожная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

98

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 27-06-041. Устройство верхнего слоя основания или нижнего слоя покрытия из асфальтогранулобетонной смеси типа Э с применением асфальтоукладчика «TITAN-325»

Измеритель: 1000 м2

Устройство верхнего слоя основания или нижнего слоя покрытия из асфальтогранулобетонной смеси типа Э с применением асфальтоукладчика «TITAN-325»:

| 27-06-041-01 | на толщину 10 см | 11928,19 | 302,46 | 10146,67 | 476,51 | 1479,06 | 41,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-06-041-02 | на каждый сантиметр | 662,83 | 10,42 | 652,41 | 24,93 | 0,00 | 1,43 |
|  | изменения толщины покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | добавлять или исключать к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 27-06-041-01 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 27-06-042. Дробление и регенерация дорожного полотна перемешиванием смеси с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением минеральных добавок (щебень, гравий)

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Дробление и регенерация дорожного полотна перемешиванием смеси с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением минеральных добавок (щебень, гравий):

| 27-06-042-01 | на глубину 20 см | 27829,51 | 281,46 | 20163,82 | 504,56 | 7384,23 | 40,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-1797) | Эмульсия битумно-дорожная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 27-06-042-02 | на каждый сантиметр | 1052,50 | 4,06 | 681,19 | 16,47 | 367,25 | 0,59 |
|  | изменения глубины дробления и |  |  |  |  |  |  |
|  | регенерации добавлять или |  |  |  |  |  |  |
|  | исключать к расценке 27-06-042- |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  |  |  |  |  |  |
| (101-1797) | Эмульсия битумно-дорожная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Часть 27 «Автомобильные дороги» дополнить таблицами 27-06-043, 27-06-044, 27-06-045, 27-06-046, 27-06-047, 27-06-048, 27-06-049, 27-06-050, 27-06-051

Таблица 27-06-043. Устройство тонкослойного покрытия из горячей битумоминеральной смеси толщиной слоя 2,5 см асфальтоукладчиком, оборудованным системой распределения битумной эмульсии

|  | Измеритель: 1000 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-06-043-01 | Устройство тонкослойного | 5424,31 | 84,64 | 5324,80 | 96,43 | 14,87 | 10,66 |
|  | покрытия из горячей |  |  |  |  |  |  |
|  | битумоминеральной смеси |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной слоя 2,5 см |  |  |  |  |  |  |
|  | асфальтоукладчиком, |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудованным системой |  |  |  |  |  |  |
|  | распределения битумной |  |  |  |  |  |  |
|  | эмульсии |  |  |  |  |  |  |
| (101-9492) | Эмульсия битумно-латексная | - | - | - | - | (0,9) | - |
|  | катионная, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (410-9033) | Смесь битумоминеральная | - | - | - | - | (66,3) | - |
|  | горячая, (т) |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м2 поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-043-02 | На каждые 0,5 см изменения | 779,46 | 10,16 | 769,30 | 7,53 | 0,00 | 1,19 |
|  | толщины слоя тонкослойного |  |  |  |  |  |  |
|  | покрытия из горячей |  |  |  |  |  |  |
|  | битумоминеральной смеси |  |  |  |  |  |  |
|  | добавлять или исключать к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 27-06-043-01 |  |  |  |  |  |  |
| (101-9492) | Эмульсия битумно-латексная | - | - | - | - | (0,1) | - |
|  | катионная, (т) |  |  |  |  |  |  |

99

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (410-9033) | Смесь битумоминеральная | - | - | - | - | (13,3) | - |  |
|  | горячая, (т) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 27-06-044. Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см методом терморисайклинга старого покрытия толщиной 5 см с добавлением горячего асфальтобетона комплексом машин Roadmix и нагревателей

ECOHEATER

|  | Измеритель: 1000 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-06-044-01 | Восстановление | 14650,34 | 19,57 | 14630,77 | 149,94 | 0,00 | 2,82 |
|  | асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной 7 см методом |  |  |  |  |  |  |
|  | терморисайклинга старого |  |  |  |  |  |  |
|  | покрытия толщиной 5 см с |  |  |  |  |  |  |
|  | добавлением горячего |  |  |  |  |  |  |
|  | асфальтобетона комплексом |  |  |  |  |  |  |
|  | машин Roadmix и нагревателей |  |  |  |  |  |  |
|  | ECOHEATER |  |  |  |  |  |  |
| (101-9010) | Битум, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (410-9010) | Смесь асфальтобетонная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 27-06-044-02 | На каждые 0,5 см изменения | 162,92 | 1,25 | 161,67 | 4,24 | 0,00 | 0,18 |
|  | толщины регенерируемого слоя |  |  |  |  |  |  |
|  | добавлять или исключать к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 27-06-044-01 |  |  |  |  |  |  |
| (101-9010) | Битум, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (410-9010) | Смесь асфальтобетонная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 27-06-045. Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумной эмульсией и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000

Измеритель: 1000 м2 основания Устройство основания шириной 7,6 м при толщине готового основания:

| 27-06-045-01 | 15 см | 16592,31 | 173,29 | 16383,61 | 520,34 | 35,41 | 24,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-1305) | Портландцемент | - | - | - | - | (П) | - |
|  | общестроительного назначения |  |  |  |  |  |  |
|  | бездобавочный, марки 400, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9132) | Эмульсия битумно-катионная, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (408-0166) | Песок для строительных работ | - | - | - | - | (П) | - |
|  | из отсевов дробления, марка 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | средний, (м3) |  |  |  |  |  |  |
| (410-9011) | Асфальтогранулят, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 27-06-045-02 | 18 см | 16652,75 | 173,29 | 16437,36 | 525,67 | 42,10 | 24,65 |
| (101-1305) | Портландцемент | - | - | - | - | (П) | - |
|  | общестроительного назначения |  |  |  |  |  |  |
|  | бездобавочный, марки 400, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9132) | Эмульсия битумно-катионная, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (408-0166) | Песок для строительных работ | - | - | - | - | (П) | - |
|  | из отсевов дробления, марка 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | средний, (м3) |  |  |  |  |  |  |
| (410-9011) | Асфальтогранулят, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 27-06-045-03 | 20 см | 16691,83 | 173,29 | 16471,94 | 529,63 | 46,60 | 24,65 |
| (101-1305) | Портландцемент | - | - | - | - | (П) | - |
|  | общестроительного назначения |  |  |  |  |  |  |
|  | бездобавочный, марки 400, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9132) | Эмульсия битумно-катионная, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |

100

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (408-0166) | Песок для строительных работ | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | из отсевов дробления, марка 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средний, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (410-9011) | Асфальтогранулят, (т ) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Устройство основания шириной 8,6 м при толщине готового основания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-045-04 | 15 см | 15054,77 | 158,95 | 14860,41 | 487,04 | 35,41 | 22,61 |  |
| (101-1305) | Портландцемент | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | общестроительного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бездобавочный, марки 400, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9132) | Эмульсия битумно-катионная, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-0166) | Песок для строительных работ | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | из отсевов дробления, марка 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средний, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (410-9011) | Асфальтогранулят, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 27-06-045-05 | 18 см | 15208,10 | 158,95 | 15007,05 | 499,85 | 42,10 | 22,61 |  |
| (101-1305) | Портландцемент | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | общестроительного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бездобавочный, марки 400, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9132) | Эмульсия битумно-катионная, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-0166) | Песок для строительных работ | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | из отсевов дробления, марка 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средний, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (410-9011) | Асфальтогранулят, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 27-06-045-06 | 20 см | 15449,94 | 158,95 | 15244,39 | 513,52 | 46,60 | 22,61 |  |
| (101-1305) | Портландцемент | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | общестроительного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бездобавочный, марки 400, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9132) | Эмульсия битумно-катионная, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-0166) | Песок для строительных работ | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | из отсевов дробления, марка 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средний, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (410-9011) | Асфальтогранулят, (т ) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Устройство основания шириной 9,6 м при толщине готового основания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-045-07 | 15 см | 16721,63 | 173,64 | 16512,58 | 523,54 | 35,41 | 24,7 |  |
| (101-1305) | Портландцемент | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | общестроительного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бездобавочный, марки 400, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9132) | Эмульсия битумно-катионная, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-0166) | Песок для строительных работ | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | из отсевов дробления, марка 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средний, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (410-9011) | Асфальтогранулят, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 27-06-045-08 | 18 см | 16781,96 | 173,64 | 16566,22 | 528,87 | 42,10 | 24,7 |  |
| (101-1305) | Портландцемент | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | общестроительного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бездобавочный, марки 400, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9132) | Эмульсия битумно-катионная, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-0166) | Песок для строительных работ | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | из отсевов дробления, марка 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средний, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (410-9011) | Асфальтогранулят, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 27-06-045-09 | 20 см | 17039,51 | 173,64 | 16819,27 | 547,75 | 46,60 | 24,7 |  |
| (101-1305) | Портландцемент | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | общестроительного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бездобавочный, марки 400, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9132) | Эмульсия битумно-катионная, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |

101

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (408-0166) | Песок для строительных работ | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | из отсевов дробления, марка 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средний, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (410-9011) | Асфальтогранулят, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 27-06-046. Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумом и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих

Streumaster RW 8000

Измеритель: 1000 м2 основания Устройство основания шириной 7,6 м при толщине готового основания:

| 27-06-046-01 | 15 см | 17363,03 | 178,63 | 17139,74 | 545,71 | 44,66 | 25,41 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-1305) | Портландцемент | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | общестроительного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1556) | бездобавочный, марки 400, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Битумы нефтяные дорожные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | марки БНД-60/90, БНД 90/130, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-0166) | Песок для строительных работ | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | из отсевов дробления, марка 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средний, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (410-9011) | Асфальтогранулят, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 27-06-046-02 | 18 см | 17314,89 | 178,63 | 17083,47 | 544,56 | 52,79 | 25,41 |  |
| (101-1305) | Портландцемент | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | общестроительного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1556) | бездобавочный, марки 400, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Битумы нефтяные дорожные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | марки БНД-60/90, БНД 90/130, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-0166) | Песок для строительных работ | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | из отсевов дробления, марка 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средний, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (410-9011) | Асфальтогранулят, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 27-06-046-03 | 20 см | 17360,52 | 178,63 | 17123,67 | 548,73 | 58,22 | 25,41 |  |
| (101-1305) | Портландцемент | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | общестроительного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1556) | бездобавочный, марки 400, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Битумы нефтяные дорожные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | марки БНД-60/90, БНД 90/130, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-0166) | Песок для строительных работ | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | из отсевов дробления, марка 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средний, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (410-9011) | Асфальтогранулят, (т ) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Устройство основания шириной 8,6 м при толщине готового основания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-046-04 | 15 см | 15645,51 | 163,59 | 15437,26 | 503,41 | 44,66 | 23,27 |  |
| (101-1305) | Портландцемент | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | общестроительного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1556) | бездобавочный, марки 400, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Битумы нефтяные дорожные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | марки БНД-60/90, БНД 90/130, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-0166) | Песок для строительных работ | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | из отсевов дробления, марка 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средний, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (410-9011) | Асфальтогранулят, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 27-06-046-05 | 18 см | 15712,78 | 163,59 | 15496,40 | 509,79 | 52,79 | 23,27 |  |
| (101-1305) | Портландцемент | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | общестроительного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бездобавочный, марки 400, (т) |  |  |  |  |  |  |  |

102

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (101-1556) | Битумы нефтяные дорожные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | марки БНД-60/90, БНД 90/130, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-0166) | Песок для строительных работ | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | из отсевов дробления, марка 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средний, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (410-9011) | Асфальтогранулят, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 27-06-046-06 | 20 см | 15758,41 | 163,59 | 15536,60 | 513,99 | 58,22 | 23,27 |  |
| (101-1305) | Портландцемент | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | общестроительного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1556) | бездобавочный, марки 400, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Битумы нефтяные дорожные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | марки БНД-60/90, БНД 90/130, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-0166) | Песок для строительных работ | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | из отсевов дробления, марка 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средний, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (410-9011) | Асфальтогранулят, (т ) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Устройство основания шириной 9,6 м при толщине готового основания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-046-07 | 15 см | 17402,85 | 179,27 | 17178,92 | 541,95 | 44,66 | 25,5 |  |
| (101-1305) | Портландцемент | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | общестроительного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1556) | бездобавочный, марки 400, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Битумы нефтяные дорожные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | марки БНД-60/90, БНД 90/130, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-0166) | Песок для строительных работ | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | из отсевов дробления, марка 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средний, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (410-9011) | Асфальтогранулят, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 27-06-046-08 | 18 см | 17470,12 | 179,27 | 17238,06 | 547,88 | 52,79 | 25,5 |  |
| (101-1305) | Портландцемент | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | общестроительного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1556) | бездобавочный, марки 400, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Битумы нефтяные дорожные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | марки БНД-60/90, БНД 90/130, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-0166) | Песок для строительных работ | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | из отсевов дробления, марка 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средний, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (410-9011) | Асфальтогранулят, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 27-06-046-09 | 20 см | 17517,59 | 179,27 | 17280,10 | 552,17 | 58,22 | 25,5 |  |
| (101-1305) | Портландцемент | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | общестроительного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1556) | бездобавочный, марки 400, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Битумы нефтяные дорожные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | марки БНД-60/90, БНД 90/130, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-0166) | Песок для строительных работ | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | из отсевов дробления, марка 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средний, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (410-9011) | Асфальтогранулят, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 27-06-047. Устройство основания дорожного полотна методом холодного ресайклинга толщиной от 15 до 25 см с применением регенератора-

смесителя Caterpillar RM-500

Измеритель: 1000 м2 покрытия Устройство основания дорожного полотна методом холодного ресайклинга толщиной от 15 до 25 см с

применением регенератора-смесителя Caterpillar RM-500 с добавлением:

| 27-06-047-01 | минеральных добавок | 24460,01 | 205,64 | 24203,97 | 282,89 | 50,40 | 31,54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9850) | Краска масляная, (кг) | - | - | - | - | (0,31) | - |

103

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 27-06-047-02 | минеральных добавок и | 24775,54 | 213,27 | 24545,48 | 285,13 | 16,79 | 32,71 |  |
|  | битумной эмульсии |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9489) | Эмульсия битумная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (101-9850) | Краска масляная, (кг) | - | - | - | - | (0,31) | - |  |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 27-06-048. Стабилизация и укрепление грунтов неорганическими вяжущими материалами с применением распределителя минеральных вяжущих и регенератора-смесителя

Измеритель: 1000 м2 поверхности Стабилизация и укрепление грунтов неорганическими вяжущими материалами с применением распределителя

минеральных вяжущих и регенератора-смесителя, глубина внесения:

| 27-06-048-01 | до 15 см | 5771,89 | 9,79 | 5762,10 | 94,65 | 0,00 | 1,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9540) | Цемент, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (405-9010) | Известь, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 27-06-048-02 | до 25 см | 7454,57 | 15,48 | 7439,09 | 105,20 | 0,00 | 2,23 |
| (101-9540) | Цемент, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (405-9010) | Известь, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 27-06-048-03 | до 35 см | 9305,68 | 19,78 | 9285,90 | 116,73 | 0,00 | 2,85 |
| (101-9540) | Цемент, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (405-9010) | Известь, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 27-06-048-04 | до 45 см | 10841,15 | 26,86 | 10814,29 | 126,24 | 0,00 | 3,87 |
| (101-9540) | Цемент, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (405-9010) | Известь, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 27-06-049. Стабилизация грунта решеткой геотехнической двуосной

|  | Измеритель: 1000 м2 поверхности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-06-049-01 | Стабилизация грунта решеткой | 2371,97 | 412,83 | 1173,36 | 120,69 | 785,78 | 62,74 |
|  | геотехнической двуосной при |  |  |  |  |  |  |
|  | толщине слоя основания 20 см |  |  |  |  |  |  |
| (101-9244) | Решетка геотехническая | - | - | - | - | (1052) | - |
|  | двуосная, (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (260) | - |

Таблица 27-06-050. Создание площадок под высокие нагрузки с использованием решетки геотехнической двуосной

Измеритель: 100 м2 поверхности Создание площадок под высокие нагрузки с использованием решетки геотехнической двуосной толщиной слоя основания 20 см и площадью:

| 27-06-050-01 | до 50 м | 645,89 | 52,18 | 171,72 | 14,45 | 421,99 | 7,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9244) | Решетка геотехническая | - | - | - | - | (106) | - |
|  | двуосная, (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (26) | - |
| 27-06-050-02 | свыше 50 м | 1050,15 | 55,54 | 208,83 | 19,82 | 785,78 | 8,44 |
| (101-9244) | Решетка геотехническая | - | - | - | - | (105,2) | - |
|  | двуосная, (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (26) | - |

Таблица 27-06-051. Армирование бетона решеткой двуосной геотехнической

|  | Измеритель: 100 м2 поверхности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-06-051-01 | Армирование бетона решеткой | 468,87 | 129,08 | 339,79 | 15,91 | 0,00 | 18,6 |
|  | двуосной геотехнической |  |  |  |  |  |  |
| (101-1805) | Гвозди строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9118) | Щиты опалубки, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9244) | Решетка геотехническая | - | - | - | - | (106) | - |
|  | двуосная, (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (20) | - |

104

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Таблицы 27-07-001, 27-08-003, 27-09-002, 27-09-003, 27-09-004 изложить в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 27-07-001. Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных | 3300,09 | 114,31 | 57,66 | 0,56 | 3128,12 | 15,12 |  |
|  | покрытий дорожек и тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |
|  | однослойных из литой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мелкозернистой асфальто- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бетонной смеси толщиной 3 см |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения | 537,24 | 17,54 | 8,40 | 0,00 | 511,30 | 2,32 |  |
|  | толщины покрытия добавлять к |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 27-07-001-01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-07-001-03 | нижний слой из | 3107,97 | 79,94 | 76,57 | 0,27 | 2951,46 | 10,21 |  |
|  | крупнозернистой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | асфальтобетонной смеси |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной 4,5 см |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-07-001-04 | верхний слой из песчаной | 2175,54 | 79,94 | 52,57 | 0,27 | 2043,03 | 10,21 |  |
|  | асфальтобетонной смеси |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной 3 см |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 27-08-003. Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ>

Измеритель: 100 м2 поверхности откосов Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ>:

| 27-08-003-01 | с последующей засыпкой | 10528,34 | 123,09 | 403,06 | 48,52 | 10002,19 | 15,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | грунтом |  |  |  |  |  |  |
| (414-9240) | Семена многолетних трав, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 27-08-003-02 | с последующим заполнением | 10939,03 | 138,36 | 798,48 | 53,39 | 10002,19 | 17,67 |
|  | бетонной смесью |  |  |  |  |  |  |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 27-08-003-03 | с последующей засыпкой | 10589,14 | 129,20 | 457,75 | 55,81 | 10002,19 | 16,5 |
|  | щебнем |  |  |  |  |  |  |
| (408-9140) | Щебень из природного камня, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | фракция 40-70 мм, (м3) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 27-09-002. Установка барьерного дорожного металлического ограждения

|  | Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-09-002-01 | Устройство барьерных | 12045,14 | 527,89 | 1901,54 | 196,85 | 9615,71 | 71,53 |
|  | ограждений из стали на |  |  |  |  |  |  |
|  | железобетонных стойках |  |  |  |  |  |  |
| (403-9073) | Стойка железобетонная, (м3) | - | - | - | - | (4,63) | - |
|  | Устройство барьерных ограждений | из стали на | металлических | стойках, шаг стоек: |  |  |  |
| 27-09-002-02 | 4 м | 18886,34 | 746,23 | 1501,45 | 159,43 | 16638,66 | 106,15 |
| 27-09-002-03 | 3 м | 20851,86 | 902,44 | 1619,88 | 168,59 | 18329,54 | 128,37 |
| 27-09-002-04 | 2 м | 24758,93 | 1235,24 | 1827,77 | 185,55 | 21695,92 | 175,71 |
| 27-09-002-05 | 1 м | 36416,35 | 2241,59 | 2470,60 | 236,78 | 31704,16 | 318,86 |
| 27-09-002-06 | Монтаж одностороннего | 36504,45 | 187,54 | 476,49 | 25,73 | 35840,42 | 21,96 |
|  | барьерного ограждения с шагом 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | м при длине волн 4 м с |  |  |  |  |  |  |
|  | применением установки <GAYK> |  |  |  |  |  |  |

Таблица 27-09-003. Установка барьерных ограждений на подходах к мостам и путепроводам

Измеритель: 10 м Установка на подходах к мостам и путепроводам барьерных ограждений:

105

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 27-09-003-01 | железобетонных | 305,38 | 69,65 | 227,46 | 22,07 | 8,27 | 9,66 |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (0,34) | - |  |
|  | железобетонные, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9032) | Столбы железобетонные, (м 3) | - | - | - | - | (0,72) | - |  |
| 27-09-003-02 | металлических дорожной | 3361,49 | 204,62 | 180,28 | 26,22 | 2976,59 | 28,38 |  |
|  | группы |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9312) | Металлоконструкции барьерного | - | - | - | - | (10) | - |  |
|  | ограждения (с С-образным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | профилем) оцинкованные, (м ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-09-003-03 | металлических мостовой | 3838,23 | 247,66 | 107,78 | 25,90 | 3482,79 | 34,35 |  |
|  | группы |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9312) | Металлоконструкции барьерного | - | - | - | - | (10) | - |  |
|  | ограждения (с С-образным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | профилем) оцинкованные, (м) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 27-09-004. Установка столбиков сигнальных и тумб деревянных простых

Измеритель: 100 шт.

Установка столбиков сигнальных:

| 27-09-004-01 | железобетонных | 4005,77 |  | 488,76 | 2733,48 | 283,43 | 783,53 |  | 71,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (403-9204) | Столбики сигнальные | - |  | - | - | - | (П) |  | - |
|  | железобетонные, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-09-004-02 | пластиковых | 4172,76 |  | 74,68 | 111,08 | 10,70 | 3987,00 |  | 11,35 |
| 27-09-004-03 | Изготовление и установка тумб | 5840,90 |  | 1301,11 | 263,56 | 7,96 | 4276,23 |  | 187,48 |
|  | деревянных простых |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Часть 27 «Автомобильные дороги» дополнить таблицей 27-09-013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 27-09-013. Установка делиниаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 п. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка делиниаторов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-09-013-01 | на двух креплениях | 24,60 |  | 15,03 | 9,57 | 0,90 | 0,00 |  | 1,92 |
| (101-5993) | Делиниатор размером | - |  | - | - | - | (П) |  | - |
|  | 550х200х150 мм, массой 20 кг, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-5996) | Вешка для делиниатора размером | - |  | - | - | - | (П) |  | - |
|  | 20х120х300 мм , (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-09-013-02 | на четырех креплениях | 34,94 |  | 17,62 | 17,32 | 1,60 | 0,00 |  | 2,25 |
| (101-5992) | Делиниатор размером | - |  | - | - | - | (П) |  | - |
|  | 1065х100х200 мм, массой 10 кг, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-5997) | Вешка для делиниатора размером | - |  | - | - | - | (П) |  | - |
|  | 20х135х300 мм, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-09-013-03 | на битумном клее | 345,14 |  | 16,29 | 6,79 | 0,11 | 322,06 |  | 2,08 |
| (101-9258) | Делиниатор, (шт.) | - |  | - | - | - | (П) |  | - |
| (101-9259) | Вешка для делиниатора, (шт.) | - |  | - | - | - | (П) |  | - |
| Таблицы 27-09-018, 27-09-022 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 27-09-018. Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | световозвращающими элементами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 линии горизонтальной разметки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-09-018-01 | Нанесение линии | 1643,20 |  | 13,86 | 200,99 | 28,56 | 1428,35 |  | 1,77 |
|  | горизонтальной дорожной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разметки краской со |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | световозвращающими |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | элементами на дорожное |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | покрытие (асфальт, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поверхностная обработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |

106

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 27-09-022. Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия

Измеритель: 1 м2 покрытия Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия:

| 27-09-022-01 | на прямом участке дороги без | 1229,57 | 0,94 | 6,82 | 0,11 | 1221,81 | 0,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | удаления существующей |  |  |  |  |  |  |
|  | разметки |  |  |  |  |  |  |
| 27-09-022-02 | на прямом участке дороги с | 1242,84 | 1,88 | 17,47 | 0,11 | 1223,49 | 0,24 |
|  | удалением существующей |  |  |  |  |  |  |
|  | разметки |  |  |  |  |  |  |
| 27-09-022-03 | на закругленном участке | 1235,26 | 1,72 | 11,31 | 0,22 | 1222,23 | 0,22 |
|  | дороги без удаления |  |  |  |  |  |  |
|  | существующей разметки |  |  |  |  |  |  |
| 27-09-022-04 | на закругленном участке | 1250,58 | 2,66 | 24,05 | 0,22 | 1223,87 | 0,34 |
|  | дороги с удалением |  |  |  |  |  |  |
|  | существующей разметки |  |  |  |  |  |  |

Часть 27 «Автомобильные дороги» дополнить таблицами 27-09-023, 27-09-031

Таблица 27-09-023. Монтаж блока торможения магистрального (БТМ)

|  | Измеритель: 1 мп блока торможения магистрального |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-09-023-01 | Монтаж блока торможения | 145,93 |  | 13,86 | 25,01 | 2,29 | 107,06 | 1,77 |  |
| (101-2878) | магистрального (БТМ) | - |  | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Болт анкерный для крепления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | искусственной дорожной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неровности, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2883) | Искусственная дорожная | - |  | - | - | - | (П) | - |  |
|  | неровность средний элемент |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 495х425 мм, БТМ 100А, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 27-09-031. Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами

|  | Измеритель: 10 м2 разметки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-09-031-01 | Нанесение линии поперечной | 3608,39 | 43,63 | 0,00 | 0,00 | 3564,76 | 5,25 |
|  | дорожной разметки холодным |  |  |  |  |  |  |
|  | пластиком со |  |  |  |  |  |  |
|  | световозвращающими элементами |  |  |  |  |  |  |
|  | вручную с применением |  |  |  |  |  |  |
|  | трафаретной самоклеящейся |  |  |  |  |  |  |
|  | ленты |  |  |  |  |  |  |
| Таблицы 27-10-001, 27-10-003, 27-10-004 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 27-10-001. Приготовление битумных вяжущих материалов и эмульсий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т битума и битумных эмульсий |  |  |  |  |  |  |
|  | Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: |  |  |  |  |  |  |
| 27-10-001-01 | вязкого | 1718,47 | 6,93 | 121,33 | 8,42 | 1590,21 | 0,95 |
| 27-10-001-02 | жидкого | 1616,78 | 1,98 | 24,59 | 1,71 | 1590,21 | 0,29 |
|  | Приготовление битума с введением | добавок в | котлах емкостью 15000 л: |  |  |  |  |
| 27-10-001-03 | вязкого | 1808,52 | 9,11 | 143,30 | 15,64 | 1656,11 | 1,22 |
| 27-10-001-04 | жидкого | 1537,16 | 6,13 | 34,36 | 4,95 | 1496,67 | 0,83 |
| (101-9722) | Добавка поверхностно-активная | - | - | - | - | (0,07) | - |
|  | (каменноугольный деготь), (т) |  |  |  |  |  |  |
| 27-10-001-05 | Приготовление битумных | 1167,54 | 9,68 | 237,04 | 24,35 | 920,82 | 1,25 |
|  | эмульсий |  |  |  |  |  |  |
| (101-9480) | Эмульгатор, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

107

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 27-10-001-06 | Разогревание битума в котлах | 1881,20 | 55,19 | 235,80 | 0,00 | 1590,21 | 7,13 |  |
|  | емкостью 400 л |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 27-10-003. Приготовление полимерно-битумного вяжущего

|  | Измеритель: 100 т |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-10-003-01 | Приготовление полимерно- | 405229,17 | 848,83 | 10838,52 | 1208,41 | 393541,82 | 117,73 |
|  | битумного вяжущего на основе |  |  |  |  |  |  |
|  | дивинилстирольного |  |  |  |  |  |  |
|  | термоэластопласта |  |  |  |  |  |  |

Таблица 27-10-004. Приготовление полимерасфальтобетонных смесей

Измеритель: 100 т Приготовление мелкозернистой плотной (с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более) смеси:

| 27-10-004-01 | полимерасфальтобетонной | 44450,55 | 175,28 | 16871,36 | 1309,23 | 27403,91 | 24,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-10-004-02 | полимерасфальтобетонной с | 53922,54 | 175,28 | 16841,72 | 1305,66 | 36905,54 | 24,31 |
|  | противогололедной добавкой |  |  |  |  |  |  |
|  | «Грикол» |  |  |  |  |  |  |
| 27-10-004-03 | щебнемастичной | 40393,06 | 175,28 | 16817,47 | 1303,03 | 23400,31 | 24,31 |
|  | асфальтобетонной |  |  |  |  |  |  |

Часть 27 «Автомобильные дороги» дополнить таблицами 27-10-009, 27-10-010

Таблица 27-10-009. Приготовление органоминеральных и асфальтогранулобетонных смесей в передвижной асфальтосмесительной установке Wirtgen KMA-200

Измеритель: 100 т готовой смеси

Приготовление смесей в передвижной асфальтосмесительной установке Wirtgen KMA-200:

| 27-10-009-01 | органоминеральной № 1 | 9234,53 | 6,59 | 2444,72 | 51,97 | 6783,22 | 0,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9132) | Эмульсия битумно-катионная, | - | - | - | - | (7,35) | - |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 27-10-009-02 | органоминеральной № 2 | 5622,99 | 6,59 | 2464,52 | 54,07 | 3151,88 | 0,95 |
| (101-9132) | Эмульсия битумно-катионная, | - | - | - | - | (8,12) | - |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 27-10-009-03 | органоминеральной № 3 | 11309,27 | 6,59 | 2444,72 | 51,97 | 8857,96 | 0,95 |
| (101-9132) | Эмульсия битумно-катионная, | - | - | - | - | (7,35) | - |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 27-10-009-04 | асфальтогранулобетонной № 4 | 8122,29 | 7,01 | 2670,09 | 60,69 | 5445,19 | 1,01 |
| (101-9132) | Эмульсия битумно-катионная, | - | - | - | - | (3,64) | - |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 27-10-009-05 | асфальтогранулобетонной № 5 | 7922,34 | 7,01 | 2668,99 | 60,55 | 5246,34 | 1,01 |
| (101-9132) | Эмульсия битумно-катионная, | - | - | - | - | (4,51) | - |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 27-10-010. Приготовление битума и битумной эмульсии в установке "ENH ENGINEERING A/S"

|  | Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-10-010-01 | Приготовление битума |  | 1634,28 | 2,18 | 41,89 | 1,28 | 1590,21 | 0,27 |
|  | Приготовление битумной эмульсии | : |  |  |  |  |  |  |
| 27-10-010-02 | класса ЭБК-1 |  | 1507,83 | 1,53 | 287,22 | 3,75 | 1219,08 | 0,17 |
| 27-10-010-03 | класса ЭБК-2 |  | 1539,97 | 1,53 | 287,22 | 3,75 | 1251,22 | 0,17 |
| 27-10-010-04 | класса ЭБК-3 |  | 2027,68 | 1,53 | 287,22 | 3,75 | 1738,93 | 0,17 |

108

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

В Части 28 «Железные дороги» таблицы 28-03-013, 28-03-029 изложить в следующей редакции:

Таблица 28-03-013. Подвеска проводов самонесущих изолированных (СИП) на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ

|  | Измеритель: 1 км провода |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28-03-013-01 | Подвеска проводов самонесущих | 54615,29 | 1528,71 | 12506,23 | 849,13 | 40580,35 | 209,7 |
|  | изолированных марки СИП-2, |  |  |  |  |  |  |
|  | СИП-2А на опорах воздушных |  |  |  |  |  |  |
|  | линий электропередачи |  |  |  |  |  |  |
|  | напряжением 1 кВ |  |  |  |  |  |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (1) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9101) | Провода самонесущие | - | - | - | - | (1,02) | - |
|  | изолированные, (1000 м) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 28-03-029. Установка желобов деревянных и защитных труб

Измеритель: 100 м желоба или труб Установка желобов деревянных при ширине желоба:

| 28-03-029-01 | 240 мм | 4786,81 | 1039,48 | 659,86 | 34,74 | 3087,47 | 146,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28-03-029-02 | 370 мм | 5981,14 | 1187,37 | 910,71 | 46,94 | 3883,06 | 167 |
| 28-03-029-03 | 650 мм | 7283,30 | 1434,80 | 1218,28 | 52,51 | 4630,22 | 201,8 |
| 28-03-029-04 | Установка защитных труб | 1869,46 | 267,34 | 72,51 | 7,16 | 1529,61 | 39,2 |
|  | хризотилцементных диаметром |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 мм для кабеля |  |  |  |  |  |  |

В Части 30 «Мосты и трубы» таблицы 30-01-012, 30 -01-023, 30-04-007, 30-04-008, 30-04-009 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-01-012. Устройство монолитного железобетонного ростверка под опоры эстакад, мостов и путепроводов в деревометаллической опалубке

|  | Измеритель: 1 м3 бетона |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-01-012-01 | Устройство монолитного | 1325,32 | 89,36 | 261,94 | 26,64 | 974,02 | 11,82 |
|  | железобетонного ростверка под |  |  |  |  |  |  |
|  | опоры эстакад, мостов и |  |  |  |  |  |  |
|  | путепроводов в |  |  |  |  |  |  |
|  | деревометаллической опалубке |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 30-01-023. Бетонирование монолитных опор искусственных сооружений в деревометаллической опалубке приведенной площадью поперечного сечения до 15 м2

|  | Измеритель: 1 м3 бетона |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-01-023-01 | Бетонирование монолитных опор | 3777,93 | 219,00 | 992,95 | 100,24 | 2565,98 | 26,01 |
|  | искусственных сооружений в |  |  |  |  |  |  |
|  | деревометаллической опалубке |  |  |  |  |  |  |
|  | приведенной площадью |  |  |  |  |  |  |
|  | поперечного сечения до 15 м2 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 30-04-007. Укрупнительная сборка ортотропных плит

Измеритель: 1 т металлоконструкций

109

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 30-04-007-01 | Укрупнительная сборка | 1720,90 | 157,92 | 1307,10 | 74,49 | 255,88 | 21,14 |  |
|  | ортотропных плит |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1809) | Болты высокопрочные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 30-04-008. Конвейерно-тыловая сборка пролетных строений моста (на подмостях)

|  | Измеритель: 1 т металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-04-008-01 | Конвейерно-тыловая сборка |  | 1895,53 | 143,24 | 1389,36 | 71,16 | 362,93 | 15,88 |
|  | пролетных строений моста (на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подмостях) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1809) | Болты высокопрочные, (т) |  | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9189) | Пролетные строения мостов |  | - | - | - | - | (1) | - |
|  | стальные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 30-04-009. Надвижка пролетного строения моста методом скольжения

|  | Измеритель: 10000 т-м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-04-009-01 | Надвижка пролетного строения | 48243,02 | 4167,24 | 43414,43 | 1142,63 | 661,35 | 462 |
|  | моста методом скольжения с |  |  |  |  |  |  |
|  | места сборки в первый пролет (до |  |  |  |  |  |  |
|  | постоянной опоры) |  |  |  |  |  |  |
| 30-04-009-02 | На каждый последующий 1 м | 13543,84 | 1040,86 | 12502,98 | 310,33 | 0,00 | 121,88 |
|  | после первого пролета добавлять |  |  |  |  |  |  |
|  | к расценке 30-04-009-01 |  |  |  |  |  |  |

Часть 30 «Мосты и трубы» дополнить таблицей 30-07-012

Таблица 30-07-012. Укладка металлических гофрированных цельновитых водопропускных труб

Измеритель: 1 м трубы Укладка металлических гофрированных цельновитых водопропускных труб диаметром:

| 30-07-012-01 | 1 м |  | 231,67 | 8,93 | 31,71 | 1,05 |  | 191,03 |  | 1,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (103-9012) | Трубы стальные, (т) |  | - | - | - | - |  | (П) |  | - |
| 30-07-012-02 | 1,5 м |  | 329,81 | 12,69 | 31,71 | 1,05 |  | 285,41 |  | 1,72 |
| (103-9012) | Трубы стальные, (т) |  | - | - | - | - |  | (П) |  | - |
| 30-07-012-03 | 1,6 м |  | 349,51 | 13,36 | 31,71 | 1,05 |  | 304,44 |  | 1,81 |
| (103-9012) | Трубы стальные, (т) |  | - | - | - | - |  | (П) |  | - |
| 30-07-012-04 | 2 м |  | 427,79 | 16,38 | 31,71 | 1,05 |  | 379,70 |  | 2,22 |
| (103-9012) | Трубы стальные, (т) |  | - | - | - | - |  | (П) |  | - |
|  | Таблицу 30-08-009 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 30-08-009. Устройство подпорной стенки высотой до 4 м из монолитного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | железобетона в металлической опалубке с укладкой бетонной смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автобетононасосом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30-08-009-01 | Устройство подпорной стенки |  | 1687,21 | 99,02 | 416,08 | 37,70 |  | 1172,11 |  | 12,27 |
|  | высотой до 4 м из монолитного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | железобетона в металлической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | опалубке с укладкой бетонной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | смеси автобетононасосом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) |  | - | - | - | - |  | (П) |  | - |

Часть 30 «Мосты и трубы» дополнить таблицами 30-08-010, 30-08-011

Таблица 30-08-010. Армирование грунтовых насыпей георешетками

Измеритель: 1000 м2

110

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 30-08-010-01 | Армирование грунтовых насыпей | 958,20 | 192,99 | 30,98 | 2,74 | 734,23 | 26,15 |  |
|  | георешетками |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9240) | Георешетка для армирования | - | - | - | - | (1033,6) | - |  |
|  | грунтов, (м2) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 30-08-011. Облицовка армогрунтовых насыпей модульными бетонными блоками

|  | Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-08-011-01 | Облицовка армогрунтовых | 9423,34 | 2395,15 | 7014,76 | 469,03 | 13,43 | 336,87 |
|  | насыпей модульными бетонными |  |  |  |  |  |  |
|  | блоками |  |  |  |  |  |  |
| (101-9068) | Геотекстиль, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9691) | Коннектор, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9048) | Блоки бетонные модульные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблицы 30-08-023, 30-08-025, 30-08- 030, 30-08-031, 30-08-033 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-08-023. Устройство гидроизоляции проезжей части мостов под железную дорогу, опоры мостов и труб

|  | Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-08-023-01 | Устройство гидроизоляции | 34367,91 | 2474,23 | 4934,89 | 383,26 | 26958,79 | 339,4 |
|  | проезжей части мостов |  |  |  |  |  |  |
| (204-9182) | Сетка сварная из | - | - | - | - | (0,31) | - |
|  | холоднотянутой проволоки 5 мм, |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство гидроизоляции опор | мостов и труб: |  |  |  |  |  |
| 30-08-023-02 | оклеечной (2 слоя) | 7403,67 | 898,34 | 726,72 | 49,71 | 5778,61 | 117,43 |
| 30-08-023-03 | обмазочной битумной | 5023,21 | 533,36 | 485,32 | 33,34 | 4004,53 | 71,4 |
|  | мастикой двухслойной |  |  |  |  |  |  |
| 30-08-023-04 | обмазочной битумной | 1868,63 | 152,09 | 94,76 | 1,99 | 1621,78 | 20,36 |
|  | мастикой (дополнительный слой) |  |  |  |  |  |  |
| 30-08-023-05 | обмазочной эпоксидной | 3892,29 | 631,65 | 326,87 | 34,11 | 2933,77 | 85,59 |
|  | мастикой двухслойной |  |  |  |  |  |  |
| 30-08-023-06 | обмазочной эпоксидной | 2117,95 | 125,09 | 154,31 | 15,69 | 1838,55 | 16,95 |
|  | мастикой (дополнительный слой) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 30-08-025. Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги

Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги:

| 30-08-025-01 | стеклотканью на битумной | 25359,31 | 1121,03 | 1194,21 | 56,08 | 23044,07 | 157,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мастике с устройством защитного |  |  |  |  |  |  |
|  | слоя |  |  |  |  |  |  |
| (204-9182) | Сетка сварная из | - | - | - | - | (0,32) | - |
|  | холоднотянутой проволоки 5 мм, |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 30-08-025-02 | стеклотканью на битумной | 20837,52 | 940,19 | 1176,16 | 54,24 | 18721,17 | 128,97 |
|  | мастике без устройства защитного |  |  |  |  |  |  |
|  | слоя |  |  |  |  |  |  |
| 30-08-025-03 | гидростеклоизолом с | 16323,64 | 1064,41 | 686,84 | 67,77 | 14572,39 | 146,01 |
|  | устройством защитного слоя |  |  |  |  |  |  |
| (204-9182) | Сетка сварная из | - | - | - | - | (0,32) | - |
|  | холоднотянутой проволоки 5 мм, |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 30-08-025-04 | гидростеклоизолом без | 11708,77 | 893,34 | 565,94 | 51,73 | 10249,49 | 119,59 |
|  | устройства защитного слоя |  |  |  |  |  |  |

111

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 30-08-030. Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах

Измеритель: 100 м шва Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах:

| 30-08-030-01 | без окаймления | 80627,62 | 1946,16 | 1388,70 | 62,65 | 77292,76 | 254,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-08-030-02 | с окаймлением | 116446,32 | 5963,97 | 5751,54 | 333,53 | 104730,81 | 751,13 |

Таблица 30-08-031. Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим листом сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах

|  | Измеритель: 1 т деформационного шва |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-08-031-01 | Устройство деформационного | 15832,81 | 443,12 | 519,10 | 38,23 | 14870,59 | 54,91 |
|  | перекрытого шва со скользящим |  |  |  |  |  |  |
|  | листом сопряжения пролетных |  |  |  |  |  |  |
|  | строений мостов на |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |
| (201-9295) | Конструкции стальные | - | - | - | - | (1) | - |
|  | перекрытия швов, (т) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 30-08-033. Устройство деформационных швов глубиной 200 мм системы «Торма Джойт» в проезжей части автодорожных мостовых сооружений

|  | Измеритель: 100 м шва |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-08-033-01 | Устройство деформационных | 169291,73 | 4448,28 | 68508,92 | 2074,71 | 96334,53 | 543,8 |
|  | швов глубиной 200 мм системы |  |  |  |  |  |  |
|  | «Торма Джойт» в проезжей части |  |  |  |  |  |  |
|  | автодорожных мостовых |  |  |  |  |  |  |
|  | сооружений |  |  |  |  |  |  |
| (201-9292) | Металлические конструкции | - | - | - | - | (1,59) | - |
|  | крепежных блоков с распорами, |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (408-9055) | Песок кварцевый, (м3) | - | - | - | - | (0,13) | - |
| 30-08-033-02 | На каждые 20 мм изменения | 17305,05 | 347,65 | 10338,91 | 280,98 | 6618,49 | 42,5 |
|  | глубины шва добавлять или |  |  |  |  |  |  |
|  | исключать к расценкам 30-08- |  |  |  |  |  |  |
|  | 033-01 |  |  |  |  |  |  |
| (408-9055) | Песок кварцевый, (м3) | - | - | - | - | (0,01) | - |

Часть 30 «Мосты и трубы» дополнить таблицей 30-08-046

Таблица 30-08-046. Устройство оснований из цилиндрических габионов автопогрузчиком

|  | Измеритель: 1 м3 габионных конструкций |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-08-046-01 | Устройство оснований из | 1229,98 | 160,16 | 170,21 | 16,96 | 899,61 | 21,97 |
|  | цилиндрических габионов |  |  |  |  |  |  |
|  | автопогрузчиком |  |  |  |  |  |  |
| (101-9068) | Геотекстиль, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |

В Части 31 «Аэродромы» таблицы 31 -01-017, 31-01-019, 31-01-020, 31-01-032, 31-01-033 изложить в следующей редакции:

Таблица 31-01-017. Устройство бетонных монолитных дождеприемных колодцев

Измеритель: 1 м3 бетона Устройство бетонных монолитных дождеприемных колодцев в грунтах:

| 31-01-017-01 | сухих | 2603,23 | 105,94 | 80,71 | 11,55 | 2416,58 | 14,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

112

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 31-01-017-02 | мокрых | 2667,62 | 121,85 | 85,81 | 11,55 | 2459,96 | 16,9 |  |

Таблица 31-01-019. Устройство бетонных монолитных тальвежных колодцев

Измеритель: 1 м3 бетона Устройство бетонных монолитных тальвежных колодцев в грунтах:

| 31-01-019-01 | сухих | 3010,16 | 150,60 | 125,78 | 17,90 | 2733,78 | 21,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-01-019-02 | мокрых | 3075,17 | 166,61 | 130,28 | 17,90 | 2778,28 | 23,7 |

Таблица 31-01-020. Устройство железобетонных сборных тальвежных колодцев

Измеритель: 1 м3 сборных конструкций Устройство железобетонных сборных тальвежных колодцев в грунтах:

| 31-01-020-01 | сухих | 2281,55 | 80,21 | 274,17 | 21,74 | 1927,17 | 11,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (1) | - |
|  | железобетонные, (м3) |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-020-02 | мокрых | 2345,90 | 91,08 | 278,67 | 21,74 | 1976,15 | 12,81 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (1) | - |
|  | железобетонные, (м3) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 31-01-032. Устройство бетонных монолитных лотков

|  | Измеритель: 100 м лотка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-01-032-01 | Устройство бетонных | 104771,08 | 2621,98 | 1792,57 | 407,85 | 100356,53 | 372,97 |
|  | монолитных лотков |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 31-01-033. Устройство железобетонных сборных лотков

|  | Измеритель: 100 м лотка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-01-033-01 | Устройство железобетонных | 75359,73 | 2143,10 | 4420,35 | 352,09 | 68796,28 | 304,85 |
|  | сборных лотков |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (30,4) | - |
|  | железобетонные, (м3) |  |  |  |  |  |  |

Часть 31 «Аэродромы» дополнить таблицами 31-01-063, 31-01-064, 31-01-065, 31-01-066

Таблица 31-01-063. Фрезерование затвердевшего бетонного покрытия участками площадью от 1 до 140 м2 фрезеровальным станком на глубину 3 мм

|  | Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-01-063-01 | Фрезерование затвердевшего | 12413,68 | 147,99 | 969,38 | 0,00 | 11296,31 | 18,9 |
|  | бетонного покрытия участками |  |  |  |  |  |  |
|  | площадью от 1 до 140 м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | фрезеровальным станком на |  |  |  |  |  |  |
|  | глубину 3 мм |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-063-02 | При изменении глубины | 3722,19 | 49,49 | 324,15 | 0,00 | 3348,55 | 6,32 |
|  | фрезерования на каждые 1 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | изменения добавлять (уменьшать) |  |  |  |  |  |  |
|  | к расценке 31-01-063-01 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 31-01-064. Расшивка трещин длиной от 1,5 до 20 м в затвердевшем бетонном покрытии машиной для расшивки трещин на глубину 40 мм при ширине расшивки 8 мм

Измеритель: 100 м шва

113

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 31-01-064-01 | Расшивка трещин длиной от 0,5 | 12226,63 | 51,36 | 481,83 | 0,00 | 11693,44 | 6,56 |  |
|  | до 20 м в затвердевшем бетонном |  |  |  |  |  |  |  |
|  | покрытии машиной для расшивки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трещин на глубину 40 мм при |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ширине расшивки 8 мм |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 31-01-065. Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм

Измеритель: 100 м шва Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными

дисками при ширине пропила 3 мм:

| 31-01-065-01 | железобетонного на глубину | 2934,26 | 150,18 | 1266,07 | 0,00 | 1518,01 | 19,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 мм |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-065-02 | бетонного на глубину 50 мм | 1975,55 | 106,41 | 897,08 | 0,00 | 972,06 | 13,59 |
| 31-01-065-03 | При изменении глубины пропила | 567,22 | 27,25 | 229,71 | 0,00 | 310,26 | 3,48 |
|  | на каждые 10 мм изменения |  |  |  |  |  |  |
|  | добавлять (уменьшать) к расценке |  |  |  |  |  |  |
|  | 31-01-065-01 |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-065-04 | При изменении глубины пропила | 402,22 | 20,91 | 176,25 | 0,00 | 205,06 | 2,67 |
|  | на каждые 10 мм изменения |  |  |  |  |  |  |
|  | добавлять (уменьшать) к расценке |  |  |  |  |  |  |
|  | 31-01-065-02 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 31-01-066. Резка затвердевшего цементобетонного покрытия нарезчиком швов с алмазным диском на глубину 50 мм при ширине пропила 3 мм

|  | Измеритель: 100 м шва |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-01-066-01 | Резка затвердевшего | 2253,22 | 24,13 | 2226,72 | 127,01 | 2,37 | 3,57 |
|  | цементобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | нарезчиком швов с алмазным |  |  |  |  |  |  |
|  | диском на глубину 50 мм при |  |  |  |  |  |  |
|  | ширине пропила 3 мм |  |  |  |  |  |  |
| (101-9427) | Диск отрезной алмазный, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 31-01-066-02 | При изменении глубины пропила | 179,01 | 0,00 | 178,72 | 9,15 | 0,29 |  |
|  | на каждые 10 мм изменения |  |  |  |  |  |  |
|  | добавлять (уменьшать) к расценке |  |  |  |  |  |  |
|  | 31-01-066-01 |  |  |  |  |  |  |
| (101-9427) | Диск отрезной алмазный, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблицу 31-01-083 изложить в следующей редакции:

Таблица 31-01-083. Устройство колодца для изолирующих трансформаторов из хризотилцементных труб

|  | Измеритель: 1 колодец |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-01-083-01 | Устройство колодца для | 222,46 | 8,93 | 6,06 | 0,00 | 207,47 | 1,27 |
|  | изолирующих трансформаторов |  |  |  |  |  |  |
|  | из хризотилцементных труб |  |  |  |  |  |  |
| (404-9001) | Кирпич, (1000 шт.) | - | - | - | - | (П) | - |

В Части 32 «Трамвайные пути» таблицы 32-01-001, 32-09-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 32-01-001. Устройство путевого дренажа из хризотилцементных труб

|  | Измеритель: 100 м дренажа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32-01-001-01 | Устройство путевого дренажа | 7039,67 | 567,84 | 3,33 | 0,00 | 6468,50 | 84 |
|  | из хризотилцементных труб |  |  |  |  |  |  |

114

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 32-09-001. Сборка стыков на болтах и сварка

|  | Измеритель: 100 стыков нитки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах | 20157,99 | 1692,33 | 904,74 | 88,91 | 17560,92 | 240,73 |
| 32-09-001-02 | Сварка стыков термитная | 1679308,43 | 4084,22 | 299,77 | 14,52 | 1674924,44 | 580,97 |
| 32-09-001-03 | Сварка стыков электродуговая | 12043,40 | 1716,44 | 6384,95 | 0,00 | 3942,01 | 244,16 |
|  | (ванный способ) |  |  |  |  |  |  |
| 32-09-001-04 | Сварка стыков трамвайных и | 34073,08 | 1425,29 | 32647,79 | 1787,56 | 0,00 | 182,03 |
|  | железнодорожных рельсов |  |  |  |  |  |  |
|  | типоразмеров Р65 и Т62 |  |  |  |  |  |  |
|  | мобильным рельсосварочным |  |  |  |  |  |  |
|  | комплексом МРСК-400 |  |  |  |  |  |  |

В Части 33 «Линии электропередачи» таблицы 33-01-001, 33-01-002, 33-01-008, 33-01-009, 33-01-016, 33-01-017, 33-01-018, 33-01-024, 33-01-025, 33-01-026, 33-01-027, 33-01-028, 33-01-029, 33-01-030 изложить в следующей редакции:

Таблица 33-01-001. Установка сборных железобетонных фундаментов под железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 35-500 кВ и стальные опоры ВЛ 35-1150 кВ

Измеритель: 1 м3 конструкций Установка сборных железобетонных неразъемных подножников:

| 33-01-001-01 | под промежуточные | 1780,41 | 33,06 |  | 217,40 | 14,45 | 1529,95 | 4,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свободностоящие опоры объемом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 0,6 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-001-02 | под промежуточные | 1710,74 | 28,12 |  | 181,47 | 12,33 | 1501,15 | 3,81 |
|  | свободностоящие опоры объемом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 2 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-001-03 | под промежуточные | 1728,84 | 26,05 |  | 201,64 | 11,40 | 1501,15 | 3,53 |
|  | свободностоящие опоры объемом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 3 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-001-04 | под опоры с оттяжками | 1889,08 | 35,79 |  | 229,73 | 15,65 | 1623,56 | 4,85 |
|  | объемом до 1 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-001-05 | под опоры с оттяжками | 1787,27 | 31,66 |  | 211,26 | 13,79 | 1544,35 | 4,29 |
|  | объемом до 2 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-001-06 | под опоры с оттяжками | 1713,62 | 19,78 |  | 178,29 | 8,62 | 1515,55 | 2,68 |
|  | объемом до 2,5 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-001-07 | под анкерно-угловые опоры | 1714,05 | 28,71 |  | 184,19 | 12,60 | 1501,15 | 3,89 |
|  | объемом до 1,5 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-001-08 | под анкерно-угловые опоры | 1685,44 | 29,45 |  | 156,28 | 13,72 | 1499,71 | 3,99 |
|  | объемом до 3 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-001-09 | Установка сборных | 1712,81 | 30,92 |  | 166,34 | 14,42 | 1515,55 | 4,19 |
|  | железобетонных разъемных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подножников под анкерно- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | угловые опоры объемом до 5 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка сборных железобетонных | анкерных | плит объемом | : |  |  |  |  |
| 33-01-001-10 | до 0,5 м | 2848,67 | 34,10 |  | 268,76 | 12,75 | 2545,81 | 4,62 |
| 33-01-001-11 | до 1,5 м | 2590,96 | 25,53 |  | 231,44 | 19,35 | 2333,99 | 3,46 |
| 33-01-001-12 | Установка сборных | 1262,24 | 19,70 |  | 179,50 | 14,79 | 1063,04 | 2,67 |
|  | железобетонных опорных и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подкладных плит объемом до 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка сборных железобетонных | ригелей: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-001-13 | к железобетонным опорам | 3049,53 | 131,81 |  | 1296,53 | 65,32 | 1621,19 | 17,86 |
|  | объемом до 0,1 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |

115

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 33-01-001-14 | к железобетонным опорам | 2188,27 | 52,25 | 514,83 | 25,95 | 1621,19 | 7,08 |  |
|  | объемом до 0,3 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-001-15 | к фундаментам объемом до 0,1 | 2847,41 | 138,08 | 1088,14 | 51,67 | 1621,19 | 18,71 |  |
|  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-001-16 | к фундаментам объемом до 0,2 | 2450,35 | 93,28 | 735,88 | 35,05 | 1621,19 | 12,64 |  |
|  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 33-01-002. Устройство монолитных железобетонных фундаментов под стальные опоры ВЛ 35-1150 кВ

Измеритель: 1 м3 фундаментов Устройство монолитных железобетонных фундаментов:

| 33-01-002-01 | из тяжелого бетона, | 522,10 | 36,99 | 161,26 | 11,50 | 323,85 | 5,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | приготавливаемого на |  |  |  |  |  |  |
|  | строительной площадке, объемом |  |  |  |  |  |  |
|  | до 25 м3 |  |  |  |  |  |  |
| (101-9662) | Болты анкерные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-002-02 | из тяжелого бетона, | 422,44 | 23,46 | 126,26 | 11,04 | 272,72 | 3,38 |
|  | приготавливаемого на |  |  |  |  |  |  |
|  | строительной площадке, объемом |  |  |  |  |  |  |
|  | свыше 25 м3 |  |  |  |  |  |  |
| (101-9662) | Болты анкерные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-002-03 | из привозного тяжелого | 954,86 | 25,96 | 189,31 | 7,91 | 739,59 | 3,74 |
|  | бетона объемом до 25 м3 |  |  |  |  |  |  |
| (101-9662) | Болты анкерные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-002-04 | из привозного тяжелого | 855,20 | 12,42 | 154,32 | 7,45 | 688,46 | 1,79 |
|  | бетона объемом свыше 25 м3 |  |  |  |  |  |  |
| (101-9662) | Болты анкерные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 33-01-008. Установка железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-500 кВ в пробуренные котлованы

Измеритель: 1 м3 опор Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих:

| 33-01-008-01 | одностоечных, одноцепных | 3941,06 | 60,53 | 443,52 | 31,08 | 3437,01 | 7,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объемом до 2 м3 |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9280) | Конструкции стальные сборных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | железобетонных |  |  |  |  |  |  |
|  | центрифугированных опор ВЛ, |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-008-02 | одностоечных, одноцепных | 3893,42 | 54,48 | 407,50 | 29,25 | 3431,44 | 6,66 |
|  | объемом до 3 м3 |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9280) | Конструкции стальные сборных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | железобетонных |  |  |  |  |  |  |
|  | центрифугированных опор ВЛ, |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-008-03 | одностоечных, двухцепных | 4081,31 | 75,67 | 568,63 | 41,36 | 3437,01 | 9,25 |
|  | объемом до 2 м3 |  |  |  |  |  |  |

116

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9280) | Конструкции стальные сборных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | железобетонных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | центрифугированных опор ВЛ, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-008-04 | одностоечных, двухцепных | 3931,42 | 58,57 | 441,41 | 32,09 | 3431,44 | 7,16 |  |
|  | объемом до 3 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9280) | Конструкции стальные сборных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | железобетонных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | центрифугированных опор ВЛ, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-008-05 | П-образных, одно и | 4291,85 | 87,48 | 772,93 | 57,62 | 3431,44 | 10,39 |  |
|  | двухцепных объемом до 5,6 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9280) | Конструкции стальные сборных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | железобетонных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | центрифугированных опор ВЛ, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка железобетонных центрифугированных опор анкерно-угловых, одноцепных, на оттяжках: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-008-06 | одностоечных объемом до 2,5 | 4594,63 | 167,53 | 992,88 | 67,63 | 3434,22 | 20,76 |  |
|  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | ВЛ и ОРУ, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9280) | Конструкции стальные сборных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | железобетонных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | центрифугированных опор ВЛ, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-008-07 | одностоечных объемом до 3 м | 4451,19 | 149,62 | 870,13 | 64,80 | 3431,44 | 18,54 |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | ВЛ и ОРУ, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9280) | Конструкции стальные сборных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | железобетонных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | центрифугированных опор ВЛ, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-008-08 | трехстоечных объемом до 8 м | 4645,36 | 194,92 | 1021,23 | 76,10 | 3429,21 | 23,15 |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | ВЛ и ОРУ, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9280) | Конструкции стальные сборных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | железобетонных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | центрифугированных опор ВЛ, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 33-01-009. Установка железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-220 кВ в отрытые котлованы

Измеритель: 1 м3 опор

117

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одно- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и двухцепных объемом: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-009-01 | до 2 м | 4314,93 | 71,52 | 823,12 | 30,63 | 3420,29 | 9,24 |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9280) | Конструкции стальные сборных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | железобетонных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | центрифугированных опор ВЛ, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-009-02 | до 3 м | 4116,65 | 55,57 | 640,79 | 23,88 | 3420,29 | 7,18 |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9280) | Конструкции стальные сборных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | железобетонных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | центрифугированных опор ВЛ, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 33-01-016. Установка стальных опор ВЛ 35-500 кВ

Измеритель: 1 т опор Установка стальных опор промежуточных:

| 33-01-016-01 | свободностоящих, | 10823,05 | 231,21 | 1434,30 | 98,10 | 9157,54 | 29,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | одностоечных массой до 2 т |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-016-02 | свободностоящих, | 10551,46 | 191,43 | 1202,49 | 82,38 | 9157,54 | 24,11 |
|  | одностоечных массой до 4 т |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-016-03 | свободностоящих, | 11143,01 | 298,75 | 1686,72 | 115,23 | 9157,54 | 37,02 |
|  | одностоечных массой до 5 т |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-016-04 | свободностоящих, | 10985,16 | 264,29 | 1563,33 | 109,16 | 9157,54 | 32,75 |
|  | одностоечных массой до 7 т |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-016-05 | свободностоящих, | 10849,70 | 238,99 | 1453,17 | 101,16 | 9157,54 | 30,1 |
|  | одностоечных массой до 11 т |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-016-06 | свободностоящих, | 10704,95 | 236,86 | 1310,55 | 85,58 | 9157,54 | 30,25 |
|  | одностоечных массой до 15 т |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-016-07 | на оттяжках, одностоечных | 12005,67 | 439,17 | 2408,96 | 165,17 | 9157,54 | 54,42 |
|  | массой до 4 т |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые | - | - | - | - | (П) | - |
|  | ВЛ и ОРУ, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-016-08 | на оттяжках, П-образных | 12223,53 | 421,17 | 2644,82 | 190,29 | 9157,54 | 52,19 |
|  | массой до 6 т |  |  |  |  |  |  |

118

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | ВЛ и ОРУ, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-016-09 | на оттяжках, П-образных | 11262,04 | 335,59 |  | 1768,91 | 115,00 | 9157,54 | 42,86 |  |
|  | массой до 8 т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | ВЛ и ОРУ, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка стальных опор анкерно- | угловых, | свободностоящих | ,: |  |  |  |  |  |
| 33-01-016-10 | одностоечных массой до 5 т | 11039,95 | 254,73 |  | 1627,68 | 115,04 | 9157,54 | 31,14 |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-016-11 | одностоечных массой до 15 т | 10562,67 | 198,44 |  | 1206,69 | 83,30 | 9157,54 | 24,59 |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-016-12 | одностоечных массой до 25 т | 10417,37 | 175,93 |  | 1083,90 | 74,58 | 9157,54 | 21,8 |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты , (шт.) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-016-13 | трехстоечных массой до 20 т | 11185,15 | 333,21 |  | 1694,40 | 100,89 | 9157,54 | 41,29 |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |

Таблица 33-01-017. Установка стальных опор ВЛ 750 и 1150 кВ

Измеритель: 1 т опор Установка стальных опор ВЛ 750 кВ:

| 33-01-017-01 | промежуточных, | 1269,52 | 202,17 | 1067,35 | 67,10 | 0,00 | 25,82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свободностоящих |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9025) | Опоры стальные оцинкованные, | - | - | - | - | (1,03) | - |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-017-02 | промежуточных, П-образных, | 2375,51 | 355,87 | 2019,64 | 132,98 | 0,00 | 45,45 |
|  | на оттяжках |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые | - | - | - | - | (П) | - |
|  | ВЛ и ОРУ, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9025) | Опоры стальные оцинкованные, | - | - | - | - | (1,03) | - |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-017-03 | промежуточных, V-образных, | 2464,34 | 345,07 | 2119,27 | 140,67 | 0,00 | 43,46 |
|  | на оттяжках |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые | - | - | - | - | (П) | - |
|  | ВЛ и ОРУ, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9025) | Опоры стальные оцинкованные, | - | - | - | - | (1,03) | - |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-017-04 | анкерно-угловых, | 1190,19 | 174,63 | 1015,56 | 65,19 | 0,00 | 21,64 |
|  | свободностоящих, трехстоечных |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |

119

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9025) | Опоры стальные оцинкованные, | - | - | - | - | (1,03) | - |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка стальных опор ВЛ 1150 | кВ: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-017-05 | промежуточных, V-образных, | 1915,88 | 164,63 | 1751,25 | 127,95 | 0,00 | 21,52 |  |
|  | на оттяжках |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | ВЛ и ОРУ, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9025) | Опоры стальные оцинкованные, | - | - | - | - | (1,03) | - |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-017-06 | анкерно-угловых, | 2029,55 | 178,48 | 1851,07 | 140,06 | 0,00 | 23,06 |  |
|  | свободностоящих, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | четырехстоечных |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9025) | Опоры стальные оцинкованные, | - | - | - | - | (1,03) | - |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 33-01-018. Установка стальных опор ВЛ 35-330 кВ вертолетами

Измеритель: 1 опора Сборка стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ массой:

| 33-01-018-01 | до 15 т | 12411,38 | 2218,27 | 10193,11 | 646,50 | 0,00 | 289,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (201-9024) | Опоры стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-018-02 | до 25 т | 20648,32 | 3510,66 | 17137,66 | 1127,64 | 0,00 | 458,91 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (201-9024) | Опоры стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка стальных свободностоящих | опор ВЛ | 35-330 кВ | вертолетами массой: |  |  |  |
| 33-01-018-03 | до 2 т | 148,00 | 52,40 | 95,60 | 0,00 | 0,00 | 6,85 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (201-9024) | Опоры стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-018-04 | до 4 т | 167,31 | 56,53 | 110,78 | 0,00 | 0,00 | 7,84 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (201-9024) | Опоры стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-018-05 | до 10 т | 210,03 | 71,02 | 139,01 | 0,00 | 0,00 | 9,85 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (201-9024) | Опоры стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-018-06 | до 15 т | 849,24 | 128,37 | 720,87 | 36,47 | 0,00 | 16,98 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (201-9024) | Опоры стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-018-07 | до 25 т | 1107,08 | 167,30 | 939,78 | 47,60 | 0,00 | 22,13 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (201-9024) | Опоры стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

120

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 33-01-024. Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ без пересечений с препятствиями

Измеритель: 1 км линии (3 провода) Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением:

| 33-01-024-01 | до 70 мм2 без пересечений с | 7355,21 | 731,17 | 6624,04 | 217,73 | 0,00 | 93,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета до 1 км |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-024-02 | до 70 мм без пересечений с | 6125,09 | 674,40 | 5450,69 | 185,80 | 0,00 | 86,13 |
|  | препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета свыше 1 км |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-024-03 | до 120 мм2 без пересечений с | 7788,28 | 786,60 | 7001,68 | 228,02 | 0,00 | 100,46 |
|  | препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета до 1 км |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-024-04 | до 120 мм2 без пересечений с | 6377,33 | 712,69 | 5664,64 | 189,96 | 0,00 | 91,02 |
|  | препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета свыше 1 км |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-024-05 | до 240 мм без пересечений с | 9388,63 | 910,24 | 8478,39 | 284,77 | 0,00 | 116,25 |
|  | препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета до 1 км |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-024-06 | до 240 мм2 без пересечений с | 7597,48 | 708,30 | 6889,18 | 238,12 | 0,00 | 90,46 |
|  | препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета свыше 1 км |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-024-07 | до 120 мм без пересечений с | 6578,76 | 684,34 | 5894,42 | 189,05 | 0,00 | 87,4 |
|  | препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета до 1 км |  |  |  |  |  |  |

121

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-024-08 | до 120 мм без пересечений с | 5454,48 | 637,05 | 4817,43 | 159,19 | 0,00 | 81,36 |  |
|  | препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета свыше 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-024-09 | до 240 мм без пересечений с | 7971,68 | 815,02 | 7156,66 | 231,57 | 0,00 | 104,09 |  |
|  | препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета до 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-024-10 | до 240 мм2 без пересечений с | 6550,49 | 651,30 | 5899,19 | 194,50 | 0,00 | 83,18 |  |
|  | препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета свыше 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-024-11 | свыше 240 мм без | 11473,74 | 1148,04 | 10325,70 | 342,82 | 0,00 | 144,59 |  |
|  | пересечений с препятствиями при |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длине анкерного пролета до 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-024-12 | свыше 240 мм без | 8977,35 | 850,85 | 8126,50 | 279,21 | 0,00 | 107,16 |  |
|  | пересечений с препятствиями при |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длине анкерного пролета свыше 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | км |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 33-01-025. Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ без пересечений с препятствиями

Измеритель: 1 км линии Подвеска проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением:

| 33-01-025-01 | до 240 мм2 без пересечений с | 8712,08 | 850,18 | 7861,90 | 263,21 | 0,00 | 108,58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета до 1 км |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

122

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-025-02 | до 240 мм без пересечений с | 7779,97 | 846,66 | 6933,31 | 237,36 | 0,00 | 108,13 |  |
|  | препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета свыше 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-025-03 | свыше 240 мм без | 12015,67 | 1173,37 | 10842,30 | 366,06 | 0,00 | 147,78 |  |
|  | пересечений с препятствиями при |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длине анкерного пролета до 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-025-04 | свыше 240 мм2 без | 10041,13 | 923,98 | 9117,15 | 317,86 | 0,00 | 116,37 |  |
|  | пересечений с препятствиями при |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длине анкерного пролета свыше 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | км |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Подвеска проводов ВЛ 330 кВ (6 | проводов) сечением: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-025-05 | до 240 мм2 без пересечений с | 20787,22 | 1891,38 | 18895,84 | 700,96 | 0,00 | 231,22 |  |
|  | препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета до 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-025-06 | до 240 мм без пересечений с | 16421,78 | 1675,67 | 14746,11 | 545,00 | 0,00 | 204,85 |  |
|  | препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета свыше 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-025-07 | свыше 240 мм2 без | 26151,30 | 2425,86 | 23725,44 | 864,58 | 0,00 | 296,56 |  |
|  | пересечений с препятствиями при |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длине анкерного пролета до 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-025-08 | свыше 240 мм без | 19960,37 | 1989,87 | 17970,50 | 661,41 | 0,00 | 243,26 |  |
|  | пересечений с препятствиями при |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длине анкерного пролета свыше 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | км |  |  |  |  |  |  |  |

123

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Подвеска проводов ВЛ 500 кВ (9 | проводов) сечением: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-025-09 | свыше 240 мм без | 37387,41 | 3357,15 | 34030,26 | 1239,42 | 0,00 | 410,41 |  |
|  | пересечений с препятствиями при |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длине анкерного пролета до 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-025-10 | свыше 240 мм2 без | 31882,04 | 2652,28 | 29229,76 | 1097,51 | 0,00 | 324,24 |  |
|  | пересечений с препятствиями при |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длине анкерного пролета свыше 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | км |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (12 | проводов) сечением: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-025-11 | свыше 240 мм2 без | 90150,60 | 6808,38 | 83342,22 | 2834,71 | 0,00 | 819,3 |  |
|  | пересечений с препятствиями при |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длине анкерного пролета до 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-025-12 | свыше 240 мм без | 71167,66 | 4715,09 | 66452,57 | 2196,58 | 0,00 | 567,4 |  |
|  | пересечений с препятствиями при |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длине анкерного пролета свыше 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | км |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (15 | проводов) сечением: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-025-13 | до 240 мм без пересечений с | 86520,27 | 6525,19 | 79995,08 | 2667,74 | 0,00 | 797,7 |  |
|  | препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета до 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-025-14 | до 240 мм2 без пересечений с | 69547,95 | 4549,72 | 64998,23 | 2121,37 | 0,00 | 556,2 |  |
|  | препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета свыше 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

124

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-025-15 | свыше 240 мм без | 95486,59 | 7627,85 | 87858,74 | 2902,31 | 0,00 | 932,5 |  |
|  | пересечений с препятствиями при |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длине анкерного пролета до 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-025-16 | свыше 240 мм без | 74787,87 | 5160,60 | 69627,27 | 2268,05 | 0,00 | 630,88 |  |
|  | пересечений с препятствиями при |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длине анкерного пролета свыше 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | км |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 33-01-026. Подвеска грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ без пересечений с препятствиями

Измеритель: 1 км линии Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета:

| 33-01-026-01 | до 1 км |  | 1519,52 | 231,92 | 1287,60 | 23,67 | 0,00 | 29,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) |  | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные |  | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) |  | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-026-02 | свыше 1 км |  | 1313,06 | 204,75 | 1108,31 | 19,46 | 0,00 | 26,15 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) |  | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные |  | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) |  | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Подвеска двух грозозащитных тросов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-026-03 | ВЛ 35-500 кВ без пересечений |  | 2799,96 | 422,97 | 2376,99 | 42,68 | 0,00 | 55,29 |
|  | с препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета до 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) |  | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные |  | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (509-9071) | Трос грозозащитный , (т) |  | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-026-04 | ВЛ 35-500 кВ без пересечений |  | 2416,25 | 370,49 | 2045,76 | 34,71 | 0,00 | 48,43 |
|  | с препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета свыше 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) |  | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные |  | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) |  | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-026-05 | ВЛ 750 кВ без пересечений с |  | 3923,41 | 484,09 | 3439,32 | 103,79 | 0,00 | 63,28 |
|  | препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета до 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) |  | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные |  | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) |  | - | - | - | - | (П) | - |

125

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 33-01-026-06 | ВЛ 750 кВ без пересечений с | 3160,18 | 357,33 | 2802,85 | 95,82 | 0,00 | 46,71 |  |
|  | препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета свыше 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 33-01-027. Подвеска проводов ВЛ 35-750 кВ между анкерными опорами с пересечением препятствий

Измеритель: 1 пролет с пересечением 1 препятствия Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ:

| 33-01-027-01 | 35 кВ (3 провода) | 11714,88 | 1562,49 | 8789,14 | 362,11 | 1363,25 | 211,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-027-02 | 110 кВ (3 провода) | 15184,43 | 2028,17 | 11034,75 | 443,46 | 2121,51 | 274,82 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-027-03 | 220 кВ (3 провода) | 16883,05 | 2560,64 | 12200,90 | 494,13 | 2121,51 | 346,97 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-027-04 | 330 кВ (6 проводов) | 27544,41 | 3152,37 | 21692,30 | 966,12 | 2699,74 | 427,15 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-027-05 | 500 кВ (9 проводов) | 28980,18 | 4019,96 | 21487,34 | 879,71 | 3472,88 | 544,71 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-027-06 | 750 кВ (12 проводов) | 39546,52 | 5305,26 | 30383,54 | 1297,90 | 3857,72 | 718,87 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-027-07 | 750 кВ (15 проводов) | 44491,70 | 6058,39 | 33739,95 | 1375,06 | 4693,36 | 820,92 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением неэлектрифицированных железных дорог общего |  |  |  |  |  |  |
|  | пользования, напряжение пересекающей ВЛ: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-027-08 | 35 кВ (3 провода) | 8401,58 | 1033,64 | 6408,50 | 263,58 | 959,44 | 140,06 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-027-09 | 110 кВ (3 провода) | 9984,28 | 1307,66 | 7469,38 | 286,79 | 1207,24 | 177,19 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-027-10 | 220 кВ (3 провода) | 11535,89 | 1707,07 | 8621,58 | 337,93 | 1207,24 | 231,31 |

126

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-027-11 | 330 кВ (6 проводов) | 25835,83 | 2422,26 | 20907,22 | 966,12 | 2506,35 | 328,22 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-027-12 | 500 кВ (9 проводов) | 28255,24 | 3083,66 | 22280,39 | 1017,27 | 2891,19 | 417,84 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-027-13 | 35 кВ (3 провода) | 6192,44 | 784,94 | 4601,70 | 177,79 | 805,80 | 106,36 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-027-14 | 110 кВ (3 провода) | 7804,89 | 1033,64 | 5822,12 | 217,92 | 949,13 | 140,06 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-027-15 | 220 кВ (3 провода) | 9421,04 | 1424,04 | 7047,87 | 267,84 | 949,13 | 192,96 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-027-16 | 330 кВ (6 проводов) | 20496,88 | 1949,87 | 16597,04 | 720,59 | 1949,97 | 264,21 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-027-17 | 500 кВ (9 проводов) | 22315,08 | 2568,31 | 17411,96 | 700,50 | 2334,81 | 348,01 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П ) | - |  |
|  | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | напряжение пересекающей ВЛ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-027-18 | 35 кВ (3 провода) | 6029,05 | 714,53 | 4508,72 | 171,24 | 805,80 | 96,82 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-027-19 | 110 кВ (3 провода) | 6360,79 | 797,78 | 4757,21 | 171,24 | 805,80 | 108,1 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-027-20 | 220 кВ (3 провода) | 7904,81 | 1118,07 | 5980,94 | 225,81 | 805,80 | 151,5 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-027-21 | 330 кВ (6 проводов) | 18775,05 | 1683,53 | 15654,33 | 679,88 | 1437,19 | 228,12 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-027-22 | 500 кВ (9 проводов) | 20519,55 | 2224,70 | 16472,82 | 708,29 | 1822,03 | 301,45 |  |

127

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-027-23 | 750 кВ (12 проводов) | 40209,46 | 3604,54 | 33918,51 | 1354,81 | 2686,41 | 488,42 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-027-24 | 750 кВ (15 проводов) | 39543,92 | 4451,32 | 31770,12 | 1271,10 | 3322,48 | 603,16 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 33-01-028. Подвеска проводов ВЛ 35-750 кВ между промежуточными опорами с пересечением препятствий

Измеритель: 1 пролет с пересечением 1 препятствия Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением железных дорог необщего пользования, напряжение пересекающей ВЛ:

| 33-01-028-01 | 35 и 110 кВ (3 провода) | 9466,90 | 991,95 | 7716,69 | 253,95 | 758,26 | 134,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-028-02 | 220 кВ (3 провода) | 10485,28 | 1081,91 | 8645,11 | 286,31 | 758,26 | 146,6 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-028-03 | 330 кВ (6 проводов) | 17906,76 | 1645,59 | 14588,64 | 513,02 | 1672,53 | 222,98 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-028-04 | 500 кВ (9 проводов) | 21725,53 | 1975,63 | 18077,37 | 625,62 | 1672,53 | 267,7 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-028-05 | 35 и 110 кВ (3 провода) | 6977,39 | 731,21 | 5746,03 | 187,47 | 500,15 | 99,08 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-028-06 | 220 кВ (3 провода) | 8002,43 | 821,17 | 6681,11 | 220,03 | 500,15 | 111,27 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-028-07 | 330 кВ (6 проводов) | 13390,55 | 1176,37 | 11098,03 | 391,55 | 1116,15 | 159,4 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-028-08 | 500 кВ (9 проводов) | 16936,75 | 1465,30 | 14355,30 | 504,29 | 1116,15 | 198,55 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |

128

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций |  | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика |  | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, |  | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) |  | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-028-09 | 750 кВ (12 проводов) |  | 35611,27 | 2390,97 | 32137,39 | 1158,01 | 1082,91 | 323,98 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) |  | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные |  | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) |  | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-028-10 | 750 кВ (15 проводов) |  | 40356,58 | 3021,00 | 36001,44 | 1343,25 | 1334,14 | 409,35 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) |  | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные |  | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) |  | - | - | - | - | (П ) | - |  |
|  | Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-028-11 | 35 кВ (3провода) |  | 5457,32 | 555,49 | 4545,01 | 154,32 | 356,82 | 75,27 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) |  | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные |  | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) |  | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-028-12 | 110 кВ (3 провода) |  | 5777,99 | 588,56 | 4832,61 | 163,32 | 356,82 | 79,75 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) |  | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные |  | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) |  | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-028-13 | 220 кВ (3 провода) |  | 6750,50 | 669,88 | 5723,80 | 195,82 | 356,82 | 90,77 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) |  | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные |  | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) |  | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-028-14 | 330 кВ (6 проводов) |  | 12642,40 | 1131,65 | 10907,38 | 391,55 | 603,37 | 153,34 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) |  | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные |  | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) |  | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-028-15 | 500 кВ (9 проводов) |  | 16070,99 | 1398,29 | 14069,33 | 504,29 | 603,37 | 189,47 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) |  | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные |  | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) |  | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-028-16 | 750 кВ (12 проводов) |  | 33200,31 | 2152,89 | 29964,51 | 1081,13 | 1082,91 | 291,72 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) |  | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные |  | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) |  | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-028-17 | 750 кВ (15 проводов) |  | 41959,53 | 3010,08 | 37838,82 | 1331,58 | 1110,63 | 407,87 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) |  | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные |  | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) |  | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 33-01-029. Подвеска грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ между опорами с пересечением препятствий

Измеритель: 1 пролет с пересечением 1 препятствия Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением препятствий:

| 33-01-029-01 | электрифицированных | 1515,99 | 137,56 | 1378,43 | 40,97 | 0,00 | 18,87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | железных дорог |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-029-02 | неэлектрифицированных | 1138,09 | 103,96 | 1034,13 | 30,38 | 0,00 | 14,26 |
|  | железных дорог |  |  |  |  |  |  |

129

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-029-03 | ВЛ 35-220 кВ | 1089,41 | 99,73 | 989,68 | 29,02 | 0,00 | 13,68 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-029-04 | автомобильных дорог, линий | 701,02 | 76,76 | 624,26 | 17,87 | 0,00 | 10,53 |  |
|  | связи, ВЛ до 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-029-05 | Подвеска грозозащитных тросов в | 558,12 | 88,87 | 469,25 | 10,92 | 0,00 | 12,19 |  |
|  | пролете между промежуточными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | опорами с пересечением |  |  |  |  |  |  |  |
|  | железных дорог необщего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пользования, ВЛ 35-110 кВ, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильных дорог, линий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | связи, ВЛ до 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 33-01-030. Устройство транспозиции проводов ВЛ 750 кВ

|  | Измеритель: 1 перемычка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33-01-030-01 | Устройство транспозиции | 23950,04 | 2029,14 | 21920,90 | 953,06 | 0,00 | 224,96 |
|  | проводов ВЛ 750 кВ |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Часть 33 «Линии электропередачи» дополнить таблицами 33-01-051, 33-01-053, 33-01-054, 33-01-055, 33-01-056, 33-01-057

Таблица 33-01-051. Подвеска проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2 методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями

Измеритель: 1 км линии Подвеска проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2 методом "под тяжением" без пересечений с

препятствиями, при длине анкерного пролета:

| 33-01-051-01 | до 1 км | 16378,47 | 1069,75 | 15308,72 | 735,89 | 0,00 | 138,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-051-02 | свыше 1 км | 11443,42 | 763,09 | 10680,33 | 522,26 | 0,00 | 99,75 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

130

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 33-01-053. Подвеска проводов ВЛ 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм2 методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями

Измеритель: 1 км линии Подвеска проводов ВЛ 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм2 методом "под тяжением" без пересечений с

препятствиями, при длине анкерного пролета:

| 33-01-053-01 | до 1 км | 47871,91 | 3634,54 | 44237,37 | 2144,91 | 0,00 | 457,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-053-02 | свыше 1 км | 35782,13 | 2794,00 | 32988,13 | 1695,68 | 0,00 | 346,22 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 33-01-054. Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (15 проводов) сечением свыше 240 мм2 методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями

Измеритель: 1 км линии Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (15 проводов) сечением свыше 240 мм методом "под тяжением" без пересечений

с препятствиями, при длине анкерного пролета:

| 33-01-054-01 | до 1 км | 97189,29 | 8812,76 | 88376,53 | 4667,62 | 0,00 | 1109,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-054-02 | свыше 1 км | 76792,81 | 6136,67 | 70656,14 | 3680,57 | 0,00 | 772,88 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 33-01-055. Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 220-500 кВ методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями

Измеритель: 1 км линии Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 220-500 кВ методом "под тяжением" без пересечений с

препятствиями, при длине анкерного пролета:

| 33-01-055-01 | до 1 км | 2174,37 | 144,97 | 2029,40 | 96,07 | 0,00 | 18,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-055-02 | свыше 1 км | 1796,63 | 106,79 | 1689,84 | 89,38 | 0,00 | 13,96 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 33-01-056. Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ 220-500 кВ методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями

Измеритель: 1 км линии Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ 220-500 кВ методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета:

| 33-01-056-01 | до 1 км | 4191,02 | 279,30 | 3911,72 | 183,74 | 0,00 | 36,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

131

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-056-02 | свыше 1 км | 3454,76 | 233,63 | 3221,13 | 168,61 | 0,00 | 30,54 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 33-01-057. Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями

Измеритель: 1 км линии Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета:

| 33-01-057-01 | до 1 км | 5165,16 | 443,42 | 4721,74 | 245,74 | 0,00 | 57,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-057-02 | свыше 1 км | 4331,85 | 324,69 | 4007,16 | 205,70 | 0,00 | 41,95 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблицы 33-02-019, 33-02-020, 33-02 -021, 33-03-003, 33-03-006, 33-03-007, 33-03-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 33-02-019. Укладка продольных рельсовых путей колеи 1520 мм на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-1150 кВ

|  | Измеритель: 10 м пути |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33-02-019-01 | Укладка продольных рельсовых | 27873,42 | 1409,84 | 2067,26 | 214,41 | 24396,32 | 195,54 |
|  | путей колеи 1520 мм на сборных |  |  |  |  |  |  |
|  | железобетонных плитах |  |  |  |  |  |  |
| (105-0057) | Рельсы железнодорожные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | широкой колеи 2 группы тип Р- |  |  |  |  |  |  |
|  | 50, марка стали М74, (м) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 33-02-020. Укладка поперечных рельсовых путей на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-1150 кВ

Измеритель: 1 поперечный путь Укладка поперечных рельсовых путей на сборных железобетонных плитах размером колеи:

| 33-02-020-01 | 2500 мм | 19635,36 | 640,46 | 1045,22 | 107,90 | 17949,68 | 88,83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (105-0057) | Рельсы железнодорожные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | широкой колеи 2 группы тип Р- |  |  |  |  |  |  |
|  | 50, марка стали М74, (м) |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-020-02 | 2000х2000 мм | 30422,36 | 960,66 | 1532,17 | 160,51 | 27929,53 | 133,24 |
| (105-0057) | Рельсы железнодорожные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | широкой колеи 2 группы тип Р- |  |  |  |  |  |  |
|  | 50, марка стали М74, (м) |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-020-03 | 1520х2640х1520; | 39146,35 | 1280,86 | 2014,82 | 212,44 | 35850,67 | 177,65 |
|  | 2000х3140х2000 мм |  |  |  |  |  |  |
| (105-0057) | Рельсы железнодорожные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | широкой колеи 2 группы тип Р- |  |  |  |  |  |  |
|  | 50, марка стали М74, (м) |  |  |  |  |  |  |

132

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 33-02-021. Укладка пересечений продольных рельсовых путей колеи 1520 мм с поперечными рельсовыми путями на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-1150 кВ

Измеритель: 1 пересечение Укладка пересечений рельсовых путей на сборных железобетонных плитах размером колеи:

| 33-02-021-01 | 2500 мм | 13167,45 | 949,89 | 983,23 | 99,30 | 11234,33 | 130,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (105-0057) | Рельсы железнодорожные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | широкой колеи 2 группы тип Р- |  |  |  |  |  |  |
|  | 50, марка стали М74, (м) |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-021-02 | 2000х2000 мм | 18979,20 | 1416,88 | 1427,88 | 146,32 | 16134,44 | 194,36 |
| (105-0057) | Рельсы железнодорожные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | широкой колеи 2 группы тип Р- |  |  |  |  |  |  |
|  | 50, марка стали М74, (м) |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-021-03 | 1520х2640х1520 мм | 24800,39 | 1916,98 | 1841,99 | 190,11 | 21041,42 | 262,96 |
| (105-0057) | Рельсы железнодорожные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | широкой колеи 2 группы тип Р- |  |  |  |  |  |  |
|  | 50, марка стали М74, (м) |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-021-04 | 2000х3140х2000 мм | 39213,10 | 2312,68 | 2457,47 | 250,26 | 34442,95 | 317,24 |
| (105-0057) | Рельсы железнодорожные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | широкой колеи 2 группы тип Р- |  |  |  |  |  |  |
|  | 50, марка стали М74, (м) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 33-03-003. Выполнение заземляющих устройств с горизонтальными заземлителями ВЛ 35-750 кВ

Измеритель: 100 м заземляющих устройств Устройство заземлителя:

| 33-03-003-01 | протяженного в грунтах 1-4 | 1078,20 | 70,16 | 451,89 | 33,65 | 556,15 | 8,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | групп при длине луча до 10 м |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-003-02 | протяженного в грунтах 1-4 | 914,75 | 50,66 | 306,91 | 14,99 | 557,18 | 6,47 |
|  | групп при длине луча до 25 м |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-003-03 | протяженного в грунтах 1-4 | 746,44 | 31,01 | 154,12 | 4,95 | 561,31 | 3,96 |
|  | групп при длине луча до 100 м |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-003-04 | протяженного в скальных | 4299,33 | 103,06 | 241,30 | 4,64 | 3954,97 | 14,85 |
|  | породах при длине луча до 25 м |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-003-05 | контурного в грунтах 1-4 | 895,50 | 96,00 | 239,22 | 0,00 | 560,28 | 12,26 |
|  | групп |  |  |  |  |  |  |

Таблица 33-03-006. Окраска установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ

Измеритель: 1 т конструкций Окраска за один раз лаком установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ массой:

| 33-03-006-01 | до 10 т | 1442,87 | 50,50 | 1282,36 | 118,41 | 110,01 | 6,45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33-03-006-02 | до 15 т | 2162,93 | 44,94 | 2007,98 | 104,49 | 110,01 | 5,74 |
| 33-03-006-03 | свыше 20 т | 1743,55 | 38,37 | 1595,17 | 83,01 | 110,01 | 4,9 |
|  | Окраска за один раз краской установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ массой: |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-006-04 | до 10 т | 1525,74 | 72,98 | 1282,36 | 118,41 | 170,40 | 9,32 |
| 33-03-006-05 | до 15 т | 2245,72 | 67,34 | 2007,98 | 104,49 | 170,40 | 8,6 |
| 33-03-006-06 | свыше 20 т | 1826,41 | 60,84 | 1595,17 | 83,01 | 170,40 | 7,77 |

Таблица 33-03-007. Окраска установленных стальных конструкций железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-500 кВ

Измеритель: 1 т конструкций Окраска за один раз стальных конструкций установленных железобетонных центрифугированных опор:

| 33-03-007-01 | ВЛ 35-220 кВ лаком | 3016,89 | 96,39 | 2810,49 | 260,99 | 110,01 | 12,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33-03-007-02 | ВЛ 330-500 кВ краской | 3099,67 | 118,78 | 2810,49 | 260,99 | 170,40 | 15,17 |

133

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 33-03-008. Окраска установленных стальных конструкций ОРУ 35-1150 кВ

Измеритель: 1 т конструкций Окраска за один раз установленных стальных конструкций:

| 33-03-008-01 | ОРУ 35-220 кВ массой до 0,2 т | 649,01 | 120,66 | 418,34 | 151,81 | 110,01 |  | 15,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лаком |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-008-02 | ОРУ 35-220 кВ массой до 0,4 т | 520,94 | 94,51 | 316,42 | 114,82 | 110,01 |  | 12,07 |
|  | лаком |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-008-03 | ОРУ 35-220 кВ массой до 0,6 т | 415,68 | 72,98 | 232,69 | 84,44 | 110,01 |  | 9,32 |
|  | лаком |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-008-04 | ОРУ 35-220 кВ массой до 1 т | 363,24 | 62,25 | 190,98 | 69,30 | 110,01 |  | 7,95 |
|  | лаком |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-008-05 | ОРУ 35-220 кВ массой до 5 т | 306,02 | 50,50 | 145,51 | 52,80 | 110,01 |  | 6,45 |
|  | лаком |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-008-06 | ОРУ 330-1150 кВ массой до | 731,87 | 143,13 | 418,34 | 151,81 | 170,40 |  | 18,28 |
|  | 0,2 т краской |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-008-07 | ОРУ 330-1150 кВ массой до | 603,80 | 116,98 | 316,42 | 114,82 | 170,40 |  | 14,94 |
|  | 0,4 т краской |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-008-08 | ОРУ 330-1150 кВ массой до | 504,10 | 101,01 | 232,69 | 84,44 | 170,40 |  | 12,9 |
|  | 0,6 т краской |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-008-09 | ОРУ 330-1150 кВ массой до 1 | 446,02 | 84,64 | 190,98 | 69,30 | 170,40 |  | 10,81 |
|  | т краской |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-008-10 | ОРУ 330-1150 кВ массой до 5 | 388,89 | 72,98 | 145,51 | 52,80 | 170,40 |  | 9,32 |
|  | т краской |  |  |  |  |  |  |  |
| Часть 33 «Линии электропередачи» дополнить таблицей 33-03-009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 33-03-009. Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта под |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фундаменты опор ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-009-01 | Рыхление гидромолотом на базе | 14896,30 | 0,00 | 14896,30 | 302,55 | 0,00 |  |  |
|  | экскаватора скального грунта под |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фундаменты опор ВЛ, группа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грунта 8 |  |  |  |  |  |  |  |

В Части 34 «Сооружения связи, радиовещания и телевидения» таблицы 34-02-001, 34-02-018, 34-02-019, 34-02- 020, 34-02- 042, 34-02-043, 34-02-044, 34-02-045, 34-02-051, 34-02-071 изложить в следующей редакции:

Таблица 34-02-001. Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб

Измеритель: 1 канало-километр трубопровода

Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением:

| 34-02-001-01 | стальными манжетами до 2 | 15689,07 | 1204,00 | 0,00 | 0,00 | 14485,07 | 175 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отверстий |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-001-02 | стальными манжетами более 2 | 15606,51 | 1121,44 | 0,00 | 0,00 | 14485,07 | 163 |
|  | отверстий |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-001-03 | полиэтиленовыми муфтами до | 15701,04 | 990,72 | 0,00 | 0,00 | 14710,32 | 144 |
|  | 2 отверстий |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-001-04 | полиэтиленовыми муфтами | 15659,76 | 949,44 | 0,00 | 0,00 | 14710,32 | 138 |
|  | более 2 отверстий |  |  |  |  |  |  |

Таблица 34-02-018. Укладка хризотилцементных труб в металлический футляр

Измеритель: 100 канало-метров

Укладка хризотилцементных труб в металлический футляр при диаметре футляра:

| 34-02-018-01 | 820-920 мм | 2624,23 | 249,32 | 0,00 | 0,00 | 2374,91 | 34,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

134

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 34-02-018-02 | 1020-1420 мм | 1989,74 | 249,32 | 0,00 | 0,00 | 1740,42 | 34,2 |  |

Таблица 34-02-019. Устройство переходов с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин в грунтах 1-3 группы

Измеритель: 1 м

Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и

|  | проходческих машин с тяговым усилием: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-02-019-01 | 40 Кн | 841,31 |  | 2,48 | 750,11 | 36,96 | 88,72 |  | 0,32 |
| (507-9009) | Трубы полиэтиленовые низкого | - |  | - | - | - | (П) |  | - |
|  | давления (ПНД), (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-019-02 | 120 Кн | 1199,00 |  | 2,09 | 1108,19 | 27,62 | 88,72 |  | 0,27 |
| (507-9009) | Трубы полиэтиленовые низкого | - |  | - | - | - | (П) |  | - |
|  | давления (ПНД), (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-019-03 | 200 Кн | 1952,70 |  | 2,01 | 1861,97 | 23,54 | 88,72 |  | 0,26 |
| (507-9009) | Трубы полиэтиленовые низкого | - |  | - | - | - | (П) |  | - |
|  | давления (ПНД), (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство переходов в грунтах I- | III группы для | прокладки |  | труб диаметром | свыше 160 | мм до 300 мм | через |  |
|  | автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурения и проходческих машин с тяговым усилием: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-019-04 | 40 Кн | 1074,82 |  | 2,79 | 884,98 | 43,64 | 187,05 |  | 0,36 |
| (507-9009) | Трубы полиэтиленовые низкого | - |  | - | - | - | (П) |  | - |
|  | давления (ПНД), (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-019-05 | 120 Кн | 1513,64 |  | 2,40 | 1324,19 | 33,12 | 187,05 |  | 0,31 |
| (507-9009) | Трубы полиэтиленовые низкого | - |  | - | - | - | (П) |  | - |
|  | давления (ПНД), (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-019-06 | 200 Кн | 2477,59 |  | 2,40 | 2288,14 | 28,80 | 187,05 |  | 0,31 |
| (507-9009) | Трубы полиэтиленовые низкого | - |  | - | - | - | (П) |  | - |
|  | давления (ПНД), (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | При устройстве переходов через | водоемы добавлять: |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-019-07 | к расценкам 34-02-019-01, 34- | 9,86 |  | 1,39 | 8,47 | 0,36 | 0,00 |  | 0,18 |
|  | 02-019-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-019-08 | к расценкам 34-02-019-02, 34- | 19,64 |  | 1,39 | 18,25 | 0,36 | 0,00 |  | 0,18 |
|  | 02-019-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-019-09 | к расценкам 34-02-019-03, 34- | 38,95 |  | 1,39 | 37,56 | 0,36 | 0,00 |  | 0,18 |
|  | 02-019-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 34-02-020. Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-направленного бурения "Astec" DD-6, "Astec" DD-63238

Измеритель: 1 м

Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-направленного бурения

"Astec" DD-6, "Astec" DD-63238:

| 34-02-020-01 | диаметр труб до 400 мм, | 4701,71 | 3,83 | 4057,62 | 99,95 | 640,26 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установка ГНБ тяговым усилием |  |  |  |  |  |  |
|  | 140 Кн |  |  |  |  |  |  |
| (507-9009) | Трубы полиэтиленовые низкого | - | - | - | - | (П) | - |
|  | давления (ПНД), (м) |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-020-02 | диаметр труб до 560 мм, | 5519,90 | 5,36 | 4640,26 | 115,29 | 874,28 | 0,7 |
|  | установка ГНБ тяговым усилием |  |  |  |  |  |  |
|  | 140 Кн |  |  |  |  |  |  |
| (507-9009) | Трубы полиэтиленовые низкого | - | - | - | - | (П) | - |
|  | давления (ПНД), (м) |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-020-03 | диаметр труб до 630 мм, | 9024,92 | 5,43 | 7765,01 | 121,40 | 1254,48 | 0,71 |
|  | установка ГНБ тяговым усилием |  |  |  |  |  |  |
|  | 260 Кн |  |  |  |  |  |  |
| (507-9009) | Трубы полиэтиленовые низкого | - | - | - | - | (П) | - |
|  | давления (ПНД), (м) |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-020-04 | диаметр труб до 710 мм, | 10186,87 | 6,12 | 8513,05 | 133,78 | 1667,70 | 0,8 |
|  | установка ГНБ тяговым |  |  |  |  |  |  |
|  | усилием 260 Кн |  |  |  |  |  |  |

135

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (507-9009) | Трубы полиэтиленовые низкого | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | давления (ПНД), (м) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 34-02-042. Подвеска проводов на крюках

Измеритель: 1 км провода Подвеска на крюках проводов диаметром:

| 34-02-042-01 | до 3 мм, на 1 км линии число | 390,47 | 92,23 | 0,00 | 0,00 | 298,24 | 12,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | опор 12 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-042-02 | до 3 мм, на 1 км линии число | 451,31 | 104,33 | 0,00 | 0,00 | 346,98 | 13,8 |
|  | опор 16 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-042-03 | до 3 мм, на 1 км линии число | 513,24 | 117,18 | 0,00 | 0,00 | 396,06 | 15,5 |
|  | опор 20 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-042-04 | до 3 мм, на 1 км линии число | 590,31 | 133,81 | 0,00 | 0,00 | 456,50 | 17,7 |
|  | опор 25 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-042-05 | до 5 мм, на 1 км линии число | 612,03 | 109,62 | 0,00 | 0,00 | 502,41 | 14,5 |
|  | опор 16 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-042-06 | до 5 мм, на 1 км линии число | 693,66 | 121,72 | 0,00 | 0,00 | 571,94 | 16,1 |
|  | опор 20 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-042-07 | до 5 мм, на 1 км линии число | 796,53 | 138,35 | 0,00 | 0,00 | 658,18 | 18,3 |
|  | опор 25 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-042-08 | до 5 мм, на 1 км линии число | 856,83 | 147,42 | 0,00 | 0,00 | 709,41 | 19,5 |
|  | опор 28 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 34-02-043. Подвеска проводов на траверсах

Измеритель: 1 км провода Подвеска на деревянных траверсах проводов диаметром:

| 34-02-043-01 | до 3 мм, на 1 км линии число | 402,14 | 95,26 | 0,00 | 0,00 | 306,88 | 12,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | опор 16 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-043-02 | до 3 мм, на 1 км линии число | 452,90 | 105,84 | 0,00 | 0,00 | 347,06 | 14 |
|  | опор 20 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-043-03 | до 3 мм, на 1 км линии число | 516,56 | 120,20 | 0,00 | 0,00 | 396,36 | 15,9 |
|  | опор 25 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-043-04 | до 5 мм, на 1 км линии число | 596,06 | 110,38 | 0,00 | 0,00 | 485,68 | 14,6 |
|  | опор 20 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-043-05 | до 5 мм, на 1 км линии число | 676,54 | 124,74 | 0,00 | 0,00 | 551,80 | 16,5 |
|  | опор 25 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |

136

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 34-02-043-06 | до 5 мм, на 1 км линии число | 724,09 | 132,30 | 0,00 | 0,00 | 591,79 | 17,5 |  |
|  | опор 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Подвеска на металлических траверсах проводов диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-043-07 | до 3 мм, на 1 км линии число | 328,16 | 80,14 | 0,00 | 0,00 | 248,02 | 10,6 |  |
|  | опор 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 34-02-043-08 | до 3 мм, на 1 км линии число | 362,06 | 86,94 | 0,00 | 0,00 | 275,12 | 11,5 |  |
|  | опор 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 34-02-043-09 | до 3 мм, на 1 км линии число | 404,84 | 96,77 | 0,00 | 0,00 | 308,07 | 12,8 |  |
|  | опор 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 34-02-044. Перекладка проводов с крюков на траверсы

Измеритель: 1 км провода Перекладка с крюков на траверсы проводов диаметром:

| 34-02-044-01 | до 3 мм, на 1 км линии число | 217,35 | 70,29 | 0,00 | 0,00 | 147,06 | 8,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | опор 16 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-044-02 | до 3 мм, на 1 км линии число | 251,61 | 83,93 | 0,00 | 0,00 | 167,68 | 10,4 |
|  | опор 20 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-044-03 | до 3 мм, на 1 км линии число | 288,23 | 96,03 | 0,00 | 0,00 | 192,20 | 11,9 |
|  | опор 25 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-044-04 | до 5 мм, на 1 км линии число | 313,28 | 103,30 | 0,00 | 0,00 | 209,98 | 12,8 |
|  | опор 20 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-044-05 | до 5 мм, на 1 км линии число | 368,67 | 124,28 | 0,00 | 0,00 | 244,39 | 15,4 |
|  | опор 25 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-044-06 | до 5 мм, на 1 км линии число | 409,24 | 141,23 | 0,00 | 0,00 | 268,01 | 17,5 |
|  | опор 28 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 34-02-045. Перекладка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки

Измеритель: 1 км провода Перекладка с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки проводов диаметром:

| 34-02-045-01 | до 3 мм, на 1 км линии число | 142,30 | 53,83 | 0,00 | 0,00 | 88,47 | 6,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | опор 16 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-045-02 | до 3 мм, на 1 км линии число | 160,22 | 64,48 | 0,00 | 0,00 | 95,74 | 7,99 |
|  | опор 20 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-045-03 | до 3 мм, на 1 км линии число | 181,70 | 77,79 | 0,00 | 0,00 | 103,91 | 9,64 |
|  | опор 25 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-045-04 | до 5 мм, на 1 км линии число | 185,96 | 83,12 | 0,00 | 0,00 | 102,84 | 10,3 |
|  | опор 20 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-045-05 | до 5 мм, на 1 км линии число | 210,82 | 99,26 | 0,00 | 0,00 | 111,56 | 12,3 |
|  | опор 25 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

137

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 34-02-045-06 | до 5 мм, на 1 км линии число | 234,62 | 113,79 | 0,00 | 0,00 | 120,83 | 14,1 |  |
|  | опор 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 34-02-051. Скрещивание проводов

Измеритель: 1 скрещивание

|  | Скрещивание подвешиваемых проводов: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-02-051-01 | на Г-образных кронштейнах | 32,52 | 11,46 | 0,00 | 0,00 | 21,06 | 1,42 |  |
| 34-02-051-02 | на подвесных крюках | 24,80 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 15,20 | 1,19 |  |
| 34-02-051-03 | на накладках | 78,25 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 65,50 | 1,58 |  |
|  | Скрещивание существующих проводов: | 234,29 |  |  |  | 219,52 |  |  |
| 34-02-051-04 | на Г-образных кронштейнах |  | 14,77 | 0,00 | 0,00 |  | 1,83 |  |
| 34-02-051-05 | на подвесных крюках | 222,75 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 214,03 | 1,08 |  |
| 34-02-051-06 | на накладках | 282,89 | 16,06 | 0,00 | 0,00 | 266,83 | 1,99 |  |

Таблица 34-02-071. Подвеска проводов

Измеритель: 1 км провода Подвеска проводов напряжением:

| 34-02-071-01 | до 240 В, диаметр провода до | 419,88 | 124,74 | 0,00 | 0,00 | 295,14 | 16,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 мм |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-071-02 | до 240 В, диаметр провода до | 458,44 | 163,30 | 0,00 | 0,00 | 295,14 | 21,6 |
|  | 3 мм |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-071-03 | до 240 В, диаметр провода до | 481,87 | 186,73 | 0,00 | 0,00 | 295,14 | 24,7 |
|  | 4 мм |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-071-04 | свыше 240 В, диаметр провода | 807,53 | 257,04 | 0,00 | 0,00 | 550,49 | 34 |
|  | до 3 мм |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-071-05 | свыше 240 В, диаметр провода | 846,09 | 295,60 | 0,00 | 0,00 | 550,49 | 39,1 |
|  | до 4 мм |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

В Части 36 «Земляные конструкции гидротехнических сооружений» таблицу 36-01-009 изложить в следующей редакции:

Таблица 36-01-009. Планировка откосов насыпей земляных сооружений

Измеритель: 1000 м2 спланированной поверхности Планировка откосов насыпей земляных сооружений:

| 36-01-009-01 | экскаваторами | 2155,67 | 0,00 | 2155,67 | 211,89 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36-01-009-02 | бульдозерами | 675,51 | 0,00 | 675,51 | 75,15 | 0,00 |
| 36-01-009-03 | автогрейдерами | 111,71 | 0,00 | 111,71 | 12,07 | 0,00 |

138

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

В Части 37 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений» таблицу 37-02-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-02-008. Устройство шапочного бруса из монолитного железобетона с берега на объектах речного транспорта

|  | Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37-02-008-01 | Устройство шапочного бруса из | 27169,13 | 3796,60 | 14397,65 | 1175,92 | 8974,88 | 547,06 |
|  | монолитного железобетона с |  |  |  |  |  |  |
|  | берега на объектах речного |  |  |  |  |  |  |
|  | транспорта |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9002) | Детали закладные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м3) | - | - | - | - | (101,5) | - |

В Части 38 «Каменные конструкции гидротехнических сооружений» таблицу 38-01-010 изложить в следующей редакции:

Таблица 38-01-010. Укладка хризотилцементных перфорированных дренажных труб

Измеритель: 100 м труб дренажа

Укладка хризотилцементных перфорированных дренажных труб диаметром:

| 38-01-010-01 | 300 мм | 8441,12 | 215,20 | 1191,79 | 69,64 | 7034,13 | 32,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38-01-010-02 | 400 мм | 13576,68 | 322,81 | 1776,13 | 103,47 | 11477,74 | 48,18 |

В Части 39 «Металлические конструкции гидротехнических сооружений» таблицу 39-01-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 39-01-007. Установка облицовок необетонированных металлических конструкций

Измеритель: 1 т конструкций Установка облицовок необетонированных металлических конструкций:

| 39-01-007-01 | пола | 3308,28 | 541,02 | 2028,98 | 79,68 | 738,28 | 61,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-007-02 | стен | 4773,54 | 666,78 | 2495,10 | 85,99 | 1611,66 | 79,19 |
| (201-0757) | Отдельные конструктивные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | элементы зданий и сооружений с |  |  |  |  |  |  |
|  | преобладанием горячекатаных |  |  |  |  |  |  |
|  | профилей, средняя масса |  |  |  |  |  |  |
|  | сборочной единицы от 0,5 до 1 т, |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-007-03 | потолка | 2658,69 | 498,66 | 1574,42 | 43,70 | 585,61 | 54,38 |
| (101-1000) | Угловой неравнополочный | - | - | - | - | (П) | - |
|  | горячекатаный прокат |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной 11-16 мм, при ширине |  |  |  |  |  |  |
|  | полки 180-200 мм, из |  |  |  |  |  |  |
|  | углеродистой обыкновенного |  |  |  |  |  |  |
|  | качества стали марки Ст3пс, |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1788) | Сталь полосовая, марка стали | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Ст3сп шириной 220 мм толщиной |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1802) | Швеллеры № 16-24 сталь марки | - | - | - | - | (П) | - |
|  | 18пс, (т) |  |  |  |  |  |  |

139

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (201-0757) | Отдельные конструктивные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | элементы зданий и сооружений с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | преобладанием горячекатаных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | профилей, средняя масса |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сборочной единицы от 0,5 до 1 т, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |

В Части 41 «Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях» таблицу 41-01-016 изложить в следующей редакции:

Таблица 41-01-016. Приготовление битумов, эмульсии, пасты, мастики, литого асфальта, эпоксидно-каменноугольных композиций

Измеритель: 1 т Приготовление:

| 41-01-016-01 | горячего битума | 2104,54 | 97,83 | 377,31 | 4,38 | 1629,40 | 12,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41-01-016-02 | разжиженного битума РБ-1 | 4781,61 | 42,14 | 204,91 | 26,70 | 4534,56 | 5,78 |
| 41-01-016-03 | разжиженного битума РБ-2 | 3305,30 | 78,88 | 321,36 | 24,24 | 2905,06 | 10,82 |
| 41-01-016-04 | битумной эмульсии | 2715,61 | 91,21 | 324,00 | 13,94 | 2300,40 | 12,21 |
| 41-01-016-05 | разжиженной битумной пасты | 11025,48 | 41,84 | 181,41 | 14,85 | 10802,23 | 5,74 |
| 41-01-016-06 | горячей асфальтовой мастики | 1210,51 | 70,49 | 272,81 | 4,38 | 867,21 | 9,67 |
|  | АМ-1 |  |  |  |  |  |  |
| 41-01-016-07 | горячей асфальтовой мастики | 1589,88 | 70,49 | 272,81 | 4,38 | 1246,58 | 9,67 |
|  | АМ-2 |  |  |  |  |  |  |
| 41-01-016-08 | горячей асфальтовой мастики | 1761,91 | 79,46 | 327,81 | 4,38 | 1354,64 | 10,9 |
|  | АМ-3 |  |  |  |  |  |  |
| 41-01-016-09 | холодной асфальтовой | 1068,92 | 66,92 | 216,55 | 14,39 | 785,45 | 9,18 |
|  | мастики |  |  |  |  |  |  |
| 41-01-016-10 | литого асфальта | 728,86 | 58,61 | 239,78 | 3,51 | 430,47 | 8,04 |
| 41-01-016-11 | эпоксидно-каменноугольной | 27206,44 | 339,40 | 296,87 | 168,55 | 26570,17 | 43,85 |
|  | композиции грунта |  |  |  |  |  |  |
| 41-01-016-12 | эпоксидно-каменноугольной | 30425,04 | 384,29 | 309,57 | 178,90 | 29731,18 | 49,65 |
|  | композиции лака |  |  |  |  |  |  |
| 41-01-016-13 | эпоксидно-каменноугольной | 29367,34 | 355,58 | 301,15 | 172,04 | 28710,61 | 45,94 |
|  | композиции эмали |  |  |  |  |  |  |

В Части 44 «Подводно-строительные (водолазные) работы» таблицу 44-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-01-001. Рыхление грунта взрывами под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м3 грунта Рыхление взрывами под водой в речных условиях грунтов группы:

| 44-01-001-01 | 3-6 | 58132,44 | 1128,64 | 53084,70 | 8585,86 | 3919,10 | 154,82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44-01-001-02 | 7 | 63958,83 | 1352,83 | 57721,59 | 9406,87 | 4884,41 | 183,31 |
| 44-01-001-03 | 8 | 86332,15 | 1489,97 | 81563,12 | 12769,06 | 3279,06 | 209,56 |
| 44-01-001-04 | 9 | 92106,70 | 1859,17 | 86822,23 | 13540,14 | 3425,30 | 257,86 |
| 44-01-001-05 | 10 | 101272,91 | 1974,31 | 95828,39 | 14331,76 | 3470,21 | 273,83 |
| 44-01-001-06 | 11 | 119182,12 | 2897,68 | 112426,51 | 15801,22 | 3857,93 | 392,64 |

140

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

В Части 45 «Промышленные печи и трубы» таблицы 45-04-004, 45-09-002, 45-13-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 45-04-004. Разные работы при обмуровке жаростойким бетоном

|  | Измеритель: 100 м2 поверхности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45-04-004-01 | Прокладка фанеры в | 840,41 | 89,55 | 91,73 | 3,75 | 659,13 | 13,13 |
|  | температурные швы |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-004-02 | Прокладка полистирола в | 8852,37 | 89,55 | 91,73 | 3,75 | 8671,09 | 13,13 |
|  | температурные швы |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-004-03 | Прокладка пергамина между | 514,74 | 115,53 | 15,11 | 0,40 | 384,10 | 16,94 |
|  | слоями обмуровки |  |  |  |  |  |  |

Таблица 45-09-002. Установка угольных блоков и подовых секций

|  | Измеритель: 1 т блоков |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45-09-002-01 | Установка боковых угольных | 8894,98 | 227,58 | 874,41 | 109,73 | 7792,99 | 26,28 |
|  | блоков |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т секций |  |  |  |  |  |  |
| 45-09-002-02 | Установка подовых секций | 8542,37 | 121,18 | 927,27 | 106,00 | 7493,92 | 16,42 |
| (115-9020) | Изделия шамотные, (т) | - | - | - | - | (0,013) | - |

Таблица 45-13-001. Отделочные работы и защита от коррозии промышленных труб

|  | Измеритель: 1 м2 поверхности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45-13-001-01 | Затирка андезитовой замазкой | 18,35 | 3,05 | 0,18 | 0,10 | 15,12 | 0,39 |
|  | ( =3 мм) внутренней поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | футеровки труб высотой до 250 м |  |  |  |  |  |  |
| 45-13-001-02 | Окисловка серной кислотой за три | 5,09 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,62 |
|  | раза поверхности футеровки труб |  |  |  |  |  |  |
|  | высотой до 250 м |  |  |  |  |  |  |
|  | Защита от коррозии: |  |  |  |  |  |  |
| 45-13-001-03 | шпатлевкой ЭП-0010 | 60,57 | 6,89 | 6,40 | 0,59 | 47,28 | 0,88 |
|  | внутренней поверхности труб |  |  |  |  |  |  |
|  | высотой до 250 м |  |  |  |  |  |  |
| 45-13-001-04 | эпоксидно-каменноугольным | 49,73 | 5,87 | 7,47 | 0,69 | 36,39 | 0,75 |
|  | составом (ЭКС) |  |  |  |  |  |  |
| 45-13-001-05 | Маркировочная окраска в четыре | 50,68 | 5,87 | 28,78 | 2,57 | 16,03 | 0,75 |
|  | слоя эмалью ХВ-785 (красного и |  |  |  |  |  |  |
|  | белого цвета) наружной |  |  |  |  |  |  |
|  | поверхности стволов труб |  |  |  |  |  |  |
|  | высотой до 320 м |  |  |  |  |  |  |

В Части 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» таблицы 46-01-006, 46-02-001, 46-02-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 46-01-006. Усиление конструкций в проходных тоннелях

Измеритель: 1 м3 Усиление в проходных тоннелях:

| 46-01-006-01 | днищ монолитным | 1218,08 | 126,31 | 379,74 | 38,51 | 712,03 | 18,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | железобетоном |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 46-01-006-02 | стен монолитным | 869,63 | 48,42 | 144,14 | 14,00 | 677,07 | 7,1 |
|  | железобетоном |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 46-01-006-03 | перекрытий монолитным | 896,93 | 66,84 | 175,43 | 17,28 | 654,66 | 9,27 |
|  | железобетоном |  |  |  |  |  |  |

141

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 46-01-006-04 | перекрытий сборными | 1852,92 | 48,58 | 216,16 | 19,60 | 1588,18 | 7,52 |  |
|  | железобетонными плитами |  |  |  |  |  |  |  |
| 46-01-006-05 | Устройство монолитных | 1055,78 | 82,88 | 212,75 | 21,91 | 760,15 | 12,37 |  |
|  | железобетонных перекрытий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тоннелей на месте разобранных |  |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 46-02-001. Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на железобетонные монолитные ребристые

|  | Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46-02-001-01 | Замена деревянных | 18629,55 | 3093,42 | 1666,09 | 100,72 | 13870,04 | 453,58 |
|  | междуэтажных и чердачных |  |  |  |  |  |  |
|  | перекрытий на железобетонные |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитные ребристые |  |  |  |  |  |  |
|  | приведенной толщиной до 11 см |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 46-02-001-02 | На каждый 1 см увеличения | 1235,61 | 159,66 | 124,10 | 4,91 | 951,85 | 23,41 |
|  | толщины добавлять к расценке |  |  |  |  |  |  |
|  | 46-02-001-01 |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 46-02-002. Замена перекрытий на монолитные железобетонные

Измеритель: 1 м3 монолитных конструкций Замена перекрытий на монолитные железобетонные:

| 46-02-002-01 | из кирпичных сводов | 1635,00 | 333,74 | 384,12 | 31,97 | 917,14 | 48,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 46-02-002-02 | из гофрированной стали | 1747,66 | 315,56 | 307,74 | 25,11 | 1124,36 | 45,47 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Часть 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» дополнить разделом 8 следующего содержания:

Раздел 8. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Таблица 46-08-001. Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже

20 м

Измеритель: 1 т Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние:

| 46-08-001-01 | на первые 10 м | 9,53 | 9,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46-08-001-02 | на каждые последующие 10 м | 3,62 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 |

Таблица 46-08-002. Немеханизированная уборка территории в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м

|  | Измеритель: 1 смена |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46-08-002-01 | Немеханизированная уборка | 76,20 | 76,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 |
|  | территории в подземных |  |  |  |  |  |  |
|  | сооружениях на отметке ниже 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | м |  |  |  |  |  |  |

142

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

В Части 47 «Озеленение. защитные лесонасаждения» таблицы 47-01-058, 47-01-114, 47-02-001, 47-02-045 изложить в следующей редакции:

Таблица 47-01-058. Заготовка деревьев и кустарников с комом земли

Измеритель: 10 деревьев или кустарников Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером:

| 47-01-058-01 | 0,2x0,15 м | 443,49 | 53,40 | 0,00 | 0,00 | 390,09 | 6,82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-01-058-02 | 0,25x0,2 м | 544,66 | 82,45 | 0,00 | 0,00 | 462,21 | 10,53 |
| 47-01-058-03 | 0,3x0,3 м | 817,53 | 138,43 | 72,64 | 8,62 | 606,46 | 17,68 |
| 47-01-058-04 | 0,5x0,4 м | 1953,36 | 317,74 | 81,58 | 9,68 | 1554,04 | 40,58 |
| 47-01-058-05 | 0,8x0,6 м | 5645,20 | 566,27 | 94,99 | 11,27 | 4983,94 | 72,32 |
| 47-01-058-06 | 1,0x1,0x0,6 м | 4662,57 | 1263,14 | 354,25 | 42,03 | 3045,18 | 161,32 |
| 47-01-058-07 | 1,3x1,3x0,6 м | 7083,57 | 1715,47 | 490,58 | 58,21 | 4877,52 | 219,09 |
| 47-01-058-08 | 1,7x1,7x0,65 м | 11655,89 | 2560,41 | 928,64 | 110,19 | 8166,84 | 327 |
|  | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером: |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-058-09 | 0,5x0,5x0,4 м | 1475,76 | 617,47 | 82,09 | 9,68 | 776,20 | 78,86 |
| 47-01-058-10 | 0,8x0,8x0,5 м | 3678,20 | 847,68 | 275,22 | 32,35 | 2555,30 | 108,26 |
| 47-01-058-11 | 1,0x1,0x0,6 м | 5620,64 | 1213,96 | 357,30 | 42,03 | 4049,38 | 155,04 |
| 47-01-058-12 | 1,3x1,3x0,6 м | 8347,35 | 1688,30 | 495,47 | 58,21 | 6163,58 | 215,62 |
| 47-01-058-13 | 1,5x1,5x0,65 м | 11341,33 | 2253,55 | 632,77 | 74,39 | 8455,01 | 287,81 |
| 47-01-058-14 | 1,7x1,7x0,65 м | 14003,06 | 2697,04 | 934,85 | 110,19 | 10371,17 | 344,45 |

Таблица 47-01-114. Вырезка сухих ветвей

Измеритель: 10 ветвей Вырезка сухих ветвей на дереве:

| 47-01-114-01 | с земли и стремянки при | 5,95 | 5,95 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высоте дерева до 5 м |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9850) | Краска масляная, (кг) | - | - | - | - |  | (0,06) | - |
| 47-01-114-02 | с автогидроподъемника при | 92,04 | 5,95 | 86,09 | 9,81 |  | 0,00 | 0,76 |
|  | высоте дерева более 5 м |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9850) | Краска масляная, (кг) | - | - | - | - |  | (0,06) | - |
|  | Измеритель: 1 ветвь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | При изменении количества срезаемых сухих ветвей на 1 шт. добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-114-03 | к расценке 47-01-114-01 | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,06 |
| (101-9850) | Краска масляная, (кг) | - | - | - | - |  | (0,006) | - |
| 47-01-114-04 | к расценке 47-01-114-02 | 7,45 | 0,47 | 6,98 | 0,80 |  | 0,00 | 0,06 |
| (101-9850) | Краска масляная, (кг) | - | - | - | - |  | (0,006) | - |

Таблица 47-02-001. Сплошная обработка почвы

Измеритель: 1 га Сплошная обработка почвы по системе зяблевой вспашки:

| 47-02-001-01 | старопахотных земель на | 222,42 |  | 0,00 | 222,42 | 33,42 | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | почвах легких |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-001-02 | старопахотных земель на | 264,12 |  | 0,00 | 264,12 | 39,25 | 0,00 |  |
|  | почвах средних |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-001-03 | старопахотных земель на | 280,23 |  | 0,00 | 280,23 | 41,50 | 0,00 |  |
|  | почвах тяжелых |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-001-04 | целинных и залежных земель | 271,63 |  | 0,00 | 271,63 | 44,02 | 0,00 |  |
|  | на почвах легких |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-001-05 | целинных и залежных земель | 404,18 |  | 0,00 | 404,18 | 65,37 | 0,00 |  |
|  | на почвах средних и тяжелых |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сплошная обработка почвы по системе черного пара: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-001-06 | старопахотных земель на | 456,23 |  | 0,00 | 456,23 | 69,75 | 0,00 |  |
|  | почвах легких |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-001-07 | старопахотных земель на | 500,77 |  | 0,00 | 500,77 | 75,98 | 0,00 |  |
|  | почвах средних |  |  |  |  |  |  |  |

143

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  |  | расход |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 47-02-001-08 | старопахотных земель на | 547,20 | 0,00 | 547,20 | 82,48 | 0,00 |  |  |
|  | почвах тяжелых |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-001-09 | целинных и залежных земель | 532,57 | 0,00 | 532,57 | 86,99 | 0,00 |  |  |
|  | на почвах легких |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-001-10 | целинных и залежных земель | 618,20 | 0,00 | 618,20 | 100,78 | 0,00 |  |  |
|  | на почвах средних |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-001-11 | целинных и залежных земель | 702,17 | 0,00 | 702,17 | 114,30 | 0,00 |  |  |
|  | на почвах тяжелых |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-001-12 | с плантажной вспашкой на | 978,17 | 0,00 | 978,17 | 135,43 | 0,00 |  |  |
|  | почвах средних |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-001-13 | с плантажной вспашкой на | 1194,08 | 0,00 | 1194,08 | 162,99 | 0,00 |  |  |
|  | почвах тяжелых |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 47-02-045. Посадка саженцев и подвязка их к кольям

Измеритель: 100 саженцев Посадка саженцев сплошная:

| 47-02-045-01 | лиственных пород |  | 47,75 | 47,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (414-9200) | Саженцы, (шт.) |  | - | - | - | - | (100) | - |
| 47-02-045-02 | хвойных пород |  | 58,09 | 58,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,37 |
| (414-9200) | Саженцы, (шт.) |  | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Посадка саженцев при дополнении | : |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-045-03 | лиственных пород |  | 52,81 | 52,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,61 |
| (414-9200) | Саженцы, (шт.) |  | - | - | - | - | (100) | - |
| 47-02-045-04 | хвойных пород |  | 63,15 | 63,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,1 |
| (414-9200) | Саженцы, (шт.) |  | - | - | - | - | (100) | - |
| 47-02-045-05 | Подвязка саженцев к кольям |  | 1847,93 | 26,16 | 0,00 | 0,00 | 1821,77 | 4,12 |

144

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

В Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы «IV. Приложения» внесены следующие изменения и дополнения:

Приложение 1.12 изложить в следующей редакции:

Приложение 1.12

Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ТЕР части 1

|  |  |  | Коэффициенты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия применения | Номер таблиц (ТЕР) |  | к затратам | к стоимости | к |  |
|  |  |  | труда и к оплате |  |  |  |
|  |  |  | труда рабочих- | эксплуатации | стоимости |  |
|  |  |  | строителей | машин | материалов |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| Разработка грунта экскаваторами и |  |  |  |  |  |  |
| бульдозерами при работе: |  |  |  |  |  |  |
| на сооружении магистральных |  |  |  |  | - |  |
| трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | 01-002 (13-15) |  | - | 1,2 | - |  |
| 3.9. | 01-003 | (1-3) | - | 1,06 | - |  |
| 3.10. | 01-003 | (7-9) | - | 1,06 | - |  |
| 3.11. | 01-003 (13-15) |  | - | 1,05 | - |  |
| 3.12. | 01-012 (13-15) |  | - | 1,18 | - |  |
| 3.13. | 01-013 | (1-3) | - | 1,06 | - |  |
| 3.14. | 01-013 | (7-9) | - | 1,06 | - |  |
| 3.15. | 01-013 (13-15) |  | - | 1,06 | - |  |
| 3.16. | 01-031 (1-3, 9-11), |  | - | 1 | - |  |
|  | 01-034 (1-3, 7-9) |  |  |  |  |  |
| 3.17. | 01-030 (1-3, 9-11), |  | - | 1 | - |  |
|  | 01-033 (1-3, 7-9), |  |  |  |  |  |
|  | 01-036 (1) |  |  |  |  |  |
| 3.18. | 01-031 (5-7, 13-15), |  | - | 1 | - |  |
|  | 01-034 (4-6, 10-12) |  |  |  |  |  |
| 3.19. | 01-032 (1-3, 9-11), |  | - | 1 | - |  |
|  | 01-035 (1-3, 7-9), |  |  |  |  |  |
|  | 01-036 (3) |  |  |  |  |  |
| на водохозяйственном |  |  |  |  | - |  |
| строительстве |  |  |  |  |  |  |
| 3.20. | 01-002 (13-15), 01-012 (13- |  | - | 1,03 | - |  |
|  | 15), |  |  |  |  |  |
| 3.21. | 01-003 | (1-3) | - | 1,06 | - |  |
| 3.22. | 01-003 | (7-9) | - | 1,06 | - |  |
| 3.23. | 01-003 (13-15) |  | - | 1,06 | - |  |
| 3.24. | 01-004 | (1-3) | - | 0,97 | - |  |
| 3.25. | 01-004 (4-6), 01-014 (4-6) |  | - | 1,05 | - |  |
| 3.26. | 01-013 | (1-3) | - | 1,06 | - |  |
| 3.27. | 01-013 | (7-9) | - | 1,06 | - |  |
| 3.28. | 01-013 (13-15) |  | - | 0,95 | - |  |
| 3.29. | 01-014 | (1-3) | - | 0,99 | - |  |
| 3.30. | 01-016, 01-030 |  | - | 1,06 | - |  |
| 3.31. | 01-031 (1-3, 9-11) |  | - | 1,06 | - |  |
| 3.32. | 01-031 (5-7, 13-15) |  | - | 1,06 | - |  |
| 3.33. Разработка грунта | 01-002 (7, 13), | 01-003 (1, 7, | 1,25 | 1,25 | - |  |
| экскаваторами с грейферным | 13), |  |  |  |  |  |
| ковшом в грунтах 1 группы | 01-004 (1), 01-012 (7, 13), |  |  |  |  |  |
|  | 01-013 (1, 7, 13), 01-014 (1) |  |  |  |  |  |
| 3.34. То же, в грунтах 2 группы | 01-002 (8, 14), | 01-003 (2, 8, | 1,45 | 1,45 | - |  |
|  | 14), |  |  |  |  |  |

145

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

|  |  | Коэффициенты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия применения | Номер таблиц (ТЕР) | к затратам | к стоимости | к |  |
|  |  | труда и к оплате |  |  |  |
|  |  | труда рабочих- | эксплуатации | стоимости |  |
|  |  | строителей | машин | материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | 01-004 (2), 01-012 (8, 14), |  |  |  |  |
|  | 01-013 (2, 8, 14), 01-014 (2) |  |  |  |  |
| 3.35. Устройство траншей под | 01-003, 01-004, 01-006, 01- | 1,2 | 1,2 | - |  |
| многонитиевые трубопроводы с | 013, |  |  |  |  |
| полками для прокладки | 01-014, 01-022, |  |  |  |  |
| коммуникаций на разных | 01-058, 01-059 |  |  |  |  |
| горизонтах |  |  |  |  |  |
| 3.36. Устройство траншей | 01-003, 01-004, 01-006, 01- | 1,25 | 1,25 | - |  |
| прямоугольного сечения | 013, |  |  |  |  |
|  | 01-014, 01-022, |  |  |  |  |
|  | 01-058, 01-059 |  |  |  |  |
| 3.37. Разработка грунта |  |  |  | - |  |
| экскаваторами в котлованах: |  |  |  |  |  |
| - при объеме котлована до 300 м | 01-013 | 1,2 | 1,2 | - |  |
| или при площади котлована до 100 |  |  |  |  |  |
| м2; | 01-006÷01-008, 01-018÷01- | 1,2 | 1,2 |  |  |
| - при объеме котлована до 3000 м3 в | 020, |  |  |  |  |
| случае, если одновременно в | 01-013 |  |  |  |  |
| пределах разрабатываемого |  |  |  |  |  |
| котлована производятся работы по |  |  |  |  |  |
| устройству фундаментов, |  |  |  |  |  |
| внутренних коммуникаций и |  | 1,2 | 1,2 |  |  |
| прочие строительно-монтажные | 01-006÷01-008, 01-018÷01- |  |  |  |  |
| работы; |  |  |  |  |  |
| - при глубине котлована до 3 м | 021, |  |  |  |  |
| независимо от объема котлована | 01-013 |  |  |  |  |
| или его площади |  |  |  |  |  |
| Разработка траншей траншейными |  |  |  | - |  |
| роторными экскаваторами |  |  |  |  |  |
| глубиной: |  |  |  |  |  |
| 3.38. св.1,4 до 2,2 м | 01-005 (1-3) | - | 0,87 | - |  |
| 3.39. св.1,3 до 1,8 м | 01-005 (5-7) | - | 0,92 | - |  |
| 3.40. св.1,4 до 2 м | 01-005 (9-11) | - | 0,88 | - |  |
| 3.41. св.2,2 до 3 м | 01-005 (1-3) | - | 0,75 | - |  |
| 3.42. св.1,8 до 2,2 м | 01-005 (5-7) | - | 0,77 | - |  |
| 3.43. св.2 до 2,5 м | 01-005 (9-11) | - | 0,77 | - |  |
| 3.46. Разработка вязких грунтов | 01-002÷01-004, 01-012÷01- | 1,1 | 1,1 | - |  |
| повышенной влажности, сильно | 014, |  |  |  |  |
| налипающих на стенки и зубья | 01-042÷01-044, 01-049, |  |  |  |  |
| ковша одноковшовых экскаваторов | 01-006÷01-010, 01-018÷01- |  |  |  |  |
| (кроме грунтов 5-6 группы) | 022 |  |  |  |  |
| 3.47. То же, многоковшовых и | 01-005, 01-131÷01-135 | 1,25 | 1,25 | - |  |
| дреноукладчиков |  |  |  |  |  |
| 3.48. Разработка грунтов | 01-002÷01-005, 01-012÷01- | 1,2 | 1,2 | - |  |
| экскаваторами одноковшовыми и | 014, |  |  |  |  |
| многоковшовыми при работе в | 01-042÷01-044, 01-049, |  |  |  |  |
| забоях с мокрой глинистой | 01-006÷01-008, 01-010, |  |  |  |  |
| подошвой, с передвижкой | 01-018÷01-021 |  |  |  |  |
| экскаваторов по щитам, |  |  |  |  |  |
| автосамосвалов по сланям |  |  |  |  |  |
| 3.49. То же, в забоях с мокрой | 01-002÷01-005, 01-012÷01- | 1,1 | 1,1 | - |  |
| подошвой из прочих грунтов | 014, |  |  |  |  |
|  | 01-042÷01-044, 01-049, |  |  |  |  |
|  | 01-006÷01-008, 01-010, |  |  |  |  |
|  | 01-018÷01-021 |  |  |  |  |

146

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

|  |  | Коэффициенты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия применения | Номер таблиц (ТЕР) | к затратам | к стоимости | к |  |
|  |  | труда и к оплате |  |  |  |
|  |  | труда рабочих- | эксплуатации | стоимости |  |
|  |  | строителей | машин | материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 3.50. Разработка вязких грунтов | 01-002÷01-005, 01-012÷01- | 1,32 | 1,32 | - |  |
| повышенной влажности, сильно | 014, |  |  |  |  |
| налипающих на стенки и зубья | 01-042÷01-044, 01-049, |  |  |  |  |
| ковша одноковшовых экскаваторов, | 01-006÷01-008, 01-010, |  |  |  |  |
| с одновременным применением | 01-018÷01-021 |  |  |  |  |
| щитов под экскаваторы и сланей |  |  |  |  |  |
| под автосамосвалы при глинистой |  |  |  |  |  |
| подошве |  |  |  |  |  |
| 3.51. То же, при подошве из прочих | 01-002÷01-005, 01-012÷01- | 1,21 | 1,21 | - |  |
| грунтов | 014, |  |  |  |  |
|  | 01-042÷01-044, 01-049, |  |  |  |  |
|  | 01-006÷01-008, 01-010, |  |  |  |  |
|  | 01-018÷01-021 |  |  |  |  |
| 3.52. Разработка вязких грунтов | 01-005, 01-131÷01-135 | 1,5 | 1,5 | - |  |
| повышенной влажности, сильно |  |  |  |  |  |
| налипающих на стенки и зубья |  |  |  |  |  |
| ковшей или на катки и ленту |  |  |  |  |  |
| транспортера многоковшовых |  |  |  |  |  |
| экскаваторов, с одновременным |  |  |  |  |  |
| применением щитов под |  |  |  |  |  |
| экскаваторы при глинистых грунтах |  |  |  |  |  |
| 3.53. То же, при прочих грунтах | 01-005, 01-131÷01-135 | 1,38 | 1,38 | - |  |
| Примечание: для обеспечения |  |  |  | - |  |
| передвижения экскаваторов и |  |  |  |  |  |
| автосамосвалов в забоях с мокрой |  |  |  |  |  |
| подошвой, помимо коэффициентов, |  |  |  |  |  |
| приведенных в п.п. 48-53 |  |  |  |  |  |
| настоящей таблицы, следует |  |  |  |  |  |
| дополнительно учитывать по табл. |  |  |  |  |  |
| 01-017 затраты на устройство и |  |  |  |  |  |
| содержание щитов и сланей. |  |  |  |  |  |
| 3.54. Разработка грунтов | 01-002÷01-004, | 1,1 | 1,1 | - |  |
| одноковшовыми экскаваторами из- | 01-006÷01-010 |  |  |  |  |
| под воды при глубине воды от 0,2 |  |  |  |  |  |
| до 0,5 м |  |  |  |  |  |
| 3.55. То же, при глубине воды до 2 | 01-002÷01-004, | 1,25 | 1,25 | - |  |
| м | 01-006÷01-010 |  |  |  |  |
| 3.56. То же, при глубине воды до 4 | 01-002÷01-004, | 1,4 | 1,4 | - |  |
| м | 01-006÷01-010 |  |  |  |  |
| 3.57. То же, при глубине воды | 01-002÷01-004, | 1,7 | 1,7 | - |  |
| более 4 м | 01-006÷01-010 |  |  |  |  |
| Примечание: при разработке грунта |  |  |  | - |  |
| из-под воды коэффициенты, |  |  |  |  |  |
| приведенные в п.п. 46,50,51 |  |  |  |  |  |
| настоящей таблицы, не должны |  |  |  |  |  |
| применяться. |  |  |  |  |  |
| 3.58. Разработка грунта | 01-002 (7, 13), 01-003 (1, 7, | 1,38 | 1,38 | - |  |
| экскаваторами с грейферным | 13), |  |  |  |  |
| ковшом из-под воды в грунтах 1 | 01-004 (1), 01-012 (7, 13), |  |  |  |  |
| группы при глубине воды от 0,2 до | 01-013 (1, 7, 13), 01-014 (1) |  |  |  |  |
| 0,5 м |  |  |  |  |  |
| 3.59. То же, при глубине воды до 2 | 01-002 (7, 13), 01-003 (1, 7, | 1,56 | 1,56 | - |  |
| м | 13), |  |  |  |  |
|  | 01-004 (1), 01-012 (7, 13), |  |  |  |  |
|  | 01-013 (1, 7, 13), 01-014 (1) |  |  |  |  |

147

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

|  |  | Коэффициенты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия применения | Номер таблиц (ТЕР) | к затратам | к стоимости | к |  |
|  |  | труда и к оплате |  |  |  |
|  |  | труда рабочих- | эксплуатации | стоимости |  |
|  |  | строителей | машин | материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 3.60. То же, при глубине воды до 4 | 01-002 (7, 13), 01-003 (1, 7, | 1,75 | 1,75 | - |  |
| м | 13), |  |  |  |  |
|  | 01-004 (1), 01-012 (7, 13), |  |  |  |  |
|  | 01-013 (1, 7, 13), 01-014 (1) |  |  |  |  |
| 3.61. То же, при глубине воды | 01-002 (7, 13), 01-003 (1, 7, | 2,12 | 2,12 | - |  |
| более 4 м | 13), |  |  |  |  |
|  | 01-004 (1), 01-012 (7, 13), |  |  |  |  |
|  | 01-013 (1, 7, 13), 01-014 (1) |  |  |  |  |
| 3.62. Разработка грунта | 01-002 (8, 14), 01-003 (2, 8, | 1,6 | 1,6 | - |  |
| экскаваторами с грейферным | 14), |  |  |  |  |
| ковшом из-под воды, в грунтах 2 | 01-004 (2), 01-012 (8, 14), |  |  |  |  |
| группы при глубине воды от 0,2 до | 01-013 (2, 8, 14), 01-014 (2) |  |  |  |  |
| 0,5 м |  |  |  |  |  |
| 3.63. То же, при глубине воды до 2 | 01-002 (8, 14), 01-003 (2, 8, | 1,81 | 1,81 | - |  |
| м | 14), |  |  |  |  |
|  | 01-004 (2), 01-012 (8, 14), |  |  |  |  |
|  | 01-013 (2, 8, 14), 01-014 (2) |  |  |  |  |
| 3.64. То же, при глубине воды до 4 | 01-002 (8, 14), 01-003 (2, 8, | 2,03 | 2,03 | - |  |
| м | 14), |  |  |  |  |
|  | 01-004 (2), 01-012 (8, 14), |  |  |  |  |
|  | 01-013 (2, 8, 14), 01-014 (2) |  |  |  |  |
| 3.65. То же, при глубине воды | 01-002 (8, 14), 01-003 (2, 8, | 2,46 | 2,46 | - |  |
| более 4 м | 14), |  |  |  |  |
|  | 01-004 (2), 01-012 (8, 14), |  |  |  |  |
|  | 01-013 (2, 8, 14), 01-014 (2) |  |  |  |  |
| 3.66. Разработка одноковшовыми | 01-003, 01-004, 01-013,01- | 1,2 | 1,2 | - |  |
| экскаваторами объема грунта, | 014, |  |  |  |  |
| находящегося на расстоянии до 2 м | 01-006÷01-010, 01-018÷01- |  |  |  |  |
| от поверхности коммуникаций или | 022 |  |  |  |  |
| мешающих предметов, а также |  |  |  |  |  |
| объема грунта, находящегося от |  |  |  |  |  |
| мешающего наземного предмета |  |  |  |  |  |
| (деревьев, столбов и т.д.) в |  |  |  |  |  |
| пределах вылета стрелы |  |  |  |  |  |
| экскаватора |  |  |  |  |  |
| 3.73. Разработка скреперами | 01-023 (2, 4, 6, 8, 10, 12), | 0,6 | 1,12 | - |  |
| прицепными и самоходными сухих | 01-024 (2, 4, 6, 8, 10, 12) |  |  |  |  |
| сыпучих (барханных и дюнных) |  |  |  |  |  |
| песков и сухих пылеватых |  |  |  |  |  |
| лессовидных суглинков |  |  |  |  |  |
| 3.74. То же | 01-023 (14, 16, 18, 20, 22, 24) | 0, 6 | 1,33 | - |  |
| 3.75. Разработка грунта | 01-023, 01-024, | 1,15 | 1,15 | - |  |
| бульдозерами и скреперами, а | 01-030÷01-032, |  |  |  |  |
| также планировка орошаемых | 01-046, 01-086 |  |  |  |  |
| площадей и рисовых чеков с |  |  |  |  |  |
| устройством валиков в сыпучих, |  |  |  |  |  |
| или вязких, переувлажненных |  |  |  |  |  |
| грунтах |  |  |  |  |  |
| 3.76. При перемещении | 01-030 (1-3, 5-7), | - | 0,85 | - |  |
| бульдозерами ранее разработанных | 01-031 (1-3, 5-7), |  |  |  |  |
| разрыхленных грунтов, за | 01-032 (1-3, 5-7), |  |  |  |  |
| исключением взорванной скальной | 01-086 (1-3, 5-7) |  |  |  |  |
| породы, сыпучих барханных и |  |  |  |  |  |
| дюнных песков |  |  |  |  |  |
| 3.77. Перемещение грунта | 01-030÷01-032, 01-086 | - | 1,2 | - |  |
| бульдозерами по пути с подъемом |  |  |  |  |  |

148

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

|  |  | Коэффициенты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия применения | Номер таблиц (ТЕР) | к затратам | к стоимости | к |  |
|  |  | труда и к оплате |  |  |  |
|  |  | труда рабочих- | эксплуатации | стоимости |  |
|  |  | строителей | машин | материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| от 10 до 20 % |  |  |  |  |  |
| 3.78. То же, при подъемах св. 20 % | 01-030÷01-032, 01-086 | - | 1,4 | - |  |
| 3.80. Окончательная планировка | 01-036 (1) | - | 1,34 | - |  |
| поверхности бульдозерами по |  |  |  |  |  |
| нивелировочным отметкам |  |  |  |  |  |
| 3.81. То же | 01-036 (2, 3) | - | 1,48 | - |  |
| 3.82. То же | 01-036 (4), 01-088 (1, 2) | - | 1,55 | - |  |
| Уширение выемок и отсыпка |  |  |  | - |  |
| насыпей под вторые главные пути |  |  |  |  |  |
| или дополнительные пути на |  |  |  |  |  |
| раздельных пунктах железных |  |  |  |  |  |
| дорог в условиях движения поездов |  |  |  |  |  |
| по соседнему пути, при числе |  |  |  |  |  |
| поездов в сутки: |  |  |  |  |  |
| 3.83. от 14 до 36 | 01-042÷01-044, 01-047, 01- | 1,01 | 1,01 | - |  |
|  | 049, |  |  |  |  |
|  | 02-021, |  |  |  |  |
|  | 02-027, 02-029, 02-040(2), 02- |  |  |  |  |
|  | 062 |  |  |  |  |
| 3.84. от 37 до 72 | 01-042÷01-044, 01-047, 01- | 1,05 | 1,05 | - |  |
|  | 049, |  |  |  |  |
|  | 02-021, |  |  |  |  |
|  | 02-027, 02-029, 02-040(2), 02- |  |  |  |  |
|  | 062 |  |  |  |  |
| 3.85. от 73 до 112 | 01-042÷01-044, 01-047, 01- | 1,07 | 1,07 | - |  |
|  | 049, |  |  |  |  |
|  | 02-021, |  |  |  |  |
|  | 02-027, 02-029, 02-040(2), 02- |  |  |  |  |
|  | 062 |  |  |  |  |
| 3.86. от 113 до 140 | 01-042÷01-044, 01-047, 01- | 1,1 | 1,1 | - |  |
|  | 049, |  |  |  |  |
|  | 02-021, |  |  |  |  |
|  | 02-027, 02-029, 02-040(2), 02- |  |  |  |  |
|  | 062 |  |  |  |  |
| 3.87. более 140 | 01-042÷01-044, 01-047, | 1,14 | 1,14 | - |  |
|  | 01-049, 02-021, |  |  |  |  |
|  | 02-027, 02-029, 02-040(2), 02- |  |  |  |  |
|  | 062 |  |  |  |  |
| Транспортирование грунтов по |  |  |  | - |  |
| железной дороге широкой колеи с |  |  |  |  |  |
| использованием или пересечением |  |  |  |  |  |
| главных, а также станционных |  |  |  |  |  |
| путей при числе поездов в сутки: |  |  |  |  |  |
| 3.88. от 14 до 36 | 01-043 | 1,15 | 1,15 | - |  |
| 3.89. от 37 до 72 | 01-043 | 1,35 | 1,35 | - |  |
| 3.90. от 73 до 112 | 01-043 | 1,5 | 1,5 | - |  |
| 3.91. от 113 до 140 | 01-043 | 1,7 | 1,7 | - |  |
| 3.92. более 140 | 01-043 | 2 | 2 | - |  |
| 3.93. Обратная засыпка грунта в | 01-078 | 0,85 | - | - |  |
| траншеи при работе экскаваторов |  |  |  |  |  |
| со сланей на заболоченных и |  |  |  |  |  |
| обводненных участках |  |  |  |  |  |
| 3.94. Разработка траншей на полках | 01-081 | 1,05 | 1,1 | - |  |
| при продольном уклоне более 15 |  |  |  |  |  |

149

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

|  |  | Коэффициенты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия применения | Номер таблиц (ТЕР) | к затратам | к стоимости | к |  |
|  |  | труда и к оплате |  |  |  |
|  |  | труда рабочих- | эксплуатации | стоимости |  |
|  |  | строителей | машин | материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| град. |  |  |  |  |  |
| 3.95. То же | 01-082 | 1,05 | 1,2 | - |  |
| 3.96. Устройство полок при | 01-084 | 1,05 | 1,15 | - |  |
| продольном уклоне более 15 град. |  |  |  |  |  |
| 3.97. То же | 01-085 | 1,1 | 1,2 | - |  |
| 3.98. Разработка грунта | 01-093 | 1,2 | 1,2 | - |  |
| экскаваторами с погрузкой в |  |  |  |  |  |
| автосамосвалы |  |  |  |  |  |
| 3.99. Устройство каналов | 01-093 | 1,1 | 1,1 | - |  |
| одноковшовыми экскаваторами |  |  |  |  |  |
| глубиной более учтенной в |  |  |  |  |  |
| расценках |  |  |  |  |  |
| 3.100. Устройство каналов | 01-093 | 1,15 | 1,15 | - |  |
| одноковшовыми экскаваторами на |  |  |  |  |  |
| косогорах |  |  |  |  |  |
| 3.101. Очистка каналов от наносов | 01-093 | 1,28 | 1,28 | - |  |
| в пределах первоначального |  |  |  |  |  |
| (проектного) профиля |  |  |  |  |  |
| одноковшовыми экскаваторами с |  |  |  |  |  |
| отсыпкой грунта в отвал |  |  |  |  |  |
| 3.102. То же, с заросшими откосами | 01-093 | 1,1 | 1,1 | - |  |
| 3.103. Уширение и углубление | 01-093 | 1,07 | 1,07 | - |  |
| действующих каналов |  |  |  |  |  |
| (реконструкция), углубление и |  |  |  |  |  |
| расчистка русел водоприемников |  |  |  |  |  |
| одноковшовыми экскаваторами. |  |  |  |  |  |
| Планировка орошаемых площадей |  |  |  | - |  |
| кулисным способом при объеме |  |  |  |  |  |
| «кулис» на 1 га планируемой |  |  |  |  |  |
| площади, м3: | 01-112 | 1,06 | 1,06 |  |  |
| 3.104. до 300 м |  |  |  |  |  |
| 3.105. То же, до 900 м | 01-112 | 1,1 | 1,1 | - |  |
| 3.106.То же, более 900 м | 01-112 | 1,27 | 1,27 | - |  |
| 3.109. Устройство закрытого | 01-129, 01-130 | 1,12 | - | - |  |
| дренажа вручную из керамических |  |  |  |  |  |
| труб в грунтах с наличием |  |  |  |  |  |
| погребенной древесины и корней |  |  |  |  |  |
| крупных деревьев |  |  |  |  |  |
| 3.179. Разработка торфа с | 02-017(1) | 1,03 | 1,36 | - |  |
| погрузкой на транспортные |  |  |  |  |  |
| средства |  |  |  |  |  |
| 3.180. Планировка насыпных | 02-027 (4-6) | 0,6 | 0,6 | - |  |
| грунтов вручную |  |  |  |  |  |
| 3.181. Мощение горизонтальных | 02-043 (1-6) | 0,9 | - | - |  |
| поверхностей |  |  |  |  |  |
| 3.182. Укрепление горизонтальных | 02-046 (1-6), 02-047 (1-3) | 0,9 | - | - |  |
| поверхностей бетонными плитами |  |  |  |  |  |
| Разработка и обратная засыпка |  |  |  | - |  |
| вручную сильно налипающего на |  |  |  |  |  |
| инструменты грунта: |  |  |  |  |  |
| 3.183 .1 группы | 02-055 (1, 7), 02-056 (1, 7), | 1,1 | 1,1 | - |  |
|  | 02-057 (1), |  |  |  |  |
|  | 02-058 (1, 5), 02-061 (1), |  |  |  |  |

150

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕР 81-02-2001-И1

|  |  | Коэффициенты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия применения | Номер таблиц (ТЕР) | к затратам | к стоимости | к |  |
|  |  | труда и к оплате |  |  |  |
|  |  | труда рабочих- | эксплуатации | стоимости |  |
|  |  | строителей | машин | материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | 02-063 (1) |  |  |  |  |
| 3.184. 2 группы | 02-055 (2, 8), 02-056 (2, 8), | 1,15 | 1,15 | - |  |
|  | 02-057 (2), |  |  |  |  |
|  | 02-058 (2, 6), 02-061 (2), |  |  |  |  |
|  | 02-063 (2) |  |  |  |  |
| 3.185. 3 группы | 02-055 (3, 9), 02-056 (3, 9), | 1,2 | 1,2 | - |  |
|  | 02-057 (3), |  |  |  |  |
|  | 02-058 (3, 7) 02-061 (3), |  |  |  |  |
|  | 02-063 (3) |  |  |  |  |
| Примечание: коэффициенты, |  |  |  | - |  |
| приведенные в графе 4 п.п. 3.183- |  |  |  |  |  |
| 3.185 применяются только к |  |  |  |  |  |
| расценкам табл. 02-063. |  |  |  |  |  |
| 3.187. Доработка вручную, зачистка | 02-055÷02-058 | 1,2 | - | - |  |
| дна и стенок с выкидкой грунта в |  |  |  |  |  |
| котлованах и траншеях, |  |  |  |  |  |
| разработанных механизированным |  |  |  |  |  |
| способом |  |  |  |  |  |
| 3.188. Разработка грунта в местах, | 02-055÷02-058 | 1,3 | - | - |  |
| находящихся на расстоянии до 1 м |  |  |  |  |  |
| от незащищенных кабелей |  |  |  |  |  |
| 3.189. То же, от кабелей, | 02-055÷02-058 | 1,15 | - | - |  |
| проложенных в трубопроводах или |  |  |  |  |  |
| коробах, а также от водопроводных |  |  |  |  |  |
| и канализационных труб |  |  |  |  |  |
| 3.190. То же, в местах, находящихся | 02-055÷02-058 | 1,5 | - | - |  |
| на расстоянии до 2 м от наружного |  |  |  |  |  |
| рельса при пересечении |  |  |  |  |  |
| трамвайных и железнодорожных |  |  |  |  |  |
| путей без прекращения движения |  |  |  |  |  |
| по ним |  |  |  |  |  |
| 3.191. Разработка грунта на | 02-055÷02-058, 02-063 | 1,2 | 1,2 | - |  |
| проезжей части улиц и дорог при |  |  |  |  |  |
| наличии систематического |  |  |  |  |  |
| движения транспорта |  |  |  |  |  |
| 3.192. Разработка траншей | 02-055 (1-3), 02-056 (1-3) | 0,8 | - | - |  |
| глубиной до 2 м с вертикальными |  |  |  |  |  |
| стенками без креплений |  |  |  |  |  |
| 3.193. Разработка грунта в | 02-055 (1-3, 7-9) | 1,1 | - | - |  |
| траншеях шириной менее 1 м при |  |  |  |  |  |
| наличии креплений |  |  |  |  |  |
| 3.199. Разрыхление мерзлого грунта | 02-089 | - | 1,2 | - |  |
| клин-молотком на площадях |  |  |  |  |  |
| шириной 3 м и менее |  |  |  |  |  |
| 3.212. Трелевка хлыстов по | 02-100 | 0,8 | 0,8 | - |  |
| раскорчеванной просеке |  |  |  |  |  |
| 3.213. Разделка древесины без | 02-101 | 0,8 | 0,7 | - |  |
| заготовки дров |  |  |  |  |  |
| 3.214. Погрузка вручную |  |  |  | ‐ |  |
| неуплотненного грунта в |  |  |  |  |  |
| транспортные средства: |  |  |  |  |  |
| а) в забое | 02-060 (1) | 1,66 | - | - |  |
|  | 02-060 (2) | 2,21 | - | - |  |
|  | 02-060 (3) | 2,53 | - | - |  |

151